## 采购需求

（一）技术要求

    - 1、设备采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 算力服务器 | 台 | 1 |

2、详细性能要求

1、4U机架式国产服务器；

2、配置≥4颗国产ARM处理器，单颗处理器核心≥48核，基础主频≥2.6GHz；

3、配置≥8路国产AI处理器，单AI处理器算力≥280TFlops@FP16，卡间互联带宽≥350GB/S，单AI处理器显存≥64GBHBM。

4、配置≥1024GB DDR4及以上内存，单条内存容量≥32G，主频≥3200MHz；

5、配置≥2块SATA SSD硬盘，单盘容量≥480GB；配置≥2块 NVME SSD硬盘，单盘容量≥3.84TB ；

6、配置≥2块双端口25GE光口网卡（含光模块）；配置≥4块双端口200GB ROCE网卡(含光模块和光纤线)。

7、配置≥1块独立磁盘阵列控制器，支持RAID0/1/10/5/6/50/60等,≥4GB cache，配置超级电容具备掉电保护功能。

8、提供集群可用区统计、资源池卡数占用情况，以及CPU/NPU资源监控的统计与可视化概览，帮助用户实时掌握资源使用情况。

9、具备模型的模糊搜索与精确搜索功能，方便快速定位目标模型。

10、具备按需选择模型推理引擎、模型版本、副本数、模型来源及模型地址等参数功能，具备同时高效部署多副本的模型推理运行实例功能，确保高并发与负载均衡。

11、具备对已部署模型实例进行搜索功能，提供模糊搜索和精确搜索方式，便于快速查找所需实例。

12、具备同时比较多个已部署模型的体验功能，帮助用户进行多模型对比分析，优化选择最佳模型。

13、显示运行中的模型实例，包括GPU数量、实时处理的tokens数、实时GPU使用率、输入输出tokens数，以及输入输出token总量的趋势图，帮助用户实时监控模型性能与资源使用情况。

14、具备根据不同角色对用户进行新增和删除操作功能，确保用户管理与权限配置的灵活性和安全性。

15、具备为不同用户分配一定数量的GPU资源功能，确保资源的合理分配与高效使用，满足用户的个性化需求。

16、具备异构算力混部功能，能够兼容5家以上的生态，包括但不限于昇腾、天数、MUXI、寒武纪、海光等。

注：以上技术需求为必须满足或优于，否则投标无效。

（二） 商务条件

1、付款方式：合同签订后，中标供应商向采购人支付项目履约保证金（合同金额5%，四舍五入至万位），在所有货物到货验收后向中标供应商支付合同总额的40%作为到货款。所有货物通过终验后，采购人向中标供应商支付合同总额的60%。待中标人履行完合同约定权利义务事项后无息退还履约保证金。

2、交付期：中标供应商在签订本合同后90日内向采购人交付约定的全部货物和服务以及随附单证和技术资料。

3、交货地点：采购人指定地点。

4、报价要求：报价为完成该项目并经过验收合格交付使用过程中所有可能发生的一切费用，包含但不限于项目主辅材料费、机械设备费用、人工费、检验校核、劳保、税金、验收费用、保修服务、可能少报漏报的细目及采购文件的特别规定等一切费用。

5、售后服务：

5.1产品到货安装调试完成和验收合格后，提供三年原厂质保服务，包括但不仅限于操作系统安装和大模型安装服务。

5.2在免费维护服务期内，如果硬件货物或系统发生故障，中标供应商须调查故障原因并修复直至满足系统性能的要求。质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。

5.3维修响应时间：在免费维护服务期内，中标供应商承诺在接采购人通知后4小时响应并反馈，并在24小时内解决所有质量问题。免费维护服务期内，不再收取任何费用。

6、验收：

6.1合同服务在由中标供应商负责安装、调试。硬件货物试运行一个月无问题后，由采购人按照合同的技术要求进行质量验收，并签署验收意见。对验收不合格的，中标供应商应按约定进行更换。

6.2对已验收的服务，采购人如发现存在潜在的质量问题，应书面形式在质量保证期内向中标供应商提出异议，中标供应商应当在收到异议后的10日内予以书面答复（10日内不书面答复的视为中标供应商同意采购人异议）。经确认存在质量问题且属于原厂家更换范畴的，中标供应商应及时给与免费更换，并由采购人重新组织验收，质保期重新计算。

6.3数量和质量均符合合同约定，经双方书面确认后方为验收合格。全部服务经采购人验收合格后，服务的风险转移到采购人，此前服务灭失、损坏等风险由中标供应商承担。

6.3如果系统在合同条款规定的质保期内，根据采购人、使用单位或相关国家质量监督检验部门的检验结果，发现系统的质量或规格与合同要求不符，或系统被证实有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，采购人有权向中标供应商提出退货或换货。

6.5中标供应商应保证采购人在使用该系统及货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，中标供应商必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。

7、培训要求：

7.1为保障硬件货物或系统交付后的正常运行使用，中标供应商应对采购人进行培训，培训时间、培训人员及培训地点与采购人协商确定。

7.2对于所有培训，必须派出具有相应专业资格和实际工作经验的工程师进行培训，培训所使用的语言为中文。

7.3培训费用由中标供应商承担。

- 违约责任：

8.1 如果中标供应商没有按照合同规定的时间提供服务，采购人可从合同款中扣除滞纳金，每逾期1天，采购人有权收取逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金，累计滞纳金不超过逾期交货部分货款总额的20%，如果中标供应商在达到最高限额后仍不能履行提供服务的义务，采购人有权单方解除合同，中标供应商除需支付违约金外，给采购人造成损失的，还需赔偿采购人损失。

8.2中标供应商违反招标文件约定的有关质量保证及售后服务等要求，每发生一次，中标供应商应向采购人支付3000元违约金。同时，采购人有权委托第三方进行保修，所产生的费用由中标供应商承担。若因货物缺陷或中标供应商服务质量等问题造成采购人或任何人员人身、财产损害的，中标供应商应承担有关责任并作出相应赔偿。

注：以上商务条款投标人必须完全响应,否则作无效标处理。