货物需求表及采购需求

## 一、货物需求表

| 名 内 容 | 称 | 奉新县2024年老旧小区改造及配套基础设施建设甘家巷以南小区消防项目（第三次） |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 一批 |
| 交货期 |  | 合同签订后80个日历天完成安装调试并交付使用 |
| 交货地点 |  | 采购人指定地点 |
| 安装地点 |  | 采购人指定地点 |
| 备注 |  | 本项目为交钥匙工程。所有货物、安装调试、检验、售后、技术服务、运费和保险费等完成本项目所需的一切费用均包含在投标总价中。 |

## 二、技术需求

| 序号 | 产品名称 | 规格及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟感故障更换 | 查找故障、布管、布线、更换设备 | 1263 | 套 |
| 2 | 温感感故障更换 | 查找故障、布管、布线、更换设备 | 61 | 套 |
| 3 | 模块 | 查找故障、布管、布线、更换设备 | 185 | 套 |
| 4 | 广播 | 查找故障、布管、布线、更换设备 | 60 | 套 |
| 5 | 声光报警器 | 查找故障、布管、布线、更换设备 | 38 | 套 |
| 6 | 手动报警器 | 查找故障、布管、布线、更换设备 | 38 | 套 |
| 7 | 报警设备JDG管 | DN20 | 1800 | m |
| 8 | 阻燃电线 | WDZB1N-RYJS2*1.5 | 3000 | m |
| 9 | 报警系统设备调试 | 点数:自动报警系统调试(点以内) 5000 | 1 | 项 |
| 10 | 更换疏散指示牌 | 1.产品符合GB17945《消防应急照明和疏散指示系统》要求 2.外壳材质：不锈钢 3.镶嵌式，并修复损坏线路，包含接线盒等材料 | 320 | 具 |
| 11 | 闭门器 | 1.闭门器产品必须满足国家标准GB2698-2005，防火门闭门器 | 36 | 套 |
| 12 | 疏散指示牌阻燃线管 | 阻燃线管：20mm（PVC管及钢管） | 1200 | m |
| 13 | 疏散指示牌线缆 | BV-3*2.5 | 1800 | m |
| 14 | 应急照明灯阻燃线管 | 阻燃线管：20mm（PVC管及钢管） | 900 | m |
| 15 | 应急照明灯线缆 | BV-3*2.5 | 1200 | m |
| 16 | 自动报警系统调试 | 应急照明系统调试 | 1 | 项 |
| 17 | 更换防火门 | 1.产品尺寸：147*208cm（±5%）尺寸以现场实际测量为准； 2.静音开合； 3.防火、防水、耐腐蚀 4.耐火等级满足消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-18:2019，乙级。 | 16 | 樘 |
| 18 | 更换室内消防箱 | 1.产品尺寸：700*1600mm（±5%） 2.含灭火器、卷盘、水带、钢管材等组件 符合国家标准。 | 165 | 套 |
| 19 | 更换消防箱玻璃 | 1.产品尺寸：700*1600mm（±5%），尺寸以现场实际尺寸为准。 | 80 | 块 |
| 20 | 消防箱门(面)板 | 1.产品尺寸：700*1600mm（±5%），尺寸以现场实际尺寸为准。 | 36 | 扇 |
| 21 | 灭火器 | 4KG干粉，符合国标要求 | 600 | 具 |
| 22 | 消防水带 | 8型，长度30米 符合国标要求（需现场安装到位） | 100 | 条 |
| 23 | 室内消防栓栓头 | 国标尺寸 符合国标要求 （无需安装，供货即可） | 100 | 个 |
| 24 | 消防闸阀 | 1、尺寸：DN100； 2、符合国标要求，拆除旧的损坏的更换耐久耐腐蚀管材消火栓系统无需安装，供货即可 | 10 | 个 |
| 25 | 防火控制装置调试 | 1.名称：消火栓灭火系统调试 | 1 | 项 |
| 26 | 防火卷帘控制器更换 | 国标尺寸 符合国标要求 （需安装，供货即可） | 15 | 台 |
| 27 | 防排烟系统调试 | 风机、风阀、防火卷帘联动 | 1 | 项 |
| 28 | 水泵维修 | / | 1 | 台 |
| 29 | 水泵控制柜 | / | 2 | 套 |
| 30 | 抗震支架 | 消防水管，桥架、风管安装 | 2600 | 套 |
| 31 | 气体灭火装置安装 | 1.名称：气体灭火装置安装 2.工作内容：含管线及设备安装等完成本系统所有材料 | 2 | 套 |
| 32 | 脚手架搭拆 | 租赁脚手架 | 1 | 项 |

- 商务条件

1.交付地点：采购人指定地点。

2.交付期限及履约保证金：合同签订后80个日历天完成安装调试并交付使用。签订合同前乙方向甲方缴纳中标价（合同价）的5%为履约保证金，以银行转帐的方式将履约保证金汇入甲方帐户，若采用银行保函方式或者专业担保机构出具的保函，则需提供见索即付保函，无论履约保函约定是否到期均需经甲方出具同意退款盖章通知单方可退还的条款。履约保证金在合同约定的质保履约期满后一次性无息退还。期满后凭经甲方出具同意退款盖章通知单退回。

3.交付期限延误处理：本项目为交钥匙工程，成交供应商需在80个日历天完成安装调试并交付使用，成交供应商逾期交付，每逾期1天，向采购人偿付合同货款总额的1‰的滞纳金，累计滞纳金不超过合同货款总额的5%，逾期交货超过10天，采购人有权解除合同，并且追究成交供应商因逾期造成的相应违约责任。以上逾期情况，采购人视成交供应商整改到位和给采购人造成损失情况，可按逾期情况处罚并没收或酌情扣除履约保证金，也可免于处罚。

4.付款方式：验收合格后30个工作日内，供应商提供发票后支付100%。

5.质量保证期：所有设备及软件上门质保期为3年；本次采购的软件产品为永久使用授权，质保期内免费升级。设备、器材质保范围按国家或行业相关要求的“三包”标准执行。

6.售后服务：提供7×24小时的故障服务受理。设备发生故障时，成交供应商接到采购人通知后6小时内派维修人员到达服务点（使用单位）进行维修。若货物故障在检修12小时后仍无法排除，成交供应商派维修人员应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供招标人使用，直至故障货物修复。

7.项目组成员：

①本项目需拟派项目经理1名，技术负责人1名。

8.投标报价：报价为综合价格，包含招标文件规定的货物和附属售后服务、备品备件辅材、标准附件、专用工具、货物设计制造、知识产权费、包装、仓储、运输、装卸、安装调试、培训、技术服务、保险、税金、保修（即有质量问题发生的更换货）等验收合格之前及质量保修期内备品备件发生的所有为达到验收要求的有关成本。本项目为交钥匙工程。所有货物、安装调试、检验、售后、技术服务、运费和保险费等完成本项目所需的一切费用均包含在投标总价中。

9.现场踏勘：采购人不组织踏勘现场，供应商应自行安排实地踏勘、现场测量和环境评估，为投标报价取得依据。一旦中标，不得以不了解现场情况为理由而提出额外费用，采购人将不予考虑。踏勘现场的费用自理，在现场考察过程中，投标如果发生人身伤亡、财务或其它损失，不论何种原因造成，均由投标人自己承担。

10.验收：

1）货物验收验收方式为：视项目实施情况，采购人有权邀请第三方人员或相关专家或检测机构对本项目所涉货物及安装规范进行中途或最终验收或抽检。抽检工作用于验证所投产品是否与投标承诺一致，如抽检不合格采购人将视情况进行处罚，采购人有权要求成交供应商重新整改至合格。检测费用、验收小组评审费及其他相关费用由成交供应商独立承担。如货物未能通过检测验收，成交供应商应按照采购人的要求更换相应货物直至达标，并承担由此产生的一切费用和损失，拒不整改的，采购人有权扣除履约保证金，解除合同，由此产生的一切责任和费用均由成交供应商承担。

2）成交供应商应负责在项目验收时将全部有关技术文件（含制造商参数确认函）、资料、验收报告等文档汇集成册交付采购人或用户。

11.其他要求：

11.1成交供应商须提供全新、原装，并符合质量标准的设备。

11.2所有货物的知识产权问题，由成交供应商自行负责。

11.3成交供应商应确保其技术建议以及所提供的软、硬件设备的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。若出现因成交供应商提供的软、硬件设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，成交供应商负全部责任。

- 其他未尽事宜，合同签订时与采购人协商确定。