# 采购需求

## 一、采购需求

1、报价要求

| 项目名称 | 采购内容 | 数量/单位 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年度生态环境监督性、执法及应急和生态样地服务项目 | 采购清单及技术参数要求（一）-（三十项） | 1 项 | 700000 元 |  |
|  | 采购清单及技术参数要求（三十一项） | 1 项 | 300000 元 |  |

2、《采购需求一览表》

| 名 内 容 | 称 | 2026年度生态环境监督性、执法及应急和生态样地服务项目 |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1批 |
| 服务期 |  | 签订合同之日至2027年3月，按采购人要求时间及次数进行监测服务。 |
| 服务地点 |  | 永丰县域内 |
| 备注 |  |  |

3、采购清单及技术参数要求

（一）农村饮用水源地水质监测

1.监测范围

农村（乡镇级及以下）饮用水水源地共计45个，其中14个千吨万人饮用水水源地（地表水12个，地下水2个），31个百吨千人饮用水水源地（地表水19个，地下水12个），名单中标后提供。

2.监测项目

（1）地表水饮用水水源地

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的表1基本项目（化学需氧量除外）、表2补充项目。

（2）地下水饮用水水源地

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的表1基本项目

3.监测频次

其中千吨万人饮用水水源地（地表水）2026年2、3、4季度及2027年1季度各监测1次，千吨万人饮用水水源地（地下水）2、4季度各监测1次；百吨千人饮用水水源地的地表水水源地常规项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的表1基本项目（化学需氧量除外，河流总氮除外）、表2补充项目，3季度监测1次。地下水水源地常规项目为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的表1基本项目，3季度监测1次。

4.监测时限

于每季度次月底（4季度为11月1日前）前将当季度监测报告及原始记录同时以纸质版及盖章扫描件形式交于采购人。

（二）农村污水处理设施水质监测

1.监测点位

采购人统一送样，约30个。

2.监测项目

总氮

3.监测频次

其中5个点位每季度一次，剩余25个点位每半年1次。

4.监测时限

于采样当月20日前将监测报告及原始记录同时以纸质版及盖章扫描件形式交于采购人。监测报告中需对达标情况进行评价。评价标准为《江西农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB36_1102-2019)一级。

（三）江西洪城水业环保有限公司永丰分公司监督性监测

1.监测点位

DW001总排放口

2.监测项目

水温、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷、色度、pH、粪大肠菌群、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、流量、水温并记录采样期间生产负荷。

3.监测频次

6月底前监测1次，监测时间可与采购人协商，采样频次依据《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及相关国家标准规范执行。

4.监测时限

于采样当月20日前将监测报告及原始记录同时以纸质版及盖章扫描件形式交于采购人。监测报告中需对达标情况进行评价。评价标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A。

（四）永丰县生活污水处理厂异地扩容项目监督性监测

1.监测点位

DW001总排放口

2.监测项目

水温、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷、色度、pH、粪大肠菌群、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、流量、水温并记录采样期间生产负荷。

3.监测频次

6月底前监测1次，监测时间可与采购人协商，采样频次依据《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及相关国家标准规范执行。

4.监测时限

于采样当月20日前将监测报告及原始记录同时以纸质版及盖章扫描件形式交于采购人。监测报告中需对达标情况进行评价。评价标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A。

（五）联熹水务（永丰）有限公司（永丰工业污水处理厂）监督性监测

1.监测点位

废水处理设施出口

2.监测项目

水温、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷、色度、pH、粪大肠菌群、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、流量、水温并记录采样期间生产负荷。

3.监测频次

6月底前监测1次，监测时间可与采购人协商，采样频次依据《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及相关国家标准规范执行。

4.监测时限

于采样当月20日前将监测报告及原始记录同时以纸质版及盖章扫描件形式交于采购人。监测报告中需对达标情况进行评价。《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B。

（六）江西永丰南方水泥有限公司监督性监测

1.监测点位

共计64个排口。

2.监测项目

其中63个监测颗粒物、流量、温度、湿度、含氧量；DA078窑尾废气排放口除尘监测氟化氢、氨（氨气）、（铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物）、（铊、镉、铅、砷及其化合物）、氟化物、汞及其化合物、二噁英类、氮氧化物、氯化氢、二氧化硫、颗粒物、总有机碳、流量、温度、湿度、含氧量、流速并记录采样期间生产负荷。

3.监测频次

6月底前监测1次，监测时间可与采购人协商，采样频次依据《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及相关国家标准规范执行。

4.监测时限

于采样当月20日前将监测报告及原始记录同时以纸质版及盖章扫描件形式交于采购人。监测报告中需对达标情况进行评价。

（七）江西鹰鹏水泥有限公司监督性监测

1.监测点位

共计84个排口。

2.监测项目

其中83个监测颗粒物、流量、温度、湿度、含氧量；DA008窑尾废气监测总有机碳、氟化氢、氨（氨气）、（铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物）、（铊、镉、铅、砷及其化合物）、氟化物、汞及其化合物、二噁英类、氮氧化物、氯化氢、二氧化硫、颗粒物、流量、温度、湿度、含氧量、流速，并记录采样期间生产负荷。

其中铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物须出具总体结果，（铊、镉、铅、砷及其化合物）须出具总体结果。

3.监测频次

6月底前监测1次，监测时间可与采购人协商，采样频次依据《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）、《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）及相关国家标准规范执行。

4.监测时限

于采样当月20日前将监测报告及原始记录同时以纸质版及盖章扫描件形式交于采购人。监测报告中需对达标情况进行评价。

（八）江西源丰有色金属有限公司监督性监测

1.监测项目

废铅蓄电池储存废气排放口DA001：颗粒物,硫酸雾、流量、温度、湿度、含氧量、流速。

破碎工序废气排放口DA002：颗粒物,硫酸雾、流量、温度、湿度、含氧量、流速。

合金炉烟气排放口DA003：二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,锡及其化合物,铅及其化合物,锑及其化合物,硫酸雾,铊及其化合物、砷及其化合物、镉及其化合物、铬及其化合物、二噁英、流量、温度、湿度、含氧量、流速。

熔炼烟气排放口DA005：二氧化硫,氮氧化物,锡及其化合物,锑及其化合物,颗粒物,铅及其化合物,二噁英类,硫酸雾,铊及其化合物,氨（氨气）、流量、温度、湿度、含氧量、流速。

熔炼环境集烟、火法精炼烟气排放口DA006：二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,铅及其化合物,锑及其化合物,锡及其化合物,铊及其化合物、流量、温度、湿度、含氧量、流速。

污酸废水处理站废气排放口DA007：硫酸雾、流量、温度、湿度、含氧量、流速。

实验室废气排放口DA008：硫酸雾、流量、温度、湿度、含氧量、流速。

火法精炼间接加热烟气排放口DA009：二氧化硫,氮氧化物,颗粒物、温度、湿度、含氧量、流速。

浆化浸出废气、净化废气、烘干废气排放口(DA008)：二氧化硫,氮氧化物,颗粒物，硫酸雾、流量、温度、湿度、含氧量、流速。

生活污水排口（DW001）：水温、氨氮、总磷（以P计）、化学需氧量、悬浮物、动植物油、五日生化需氧量、总氮（以N计）、pH值、总锌、总铜、锑、铊、流量。

同时记录采样期间生产负荷。

2.监测频次

6月底前监测1次，监测时间可与采购人协商，采样频次依据《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及相关国家标准规范执行。

3.监测时限

于采样当月20日前将监测报告及原始记录同时以纸质版及盖章扫描件形式交于采购人。监测报告中需对达标情况进行评价。

（九）江西祥盛环保科技有限公司监督性监测

1.监测项目

电积酸雾1#排放口(DA006)：硫酸雾、流速、流量、温度、含氧量

电积酸雾2#排放口(DA009)：硫酸雾、流速、流量、温度、含氧量

锅炉尾气烟囱(DA004)：二氧化硫、颗粒物、林格曼黑度、氮氧化物、流速、流量、温度、含氧量

回转窑尾气排放烟囱(DA003)：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、砷及其化合物、镉及其化合物、铬及其化合物、铅及其化合物、锡及其化合物、二噁英、流速、流量、温度、含氧量

浆化酸雾排放口(DA008)：硫酸雾、流速、流量、温度、含氧量

浸出槽排气筒(DA001)：硫酸雾、流速、流量、温度、含氧量

净化槽排气筒(DA002)：硫酸雾、流速、流量、温度、含氧量

实验室废气排放口(DA010)：硫酸雾、流速、流量、温度、含氧量

熔铸熔化废气排放口(DA007)：氮氧化物、二氧化硫、氨（氨气）、颗粒物、林格曼黑度、流速、流量、温度、含氧量

生活污水排口（DW001）：水温、氨氮、总磷、pH值、五日生化需氧量、悬浮物、化学需氧量、总氮、锑、铊、动植物油、总铜、总汞、总镉、总铬、总砷、总铅、总镍、总锌、流量。

同时记录采样期间生产负荷。

2.监测频次

6月底前监测1次，采样频次要求依据排污许可证执行标准及管理要求执行。

3.监测时限

于采样当月20日前将监测报告及原始记录同时以纸质版及盖章扫描件形式交于采购人。监测报告中需对达标情况进行评价。

（十）江西龙天勇有色金属有限公司监督性监测

1.监测项目

钯车间废气排放口(DA006)：挥发性有机物、砷、氮氧化物、二噁英、二氧化硫、颗粒物、氯（氯气）、氯化氢、氟化氢、氨（氨气）、流速、流量、温度、含氧量

银车间废气废气排放口(DA007)：氮氧化物、砷、铅、颗粒物、锡及其化合物、锑、硫酸雾、流速、流量、温度、含氧量。

雨水排放口：水温、pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类、总氮、总磷、总汞、总镉、总铬、总砷、总铅、总锌、总铊、总镍、总铜、总银、总锑、总锡、氨氮、流量。

DW001厂区污水总排口：水温、总铊、化学需氧量、石油类、总磷（以P计）、氨氮、五日生化需氧量、总氮（以N计）、悬浮物、pH值、锑、总铅、总铬、总砷、总镍、总铜、总锌、总银、总锡、总锑、流量。

2.监测频次

7月底前监测1次，监测时间可与采购人协商，采样频次依据排污许可证执行标准及相关国家标准规范执行。

3.监测时限

于采样当月20日前将监测报告及原始记录同时以纸质版及盖章扫描件形式交于采购人。监测报告中需对达标情况进行评价。

（十一）永丰伟明环保能源有限公司监督性监测

1.监测点位

2个焚烧炉排气筒。

2.监测项目

颗粒物，汞及其化合物,二氧化硫,镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）,一氧化碳,氮氧化物,氯化氢,锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）、二噁英类,焚烧炉渣热灼减率、流量、温度、湿度、含氧量、流速、生产负荷。

3.监测频次

除二噁英类以外其他监测项目于2026年5月、7月、10月及2027年1月各监测1次，二噁英类于2026年7月监测1次。采样频次依据《生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)》及修改单等国家标准规范要求。

4.监测时限

于当月20日前将监测报告及原始记录同时以纸质版及盖章扫描件形式交于采购人。监测报告中需对达标情况进行评价。

(十二）永丰县环境卫生管理所监督性监测

1.监测项目

废水处理设施出口: 水温、色度、CODCr、BOD5、SS、总氮、氨氮、总磷、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、流量、水温。每季度监测1次。

地下水（6口井）：水温、pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、锰、铜、锌、总大肠菌群、井深、水位。每季度监测1次。

场界内（外）：甲烷、臭气浓度、氨、硫化氢、颗粒物、风速、温度、压力，每季度监测1次。

2.监测时限

每季度监测一次，于采样当月25日前将监测报告及原始记录同时以纸质版及盖章扫描件形式交于采购人。监测报告中需对达标情况进行评价。

3.采样要求

采样频次需符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》、《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求》等国家有关标准要求执行。采样前1至2天通知排污单位洗井。

(十三）江西丰泰环保有限公司监督性监测

1.监测点位

废水处理设施出口

2.监测项目

水温、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷、色度、pH、粪大肠菌群、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍、流量、水温，并记录采样期间生产负荷。

3.监测频次

6月底前监测1次，监测时间可与采购人协商，采样频次依据《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A及相关国家标准规范执行。

4.监测时限

于采样当月20日前将监测报告及原始记录同时以纸质版及盖章扫描件形式交于采购人。监测报告中需对达标情况进行评价。

(十四）永丰县佐龙铁矿带源尾矿库监督性监测

1.监测项目

矿井涌水排口（DW001）：水温、总磷、总铁、总锌、总氮、总锰、悬浮物、氟化物、化学需氧量、氨氮、pH值、流量。

尾矿库溢流水排口（DW002）：水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总铁、总锌、总氮、总锰、悬浮物、氟化物、pH值、流量。

原矿破碎、筛分粉尘排气筒（DA001）：颗粒物、流量、温度、湿度、含氧量、流速、生产负荷。

地下水监测井（3口）：水温、色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、钙、镁、钾、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性

2.监测频次

6月底前监测1次，监测时间可与采购人协商，采样频次依据《钢铁工业水污染物排放标准》、《污水综合排放标准》、《铁矿采选工业污染物排放标准》(GB28661-2012)和地下水质量标准及相关国家标准规范执行。

3.监测时限

于采样当月20日前将监测报告及原始记录同时以纸质版及盖章扫描件形式交于采购人。监测报告中需对达标情况进行评价。

（十五）永丰县官山建材有限责任公司监督性监测

1.监测点位

废气排放口2个。

2.监测项目

原料制备废气排放口（DA001）：颗粒物、流量、温度、湿度、含氧量、流速、生产负荷。

窑烟囱废气排放口（DA002）：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、流量、温度、湿度、含氧量、流速、生产负荷。

3.监测频次

7月底前监测1次，监测时间可与采购人协商，采样频次依据《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单和相关国家标准规范执行。

4.监测时限

于采样当月20日前将监测报告及原始记录同时以纸质版及盖章扫描件形式交于采购人。监测报告中需对达标情况进行评价。

（十六）吉安瑞瑞新型环保建材有限公司监督性监测

1.监测点位

废气排放口2个。

2.监测项目

原料制备废气排放口（DA001）：颗粒物、流量、温度、湿度、含氧量、流速、生产负荷。

窑烟囱废气排放口（DA002）：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、流量、温度、湿度、含氧量、流速、生产负荷。

3.监测频次

7月底前监测1次，监测时间可与采购人协商，采样频次依据《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单和相关国家标准规范执行。

4.监测时限

于采样当月20日前将监测报告及原始记录同时以纸质版及盖章扫描件形式交于采购人。监测报告中需对达标情况进行评价。

（十七）永丰县盛安新建材有限公司监督性监测

1.监测点位

废气排放口2个。

2.监测项目

原料制备废气排放口（DA001）：颗粒物、流量、温度、湿度、含氧量、流速、生产负荷。

窑烟囱废气排放口（DA002）：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、流量、温度、湿度、含氧量、流速、生产负荷。

3.监测频次

7月底前监测1次，监测时间可与采购人协商，采样频次依据《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单和相关国家标准规范执行。

4.监测时限

于采样当月20日前将监测报告及原始记录同时以纸质版及盖章扫描件形式交于采购人。监测报告中需对达标情况进行评价。

（十八）入河排污口监测

监测频次每季度1次，具体监测项目如下表：

监测时限：于当月20日前将监测报告及原始记录同时以纸质版及盖章扫描件形式交于采购人，监测报告中需对达标情况进行评价，评价标准以监测项目表中标准为准。江西永丰县金丰萤石有限公司废水入河排污口、江西永丰南方水泥有限公司以《污水综合排放标准》评价。

| 入河排污口名称 | 类型 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| 永丰县工业园南区工业基础废水入河排污口 | 企业废水 | 水温、流量、城镇污水处理厂污染物排放标准中表1、2一级B所有项目 |
| 江西洪城水业环保有限公司永丰分公司入河排污口 | 企业废水 | 水温、流量、城镇污水处理厂污染物排放标准中表1、2一级A所有项目 |
| 永丰县工业园北区工业基础废水入河排污口 | 混合废水 | 水温、流量、化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、动植物油石油类、阴离子表面活性剂、总氮（以N计）、氨氮（以N计）、总磷（以P计）、色度(稀释倍数）、粪大肠菌群数、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、pH值 |
| 永丰县工业园西区工业基础废水入河排污口1# | 混合废水 | 水温、流量、化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、动植物油石油类、阴离子表面活性剂、总氮（以N计）、氨氮（以N计）、总磷（以P计）、色度(稀释倍数）、粪大肠菌群数、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、pH值 |
| 永丰县工业园西区工业基础废水入河排污口2# | 混合废水 | 水温、流量、城镇污水处理厂污染物排放标准中表1、2一级A所有项目 |
| 江西永丰县金丰萤石有限公司废水入河排污口 | 企业废水 | 水温、流量、pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮（NH3-N）、石油类、五日生化需氧量、氟化物、总磷 |
| 江西永丰南方水泥有限公司 | 企业废水 | 水温、流量、pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮（NH3-N）、石油类、五日生化需氧量、氟化物、总磷 |
| 藤田污水处理设施 | 企业废水 | 水温、流量、城镇污水处理厂污染物排放标准中表1、2一级B所有项目 |  |
| 永丰县生活污水处理厂异地扩容项目入河排污口 | 企业废水 | 水温、流量、城镇污水处理厂污染物排放标准中表1、2一级A所有项目 |  |

（十九）土壤污染重点监管单位周边土壤环境质量监测

1.监测点位：土壤监测点位10个，地下水监测点位10个。

2.监测频次：9月底前监测1次。

3.监测项目：

监测方案制定（信息采集、污染识别、点位布设、监测项目和频次）、监测方案实施、质量保证与质量控制、监测报告编制执行《工业企业周边土壤和地下水监测技术指南（试行）》（总站土字〔2024〕73）。

于采样结束45天内将监测报告及原始记录同时以纸质版及盖章扫描件形式交于采购人，监测结果需依据相关国家标准进行评价。

（二十）尾矿库监测

1.尾矿库尾水排放口、下游地表水断面、下游地下水各9个。

2.监测指标：其佐龙铁矿、龙兴铁矿废水排口、地表水断面监测《铁矿采选工业污染物排放标准》表2中所有监测项目及总磷、总氮，其他尾矿库废水排放口监测水温、pH、COD 、悬浮物、氰化物、氟化物、Hg、Cr、Cr(VI)、Cu、Pb、Zn、Cd和Ni、硫化物、铍、铝、钒、钴、锑、铋、总磷、总氮。地表水断面监测水温、pH 值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物，地下水监测《地下水质量标准》、表1所有监测项目及总磷、总氮。

3.监测频次：10月底前完成1次监测。

于采样后20日内将监测报告及原始记录同时以纸质版及盖章扫描件形式交于采购人，须依据相关国家标准进行评价。

（二十一）循环经济产业园水质例行监测

1.监测点位：地表水、废水共7个点。

2.监测项目：化学需氧量、氨氮、氟化物、铜、铅、镉、铊、锌。

3.监测频次：每月监测2次。

（二十二）功能区噪声监测

1.监测点位：8个点

2.采样频次：24小时连续监测。

3.监测频次：2026年5月、7月、10月及2027年1月分别监测1次，需于次月5日（2026年5月需于15目前）前提供相应监测报告。

将监测报告及原始记录同时以纸质版及盖章扫描件形式交于采购人，须依据相关国家标准（由采购人在采样前提供）进行评价。

（二十三）涉重企业监测10月底前监测1次，具体监测项目如下表：

| 序 号 | 县（市、区） | 企 业名称 | 环境监管 重点单位 名录类别 | 监 测点位 | 监测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永丰县 | 江 西 祥 盛 环 保 科 技 有 限 公司 | 土壤 | DW001 生 活 污 水 排 放口 | 五日生化需氧量、氨 氮、化学需氧量、悬 浮物、动植物油、总 磷、总氮、pH 值、 流量、总铜、总汞、 总镉、总铬、总砷、总铅、总镍、总锌、铊、锑 | 同江西祥 盛环保科 技有限公 司监督性监测 |
| 2 | 永丰县 | 江 西 源 丰 有 色 金 属 有 限 公司 | 土壤 | DW001 生 活 污 水 排 放口 | pH 值、总氮、总磷、 氨氮、动植物油、化 学需氧量、悬浮物、 五日生化需氧量、流 量、总锌、总铜、铊、 锑 | 同江西源 丰有色金 属有限公 司监督性监测 |
| 3 | 永丰县 | 江 西 忠 明 电 子 配 件 有 限 公司 | 无 | 废 水总 排口 | 化学需氧量，氨氮， 总锌，总磷，pH 值、 悬浮物、总有机碳、 阴离子表面活性剂、 总铜、总铁、总氮、 氟化物、硫化物、石 油类、总氰化物、总 铝、总铬、总锌 |  |
| 4 | 永丰县 | 江 西 龙 天 勇 有 色 金 属 有 限 公 司 | 土壤 | DW001厂 区污 水总 排口 | 化学需氧量、总氮、 悬浮物、石油类、 pH 值、总磷、氨氮、流 量、五日生化需氧 量、总铊、总铅、总 铬、总砷、总镍、总 铜、总锌、总银、总锡、总锑 | 同江西龙天勇有色金属有限公司监督性监测 |
|  |  |  |  | 雨 水排 放口 | 总铬,总砷,总镍,总铜 , 总锌, 总银 , 总锑,总锡 | 同江西龙 天勇有色 金属有限 公司监督性监测 |

监测时限：于当月20日前将监测报告及原始记录同时以纸质版及扫描件形式交于采购人，监测报告中需依据相关国家标准对达标情况进行评价。

（二十四）生态样地监测

采购内容：对我县3个森林样地进行森林生态质量样地哺乳类监测,在指定位置开展鸟类监测。

监测要求：根据《森林生态质量样地监测技术规程》开展。

监测时限：根据甲方要求时间开展。

成果提交：按照《森林生态质量样地监测技术规程》要求提交相应报表和材料。

备注：哺乳类监测中中标人可自行配备红外相机或使用甲方红外相机，但应确保完好交还给采购人，鸟类监测需甲方自行配备相关设施设备。

(二十五)LIMS系统运行维护

采购内容：对采购单位实验室安装LIMS系统，并做好相关运行维护等相关工作。

工作要求：LIMS系统需符合江西省生态环境厅相关工作要求。

（二十六）实验室废液等危险废物处置及耗材供应

采购内容：2026年底委托有资质单位对吉安市永丰生态环境监测站实验室产生的废液等危险废物进行转运及处置。同时因监测业务回流需要，我局可能将部分项目由外委转自行开展，故中标单位需负责对采购人合同期内的药品、耗材、标准物质及仪器校准/检定等供应，如该部分项目我局自行开展，且中标方提供相应物资供应，相关委托费用抵消。

（二十七）其他监测内容

因2026年江西省生态环境监测方案及2026年吉安市生态环境监测方案尚在编制中，如有新增监测内容同步纳入本次采购中，由中标单位兜底负责。

(二十八)其他需要说明的情况

1.投标人检测能力参数必须达到本项目所要求检测任务参数的60%（含）以上并提供资质证书及认证参数附表，出具的监测报告均应加盖CMA章。

2.如检测结果异常，需在检测结果出来第一时间（采样结束后7个自然日内）进行核实，如确认无误，则立即通知采购人。

3.质量保证和质量控制按照《地表水监测技术规范》、《污水监测技术规范》、《地下水环境监测技术规范》、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》及《环境水质监测质量保证手册（第二版）》等国家标准、规范有关要求执行。

4. 根据《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》及相关法律法规规定，本项目不接受涉及环境监测弄虚作假行为或聘用涉及弄虚作假行为人员的机构参与投标。

5.(三)至(十七)中如因企业停产或拆除监测点导致无法监测的，以其他相等数量监测点位、相同监测因子监测工作等量替代。

（二十九）固定污染源自动监测设备动态管控现场端门禁和视频监控技术要求

1.设备采购清单

| 序号 | 类别 | 物料名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像头 | 摄像机 | 90 | 台 | 共34个点位，其中水污染源在线监控点位每个点位安装摄像头2个，烟气在线监控点位每个点位安装摄像头3个。 |
| 2 | 门禁 | 人脸识别门禁设备 | 34 | 套 |  |

2.设备技术要求

2.1摄像机

2.1.1技术参数

1）应支持废气采样平台视频球机水平范围360°连续旋转，垂直范围-5°～90°自动翻转；

2）应支持图像分辨率不低于400 万(2560×1440)像素；

3）应支持H.264、H.265等视频监控设备码流编解码格式；

4）应支持红外补光功能，照射距离不应小于30米，满足夜间拍摄场景；

5）应支持字幕叠加功能；

6）应支持RJ45网口传输方式；

7）防护等级应不低于IP66，满足室外安装使用；

8）对有防爆要求的场合，应具有防爆防护功能。

2.1.2功能要求

- 应具备支持每台视频监控设备的唯一信息标注，信息标注的应包括日期时间、视频监控设备所在位置的详细信息或用途；

- 应具备异常事件侦测功能，如移动侦测、人形追踪等；

- 应具备动态捕捉、定时抓图与事件抓图功能；

- 应具备支持H.264、H.265等视频监控设备码流编解码格式；

- 应具备自动红外补光功能，照射距离不应小于30米，满足夜间拍摄场景；

- 应具备不少于1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；

- 应具备不低于IP66的防护等级，对有防爆要求的场合，应具有防爆防护功能。

2.2人脸识别门禁设备

2.2.1技术参数

- 应支持人脸、刷卡、密码等认证方式；

- 应采用LCD液晶触摸屏；

- 应支持人脸对比时间≤0.5s/人，人脸验证准确率≥99%；

- 应支持TCP/IP通讯协议，

- 应支持10/100Mbps自适应网口通讯方式；

- 防护等级应不低于IP65，可满足室外安装要求；

- 对有防爆要求的场合，应具有防爆防护功能。

2.2.2功能要求

- 应支持不少于人脸、密码两种识别方式；

- 应可存储并主动上传开门记录，包括开门时间、开门人员编码等；

- 应具有声音提示功能；

- 应支持门禁与视频监控设备联动，开门后站内视频监控设备自动进行图片抓拍，并自动进行视频影像录制；

- 应支持离线情况下，单机运行功能；

- 应支持TCP/IP通讯协议；

- 应具有不低于IP65的防护等级，对有防爆要求的场合，应具有防爆防护功能。

3.服务要求

3.1供货及工期要求

中标人需在合同生效后的 30 天内，完成全部设备的交货工作，需在合同签生效后的 60 日内，完成全部现场安装、调试及验收工作。若建设内容因企业停产等客观原因无法按期完成，中标人应及时提交延期申请，经采购人同意后，合理顺延工期。

3.2安装调试联网要求

中标人需全方位把控好安装、调试、联网等各个环节，需确保服务质量和效果。

3.2.1安装要求

3.2.1.1摄像机安装

- 废气采样平台：废气采样平台视频监控视野应能实时监控采样平台上所有采样口、采样探头、自动监测设备，以及人员手工采样、监测、操作维护等活动；

- 废水采样口：废水采样口视频监控视野应能实时监控废水排放情况、采样环境、采样探头、流量/pH等监测设备，以及人员手工采样、监测、操作维护等活动；

- 废气排放口：废气排放口视频监控视野应能实时监控废气排放情况；

- 监测站房内：监测站房内视频监控视野应能监控自动监测分析仪表、动态管控仪（环保数采仪）、标准物质存放区域等可能影响监测数据质量的关键部位。

3.2.1.2人脸识别门禁设备安装

应在站房外墙壁上安装门禁一体机，电磁锁和支架应支持牢固安装在内开门或外开门上，在站房内墙壁上安装开门按钮。其中门禁一体机安装高度应在1.5米左右，开门按钮安装高度应在1.3米左右，方便人员进出门操作。

（三十）2026年一库一图一策、应急预案修订采购内容

1.修订永丰县突发环境事件应急预案和吉安市永丰生态环境局突发环境事件应急预案，配合开展年度应急演练、培训等。

时间期限：2026年12月

2.编制永丰县佐龙铁矿袋源尾矿库、永丰县龙兴矿业有限公司白水尾矿库所在流域尾矿库水污染事件环境应急“一库一策一图”处置方案；编制永丰县天宝矿业返步桥尾矿库、牛湾干堆场尾矿库、永丰县红昌尾矿加工厂沉淀池尾矿库、江西永丰县金丰萤石有限公司尾矿库干堆场尾矿库、北坑尾矿库所在流域尾矿库水污染事件环境应急“一库一策一图”处置方案；编制永丰县左坑其坑铁矿下路坑尾矿库、永丰县金秋矿业有限公司大水坑铁矿尾矿库所在流域尾矿库水污染事件环境应急“一库一策一图”处置方案。需符合《尾矿库突发水污染事件环境应急“一库一策一图”工作指南》、《江西省生态环境厅关于印发江西省尾矿库突发水污染事件环境应急“一库一策一图”实施工作方案的通知》、《江西省生态环境厅关于印发江西省尾矿库突发水污染事件环境应急“一库一策一图”实施技术指南（试行）的通知》（赣环应急〔2026〕3号）规范、内容要求，包括VR。

时间期限：2026年10月

（三十一）执法应急监测采购需求

1.主要服务于吉安市永丰生态环境局所需要开展服务期限内多次的环境执法监测和环境应急监测。环境监测主要包括废水（COD、氨氮、总磷、PH、总氮以及重金属等因子）、废气（二氧化硫、氮氧化物、烟尘、VOCs及有毒有害气体等因子）、土壤（重金属等因子）、噪声等；监测要求需满足各类行业标准、环境标准和监测规范。

2.所有监测因子收费单价根据（《江西省环境监测行业指导价》赣环产协字【2019】39号）文件规定的收费标准计算中标单位根据采购单位实际需要开展监测服务工作，费用结算以实际监测工作量和《江西省环境监测行业指导价》赣环产协字【2019】39号进行结算。合计不超过30万元

3.其他要求：

技术工作人员 :拟派本项目项目负责人≥1 名，专业技术人员≥2 名，采样检测分析人员≥3人。

## （二） 商务条件

1、服务地点：采购需求中指定位置。

2、服务期限：（一）至（三十）项服务期限为 签订合同之日至2027年3月，按采购人要求时间及次数进行监测服务，（三十一）项服务期限为合同签订后 2 年内。

3、结算及付款方式：

完成采购需求中（一）至（三十）后一次性向成交供应商支付该部分检测费用，（三十一）项每半年进行核算后支付该部分检测费用（共计两年）。

4、履约保证金：合同总价的 5%，（中标供应商向采购人提交的履约保证金可优先采用支票、汇票、本票、金融机构出具的保函等非现金形式提交，也可采用银行转账、银行保函方式提交，履约保证金项目完成经验收合格后无息退还）。

5、报价要求：报价采用全包干形式，投标报价为投标人完成招标范围内所有工作内容所需的招标人支付的各项金额的总和，以及投标人为完成上述内容所必须支付的材料、劳务、利润、税金等所需全部费用。采购人不再支付最终报价以外的任何费用。

6、知识产权：采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控， 中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

7、验收：

（1）由甲乙双方按照相关标准规范要求、招标文件、投标响应文件及合同要求，一同对服务内容验收签字确认。

（2）验收通过后 7 个工作日内，采购人出具验收报告给成交供应商。

8、违约责任 :

成交供应商所提供服务质量不符合合同、招标文件技术要求的， 采购人有权单方面终止合同的执行，由此造成的损失由成交供应商承担。

9、其他要求

（1）本项目为交钥匙工程，所有费用（包括专家检查验收等费用）均包含在投标报价中，采购单位不再支付其他任何费用。

（2）本项目所形成的数据成果归采购人所有。项目任务实施中涉及到的相关保密数据、资料、文档等按照相应相关保密规定执行，成交供应商有对资料保密的义务。不得以商业目的使用该资料或者开发和生产其他产品；成交供应商可根据需要对资料内容进行必要的修改和对数据格式进行转换，但未经许可，不得将修改、转换后的数据对外发布和提供。

10、为满足应急执法监测的需要，保证采样样本的时效性，更准确的检测采样样本的数据，服务商需在 4 小时内监测采样样本。

11、其他未尽事宜，请与采购人联系。

注：以上商务要求为基本要求必须全部响应（即满足或优于商务要求），否则其响应无效。