## 二、采购需求

（一） 技术需求

一）采购项目预（概）算

总 预 算：85.15万元

二）采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 2 | # 1 | # 集中式存储 | # 套 | # 1 | # 否 |
| # 2 | # 2 | # 业务区管理接入交换机 | # 台 | # 4 | # 否 |
| # 2 | # 3 | # BMC接入交换机 | # 台 | # 1 | # 否 |
| # 2 | # 4 | # 云平台管理软件 | # 套 | # 1 | # 否 |
| # 2 | # 5 | # 虚拟化软件 | # 套 | # 1 | # 否 |
| # 2 | # 6 | # 设备管理软件 | # 套 | # 1 | # 否 |

三）技术商务要求

3.1技术要求

3.1.1总体技术要求

1、产品质量要求。所投产品必须保证为原厂正品，一旦发现投标人使用非原厂正品，采购人有权解除合同，并要求赔偿相关损失。

2、所投产品必须满足采购需求的技术参数要求，不允许低于采购需求技术参数。

3、所投产品必须是国产化产品，符合自主可控要求。

4、本项目涉及了解云平台现有情况可联系采购人（黄先生，0791-87288345）。

3.1.2详细技术要求

1、集中式存储

| 序号 | 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 |  |
| 1.1 | 控制器 | 配置2个冗余控制器,每颗控制器配置1颗核数不低于32核的国产化CPU处理器 |
| 1.2 | 内存 | 双控制器下配置≥256GB 缓存容量（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache等） |
| 1.3 | 网络接口 | 前端主机接口配置≥8*10Gbps iSCSI接口（满配光模块），配置≥8*1GbpsiSCSI 接口 |
| 1.4 | 存储要求 | - 配置≥4块7.68TB SSD硬盘； - 配置≥32块10TB NL_SAS硬盘； - 支持NVMe SSD、SAS SSD、SAS、NL-SAS硬盘类型； - 双控下支持≥1200块硬盘扩展； - 支持RAID5，RAID6，容忍连续坏3块盘失效； |
| 1.5 | 协议要求 | - 采用Active-Active多控制器架构； - 支持FC、iSCSI、NFS、CIFS、HTTP、FTP等存储协议； |
| 1.6 | 软件要求 | a)支撑异构虚拟化功能; b)拥有自主知识产权,存储系统采用重定向写的方式，非传统硬盘的覆盖写方式，降低硬盘磨损度，提高硬盘寿命。 |
| 2 | 可靠性 |  |
| 2.1 | 可靠性要求 | 冗余电源、风扇，支持热插拔。 |
| 3 | 可维护性 |  |
| 3.1 | 可维护性要求 | 支持在线升级功能，手动导入升级包以后，无需任何人为干预，即可完成版本升级；磁盘、电源、IO 模块必须可以在控制器不下电、不复位、在线情况下热插拔。 |
| 4 | 其他要求 |  |
| 4.1 | 基本要求 | 需与本次所采购云计算管理软件兼容 |
| 4.2 | 服务要求 | 配置3年原厂维保和硬盘免返还服务 |

2、业务区管理接入交换机

| 序号 | 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 |  |
| 1.1 | 性能要求 | 交换容量≥4.8Tbps，包转发≥2000 Mpps； |
| 1.2 | 端口要求 | 配置10GE SFP+端口≥48个，40/100GE光接口数量≥6个，48个万兆多模光模块，6个40G多模光模块，两根3米40G堆叠线缆 |
| 1.3 | 功能要求 | 支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+等IPv4、IPv6动态路由协议 |
| 2 | 可靠性 |  |
| 2.1 | 可靠性要求 | 配置双电源 |
| 3 | 其他要求 |  |
| 3.1 | 芯片要求 | CPU采用国产化芯片 |
| 3.2 | 服务要求 | 配置五年原厂维保服务 |

3、BMC接入交换机

| 序号 | 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 |  |
| 1.1 | 性能要求 | 交换容量≥672Gbps，包转发率≥166Mpps, |
| 1.2 | 端口要求 | 配置48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+，4个万兆多模光模块 |
| 1.3 | 功能要求 | 支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ECMP、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+。 |
| 2 | 可靠性 |  |
| 2.1 | 可靠性要求 | 为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源。 |
| 3 | 其他要求 |  |
| 3.1 | 芯片要求 | CPU采用国产化芯片。 |
| 3.2 | 服务要求 | 配置五年原厂维保服务。 |

4、云平台管理软件

| 序号 | 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 |  |
| 1.1 | 虚拟机服务 | 云管理平台能够提供虚拟机服务，用户通过自助服务门户申请所需操作系统、CPU核数、内存、硬盘以及相应网络IP，云管理员也可以将已存在的虚拟机指定给某一个用户 |
| 1.2 | 系统管理 | 1）用户能够通过自助服务门户完成云主机的启动、关闭、重启、恢复、挂起、修改、快照、迁移等操作2）云管理平台支持角色功能和权限的自定义，云管理员能够根据需求定制角色分组，向特定用户开放相应功能界面 |
| 1.3 | 云负载均衡 | 云管理平台能够提供云负载均衡服务，用户通过自助服务门户申请不同规格的负载均衡，云负载均衡支持由硬件设备或软件方式提供，租户能够在自助服务界面中对负载均衡进行配置 |
| 1.4 | 运维管理 | 配合云管理软件实现提供基于ITIL的运行维护体系。运维管理功能，提供运行监控、资产管理、资源运行可视化、拓扑展示、管理者及用户双视角运维 |
| 1.5 | 服务自定义要求 | 支持自定义服务目录，包括自定义基础云服务、自定义组合的应用服务，满足客户灵活的云服务扩展诉求 |
| 2 | 兼容性要求 |  |
| 2.1 | 兼容性 | 1、支持对现有警务云平台进行扩容，做到资源统一管理、统一入口申请发放；通过对所扩容云平台下的计算、网络、存储资源进行虚拟化整合，实现对底层硬件资源的虚拟化整合和统一管理。 (投标文件中需提供加盖投标人公章的承诺函佐证) - 支持对本次采购的第三方服务器、存储、网络硬件资源统一管理，支持第三方硬件资源创建虚拟化资源池，支持云管理平台实现IaaS资源池的生命周期管理。 （投标文件中需提供加盖投标人公章的承诺函佐证) |
| 3 | 其他要求 |  |
| 3.1 | 基本要求 | 支持兼容纳管主流国产服务器等硬件设备。 |
| 3.2 | 软件授权 | 提供22台服务器、1套存储、5台网络设备，合计28台设备的授权许可 |
| 3.2 | 服务要求 | 提供≥3年软件免费升级与原厂保障服务 |

5、虚拟化软件

| 序号 | 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 |  |
| 1.1 | VDC管理 | 提供虚拟数据中心（VDC）管理能力，并支持在VDC下再划分多级子VDC（可以支持到5级VDC），以匹配业主的组织/租户体系进行管理。每个VDC都可以分配多个数据中心/地域的资源 |
| 1.2 | 云主机服务 | 提供云主机服务，用户申请该服务时可以选择虚拟机所在位置，CPU、内存规格，虚拟机操作系统、磁盘容量、网络、安全组、登录认证方式、申请数量 |
| 1.3 | 虚拟机管理 | 提供支持查询、创建、删除、启动、关闭、重启、休眠、唤醒、克隆虚拟机等基本管理，支持以云主机的系统盘和数据盘为模板，克隆新的弹性云主机，支持在线或者离线克隆 |
| 1.4 | 虚拟机高可用 | 支持虚拟机HA功能，支持虚拟机热迁移（VM Motion）到另外一台主机、支持存储迁移到另外一个存储上 |
| 1.5 | USB直通 | 支持USB直通功能，将物理服务器上的USB设备与虚拟机关联，以满足客户在虚拟化场景下使用U盘、USB加密卡等USB设备的需求。支持USB2.0以上协议 |
| 1.6 | GPU、SSD直通 | 支持GPU设备、SSD设备直通给虚拟机，软硬结合提升虚拟机的相关图形处理，存储IO等高性能要求 |
| 1.7 | 虚拟交换机 | 1）支持服务器节点集成虚拟交换机功能；虚拟交换机支持端口聚口、虚拟端口管理、VLAN管理、DHCP隔离、QoS(流量整形和限速)设置，提供实现网络数据包的收发与中转2）支持跨多物理服务器的分布式虚拟交换机功能及提供带宽配置控制的网络QoS策略 |
| 1.8 | 存储功能 | 1）虚拟化平台使用存储设备时，须支持本地存储、IP-SAN、FC-SAN、NAS等不同类型的存储设备，支持这些存储资源的添加、删除、查询、扫描2）支持分布式文件存储系统，分布式存储集群节点最大规模支持规格可达到64节点 |
| 1.9 | 虚拟机数据迁移 | 将虚拟机中的磁盘从一个数据存储迁移到另一个数据存储中，且支持在不影响用户使用的情况下计划内实时迁移虚拟机磁盘 |
| 2 | 其他要求 |  |
| 2.1 | 基本要求 | 需与本项目所采购云计算管理软件为同一品牌 |
| 2.2 | 软件授权 | 提供≥44颗CPU授权的虚拟化能力 |
| 2.3 | 服务要求 | 提供≥ 3年软件免费升级与原厂保障服务 |

6、设备管理软件

| 序号 | 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 |  |
| 1.1 | 报表 | 支持用户拖灵活定制报表内容，提供数据筛选、图表切换、自定义数据维度指标等功能，提供报表导出能力，支持导出PDF和Excel格式报表。 |
| 1.2 | 告警 | 支持当前告警、历史告警、事件查询和导出；支持告警屏蔽、归并和抑制、重定义、自动确认；支持告警远程通知；告警维护经验。 |
| 1.3 | 设备监控 | 支持监控阈值设置，产生阈值告警，支持大数据主机、服务性能、告警监控，支持云资源监控。 |
| 1.4 | 账号管理 | 提供运维管理员账号管理，提供运维管理角色管理能力，内置管理员和安全管理员等角色。 |
| 1.5 | 日志管理 | 提供管理员所有操作日志的统一汇聚和查询。支持操作日志转发syslog服务器。提供管理员安全日志的记录和查询；提供统一运行日志中心，完成系统运行日志的汇聚和查询。支持给资源按数据中心、部门、项目和业务系统打标签，支持自定义标签。 |
| 1.6 | 运维管理 | 支持运维场景管理能力，可以将不同的运维任务分类管理。 |
| 2 | 其他要求 |  |
| 2.1 | 基本要求 | 需与本项目所采购云计算管理软件为同一品牌。 |
| 2.2 | 软件授权 | 提供22台服务器、1套存储、5台网络设备，合计28台设备的授权许可。 |
| 2.3 | 服务要求 | 提供≥ 3年软件免费升级与原厂保障服务。 |

注：投标人须完全满足上述技术需求，否则投标无效。