政府采购需求

项目名称：泰和水稻（含乌鸡）全产业大数据中心建设项目

采购单位：泰和县泰和乌鸡产业发展中心

二〇二六年四月

采购需求

一、 服务要求

（一）采购清单

| 软件部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 名称 | 数量 | 单位 |
| 1 |  | 全产业链溯源平台 | 1 | 套 |
| 2 |  | 智慧养殖管理系统 | 1 | 套 |
| 3 |  | 养殖物联网系统 | 1 | 套 |
| 4 |  | 全产业链溯源大数据平台 | 1 | 套 |
| 硬件部分 |  |  |  |  |
| 一、泰和乌鸡标准化养殖基地及配套设备 |  |  |  |  |
| （一）4G摄像机 |  |  |  |  |
| 1 | 400万智能4G定焦双光筒型网络摄像机 |  | 116 | 台 |
| 2 | 400万声光警戒4G双光球型网络摄像机 |  | 18 | 台 |
| 3 | 筒型摄像机支架 |  | 117 | 个 |
| 4 | 筒型摄像机电源 |  | 134 | 个 |
| 5 | 128G内存卡 |  | 134 | 个 |
| 6 | 室外电源防雷器 |  | 18 | 个 |
| 7 | 喷塑电控箱 |  | 18 | 台 |
| 8 | 太阳能供电系统 |  | 18 | 台 |
| （二）鸡舍传感器 |  |  |  |  |
| 1 | 养殖专用氨气传感器 |  | 130 | 个 |
| 2 | 养殖专用二氧化碳传感器 |  | 130 | 个 |
| 3 | 养殖专用温湿度传感器 |  | 130 | 个 |
| 4 | 智能监控主机 |  | 130 | 台 |
| （三）水质传感器 |  |  |  |  |
| 1 | 一体式水质PH传感器 |  | 11 | 个 |
| 2 | 4G防水型水质监控主机 |  | 11 | 台 |
| （四）气象站 |  |  |  |  |
| 1 | 气象多要素百叶箱 |  | 10 | 个 |
| 2 | 温湿度传感器 |  | 10 | 个 |
| 3 | 大气压力传感器 |  | 10 | 个 |
| 4 | 光照度传感器 |  | 10 | 个 |
| 5 | 风速变送器 |  | 10 | 个 |
| 6 | 风向传感器 |  | 10 | 个 |
| 7 | 翻斗式雨量计 |  | 10 | 个 |
| 8 | 气象检测主机 |  | 10 | 台 |
| 9 | 喷塑电控箱 |  | 10 | 台 |
| 10 | 太阳能供电系统 |  | 10 | 台 |
| （五）数据传输 |  |  |  |  |
| 1 | 4G流量卡 |  | 285 | 张 |
| 2 | 20M互联网专线 |  | 10 | 条/年 |
| （六）安装及调试 |  |  |  |  |
| 1 | 安装及调试 |  | 1 | 项 |
| 二、泰和乌鸡博物馆 |  |  |  |  |
| （一）室内显示屏 |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 |  | 20.43 | m² |
| 2 | 视频处理器 |  | 1 | 台 |
| 3 | 接收卡 |  | 38 | 块 |
| 4 | 全彩电源 |  | 67 | 台 |
| 5 | 控制管理软件 |  | 1 | 套 |
| 6 | 工程结构 |  | 20.43 | m² |
| 7 | 安装调试及布线 |  | 20.43 | m² |
| 三、配套标签及工具 |  |  |  |  |
| 1 | 溯源标签 |  | 80 | 万个 |
| 2 | 配套工具 |  | 40 | 台 |
| 四、二级等保测评 |  |  | 2 | 次 |
| 其他服务 |  |  |  |  |
| 1 | 运营服务 |  | 1 | 项 |

（二）软件需求清单

| 序号 | 建设内容 | 一级子功能 | 二级子功能 | 功能描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全产业链溯源平台 | 品牌溯源系统 | 溯源码管理 | 支持为每个产品生成唯一追溯二维码，绑定生产批次.产地.检验报告等信息，消费者扫码可查看全程溯源数据 | 1 | 套 |
|  |  |  | 品牌管理 | 在溯源页面嵌入品牌故事.文化宣传视频.资质介绍.实时生产视频链接，增强消费者品牌认知 |  |  |
|  |  |  | 溯源流转 | 打通生产到流通全过程，显示该产品产地.药品疫苗.饲喂情况.日常管护等详细视频记录 |  |  |
|  |  |  | 生产管理 | 管理乌鸡养殖到生产（主要包括：养殖.屠宰.加工.物流.食用）整个环节数据录入，数据分析与展示 |  |  |
|  |  |  | 溯源码信息异常告警 | 系统为每个产品分配唯一的序列号，当该溯源码被重复扫描或在地理位相距很远的地方被多次扫码的情况，系统会自动识别并向系统管理员和消费者提示告警 |  |  |
|  |  | 品牌授权系统 | 授权码动态管理 | 为经销商/合作伙伴生成动态授权码，支持授权有效期.区域限制设置，防止盗用 |  |  |
|  |  |  | 授权记录追踪 | 记录授权码使用时间.地点及频次，异常操作触发预警通知 |  |  |
|  |  | 标识解析系统 | 数据录入与管理 | 支持录入产品基本信息（如生产批次.加工日期.保质期），并与养殖数据（来自农业平台）自动关联 |  |  |
|  |  |  | 跨平台协同 | 与农业部门追溯平台对接，自动同步活鸡养殖数据（疫苗记录.饲料信息）至工业标识码。将农业内部编码（如养殖批次号）转换为工业标准标识码（如GS1编码),实现数据贯通 |  |  |
| 2 | 智慧养殖管理系统 | 保种监管系统 | 保种档案管 | 存储种鸡生长记录.疫病历史.繁育数据，支持按条件快速查询与导出 | 1 | 套 |
|  |  |  | 孵化繁育管理 | 监测孵化温湿度.翻蛋频率等参数，异常时自动告警并调整设备 |  |  |
|  |  |  | 保种知识库统计 | 提供标准化操作手册（如提纯复壮流程）.技术视频，支持在线学习与考核 |  |  |
|  |  |  | 种源分发统计 | 通过地图可视化展示种源覆盖区域，分析扩繁成功率与市场反馈 |  |  |
|  |  | 养殖监管系统 | 环境预警 | 实时监测温湿度.氨气浓度，超标自动推送通风/降温建议至管理员终端 |  |  |
|  |  |  | 智能饲喂 | 根据乌鸡日龄.体重数据，自动计算饲料投喂量并联动设备精准执行 |  |  |
|  |  |  | 智能报表 | 自动生成环境监测日报.饲料消耗周报，支持自定义模板导出 |  |  |
|  |  | 加工监管系统 | 工艺合规检测 | 记录屠宰温度.包装卫生指标，自动比对国家标准，异常数据标记并告警 |  |  |
|  |  |  | 加工溯源链 | 绑定加工批次与养殖批次数据，确保产品加工环节可追溯 |  |  |
|  |  | 产品销售系统 | 需求预测与分析 | 基于历史销售与市场趋势数据，生成季度/月度销量预测报告 |  |  |
|  |  |  | 渠道管理 | 管理线上线下销售渠道，自动生成渠道销售报表与结算单 |  |  |
| 3 | 养殖物联网系统 | IOT系统 | 设备管理 | 对具有相同功能的设备模型进行统一的维护管理，包括产品的基本信息.物模型.设备接入等功能。以产品作为模板，可快速派生出多个设备实例 | 1 | 套 |
|  |  |  | 参数指标分析 | 数量统计.设备数量统计.在线设备数，今日消息量，设备消息统计，设备分布 |  |  |
|  |  |  | 设备接入网关 | 设备接入网关聚合了设备接入物联网平台的所需的相关配置信息，支持多协议接入.视频类设备接入.通道类设备接入等方式 |  |  |
|  |  |  | 协议管理 | 协议是设备与平台通信的一种标准，规定设备与物联网平台之间的通信形式。该部分可对协议包进行上传与管理 |  |  |
|  |  |  | 规则引擎 | 规则编排，提供可视化,流程化的数据(逻辑)处理工具。支持拖拉拽.低代码式的规则流配置，可联动触发设备指令.消息通知.发送HTTP请求以及写入数据库等操作。场景联动，通过可视化的方式定义设备之间联动规则。当触发条件指定的事件或属性变化事件发生时，系统通过判断执行条件是否已满足，来决定是否执行规则中定义的执行动作 |  |  |
|  |  |  | 系统管理 | 系统管理用户.组织.角色.菜单.权限.配置.API等管理功能 |  |  |
|  |  | 视频系统 | 视频对接 | 视频设备是对系统内所有视频类设备的统一接入与管理，支持GB/T28181和固定地址2种方式的接入，对于固定地址类型方式的接入可以通过对通道进行配置实现视频播放 |  |  |
|  |  |  | 远程巡检 | 支持多画面切换查看养殖场实时视频，标注重点区域进行定向监控 |  |  |
| 4 | 全产业链溯源大数据平台 | 地图服务 | 企业信息整合与展示 | 在地图上标注加工厂.保种场.养殖场.屠宰场等企业位置，展示名称.地址.负责人等基础信息 | 1 | 套 |
|  |  |  | 数据动态监测 | 集成养殖场传感器数据（温湿度.氨气浓度等），在地图上以动态图标显示实时环境指标/异常数据（如温度超标）自动触发地图标记，标红显示风险区域并推送告警信息 |  |  |
|  |  |  | 区域产能热力图 | 基于存栏量.出栏量.产值数据生成热力图，直观展示县域内产业集中度与产能分布 |  |  |
|  |  |  | 空间数据管理 | 按区域或产业链环节汇总企业数量.存栏量.产值等数据，生成可视化图表并支持导出 |  |  |
|  |  | 销售市场管理 | 订单管理 | 订单跟踪，提供订单状态实时查询（如生产进度.物流节点），买方可通过平台跟踪履约情况 |  |  |
|  |  |  | 台账统计 | 自动生成饲料.疫苗等投入品采购记录，关联供应商资质与质检报告 |  |  |
|  |  |  | 产业数据看板 | 政府端/管理端实时查看企业销售数据.品牌店分布.市场占有率等指标，支持地图可视化 |  |  |
|  |  | 产业布局系统 | 产能地图 | 可视化展示区域养殖规模.加工能力，辅助政府优化产业资源配置 |  |  |
|  |  |  | 政策匹配 | 展示补贴政策及申报指南，可以对政策信息进行分类，可以对相应的政策进行查询以及管理 |  |  |
|  |  | 价格监管系统 | 实时价格看板 | 按区域.品种.养殖方式（如散养/笼养）.重量等级等维度展示价格走势 |  |  |
|  |  |  | 溯源价格穿透查询 | 消费者扫描溯源二维码时，可查看该批次乌鸡的历史价格轨迹（从养殖到销售），增强透明度 |  |  |
|  |  |  | 违规定价监测 | 监测经销商定价数据，低于指导价自动标记并通知监管部门。（监测经销商定价数据，低于指导价形成告警列表，监管部门可查看） |  |  |
|  |  | 数据中台 | 数据清洗引擎 | 自动清洗多源异构数据（如传感器数据.人工录入数据），输出标准化数据集。一站式.全链路.全可视化.覆盖数据处理全生命周期的智能离线开发管理平台，提供全界面化工作流的方式进行数据汇聚.数据建模.数据开发处理.数据输出一站式数据开发处理体验；赋能企业全链路构建和管理大数据能力，实现全域数据资产管理，建立私有大数据中心。 |  |  |
|  |  |  | API开放平台 | 提供数据接口供第三方系统调用,支持数据定制化订阅与推送。支持SQL.拖拽方式快速创建服务API，支持相关资源的申请审核，提供API的完整生命周期管理，包括创建.维护.发布.运行.监控.下线等。 |  |  |
|  |  |  | 数据资产 | 数据资产是通过对数据进行目录管理，从而形成统一.规范的数据资产的功能。数据资产可以实现数据的快速定位.获取，有效地提升数据资产的利用价值，确保数据资产的合理利用。 |  |  |
|  |  |  | 数据集成 | 数据集成模块提供一个可视化.向导式数据集成任务配置，提供同构/异构数据源之间批量/增量的数据迁移服务，实现多源异构数据的集成，并进行有效的整合和开发，让数据实现更多的关联和碰撞，打破数据孤岛，产生更多有利于业务开展和创新的价值数据，确保数据资产的完整性。平台支持库表到库表.文件到库以及接口数据到库表的集成。 |  |  |
|  |  |  | 数据质量 | 数据质量通过定义数据质量控制的维度和规则，对数据实施检测监控，以保证数据符合规范。数据质量为业务人员提供一站式数据质量服务，通过平台内置或自定义的质量规则，创建质量检测任务，自动完成数据的质量检查，极大地减少人力的投入和过程干预，提升效率，减少误差，保证数据规范性与准确性。 |  |  |
|  |  |  | 数据安全 | 数据安全提供对隐私数据的加密.脱敏.模糊化处理等多种数据安全管理措施，贯穿于数据治理全过程，全方位保障数据的安全使用。数据安全支持数据集成加密存储.敏感数据脱敏展示等，支持数据加密策略.数据脱敏策略配置，提供静态脱敏任务及监控跟踪服务.提供数据风险等级管理以及提供敏感数据识别规则创建.识别任务构建.敏感数据明细展示等功能。 |  |  |
|  |  |  | 运维监控 | 运维监控模块旨在满足云原生架构下一体化大数据平台的监控需求，可以实时跟踪服务器CPU.内存.磁盘空间等状态变化；可以提供数据库性能报告.表空间利用率.索引空间.数据库会话连接池等数据库信息监控；可以支持应用监控和系统监控，具有高度的灵活性和可扩展性。 |  |  |

（三）硬件需求清单

| 序号 |  | 设备名称 |  | 参数 |  | 数量 |  | 单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、泰和乌鸡标准化养殖基地及配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）4G摄像机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 400万智能4G定焦双光筒型网络摄像机 |  | 1.1/3英寸逐行扫描400万像素CMOS图像传感器，水平解像力不低于1050线，4mm、6mm定焦可选； 2.应支持宽动态、应支持走廊模式、应支持透雾、应支持图像镜像、应支持逆光补偿； 3.最低照度：彩色：0.005lx、黑白：0.001lx； 4.应支持三码流设置400W（2560*1440）不低于30帧/秒、720P（1280*720）不低于30帧/秒、D1（720*576）不低于25帧/秒； 5.支持红外补光距离50m，暖光补光距离30m；支持白光灯；自带指示灯； 6.应支持H.265、H.264、MJPEG编码协议； 7.设备应支持运动检测等智能识别检测功能； 8.支持移动、联通、电信4G网络接入；支持3G/4G内置贴片式SIM卡； 9.内置MIC； 10.可支持内置数字证书；在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，支持多区域移动侦测设置； 11.支持字符、时间、信息叠加显示功能； 12.支持SD卡录像文件保护功能，可以在一张内存卡中实现图片和视频分区域存储；支持通用平台/客户端读取播放；支持SD卡热插拔，可支持128GBSD卡； 13.适用-40～60℃温度环境工作； 14.设备支持DC12V±25%内变化可正常工作； 15.IP66防护等级； |  | 116 |  | 台 |  |  |
| 2 |  | 400万声光警戒4G双光球型网络摄像机 |  | 1.1/2.8英寸逐行扫描400万像素CMOS图像传感器，2.8mm~12mm变焦； 2.支持智能侦测、事件报警、目标识别功能； 3.最低照度：彩色：0.005Lux@(F1.6，AGCON)；黑白：0.001Lux@(F1.6，AGCON)； 4.主码流帧率分辨率50Hz：25fps（2560×1440，1920×1080，1280×720）60Hz：30fps（2560×1440，1920×1080，1280×720）； 5.应支持H.265、H.264、MJPEG编码协议； 6.支持移动、联通、电信4G网络接入；支持3G/4G内置贴片式SIM卡； 7.水平键控速度：0.1°-35°/s，速度可设；垂直键控速度：0.1°-30°/s,速度可设；满足常用预置点、巡航、守望功能要求 8.支持前端存储，可支持512GB，内置MIC，扬声器，1路音频输入，1路音频输出，支持1路告警输入，1路告警输出 |  | 18 |  | 台 |  |  |
| 3 |  | 筒型摄像机支架 |  | 筒型摄像机支架 |  | 117 |  | 个 |  |  |
| 4 |  | 筒型摄像机电源 |  | 1.输入：100-240V~50/60Hz，最大0.3A； 2.输出：12V/1.0A； 3.工作环境：-10℃~40℃，≤90%RH |  | 134 |  | 个 |  |  |
| 5 |  | 128G内存卡 |  | 1.容量：128GB；2.存储颗粒：TLC； 2.P/E覆写次数：≥1000； 3.读取速度：≥100MB/s； 4.写入速度：≥100MB/s； 5.工作环境温度：0-70℃ 6.可适配本批次采购所有摄像机 |  | 134 |  | 个 |  |  |
| 6 |  | 室外电源防雷器 |  | 室外电源防雷器 |  | 18 |  | 个 |  |  |
| 7 |  | 喷塑电控箱 |  | 1.尺寸：≥500mm*400mm*200mm； 2.金属喷塑电控箱，使用抱箍固定。 3.耐阳光照射耐腐蚀，设备接入的线缆采用底部出现1对1对插，不会插错。 |  | 18 |  | 台 |  |  |
| 8 |  | 太阳能供电系统 |  | 1.太阳能电池板开路电压：18-22V（±10%）; 2.太阳能电池板工作温度范围：-40℃~+85℃; 3.太阳能充放电控制器：12VDC\24VDC通用 4.满足连续阴雨供电不低于3天，配套立杆、配套支架及安装附件 |  | 18 |  | 台 |  |  |
| （二）鸡舍传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 养殖专用氨气传感器 |  | 1.检测原理：电化学检测原理； 2.设备尺寸：≥110mm*85mm*44mm； 3.供电方式：10-30VDC； 4.平均功耗：≤0.12W； 5.安装方式：壁挂式安装； 6.输出信号：RS485； 7.测定要素：NH3。 8.测量范围：NH3：0-100ppm； 9.典型精度：氨气：±8%； 10.分辨率：氨气：0.1ppm； 11.稳定性：≤2%信号值/月； 12.重复性：≤2%； 13.零点漂移：≤±2ppm（-20~40℃)； 14.响应时间：≤90s； 15.工作环境：温湿度：-20~+40℃.15-90%RH（无凝结）。氧气含量：≥18%VOL； 16.预热时间：≥5min； 17.压力范围：90~110kPa； |  | 130 |  | 个 |  |  |
| 2 |  | 养殖专用二氧化碳传感器 |  | 1.检测原理：NDIR非分散红外技术； 2.设备尺寸：≥110mm*85mm*44mm； 3.供电方式：10-30VDC； 4.平均功耗：≤0.3W（24VDC）； 5.安装方式：壁挂式安装； 6.输出信号：RS485； 7.测定要素：CO2； 8.测量范围：CO2：0~5000ppm； 9.典型精度：CO2：±（50ppm+3%FS）@400-5000ppm； 10.分辨率：CO2：1ppm； 11.稳定性：<2%F·S； 12.非线性：<1%F·S； 13.数据更新时间：2s； 14.平均电流：<85mA； 15.响应时间：90%阶跃变化时≤90S； 16.工作环境：-20~+60℃.0-95%RH（无凝结）； 17.预热时间：≤2min（可用）、≤10min（最大精度） |  | 130 |  | 个 |  |  |
| 3 |  | 养殖专用温湿度传感器 |  | 1.设备尺寸：≥110mm*85mm*44mm； 2.供电方式：10-30VDC； 3.平均功耗：≤0.1W（24VDC）； 4.安装方式：壁挂式安装； 5.输出信号：RS485； 6.测量范围：温度：-40℃~+120℃默认：-40℃~+80℃。湿度：0%RH~99%RH； 7.典型精度：温度：±0.5℃（25℃)。湿度：±3%RH（60%RH，25℃)； 8.分辨率：温度：0.1℃。湿度：0.1%RH； 9.长期稳定性：温度：≤0.1℃/y。湿度：≤1%/y； 10.响应时间：温度：≤25s（1m/s风速）；湿度：≤8s（1m/s风速）； 11.工作环境：-40℃~+80℃,0%RH~95%RH（非结露）； 12.温湿度刷新时间：1s |  | 130 |  | 个 |  |  |
| 4 |  | 智能监控主机 |  | 1.安装方式：壁挂式或卡轨式安装； 2.供电方式：DC12-24V； 3.平均功耗：≤0.8W； 4.通道信息：总共8个数据采集通道。每个通道均可通过设置读取不同的ModBus数据类型，可自由设置起始寄存器.读取寄存器个数以及功能码； 5.上行通信接口：4G型：具备1路多功能4G通信接口，基于蜂窝网络，TCP/IP方式上传数据，支持动态域名解析DNS，只需插入一张4G流量卡便可将数据上传至远端监控软件平台； 6.下行通信接口：RS485主站数据采集接口，可接入标准ModBus-RTU协议的485变送器，支持多台设备“手拉手”方式接入； 7.身份识别功能：本机设备具有唯一8位地址编码，易于管理识别； 8.告警方式：支持平台端远程告警，如报警弹窗等多种告警方式； 9.二次开发：支持主动上传数据至用户服务器平台，支持用户二次开发，支持提供API数据接口； |  | 130 |  | 台 |  |  |
| （三）水质传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 一体式水质PH传感器 |  | 1.检测原理：电极玻璃泡内的基准溶液受到被测溶液PH的影响使电极产生电动势（电压），电动势的大小反应被测溶液的PH大小； 2.通信接口：RS485； 3.供电方式：7-30VDC； 4.平均功耗：≤0.3W。 5.核心元件耐温：0~+80℃； 6.防护等级：IP68； 7.设备耐压：≥0.6MPa； 8.线缆长度：5m； 9.电气接口：支持管道式安装.沉入式安装； 10.平均寿命：电极使用周期不低于一年，老化后应及时更换新的电极； 11.测量要素：PH.水温； 12.PH参数说明：测量范围：0~14.00PH。典型精度：±0.15PH。重复性误差：±0.02PH。分辨率：0.01PH； 13.温度参数说明：复合电极带有温度传感器，程序中自带温度补偿功能。测量范围：0~60℃。典型精度：±0.5℃。分辨率：0.1℃。 |  | 11 |  | 个 |  |  |
| 2 |  | 4G防水型水质监控主机 |  | 1.安装方式：壁挂式安装； 2.供电方式：DC12-24V； 3.数据上传间隔：默认30s（5s~60000s可设）； 4.平均功耗：≤0.8W； 5.通道信息：总共8个数据采集通道。每个通道均可通过设置读取不同的ModBus数据类型，可自由设置起始寄存器.读取寄存器个数以及功能码； 6.上行通信接口：具备1路多功能4G通信接口，基于蜂窝网络，TCP/IP方式上传数据，支持动态域名解析DNS，只需插入一张4G流量卡便可将数据上传至远端监控软件平台； 7.下行通讯接口：RS485主站数据采集接口，可接入标准ModBus-RTU协议的485变送器，支持多台设备“手拉手”方式接入； 8.身份识别功能：本机设备具有唯一8位地址编码，易于管理识别； 9.告警方式：支持平台端远程告警，如报警弹窗等多种告警方式； 10.二次开发：支持主动上传数据至用户服务器平台，支持用户二次开发，支持提供API数据接口。 |  | 11 |  | 台 |  |  |
| （四）气象站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 气象多要素百叶箱 |  | 1.百叶箱结构：多要素百叶箱式变送器采用ABS材质，整机白色百叶形状； 2.标准6层百叶板上下层叠安装，同时上层衔接百叶板设有环形的封板； 3.子百叶板通过贯穿的长螺杆层叠连接，使得用户可根据实际需要增减调节子百叶板数量； 4.底部采用防水PG7锁紧抗拉拽，一体式压铸成型防水对插头； 5.监测要素：气象多要素百叶箱可选配环境温湿度.大气压力.光照等传感器进行数据监测，集成度高； 6.输出信号：RS485； 7.平均功耗：≤0.8W； 8.供电方式：12-24VDC |  | 10 |  | 个 |  |  |
| 2 |  | 温湿度传感器 |  | 1.测量原理：采用数字式温度和湿度传感器，将热电阻及湿敏电容封装到一个小芯片中，采用全量程多段标定，并将标定数据存储到芯片中； 2.测量范围：温度：-50℃~+100℃。湿度：0%RH~99%RH； 3.典型精度：温度：±0.5℃（25℃)。湿度：±3%RH（60%RH，25℃)； 4.分辨率：温度：0.1℃。湿度：0.1%RH； 5.长期稳定性：温度：≤0.1℃/y。湿度：≤1%/y； 6.响应时间：温度：≤25s（1m/s风速）。湿度：≤8s（1m/s风速）。 |  | 10 |  | 个 |  |  |
| 3 |  | 大气压力传感器 |  | 1.测量原理：大气压力变送器由测量元件和微处理器组成，测量元件的作用是使被测压力作用于某个面积上并转换为位移或应变，然后由位移敏感元件或应变计转换为与压力成一定关系的电信号； 2.测量范围：500～1100hPa； 3.典型精度：±1hPa； 4.分辨率：0.1hPa； 5.长期稳定性：0.1kPa/y； 6.响应时间：≤2s |  | 10 |  | 个 |  |  |
| 4 |  | 光照度传感器 |  | 1.测量原理：光照度采用高精度感光变送器，输出数值计量单位为Lux； 2.测量范围：0~20万Lux； 3.典型精度：±5%（25℃)； 4.分辨率：10Lux； 5.长期稳定性：≤5%/y； 6.响应时间：≤2s |  | 10 |  | 个 |  |  |
| 5 |  | 风速变送器 |  | 1.检测原理：采用光电式原理测量风速； 2.通信接口：RS485； 3.测量范围：0~45m/s； 4.典型精度：±（0.3+0.03V）m/s，@（0~30m/s，25℃)V表示风速； 5.分辨率：0.1m/s； 6.供电方式：RS485：10-30VDC供电； 7.平均功耗：≤0.3W； 8.工作环境：-40℃~+60℃； 9.动态响应时间：≤1s； 10.整体高度：≥160mm.主轴高度：≥140mm.底座高度：≥70mm.底座直径：φ70mm.安装孔径：φ4mm； 11.安装方式：同时支持底部出线.侧出线两种安装方式。 |  | 10 |  | 个 |  |  |
| 6 |  | 风向传感器 |  | 1.检测原理：16方位风向变送器采用光电式原理测量风向； 2.通信接口：RS485； 3.测量范围：0-360°； 4.供电方式：10-30VDC供电.5V供电可选； 5.平均功耗：≤0.15w； 6.工作环境：-40℃~+60℃； 7.整体高度：≥190mm.主轴高度：≥140mm.底座高度：≥70mm.底座直径：φ70mm.安装孔径：φ4mm； 8.安装方式：同时支持底部出线.侧出线两种安装方式。安装时，设备底座上的箭头冲着正南方，以免造成测量误差。 |  | 10 |  | 个 |  |  |
| 7 |  | 翻斗式雨量计 |  | 1.工作原理：雨水由承雨口进入，经漏斗流入翻斗，当翻斗承积一定水量后，由于重力作用使之发生翻转。在翻斗侧壁上装有磁铁，它随翻斗翻动时从干簧管旁扫过，使干簧管吸合，即翻斗每翻倒一次，干簧管便接通一次送出一个开关信号（脉冲信号）。通过累计脉冲信号次数便可计算具体雨量数据。 2.硬件配置：不锈钢承雨口（冲压）+ABS底座+不锈钢支撑+ABS计量翻斗+ABS承雨漏斗+高度330mm不锈钢雨量桶，总高度360mm； 3.感应元件：默认单路干簧管磁簧开关； 4.通讯方式：脉冲型/RS485输出可选； 5.盛雨口直径：Φ200mm； 6.分辨率：0.2mm/0.5mm； 7.刃口锐角：40°~45； 8.测量误差：≤±4%； 9.雨强范围：0mm～4mm/min； 10.允许通过最大雨强：8mm/min； 11.工作温度：0～55℃； 12.工作湿度：<95%（40℃)； 13.储存温度：-40～125℃； 14.储存湿度：＜80%（无凝结）； 15.雨量参数：基于水文监测通信数据规约，脉冲型雨量计在配合监测主机使用的情况下可记录并上传以下雨量数据：①瞬时雨量：前1分钟雨量；②日雨量：从昨日0时到昨日23点59分的雨量；③.当前雨量：从今日零时到当前时刻的雨量；④累计雨量：从设备安装好一直计量到当前时刻的雨量；⑤场降雨量：从早8：00至次日早8点的雨量数据，正常情况下每日早上8：00清零；若雨量数据在8：00清零前30分钟还在发生变化，再延续至次日8：00清零，即48h降雨量，以此类推。 |  | 10 |  | 个 |  |  |
| 8 |  | 气象检测主机 |  | 1.安装位置：安装于电控箱内部。液晶屏可显示数据，时间，日期，参数设置等； 2.供电方式： DC12-24V； 3.数据上传间隔：默认30S，可设置； 4.身份识别功能：本机设备唯一8位地址，易于管理识别； 5.上行通讯接口：通过4G方式实时上传测量数据； 6.下行通讯接口：①RS485主站数据采集接口，能够读取RS485从站的测量数据，支持从站设备“手拉手”方式接入，最长通信距离≥1500米②脉冲信号输入接口，可采集磁开关脉冲信号进行雨量计量，默认脉冲当量：0.2mm，可上传瞬时雨量.日雨量.当前雨量及累计雨量值。③RS485主站LED控制接口，可外接LED显示屏，将气象测量数据显示在室外LED显示屏上； 7.配置方式：提供配置工具，通过非接触方式进行配置。支持远程或本地串口升级程序。支持本机物理按键操作设置参数，数据存储间隔1-240min可手动设置，主动上报和被动招测上报方式可在设备上切换，支持标准通用通信协议，设备串口通讯地址可在设备上手动配置等。 8.具有自动复位功能，保证系统稳定运行。支持数据存储、导出、查看功能； 9.设备的电器安全性能符合技术规范要求。正常工作环境下泄露电流值不大于5mA，能承受3000V高压，历时1min无击穿和飞弧现象； 10.工作环境温度：-20~50℃，工作湿度：0-95%RH无冷凝； |  | 10 |  | 台 |  |  |
| 9 |  | 喷塑电控箱 |  | 1.尺寸：≥500mm*400mm*200mm； 2.金属喷塑电控箱，使用抱箍固定。 3.耐阳光照射耐腐蚀，设备接入的线缆采用底部出现1对1对插，不会插错。 |  | 10 |  | 台 |  |  |
| 10 |  | 太阳能供电系统 |  | 1.太阳能电池板开路电压：18-22V（±10%）; 2.太阳能电池板工作温度范围：-40℃~+85℃; 3.太阳能充放电控制器：12VDC\24VDC通用 4.满足连续阴雨供电不低于3天，配套立杆、配套支架及安装附件 |  | 10 |  | 台 |  |  |
| （五）数据传输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 4G流量卡 |  | 4G流量卡，含5年流量。 |  | 285 |  | 张 |  |  |
| 2 |  | 20M互联网专线 |  | 20M互联网专线，含5年专线费用。 |  | 10 |  | 条/年 |  |  |
| （六）安装及调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 安装及调试 |  | 现场开挖，安装辅材及安装调试等。具体的安装地点为县养殖基地与9家企业的鸡场所在地，详见总表的清单。 |  | 1 |  | 项 |  |  |
| 二、泰和乌鸡博物馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）室内显示屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | LED显示屏 |  | 屏幕尺寸：6.08m×3.36m=20.43㎡ 1.像素封装：SMD1515 2.像素密度：288906dot/m² 3.模组参数驱动IC：PWM 4.接口定义：HUB75 5.模组尺寸（mm）：320mm×160mm×16.7mm 6.单点色度校正：支持 7.单点亮度校正：支持 8.白平衡亮度：450cd/m² 9.光学参数标准色温（K）：2000K～9300K可调 10.视角（水平/垂直°）：≥160°/140° 11.亮度色度均匀性：≥98% 12.对比度：5000:1 13.最大功率：≤401W/m² 14.平均功率：≤133W/m² 15.电气参数供电要求：AC90~132V/AC186~264V，频率47-63Hz 16.安全特性：GB4943/EN60950 17.换帧频率：50&60Hz 18.驱动方式：恒流驱动/43扫 19.处理性能灰度级别：12-14bit 20.灰度等级：12-14bit（支持细腻色彩表现） 21.视频播放能力：支持2K高清及4K超高清画面 22.寿命典型值（hrs）：100,000H 23.使用参数工作温/湿度范围：-20℃–45℃/10%-50%RH（无结露） 24.存储温/湿度范围：-20℃–50℃/10%-60%RH（无结露） 25.满足高刷新、流畅显示效果 26.像素间距：1.86mm 26.配套终端：13-15寸/OLED/32G+1T/电池>74mh。 |  | 20.43 |  | m² |  |  |
| 2 |  | 视频处理器 |  | 1、输入接口包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP），最大支持4096*2160@60HZ信号输入； 2、视频输出支持10个千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载高达650万像素，最宽支持10240,最高8192。 3、最大可支持6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源； 4、集成发送卡和视频处理器功能，连线更少，设备集成度更高，稳定性兼容性大大提升。 5、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表及切换效果支持自定义编排，至少支持20余种图片切换特效； 6、需配备微信小程序快捷控制，平板快捷控制； |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 3 |  | 接收卡 |  | 1、最大带载512x512，最多支持24组并行数据 2、无需转接板，单卡自带HUB75接口 3、支持逐点亮度校正 4、快速亮暗线调节 5、支持3D功能 6、支持Mapping功能开启 |  | 38 |  | 块 |  |  |
| 4 |  | 全彩电源 |  | 4.5V电源 |  | 67 |  | 台 |  |  |
| 5 |  | 控制管理软件 |  | 用于LED显示屏控制和播放的专业软件。该软件功能丰富、性能优越，兼具良好的操作界面，易学易用。支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式的媒体文件播放;支持Microsoftoffice的Word、Excel、PPT以及WPS文件的支持显示;支持时钟、计时、天气预报显示;支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、复合视频)播放;支持多页面多分区节目编辑;软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。 |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 6 |  | 工程结构 |  | 用于安装支撑屏体的结构体费用及安装，线材 |  | 20.43 |  | m² |  |  |
| 7 |  | 安装调试及布线 |  | 安装完成后的设备运行调试 |  | 20.43 |  | m² |  |  |
| 三、配套标签及工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 溯源标签 |  | 鸡脚环 1.规格尺寸：内径≥14mm，厚度≥1.3mm； 2.二维码标签：二维码采用激光喷码方式，喷码尺寸不小于9mm*9mm； 3.固定方式：卡扣采用多齿互扣式加固结构；脚环扣合后仅可通过暴力方式拆卸，且无法恢复原状。 4.材料食品级pp原料，使用符合《食品国家安全标准食品接触用塑料材料及制品》； 5.颜色可按批次定制。 |  | 80 |  | 万个 |  |  |
| 2 |  | 手持终端扫码器 |  | 手持智能终端HarmonyOS或android11等/8核2.0GHz/≥5000mAh大电池/SIM卡/Wifi/二维码扫描 |  | 40 |  | 台 |  |  |
| 四、二级等保测评 |  |  |  | 项目交付成果应进行满足网络安全等级保护二级要求的测评 |  | 2 |  | 次 |  |  |
| （四）其他服务清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 |  | 参数 |  | 数量 |  | 单位 |  |
| 1 |  | 运营服务 |  | 1、中标方驻场运营服务人员1人，提供5年基础运维保障服务、产业运营支撑服务、统筹管理与组织运营等服务。 |  | 1 |  | 项 |  |
|  |  |  |  | 2、基础运维保障服务：驻场与应急响应、系统健康巡检、数据安全与备份、安全加固与漏洞管理、应急演练与灾备等。定期对服务器状态、软件运行状态进行例行检查，软件的安全补丁，定期审查账号权限，清理僵尸账号，每年组织至少1次数据恢复或故障应急演练。 |  | 1 |  | 项 |  |
|  |  |  |  | 3、产业运营支撑服务：内容运营、数据运营、活动运营、用户/社群运营、生态/渠道运营等。 |  | 1 |  | 项 |  |
|  |  |  |  | 4、统筹管理与组织运营：配合采购人制定《泰和乌鸡全产业链平台管理办法》制度、组织针对乡镇农技员、养殖大户的系统操作培训，确保基层会用、愿用，利用大数据系统，统筹全县乌鸡产业规划，配合采购人制定产业扶持政策战略协同等。 |  | 1 |  | 项 |  |

（五）场地设备安装建设配备表

| 序号 | 场地 | 4G定焦双光筒型网络摄像机（一套含筒型摄像机、摄像机支架、摄像机电源、128G内存卡） | 4G双光球型网络摄像机（一套含球型摄像机、摄像机电源、128G内存卡、室外防雷器、电控箱、太阳能供电系统） | 鸡舍传感器（一套含养殖专用氨气传感器、二氧化碳传感器、温湿度传感器、智能监控主机） | 水质传感器（一套含一体式水质 PH 传感器、4G 防水型水质监控主机） | 气象站（一套含多要素百叶箱、温湿度传感器、大气压力传感器、光照度传感器、风速变送器、风向传感器、翻斗式雨量计、气象检测主机、电控箱、太阳能供电系统） | 4G流量卡（含5年流量） | 20M互联网专线（含5年费用） | 安装及调试（安装地点对应场地名称） | 室内显示屏（一套含LED显示屏、视频处理器、接收卡、全彩电源、控制管理软件、工程结构、安装调试及布线） | 配套标签及工具（含溯源标签、配套工具） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泰和乌鸡标准化养殖基地 | 12 | - | 12 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | - | - |
| 2 | 泰和县汉君雄实业发展有限公司 | 40 | 2 | 40 | 1 | 1 | 84 | 1 | 1 | - | - |
| 3 | 吉安市凤仙韵农业有限公司 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | - | - |
| 4 | 泰和县井泰蓝农业专业合作社 | - | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | - | - |
| 5 | 泰和县汪陂途都市农场有限公司 | 15 | 2 | 15 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | - | - |
| 6 | 泰和一方净土农林有限公司 | 26 | 6 | 26 | 2 | 1 | 61 | 1 | 1 | - | - |
| 7 | 泰和傲昕乌鸡发展有限公司武山扩繁场 | 4 | - | 10 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | - | - |
| 8 | 泰和傲昕乌鸡发展有限公司 | 5 | 2 | 8 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | - | - |
| 9 | 泰和县吉凤乌鸡养殖场 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | - | - |
| 10 | 泰和县西昌凤翔禽业有限公司 | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | - | - |
| 11 | 泰和乌鸡博物馆 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 12 | 配套标签及工具 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  |  | 116 | 18 | 130 | 11 | 10 | 285 | 10 | 10 | 1 | 1 |

（六）项目概述

1、项目背景

泰和县是中国乌鸡之乡，作为中国地理标志物种，泰和乌鸡距今已有2200多年养殖历史，营养和药用价值丰富，还因其种蛋搭乘神舟三号在太空遨游了一周，被称为“宠上天”的鸡。为进一步擦亮“泰和乌鸡”金字招牌，泰和县坚持以工业化理念引领乌鸡产业，强化“建标准、深研发、树品牌”发展举措，不断延伸产业链、提升价值链、融通供应链，推动泰和乌鸡产业高质量发展。

围绕泰和乌鸡产业发展全产业链，提升泰和乌鸡整体品质，泰和县加快制定完善泰和乌鸡生产标准和操作规程，建立涵盖养殖加工、安全把控、流通包装等环节的产品标准体系。在品种培优、产品研发、标准创建等方面，推进建立泰和乌鸡产品质量安全大数据智慧监管平台，实现泰和乌鸡相关产品可追溯产地、投入品使用、饲养时间等信息。

2、建设目标

采取以“重点龙头企业试点先行，以点带面逐步推广和示范发展”的模式，开发建设泰和乌鸡质量安全溯源与品牌推广集约型现代化智慧管理系统，搭建平台（泰和乌鸡全产业链溯源平台、泰和乌鸡智慧养殖管理平台、泰和乌鸡养殖物联网平台、泰和乌鸡全产业链溯源大数据平台），实现一台电脑、一部手机管理全县乌鸡产业的基本功能。

结合泰和乌鸡农特产品标准化建设，加强对泰和乌鸡农特产品全供应链包括生产、加工、包装、仓储、运输、装卸、配送等各个环节的规范化管理和监控，融合政府监管、主体生产、消费服务等功能，建设“高效安全、实时监测、智能预警”的泰和乌鸡产品质量安全溯源体系，实现泰和乌鸡产品源头可溯、全程可控、风险可防、责任可究、公众可查，着力打造质量安全放心的泰和乌鸡品牌。

3、技术要求

（1）实现泰和乌鸡智慧养殖管理

依托旧有部署在基地上以及新增的各种传感设备（环境温湿度、有害气体、视频可视化等）和通信网络实现农业生产环境的智能感知、智能预警、智能分析、智能管理，为泰和乌鸡生产提供精准化养植、可视化管理、智能化决策。企业管理者通过手持终端实现企业生产报表、投入品基本情况（采购、库存、使用、预警）及采收、分级、销售情况的实时接收，实现便捷化智慧管理。政府管理者通过手持终端实现产业可视化实时监管、企业数据报送、对外宣传推广等功能。

（2）实现泰和乌鸡农业大数据精准应用

借助各个业务应用系统，实现泰和乌鸡农业大数据（生产、市场、管理等数据维度）的对接，其中包括企业级的产品与市场大数据及政府监管层面的产业大数据，为企业业务工作及领导决策提供精准的数据基础。

（3）实现泰和乌鸡产品全程可视化追溯

泰和乌鸡产品质量安全溯源体系的建设，督促生产企业在所加工和销售的农产品上粘贴或绑定溯源追踪二维码，并提供该产品产地、药品疫苗、饲喂情况、日常管护情况等详细视频记录，从生产到流通全过程信息展示，实现从“泰和乌鸡鸡蛋到消费产品”生产全程可视化溯源和质量安全追溯，增加信任度。

（4）实现泰和乌鸡品牌塑造与推广

农产品质量安全溯源体系的建设有助实现泰和乌鸡产品质量安全保障，品质得以保证。基于此基础，后期逐渐投入配套资金开展“泰和乌鸡”品牌的塑造，并借助互联网、传统媒体、新媒体实现品牌的宣传与传播。

（5）实现泰和乌鸡产业与品牌文化的深度链接

一物一码，全程可追溯，将成为泰和乌鸡的符号，产品溯源可提升消费信任度与客户体验度，让消费者感知健康、绿色、原生态的“泰和乌鸡”，让消费者形成品牌的认知。另外，每个产品标签上设置入口链接至泰和乌鸡文化介绍、宣传视频、生产实时视频及泰和乌鸡产业门户网站等。

二、 商务条件

1、交付地点：采购人指定地点。

2、交付期限：自合同签订之日起90个工作日内完成安装、调试试并交付使用。

3、交付期限延误处理：本项目为交钥匙工程，乙方在90个工作日内完成安装调试并交付使用，中标人逾期交付，每逾期1个日历天，中标人偿付合同总额的0.1%的滞纳金给招标人。中标人逾期交货达7个日历天，招标人有权解除合同，并且追究中标人因逾期造成的相应违约责任。

4、付款方式：项目签订30天内预付项目总价的10%，项目完成自验收合格后拨付至80%，结算审计并报上级主管单位验收合格后再拨付至90%，余10%验收合格五年后无息拨付。采购方付款前供应商须开具合法、等额的发票，否则采购方有权拒绝付款并无需承担违约责任。

5、质量保证期：所有设备及软件质免费保期为3年；本次采购的软件产品为永久使用授权。设备、器材质保范围按国家或行业相关要求的“三包 ”标准执行。

6、售后服务：在质保期内，对采购人的服务通知，中标供应商在接报后5个小时内响应，不能远程解决的，应在接到通知后24小时内到达现场，48小时内处理完毕。

7、投标报价：报价为综合价格，包含招标文件规定的货物和附属售后服务、备品备件辅材、标准附件、专用工具、货物设计制造、知识产权费、包装、仓储、运输、装卸、安装调试、培训、技术服务、保险、税金、保修（即有质量问题发生的更换货）等验收合格之前及质量保修期内备品备件发生的所有为达到验收要求的有关成本。本项目为交钥匙工程。所有货物、安装调试、检验、售后、技术服务、运费和保险费等完成本项目所需的一切费用均包含在投标总价中。

8、现场踏勘：招标人不组织踏勘现场，投标人应自行安排实地踏勘、现场测量和环境评估，为投标报价取得依据。一旦中标，不得以不了解现场情况为理由而提出额外费用，采购人将不予考虑。踏勘现场的费用自理，在现场考察过程中，投标如果发生人身伤亡、财务或其它损失，不论何种原因造成，均由投标人自己承担。

9、验收：

9.1软件验收

9.1.1本项目验收要求承接商所交软件服务按照招标文件和投标文件的内容执行。在软件符合上线要求后进入试运行阶段，试运行周期一个月，试运行期间对产品功能完善性、可用性等进行验证，并对在此期间发现的问题进行全部修正。

9.1.2项目上线本项目所有业务模块完成部署后，经由采购人确认，系统进入试运行阶段。项目试运行本项目试运行一个月，试运行结束后进行评价，评价合格后签署试运行合格资料，试运行结束。项目验收本项目试运行结束后，项目满足验收条件，承接商向采购人提出项目验收申请，由采购人组织相关专家进行对项目验收。在验收合格后，经双方确认形成验收报告，由双方项目负责人签字并加盖双方公章生效。项目验收应当遵循的基本程序包括：制定项目验收办法，编制项目验收计划，确定系统验收范围，组织相关专家验收系统，编写项目验收报告等工作，验收时如发现产品的质量、性能不符合招标文件规定标准的，本项目采购人有权在产品验收时予以拒收；因此产生的一切经济损失由响应承接商承担。验收产生的所有费用均由承接商承担。

9.2货物验收

9.2.1如投标人所供货物与招标文件要求不符及货物出产日期超出1年的，采购人有权拒收，因此产生的一切经济损失由投标人承担。货物供货完成以后，由采购人组织对货物依照招标文件上的技术规格要求、以及国家有关标准进行验收；验收时主要对到货货物的数量、外观、性能、技术资料等进行检查，所供货物均需提供相应配置单方便采购人对货物依照招标文件上的技术规格要求以及国家有关标准进行验收；货物性能达到技术要求的，给予签收；验收合格后由采购人（或其授权代表）签署确认验收合格文件；验收时如发现货物的质量、性能、技术等问题不符合要求或规定标准，本项目采购人有权在货物验收时予以拒收；投标人应负责按照采购人的要求采取更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失；

9.2.2对于不合格的货物，投标人必须在7个工作日里及时完成更换并重新对更换货物进行验收。

9.2.3投标人须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件。

10、其他要求：

10.1投标人须提供全新、原装，并符合质量标准的设备。

10.2所有货物的知识产权问题，由投标人自行负责。

11、成交供应商应保证采购人在使用其成果或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，成交供应商必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。项目结束完成 , 该项目相关知识产权归采购人所有。

12、如遇厂方兼并或代理商不再代理该产品，须与采购方做好移交手续。本合同、协议继续有效。

13、本项目需拟派项目团队，其中至少包含项目经理、项目技术负责人、安全负责人各1名，必须具有相关技术能力。其他团队人员不少于10名。

14、成交供应商需提供5年平台运营服务，提供1人5年驻场运营服务：投标单位承诺自验收之日起对本项目所有设施设备及软件平台系统，提供五年运行维护服务，包括但不限于平台软件升级及保障系统正常运行的一切运维工作。

15、为促进吉安市财政局关于提升政府采购效率进一步优化营商环境有关工作的通知，根据吉财购〔2022〕27号文，中标通知书发出之日起五个工作日内中标人和采购人签订合同，若五个工作日内中标人无正当理由未和采购人签订合同，则采购人视为中标人放弃中标权，且根据《政府采购法实施条例》第七十二条进行处罚。

16、其他未尽事宜，请与采购人联系。