## 采购需求

（一） 技术需求

- 采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌面型护照打印机 | 1 | 台 | 核心产品 |
| 2 | UV喷头 | 1 | 套 |  |
| 3 | 激光器 | 1 | 个 |  |
| 4 | UV墨水 | 10 | 套 |  |
| 5 | 制证设备工作台 | 1 | 个 |  |
| 6 | 证照智能保管柜 | 9 | 台 | 核心产品 |
| 7 | 护照业务系统 | 1 | 套 |  |
| 8 | 护照制作管理系统 | 1 | 套 |  |
| 9 | 个人化处理系统 | 1 | 套 |  |
| 10 | 护照查验系统 | 1 | 套 |  |
| 11 | 护照查验设备 | 1 | 台 |  |
| 12 | 电子护照专用密码机 | 1 | 台 |  |
| 13 | 数字证书USBKEY | 10 | 个 |  |
| 14 | 国产中间件 | 1 | 套 |  |
| 15 | 国产数据库 | 1 | 套 |  |

2.技术参数要求：

| 序号 | 项目明细 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 桌面型护照打印机 | 根据外交部外领函〔2023〕244号《关于部署印制2023版公务护照的函》，为配合因公电子护照改版，根据新版护照制证要求，购置新款护照制证机； 设备需实现的功能： 实现护照聚碳酸酯（PC）材质个人资料页的激光蚀刻打印和彩色UV打印、备注页彩色UV打印，功能包括但不限于：自动发本、自动翻页、护照号识别、芯片读写、打印护照个人资料页和备注页、在线质检和自动收本功能。 功能模块需求： 1）发本模块：合本放入，放入空白护照本； 2）翻页模块：翻开护照封面和个人资料页背页后，使个人资料页与护照内页第一页之间呈180°。 3）OCR模块：读取护照号码。 4）芯片读写模块：数据写入芯片，关联护照号码。 5）激光蚀刻模块：个人资料页信息打印，包括黑白主照片、黑白副照片及文字信息。 6）UV喷墨模块：对个人资料页主照片进行彩色 UV 套打，打印备注页彩色照片、文字信息及防伪码。 7）质检模块：检验文字信息与芯片信息一致性。 8）收本模块：收纳打印个人信息后的护照成品 9）支持对废本（不良品）回收，具有回收箱； 设备技术要求： 1）内置传感器检测工位是否有本，无本状态不启动打印，保证打印的正确性。 2）自动检测证件方向放置是否正确，若放置不正确，软件进行提示。 3）需用高精度工业相机定位补偿和纠偏，适配证件预印刷的微小偏差。 4）自动识别护照号，完成芯片信息绑定和打印内容排版。 5）摄像头分辨率：≥500 万像素 6）机器重量：重量不超过350千克 7）工作电源：电压 AC220V 8）整机功率：功率≤2KW 9）工作温度：23～28℃ 10）工作湿度： 30～60% RH（相对湿度、 无结露） 11）制证速度：不低于70本/小时 12）激光蚀刻分辨率：≥600dpi 13）UV打印分辨率：≥600dpi 14）墨水：YMCK 四色墨水，可增加光油，打印防伪保护涂层，起到更好的耐磨保护效果 15）机器尺寸/重量：长度不超过3米，高度不超过0.9米，重量不超过350千克 |
| 2 | UV喷头 | UV喷头要求具备打印精度高、自动清洗、快速烘干、使用寿命长等特性，打印分辨率不低于600dpi |
| 3 | 激光器 | 支持对资料页头像和文本信息进行打印，激光蚀刻分辨率不低于600dpi |
| 4 | UV墨水 | YMCK四色墨水，可增加光油，打印防伪保护涂层，起到更好的耐磨保护效果。 |
| 5 | 制证设备工作台 | 新款护照制证机对于桌面平整度、稳定性等均有极高要求，为保证新版护照制证设备的正常稳定运行，保证打印质量等要求，购置专用配套制证工作台。 |
| 6 | 证照智能保管柜 | - 一、硬件要求 - 1.适用证件类型：国家外交护照、公务护照（分为公务护照和公务普通护照）、普通护照； - 2.每台机器存储容量≥2000本本式证件； - 3.工控机：要求为国产CPU，内存≥8G，硬盘≥512G SSD，国产操作系统； - 4.双目摄像头：彩色≥300W像素，黑白≥130W像素，USB2.0视频输出接接口，USB接口5V供电，支持UVC协议参数调节； - 5.显示屏：4:3电容式触摸屏≥19寸，响应时间≥5ms，最大分辨率1280x1024，触摸屏厚度≤2.8mm，单点使用寿命≥2亿次，背灯寿命≥50,000hrs，亮度≥450 (cd/m2)； - 6.指纹仪：采集面积≥12.8*18mm，图像像素≥256*360 pix，图像分辨率≥508DPI； 7.指纹模块：具备读取客户指纹功能； 8、身份证模块：能快速读取申请人的(二代)身份证 信息。 - 9.UPS：额定容量≥1KVA，功率≥600W，输入电压：115~300V，输出电压220V； - 10.存本速度＜15秒，取本速度＜12秒； - 11.支持单本、批量存取证件； - 12.设备尺寸≤1200mm（L）*800(W)mm*2000(H)mm； - 13.支持证件定期智能清点：清点本库数量信息、准确无误，清点过程在2分钟以内； - 14.支持证件定期智能盘点：盘点本库信息与系统数据库做对比，确保数据与实物一致，可实现定时、定期自动盘点。 - 15.可支持身份证读取进行识别。配置二代身份证读卡器，审核通过后可根据二代身份证信息存取证照； - 16.支持管理员批量存证；后台管理软件具有查询、清点、盘点、统计、参数、用户管理等功能； - 17.支持员工可以自助式取证；设备支持24小时不间断自助服务； - 18.支持机读电子芯片内信息； - 19.支持取证过程监控录像，历史回溯查阅功能。 - 20.操作模式：证件单证进出口需采用竖放设计，并配有光电指示灯指示，人性化引导申领人操作。设备需提供动画、语音等提示和指引。 21.安装位置与人体工学设计：批量存证口需设置于设备上方区域，舱门开启面距地面高度为 1.17m-1.52m（适配成年人站立操作人体工学标准），操作人站立状态下无需弯腰、踮脚即可完成批量存证操作，确保操作便捷性与舒适性。 22.批量存证口配置智能电子锁，需与项目配套管理系统无缝对接，支持系统级远程控制与本地授权控制双模式；接收系统合法指令（含权限校验通过后）后，电子锁需在≤2 秒内自动解锁，舱门同步自动开启，开门角度≥90°，满足批量护照快速存入需求；电子锁需具备防撬报警、误触锁定功能，开门操作全程在系统中留存日志（含操作人、操作时间、指令来源），支持追溯核查。 - 二、软件要求 1.普通用户自助领取证 普通用户可以通过操作设备应用程序读取系统生成的二维码和取证人身份证（需内部员工身份证），通过接口服务查询系统中是否已有相关取证指令，如有，设备系统会自动地在相应的位置上取出证件，同时自动读取证件信息，如与指令中的证件信息相符，即可从单口进（出）本（卡）口取证，如不符合，设备系统会放回原位，并且告诉用户所取的证件与实际不符；成功取出证件后，设备会自动拍摄一张照片存放在设备机器中，以提供管理员查询记录。 2.普通用户自助归还 普通用户可以通过操作设备应用程序读取系统生成的二维码信息，通过接口服务查询系统中是否已有相关存证指令，如有，即可从单口进（出）本（卡）口中自行放入证件，设备接取到证件后，自动读取当前证件信息，识别证件的真伪，如与指令相同的证件，设备系统就会把证件放入设备中，存放结束后，设备通过接口服务通知系统证件存入的设备与位置；如不符合的证件会从设备的单口进（出）本（卡）口位置吐出证件；成功存入证件后，设备会自动拍摄一张照片存放在设备机器中，以提供管理员查询记录。 3.整柜证件清点、盘点功能 1）可对占用存放位置的中国电子护照数量进行清点，并在触摸式液晶显示屏上显示相应信息，且应在70S内完成全部存放位置的清点； 2）可通过读取信息方式对已存入的在位中国电子护照证进行盘点，并在液晶显示屏上显示相应的盘点信息。 21.人工手动存入、领出证件功能 每个证件存放位置上应均有唯一性的编号，主电源和备用电源断电后，可开启柜门以手动方式存入或领取中国电子护照。 4.数据同步 1）所有设备存取记录可定时同步到采购人已有系统中； 2）存取过程中断网取证完成后，取证结果联网后自动同步到采购人系统中； 3）存取过程前断网，取证完成后，取证结果在联网后自动同步到采购人系统中； 4）可提供标准接口与采购人相关系统对接； 4.为保证智能证照保管柜后续软件系统迭代升级和维护，投标人需具备一定软件开发能力和系统维护能力。 |
| 7 | 护照业务系统 | 根据外交部外领函〔2023〕244 号《关于部署印制 2023 版公务护照的函》，建设新版因公电子护照业务系统， 实现因公电子护照申请受理及审核、审批，生物识别 特征采集，查询统计等功能。 |
| 8 | 护照制作管理系统 | 根据外交部外领函〔2023〕244 号《关于部署印制 2023 版公务护照的函》，建设新版因公电子护照制证管理 系统，实现护照空白本入库、出库管理，护照单本、 批量的制作等功能。 |
| 9 | 个人化处理系统 | 根据外交部外领函〔2023〕244 号《关于部署印制 2023 版公务护照的函》，新建新版因公电子护照个人化处 理系统，个人化处理系统获取外交部签名服务签名的 数据，调用护照专用打印机打印护照资料页并调用加 密机生成需写入护照本的命令密文。 （一）业务要求 1、对现有个人化处理系统进行升级和改造。 2、支持国产芯片和 COS，可以进行公务护照、公务普通护照的制作。 3、必须与现有安全管理体系兼容，不能影响现有电子护照安全体系的稳定运行。 4、与护照空白本、制证设备进行联合调试，保证制证过程的连贯性。 （二）技术需求 1、个人化处理系统需支持国产芯片的处理和数据写入。 2、个人化处理系统需与外交部现有安全管理体系 (密钥管理系统、国家签名系统、证书验证系统)无缝结合，保证外交部电子护照相关密钥、签名、证书的安全应用。 3、个人化处理系统需支持解密预个人化环节密钥的解密和信息读取，可读取预个人化环节写入的护照号信息。 4、个人化处理系统需与制证中心护照制作管理系统无缝集成，组织和打包制证数据，数据格式必须符合 ICAO Doc 9303 技术要求。 5、个人化处理系统需能够调用国家签名系统对制证数据进行数字签名，17并配合制证设备实现信息写入，安全签名格式必须符合 ICAO Doc 9303 技术要求。 6、可在个人化处理过程中解密和提取指纹信息，并写入芯片中。 7、个人化处理系统需支持制证设备，实现制证过程自动。 |
| 10 | 护照查验系统 | 护照查验系统用于把因公电子护照制作完成后，对证件效性进行查验功能。。 |
| 11 | 护照查验设备 | 1.伪假证件查验鉴别功能：应具有鉴别软件及证件特征查验数据库，并有自动识别证件真伪功能，通过采集的图像与防伪特征图像数据库里的图片自动智能比对，来自动识别整版伪造、揭换相片、更改数据的证件。 2.查验鉴别库的证件种类：应支持主要国家地区的国际性出入境证件以及我国区域性出入境证件的样本。 3.多重信息查验比对功能：应可自动比对机读区信息、视读区信息、芯片信息的一致性。 4.满足光学字符数据识别： （1）可正确读取遵循 ICAO9303 标准Part1-4规定的证件机读码。 （2）可正确读取我国签发的各类出入境旅行证件机 读码（港澳居民来往大陆通行证、大陆居民来往港澳通行证、大陆居民 来往台湾通行证） - 支持全页式证件阅读功能： - （1）可拍摄多种光源下的证件图像，可见光（430-700nm+/-5%）、红外光（B900，890nm，+/-5%）、紫外光（365nm，+/-2%）、平行光； （2）拍摄图像分辨率不低于 400dpi； （3）证件放入阅读器在阅读窗口都可以自动触发证件读取； （4）支持证件自动翻转和矫正； （5）支持无遮光罩操作，可以方便证件放置，且无遮光罩并在强光直射 时不影响读取图片质量；支持快速移除遮光罩功能。 （6）具有防眩光功能，能去除因防伪膜和反光造成的光斑影响，使图像 及色彩更接近原证件，所采集照片满足人脸识别要求。 6.体积重量：（1）长≤19.0cm，宽≤16.2cm，高≤15.7cm。 （2）重量：小于 1.1Kg |
| 12 | 电子护照专用密码机 | 密码机成对使用 1.支持外交部领事司电子护照卡个人化系统安全需求； 2.支持外交部领事司电子护照生物信息加解密要求； 3.设备采用RJ45以太网接口通信，10M/100M/1000M自适应，采用TCP/IP通信协议；提供≥2个RS-232串行通信接口。设备支持双电源； 4.密钥容量及性能参数 单台设备可存储≥10000个对称密钥； 单台设备可存储≥100对RSA非对称密钥； 单台设备可存储≥100对SM2非对称密钥； 单台设备可处理≥1024个并发连接。 |
| 13 | 数字证书USBKEY | 实现制证过程数据签名加密。 满足国产化信创要求。 |
| 14 | 国产数据库 | 一、兼容适配要求 100%自主研发内核，无开源依赖，适配飞腾、鲲鹏、龙芯等国产CPU及麒麟OS、统信UOS等国产操作系统。 兼容 SQL 标准及主流开发接口，支持与东方通等国产中间件、外事证件柜管理后台无缝对接，提供低迁移成本工具。 适配达梦、金仓等国产数据库生态，支持集中式与分布式部署架构，满足信创全栈适配需求。 二、性能指标要求 单节点 TPC-C 性能达百万级 tpmC，支持 HTAP 混合负载，同时满足OLTP和OLAP业务场景需求。 支持多副本高可用架构，故障自动切换RTO<30秒，保障7×24小时稳定运行，业务可用性≥99.99%。 支持大规模并发访问，核心业务TPS≥8万，复杂查询响应时间≤1 秒，适配海量数据存储与高效处理。 |
| 15 | 国产中间件 | 一、兼容要求 遵循JavaEE7/8、JakartaEE8-11规范，支持Servlet3.1、EJB 3.2 等核心技术标准，与外事证件柜管理后台无缝适配。 兼容JDK8及以上版本，适配麒麟OS、统信UOS、openEuler 等国产操作系统，支持达梦、金仓等国产数据库。 兼容飞腾、鲲鹏等国产CPU及云原生架构，满足信创环境全栈适配需求。 二、性能要求 支持集群部署与负载均衡，具备故障自动转移能力，保障管理后台7×24小时稳定运行。 国产化环境下支持不少于25万在线用户并发访问，核心接口 95% 响应时间≤500ms。 提供可视化监控与性能调优工具，支持应用运行状态实时监测与问题快速定位。 |
| 注： - 投标人所交付的软硬件必须满足外交部因公护照印制的技术规范，若因质量问题影响正常出访工作，需承担相应的责任，并赔偿因此带来的损失，投标时投标文件中提供承诺函（格式自拟）并加盖公章。 - 应根据项目建设目标和要求，遵循国家有关法律法规，按照项目建设相关要求以及相关的国家标准、行业标准，按期、高质、高效、节约完成项目建设。同时应根工作量分析，合理安排人员投入（拟安排团队人员不少于5人且至少具有一名项目经理，人员须具有软硬件专业或系统集成方面相关能力和经验），提出详细工作计划并预留充分时间进行测试，按期交付系统。集成后保证系统的自主可控性，且所有软件硬件设备集成能兼容。 以上“采购要求”为实质性条款须完全响应，否则投标无效。 |  |  |

（二） 商务条件

- 交货期：自合同签订之日起 30 日。

- 交货地点：根据采购人要求将货物送到指定地点并完成安装。

- 交付方式：免费送至用户指定地点。

- 付款方式：供应商将所有产品按时交货并开箱验收合格，且收到供应商开具的增值税发票原件(发票金额为合同总价30%)和政府采购验收单后采购人向供应商支付合同总价30%的合同款项。供应商将所有产品安装调试、完成试运行并初次验收合格，且收到供应商开具的增值税发票原件(发票金额为合同余款)、合同原件和政府采购验收单后采购人向供应商支付合同余款。

- 质量保证和售后服务要求：

（1）质量保证期：制证设备整机提供3年质保，UV 喷头和激光器属于消耗品，质保1年。证照智能保管柜、制证系统及配套软件质保1年。

（2）免费质量保证期自本项目所有产品安装调试并初次验收合格之日起算，在质量保证期内，如果设备发生故障，中标供应商要调查故障原因并免费修复直至满足设备性能的要求，或者更换整机或部分有缺陷的组件和材料；质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。质量保证期内提供及时的升级服务；

（3）质量保证期期满后，中标供应商继续为采购人提供专业维修服务，由此发生的相关服务和备品备件费用由采购人承担；

（4）提供 7*24 小时售后服务，提供 8 小时内响应，48 小时内解决问题并维修完毕。可以提供免费的应用答疑和集中培训服务。

（5）中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。

- 安装调试及货物验收

（1）成交供应商应按合同约定按时交货并通知采购人对货物开箱时进行开箱验收。

（2）成交供应商应根据合同、招（投）标文件等相关资料的要求完成项目产品的安装、调试，同时成交供应商需对采购人用户单位人员进行技术和操作的免费培训（培训地点为采购人所在地）。设备安装调试后，正常运行试用时间不少于30日方可进行初次验收。试运行结束后，成交供应商提交完整的初次验收材料，由采购人组织人员按合同、招（投）标文件等相关资料的约定对此项目进行初次验收，验收地点由采购人指定。（自收到成交供应商提交完整的初次验收材料之日起，采购人在20日之内完成项目的初次验收）。

- （3）成交供应商应根据合同、招（投）标文件等相关资料的要求在项目质量保修期内对其所供产品及服务提供优质的售后保障。项目质量保修期结束后，成交供应商通知采购人对此项目进行最终验收。售后服务无瑕疵的情况下，并提交完整的验收材料后，采购人在10日之内对此项目进行最终验收。

- 知识产权

成交供应商须保障采购人在使用该产品及所属服务或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿该损失。

注：以上技术、商务条件必须完全响应，否则视为无效投标。