采购需求

- 一、采购需求一览表

| 采购名称 内容 | 详见“第一章谈判邀请” |
| --- | --- |
| 数量 | 详见第五章中的“采购要求” |
| 交货期（工期） | 详见第五章中的“商务条款” |
| 交货地点 | 详见第五章中的“商务条款” |
| 备注 | 谈判报价包含谈判文件所约定的范围内全部内容价格体现的“交钥匙工程”。谈判报价包括但不限于施工机械、劳务、材料(包括采购人选定的材料供应商所供材料的运输、到现场的卸力及采购保管费用等)、临时设施(包括场地内施工用水、电及场内施工道路等)、余土外运、垃圾清运至政府指定位置（含结构拆除等建筑垃圾）、缺陷修补、利润、保险、税金等各项直接、间接费用等完成本项目所需的一切相关费用。 |

## 二、采购要求

（一）技术规格（工程需求）

工程名称为泰和县螺溪镇三都至中房双车道改造工程（第2次），项目类型为公路项目，主要工程内容包括：原旧路拆除、新建道路工程。

- 工程量清单

招标控制价汇总表

项目名称：泰和县螺溪镇三都至中房双车道改造工程（第2次）

| 序 号 | 章 次 | 科 目 名 称 | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 清单 第100章 总则 |  |
| 2 | 200 | 清单 第200章 路基 |  |
| 3 | 300 | 清单 第300章 路面（含平面交叉） |  |
| 4 | 400 | 清单 第400章 桥梁、涵洞 |  |
| 5 | 600 | 清单 第600章 安全设施及预埋管线 |  |
| 6 | 第100章至700章清单合计 |  |  |
| 7 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  |
| 8 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 |  |  |
|  | 合计(即6-7)=8 |  |  |
| 9 | 计日工合计 |  |  |
| 10 | 暂列金额(不含计日工总额) |  | 48743 |
| 11 | 招标控制价(6+9+10)=11 |  |  |

工程量清单表

| 清单 第100章 总则 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 101 | 通则 |  |  |  |  |
| 101-1 | 保险费 |  |  |  |  |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1.000 | 6108.00 |  |
| -b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1.000 | 3000.00 |  |
| 102 | 工程管理 |  |  |  |  |
| 102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1.000 | 4874.00 |  |
| 102-3 | 安全生产费(含安全责任险) | 总额 | 1.000 | 36557.00 |  |
| 105 | 施工标准化 |  |  |  |  |
| 105-1 | 施工场地建设费 | 总额 | 1.000 | 3000.00 |  |
| 清单 第200章 路基 |  |  |  |  |  |
| 202 | 场地清理 |  |  |  |  |
| 202-1 | 清理与掘除 |  |  |  |  |
| -a | 清表 | m2 | 6300.000 |  |  |
| 清单 第300章 路面（含平面交叉） |  |  |  |  |  |
| 304 | 水泥稳定土底基层、基层 |  |  |  |  |
| 304-1 | 水泥稳定土底基层 |  |  |  |  |
| -a | 16cm厚水泥稳定基层 | m2 | 6640.290 |  |  |
| 306 | 级配碎(砾)石底基层、基层 |  |  |  |  |
| 306-3 | 级配碎石基层 |  |  |  |  |
| -a | 10cm厚级配碎石垫层 | m2 | 6976.490 |  |  |
| 308 | 透层和黏层 |  |  |  |  |
| 308-2 | 黏层（含支线及平交口） | m2 | 14917.400 |  |  |
| 311 | 改性沥青及改性沥清混合料 |  |  |  |  |
| 311-2 | 中粒式改性沥青混合料路面 |  |  |  |  |
| -a | 厚6cm厚中粒式密级配沥青砼（AC-16) | m2 | 15692.100 |  |  |
| -d | 抗裂贴（玻纤格栅） | m2 | 1121.370 |  |  |
| -e | 厚3cm厚细粒式密级配沥青砼（AC-13)含加宽 | m2 | 144.260 |  |  |
| -f | 沥青灌缝 | m | 816.670 |  |  |
| h | 厚5cm厚中粒式密级配沥青砼（AC-16) | m2 | 144.260 |  |  |
| 312 | 水泥混凝土面板 |  |  |  |  |
| 312-1 | C30砼20cm厚水泥混凝土面板 | m2 | 5789.750 |  |  |
| 312-2 | C30砼18cm厚水泥混凝土面板 | m2 | 404.540 |  |  |
| 312-3 | 更换面板拉杆钢筋 | kg | 4629.800 |  |  |
| 313 | 路槽、路肩及中央分隔带 |  |  |  |  |
| 313-1 | 路肩培土 |  |  |  |  |
| -a | 路肩培土 | m3 | 876.000 |  |  |
| 清单 第400章 桥梁、涵洞 |  |  |  |  |  |
| 419 | 圆管涵及倒虹吸管涵 |  |  |  |  |
| 419-1 | 1-0.5m单孔钢筋混凝土圆管涵 | m | 7.000 |  |  |
| 419-1 | 1-0.75m单孔钢筋混凝土圆管涵 | m | 4.000 |  |  |
| 419-1 | 1-1.2m单孔钢筋混凝土圆管涵 | m | 9.000 |  |  |
| 420 | 盖板涵、箱涵 |  |  |  |  |
| 420-1 | 钢筋混凝土盖板涵 | m | 2.000 |  |  |
| 清单 第600章 安全设施及预埋管线 |  |  |  |  |  |
| 602 | 拆除重装波形护栏 |  |  |  |  |
| 602-3 | 拆除重装波形梁钢护栏 |  |  |  |  |
| -a | 拆除重装路侧波形梁钢护栏（含基础） | m | 487.000 |  |  |
| 604 | 道路交通标志 |  |  |  |  |
| 604-1 | 单柱式交通标志(△700） | 个 | 8.000 |  |  |
| 604-1 | 单柱式交通标志（双△700） | 个 | 3.000 |  |  |
| 605 | 道路交通标线 |  |  |  |  |
| 605-1 | 路面热熔标线 |  |  |  |  |
| -a | 热熔型涂料路面标线 | m2 | 1260.000 |  |  |
| -b | 震荡减速标线 | m2 | 153.900 |  |  |

- 备注：

- (1)本项目暂列金额48743元。

- （2）工程量清单与施工图纸不相符时，以施工图纸为准。

- （3）清单第100章为固化清单，不得更改否则视为无效响应。

- 2、材料要求：

供应商拟用于本工程的C30砼、沥青砼（AC-13)、沥青砼（AC-16)、抗裂贴、交通指示牌应满足以下要求：

①、C30砼：符合GB/T 50010-2010、GB/T 14902-2012；检测（验）依据：

1.含气量≤3%

2.水溶性氯离子最大含量≤0.5（单位为水泥用量的质量百分比）

3.耐久性能：混凝土耐久性能应满足设计要求，检验评定应符合JGJ/T 193的规定。

②、沥青混凝土（AC-13）·:符合CJJ1—2008、JTF F40-2004；检测（验）依据：

- 沥青品种细粒式(AC-13）。

2.针入度 【(0.1mm)  （25℃，100g，5s）】区间 40 ~ 60。

3.针入度指数 PI不小于 0。

4.延度 (5℃，5cm/min)不小于 34cm。

5.软化点 不小于 64℃。

6.运动粘度 (135℃ )不大于3 Pa.s。

7.闪点 不小于 230℃。

8.溶解度 不小于 99%。

9.弹性恢复 (25℃ )不小于 75%。

10.浸水马歇尔残留稳定度不小于 95%。

11.冻融劈裂残留强度比不小于 86%。

12.车辙试验动稳定度不小于 4500次/mm。

13.马歇尔试验

a.稳定度不小于 8.0KN。

b.流值1.5 ~ 4mm

c.空隙率4 ~ 6%

d.矿料间隙率不小于 14%

e.沥青饱和度 65 ~ 75%

③、沥青混凝土（AC-16）:符合CJJ1—2008、JTF F40-2004；检测（验）依据：

1.马歇尔试验

a.流值1.5~4 mm。

b.空隙率4~6%。

c.沥青饱和度65~75%。

2.软化点不小于60℃。

3.溶解度不小于99%。

4.延度（5℃,5cm/min）不小于20cm。

5.运动粘度 135℃不大于3Pa·s。

6.弹性恢复( 25℃)不小于75%。

7.针入度（25℃,100g,5s）40~60，0.1mm。

8.针入度指数 PI不小于0。

④、抗裂贴：符合：JT/T 971-2015；检测（验）依据：

1.外观

a.抗裂贴应卷紧卷齐，端面不应超过10mm。

b.抗裂贴在相应的工作温度范围内不应有裂纹或黏结。

c.胎基应浸透,不应有未被浸渍处。

d.隔离膜与下涂层黏结良好,无破损。

2.宽度偏差±1.0cm内。

3.不透水性30min,0.3MPa 条件下不透水。

4.拉伸性能  最大拉力 N/50mm≥1400/最大拉力时延伸率≥6.0%。

5.热老化/最大拉力保持率≥70.0%；最大拉力时延伸率保持率≥75.0%。

质量损失率±2.0%；尺寸变化率±2.0%。

低温柔性/-10℃无裂纹；-20℃(必要时)无裂纹；-30℃(必要时)无裂纹。

⑤、交通指示牌符合GB5768.2-2022；检测（验）依据：

1.基本要求​

1）.道路交通标志以颜色、形状、字符、图形等向道路使用者传递交通控制、引导信息。
2）. 道路交通标志应符合以下原则：
 a) 满足道路使用者需求；
 b) 引起道路使用者关注；
 c) 传递明确、简洁的含义；
 d) 获得道路使用者的遵从；
 e) 给道路使用者的合理反应提供充足的时间。
3）. 应防止出现信息不足或过载的现象。
4）. 重要的信息可合理重复。
5）. 标志和标线配合使用时，应含义一致、互为补充，不应产生歧义，并与其他设施相协调，不应与信号灯矛盾。

2.颜色​交通标志颜色白天夜间应保持一致。

3.型号​△700

4.字符​

1) .规范、无歧义。
2). 按从左至右、从上至下顺序排列。一个地名不应写成两行或两列；一块标志上文字不应既有横排又有竖排。
3). 根据需要，可并用汉字和其他少数民族文字。标志上文字不应超过2种。除有特殊规定之外，汉字应排在其他文字上方。
4). 标志上使用英文时，地名用汉语拼音，应按照GB17733的规定执行，第一个字母大写，其余小写；交通标志专用名词宜全部大写。
5). 出口标志上的字母应大写。
6). 汉字、字母、阿拉伯数字等应采用道路交通标志字体。

5. 阿拉伯数字和其他文字高度与汉字高宽的关系​

1）.字母或少数民族文字（大小写）高度应为汉字高度 h的 1/3至

1/2。

2）字高（阿拉伯数字）应为汉字高度 h。

3)字宽（阿拉伯数字）应为汉字高度 h的 1/2至1。

4)笔划粗（阿拉伯数字）应为汉字高度 h的 1/6至1/5。

6. 标志板​

1).材质 应采用3mm厚铝合金板

2).抗拉强度≥ 289.3 MPa

3).延伸率4% - 10%

7. 杆体​

1）.材质Q235钢材

2）.处理方式热镀锌处理

3）.镀层厚度≥ 78 μm

4）.防腐性能  48小时盐雾试验无锈蚀

注：以上材料①②③④⑤提供具有相应检测资质的检测机构出具的具有CMA标识的第三方检验检测中心出具的具备二维码防伪标识的检（测）验报告原件彩色扫描件、检测机构在全国认证认可信息公共服务平台查询截图，检测报告在出具报告的检测机构官网查询认证结果截图，需加盖供应商公章。

供应商提供的证明材料必须真实有效。在中标结果公示后1个工作日内须按采购人要求提交原件审核。采购人有权向第三方检测机构及相关部门核实相关材料(包括但不限于检测报告及相应的检验发票)的真实性。如证实成交供应商提供虚假材料，采购人将相关材料上报至同级财政监管部门，追究其以虚假材料谋取中标的法律责任。

3、工程相关要求

3.1谈判文件工程量清单中的安全生产费、施工环保费、施工建设费、保险费（固定费率或固定金额）、暂估价、暂列金额（如有）均属于不可竞争费，不得让利，否则视为无效响应。本施工项目安全生产专项工程费不得下浮（包括二次报价）。

3.2凡成交供应商采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及试验资料原件给采购人查验，否则，采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任。

3.3成交供应商应按照本文件中提供的工程量清单，根据项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程，直到项目被改变为止。

3.4供应商应充分考虑本项目在施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整等风险因素及自身响应报价风险和成交后自身的经济承受能力，慎重确定合理利润，自主响应报价，承诺不盲目压价低于成本恶性竞争。响应报价中报价一览明细表附自行编制软件版预算报价扫描件并加盖本单位报价编制人和复核人的注册造价工程师执业印章，并提供本单位注册造价师证书及开标前6个月任意一个月社保，否则视为无效响应。最终总价报价应为首次总价报价同比例下浮，供应商应在提供纸质版的响应文件的同时提供最终报价的完整清单并加盖本单位报价编制人和复核人的注册造价工程师执业印章（其中复核人应为本单位一级注册造价工程师）。

3.5成交供应商应按照采购人提供的施工图纸实施合同工程，若在合同履行期间出现工程设计图纸（含设计变更）与本文件中工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起本项目的工程造价增减变化的，应按照实际施工的项目特征重新确定相应工程量清单项目的综合单价，并调整合同价款。

4、人员及业绩要求：

4.1项目负责人：具备公路工程二级（含）以上注册建造师证书（不含临时建造师）资格，具备有效的安全生产考核合格(交安B类)证书.

（响应供应商提供证书原件彩色扫描件、开标前六个月任意一个月（不含开标当月）供应商为其缴纳的社保证明，并加盖供应商公章。）

4.2项目总工：具有公路工程或公路与桥梁工程类似相关专业的中级及以上职称证书，具备有效的安全生产考核合格(交安B类)证书

（响应供应商提供证书原件彩色扫描件、开标前六个月任意一个月（不含开标当月）供应商为其缴纳的社保证明，并加盖供应商公章。）

4.3四大员：具有施工员、质量员、安全员（交安C）、材料员各一名。施工员和质量员为市政专业，

(响应供应商提供行政管理部门颁发的有效的岗位证书或培训证书原件彩色扫描件、开标前六个月任意一个月（不含开标当月）供应商为其缴纳的社保证明，并加盖供应商公章。）

4.4本项目需另配备钢筋工、油漆工、混凝土工、砌筑工等专业人员，满足其中两种工种即可，提供住建管理部门颁发的有效的岗位证书或职业培训证书原件彩色扫描件。

（响应供应商提供证书原件彩色扫描件、开标前六个月任意一个月（不含开标当月）供应商为其缴纳的社保证明，并加盖供应商公章。）

注：以上拟派人员（4.1至4.4中的全部人员）不得重复，提供相应证书原件彩色扫描件及供应商为其缴纳的投标截止时间前6个月内（不含开标当月）任意一个月的社保证明。以上全部人员（4.1至4.3中的全部人员）供应商承诺无在建工程（提供承诺函）。

4.5 业绩要求：

供应商自2023年1月1日以来【以合同签订时间为准】,须提供2个公路项目施工业绩。

需提交项目中标（成交）通知书、项目施工合同、竣工验收备案表或竣工验收报告（至少有四方责任主体盖章）的原件彩色扫描件进行佐证。

5、其他要求：

5.1本项目未经采购人同意不允许转包、分包，情节严重的将终止合同。

5.2采购人在签订合同时，须要求中标单位提供本项目负责人、项目总工及四大员证书原件进行核实，若未提供证件及证件核实不符，采购人将拒签合同。

5.3在项目施工过程中，合同内规定的项目负责人每月在施工现场不得少于22天，施工员、质量员及安全员每月在施工现场不得少于22 天。上述人员离开工地前需提前24小时书面向采购人和监理总监请假，在得到发包人同意后方可离开。否则承包人须向采购人按每人 1000 元/次支付违约金。

5.4中标人在项目实施或服务过程中发生的重大人员、产品质量事故，或因成交人管理不善等原因造成的人员伤亡等责任事故均由中标人负责，采购人不承担任何法律及经济责任。

5.5供应商可自行安排时间进行实地考察，以获得由供应商自己负责的有关编制响应文件和签署合同的所有信息，一旦成交这种考察即被认为其结果已在响应文件中的充分反映，考察现场的费用及安全问题由供应商自行承担。

5.6中标人须对设备（材料）的运输、施工、调试直到交付使用前提供安全保障，在此过程中发生的一切故障，后果及责任均由中标人承担。

5.7中标人应保证，采购人在中华人民共和国使用成交人所提供工程的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

5.8中标人不得拖欠农民工工资。当发生农民工工资纠纷时（非甲方原因），施工单位应积极应对，及时处理。当纠纷干扰到采购人时，采购人可以对中标人进行处罚，每干扰一次处罚人民币 5000元，从工程款中扣除。参与本项目的投标人需提供工伤保险参保承诺和无拖欠农民工工资承诺函，未按要求提交承诺函或提供不实的，将视为无效标，由投标人自行负责。

- 为规范投标行为，此次招投标严格按照《注册造价工程师管理办法》(建设部令第 150 号)和《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2013)的要求，要求投标人递交的投标报价工程量清单文件应由本公司注册造价工程师编制,加盖注册造价工程师个人名章（或签名）和执业专用章并由一级注册造价工程师审核后签字(章)和加盖执业专用章，编制人和审核人不得为同一人，如未签字(章)、未加盖执业专用章或该注册造价工程师未在投标单位注册的，其投标无效。

- （提供造价编制人及审核人的注册造价工程师证书原件彩色扫描件及投标人为其缴纳的投标截止时间前6个月内（不含开标当月）任意一个月的社保证明）。

（二）、商务要求

1、付款方式：双方签订合同后，项目施工期间成交供应商可按照项目实施进度按月提供工程进度预算申请拨付相应月进度80%比例的工程款（预算需经业主及监理审核签字）；提供工程的进度决算，但进度款最高拨付不超过合同价的80%。项目竣工验收合格、决算、审计后，采购人拨付最终审计结算价的97%至成交供应商，余款3%在质保期满后且成交供应商完全履行保修责任后付清(余款3%不计息)。付款前须经建设单位、监理单位等审核签字后有效。

2、服务期：合同签订后 150 天完成相关工作。（以签订合同为准）

3、服务地点：采购人指定地点。

4、现场踏勘：采购人不组织踏勘现场，投标人应自行安排实地踏勘。一旦中标，不得以不了解现场情况为理由而提出额外费用，采购单位将不予考虑。踏勘现场的费用自理，在现场考察过程中，投标如果发生人身伤亡、财务或其它损失，不论何种原因造成，均由投标人自己承担。

5、质量保证期：本项目成交合同项下所有工程自验收合格之日起 12 个月，因产品质量、施工技术原因导致的问题，负责免费维修或更换。质量保证期从工程获得竣工验收之日算起。在质量保证期内，接采购人或使用单位通知后4小时内必须响应，12 小时到达现场，24小时解决。

6、验收

6.1应符合本标准和相关专业验收规范的规定。

6.2应符合工程勘察、设计文件的要求。

6.3参加验收的各方人员应具备规定的资格。

6.4验收应在施工单位自行检查评定的基础上进行。

6.5隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并形成验收文件。

6.6中标人应在具备合同验收条件后向采购人提供包含验收方案、具体验收项目、验收目的、验收标准等的验收申请。

6.7检测验收标准应符合国家最新相关标准，验收费用由成交人负责。

6.8本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格及以上要求，供应商应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准、施工说明书、设备说明书等技术文件为依据施工。响应供应商应保证招标方及用户不受到第三方关于侵犯专利权的指控，任何第三方如果提出指控，中标方应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任费用和后果，并全额赔偿招标方和用户的损失。

本项目为交钥匙工程，如果发生工程量减少，则按供应商的报价，减少相应费用，如果按需要发生工程量增加，供应商必须提供，并且不增加响应的费用。响应报价应是谈判文件和施工图纸所约定的招标范围内全部内容的价格体现，应以人民币报价。响应报价应包括但不限于施工机械、劳务、材料(包括采购人选定的材料，供应商所供材料的运输到现场的卸力及采购保管费用等)、垂直运输费、临时设施(包括场地内施工用水、电及场内施工道路等)、缺陷修补、安全文明施工费、临街面的安全围护(按县里规定要求做好安全围护)、组织措施费、施工管理费、各项规费、利润、保险、各专业工程间配合费、税金等一切费用。

信誉要求：

（1）、投标人自开标之日起(含开标之日)前36个月内在中华人民共和国境内没有发生被住房和城乡建设行政主管部门通报的围标串标、谋取中标、弄虚作假、项目转包、违法分包问题。（投标人出具加盖单位公章和法定代表人签字或盖章的承诺书）。

（2）、投标人自开标之日起(含开标之日)前36个月内在中华人民共和国境内没有发生过中标后弃标行为。（投标人出具加盖单位公章和法定代表人签字或盖章的承诺书）

9、供应商在成交后，需将加盖单位公章与投标单位造价人员印鉴的完整工程量清单作为最后报价的附件于签合同之前提交给采购人，否则，视为无效响应。若最后报价与响应文件中报价一致的，可不提供附件。

10、其它未尽事宜，与采购人签订合同时再商议。