- 采购需求

## 1、项目概况

## 本项目拟对万安县五丰镇路口村杨园组滑坡治理。路口村杨园组滑坡位于万安县五丰镇境内，村民于坡脚临坡建房，该区内发生多处小型滑坡，现今滑坡体处于不稳定状态，在降雨条件下再次滑移的可能性较大。威胁到坡脚居民的人身安全。

## 工程量清单表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主体工程 |  |  |
| 1 | 坡面防护工程 |  |  |
| 1.1 | 削方减载(机械挖土方，Ⅲ类土，装、运5km) | m3 | 403 |
| 1.2 | 削方减载(机械挖石方，装、运 5km) | m3 | 535.2 |
| 2 | 格构梁工程 |  |  |
| 2.1 | 坡面土方(机械挖土方，Ⅲ类土，装、运5km) | m3 | 633.6 |
| 2.2 | 坡面石方(机械挖石方，装、运 5km) | m3 | 842.4 |
| 2.3 | 石方开挖（人工开挖，倒运 50m，装、运5km） | m3 | 30 |
| 2.4 | 钢筋制安（箍筋Φ8） | t | 2.03 |
| 2.5 | 钢筋制安（通长筋Ф16） | t | 6.32 |
| 2.6 | C30格构混凝土 | m3 | 60 |
| 2.7 | 锚杆（12m HRB400 25mm） | 根 | 99 |
| 2.8 | 锚杆（9m HRB400 25mm） | 根 | 25 |
| 2.9 | 脚手架 | m2 | 980 |
| 2.10 | 模板 | m2 | 600.3 |
| 2.11 | 绿化（喷播植草，挂铁丝网 10cm） | m2 | 1968 |
| 3 | 基础梁工程 |  |  |
| 3.1 | 土方开挖（机械开挖，Ⅲ类土， 装运5km） | m3 | 6.4 |
| 3.2 | 石方开挖（机械开挖，装,运 5km） | m3 | 12.8 |
| 3.3 | 钢筋制安（箍筋Φ8） | t | 0.07 |
| 3.4 | 钢筋制安（通长筋Ф16） | t | 0.2 |
| 3.5 | C30基础梁混凝土 | m3 | 6.4 |
| 3.6 | 模板 | m2 | 16 |
| 3.7 | 伸缩缝（沥青杉板） | m2 | 0.8 |
| 4 | 挡土墙工程 |  |  |
| 4.1 | 土方开挖（机械开挖，Ⅲ类土， 装运5km） | m3 | 376.3 |
| 4.2 | 石方开挖（机械开挖，装,运 5km） | m3 | 298.2 |
| 4.3 | 砂砾反滤层 | m3 | 53.3 |
| 4.4 | 粘土层（墙背回填夯实） | m3 | 53.3 |
| 4.5 | C25混凝土 | m3 | 488.5 |
| 4.6 | 伸缩缝（沥青杉板） | m2 | 34.4 |
| 4.7 | 泄水管Φ110 | 米 | 230 |
| 4.8 | C20垫层 | m3 | 17 |
| 4.9 | 模板 | m2 | 582.2 |
| 5 | 护脚墙工程 |  |  |
| 5.1 | 土方开挖（机械开挖，Ⅲ类土， 装运5km） | m3 | 252 |
| 5.2 | 石方开挖（机械开挖，装,运 5km） | m3 | 319.2 |
| 5.3 | 砂砾反滤层 | m3 | 33.6 |
| 5.4 | 粘土层（墙背回填夯实） | m3 | 22.4 |
| 5.5 | C25混凝土 | m3 | 171.4 |
| 5.6 | 伸缩缝（沥青杉板） | m2 | 12.3 |
| 5.7 | 泄水管Φ110 | 米 | 62.5 |
| 5.8 | C20垫层 | m3 | 9.6 |
| 5.9 | 模板 | m2 | 367.4 |
| 6 | 截水沟工程 |  |  |
| 6.1 | 土方开挖（人工开挖,Ⅳ类土,倒 运50m,装、运5km） | m3 | 140.8 |
| 6.2 | C20混凝土 | m3 | 30.7 |
| 6.3 | 伸缩缝（沥青杉板） | m2 | 1.7 |
| 6.4 | C20垫层 | m3 | 11.5 |
| 6.5 | 模板 | m2 | 295.7 |
| 7 | 排水沟工程 |  |  |
| 7.1 | 土方开挖（人工开挖,Ⅳ类土,倒 运50m,装、运5km） | m3 | 233.8 |
| 7.2 | C20混凝土 | m3 | 63.3 |
| 7.3 | 伸缩缝（沥青杉板） | m2 | 3.3 |
| 7.4 | C20垫层 | m3 | 24.8 |
| 7.5 | 模板 | m2 | 632.5 |
| 8 | 跌水沟工程 |  |  |
| 8.1 | 石方开挖（人工开挖，倒运 50m，装,运5km） | m3 | 53.6 |
| 8.2 | C20混凝土 | m3 | 24.8 |
| 8.3 | 钢筋制安（φ8） | t | 0.6 |
| 8.4 | 模板 | m2 | 126 |
| 9 | 地面硬化工程 |  |  |
| 9.1 | 碎石垫层（50mm厚） | m3 | 18.9 |
| 9.2 | C20混凝土（100mm厚） | m3 | 42.9 |
| 9.3 | 伸缩缝（沥青杉板） | m2 | 2.7 |

2、本项目应按采购人要求及国家、建设部、工程施工技术（验收）规程、规范标准作业， 并配合好采购人的施工要求。

3、施工人员由成交服务商负责购买相应保险，采购人不承担任何作业过程中所出现的风险。

4、成交服务商应保证货物是全新、未使用过的合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，成交服务商供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

### 5、安全文明施工

（1）保证按照指定地点堆放物料，不大量堆积的物料，采用各种措施降噪、降尘，并符合有关规定。

（2）结构及保留设施保护：对于回收材料及设备，指定地点停放，并派专人看管等待处理。对于保留的设施采用必要的防护，保证其在施工过程中不受损坏。

（3）及时将垃圾清运出场。垃圾清运通道应及时洒水降尘。做好对施工人员的技术交底，并对施工人员进行质量及安全教育；机械施工时，设专人指导，严格按操作规程进行施工作业，不得违章施工；施工过程严格执行施工过程控制程序，确保施工质量。

（4）机械设备使用做到定人、定机、定岗位，明确责任。用电时应做到一机、一闸、一保险，配电箱应有门锁及防雨措施。现场安全负责人对违章作业，违章指挥现象，必需做到严格、严肃、果断和及时的纠正和处理。电动机械和电动工具必须有漏电保护器，其保护零线的电气连接应符合要求。堆放的材料场地，要专人看管，加强治安保卫，严禁烟火，要配有一定的消防器材，以防万一。

（5）如经采购人现场考核施工现场、人员或相关方面不合格的，应立即按采购人要求整改，整改期间造成的损失由成交服务商承担。

### 6、施工中有关注意事项如下：

（1）治理工程施工应避开雨季进行，并尽量减少对隐患山体及附近坡体的扰动破坏， 必要时应先进行加固，施工中应做好临时排水工作，减少一切助滑因素，确保安全施工。

（2）同一区段的治理工程应在同一连续工期内连续施工及竣工，防止工程强度未达标准强度前或在零星施工中遭到破坏。

（3）施工中应加强施工监测和工地巡视，应有应急措施，确保施工人员安全，重点区段应加强措施，防止突发事故。

（4）主体工程必须严格按设计要求施工，遵循相应的施工规范，确保施工质量，施工后按规范及设计要求进行工程验收。

（5）工程维护管理治理工程实施后应加强维护，与治理工程相关的设施均需严加保护， 任何单位和个人不得毁坏、侵占和盗用。对治理工程设施应连续监测，如果发现变形、损坏就应该根据需要进行修复。

7、材料基本要求：

（1）所使用的水泥应符合国家现行标准；

（2）所使用钢筋应符合国家现行标准；

备注：

1.本招标文件提出的技术参数、服务内容及要求是最低限度的要求，投标人的技术方案应达到或优于本招标文件要求，且符合国家有关标准和规范要求。

2、货物如为某单位的专利或特有产品，请投标人在答疑期内告知采购代理机构。

3、项目实施过程中涉及的知识产权问题，由各投标人自行负责。

4、本项目投标报价根据工程量清单明细及施工图设计进行报价。

5、本项项目实施过程中以施工图为准。

二、商务要求

### 1.履行服务地点：万安县五丰镇路口村

2.工期：2026年11月20前完成项目施工。

3.付款方式：合同签订后并进场施工支付至合同金额的30%，主体工程完工后付至结算审核款的80%，工程项目市级竣工验收后支付至工程结算审计价的97%，工程验收后满壹年，工程无质量问题，累计支付到工程审定价的100%（无息）。

4.人员要求：投标人应为本项目拟派项目负责人 1 名、技术负责人 1 名，必须为本单位在职员工。 拟派项目负责人及技术负责人须具备岩土或水工环（水文地质、工程地质、环境地质等）相关专业的中级及以上职称，投标文件中须提供项目负责人、技术负责人相关职称证书扫描件、及本单位为其签署的劳动合同原件扫描件、开标前（不含开标当月）六个月内任意一个月缴纳的社保证明，未提供的视为无效响应。退休人员需提供退休证明材料（身份证、退休证及投标人的聘用合同）。所有的证明材料全部必须上传到投标文件中，如上传资料不全视为无效标。

5.验收：应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

项目验收，包括工程施工质量县级初步验收和市级竣工验收。实施主体包括施工单位和监理、设计、建设单位等。

工程质量的验收程序与组织。

A.施工单位在隐蔽工程隐蔽前通知建设单位（或工程监理单位）进行验收，并按规定形成验收文件；

B.分部分项工程完成，应在施工单位自行验收合格后，通知建设单位（或工程监理单位） 验收，重要的分部分项工程应请设计单位参加验收；

C.施工单位应在单位工程完工后，自行组织检查、评定，符合验收标准，向建设单位提交验收申请；

D.建设单位收到验收申请后，应组织施工、勘察、设计、监理单位等方面人员进行单位工程验收，并适时根据有关规定实行全项目（如群体工程）的验收，明确验收结果，并形成验收报告；

6.投标报价：本工程为交钥匙工程，本项目采用工程量清单报价，投标人根据采购需求中工程量清单，提供投标报价清单，总价由各分项工程量*各分项综合单价汇总组成。 综合单价包含但不限于完成本项目涉及的一切人工、材料、机械、总价措施费、规费、技术服务、管理、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的相关费用。本项目最高限价为1550000元，投标总价不得高于最高限价。(备注：本项目为地质灾害防治工程项目，投标人在投标报价时须套用地质灾害防治工程预算定额含税等综合报价。)提示：本项目为地质灾害防治工程，施工区域位于房屋后方，主要开展滑坡治理作业，直接关系人身安全，责任重大。请各参与单位高度重视，切勿为追求中标恶意低价报价，务必结合工程实际、安全保障及成本需求谨慎合理报价，确保项目质量与施工安全。

7.质量等级要求：工程质量要求达到国家施工验收规范合格及以上标准。

8.质保期（工程维护管理期）：项目自验收之日起，质保期（管护期）为 12 个月，管护期内如果发现变形、损坏应根据需要进行修复，由此所产生的费用由成交供应商承担。

9.售后服务：在接到采购人通知后，成交服务商应在 12 小时内安排维护作业人员和机械设备到达现场并按采购人要求的时间进行问题解决。

10.采购人不组织踏勘现场，服务商应自行安排时间进行实地考察。服务商踏勘现场的费用自理，为投标报价取得依据。一旦成交，不得以不了解现场情况为理由而提出额外费用， 采购单位将不予考虑。在现场考察过程中，响应服务商如果发生人身伤亡、财务或其它损失， 不论何种原因造成，均由服务商自负。

### 11.其它未尽事宜，请与采购人联系。