## 采购需求

（一） 技术需求

1.采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 数量 （套） | 最高限制单价（元，不得超过，否则作无效投标） | 备注 （参考 图片） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 课桌 | 1.课桌（课桌高度在高度67cm-79cm区间支持≥5档可调节，各档位牢固，须有两斗） （1）面板 材质：采用≥18mm厚高密度热压防火板，PP工程塑料注塑一次成型。 尺寸及功能：桌面板长610mm（±2mm），宽430mm（±2mm），厚度≥18mm，四周采用全新TPU软料或PP料经模具一次注塑封边成型，桌面整体四周圆润平滑，桌面前面，左、右边的塑料封边有4.6mm（±0.2mm）的斜坡，四周包边塑料包入35mm（±0.2mm），注塑包边塑料最高处24mm（±0.2mm），封边的内圈同面板保持水平平面的状态。桌面前方带有宽笔槽，笔槽长宽和深的尺寸分别是250mm（±1mm），28mm（±0.2mm）和8mm（±0.2mm）。桌面靠学生胸部方有内凹设计，凹面的尺寸长为450mm（±2mm），深度为28mm（±0.2mm）。具有良好的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗氧化性。 （2）书斗 上斗长490mm（±2mm）×斗深355mm（±2mm）×斗高155mm（±2mm）×斗厚≥0.6mm，下斗长490mm（±2mm）×斗深250mm（±2mm）×斗高275mm（±2mm）×≥斗厚0.6mm。桌斗板采用≥0.6mm厚的冷轧钢板。斗正前边口卷成圆形状，防止学生使用中刮伤，斗内设有两条加强筋。 （3）金属钢制桌架 尺寸：桌立柱、桌底脚均采用20（±0.2mm）×49（±0.2mm）×≥0.9mm的椭圆钢管，桌子为双柱双层升降式。 桌升降片尺寸：总高430mm（±2mm），升降侧板：上宽360mm（±2mm）、下宽255mm（±2mm），调节眼为30mm（±0.2mm）/档，≥五档调节，升降片具有两列调节升降圆形孔，两列孔间距110mm（±1mm），升降片表面平整，加强筋布置在整片侧板上；桌子升降侧板采用≥0.8mm厚的冷轧钢板，受力强度、钢材各项化学成分、屈服点、抗拉强度、延伸率、冷弯实验等指标均符合现行国家标准。（冷轧钢板的厚度≥0.8mm） 表面涂装：焊接完成之后的钢管架，需用环氧树脂静电粉末喷涂，再经高温烘烤。 （4）脚套（垫） 材质：脚套（垫）采用PE材料一次注塑成型，耐磨、耐老化。脚套与桌椅脚应结合紧密，牢靠，不脱落。 （5）挂钩 材质：采用PP工程塑料注塑一次成型。 | 3010 | 155 |  |
| 2 | 凳子 | 2.凳子（凳子高度在高度36cm-44cm区间支持≥5档可调节，各档位牢固） （1）坐垫 尺寸：350mm（±2mm）×300mm（±2mm），厚≥18mm。 材质：采用≥18mm厚高密度板热压防火板，PP工程塑料注塑一次成型。四周为波浪型设计，边缘平整圆滑。 （2）金属钢制椅（凳）架： 材质及尺寸：腿与脚均采用，20（±0.2mm）×50（±0.2mm）×≥0.9mm椭圆管，侧板采用0.8mm厚的冷轧钢板。双柱双层升降式。 （3）脚垫 材质：脚套采用PE材料一次注塑成型，耐磨、耐老化。脚套与桌椅脚应结合紧密，牢靠，不脱落。 |  |  |  |

注：以上技术条款需全部满足或优于，否则作无效投标。

（二） 商务条件

1、付款方式：合同签订后支付合同金额的30%作为预付款，货物验收合格后一次性支付合同金额的70%。

2、交货期：接采购人通知后30日内完成交付并验收合格。

3、交货地点：采购人指定地点。

4、质保期：整体质保1年。

5、售后服务要求：质保期内，提供免费维修服务，接采购人通知后，需24小时到达维修现场。如中标人未在规定时间排除故障或更换问题货物，采购人有权委托第三方或自行修理，相关费用由中标人支付。

- 6、验收要求

- 6.1交付验收标准：招标文件、投标文件及相关标准规范；

- 6.2货物运抵采购人指定地点后，由采购人和投标人组织相关人员共同对到货货物的数量、型号、外观、包装质量、技术资料等进行检查，双方确认后由投标人提出项目验收申请报告，经采购人验收合格后，双方在验收报告上签字；

- 6.3在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，投标人应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失；

- 6.4因投标人所提供的产品出现质量问题而引起的纠纷，则由具有资质的相关质检机构进行检测，由此而发生的费用由过错方负责。

注：以上商务条款需全部满足或优于，否则作无效投标。