第五章　采购需求一览表及采购要求

- 一、采购需求一览表

| 货 内 容 称 名 物 | 详见二、采购需求 |
| --- | --- |
| 数 量 | 详见二、采购需求 |
| 交货期 | 详见“商务条款” |
| 交货地点 | 详见“商务条款” |
| 安装地点 | 详见“商务条款” |
| 备注 | 本项目为交钥匙项目 |

- 二、采购需求（总体技术要求及分项技术要求均须完全响应，否则做无效投标处理）

- 采购条目名称及数量

| - 项目名称 | - 采购条目 | - 数量 | - 进口/国产 | - 预算（万元） | - 最高限价（万元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 南昌中学触控一体机一批采购项目 | - 洪购2026J000208725 | - 1批 | - 国产 | - 86.35 | - 无 |  |
| - 核心产品 | - 98英寸液晶一体机、86英寸液晶一体机、86英寸智慧黑板，核心产品须为同一品牌。 |  |  |  |  |  |

- 采购清单

| - 序号 | - 产品名称 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 98英寸液晶一体机 | - 台 | - 1 |
|  | - 配套移动支架 | - 个 | - 1 |
| - 2 | - 86英寸液晶一体机 | - 台 | - 12 |
| - 3 | - 配套移动支架 | - 个 | - 12 |
| - 4 | - 86英寸智慧黑板 | - 套 | - 46 |
| - 5 | - 电子班牌 | - 台 | - 49 |
|  | - 班牌发布管理平台 | - 套 | - 1 |
| - 6 | - 校园督导巡课（设备管理）系统 | - 套 | - 1 |
| - 注：98英寸液晶一体机、86英寸液晶一体机、86英寸智慧黑板为强制节能产品 |  |  |  |

- 采购需求

1、98英寸液晶一体机【每台均包括集控点一个、配套移动支架1套、不少于3m成品VGA线1根、不少于3m成品HDMI线1根、不少于50cm USB延长线1根，配套不少于3米的成品网线、配套无线遥控器、书写笔（遥控器和书写笔可二合一、含有至少一个标准大小笔头）及一套无线键鼠（键鼠没有同品牌要求）及其他配套安装软件】

| 技术要求名称 | 详细技术规格性能参数描述 |
| --- | --- |
| 显示器性能 | - 1、采用防眩光、防爆钢化玻璃屏，能清晰显示图片与文字，近距离书写和远距离观看无重影模糊； 2、分辨率≥3840*2160；刷新率≥60Hz；对比度：≥4000:1； 3、水平可视角度≥170°； 4、屏幕比例：16:9； 5、屏幕尺寸（对角线）≥98英寸； 6、整机各通道及系统书写软件下，屏幕具备手动调整屏幕显示参数如对比度、饱和度等。 |
| 触控技术要求 | 1、采用红外触控方式； 2、触控点≥20点； 3、触摸方式：手指、笔； 4、触控响应速度：连续点≤5ms； 5、书写显示延迟时间≤80ms，书写、批注无延迟感，无断笔； 6、触摸有效识别≤4mm，定位精度≤2mm。 |
| 摄录配置要求 | - 1、具有≥1300万像素摄像头； - 2、内置全向麦克风，拾音距离≥10米； - 3、摄像头、麦克风与一体机为固定内置式设计，无需外接线材连接。 |
| 电视系统配置要求 | - 1、视频输入接口： HDMI≥1路； - 2、整机具备USB 3.0接口≥2个，TYPE-C接口≥1个； - 3、VGA≥1个(VGA可为转接形式，须随整机附有专用转接件）； 4、扬声器≥2个，总功率≥40W； 5、音频输入接口≥1个； 6、音频输出接口≥1个； 7、USB触摸外接控制端口≥1个； 8、USB功能包括但不仅限于存储、连接控制设备如外接鼠标、键盘等。 |
| 内置电脑 | 1、CPU规格/信息： 主频≥2.5GHz，≥8核，≥12线程，最大睿频≥4.40Ghz，三级缓存≥16M，热设计功耗≥65W； 2、内存规格：容量≥16G，类型：DDR4，配置数量：≥1根； 3、硬盘：≥1T SSD固态硬盘； 4、有线网络：≥1个千兆 RJ45网络端口，用于内部网络和外部网络连接；无线网络:采用符合IEEE 802.11b/g/n标准，最高传输速率≥300Mbps； 5、具有耳麦接口； 6、预装正版Windows操作系统； 7、具备系统还原功能； 8、弹窗拦截功能：具备对软件应用弹窗进行无差别拦截，可自定义自动拦截、手动点选拦截，保证教学过程中无干扰。 |
| 易用性要求 | 1、具有屏幕快捷按键一键黑屏或其他形式绿色节能功能； 2、屏幕快捷按键采用触摸式设计或物理式设计； 3、任意通道下，如HDMI等的即时批注书写功能； 4、具有外部信号输入智能识别功能：当HDMI端口有信号输入时，设备能自动切换至对应通道，无需手动调整；当外接信号断开时，能自动切换回原始通道； 5、在不采用任何物理升降结构的前提下，Windows通道下可实现液晶屏显示窗口下移； 6、易维护（无需拆卸显示屏的前提下）：各主要模块中至少OPS模块可单独拆卸维修； 7、在Windows、安卓等至少一个通道中具备扫描二维码或登录账号形式一键投屏； 8、具备录课功能（含录制屏幕和现场人声），可借助选择时间轴上视频片段的方式定位对应教学录课视频位置。 |
| 教学白板软件技术要求 | 1、提供整机触摸书写功能的笔迹粗细选择，具有擦除功能，提供普通笔等常用类型笔的书写功能； 2、屏幕录制：能将在白板上操作的全过程进行录制和回放，包括具备同步录制屏幕内容和麦克风声音； 3、操作界面简单：提供方便快捷的方式让任课老师迅速组织上课所需辅助工具、素材、课件； 4、图形识别：能将手绘的图形自动识别成标准图形，能至少识别正圆、椭圆、矩形、三角形、四边形等； 5、几何工具：提供几何画图工具，包括三角板，圆规，量角器，直尺等； 6、专用学科工具：能按学科分类提供中学相关的学科工具，涵盖语文、数学、英语、物理、化学等学科； 7、免费升级：在质保期内，可在线获得软件最新版本的更新下载。 |
| 嵌入式系统 | 整机须安装嵌入式安卓操作系统，不低于Android 11版本。 |
| 集中控制系统要求 | 集中控制系统不限定由所响应的液晶一体机制造商提供，但必须满足以下功能要求： （1）集控系统应具备多类型多品牌设备接入，与交互智能教学设备、投影白板一体机等教学设备对接。 （2）基础管理：并行管理≥100台终端，可实时展示≥10台设备的使用状态以及设备运行画面。远程监测设备的开关机状态等设备数据。 （3）具有远程控制功能：屏幕锁定、消息通知、文件传输、远程控制桌面等。 |
| ★98英寸液晶一体机响应文件中提供节能产品认证证书复印件加盖供应商公章，未提供视为无效响应。 |  |

2、86英寸液晶一体机【均包括集控点一个、支架（12台全部配移动支架）、不少于3m成品VGA线1根、不少于3m成品HDMI线1根、不少于50cm USB延长线1根，配套不少于3米的成品网线、配套无线遥控器、书写笔（遥控器和书写笔可二合一、含有至少一个标准大小笔头）及一套无线键鼠（键鼠没有同品牌要求）及其他配套安装软件】

| 技术要求名称 | 详细技术规格性能参数描述 |
| --- | --- |
| 显示器性能 | - 1、采用防眩光、防爆钢化玻璃屏，能清晰显示图片与文字，近距离书写和远距离观看无重影模糊； 2、分辨率≥3840*2160；刷新率≥60Hz；对比度：≥4000:1； 3、水平可视角度≥170°； 4、屏幕比例：16:9； 5、屏幕尺寸（对角线）≥86英寸； 6、整机各通道及系统书写软件下，屏幕具备手动调整屏幕显示参数如对比度、饱和度等。 |
| 触控技术要求 | 1、采用红外触控方式； 2、触控点≥20点； 3、触摸方式：手指、笔； 4、触控响应速度：连续点≤5ms； 5、书写显示延迟时间≤80ms，书写、批注无延迟感，无断笔； 6、触摸有效识别≤4mm，定位精度≤2mm。 |
| 摄录配置要求 | - 1、具有≥1300万像素摄像头； - 2、内置全向麦克风，拾音距离≥10米； 3、摄像头、麦克风与一体机为固定内置式设计，无需外接线材连接。 |
| 电视系统配置要求 | - 1、视频输入接口： HDMI≥1路； - 2、整机具备 USB 3.0接口≥2个，TYPE-C接口≥1个； - 3、VGA≥1个(VGA可为转接形式，须随整机附有专用转接件）； 4、扬声器≥2个，总功率≥40W； 5、音频输入接口≥1个； 6、音频输出接口≥1个； 7、USB触摸外接控制端口≥1个； 8、USB功能包括但不仅限于存储、连接控制设备如外接鼠标、键盘等。 |
| 内置电脑 | 1、CPU规格/信息： 主频≥2.5GHz，≥8核，≥12线程，最大睿频≥4.40Ghz，三级缓存≥16M，热设计功耗≥65W； 2、内存规格：容量≥16G，类型：DDR4，配置数量：≥1根； 3、硬盘：≥1T SSD固态硬盘； 4、有线网络：≥1个千兆 RJ45网络端口，用于内部网络和外部网络连接；无线网络:采用符合IEEE 802.11b/g/n标准，最高传输速率≥300Mbps； 5、具有耳麦接口； 6、预装正版Windows操作系统； 7、具备系统还原功能； 8、弹窗拦截功能：具备对软件应用弹窗进行无差别拦截，可自定义自动拦截、手动点选拦截，保证教学过程中无干扰。 |
| 易用性要求 | 1、具有屏幕快捷按键一键黑屏或其他形式绿色节能功能； 2、屏幕快捷按键采用触摸式设计或物理式设计，按键位置应与配套推拉黑板整体考虑，按键使用方便、有效； 3、任意通道下，如HDMI等的即时批注书写功能； 4、具有外部信号输入智能识别功能：当HDMI端口有信号输入时，设备能自动切换至对应通道，无需手动调整；当外接信号断开时，能自动切换回原始通道； 5、在不采用任何物理升降结构的前提下，Windows通道下可实现液晶屏显示窗口下移； 6、易维护（无需拆卸显示屏的前提下）：各主要模块中至少OPS模块可单独拆卸维修； 7、在Windows、安卓等至少一个通道中具备扫描二维码或登录账号形式一键投屏； 8、具备录课功能（含录制屏幕和现场人声），可借助选择时间轴上视频片段的方式定位对应教学录课视频位置。 |
| 教学白板软件技术要求 | 1、提供整机触摸书写功能的笔迹粗细选择，具有擦除功能，提供普通笔等常用类型笔的书写功能； 2、屏幕录制：能将在白板上操作的全过程进行录制和回放，包括具备同步录制屏幕内容和麦克风声音； 3、操作界面简单：提供方便快捷的方式让任课老师迅速组织上课所需辅助工具、素材、课件； 4、图形识别：能将手绘的图形自动识别成标准图形，能至少识别正圆、椭圆、矩形、三角形、四边形等； 5、几何工具：提供几何画图工具，包括三角板，圆规，量角器，直尺等； 6、专用学科工具：能按学科分类提供中学相关的学科工具，涵盖语文、数学、英语、物理、化学等学科； 7、免费升级：在质保期内，可在线获得软件最新版本的更新下载。 |
| 嵌入式系统 | 整机须安装嵌入式安卓操作系统，不低于Android 11版本。 |
| 集中控制系统要求 | 集中控制系统不限定由所响应的液晶一体机制造商提供，但必须满足以下功能要求： （1）集控系统应具备多类型多品牌设备接入，与交互智能教学设备、投影白板一体机等教学设备对接。 （2）基础管理：并行管理≥100台终端，可实时展示≥10台设备的使用状态以及设备运行画面。远程监测设备的开关机状态等设备数据。 （3）具有远程控制功能：屏幕锁定、消息通知、文件传输、远程控制桌面等。 |
| ★86英寸液晶一体机响应文件中提供节能产品认证证书复印件加盖供应商公章，未提供视为无效响应。 |  |

3、86英寸智慧黑板：【每台均包括集控软件1个点、不少于3m成品VGA线1根、不少于3m成品HDMI线1根、不少于50cm USB延长线1根，一个遥控器，一支触控专用笔（遥控器和书写笔可二合一）、一根不少于3米的成品网线、一套无线键鼠（键鼠没有同品牌要求）及其他配套安装软件】

| 规格要求 | 主要技术参数 |
| --- | --- |
| 整体设计 | - 1、整体外观尺寸：宽度≥4000mm ，高度≥1200mm；厚度≤120mm。 2、整机中间区域为 LED 屏幕，可清晰显示视频和文字内容，进行交互触控操作等； 3、整机包含中间区域及两侧区域均可满足白板笔、无尘粉笔与普通粉笔的正常书写功能，书写不打滑； 4、中间区域屏幕（触控显示屏）贴合方式：全贴合，采用≥86 英寸 LED 液晶屏，显示比例 16:9；能清晰显示图片与文字，近距离书写和远距离观看无重影模糊； - 5、中间区域屏幕（外屏）采用钢化玻璃，表面硬度≥9H； - 6、整机可实现 Windows 及 Android 系统同时联网； 7、整机防尘防水，日常粉笔灰不进入主机内，湿布清洁不进水；水平可视角度≥170°（整机含玻璃），响应速度:≤8ms（整机含玻璃）； - 8、整机触控玻璃具有安全性； 9、具备≥1300万像素的摄像头和麦克风，摄像头、麦克风为内置式一体化设计，智慧黑板的正面、侧面和背面均无外露连接线， 10、摄像头应具备包含但不限于人脸、教学场景的智能化拍摄功能； 11、具备录课功能，可将屏幕中显示的画面音频与现场人声同步录制，拾音距离≥9米； 12、触控显示屏平均无故障时间(MTBF)≥5万小时。 |
| 主要功能 | 1、整机具备不少于 3 路 USB 3.0接口（其中不少于1个TYPE-C端口）。全部具备 Windows及 Android 双系统读取，将 U 盘插入任意 USB 接口，均能被 Windows及 Android 系统识别； - 2、整机中间区域具备书写功能与触控功能切换； 3、无 PC 状态下，嵌入式安卓操作系统可实现 windows 系统中常用的教学应用功能，如白板书写、PPT等Office 软件使用、网页浏览等； - 4、整机自带无线AP网络共享功能，满足具备≥8个用户终端在线网络连接； - 5、整机两侧黑板区域具备磁性材料吸附； 6、整机自带白板软件，具备书写擦除功能；可提供明确、突出的鼠标和笔型图标切换按钮，实现鼠标和书写状态一键式切换。能将手绘的图形自动识别成标准图形，能至少识别正圆、椭圆、矩形、三角形、四边形等。提供几何画图工具，包括三角板，圆规，量角器，直尺等。能按学科分类提供中学相关的学科工具，涵盖语文、数学、英语、物理、化学等学科； 7、具备录课功能（含录制屏幕和现场人声），可借助选择时间轴上视频片段的方式定位对应教学录课视频位置。 |
| 电视系统 | 1、屏幕图像分辨率≥3840*2160； - 2、屏幕显示灰度分辨等级≥ 128灰阶； 3、输入端子：HDMI≥1路； RJ45≥1 路； VGA≥1路(VGA可为转接形式，但须随整机附有专用转接件）； - 4、输出端子：≥1 路耳机； 5、内置扬声器≥2个。 |
| 触摸系统 | 1、采用电容触控方式，具备在 Windows 中进行≥20 点触控，并具备≥20点触控书写，安卓系统中进行≥20 点触控；配触控专用笔，具备手指和专用笔触控； - 2、触摸有效识别≤5mm； - 3、触摸屏系统通讯端口：USB； - 4、为保证触摸书写流畅度，书写延迟时间≤90ms 。 |
| 嵌入式系统 | 整机须安装嵌入式安卓操作系统，不低于Android 11版本。 |
| 内置电脑 | 1、CPU规格/信息：主频≥2.5GHz，≥8核，≥12线程，最大睿频≥4.40Ghz，三级缓存≥16M，热设计功耗≥65W； 2、内存规格：容量≥16G，类型：DDR4，配置数量：≥1根； 3、硬盘：≥1T SSD固态硬盘； 4、网络接入：内置 10/100/1000M，WiFi 具备≥ 2.4G； 5、USB接口≥2个； 6、预装正版 Windows中文版操作系统； 7. 具备一键还原功能。 |
| 课堂教学软件 | 1、软件具有图形工具、多屏互动功能。 2、具备手机、平板电脑等移动设备与一体机连接后，实现影像上传、手机投屏。 |
| 集中控制系统 | 可集中管控所有连接的智慧黑板终端设备，包含但不仅限于：账号管理分配、远程设备管控、使用率统计、实时画面查看、消息推送等。 |
| ★86英寸智慧黑板响应文件中提供节能产品认证证书复印件加盖供应商公章，未提供视为无效响应。 |  |

注：1、供应商提供的集中控制系统必须支持多类型多品牌设备接入、确保满足本次采购设备数量和学校现有设备的全部集中控制（现有智慧黑板、交互平板设备共63台）；

2、集控软件能通过“南昌市教育公共服务云平台”与学校门户网站对接，实现单点接入。

4、电子班牌及班牌发布管理平台

| 规格要求 | 主要技术参数 |
| --- | --- |
| 电子班牌 | 1、采用≥21.5英寸横屏式电容显示屏，具备≥10点触控，屏幕分辨率≥1920*1080，显示比例16:9； 2、整机采用防水防尘结构设计，防护等级≥IP65。 3、整机背部与墙面微距全贴合，背面与平整墙面间隙最大处≤2.5mm。 - 4、屏幕正面采用整幅防眩物理钢化玻璃，可在阳光、白炽灯、日光灯等强光照射下正常使用。 - 5、具备不少于 5 人同时进行人脸识别。可具备学生无卡考勤签到、查看个人课程表、家长留言等个人信息。 - 6、内置全向麦克风，拾音半径≥ 0.5m，具备学生语音留言，留言内容同步发送至家长微信。 - 7、内置 2.0 立体声道功放，具备视频及家长留言的音频播放。 - 8、刷卡器：具有内置 IC 卡刷卡器，具备 14443 协议。学生可佩带相应的终端设备完成刷卡签到、查看个人信息等操作。 - 9、内置网卡，具备RJ45接口，具备Ethernet；具备Wi-Fi模块，具备Wi-Fi 802.11a/b/g/n双频协议； - 10、整机USB 2.0接口≥2路，LAN接口（10/100M以太网）≥1路，整机无外置天线。 - 11、主板配置： RK3288,Cortex-A17或以上，主频≥1.8GHz，≥4核； - 12、系统运行内存≥2GB DDR3，存储容量≥8GB。 - 13、操作系统采用≥Android 5.0系统。 - 14、终端具备远程后台设置自动关机。 |
| 班牌发布管理平台 | 1、系统可在后台发布班牌展示信息内容，具备照片、视频、新闻、公告、电子欢迎横幅等类型，内容具备图文混合排版；信息发布具备定向发布功能，可按照全校、班级等层级进行定向信息推送；系统里预置了电子欢迎横幅主题模板。 2、班牌软件和系统具备远程升级功能。 3、班牌长时间处于无人操作状态下将自动切换至屏幕保护模式，屏保模式下可选择全校、班级相册轮播、置顶已发布公告等多种内容展示。具备对场地信息、班级名称，当前课程名称、任课教师等内容进行超大字体突出显示。 4、具备发布校级重要公告，新增公告内容同步在全校班牌置顶展示。 5、系统内置≥15套模板（如家长会通知、寒暑假通知等）。 6、系统内置 ≥40套海报模板（如，欢迎模式，卫生健康，校园风采，通知公告等），可以根据需要自定义修改背景及文案。同时可以自定义管理海报分类。 7、具备以校级或班级为单位发布事件倒计时，可编辑事件名称和倒计时截止时间，事件剩余时间在班牌实时显示，可同时发布不少于3 个事件倒计时。 8、具备发布班级值日安排，可在班牌显示当日对应的值日生名单。 9、具备在后台查看班牌的开关机、联网情况等运行状态。 10、具备对信息发布进行审核权限管理，可同时设置不少于 3 位审核人进行信息发布。 11、具备以电子表格形式快速导入或人工创建课程表。 12、管理员可授权班主任自助管理本班课程表。 13、系统具备发布课程作息时间表，可按全校、年级等层级进行分层执行。 14、系统提供学生日循环考勤、单次事件考勤、课程考勤等考勤规则模式，可设置考勤事件的名称、起始时间、考勤人员范围。考勤时间段内班牌显示内容自动切换为考勤模式，实时显示应到学生、已到学生的数量及名单。 15、班牌具备刷卡、人脸识别等多种考勤方式，学生考勤时班牌可抓拍学生近照，家长可在手机端查看学生的考勤数据。 16、人脸识别考勤功能具备离线识别，无网络环境下班牌仍可以进行人脸识别考勤。 17、班牌可显示对应场地的历史考勤记录，可按日查看考勤事件的名称、考勤时间、考勤结果，考勤结果按准点、迟到、缺勤、请假等状态分类展示考勤名单，突出标识迟到或缺勤人员。 18、学生考勤结果可自动推送至班主任/任课老师、家长。 19、系统提供基础信息库，包含教师、班级、学生、场地、一卡通等数据，具备电子表格批量导入或手工导入。提供考试信息库，包含考场号、场地、考试时间、科目等数据，具备电子表格批量导入或手工导入。提供考试信息库，包含考场号、场地、考试时间、科目等数据，具备电子表格批量导入或手工导入。 20、考场模式：班牌显示在进入考试时间段前 1 小时自动切换至考试预告模式；到达考试时间自动切换至考试模式，展示考场号、场地、考试时间段、科目等信息，考场模式下，学生无法操控班牌。 21、场地预约:可在后台将可用来预约的场地开启场地预约，老师即可在后台发起场地预约。同时班牌端会显示当前场地近两周的预约占用情况。 22.班牌可展示过去一周、一月的本班评分名次及全校前三名的光荣班级。 23.可批量为班级颁发具备有效期限的流动红旗，获奖班级班牌界面使用荣誉班级专用主题风格。 24.具备权限管理功能，需用户扫码验证教师后，方可使用该功能，避免无关人士使用。 25.具备班级名称自动更新，学年结束后管理员可一键升级全校班牌的班级名称。 26.具备远程对班牌进行场地解绑、场地更换、设备重启等操作。 |

注：1、供应商提供的班牌发布管理平台必须支持多类型多品牌设备接入、确保满足本次采购设备数量和学校现有设备的全部集中控制（现有电子班牌设备30台）；

| 5、校园督导巡课（设备管理）校园督导巡课（设备管理）系统 | - 1、多类型设备接入：系统具备多类型设备接入，集中运维。 - 2、登录方式多样性：具备账号/密码、手机扫码登录、扫码登录。用户首次登录时绑定微信用户ID与账号的对应关系，之后即可通过微信扫一扫安全登录。 - 3、系统自定义：具备自定义系统logo和系统名称。 - 4、设备系统盘管理：具备清理系统盘备份、缓存、日志等垃圾文件；具备大文件迁移，如将系统盘视频、图片、音乐及文档等文件迁移至其他盘符。 - 5、批量磁盘清理：具备批量清理单个或多个磁盘文件夹，释放设备磁盘空间；具备格式化非系统盘磁盘。 - 6、设备巡视：具备查看教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面； - 7、巡视内容设置：具备自定义切换同时巡视的教室画面。 - 8、在线教学评课：具备自定义创建评课表，结合巡课功能实现在线听课评课，课后自动汇总并生成评课报告。 - 9、信息推送：具备定时推送设备开关机情况；具备推送指令执行异常的设备信息；具备每周自动生成设备管理周报。 - 10、远程控制：具备远程实时控制设备，可监测设备当前运行界面，并远程操作设备界面。 - 11、权限管理：具备学校高级管理员添加多位管理员协同管理分配不同权限，权限具备按系统功能菜单分配、按管理设备分配方式。具备转让高级管理员给其他管理员。 - 12、分组管理：具备根据设备类型、设备所属年级/场地/自定义分组、设备开关机状态进行分组管理；具备文字检索设备名称。 - 13、详情管理：具备查看设备的当日开机次数、开机时间分布情况、设备已安装软件列表及使用情况、内存/硬盘占用情况，具备远程修改设备关联信息。 - 14、审计日志：具备记录并回看当前系统上各用户的核心功能操作日志，包含操作人、操作时间、操作内容等。 - 15、智慧管控：具备用户自定义无人使用时间段，设备处于无人使用状态时，自动进入屏保、锁屏、息屏、关机状态。 - 16、数据分析：具备实时查看和导出学校设备整体使用数据，并具备查看具体设备数据。数据包含设备的使用时长、活跃次数、常用软件使用时长和次数、教学应用使用情况、设备健康度分析、弹窗拦截次数、老师使用班班通设备教学情况等。 - 17、具备自动升级功能。 |
| --- | --- |

注：1、供应商提供的校园督导巡课系统必须支持多类型多品牌设备接入、确保满足本次采购设备数量和学校现有设备的全部集中控制（现有智慧黑板、交互平板设备共63台）；

8.其他要求

8.1.以上所有技术要求的评审依据为投标文件的技术响应偏离表，如要求佐证的按佐证材料要求执行。

8.2.参数中描述为类似“尺寸”、“净重”、“重量”的，该数值用于帮助投标人更好的理解采购需求。实际供货的相关数值允许有所偏离，但不得实质性影响设备性能，影响设备安装及用户的使用体验。

8.3.计算机、服务器等类似设备，如 CPU 的描述涉及某种具体芯片时，该描述仅作为一种性能描述，对供应商所投设备没有指定性约束，供应商可以提供核心性能更优的部件。性能更优是指高速缓存、基本频率、内核数量、线程四个关键指标。采购文件关于内存、硬盘、闪存、显示屏幕的容量/大小的描述为最低要求，供应商所投部件的容量或尺寸应大于等于。

8.4.所投设备材质厚度、管径应大于或等于分项技术要求（分项技术要求中有偏离要求的，按要求执行）

8.5.参数中描述为规格或尺寸的货物，允许±5mm 偏离。（分项技术要求中有偏离要求的，按要求执行）。

- 三、商务条款（商务条款须完全响应，否则投标无效）

- 1、交货期：自采购人与成交供应商签订合同之日起 30 日内，到货安装调试完毕，并完成到货验收。

- 2、交货地点：采购人指定地点

- 3、履约保证金：

3.1.履约保证金金额：合同金额的 10%；

3.2.履约保证金提交的方式：合同签订后 5 个工作日内，成交供应商以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式向采购人提交履约保证金。

3.3履约保证金退还的方式、时间、条件：在本合同履行完毕并验收合格后，成交供应商向采购人提出退还履约保证金申请，采购人收到成交供应商申请后 10 个工作日内一次性退还；

3.4.履约保证金不予退还的情形：签订合同后，如成交供应商不按合同规定履约，采购人不予退还其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，不足部分按实际损失赔偿；

3.5.逾期退还履约保证金的违约责任：采购人逾期退还履约保证金的，应按银行同期存款利率支付逾期利息，但因成交供应商原因造成的除外。

4、付款方式：货物安装调试完毕，全部通过验收之后，成交供应商提交符合要求的相关付款材料后，按照合同金额在十个工作日内支付。

5、质保期：自本项目应用验收合格之日起，成交供应商对所投货物提供 24 个月的质保期。因货物质量原因导致修理或更换部分的质保期从完成验收合格之日起计算。

6、售后服务要求：

6.1.质保期内，成交供应商所提供的维修、技术服务、软件升级等服务，不向采购人收取任何费用（含运输、材料、人工、差旅等费用及成交供应商在质保期内为设备更换备品备件等）；

6.2.质保期内，如货物出现故障，成交供应商在接到实际使用单位通知后二十四小时内须做出响应，四十八小时内到达现场维修排除故障。如成交供应商未在规定时间排除故障或更换问题货物，采购人有权委托第三方或自行修理，相关费用由成交供应商支付。

6.3.如货物出现无法在现场维修排除故障，需返回厂家进行维修时，成交供应商应提供与之品牌、型号相同的备用设备供采购人使用。

7、安装：

7.1.所有设备的安装，采购人仅提供入室的电源及网络，必备辅材如：电源面板，网络面板、网络模块，管线、插座等均由成交供应商负责提供并安装到位，并根据采购人要求合理设置走线，施工布线均需符合国家标准，避免被人踩踏和物体挤压，必要时根据室内现场环境延展部分线缆，相关费用须考虑到本项目报价中，采购人不再另行支付。

7.2.供货时，需同时提供液晶一体机、智慧黑板所使用的操作系统正版序列号。

8、培训要求：

8.1.成交供应商须安排专业人员进行现场技术及应用交流和现场集中培训，培训内容包括但不限于合同货物的操作技能、工作原理、日常维护、故障检修和安全事项等；

8.2.培训费用包含在合同总价中；培训所涉及的费用均由成交供应商负责承担，包括但不限于交通费、食宿费、资料费、培训场地及设备费等。

9、验收：

9.1.由采购人组织验收，采购人有权邀请第三方人员及检测机构，对本项目所供货物进行验收检测。检测费用、验收小组评审费及其他相关费用由成交供应商独立承担。 送检产品抽检完由成交供应商自行处置。

9.2.送检：采购人有权在所供产品中抽取一台液晶一体机或智慧黑板送往具有资质的第三方检测机构检测，检测内容：①依据 SJ/T11348-2016《平板电视显示 性能测量方法》中 5.14 和采购文件的要求对像素缺陷进行检测；②按照《SJ/T 11292-2016 计算机用液晶显示器通用规范》或《GB/T 18910.61-2021 液晶显示器件》， 对采购文件要求的分辨率、对比度、水平可视角度进行检测（检测对象均为整机）； ③重点检测项：成交供应商响应文件中所投产品功能项。如未符合采购文件要求，涉嫌提供虚假证明材料参加政府采购活动的，将被上报上级监管部门处理。 注：在抽检过程中，成交供应商应同时替补一台同型号产品以不影响学校正常教学。检测费、运输费、验收小组评审费等相关费用由成交供应商承担。如抽检货物不符合采购文件的技术要求，成交供应商应更换本项目中该类规格型号的全部货物直至达标，并承担由此产生的一切费用和损失。

10、知识产权：成交供应商应保证采购人在使用设备的任何部分时，不受任何关于侵犯所有权和商标、专利、著作权（版权）等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，成交供应商承担一切与之有关的责任，由此导致采购人经济损失的，采购人有权向成交供应商追偿。