# 采购需求

一、服务需求

1、在2026年11月底前，完成甲方指定范围内的病枯死松木清理，包括但不限于：已完成集中除治的疫情小班、其他原因致死的非疫情小班、交通要道沿线、旅游景区等重点区域新发生的病枯死松树，开展即死清理、即时除害。清理株数暂定6万株（伐桩8Cm以下不予计算），12月底前完成除治质量“回头看”，对发现的问题必须整改到位。本项目控制单价:单价为每株不超过50元。

注：本项目清理株数暂定6万株（伐桩8Cm以下不予计算），受电子采购平台系统功能所限，无法直接以“单价”作为投标总报价进行填报，招标文件中所列预算价（最高限价）人民币300万元为暂估金额。"开标一览表"及"分项报价表"均以6万株为基准填报总价。单价每株超过50元投标无效。

2、技术要求：

（1）疫木清理：严格执行常态化清理,以单株择伐清理方式，对发现的疫木必须当日采伐、当日就近就地处置，严格实现动态清零。同时要注意根据监管能力和疫木日除害处理能力决定采伐量的原则，防止盲目追求进度。

（2）除害处理：采伐后严格按国家疫木和疫区管理办法要求，采取焚烧、粉碎、削(旋)片等可靠方式对疫木进行无害化处理。疫木焚烧处理要清理干净，除治公司进行疫木焚烧前，焚烧现场要实行全过程旁站式监管，确保用火安全；粉碎物短粒径不超过1厘米，削片厚度不超过0.6厘米，旋切厚度不超过0.3厘米；对于山高坡陡、不通道路、人迹罕至，不易焚烧且不具备粉碎(削片)、旋切等除害处理条件的山场可采取钢丝网罩处理。钢丝网罩疫木处理，网目数≥20目锻压钢丝网(钢丝网直径≥0.12毫米),严密包裹采伐清理的疫木和伐桩，四周密封锁边，让羽化后的松褐天牛无法飞出。疫木伐桩高度不得超过5公分，并按照技术要求进行无害化处理。二是枝桠材清理。要求将1厘米以上的枝桠全部就地烧毁清理干净。

3、监管要求：

（1）防止疫木流失，并对清理山场附近农户房前屋后及其它可能存放染病松材、枝桠及其它松木产品的地方要进行排查，一经发现，向乡镇或建设单位报告，协助集中清缴。

（2）严格落实安全生产工作监督管理职责，严格执行野外特殊用火审批制度，规范疫木焚烧特殊野外用火审批，焚烧前，除治公司必须提前向采购人报告。开设防火线并安排10人以上人员，做好防灭火工作，如出现失火造成火情、火灾、在行政处罚的基础上，每起按中标金额的3%予以扣除工程款。

（3）严格落实质量监管,施工方应落实质量监管责任，对自查发现的问题应立即整改。如出现省市检查发现问题，每个问题按中标金额的3%予以扣除工程款。

4、项目实施后，必须确保工人总数在60人以上。

5.对清理的病枯死松树需要拍照留档。

注:以上服务需求为必须满足项，否则作无效响应处理。

附件：武宁县2025-2026年度松材线虫病疫木除治作业小班图