（一） 服务要求

根据《江西省小型水库工程标准化管理评价标准》《江西省乡村管理堤防标准化管理评价标准》及有关标准化管理的相关规定，2026年度小型水库、堤防物业化管理单位相关任务要求及技术要求是对全区13座乡村管理堤防（谢家湖堤、新塘乡王湖堤、泉塘湖堤、小女湖堤、大脚湖堤、卫东湖堤、三渡堰堤、城门乡王湖堤、小城门湖堤、小城门湖堤、麦西湖堤、马桥湖堤、沐湖堤，共29.933公里堤长）、65座小型水库的维修养护及标准化管理进行物业化管理工作。具体要求如下:

一、小型水库运行维护（65座）

（一）安全管理

1、应急预案演练：以乡镇为单位，配合乡镇按照小型水库防洪抢险应急预案组织开展预案演练。

2、调度规程：以水库为单位，按照规定对除险加固完成后的两座小二型水库编制调度规程，并通过有关部门审批。

3、水库安全管理员培训：按照规定，每年对水库管理员进行专业知识培训。

（二）运行养护管理

1、维修养护：（1）对水库大坝进行除草、清杂，杂草及乔灌木高度一般不超过20cm;对坝前及闸前库面进行保洁，工程管理范围内整洁美观；（2）对水库挡水建筑物、泄水建筑物、输水建筑物及附属建筑物及时得到维修养护；（3）对12座水库启闭机房进行维护，主要为：起闭设施上油、除锈、栏杆维养、破损门窗更换、墙面粉刷、地坪漆等；（4）对60座水库管理房进行维护，主要为：内墙刷白、门窗、屋顶维修等；（5）对水库标示、标牌、公示牌、水位尺、防溺水设施等更新维护；（6）对61座水库视屏设备进行维护，主要为：保持硬件完好、整洁，设备信息畅通。

2、水质检测：（1）对61座非饮用水源地水库，按地表水环境质量标准进行水质检测（24项）；（2）对4座饮用水源地水库，按集中式生活饮用水地表水源地标准进行水质检测（29项）。

二、小型堤防运行维护（13座，共29.933公里堤长）

（一）安全管理

1、应急预案演练：以乡镇为单位，配合乡镇按照小型堤防防洪抢险应急预案组织开展预案演练。

2、堤防安全管理员培训：按照规定，每年对堤防安全管理员进行专业知识培训。

(二)运行养护管理

1、维修养护：（1）对工程管理范围内堤身、堤顶、穿堤建筑物进行除草、清杂。杂草及乔灌木高度一般不超过20cm;对坝前及闸前水面进行保洁，工程管理范围内整洁美观；（2）对5座堤防启闭机房进行维护，主要为：启闭设施上油、除锈、栏杆维养、破损门窗更换、粉刷、地坪漆等，穿堤建筑物得到及时维修养护；（3）对堤防标示、标牌、公示牌、水位尺等更新维护。

三、信息档案管理

对水库、堤防工程的基本情况、建设与改造、运行与维护、检查与观测、安全鉴定、管理制度等材料进行收集，并按照《江西省小型水库工程标准化管理评价标准》和《江西省乡村管理堤防标准化管理评价标准》完成档案整理汇编、逐座打印胶装成册。

四、资料汇编

维修养护、运行观测等资料打印胶装，达到省、市、区标准化验收标准。

五、工程量清单

| 序号 | 项目名称 |  |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、小型水库运行维护：达 到《江西省小型水库工程标准化管理评价标准》 | 安全管理 | 应急预案演练 | 以乡镇为单位，配合乡镇按照小型水库防洪抢险应急预案组织开展预案演练。 | 个 | 10 |  |
| 2 |  |  | 调度规程 | 以水库为单位，按照规定编制，并通过有关部门审批。 | 座 | 2 | 除险加固项目。 |
| 3 |  |  | 水库安全管理员培训 | 按照规定，每年对水库安全管理员进行培训。 | 人 | 76 | 含授课、场地、工作餐等。 |
| 4 |  | 运行养护管理 | 维修养护 | 对大坝进行除草、清杂，杂草及乔灌木高度一般不超过20cm;对坝前及闸前库面进行保洁，工程管理范围内整洁美观。 | 座/年 | 65 | 含害堤动物处置等。 |
| 5 |  |  |  | 挡水建筑物、泄水建筑物、输水建筑物及附属建筑物及时得到维修养护，达到《江西省小型水库工程标准化管理评价标准》规定的标准。 | 座/年 | 65 | 含涵管拍门除锈、刷漆、更换等。 |
| 6 |  |  |  | 启闭机房：上油、除锈、栏杆维养、破损门窗更换、粉刷、地坪漆等。 | 座/年 | 16 | 群英、王文里、、冯家山、杨家垅、毛桥、陈溪垅、螺山、朗山、雨淋、岷山、戴山水库、仲山、下徐山、花盘、大洼垅、幸福岭水库。 |
| 7 |  |  |  | 管理房：内墙刷白、门窗、屋顶维修等。 | 座/年 | 60 |  |
| 8 |  |  |  | 标示、标牌、公示牌、水位尺、防溺水设施等更新维护。 | 座/年 | 65 |  |
|  |  |  |  | 视屏设备：硬件完好、整洁，设备信息畅通。 | 座 | 61 | 不含岷山、群英、冯家山、杨家垅四座小一型水库。 |
| 9 |  |  | 水质检测 | 按地表水环境质量标准进行水质检测（24项） | 座 | 61 |  |
| 10 |  |  |  | 按集中式生活饮用水地表水源地标准进行水质检测（29项） | 座 | 4 | 岷山、冯家山、螺山、戴山水库。 |
| 11 | 二、小型堤防工程运行维护：达到 《江西省乡村管理堤防标准化管理评价标准》 | 安全管理 | 应急预案演练 | 以乡镇为单位，配合乡镇按照小型堤防防洪抢险应急预案组织开展预案演练。 | 个 | 3 |  |
| 12 |  |  | 堤防安全管理员培训 | 按照规定，每年对堤防安全管理员进行培训。 | 人 | 34 | 含授课、场地、工作餐等。 |
| 13 |  | 运行养护管理 | 维修养护 | 对工程管理范围内堤身、堤顶、穿堤建筑物进行除草、清杂。杂草及乔灌木高度一般不超过20cm;对坝前及闸前水面进行保洁，工程管理范围内整洁美观。 | 公里 | 29.933 | 含害堤动物处置等。 |
| 14 |  |  |  | 启闭机房：上油、除锈、栏杆维养、门窗更换、粉刷、地坪漆等，穿堤建筑物得到及时维修养护。 | 座 | 5 | 王湖（城门）、小城门湖、王湖（新塘）、小女湖、泉塘湖 |
| 15 |  |  |  | 标示、标牌、公示牌、水位尺等更新维护。 | 座 | 13 |  |
| 16 | 三、信息档案整理 |  | 标准化资料收集整理归档（含工程基本情况、建设与改造、运行与维护、检查与观测、安全鉴定、管理制度等技术档案），达到省、市、区标准化验收标准。 |  | 座 | 78 | 每座水库、堤防独立整理打印成册。 |

注:以上服务要求必须满足或优于，否则投标无效。