# 货物需求表及采购需求

- 货物需求表

| 序号 | 设备名称 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、人员管控系统设备 |  |  |  |
| 1 | 空间相机 | 台 | 74 |
| 2 | 高保真拾音器 | 台 | 60 |
| 3 | 流媒体管理平台 | 套 | 1 |
| 4 | 入区登记一体机 | 台 | 1 |
| 5 | 人脸门禁 | 台 | 23 |
| 6 | 出门按钮 | 个 | 5 |
| 7 | 磁力锁（双门） | 台 | 13 |
| 8 | 磁力锁（单门） | 台 | 2 |
| 9 | 闭门器 | 台 | 32 |
| 10 | 高拍/捺印一体设备 | 台 | 2 |
| 11 | 手动报警按钮 | 套 | 8 |
| 12 | 声光报警主机 | 台 | 1 |
| 13 | 声光报警器 | 套 | 8 |
| 14 | 智能显示屏 | 台 | 4 |
| 15 | 候问室智能终端（含APP软件） | 台 | 1 |
| 16 | 人脸核验设备（含APP软件） | 台 | 1 |
| 17 | 可视对讲设备（主机） | 套 | 1 |
| 18 | 可视对讲设备（分机） | 套 | 9 |
| 19 | 智能物品柜（主柜） | 台 | 1 |
| 20 | 标签输出设备 | 台 | 1 |
| 21 | 手持安检仪 | 套 | 1 |
| 22 | NVR | 台 | 7 |
| 23 | 安检门 | 台 | 1 |
| 二、审讯辅助系统设备 |  |  |  |
| 1 | 审讯主机 | 台 | 6 |
| 2 | 温湿度显示屏 | 台 | 6 |
| 3 | LED门头屏 | 套 | 6 |
| 4 | 远程指挥2K节点设备 | 台 | 20 |
| 5 | 审讯指挥端 | 台 | 1 |
| 6 | 双向对讲 | 套 | 2 |
| 7 | 笔录签名捺印板 | 套 | 7 |
| 8 | 审讯椅（软包） | 套 | 3 |
| 9 | 普通审讯椅 | 套 | 3 |
| 10 | 审讯桌 | 套 | 6 |
| 11 | 指挥工作站 | 台 | 2 |
| 三、刑侦信息采集系统设备 |  |  |  |
| 1 | 一体化信息采集工作台 | 套 | 1 |
| 四、案管、物管系统设备 |  |  |  |
| 1 | 智能案卷柜（主柜） | 套 | 1 |
| 2 | 智能案卷柜（副柜） | 套 | 5 |
| 3 | 全景摄像机 | 台 | 4 |
| 4 | 高拍/捺印一体设备 | 台 | 1 |
| 5 | 标签输出设备 | 台 | 1 |
| 6 | 压敏标签纸 | 套 | 5 |
| 7 | RFID标签纸 | 张 | 50 |
| 8 | 档案盒（塑料板） | 套 | 50 |
| 9 | 有线扫描枪 | 把 | 1 |
| 10 | 人脸门禁 | 台 | 1 |
| 11 | 出门按钮 | 个 | 1 |
| 12 | 磁力锁（双门） | 台 | 1 |
| 13 | 闭门器 | 台 | 2 |
| 14 | 涉案物品柜（主柜） | 台 | 1 |
| 15 | 涉案物品柜（副柜） | 台 | 5 |
| 16 | 货架 | 组 | 3 |
| 17 | 密码柜 | 台 | 1 |
| 五、指挥调度及视频巡查系统设备 |  |  |  |
| 1 | LED显示屏（9.72平米） | 套 | 1 |
| 2 | 集中式拼控器 | 台 | 1 |
| 3 | 10寸专业音响 | 对 | 1 |
| 4 | 后级功放 | 台 | 1 |
| 5 | 12路专业前级调音台 | 台 | 1 |
| 6 | 1拖4鹅颈 | 台 | 1 |
| 7 | 1拖2手持话筒 | 台 | 1 |
| 8 | 指挥台 | 套 | 4 |
| 9 | 办公椅 | 把 | 22 |
| 10 | 视频巡查终端 | 套 | 10 |
| 六、机房设备 |  |  |  |
| 1 | 前端网络跳线（2m) | 根 | 120 |
| 2 | 24口网络配线架 | 套 | 4 |
| 3 | 1U理线架 | 套 | 18 |
| 4 | 机架式电源 | 台 | 6 |
| 5 | 服务器机柜 | 台 | 4 |
| 6 | 机柜专用PDU | 个 | 4 |
| 7 | 汇聚交换机 | 台 | 1 |
| 8 | 千兆接入交换机（48口） | 台 | 5 |
| 9 | 异常行为分析服务器（32路） | 台 | 2 |
| 10 | 执法办案轨迹挖掘一体机 | 台 | 1 |
| 11 | 光盘刻录设备 | 台 | 1 |

## 二、采购需求

（一） 技术需求

| 序号 | 设备名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、人员管控系统设备 |  |  |  |  |
| 1 | 空间相机 | 1、传感器类型：≥1/2.8英寸CMOS，可变焦镜头； 2、像素：≥400万； 3、最大分辨率：≥2688×1520； 4、最低照度：≤0.002lux（彩色模式）；≤0.0002lux（黑白模式）；≤0lux（补光灯开启）； 5、最大补光距离：≥50m（红外视频监控距离）； 6、调整角度：水平：0°～355°；垂直：0°～80°；旋转：0°～355°； 7、视频码率：H.264:3kbps ~ 8192kbps；H.265:3kbps ~ 8192kbps； 8、内置≥1个麦克风； 9、内置扬声器； 10、音频压缩标准：G.711a；G.711Mu； 11、音频采样率：8kHz；16kHz；32kHz；48kHz；64kHz； 12、支持网络协议：IPv4；IPv6；HTTP；TCP；UDP；ARP；RTP ；RTSP；RTCP；RTMP；NTP； 13、接入标准：ONVIF； 14、最大MicroSD卡：512GB； 15、供电方式：DC12V；POE； 16、工作湿度：≤95%； 17、具有自动防闪烁功能，可以消除闪烁条纹。 18、在人脸检测智能模式下，可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭人脸过滤功能，可将人脸检测角度值设置为左右角度1°～90°和上下角度1°～90°。 19、角落亮度均匀性≥85%，四边亮度均匀性≥90%。 | 台 | 74 |
| 2 | 高保真拾音器 | 1、拾音范围：≥15平方米； 2、音频传输距离：≥5米； 3、频率响应：应在100Hz ～16KHz； 4、灵敏度：不低于-42dB； 5、输出信号幅度2.5Vpp； 6、信噪比：不高于80dB； 7、电源电流：＜100mA。 | 台 | 60 |
| 3 | 流媒体管理平台 | - CPU：国产CPU*2，单颗CPU主频≥2.5GHz,核数≥24； 2、内存：≥128GB； 3、硬盘：系统盘≥2块 SSD 480G；硬盘≥64T； 4、阵列卡：RAID1； 5、网口：≥4个千兆电口； 6、电源：1200W（1+1）冗余电源。； | 套 | 1 |
| 4 | 入区登记一体机 | 1、屏幕参数：≥10寸LCD触摸屏，屏幕分辨率不低于1280*800； 2、摄像头参数：≥200万双目摄像头； 3、认证方式：人证1:1认证方式； 4、人脸识别：具有深度学习算法，具有照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 5、通讯方式：LAN*1； 6、使用环境：室内； 7、安装方式：桌面式。 8、符合国产化要求。 | 台 | 1 |
| 5 | 人脸门禁 | 1、具有5-9寸英寸液晶屏，屏幕显示分辨率不低于1024x600。 2、≥200万双目摄像头。 3、具有无光环境人脸识别功能。 4、具有不低于IP65防护等级。 5、具有自动补光，可有效降低环境光污染。 6、支持不少于5万个用户（最大支持不超过50个管理员）、5万张人脸、5万个密码、10万张卡片、30万条记录。 7、具有人脸、密码等多种识别方式，并具有多种组合识别鉴权方式。 8、具有显示人脸框，并实时检测最大人脸，具有识别区域及人脸目标大小设置。 9、面部识别距离0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围（镜头安装高度1.4米左右时）。 10、人脸识别速度不超过0.1秒，可实现无感通行。 11、具有多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私。 12、具有未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警。 13、具有活体检测功能，具有手机照片、打印照片和视频防假。 14、具有口罩检测。 15、能够在逆光、顺光等强光场景的稳定识别，场景适应性更广。 16、具有门控安全模块，防止暴力开门，提升通行安全。 17、符合国产化要求，具有国密算法。 | 台 | 23 |
| 6 | 出门按钮 | 材质：阻燃PC材料。 | 个 | 5 |
| 7 | 磁力锁（双门） | 1、最大静态直线拉力：≥280kg*2； 2、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； 3、表面温度：低于环境温度+20℃以内； 4、适用温度：-10~+55℃(14-131F）； 5、适用湿度：环保锌电镀0～90%相对湿度； 6、锁体尺寸：≥480（长）*47（宽）*25（厚）mm。 | 台 | 13 |
| 8 | 磁力锁（单门） | 1、最大静态直线拉力：≥280kg； 2、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； 3、表面温度：低于环境温度+20℃以内； 4、适用温度：-10~+55℃(14-131F）； 5、适用湿度：环保锌电镀0～90%相对湿度； 6、锁体尺寸：≥240（长）*47（宽）*25（厚）mm。 | 台 | 2 |
| 9 | 闭门器 | 1、适装门重：60-85KG； 2、适装门宽 ≤ 1100mm； 3、开门角度 ≤ 180°； 4、使用寿命：≥100万次。 | 台 | 32 |
| 10 | 高拍/捺印一体设备 | 1、设备自带≥2个USB接口，具有USB外接设备扩展； 2、能够正反双向供电； 3、设备标配高拍仪模块，最大A3幅面，≥1200万像素，副头≥200万像素双目人像采集摄像头； 4、高拍仪与底座具有拔插式接口； 5、高拍仪具有90度收纳折叠功能，不用时，不占用办公空间； 6、符合国产化要求； | 台 | 2 |
| 11 | 手动报警按钮 | 1、安装方式：表装或嵌入式壁挂； 2、复位方式：钥匙复位； 3、材质：防火ABS阻燃外壳。 | 套 | 8 |
| 12 | 声光报警主机 | 1、总线式网络报警主机（符合国标GB12663-2019标准）； 2、≥8个板载有线防区，可扩展至256个； 3、≥4个板载触发器输出，可扩展至256个； 4、≥40000条日志记录，可远程搜索查询事件日志； 5、具有定时布撤防（日常计划、优先计划）； 6、具有CID 报告，具有话机复用功能； 7、具有防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置； 8、具有≥32个LCD键盘包括1个全局键盘和31个子系统键盘； 9、具有外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换。 10、含一个键盘。 | 台 | 1 |
| 13 | 声光报警器 | 1、报警音量： 测量距离小于30cm时≥105dB； 2、防护等级：不低于IP54； 3、内置水平仪，便于辅助安装； 4、具有关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换； 5、工作湿度：10％～90％； 6、工作温度：-20℃～＋60℃。 | 套 | 8 |
| 14 | 智能显示屏 | 1、屏幕尺寸：≥75英寸液晶； 2、分辨率：≥4K（3840*2160）； 3、刷新率：≥60Hz。 4、液晶显示屏须通过节能产品认证，投标文件中须提供节能产品认证机构出具的节能产品认证证书扫描件佐证。 | 台 | 4 |
| 15 | 候问室智能终端（含APP软件） | 1、≥8 英寸 IPS 触摸屏，分辨率不低于 1280×800； 2、具有深度学习算法，≥ 50000人脸库，识别距离：0.3～2.5m。人脸比对时间≤0.2s/人，人脸验证准确率≥99%，支持手机照片、视频防假； 3、具有无光环境人脸识别功能； 4、≥200W高清摄像头，≥88度超广角镜头，高清1080P画质； 5、设备具有数据网络上传功能，可将设备比对结果及联动抓拍照片实时上传给平台； 6、断网续传功能，可认证成功事件本地存储≥1W 条（含抓图）； 7、具有红外自动补光功能； 8、网络接口：≥2； 9、IO输入：≥2； 10、是否支持触摸：是； 11、按键类型：触摸； 12、工作温度：-30℃—+60℃； 13、IP防护等级：不低于IP65； 14、具有对嫌疑人角色进行人脸核验功能，并可根据同案、不同性别、患病因素自动分配候问室，同时提示当前分配的候问室； 15、安装方式：墙面安装。 16、符合国产化要求。 | 台 | 1 |
| 16 | 人脸核验设备（含APP软件） | 1、≥8 英寸 IPS 触摸屏，分辨率不低于 1280×800； 2、具有深度学习算法，≥ 50000人脸库，识别距离：0.3～2.5m。人脸比对时间≤0.2s/人，人脸验证准确率≥99%，支持手机照片、视频防假； 3、具有无光环境人脸识别功能； 4、≥200W高清摄像头，≥88度超广角镜头，高清1080P画质； 5、设备具有数据网络上传功能，可将设备比对结果及联动抓拍照片实时上传给平台； 6、断网续传功能，可认证成功事件本地存储≥1W 条（含抓图； 7、具有红外自动补光功能； 8、网络接口：≥2； 9、IO输入：≥2； 10、是否支持触摸：是； 11、按键类型：触摸； 12、工作温度：-30℃—+60℃； 13、IP防护等级：不低于IP65； 14、嫌疑人角色通过设备发起人脸核验出区操作时，当没有检索到当前人脸信息时，智能管控终端提示。 15、当办案民警、律师、证人、受害人等非嫌疑人角色发起人脸核验出区操作时，智能管控终端通过人脸识别，即时弹出提示； 16、安装方式：墙面安装。 17、符合国产化要求。 | 台 | 1 |
| 17 | 可视对讲设备（主机） | 1、≥10寸触摸屏紧急报警管理机；集成视频查看、双向对讲、呼叫前端等功能，用于管理前端一键求助报警产品； 2、具有1080P视频显示，H.264/H.265解码，256G Micro SD卡存储； 3、≥4路开关量输入，≥4路继电器输出；可VGA、HDMI同源输出； 4、≥1路3.5mm音频输入，≥1路3.5mm音频输出。 | 套 | 1 |
| 18 | 可视对讲设备（分机） | 1、可视报警盒：单按键可视报警盒； 2、≥400W像素摄像头，H.264/H.265视频编码格式。≥10米红外补光； 3、双麦克风阵列，具有智能噪声抑制和回声消除处理功能，音质更清晰； 4、具有≥256G Micro SD存储卡； 5、≥2路I/O输入，≥2路I/O输出，具有警灯警号独立控制功能； 6、≥2个RJ45 10M/100M自适应以太网口； 7、具有不低于IP54防护等级； 8、具有防拆报警/喧哗报警等功能。 | 套 | 9 |
| 19 | 智能物品柜（主柜） | 1、柜体钢板厚度≥1mm； 2、格子数量：≥13个； 3、采用电磁铁弹开式锁开启柜门，每个柜门配置电控锁，可电控开启柜门； 4、封闭门； 5、柜体尺寸（长宽高/mm）：1200*430*1980（允许偏差±5%） 6、可使用人脸开启指定柜门； 7、符合国产化要求。 | 台 | 1 |
| 20 | 标签输出设备 | 1、打印方式：压敏打印； 2、打印速度：≥150mm/s； 3、打印分辨率：≥203dpi； 4、具有USB接口。 | 台 | 1 |
| 21 | 手持安检仪 | 1、报警模式：声音/振动+光报警； 2、工作电源：9V电池。 | 套 | 1 |
| 22 | NVR | 1、网络视频输入带宽不低于 256Mbps，网络视频输入不低于16路； 2、可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准的网络摄像机； 3、符合GB/T28181-2022标准协议接入平台要求； 4、具有4K高清网络视频的预览、存储与回放功能；具有最大16路同步回放及多路同步倒放功能； 5、具有H.265、H.264编码前端自适应接入功能； 6、具有IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能； 7、能够实现≥2个HDMI和≥2个VGA同时输出，4K高清分辨率输出； 8、具有即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； 9、能够标签定义、查询、回放录像文件； 10、具有硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； 11、≥16个SATA接口，≥1个eSATA盘库，可用于录像和备份； 12、支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10； 13、当视频信号丢失时，能发出报警信号，且响应时间不超过5秒； 14、设备在正常工作条件下，可连续工作最低160h，且不出现电、机械或操作系统的故障； 15、含≥16块6T硬盘。 | 台 | 7 |
| 23 | 安检门 | 1、探测分区：≥6位探测分区； 2、灵敏度级别：≥100级灵敏度可调； 3、报警方式：声光同步； 4、计数功能：通过人数、报警人数； 5、环境温度：-20℃~45℃； 6、场景设置：≥10种场景模式； 7、外形尺寸：高度≥2米，宽度≥0.8米。 | 台 | 1 |
| 二、审讯辅助系统设备 |  |  |  |  |
| 1 | 审讯主机 | 1、主处理器：高性能工业级嵌入式微控制器。 2、操作系统：国产操作系统。 3、刻录光驱：内置≥2个DVD光驱，可进行双光盘同步刻录、循环刻录和无盘刻录。 4、物证切换：可≥2个物证视频输入和音频输入同步切换。 5、音量调节：具有模拟输入音频通道；输入音频和输出音频的音量调节满足模拟输入音频和网络音频通道，混音叠加到合成通道的音量调节满足模拟和HDMI本地输出接口音量调节Mic in 、mic out（语音对讲的输入输出），不支持音量调节。 6、视频输入：≥1路VGA输入接口（最大满足1080P@50Hz/60Hz）；≥1路HDMI输入接口（最大满足1080P@50Hz/60Hz）；≥8路网络输入。 7、视频输出：≥1路VGA接口；≥1路HDMI接口； 8、液晶面板：≥7寸，电容触控。 9、合成通道：分割模式：1、2、10、4、5、6、8路拼接画中画模式：满足1大1小到1大8小画面布局，在任意布局下小画面都可以任意调整位置及大小。 11、网络接口：≥2个RJ-45接口 10M/100M/1000M以太网口。 12、前面板按键：具有一键刻录/暂停、打点标记、停止刻录、切换功能。 | 台 | 6 |
| 2 | 温湿度显示屏 | 1、显示时间精确到秒； 2、具有RS485协议上传环境数据、校时功能； 3、具有网络ISAPI协议上传环境数据、校时功能； 4、采用防反光磨砂面板设计； 5、采用高精度的环境检测传感器，性能稳定可靠； 6、采用静态显示，防白光处理，防止图像闪烁，适合同步录像应用； 7、可以将采集到的环境数据和时间数据通过RS-485接口或者网络传送到计算机； 8、显示范围：温度：-19℃ ～95℃ ，湿度：0％ ～95％； 9、检测范围：温度：–40°C ~ +125°C，湿度：0%~ 100%； 10、测量精度：温度＜±1℃ ，湿度＜ ±4%RH； 11、显示时间精确到秒（年月日、时分秒）； 12、外部接口：具有485接口，具有RJ45自适应以太网口； 13、具有防爆膜。 | 台 | 6 |
| 3 | LED门头屏 | 1、类型：室内双色； 2、LED封装：国产； 3、像素间距：≤4.75mm； 4、亮度：≥200cd/㎡； 5、视角：≥120°； 6、峰值功耗：≤300W/㎡。 | 套 | 6 |
| 4 | 远程指挥2K节点设备 | 1、分布式架构设计，去中心化构架，可扩展任意数量节点无需服务器和控制节点。方便系统扩容；每个节点独立不互相干扰，降低系统运行风险，减少维护成本； 2、节点单元均采用H.265数据流编解码芯片，保证系统运行的流畅性； 3、每台输入节点具备≥1路HDMI高清视频输入接口、≥1路音频输入接口；每台输出节点具备≥1路HDMI高清视频输出接口，≥1路音频输出接口；每台节点具有≥1路RS232接口。 4、输入节点具备≥1路USB接口用于与电脑连接，不增加额外硬件即可实现KVM功能；座席输出节点具备≥3路USB接口，支持连接键盘、鼠标等USB设备； 5、节点具备≥1路网口、≥1路光口，可实现音频，视频，红外控制信号，串口控制信号的传输； 6、节点支持HDMI、DVI等各种信号，支持最高分辨率3840*2160@30Hz，向下兼容； 7、智能预览技术，预览区域可同时支持32路以上视频流畅预览； 8、整体显示布局可保存和调用，系统具有在现场可以实时保存和调用场景； 9、具有图像轮巡功能，轮巡内容和时间可根据需求自定义； 10、智能带宽码率调接技术：无论是静态图片还是动态视频，节点具有智能检测功能，可自动调节编解码码率，保障最终呈现图像清晰度的一致性； 11、支持LED、DID、LCD、DLP 拼接，系统基于Net网络同步协议，实现视频输出之间纳秒级同步； 12、支持音频网络传输协议，实现音频在编解码过程中无损传输； 13、支持多平台实时预览操作、不同终端操作实时同步操作（可运行于国产化操作系统）、支持不同分辨率（模拟/标清/高清），多平台下配置不依赖服务器情况下自动同步状态； 14、复杂的网络环境为了保障信号流畅和图像质量，高清单路带宽128Kbps～40Mbps随意调节； 15、通过设置定时操作，自动开窗口切换画面，无需人工干预；系统场景能提供一键恢复功能；节点设备具备可编程存储能力，可在断电重启后自动恢复系统到断电前状态，如：音量大小、大屏开关、信号位置、灯光环境等； 16、节点具有POE与外部供电双供电模式。 | 台 | 20 |
| 5 | 审讯指挥端 | 1、远程唤醒功能：具有座席直接唤醒远程待机计算机功能； 2、实现资源管理器方式管理座席设备管理列表； 3、操作软件具有国产硬件和操作系统：提供跨平台操作能力，操作终端可满足国产操作系统； 4、鼠标提醒：具有鼠标提醒功能；鼠标移动到哪个显示屏，显示屏会出现颜色边框提醒。 5、可通过OSD对设备ID，IP，助记名等进行快速操作。 6、内建多用户认证和授权机制，允许多用户同时对大屏幕进行操作，可设定权限分级，设置各操作员具有不同的操作权限，并可为每个操作员设定相应的信号源及显示墙范围； 7、CPU：≥2.6GHz，≥8核； 8、内存：≥8G； 9、硬盘：≥512 SSD； 10、液晶显示器：≥27英寸。 11、液晶显示器须通过节能产品认证，投标文件中须提供节能产品认证机构出具的节能产品认证证书扫描件佐证。 | 台 | 1 |
| 6 | 双向对讲 | 1、具有内机与外机之间全双工对讲功能； 2、具有和管理中心双向对讲功能，具有中心主动预览与广播功能； 3、支持音频扩展，3.5mm标准音频接口可外接有源音箱； 4、内置全频段扬声器和拾音器，采用防破音技术，声音响亮清晰； 5、音频输入：内机：≥1路外接高灵敏度超心型指向鹅颈咪杆，拾音距离≥50厘米； 6、外机：≥1路内置高灵敏度全指向麦克风，拾音距离≥1米； 7、音频输出：内机：≥1路内置2W扬声器，≥1路3.5mm音频输出；外机：≥1路内置3W扬声器。 | 套 | 2 |
| 7 | 笔录签名捺印板 | 1、主频≥1.6GHz； 2、内存：≥2GB DDR3 3、Flash：≥16GB eMMC； 4、屏幕尺寸：≥10 inch； 5、屏幕比例：16:10； 6、颜色质量：24位真彩位； 7、分辨率：≥1280×800（对角线尺寸不小于25.65cm）； 8、像素尺寸：≥0.1695（H）×0.1695（V）； 9、亮度：≥200cd/m²； 10、对比度：≥800:1； 11、显示LED寿命：≥20000H； 12、触控方式：电磁感应式； 13、笔压等级：2048 levels@full scaleF； 14、笔读写速度：200pps； 15、精确度：±0.5mm（中间区域）；±2mm（距边缘5mm范围）； 16、笔倾斜角度：±45 度（垂直屏幕/板表面）； 17、无故障点击寿命：单点≥100万次； 18、摄像头模块：视频分辨率≥1920×1080 ，图像分辨率≥200万，水平视场角：≥95°，垂直视场角：≥95° 可实时进行同步录音录像录屏，并可通过软件显示当前录制时长； 19、指纹模块：指纹模块符合GA/T 1011-2012要求； 20、芯片类型：电容式指纹传感器+高速DSP处理器。 21、国产安全芯片，具有芯片级数据加密、具有国密算法。 | 套 | 7 |
| 8 | 审讯椅（软包） | 1、皮质全包座椅； 2、靠背高度900mm，宽550mm, 长720mm（允许偏差±5%）； 3、底座可定向旋转及固定。 | 套 | 3 |
| 9 | 普通审讯椅 | 1、不锈钢材料弯制焊接； 2、靠背高度900mm，宽550mm, 长720mm（允许偏差±5%）。 | 套 | 3 |
| 10 | 审讯桌 | 1、尺寸≥1800mm(宽)x800mm(高)x750mm(深) 2、支持两位办案人员同时开展工作: 3、可集成审讯终端、同步录音录像终端、打印刻录终端、实物展台等与开展讯(询)问工作相关的所有辅助设备设施，满足远程提讯或审讯工作功能要求，符合公安机关执法办案场所规范化建设标准; 4、审讯一体桌标准版主要配置包括:审讯桌本体，审讯操作终端(国产化CPU，≥8核，2.7GHz，≥8G内存，≥1TB SSD硬盘，具有正版国产操作系)、民警端升降屏：≥21英寸液晶显示器（不使用时可隐藏于桌面下）、嫌疑人示证及笔录展示终端≥43寸（要求防爆）、特写摄像机。液晶显示器须通过节能产品认证，投标文件中须提供节能产品认证机构出具的节能产品认证证书扫描件佐证。 5、材质：冷轧钢板/镀锌板；侧板材质实木。 | 套 | 6 |
| 11 | 指挥工作站 | 1、独立显卡； 2、CPU：≥2.6GHz，≥8核； 3、内存：≥16G； 4、硬盘：≥512 SSD； 5、液晶显示器：≥27英寸。 6、符合国产化要求； 7、液晶显示器须通过节能产品认证，投标文件中须提供节能产品认证机构出具的节能产品认证证书扫描件佐证。 | 台 | 2 |
| 三、刑侦信息采集系统设备 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化信息采集工作台 | 1、能够采集嫌疑人虹膜信息，符合公安部虹膜采集技术标准； （1）外观要求：望远镜形设计，设备前端弧形面能与人脸充分贴合，弧形面前段具有可拆卸胶条； （2）虹膜图像格式：BMP 格式； （3）虹膜图像尺寸：能够实现单目虹膜图像宽640像素，高480像素； （4）设备规格：设备尺寸应长*宽*高（200mm*150mm*60mm），重量应不大于0.5kg； （5）设备接口：可实现 USB 接口作为通信接口； （6）虹膜设备分辨力：在有效采集距离范围内，设备分辨力4lp/mm； （7）采集图像采样分辨率：在有效采集距离范围内，虹膜采样分辨率24pixel/mm； （8）注册时间：在网络条件正常情况下，单人单次应不超过3秒； （9）识别时间。在网络条件正常情况下，单人单次应不超过1秒； （10）精准度：在1000万虹膜库、比对次数5000万次的基础上，FAR 小于 0.00001%，FRR 小于 0.001%； （11）防假准确率：在100次防止假体攻击测试中，识别准确率不小于99%； （12）虹膜比对时间。在1000个样本测试的基础上，平均虹膜比对时间应0.1s； （13）注册查重：应能在虹膜注册过程中将虹膜数据上传至数据库进行查重，并给出查重结果提示； （14）质量检查：应能对采集到的虹膜图像进行质量检查，并给出质量检查结果提示； （15）光源强度调节：具有自动或手动调节光源强度功能； （16）辅助采集机制：具有通过镜面显示辅助虹膜采集功能； （17）美瞳检测：具有美瞳检测功能； （18）节能要求：具有节能或睡眠功能； （19）采集方式：能够双眼和单眼采集； （20）触发方式：能够自动触发和手动触发采集； （21）工作应用方式：在线和离线采集； （22）快速采集：具有无需操作人员干预进行的快速采集功能； （23）指示功能：应能通过灯光提示设备状态； （24）操作提示：应在虹膜采集过程中及采集成功时具有声音提示； （25）光线影响：应有效屏蔽外界光线影响； （26）设备背灯状态：设备背灯显示绿色且常亮时，设备正常使用；设备背灯不亮或闪烁时，设备无法正常使用； （27）设备传感：应具有方向传感器，倒置使用有警报音提示； 2、具有采集嫌疑人足迹信息功能，符合公安部足迹采集技术标准； （1）内置LED光源； （2）足迹采集区域不小于300mm*150mm； （3）足迹压力显现可以反映鞋底花纹及足迹压力； （4）具有采集赤足足迹功能； （5）耗材更换可以不拆卸主机情况下更换成像膜； （6）足迹采集分辨率不低于300DPI； （7）鞋面采集可以同时采集外面，内侧，斜前侧、斜后侧信息； （8）数据传输具有 USB3.0 接口传输功能； （9）控制系统具有 12 小时倒计时提示功能； （10）告警提示设备故障自动判断并有告警提示； 3、具有采集嫌疑人指掌纹信息功能，符合公安部指掌纹采集技术标准； （1）指纹类型：单指平面/滚动、指尖滚动、双指平面、四连指、上/下半掌纹，侧掌； （2）窗口尺寸：130x120mm； （3）有效采集区域：110x110mm（掌纹），80x75mm（四连指双拇指），32x32mm（平面/滚动指纹）； （4）分辨率：500dpi； （5）灰度：256； （6）采集速度：2 帧/秒（掌纹），15 帧/秒（指纹）； （7）工作温度：-10℃~50℃； （8）工作湿度：10%～93%，非冷凝； （9）接口：USB2.0（数据传输）； （10）电源：外接电源； （11）图像格式：RAW，BMP，WSQ，ISO19794-4； （12）遵循标准：公 安 部 GA 认 证 标 准GA/T625-2010,GA/T626-2010，GA/T864-2010，GA/T865-2010，GA/T866-2010； （13）窗口加热：提供采集窗口恒温加热，防止雾气对指纹采集的影响。 4、具有采集嫌疑人声纹信息功能，符合公安部掌纹采集技术标准。 （1）系统支持 C/S 架构； （2）具有目标人员信息采集功能，包括人员基本信息、类别、案件类型等；具有自动过滤问话人语音功能，只保留目标人语音； （3）具有采集信息分类列表展示功能，包括未采集、已采集、无效采集等； （4）具有上报信息统计并分时间段列表展示功能； （5）语音录制具有开始、暂停、停止、播放等一键操作功能； （6）具有声音波形图的实时显示功能；具有语音数据质量检测实时显示并及时提醒录入语音的有效性功能，有效语音时长 2min； （7）可实现采集到的语音和人员信息提交上报； （8）离线采集时，具有系统联网后自动上报功能； （9）采集的声纹数据可以同步到公安部国家声纹库中存储； （10）平均能量检测：具有平均能量检测功能； （11）背景噪声检测：具有背景噪声检测功能； （12）语音活动检测：具有语音活动检测功能； （13）配套麦克风能够同步采集的语音通道数 ≥ 16 个通道，实现高精度、高品质的录音； （14）被采集人麦克风：具有交谈模式采集功能； （15）采集音频格式为 16kHz 采样率、16 位量化精度，wav 格式； （16）定向采集目标发言人的语音信息、准确分离问答双方； （17）采集设备具有良好的隔离度，目标说话人语音在整条语音中占比超过 95%问答两路麦克风输出的信噪比达到 25dB 以上； （18）采集设备具有良好的隔离度，目标说话人语音在整条语音中占比超过 95%； （19）运行环境：设备通过 USB 接口连接在客户端电脑上，免驱使用，通过声纹采集客户端进行控制，兼容国产化操作系统，如：统信 OS、银河麒麟； （20）供电接口：USB 接口； 5、一体化集成设计，可将以上采集单元集成于一个设备内，提高采集效率。 | 套 | 1 |
| 四、案管、物管系统设备 |  |  |  |  |
| 1 | 智能案卷柜（主柜） | 1、柜体钢板厚度≥1mm； 2、格子数量：≥10个； 3、柜体采用 RFID 射频技术实现自动识别：每个格子部署 RFID 天线，具有电子标签读取功能，用于实时读取柜体内存放的文件信息、在位情况；移动涉密文件何时归还，何人归还，系统都会自动记录备案；系统采用高性能RFID读取模块，兼容多种标准，可以快速识别大量RFID标签，确保识别准确性； 4、采用电磁铁弹开式锁开启柜门，每个柜门配置电控锁，可电控开启柜门。自动检测柜位门是否打开，柜门打开自动开灯，柜门关闭自动熄灯； 5、RFID采集部分：由读写器、天线分支器、天线等组成；每个格子部署超高频RFID天线，用于对单个格口内文件的借用、归还、盘点检测； 6、嵌入式显示屏尺寸：≥21.5英寸； 7、开门方式：具有人脸识别功能，具有后台远程开锁等功能； 8、玻璃或亚克力门； 9、柜体尺寸（长宽高/mm）：1200*430*1980（允许偏差±5%）； 10、符合国产化要求。 | 套 | 1 |
| 2 | 智能案卷柜（副柜） | 1、柜体钢板厚度≥1mm。 2、格子数量：≥16个 3、柜体采用 RFID 射频技术实现自动识别：每个格子部署 RFID 天线，具有电子标签读取功能，用于实时读取柜体内存放的文件信息、在位情况。涉密文件何时归还，何人归还，系统都会自动记录备案。系统采用高性能RFID读取模块，兼容多种标准，可以快速识别大量RFID标签，确保识别准确性。 4、具有电磁铁弹开式锁开启柜门功能，每个柜门配置电控锁，可电控开启柜门。自动检测柜位门是否打开，柜门打开自动开灯，柜门关闭自动熄灯。 5、玻璃或亚克力门； 6、柜体尺寸（长宽高/mm）：1050*430*1980（允许偏差±5%）； 7、符合国产化要求。 | 套 | 5 |
| 3 | 全景摄像机 | 1、传感器类型：≥1/2.8英寸CMOS，可变焦镜头； 2、像素：≥400万； 3、最大分辨率：≥2688×1520； 4、最低照度：≤0.002lux（彩色模式）；≤0.0002lux（黑白模式）；≤0lux（补光灯开启）； 5、最大补光距离：≥50m（红外视频监控距离）； 6、调整角度：水平：0°～355°；垂直：0°～80°；旋转：0°～355°； 7、视频码率：H.264:3kbps ~ 8192kbps；H.265:3kbps ~ 8192kbps； 8、内置≥1个麦克风； 9、内置扬声器； 10、支持音频压缩标准：G.711a；G.711Mu； 11、支持音频采样率：8kHz；16kHz；32kHz；48kHz；64kHz； 12、支持网络协议：IPv4；IPv6；HTTP；TCP；UDP；ARP；RTP ；RTSP；RTCP；RTMP；NTP； 13、接入标准：ONVIF； 14、最大MicroSD卡：512GB； 15、支持供电方式：DC12V；POE； 16、工作湿度：≤95%。 | 台 | 4 |
| 4 | 高拍/捺印一体设备 | 1、设备自带≥2个USB接口，USB外接设备扩展； 2、具有正反双向供电功能； 3、设备标配高拍仪模块，最大A3幅面，≥1200万像素，副头≥200万像素双目人像采集摄像头； 4、高拍仪与底座具有拔插式接口； 5、高拍仪具有90度收纳折叠功能，不用时，不占用办公空间； 6、符合国产化要求。 | 台 | 1 |
| 5 | 标签输出设备 | 1、打印方式：压敏打印； 2、打印速度：≥150mm/s； 3、打印分辨率：≥203dpi； 4、具有USB接口。 | 台 | 1 |
| 6 | 压敏标签纸 | 1、≥750张/卷； 2、70*50mm。 | 套 | 5 |
| 7 | RFID标签纸 | 73*21mm。 | 张 | 50 |
| 8 | 档案盒（塑料板） | 规格：55mmA4。 | 套 | 50 |
| 9 | 有线扫描枪 | 通讯方式：USB。 | 把 | 1 |
| 10 | 人脸门禁 | 1、具有5-9寸英寸液晶屏，屏幕显示分辨率不低于1024x600。 2、≥200万双目摄像头。 3、具有无光环境人脸识别功能。 4、具有不低于IP65防护等级。 5、具有自动补光功能，可有效降低环境光污染。 6、支持具不少于5万个用户（最大支持不超过50个管理员）、5万张人脸、5万个密码、10万张卡片、30万条记录。 7、具有人脸、密码等多种识别方式，并具有多种组合识别鉴权方式。 8、具有显示人脸框，并实时检测最大人脸功能，具有识别区域及人脸目标大小设置功能。 9、支持面部识别距离0.3m—3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围（镜头安装高度1.4米左右时）。 10、人脸识别速度不超过0.1秒，可实现无感通行。 11、具有多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私。 12、具有未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警。 13、具有活体检测功能，具有手机照片、打印照片和视频防假功能。 14、具有口罩检测。 15、能够在逆光、顺光等强光场景的稳定识别，场景适应性更广。 16、具有门控安全模块，防止暴力开门，提升通行安全。 17、符合国产化要求，具有国密算法。 | 台 | 1 |
| 11 | 出门按钮 | 材质：阻燃PC材料。 | 个 | 1 |
| 12 | 磁力锁（双门） | 1、最大静态直线拉力：≥280kg*2； 2、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； 3、表面温度：低于环境温度+20℃以内； 4、适用温度：-10~+55℃(14—131F）； 5、适用湿度：环保锌电镀0～90%相对湿度； 6、锁体尺寸：480（长）*47（宽）*25（厚）mm（允许偏差±5%）。 | 台 | 1 |
| 13 | 闭门器 | 1、适装门重：60-85KG； 2、适装门宽 ≤ 1100mm； 3、开门角度 ≤ 180°； 4、使用寿命：≥100万次。 | 台 | 2 |
| 14 | 涉案物品柜（主柜） | 1、柜体钢板厚度≥1mm； 2、格子数量：≥10个； 3、采用电磁铁弹开式锁开启柜门，每个柜门配置电控锁，可电控开启柜门； 4、封闭门； 5、柜体尺寸（长宽高/mm）：1200*430*1980（允许偏差±5%） 6、嵌入式显示屏尺寸：≥21.5英寸； 7、可使用人脸开启指定柜门； 8、符合国产化要求。 | 台 | 1 |
| 15 | 涉案物品柜（副柜） | 1、柜体钢板厚度≥1mm； 2、格子数量：≥20个； 3、采用电磁铁弹开式锁开启柜门，每个柜门配置电控锁，可电控开启柜门； 4、封闭门； 5、柜体尺寸（长宽高/mm）：1200*430*1980（允许偏差±5%） 6、符合国产化要求。 | 台 | 5 |
| 16 | 货架 | 1、尺寸：2000mm×600mmx2200mm（允许偏差±5%）；4层板，共2节。 2、尺寸：1500mm×600mmx2200mm（允许偏差±5%）；4层板，共2节。 3、材质为冷轧钢板，表面喷塑：要求脱脂、磷化处理，双面静电喷涂； 4、满足普通钢质结构架体的一般要求。 | 组 | 3 |
| 17 | 密码柜 | 1、尺寸规格：650X550X1500mm（允许偏差±5%）； 2、配置主钥匙插口，应急钥匙插口，应急电源孔，密码＋指纹。双重报警，输错密码次数多自动震动报警。半导体识别技术≤0.1秒/32枚指纹； 3、冷轧钢板，14个锁栓联动，采用整体抗震结构，柜体采用专业防敲结构设计； 4、采用酸洗、碱洗、磷化工艺处理，自动静电喷涂，具备防锈、防腐蚀能力。 | 台 | 1 |
| 五、指挥调度及视频巡查系统设备 |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏（9.72平米） | 1、像素结构：1R1G1B； 2、封装方式：COB，铜线； 3、像素间距：≤1.25 mm； 4、像素密度：≥640000 点/㎡； 5、箱体分辨率：≥480 × 270； 6、维护方式：能够完全前维护； 7、白平衡亮度：≥600 cd/㎡； 8、色温：3000-10000 K可调； 9、可视角：≥160°(H)/160°(V）； 10、对比度：3000:1； 11、亮度均匀性：≥ 97％； 12、换帧频率：≥60 Hz； 13、刷新率：≥3840 Hz； 14、峰值功耗：≤ 490 W/㎡ （600 nits）； 15、平均功耗：≤ 160 W/㎡； 16、供电要求：100~240 VAC ± 10％； 17、工作温度：-10 ℃ ~ 40 ℃； 18、工作湿度：10%～90% RH（无冷凝水）； 19、存储温度：-20 ℃ ~ 60 ℃； 20、存储湿度：10%～90% RH（无冷凝水）； 21、含10KW智能配电柜，具有远程开关、定时开关； 22、含配套电缆，电源线，网线，高清线； 23、含定制结构及整体设备安装调试服务； 24、尺寸：2700*3600mm。 | 套 | 1 |
| 2 | 集中式拼控器 | 1、具有后挂耳结构。 2、≥3.5 英寸液晶面板，前面板具有设备检测状态查看、固件升级、文件备份等功能； 3、设备机箱大小≤2U，设备具有同时接入不少于4个输入卡和2个输出卡，支持不小于12 路各类高清信号类型输入和 32 路网口输出+4 路10G 光口输出或 16 路各类高清信号类型输入和8路各类高清信号输出；本次配置不少于2张4路HDMI输入板卡，1张4路HDMI输出板卡，一张16 网口二合一输出卡最大输出分辨率为 10240x1016 或 1060x10240，整卡带载最高可达 1040 万像素点 4、单个输出板卡支持 16 个图层，每个图层可放大到 4K显示；具有图层在输出接口间漫游功能，可进行图层参数设置，包括无极缩放、图层画面截取、水平和垂直镜像翻转、冻结、叠加、图层优先级：可对图层无极缩放、图层全屏和自适应接口全屏； 5、具有板卡热插拔功能，设备无需重启和设置，更换板卡后可自动恢复之前的图层数据，图像显示应正常。输入板卡热插拔恢复时间<2s，输出板卡热插拔恢复时间<3s； 6、IPC输入卡具有4K 视频接入，单卡具有不低于16路视频解码输出功能； 7、设备可智能识别板卡接口组合，且具有板卡和接口状态监测功能，输入源信号丢失实现主动上报预警：内置板卡具有输入输出组合的母子卡结构，支持 HDMI/DVI/VGAICVBS 两接口任意组合。 8、单拼接屏幕支持1个背景图叠加显示，背景图不占图层资源具有重命名设置，且可全屏缩放，单张背景图支持不小于15K*8K 显示应用； 9、能够设置不小于 2000个用户场景，场景可以设置为图片或视频，场景切换具有淡入淡出、直切效果，场景调取响应时间不大于 20ms，具有多场景分组合、场景一键轮巡功能·； 10、具有对所有输入源同时预览功能，输出支持对所有输出进行回显（包含IP流回显）； 11、具有用户权限分级管理和设置，超级管理员可分配用户使用权限；具有多用户同时在线编辑、控制、上屏操作功能，可预览其他用户操作。 12、具有实时上屏和预编上屏两种模式，实时模式可实现画面控制实时上屏显示，预编模式在软件端进行显示内容预编辑后，再上屏显示； 13、支持输入源画面任意截取，对截取的画面开窗调用，并可作为一个新的输入源， 不影响原输入源的使用； 14、系统须具备良好的兼容性，内嵌BS拼接器配置软件； 15、具有音频输入输出卡，单张音频输入输出卡不少于2路双声道音频输入，2路双声道音频输出，音频采样率48KHZ，可音量调节及音频输出延时设置。 16、设备可HDBaset输入输出卡，可接入和输出标准的HDBaset信号，采用CAT5E或CAT6标准网线传输时，最大传输距离可达100米； 17、可配含前端无缝切换器设备实现视频信号的远距离传输，具有4x10G OPT接口（2主2备）：单卡可4096x2160@60Hz分辨率输入，可设置独立模式和 MOSAIC 拼接模式两种输入模式，自动识别输入源分辨率和颜色空间。 | 台 | 1 |
| 3 | 10寸专业音响 | 1、阻抗：≤8ohms； 2、额定功率：≥200W； 3、号角辐射角度：≤H 90 °/ V 60 °； 4、灵敏度：105dB； 5、分频点：2.5 k Hz； 6、频率响应：50HZ-20KHz。 | 对 | 1 |
| 4 | 后级功放 | 1、输出功率：≥250W*2； 2、失真：＜0.5% 1KHz 1/3额定功率； 3、频响：20Hz-20KHz ±0.5dB； 4、信噪比：≥74dB； 5、串音衰减：≤40dB； 6、灵敏度：线路≤0.775V XLR。 | 台 | 1 |
| 5 | 12路专业前级调音台 | 1、输入通道：总共≥12通道（单声道*4+立体声*4 ）； 2、单声道：具有开关控制，高音中音低音可调频、混响延时调节、左右平衡调节、输出天关按键、推子操控音量开关、音频增益控制功能； 3、输出通道：≥1组STEREO OUT；≥1组6.5输出插孔；≥4组AUX输出； 4、USB音频输入：USB音频2.0兼容 采样率：最大192kHz，Bit深度：24-bit； 5、可幻象供电：反向+48V电源电压； 6、内建SPX数字效果：≥24编程可选择； 7、设备耗电：≤30W ； 8、操作温度：0-40℃。 | 台 | 1 |
| 6 | 1拖4鹅颈 | 1、材质：金属； 2、 UHF 可调频≥200组； 3、接收距离：≥100米； | 台 | 1 |
| 7 | 1拖2手持话筒 | 1、材质：金属； 2、UHF 可调频≥60组； 3、接收距离：50—100米。 | 台 | 1 |
| 8 | 指挥台 | 1、后立板采用铝型材护板，带亚克力板带发光灯带； 2、前门板、后门板采用冷轧钢1.2mm，主体框架采用优质冷轧钢1.5mm。表面酸洗、磷化、喷塑处理； 3、台面板采用25厚E1密度板无味烤漆工艺； 4、台面材料高压耐磨，具有不开裂、不变形、抗化学试剂、抗菌、抗静电、抗高温等特性； 5、台面后方过孔护套采用金属色线孔盖装饰线孔； 6、两侧面小柜可放置小物品 7、抽屉滑轨导轨为钢珠滑轨，采用高精钢珠组合件滑动、平滑、无噪音； 8、钢珠可连续滑动次数不少于5万次； 9、表面喷涂颜色使用环保油漆，且喷涂均匀、无破损；控制器、控制键布局合理； 10、尺寸：长度≥3.6m，宽度≥0.9m，高度≥0.75m。 | 套 | 4 |
| 9 | 办公椅 | 1、办公人体工学椅 2、座深:46±1cm。 | 把 | 22 |
| 10 | 视频巡查终端 | 1、CPU：国产CPU，核数≥8核，主频≥3.0GHz; 2、内存：≥16GB; 3、硬盘：≥512GB; 4、显卡类型：独立显卡; 5、对比度≥4000:1; 6、响应时间：≤1ms; 7、显示器类型：曲面屏； 8、液晶显示器尺寸：≥34寸 10、符合国产化要求。 11、液晶显示器须通过节能产品认证，投标文件中须提供节能产品认证机构出具的节能产品认证证书扫描件佐证。 | 套 | 10 |
| 六、机房设备 |  |  |  |  |
| 1 | 前端网络跳线（2m) | 1、参考标准：GB50311-2016、GB/T 18233.6-2022； 2、六类非屏蔽网络跳线，2米，PVC护套； 3、多股双绞线设计，性能满足ISO/IEC11801和ANSI/TIA 568C标准要求，打线方式按照TIA 568-B国标； 4、打线方式按照TIA 568-B标准，多种颜色和长度可供选择； 5、外护套一次注塑成型，减小插拔时的应力，保护水晶头性能稳定； 6、100%经过出厂检测； 最小插拔次数1000次。 7、有多种颜色可选。 | 根 | 120 |
| 2 | 24口网络配线架 | 1、参考标准：GB50311-2016、GB/T 18233.6-2022； 2、CAT6 24口配线架，满足CAT6 250MHZ连接硬件专业标准，符合千兆以太网应用，坚固和耐腐蚀磷青铜DC确保超过250个端接，与CAT5E和更低级别的产品向后兼容，采用50μ镀金，耐用性为1500次匹配循环。 | 套 | 4 |
| 3 | 1U理线架 | 1、参考标准：GB50311-2016、GB/T 18233.6-2022； 2、金属材质，耐腐蚀； 3、24槽，可以管理22、24、26AWG（0.4至0.6mm）网络电缆； 4、机柜线缆整理 5、烤漆理线架，1U安装高度； 6、19”标准理线架，可配合任何一种标准机柜； 7、均匀琴键式理线槽位，保证跳线良好的弯曲半径，保证传输性能，扣上挡板设计，看不到理线架内部穿插的线缆，外观整洁有序； 8、穿线槽设计，可与多种规格配线架搭配使用； 9、安装和拆卸方便，使用数量和位置可任意调整； 10、梳子式机架设计方便跳线管理，保持跳线整齐不缠绕。 | 套 | 18 |
| 4 | 机架式电源 | 1、≥DC12V 50A 600W； 2、三分区独立模组，每个模组独立电压电流显示，独立调压； 3、单个模组调压范围 12V—16.5V； 4、每路输出独立自恢复保险丝保护，过载保护、过温保护、过压保护； 5、输入独立开关控制及独立保险丝； 6、输入电压范围 180V-264Vac 输入电压为单向电压并有可靠的接地线； 7、输入电压频率 47—53HZ 适用于 110 和 230V 电压范围； 8、输出电流范围 0-50A； 9、转换效率 86% 采用谐振拓扑电路设计； 10、功率因数 ≥0.5 本机不带功率因数校正电路（PFC）； 11、待机功率 ≤1W； 12、输出电压 DC12V 出厂时分路端标准电压为 12.2V--16.5V ； 13、输出电压调节 12V--16.5V，调节前面板旋钮即可； 14、直流输出功率 ≥600W； 15、具有电流检测显示，具有电压检测显示； 16、LED 指示 每路都有单独 LED 显示，当分路出现故障或者负载短路时，LED不亮； 17、输出保护 具有限流，过压，短路保护； 18、工作温度、湿度 -10℃～+50℃， 20%～80%RH； 19、存储温度、湿度 -20℃～+75℃，10%～90%RH； 20、防雷测试 IEC61000-4-5 跟 GB17626.5 的标准，10KA 8/20μs 的等级防护，共模＞4KV、差模＞6KV。 | 台 | 6 |
| 5 | 服务器机柜 | 600*1000*2055mm。 | 台 | 4 |
| 6 | 机柜专用PDU | 16位10A。 | 个 | 4 |
| 7 | 汇聚交换机 | 1、L3以太网交换机主机； 2、≥8个10/100/1000Base-T端口； 3、≥22个1G/10GBase-X SFP Plus端口； 4、交流供电，内置电源，无需另外配置。 | 台 | 1 |
| 8 | 千兆接入交换机（48口） | 1、L2以太网交换机主机； 2、≥48个10/100/1000BASE-T电口； 3、≥4个1000BASE-X SFP端口； 4、可固化≥4个SFP千兆光口； 5、具有VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。 | 台 | 5 |
| 9 | 异常行为分析服务器（32路） | 1、通用行为分析方案：室外绊线入侵、室外区域入侵； 2、岗位行为分析方案：打电话检测、玩手机检测、睡岗检测、吸烟检测、室内绊线入侵、室内区域入侵； 3、人员行为分析方案：打架斗殴、跌倒检测、求救检测、奔跑检测； 4、看护行为方案：滞留检测、人数异常检测、攀高检测、人群聚集检测、蒙头睡觉检测、撞墙检测、询问室人数异常检测、看护比异常检测； 5、音频检测方案：声音异常检测； 6、变化事件方案：目标出现、目标消失、目标状态； 7、主处理器：1颗国产化CPU，24核，≥2.5GHz； 8、操作系统：国产操作系统； 9、电源冗余：双电源冗余； 10、网络接口：≥2个千兆自适应网口； 11、VGA接口：≥2个VGA接口； 12、USB接口：≥2个USB3.0接口； 13、供电方式：100–240VAC，50/60Hz，10–5.5A； 14、功耗：≤900W； 15、工作温度：+10℃～+35℃； 16、工作湿度：8%～90%RH（无凝结）； 17、储存温度：-40℃～+65℃； 18、储存湿度：5%～95%RH（无凝结）； 19、具有≥32路400w@25fps视频流实时分析功能。 | 台 | 2 |
| 10 | 执法办案轨迹挖掘一体机 | 1、处理器：≥2颗国产化CPU，单颗物理核数≥24核，主频≥2.2GHz； 2、内存容量：≥128GB； 3、硬盘容量：≥480G SSD； 4、智能卡：≥1张GPU卡，单张≥64 TOPS INT8算力； 5、操作系统：国产操作系统； 6、电源冗余：双电源，1+1冗余； 7、网口口：≥4个千兆自适应网口； 8、其他接口：≥1个VGA接口；≥2个USB口； 9、供电方式：220VAC，50Hz供电； 10、功耗：≤2000W； 11、储存温度：-40℃～+65℃； 12、安装方式：标准19英寸机架式安装，带安装导轨； 13、基于深度学习算法，扩展了人员空间定位功能，通过在指定区域内安装人脸抓拍摄像机，自动识别该区域的人员身份系统，通过人脸识别技术和人体识别算法，结合实时坐标信息，实现对人员活动轨迹的融合与分析。产品能够有效地对区域内的人员进行合法性管控，实时监测和追踪个体的行为轨迹。 | 台 | 1 |
| 11 | 光盘刻录设备 | 24X刻录，USB2.0接口，具有DVD高清刻录功能，具有光盘面打印，自动换盘功能，50盘。 | 台 | 1 |

注：以上技术需求为必须满足项，否则作无效投标处理。