1、月湖区智能安防小区运维项目一年服务清单

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、月湖区老旧小区智慧安防工程建设及运营服务项目 （一期）（一标段） |  |  |  |  |
| 1 | 普通光缆 | GYSTA-4B1 | 千米 | 9.52 |
| 2 | 普通光缆 | GYSTA-8B1 | 千米 | 0.18 |
| 3 | 普通光缆 | GYSTA-12B1 | 千米 | 1.40 |
| 4 | 普通光缆 | GYSTA-24B1 | 千米 | 0.82 |
| 5 | 普通光缆 | GYSTA-48B1 | 千米 | 1.90 |
| 6 | 波纹管 | #16 | 米 | 400.00 |
| 7 | 墙壁外伸装置(定制槽钢) | 1.6米 | 根 | 75.00 |
| 8 | 墙壁外伸装置(定制槽钢) | 2.4米 | 根 | 29.00 |
| 9 | 超五类网线 | 8*0.5 | 米 | 305.00 |
| 10 | 光缆接头盒 (二进二出) | GPJ09H4-C 12芯 | 只 | 44.00 |
| 11 | 室内五类缆 | HSYV5 4*2*0.5（305米/箱） | 箱 | 1.50 |
| 12 | 电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 3301.50 |
| 13 | 铜芯阻燃双层塑料电力线 | RVVZ-16平方毫米 | 米 | 45.00 |
| 14 | 铜芯阻燃双层塑料电力线 | RVVZ-35平方毫米 | 米 | 90.00 |
| 15 | 铁线 | φ1.5mm | 公斤 | 100.00 |
| 16 | PVC实壁管（单孔管） | Φ20/16 | 米 | 5712.40 |
| 17 | 单模跳纤-单芯双头-SC/UPC-SC/UPC-3m | 单模跳纤-单芯双头-SC/UPC-SC/UPC-3m | 根 | 38.00 |
| 18 | 光缆吊牌 | 光缆吊牌 | 块 | 10.00 |
| 19 | 普通光纤软线 | 双头2米(SC/SC) | 根 | 1550.00 |
| 20 | 胶带 | 胶带 | 卷 | 4.00 |
| 21 | 压线卡 | 20#（100个/包） | 只 | 3300.00 |
| 22 | 42寸标准机柜 | 网络机柜，宽*深*高(mm)：600*800*2050，42U; 前单开钢化玻璃门，后双开钣金门; 含支脚脚轮及螺母螺丝; 高度 42U,宽度 600mm,深度 800mm,净重 约100kg; 敞开百分比（前门） 78.0%; 敞开百分比（后门） 77.2%. | 套 | 4.00 |
| 23 | 5口接入交换机 | 8口百兆交换机传输速度: 10Mbps 100Mbps | 台 | 3.00 |
| 24 | 8口接入交换机 | 8口百兆交换机传输速度: 10Mbps 100Mbps | 台 | 96.00 |
| 25 | IP网络室外广播 | 1. 一体壁挂式室外防水设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱。 2. 采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片、启动时间≤1秒。 3. 内置高真保线性阵列扬声器和立体声D类功率放大器。 4. 内置回路检测功能、可远程监听扬声器工作状态、轻松维护。 5. 终端支持服务软件远程控制方式调节音量。 6. 标准RJ45网络接口、有以太网口的地方即可接入、支持跨网段和跨路由。 电源、功耗 DC24V/2.7A 内置功放功率 30W(8Ω定阻) 工作温度、湿度 -10℃～50℃，≤90%RH（无结露） 产品尺寸、重量 83.2x88.1x450mm，2.0 kg | 台 | 80.00 |
| 26 | IP寻呼话筒 | 1.专业寻呼话筒组合式外型、具有真彩液晶屏、20个按键及指示灯； 2.可外接16块快捷扩展板，用于快速广播和呼叫； 4.广播喊话可选择分区、具有红色提示灯、通话自动点亮； 5.内置3W扬声器、实现双向通话和监听； 6.支持显示来电去电中文名称、便于识别； 7.具有音频线路输出口、可外接有源音箱扩音； 8.具有音频线路输入口、可外接音源广播给目标终端； 9.支持无服务器情况下的脱机广播(发起和接收) 10.标准RJ45接口、有以太网口的地方即可接入、支持跨网段和跨路由； 11.电源、功耗：DC9V/2.5A ，≤5W； 12.音频采样、位率 8kHz～44.1kHz， 16bit，8kbps-320kbps； 13.信噪比、频响 ＞90dB， 20Hz-16KHz； 14.接口 1个RJ45网口、1路线路输入、1路线路输出； | 台 | 4.00 |
| 27 | 安全岛 | 安全岛（水泥材质（1-2米）*0.5米*0.02米，刷黄黑标志油漆） | 个 | 2.00 |
| 28 | 百兆光纤收发器 | 1口百兆光纤收发器工业导轨式接收机;光口：1个百兆光口，距离20公里，FC口，单模单纤;电口：1个百兆网口；安装方式：工业导轨式； | 对 | 108.00 |
| 29 | 抱杆小机柜 | 抱杆小机柜 | 套 | 27.00 |
| 30 | 车检器 | 独立式,支持接入的最大线圈数2,继电器输出 | 个 | 2.00 |
| 31 | 出入口补光抓拍一体机 | 200万,1920*1080,CMOS,1/3英寸，25fps，定焦定光圈镜头6mm,低照度彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON)，黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON)，内置8G TF卡,2路继电器输出，集成两个LED补光灯 | 套 | 6.00 |
| 32 | 出入口道闸 | 包含：2个遥控器 道闸类型：栅栏 道闸方向：左向 道闸杆长：5米 运行速度： 3s-5s 机箱材质：冷轧钢 机箱颜色：橙色 输入电压：220VAC+10% 电机驱动：直流无刷电机驱动控制 电机功率：300W 功能特性：支持变频、遇阻反弹、防冷凝、手动开闸功能、支持免学习功能（按键微调限位位置，调试简单）、事件日志记录功能 | 套 | 2.00 |
| 33 | 出入口控制终端 | 出入口控制终端，无风扇设计，集成交换机、485接口、报警2进4出、麦克风输入、视频HDMI及VGA接口，2T硬盘，正版Windows系统 | 台 | 3.00 |
| 34 | 出入口左、右道闸 | 1.调速功能:采用直流电机控制，可以实现起、落杆时间调整，起、落杆速度默认三档（可调） 2.变频功能:支持起、落杆加减速调整，实现快速起竿、慢速落杆，平稳运行； 3.防砸保护功能:可连接地感、红外、压力电波等设备进行车辆防砸保护（提供第三方检测机构有效检测报告佐证） 4.到位自检功能:道闸上电后，会自动寻找开到位和关到位 5.事件日志功能:可以通过RS485串口获取操作事件日志 6.红绿灯控制功能:放行时控制外接绿灯亮，禁止通行时控制外接红灯亮 7.放行计数控制功能:设备具有放行计数功能，当收到的开闸指令计数，与过车计数不一致时，控制道闸处于放行状态，当计数相等且防砸线圈无车时，控制道闸落杆 8.自动落杆功能:道闸同时满足开到位状态、无其他控制开信号、计时到设定时间、防砸线圈上无车条件时，道闸会自动落杆。 9.遥控器锁闸功能:通过遥控器可以使道闸处于常开状态，过车或者其他控制关信号，道闸不会落杆。只有通过遥控器解锁后，道闸可以通过其他控制方式落杆 10.开优先功能:道闸落杆过程中，收到开闸信号，会立即抬杆并运行到开到位状态;道闸开闸过程中，按关按键和停按键，不响应 11.雷达检测:通过毫米波雷达可进行检测车辆和行人；（提供第三方检测机构有效检测报告佐证） 12.过流保护:当电机电流达到设定阈值时，电机停止运行（可保护电机） 13.运行噪声:整机运行平稳，无异响，噪音≤75dB(A) 14.左右换向功能:杆子更换安装位置即可实现换向 15.多种控制方式:支持遥控器、控制主机、车辆检测设备等对道闸的开关控制 16.按键或遥控控制功能:可通过控制盒面板按键进行手动控制或通过遥控器控制档杆的开、停、关。 17.外壳防护等级：IP54 | 套 | 1.00 |
| 35 | 触发雷达 | 采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 提供RS485串口或者WIFI通讯功能，WIFI版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便； 安装与维护方便，所需人力少，工时短。 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 | 套 | 2.00 |
| 36 | 传输线缆 | 0 | 批 | 3.00 |
| 37 | 单机芯左、右边道 | 1500mm*200mm*960mm/20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响/通道宽度550mm—1100mm，不接受定制/12对红外检测/门翼亚克力、不锈钢可选/室内外/工作电压220V/工作温度范围-25℃~70℃/翻越报警/分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定/反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回 | 台 | 1.00 |
| 38 | 道闸栏杆支撑架 | DS-TMGXXX系列直杆道闸远端支撑 | 个 | 2.00 |
| 39 | 电源 | 输入AC220V 输出 DC24V/2.7A | 个 | 80.00 |
| 40 | 电源转换器 | 9孔;德力西 | 个 | 188.00 |
| 41 | 辅材 | 线材等施工辅材 | 批 | 84.00 |
| 42 | 高空抛物监视相机 | 1.具有400万像素 CMOS传感器。 2.具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 3.镜头支持电动变焦，并可对拍摄物体进行自动聚焦，光圈大小为F1.0。（提供第三方检测机构检验报告证明） 4.在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。（提供第三方检测机构检验报告证明） 5.最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 6.设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 7.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 8.信噪比不小于58dB。 9.在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 10.需支持四码流技术，主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps，第四码流不小于704x576@25fps。 11.支持https通信协议，且https协议不存在已公布的漏洞。（提供第三方检测机构检验报告证明） 12.设备恢复出厂设置后，通过客户端软件或WEB方式登录设备必须设置密码才能使用，无其他缺省密码或空密码。（提供第三方检测机构检验报告证明） | 台 | 76.00 |
| 43 | 高清储存录像NVR | 1.设备支持可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12T、 14T、16T容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘；可接入SSD固态硬盘；可接入加密硬盘。（提供第三方检测机构有效检测报告佐证） 2.设备支持抓图配置：设备可以在预览界面随意选择一个或多个通道，在预警面板实时展示此通道的目标抓拍信息。（提供第三方检测机构有效检测报告佐证） 3.设备支持支持从其他设备接入设定时间的录像文件，并对录像文件进行人脸检测和识别，实时显示识别结果；支持人脸戴眼镜检出率不低于99%。（提供第三方检测机构有效检测报告佐证） 4.设备支持可获取样机网卡吞吐量、MTU（最大传输单元）、网络接入带宽、网络输出带宽等信息，并支持图形化显示发送速率、接收速率。 5.设备支持网络资源统计：可实时查看设备IP通道接入、远程预览、远程回放及下载、网络接收剩余、网络发送剩余带宽。 6.设备支持网络状态检测：支持网络延时、丢包测试，支持网络抓包备份。 7.设备支持支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面； 支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频；并支持码流AES加密。 8.设备支持支持接入双目、三目、球型鹰眼、环型鹰眼相机，鱼眼等拼接摄像机，并可在拼接摄像机的多屏模式下，可将视频画面以多画面分割方式显示，且可自定义画面布局。 9.设备支持100万人脸抓拍库（存储于硬盘中）下，以图搜图检索响应时间不大于3秒。 10.设备支持正脸单人单次通过检测区域，100人次人脸正确检出数不少于99次。 11.设备支持支持陌生人报警，人脸比对报警推送消息至手机APP，可通过手机APP查看陌生人抓拍图片并回放报警关联录像。 12.设备支持支持人脸签到、考勤，可导出指定时间段的签到、考勤报表，报表包含所有注册人员出勤、签到状态（正常、迟到、早退、旷工、已签到、未签到）以及签到、考勤时间点；人脸签到、考勤支持实时动态展示，可以自定义展示界面的主题，预览视频和签到动态同屏显示，预览视频支持1分屏、2分屏、4分屏，签到动态支持1视图、4视图、9视图，签到动态包括：姓名、注册库名称、监控点名称、签到时间，可分类显示比对成功人员、比对失败人员、陌生人、高频人员并显示不同的图标提示，支持自定义提示语；支持自动统计总人数、已签到人数、未签到人数；可查询所有注册人员签到、考勤记录，记录支持列表、月历两种展示方式。 | 台 | 11.00 |
| 44 | 高清红外智能枪机 | 1.具有400万像素 CMOS传感器。 2.具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 3.镜头支持电动变焦，并可对拍摄物体进行自动聚焦，光圈大小为F1.0。（提供第三方检测机构检验报告证明） 4.在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。（提供第三方检测机构检验报告证明） 5.最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 6.设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 7.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 8.信噪比不小于58dB。 9.在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 10.需支持四码流技术，主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps，第四码流不小于704x576@25fps。 11.支持https通信协议，且https协议不存在已公布的漏洞。（提供第三方检测机构检验报告证明） 12.设备恢复出厂设置后，通过客户端软件或WEB方式登录设备必须设置密码才能使用，无其他缺省密码或空密码。（提供第三方检测机构检验报告证明） 12.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（提供第三方检测机构检验报告证明） 13.支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 14.支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。（提供第三方检测机构检验报告证明） 15.支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 16.不低于IP67防尘防水等级。 | 台 | 115.00 |
| 45 | 高清显示器 | R55DB | 台 | 1.00 |
| 46 | 管理电脑 | I5-10400/8G/1T/集显/WIFI/WIN10/7L | 台 | 4.00 |
| 47 | 光纤收发器 | 1口百兆光纤收发器工业导轨式接收机;光口：1个百兆光口，距离20公里，FC口，单模单纤;电口：1个百兆网口；安装方式：工业导轨式； | 对 | 11.00 |
| 48 | 国产定制操作台 | 钢制+木制台面1600*900*750 | 套 | 6.00 |
| 49 | 汇聚交换机 | 千兆交换机 传输速度: 10Mbps 100Mbps 1000Mbps | 台 | 2.00 |
| 50 | 监控级专用硬盘 | 监控级专用硬盘，3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3 | 块 | 26.00 |
| 51 | 监控立杆 | 监控立杆 | 根 | 27.00 |
| 52 | 监控显示器 | 22寸 1080P LED | 台 | 4.00 |
| 53 | 接地装置 | 铜芯阻燃双层塑料电力线（RVVZ-35平方毫米） | 项 | 3.00 |
| 54 | 空调 | 格力1.5P（KFR-35GW/(35563)FNhAa-B3）能效等级：3级 防水等级：IPX4 功能：冷暖 额定电压/频率：220V~/50Hz 循环风量（m³/h）：700 | 台 | 2.00 |
| 55 | 雷达支架 | 触发雷达出货标配有支架，如果支架损坏， 立柱高726.2mm，宽40mm，底座120mm见方。 | 套 | 2.00 |
| 56 | 立杆基础件 | 开挖及水泥浇筑 | 根 | 27.00 |
| 57 | 前端接入交换机 | 8口千兆二层非网管型交换机 机架式 • 提供8个10/100/1000M自适应RJ45电口 1个千兆SFP光口 • 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x • 全千兆网络设计 • 线速转发、无阻塞设计 • 存储转发交换方式 • 超过10万小时的平均无故障时间 • -10~45℃宽温工作范围 • 坚固式高强度金属外壳 • 无风扇设计 可靠性高 | 台 | 3.00 |
| 58 | 枪机支架 | 壁装支架/白/铝合金/尺寸70×97.1×181.8mm | 个 | 181.00 |
| 59 | 人脸测温识别组件 | 1、设备外观：采用10.1英寸触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.5m-1.5m； 2、设备容量：支持50000张人脸白名单，50000张卡，100000条记录存储； 3、体温检测：非接触式体温检测，温度检测距离在0.5m~1.5m之间，测温精度±0.5℃； 4、认证方式：支持人脸识别、刷卡（需外接485或韦根读卡器）、刷卡+人脸（需USB身份证阅读器）、人证比对（需外接USB身份证阅读器），识别人员身份后获取该人员体温数据统一绑定； 5、通讯方式：有线网络、WiFi； 6、设备接口： LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB *1；门磁*1；开门按钮*1；报警输入*2；电锁*1；报警输出*1； 7、传感器类型：氧化钒(VOx)微测辐射热计（热成像测温）； 8、工作电压：DC 12V/2A，需独立供电； 9、使用环境：室内，无风环境； 10、安装方式：通道安装 11.设备支持局域网、互联网环境的网络通信；支持选择无线网络通信传输方式；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；支持被 4 个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。（提供第三方检测机构检验报告证明） 12.设备支持与平台或客户端、室内机、管理机、手机 APP 对讲功能；支持扩展电话网关功能；设备支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像 。（提供第三方检测机构检验报告证明） | 套 | 1.00 |
| 60 | 入口LED显示屏 | 可用于余位显示，车牌提示，语音播报等功能。 | 块 | 6.00 |
| 61 | 摄像机专用电源 | 防水外壳，DC12V2A，3C插头输入，Φ2.1输出，室内外使用，白色 | 个 | 115.00 |
| 62 | 室外防水箱 | 不锈钢;规格30*40 | 个 | 102.00 |
| 63 | 刷卡识别组件 | 读卡频率：13.56MHz 按键方式：无 可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡序列号 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 安装方式：预埋120底盒安装 工作环境：室内，IP64 外型尺寸：132mm(高)x92.3mm（宽）x20.5mm（厚） | 套 | 1.00 |
| 64 | 相机电源 | 12V/2A两线、两端带线式，国标，输入线长500mm，输出线长1000mm | 个 | 76.00 |
| 65 | 主板控制套件 | 32位处理器，上行TCP/IP、RS485， 下行RS485、维根、232串口， 225mm(L) x 180mm(w) x 15(H) | 套 | 1.00 |
| 66 | 抓拍机立柱 | 安装一体机TCG225和远距离读卡器，同时支持“四行LED显示屏” | 根 | 6.00 |
| 67 | 专用壁挂支架 | 专用壁挂支架 | 台 | 1.00 |
| 68 | 24口交换机 | 全网管三层交换机，机架式，24个千兆电口，4个千兆光口，交换容量336Gbps，包转发率96Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，满负荷功耗24W；支持RIP/OSPF/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 台 | 3.00 |
| 69 | IP寻呼话筒 | DS-KAU4001-S | 台 | 6.00 |
| 70 | 操作客户端 | iVMS-4200P/X | 台 | 7.00 |
| 71 | 高清磁盘存储阵列 | DS-A81036SHKL | 台 | 1.00 |
| 72 | 高清显示器 | DS-D5055UC-XY | 块 | 5.00 |
| 73 | 高清线缆 | 高清线缆 | 条 | 5.00 |
| 74 | 广播控制主机 | DS-KAM6001-S | 台 | 6.00 |
| 75 | 机房服务器专用机柜 | DS-XS6042S | 台 | 1.00 |
| 76 | 核心交换机 | S7503E-M | 台 | 1.00 |
| 77 | 汇聚交换机 | S5130S-28F-SI | 台 | 5.00 |
| 78 | 企业级硬盘 | 6T | 块 | 36.00 |
| 79 | 数据库服务器 | DS-VM21S-B(310803494) | 台 | 1.00 |
| 80 | 专用壁挂支架 | 定制 | 套 | 5.00 |
| 二、第二部分：月湖区老旧小区智慧安防工程建设及运营服务项目 （一期）（二标段） |  |  |  |  |
| 1 | 普通光缆 | GYSTA-12B1 | 千米 | 2.80 |
| 2 | 普通光缆 | GYSTA-24B1 | 千米 | 5.69 |
| 3 | 普通光缆 | GYSTA-48B1 | 千米 | 1.56 |
| 4 | 普通光缆 | GYSTA-8B1 | 千米 | 4.76 |
| 5 | 普通光缆 | GYSTA-4B1 | 千米 | 9.27 |
| 6 | 墙壁外伸装置(定制槽钢) | 1.2米 | 根 | 3.00 |
| 7 | 墙壁外伸装置(定制槽钢) | 1.6米 | 根 | 16.00 |
| 8 | 墙壁外伸装置(定制槽钢) | 2.4米 | 根 | 54.00 |
| 9 | 光缆接头盒（二进二出） | GPJ 二进二出 12芯 | 套 | 2.00 |
| 10 | 光缆接头盒（二进二出） | GPJ 二进二出 24芯 | 套 | 3.00 |
| 11 | 光缆接头盒 | GPJ 二进二出 36芯 | 套 | 2.00 |
| 12 | 光缆接头盒（二进二出） | GPJ 二进二出 48芯 | 套 | 15.00 |
| 13 | 室外五类缆 | HSGYY5-Z 4*2*0.5（305米/箱） | 箱 | 1.00 |
| 14 | 室内五类缆 | HSYV5 4*2*0.5（305米/箱） | 箱 | 17.00 |
| 15 | 电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 17652.00 |
| 16 | 铜芯阻燃双层塑料电力线 | RVVZ-16平方毫米 | 米 | 800.00 |
| 17 | 铜芯阻燃双层塑料电力线 | RVVZ-35平方毫米 | 米 | 330.00 |
| 18 | 电源线 | SRVV3*1.5 | 米 | 2130.00 |
| 19 | 铁线 | φ1.5mm | 公斤 | 100.00 |
| 20 | PVC管直接 | φ20 | 个 | 40.00 |
| 21 | PVC实壁管（单孔管） | Φ20/16 | 米 | 10836.00 |
| 22 | PVC管卡子 | φ25 | 个 | 70.00 |
| 23 | PVC实壁管（单孔管） | Φ25/21 | 米 | 1000.00 |
| 24 | 铁线 | φ3.0mm | 公斤 | 50.00 |
| 25 | PE硅芯管 | Φ40/33 | 米 | 100.00 |
| 26 | 喷塑挂钩 | φ55mm | 只 | 1000.00 |
| 27 | PVC实壁管（单孔管） | Φ70 | 米 | 10.00 |
| 28 | 单模跳纤-单芯双头-SC/UPC-SC/UPC-3m | 单模跳纤-单芯双头-SC/UPC-SC/UPC-3m | 根 | 2900.00 |
| 29 | 束状热缩套管 | 单芯 | 根 | 1022.00 |
| 30 | 光缆吊牌 | 光缆吊牌 | 块 | 140.00 |
| 31 | 胶带 | 塑料自粘胶带 | 卷 | 25.00 |
| 32 | 胶带 | 20# （100个/包） | 只 | 25266.60 |
| 33 | 42寸标准机柜 | 网络机柜，宽*深*高(mm)：600*800*2050，42U; 前单开钢化玻璃门，后双开钣金门; 含支脚脚轮及螺母螺丝; 高度 42U,宽度 600mm,深度 800mm,净重 约100kg; 敞开百分比（前门） 78.0%; 敞开百分比（后门） 77.2%. | 套 | 10.00 |
| 34 | 5口接入交换机 | 8口百兆交换机传输速度: 10Mbps 100Mbps | 台 | 108.00 |
| 35 | 8口接入交换机 | 8口百兆交换机传输速度: 10Mbps 100Mbps | 台 | 164.00 |
| 36 | IP网络室外广播 | 1. 一体壁挂式室外防水设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱。 2. 采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片、启动时间≤1秒。 3. 内置高真保线性阵列扬声器和立体声D类功率放大器。 4. 内置回路检测功能、可远程监听扬声器工作状态、轻松维护。 5. 终端支持服务软件远程控制方式调节音量。 6. 标准RJ45网络接口、有以太网口的地方即可接入、支持跨网段和跨路由。 电源、功耗 DC24V/2.7A 内置功放功率 30W(8Ω定阻) 工作温度、湿度 -10℃～50℃，≤90%RH（无结露） 产品尺寸、重量 83.2x88.1x450mm，2.0 kg | 台 | 149.00 |
| 37 | IP寻呼话筒 | 1.专业寻呼话筒组合式外型、具有真彩液晶屏、20个按键及指示灯； 2.可外接16块快捷扩展板，用于快速广播和呼叫； 4.广播喊话可选择分区、具有红色提示灯、通话自动点亮； 5.内置3W扬声器、实现双向通话和监听； 6.支持显示来电去电中文名称、便于识别； 7.具有音频线路输出口、可外接有源音箱扩音； 8.具有音频线路输入口、可外接音源广播给目标终端； 9.支持无服务器情况下的脱机广播(发起和接收) 10.标准RJ45接口、有以太网口的地方即可接入、支持跨网段和跨路由； 11.电源、功耗：DC9V/2.5A ，≤5W； 12.音频采样、位率 8kHz～44.1kHz， 16bit，8kbps-320kbps； 13.信噪比、频响 ＞90dB， 20Hz-16KHz； 14.接口 1个RJ45网口、1路线路输入、1路线路输出； | 台 | 11.00 |
| 38 | 百兆光纤收发器 | 1口百兆光纤收发器工业导轨式接收机;光口：1个百兆光口，距离20公里，FC口，单模单纤;电口：1个百兆网口；安装方式：工业导轨式； | 对 | 301.00 |
| 39 | 抱杆小机柜 | 抱杆小机柜 | 套 | 10.00 |
| 40 | 车检器 | 独立式,支持接入的最大线圈数2,继电器输出 | 个 | 12.00 |
| 41 | 出入口补光抓拍一体机 | 200万,1920*1080,CMOS,1/3英寸，25fps，定焦定光圈镜头6mm,低照度彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON)，黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON)，内置8G TF卡,2路继电器输出，集成两个LED补光灯 | 套 | 62.00 |
| 42 | 出入口道闸 | 包含：2个遥控器 道闸类型：栅栏 道闸方向：左向 道闸杆长：4米 运行速度： 3s-5s 机箱材质：冷轧钢 机箱颜色：橙色 输入电压：220VAC+10% 电机驱动：直流无刷电机驱动控制 电机功率：300W 功能特性：支持变频、遇阻反弹、防冷凝、手动开闸功能、支持免学习功能（按键微调限位位置，调试简单）、事件日志记录功能 | 套 | 20.00 |
| 43 | 出入口控制终端 | 出入口控制终端，无风扇设计，集成交换机、485接口、报警2进4出、麦克风输入、视频HDMI及VGA接口，2T硬盘，正版Windows系统 | 台 | 29.00 |
| 44 | 出入口左、右道闸 | 1.调速功能:采用直流电机控制，可以实现起、落杆时间调整，起、落杆速度默认三档（可调） 2.变频功能:支持起、落杆加减速调整，实现快速起竿、慢速落杆，平稳运行； 3.防砸保护功能:可连接地感、红外、压力电波等设备进行车辆防砸保护（提供第三方检测机构有效检测报告佐证） 4.到位自检功能:道闸上电后，会自动寻找开到位和关到位 5.事件日志功能:可以通过RS485串口获取操作事件日志 6.红绿灯控制功能:放行时控制外接绿灯亮，禁止通行时控制外接红灯亮 7.放行计数控制功能:设备具有放行计数功能，当收到的开闸指令计数，与过车计数不一致时，控制道闸处于放行状态，当计数相等且防砸线圈无车时，控制道闸落杆 8.自动落杆功能:道闸同时满足开到位状态、无其他控制开信号、计时到设定时间、防砸线圈上无车条件时，道闸会自动落杆。 9.遥控器锁闸功能:通过遥控器可以使道闸处于常开状态，过车或者其他控制关信号，道闸不会落杆。只有通过遥控器解锁后，道闸可以通过其他控制方式落杆 10.开优先功能:道闸落杆过程中，收到开闸信号，会立即抬杆并运行到开到位状态;道闸开闸过程中，按关按键和停按键，不响应 11.雷达检测:通过毫米波雷达可进行检测车辆和行人；（提供第三方检测机构有效检测报告佐证） 12.过流保护:当电机电流达到设定阈值时，电机停止运行（可保护电机） 13.运行噪声:整机运行平稳，无异响，噪音≤75dB(A) 14.左右换向功能:杆子更换安装位置即可实现换向 15.多种控制方式:支持遥控器、控制主机、车辆检测设备等对道闸的开关控制 16.按键或遥控控制功能:可通过控制盒面板按键进行手动控制或通过遥控器控制档杆的开、停、关。 17.外壳防护等级：IP54 | 套 | 7.00 |
| 45 | 触发雷达 | 采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 提供RS485串口或者WIFI通讯功能，WIFI版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便； 安装与维护方便，所需人力少，工时短。 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 | 套 | 75.00 |
| 46 | 传输线缆 | 0 | 批 | 7.00 |
| 47 | 单机芯左、右边道 | 1500mm*200mm*960mm/20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响/通道宽度550mm—1100mm，不接受定制/12对红外检测/门翼亚克力、不锈钢可选/室内外/工作电压220V/工作温度范围-25℃~70℃/翻越报警/分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定/反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回 | 台 | 2.00 |
| 48 | 单机芯左右边道 | 1500mm*200mm*960mm/20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响/通道宽度550mm—1100mm，不接受定制/12对红外检测/门翼亚克力、不锈钢可选/室内外/工作电压220V/工作温度范围-25℃~70℃/翻越报警/分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定/反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回 | 台 | 4.00 |
| 49 | 道闸栏杆支撑架 | DS-TMGXXX系列直杆道闸远端支撑 | 个 | 10.00 |
| 50 | 电源 | 输入AC220V 输出 DC24V/2.7A | 个 | 149.00 |
| 51 | 电源转换器 | 9孔;德力西 | 个 | 609.00 |
| 52 | 辅材 | 线材等施工辅材 | 批 | 259.00 |
| 53 | 高空抛物监视相机 | 1.具有400万像素 CMOS传感器。 2.具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 3.镜头支持电动变焦，并可对拍摄物体进行自动聚焦，光圈大小为F1.0。（提供第三方检测机构检验报告证明） 4.在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。（提供第三方检测机构检验报告证明） 5.最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 6.设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 7.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 8.信噪比不小于58dB。 9.在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 10.需支持四码流技术，主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps，第四码流不小于704x576@25fps。 11.支持https通信协议，且https协议不存在已公布的漏洞。（提供第三方检测机构检验报告证明） 12.设备恢复出厂设置后，通过客户端软件或WEB方式登录设备必须设置密码才能使用，无其他缺省密码或空密码。（提供第三方检测机构检验报告证明） | 台 | 231.00 |
| 54 | 高清储存录像NVR | 【轻智能超脑】 名单库比对报警（4路人脸分析比对（图片流），1路人脸抓拍（视频流）） 16个人脸名单库，总库容1万张 支持陌生人报警 支持人脸签到和考勤 支持人脸1V1比对 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 支持人脸属性识别 支持人脸评分功能 支持接入混合抓拍事件 支持大分辨率前端相机接入（1600万-2400万支持1路） 支持热成像接入、存储、报警。 支持区域关注度相机：支持区域关注度联动方式：区域人数检测、停留时长检测报警 支持接入多个客流相机，合并统计客流数据 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA，HDMI1和VGA1同源，HDMI2和VGA2同源，组间异源 8盘位，可满配6TB 硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO：16进4出（选配16进8出） 软件性能： 输入带宽：256Mbps 32路H.264、H.265混合接入（这个支持多少路也是按照每个型号单独填写） 最大支持8×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 | 30.00 |
| 55 | 高清红外智能枪机 | 1.具有400万像素 CMOS传感器。 2.具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 3.镜头支持电动变焦，并可对拍摄物体进行自动聚焦，光圈大小为F1.0。（提供第三方检测机构检验报告证明） 4.在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。（提供第三方检测机构检验报告证明） 5.最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 6.设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 7.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 8.信噪比不小于58dB。 9.在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 10.需支持四码流技术，主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps，第四码流不小于704x576@25fps。 11.支持https通信协议，且https协议不存在已公布的漏洞。（提供第三方检测机构检验报告证明） 12.设备恢复出厂设置后，通过客户端软件或WEB方式登录设备必须设置密码才能使用，无其他缺省密码或空密码。（提供第三方检测机构检验报告证明） | 台 | 292.00 |
| 56 | 高清红外智能球机 | 【星光智能枪球一体机】 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 支持高效红外阵列，细节照射距离最远可达150m，全景照射距离最远可达30m 内置加热玻璃，有效除雾 支持GB35114安全加密 传感器类型: 【全景】1/2.8" CMOS,【细节】1/2.8＂ CMOS 最低照度: 【细节】彩色0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)，黑白0.001Lux @(F1.6，AGC ON) 【全景】彩色0.005Lux @(F1.6,AGC ON)，0 Lux with IR 宽动态: 120dB超宽动态 焦距: 【全景】4mm；【细节】4.8 mm to 110 mm, 23倍光学变倍 视场角: 【全景】：水平视场角：79°，垂直视场角：42.4°；【细节】57.6° to 2.7°(广角-望远) 水平范围: 360° 垂直范围: -15°-90°(自动翻转) | 台 | 5.00 |
| 57 | 管理电脑 | I5-10400/8G/1T/集显/WIFI/WIN10/7L/19.5 | 台 | 11.00 |
| 58 | 光纤收发器 | 1口百兆光纤收发器工业导轨式发送机;光口：1个百兆光口 距离20公里 FC口 单模单纤;电口：1个百兆网口；安装方式：工业导轨式； | 对 | 76.00 |
| 59 | 汇聚交换机 | 千兆交换机 传输速度: 10Mbps 100Mbps 1000Mbps | 台 | 1.00 |
| 60 | 监控级专用硬盘 | 监控级专用硬盘，3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3 | 块 | 77.00 |
| 61 | 监控立杆 | 监控立杆 | 根 | 24.00 |
| 62 | 监控显示器 | 22寸 1080P LED | 台 | 11.00 |
| 63 | 接地装置 | 铜芯阻燃双层塑料电力线（RVVZ-35平方毫米） | 项 | 10.00 |
| 64 | 雷达支架 | 触发雷达出货标配有支架，如果支架损坏， 立柱高726.2mm，宽40mm，底座120mm见方。 | 套 | 76.00 |
| 65 | 立杆基础件 | 开挖及水泥浇筑60*60*70 | 根 | 21.00 |
| 66 | 前端接入交换机 | 提供8个千兆电口。 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。 千兆网络接入设计。 线速转发、无阻塞设计。 存储转发交换方式。 坚固式高强度金属外壳。 无风扇设计，高可靠性。 | 台 | 27.00 |
| 67 | 枪机支架 | 壁装支架/白/铝合金/尺寸70×97.1×181.8mm | 个 | 396.00 |
| 68 | 球机支架 | 壁装支架/白色/铝合金/尺寸306.3×97.3×182.6mm | 个 | 5.00 |
| 69 | 人脸测温识别组件 | 1、设备外观：采用10.1英寸触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.5m-1.5m； 2、设备容量：支持50000张人脸白名单，50000张卡，100000条记录存储； 3、体温检测：非接触式体温检测，温度检测距离在0.5m~1.5m之间，测温精度±0.5℃； 4、认证方式：支持人脸识别、刷卡（需外接485或韦根读卡器）、刷卡+人脸（需USB身份证阅读器）、人证比对（需外接USB身份证阅读器），识别人员身份后获取该人员体温数据统一绑定； 5、通讯方式：有线网络、WiFi； 6、设备接口： LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB *1；门磁*1；开门按钮*1；报警输入*2；电锁*1；报警输出*1； 7、传感器类型：氧化钒(VOx)微测辐射热计（热成像测温）； 8、工作电压：DC 12V/2A，需独立供电； 9、使用环境：室内，无风环境； 10、安装方式：通道安装 11.设备支持局域网、互联网环境的网络通信；支持选择无线网络通信传输方式；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；支持被 4 个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。（提供第三方检测机构检验报告证明） 12.设备支持与平台或客户端、室内机、管理机、手机 APP 对讲功能；支持扩展电话网关功能；设备支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像 。（提供第三方检测机构检验报告证明） | 套 | 4.00 |
| 70 | 入口LED显示屏 | 可用于余位显示，车牌提示，语音播报等功能。 | 块 | 42.00 |
| 71 | 摄像机专用电源 | 防水外壳，DC12V2A，3C插头输入，Φ2.1输出，室内外使用，白色 | 个 | 295.00 |
| 72 | 室外防水箱 | 不锈钢;规格30*40 | 个 | 327.00 |
| 73 | 刷卡识别组件 | 读卡频率：13.56MHz 按键方式：无 可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡序列号 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 安装方式：预埋120底盒安装 工作环境：室内，IP64 外型尺寸：132mm(高)x92.3mm（宽）x20.5mm（厚） | 套 | 5.00 |
| 74 | 相机电源 | 12V/2A两线、两端带线式，国标，输入线长500mm，输出线长1000mm | 个 | 231.00 |
| 75 | 主板控制套件 | 32位处理器，上行TCP/IP、RS485， 下行RS485、维根、232串口， 225mm(L) x 180mm(w) x 15(H) | 套 | 5.00 |
| 76 | 抓拍机立柱 | 安装一体机TCG225和远距离读卡器，同时支持“四行LED显示屏” | 根 | 63.00 |
| 77 | 走线架 | 铝合金走线架 | 架 | 2.00 |
| 78 | 24口交换机 | 全网管三层交换机，机架式，24个千兆电口，4个千兆光口，交换容量336Gbps，包转发率96Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，满负荷功耗24W；支持RIP/OSPF/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 台 | 15.00 |
| 79 | IP寻呼话筒 | 1.专业寻呼话筒组合式外型，具有4.3寸真彩液晶屏，33个功能按键。 2.广播喊话可选择分区，具有红色提示灯，通话自动点亮。 3.内置3W扬声器，实现双向通话和监听。 4.紧急语音投放，对指定终端播放预先录制的语音(文件保存SD卡中)。 5.可触发指定终端的外接警灯闪烁。 6.支持无服务器情况下的脱机对讲(发起和接收)。 7.带1路报警输出或1路报警输入接口，用于外部联动。 8.标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 | 台 | 20.00 |
| 80 | 操作客户端 | I5-10400/8G/1T/集显/WIFI/WIN10/7L/21.5 | 台 | 23.00 |
| 81 | 高清磁盘存储阵列 | 4U 36盘位/3个SAS3.0接口/冗余电源(1+1)/支持SATA硬盘/64位多核处理器，8GB缓存，4个千兆数据网口，1个千兆管理网口/VRAID2.0/视频、图片、smart直存/网络协议："RTSP/ONVIF/GB/ISCSI"/支持AI智能相机、热成像、全局相机接入和存储 | 台 | 3.00 |
| 82 | 高清显示器 | 显示类别 LED 屏幕尺寸 54.64” 点距 0.315（H)*0.315(V)mm 最大分辨率 3840*2160(pixels) ) 对比度 1300：1(typ.) 响应时间 9ms（typ.） 色彩 62% 可视面积 1209.41(H)*680.3(V)mm 可视角度 178°(H)/178°(V) 输入输出接口 HDMI*3 VGA*1 USB2.0*1 功耗 <155W 待机功耗 <0.5W 喇叭 8W*2 | 块 | 18.00 |
| 83 | 管理服务器 | HG7163/64G DDR4/600G 10K SAS×4(RAID_10)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2U单路标准机架式服务器 CPU：1颗 HG7163(16核，2.4GHz) 内存:32*2G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：4块600G 10K 2.5寸SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽 网口：2个千兆电口 "其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部 1个VGA口，位于机箱后部" "电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC" 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x730mm(深) 设备重量：约28KG（含导轨） | 台 | 2.00 |
| 84 | 广播控制主机 | 1.采用17寸工业级加固触摸屏，具有可抽拉隐藏式键盘、滑鼠板，简单易用的触摸屏操控； 2.内置大容量固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点； 3.安装广播系统服务器软件后，构成IP广播系统的管理控制中心，对广播系统各路音源信号控制，广播区域分配，终端信息的配置； 4.接口 2个RJ45网口、6个USB口、1个 DVI接口、1路线路输入、1路线路输出、1路VGA输出、1路话筒输入； 5. 具有实时采播和定时采播功能，可通过声卡向指定终端广播音乐或通知； 6. 文件广播，将服务器中音频文件，向指定终端播放（支持任意多路文件同时广播）； 7. 定时任务，在设定的时间，向预设的终端播放文件列表内容； 8. 消防广播，当服务器收到终端的触发信号，向指定区域的终端播放紧急疏散语音； 9. 节目管理，维护系统所需的广播音频文件，便于工作站或终端调用； 10. 为工作站软件提供数据接口，根据账户授予相应操作权限； 11. 日志功能，每次呼叫、通话和广播操作均有记录供查询； 12. 支持主服务器和备用服务器热切换，提升系统可靠性； | 台 | 20.00 |
| 85 | 机房服务器专用机柜 | 服务器机柜，宽*深*高(mm)：600*1000*2050，42U，网孔门 前单开网孔门，后双开网孔门 含支脚脚轮及螺母螺丝 高度：42U 宽度：600mm 深度：1000mm 净重：约100kg 敞开百分比（前门）：78.0% 敞开百分比（后门）：77.2% | 台 | 2.00 |
| 86 | 交换机 | 1.交换容量≥48Tbps，包转发率≥16500Mpps； 2.支持双主控冗余设计，支持冗余模块化电源； 3.业务插槽数量≥3，单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48，提高槽位利用率和业务可靠性； 4.支持40G与100G端口切换，要求切换后流量正常转发无丢包； 5.支持防火墙、IPS、负载均衡、应用控制、SSL VPN等安全业务板卡扩展； 6.支持ARP Proxy、支持DHCP Relay、DHCP Server\DHCPv6； 7.支持静态路由、支持IPv4/IPV6 路由特性RIPv1/v2、RIPng、 OSPFv2/v3、IS-IS/v6、BGPv4、BGP4+、支持手工隧道、支持ISATAP、支持6to4 隧道、支持等价路由、支持策略路由、支持路由策略； 8.支持MACSEC硬件加密技术，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验； 9.支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2； 10.支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 11.单台配置要求：配置双电源模块、双主控引擎，配置≥24个千兆电口，≥24个千兆光口，≥8个万兆光口； | 台 | 2.00 |
| 87 | 企业级硬盘 | IoT硬盘,6TB,7200RPM,SATA | 块 | 99.00 |
| 88 | 数据库服务器 | HG7163/64G DDR4/600G 10K SAS×4(RAID_10)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2U单路标准机架式服务器 CPU：1颗 HG7163(16核，2.4GHz) 内存:32*2G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：4块600G 10K 2.5寸SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽 网口：2个千兆电口 "其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部 1个VGA口，位于机箱后部" "电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC" 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x730mm(深) 设备重量：约28KG（含导轨） | 台 | 2.00 |
| 89 | 专用壁挂支架 | 专用壁挂支架 | 套 | 18.00 |
| 90 | 专用线缆 | 高清线缆7\10\15米可选 | 条 | 18.00 |
| 91 | 汇聚交换机 | 1、交换容量336Gbps，转发率108Mpps 2、24*千兆SFP光 (8 combo 电) + 4*万兆SFP+光口； 3、VLAN：4K(数量非ID)；MAC：16K； 4、支持IRF2虚拟化9台； 5、支持STP/RSTP/MSTP/RRPP，支持端口镜像和流镜像，支持DHCP Server； 6、支持丰富的三层路由特性，支持静态路由、RIP 、RIPng、OSPF V1/V2/V3 等路由特性； 7、支持双向ACL; 丰富的QoS策略；支持端口安全和认证；支持端口镜像的流镜像，绿色节能，支持外网云平台互联管理功能； 8、支持可插拔模块双电源冗余 | 台 | 18.00 |
| 增补部分 |  |  |  |  |
| 92 | 400万人脸抓拍机 | ZHY-H2 | 台 | 40.00 |
| 93 | 400万全彩全景枪球 | ZHY-P4-23B | 台 | 9.00 |
| 94 | 相机电源 | 国标 | 台 | 49.00 |
| 95 | 相机支架 | 国标 | 台 | 49.00 |
| 96 | 拾音器 |  | 台 | 9.00 |
| 97 | IP音柱 | HT-A9923HY | 台 | 9.00 |
| 98 | 寻呼话筒 | HT-9732R | 台 | 1.00 |
| 99 | 网线 | 国标 | 米 | 4900.00 |
| 100 | 电源线 | 国标 | 米 | 4900.00 |
| 101 | 光纤光缆 | 国标 | 米 | 4900.00 |
| 102 | PVC线管 | 国标 | 米 | 4900.00 |
| 103 | 设备箱 | 国标 | 台 | 49.00 |
| 104 | 光纤收发器 | 国标 | 对 | 49.00 |
| 105 | 小辅材 |  | 套 | 49.00 |
| 三、第三部分：月湖区老旧小区智慧安防工程建设及运营服务项目 （一期）（三标段） |  |  |  |  |
| 1 | 普通光缆 | GYSTA-12B1 | 千米 | 10.48 |
| 2 | 普通光缆 | GYSTA-16B1 | 千米 | 0.25 |
| 3 | 普通光缆 | GYSTA-24B1 | 千米 | 12.91 |
| 4 | 普通光缆 | GYSTA-36B1 | 千米 | 0.30 |
| 5 | 普通光缆 | GYSTA-48B1 | 千米 | 1.89 |
| 6 | 普通光缆 | GYSTA-8B1 | 千米 | 11.02 |
| 7 | 普通光缆 | GYSTA-4B1 | 千米 | 27.39 |
| 8 | 墙壁外伸装置(定制槽钢) | 1.2米 | 根 | 53.00 |
| 9 | 墙壁外伸装置(定制槽钢) | 1.6米 | 根 | 30.00 |
| 10 | 墙壁外伸装置(定制槽钢) | 2.0米 | 根 | 5.00 |
| 11 | 墙壁外伸装置(定制槽钢) | 2.4米 | 根 | 55.00 |
| 12 | 光缆接头盒（二进二出） | GPJ 二进二出 12芯 | 套 | 2.00 |
| 13 | 光缆接头盒（二进二出） | GPJ 二进二出 24芯 | 套 | 38.00 |
| 14 | 光缆接头盒 | GPJ 二进二出 36芯 | 套 | 16.00 |
| 15 | 光缆接头盒（二进二出） | GPJ 二进二出 48芯 | 套 | 33.00 |
| 16 | 室外五类缆 | HSGYY5-Z 4*2*0.5（305米/箱） | 箱 | 4.00 |
| 17 | 室内五类缆 | HSYV5 4*2*0.5（305米/箱） | 箱 | 32.00 |
| 18 | 电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 38337.40 |
| 19 | 铜芯阻燃双层塑料电力线 | RVVZ-16平方毫米 | 米 | 2130.00 |
| 20 | 铜芯阻燃双层塑料电力线 | RVVZ-35平方毫米 | 米 | 780.00 |
| 21 | 铁线 | φ1.5mm | 公斤 | 50.00 |
| 22 | PVC管卡子 | φ20 | 个 | 300.00 |
| 23 | PVC实壁管（单孔管） | Φ20/16 | 米 | 34744.40 |
| 24 | PVC管卡子 | φ25 | 个 | 1000.00 |
| 25 | PVC实壁管（单孔管） | Φ25/21 | 米 | 6750.00 |
| 26 | 镀锌钢管 | φ32 | 米 | 559.00 |
| 27 | PE硅芯管 | Φ40/33 | 米 | 4670.00 |
| 28 | PVC实壁管（单孔管） | Φ70 | 米 | 760.00 |
| 29 | 单模跳纤-单芯双头-SC/UPC-SC/UPC-3m | 单模跳纤-单芯双头-SC/UPC-SC/UPC-3m | 根 | 3586.00 |
| 30 | 束状热缩套管 | 单芯 | 根 | 3840.00 |
| 31 | 光缆吊牌 | 光缆吊牌 | 块 | 750.00 |
| 32 | 胶带 | 胶带 | 卷 | 40.00 |
| 33 | 压线卡 | 20# （100个/包） | 只 | 48634.80 |
| 34 | 压线卡 | 25# （100个/包） | 只 | 200.00 |
| 35 | 42寸标准机柜 | 网络机柜，宽*深*高(mm)：600*800*2050，42U; 前单开钢化玻璃门，后双开钣金门; 含支脚脚轮及螺母螺丝; 高度 42U,宽度 600mm,深度 800mm,净重 约100kg; 敞开百分比（前门） 78.0%; 敞开百分比（后门） 77.2%. | 套 | 24.00 |
| 36 | 5口接入交换机 | 8口百兆交换机传输速度: 10Mbps 100Mbps | 台 | 144.00 |
| 37 | 8口接入交换机 | 8口百兆交换机传输速度: 10Mbps 100Mbps | 台 | 689.00 |
| 38 | IP网络室外广播 | 1. 一体壁挂式室外防水设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱。 2. 采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片、启动时间≤1秒。 3. 内置高真保线性阵列扬声器和立体声D类功率放大器。 4. 内置回路检测功能、可远程监听扬声器工作状态、轻松维护。 5. 终端支持服务软件远程控制方式调节音量。 6. 标准RJ45网络接口、有以太网口的地方即可接入、支持跨网段和跨路由。 电源、功耗 DC24V/2.7A 内置功放功率 30W(8Ω定阻) 工作温度、湿度 -10℃～50℃，≤90%RH（无结露） 产品尺寸、重量 83.2x88.1x450mm，2.0 kg | 台 | 337.00 |
| 39 | IP寻呼话筒 | 1.专业寻呼话筒组合式外型、具有真彩液晶屏、20个按键及指示灯； 2.可外接16块快捷扩展板，用于快速广播和呼叫； 4.广播喊话可选择分区、具有红色提示灯、通话自动点亮； 5.内置3W扬声器、实现双向通话和监听； 6.支持显示来电去电中文名称、便于识别； 7.具有音频线路输出口、可外接有源音箱扩音； 8.具有音频线路输入口、可外接音源广播给目标终端； 9.支持无服务器情况下的脱机广播(发起和接收) 10.标准RJ45接口、有以太网口的地方即可接入、支持跨网段和跨路由； 11.电源、功耗：DC9V/2.5A ，≤5W； 12.音频采样、位率 8kHz～44.1kHz， 16bit，8kbps-320kbps； 13.信噪比、频响 ＞90dB， 20Hz-16KHz； 14.接口 1个RJ45网口、1路线路输入、1路线路输出； | 台 | 20.00 |
| 40 | 百兆光纤收发器 | 1口百兆光纤收发器工业导轨式接收机;光口：1个百兆光口，距离20公里，FC口，单模单纤;电口：1个百兆网口；安装方式：工业导轨式； | 对 | 760.00 |
| 41 | 抱杆小机柜 | 抱杆小机柜 | 套 | 34.00 |
| 42 | 车检器 | 独立式,支持接入的最大线圈数2,继电器输出 | 个 | 4.00 |
| 43 | 出入口补光抓拍一体机 | 200万,1920*1080,CMOS,1/3英寸，25fps，定焦定光圈镜头6mm,低照度彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON)，黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON)，内置8G TF卡,2路继电器输出，集成两个LED补光灯 | 套 | 16.00 |
| 44 | 出入口道闸 | 包含：2个遥控器 道闸类型：栅栏 道闸方向：左向 道闸杆长：4米 运行速度： 3s-5s 机箱材质：冷轧钢 机箱颜色：橙色 输入电压：220VAC+10% 电机驱动：直流无刷电机驱动控制 电机功率：300W 功能特性：支持变频、遇阻反弹、防冷凝、手动开闸功能、支持免学习功能（按键微调限位位置，调试简单）、事件日志记录功能 | 套 | 7.00 |
| 45 | 出入口控制终端 | 出入口控制终端，无风扇设计，集成交换机、485接口、报警2进4出、麦克风输入、视频HDMI及VGA接口，2T硬盘，正版Windows系统 | 台 | 11.00 |
| 46 | 出入口左、右道闸 | 包含：2个遥控器 道闸类型：栅栏 道闸方向：左向 道闸杆长：4米 运行速度：3秒 机箱材质：冷轧钢 机箱颜色：橙色 遥控距离：≥30m 输入电压：220VAC+10% 电机驱动：交流电机 电机功率：90W 功能特性：支持外接红绿灯警示、外接红外保护、外接地感功能，支持强冷天气 | 套 | 2.00 |
| 47 | 出入口左道闸 | 包含：2个遥控器 道闸类型：栅栏 道闸方向：左向 道闸杆长：4米 运行速度： 3s-5s 机箱材质：冷轧钢 机箱颜色：橙色 输入电压：220VAC+10% 电机驱动：直流无刷电机驱动控制 电机功率：300W 功能特性：支持变频、遇阻反弹、防冷凝、手动开闸功能、支持免学习功能（按键微调限位位置，调试简单）、事件日志记录功能 | 套 | 1.00 |
| 48 | 触发雷达 | 采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 提供RS485串口或者WIFI通讯功能，WIFI版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便； 安装与维护方便，所需人力少，工时短。 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 | 套 | 18.00 |
| 49 | 传输线缆 | 0 | 批 | 5.00 |
| 50 | 单机芯右边道 | 1500mm*200mm*960mm/20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响/通道宽度550mm—1100mm，不接受定制/12对红外检测/门翼亚克力、不锈钢可选/室内外/工作电压220V/工作温度范围-25℃~70℃/翻越报警/分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定/反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回 | 台 | 1.00 |
| 51 | 单机芯左边道 | 1500mm*200mm*960mm/20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响/通道宽度550mm—1100mm，不接受定制/12对红外检测/门翼亚克力、不锈钢可选/室内外/工作电压220V/工作温度范围-25℃~70℃/翻越报警/分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定/反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回 | 台 | 1.00 |
| 52 | 道闸栏杆支撑架 | DS-TMGXXX系列直杆道闸远端支撑 | 个 | 4.00 |
| 53 | 电源 | 输入AC220V 输出 DC24V/2.7A | 个 | 337.00 |
| 54 | 电源转换器 | 9孔;德力西 | 个 | 1201.00 |
| 55 | 辅材 | 线材等施工辅材 | 批 | 469.00 |
| 56 | 高空抛物监视相机 | 1.具有400万像素 CMOS传感器。 2.具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 3.镜头支持电动变焦，并可对拍摄物体进行自动聚焦，光圈大小为F1.0。（提供第三方检测机构检验报告证明） 4.在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。（提供第三方检测机构检验报告证明） 5.最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 6.设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 7.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 8.信噪比不小于58dB。 9.在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 10.需支持四码流技术，主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps，第四码流不小于704x576@25fps。 11.支持https通信协议，且https协议不存在已公布的漏洞。（提供第三方检测机构检验报告证明） 12.设备恢复出厂设置后，通过客户端软件或WEB方式登录设备必须设置密码才能使用，无其他缺省密码或空密码。（提供第三方检测机构检验报告证明） | 台 | 498.00 |
| 57 | 高清储存录像NVR | 1.设备支持可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12T、 14T、16T容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘；可接入SSD固态硬盘；可接入加密硬盘。（提供第三方检测机构有效检测报告佐证） 2.设备支持抓图配置：设备可以在预览界面随意选择一个或多个通道，在预警面板实时展示此通道的目标抓拍信息。（提供第三方检测机构有效检测报告佐证） 3.设备支持支持从其他设备接入设定时间的录像文件，并对录像文件进行人脸检测和识别，实时显示识别结果；支持人脸戴眼镜检出率不低于99%。（提供第三方检测机构有效检测报告佐证） 4.设备支持可获取样机网卡吞吐量、MTU（最大传输单元）、网络接入带宽、网络输出带宽等信息，并支持图形化显示发送速率、接收速率。 5.设备支持网络资源统计：可实时查看设备IP通道接入、远程预览、远程回放及下载、网络接收剩余、网络发送剩余带宽。 6.设备支持网络状态检测：支持网络延时、丢包测试，支持网络抓包备份。 7.设备支持支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面； 支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频；并支持码流AES加密。 8.设备支持支持接入双目、三目、球型鹰眼、环型鹰眼相机，鱼眼等拼接摄像机，并可在拼接摄像机的多屏模式下，可将视频画面以多画面分割方式显示，且可自定义画面布局。 9.设备支持100万人脸抓拍库（存储于硬盘中）下，以图搜图检索响应时间不大于3秒。 10.设备支持正脸单人单次通过检测区域，100人次人脸正确检出数不少于99次。 11.设备支持支持陌生人报警，人脸比对报警推送消息至手机APP，可通过手机APP查看陌生人抓拍图片并回放报警关联录像。 12.设备支持支持人脸签到、考勤，可导出指定时间段的签到、考勤报表，报表包含所有注册人员出勤、签到状态（正常、迟到、早退、旷工、已签到、未签到）以及签到、考勤时间点；人脸签到、考勤支持实时动态展示，可以自定义展示界面的主题，预览视频和签到动态同屏显示，预览视频支持1分屏、2分屏、4分屏，签到动态支持1视图、4视图、9视图，签到动态包括：姓名、注册库名称、监控点名称、签到时间，可分类显示比对成功人员、比对失败人员、陌生人、高频人员并显示不同的图标提示，支持自定义提示语；支持自动统计总人数、已签到人数、未签到人数；可查询所有注册人员签到、考勤记录，记录支持列表、月历两种展示方式。 | 台 | 62.00 |
| 58 | 高清红外智能枪机 | 1.具有400万像素 CMOS传感器。 2.具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 3.镜头支持电动变焦，并可对拍摄物体进行自动聚焦，光圈大小为F1.0。（提供第三方检测机构检验报告证明） 4.在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。（提供第三方检测机构检验报告证明） 5.最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 6.设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 7.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 8.信噪比不小于58dB。 9.在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 10.需支持四码流技术，主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps，第四码流不小于704x576@25fps。 11.支持https通信协议，且https协议不存在已公布的漏洞。（提供第三方检测机构检验报告证明） 12.设备恢复出厂设置后，通过客户端软件或WEB方式登录设备必须设置密码才能使用，无其他缺省密码或空密码。（提供第三方检测机构检验报告证明） | 台 | 752.00 |
| 59 | 高清红外智能球机 | 【星光智能枪球一体机】 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 支持高效红外阵列，细节照射距离最远可达150m，全景照射距离最远可达30m 内置加热玻璃，有效除雾 支持GB35114安全加密 传感器类型: 【全景】1/2.8" CMOS,【细节】1/2.8＂ CMOS 最低照度: 【细节】彩色0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)，黑白0.001Lux @(F1.6，AGC ON) 【全景】彩色0.005Lux @(F1.6,AGC ON)，0 Lux with IR 宽动态: 120dB超宽动态 焦距: 【全景】4mm；【细节】4.8 mm to 110 mm, 23倍光学变倍 视场角: 【全景】：水平视场角：79°，垂直视场角：42.4°；【细节】57.6° to 2.7°(广角-望远) 水平范围: 360° 垂直范围: -15°-90°(自动翻转) | 台 | 5.00 |
| 60 | 管理电脑 | I5-10400/8G/1T/集显/WIFI/WIN10/7L/22 | 台 | 21.00 |
| 61 | 光纤收发器 | 1口百兆光纤收发器工业导轨式发送机;光口：1个百兆光口 距离20公里 FC口 单模单纤;电口：1个百兆网口；安装方式：工业导轨式； | 对 | 265.00 |
| 62 | 汇聚交换机 | 千兆交换机 传输速度: 10Mbps 100Mbps 1000Mbps | 台 | 2.00 |
| 63 | 监控级专用硬盘 | 监控级专用硬盘，3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3 | 块 | 174.00 |
| 64 | 监控立杆 | 不低于3.5米、高强度钢 | 根 | 132.00 |
| 65 | 监控显示器 | 22寸 1080P LED | 台 | 24.00 |
| 66 | 接地装置 | 铜芯阻燃双层塑料电力线（RVVZ-35平方毫米） | 项 | 24.00 |
| 67 | 雷达支架 | 触发雷达出货标配有支架，如果支架损坏， 立柱高726.2mm，宽40mm，底座120mm见方。 | 套 | 18.00 |
| 68 | 立杆基础件 | 开挖及水泥浇筑 | 根 | 59.00 |
| 69 | 前端接入交换机 | 提供8个千兆电口。 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。 千兆网络接入设计。 线速转发、无阻塞设计。 存储转发交换方式。 坚固式高强度金属外壳。 无风扇设计，高可靠性。 | 台 | 11.00 |
| 70 | 枪机支架 | 壁装支架/白/铝合金/尺寸70×97.1×181.8mm | 个 | 959.00 |
| 71 | 球机支架 | 壁装支架/白色/铝合金/尺寸306.3×97.3×182.6mm | 个 | 5.00 |
| 72 | 人脸测温识别组件 | 【测温、人脸识别】 1、设备外观：采用7英寸触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.5m-1.5m； 2、设备容量：支持50000张人脸白名单，50000张卡，100000条记录存储； 3、体温检测：非接触式体温检测，温度检测距离在0.5m~1.5m之间，测温精度±0.5℃； 4、认证方式：支持人脸识别、刷卡（需外接485或韦根读卡器）、刷卡+人脸（需USB身份证阅读器）、人证比对（需外接USB身份证阅读器），识别人员身份后获取该人员体温数据统一绑定; 5、通讯方式：有线网络、WiFi； 6、设备接口： LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB *1；门磁*1；开门按钮*1；报警输入*2；电锁*1；报警输出*1； 7、传感器类型：氧化钒(VOx)微测辐射热计（热成像测温）； 8、工作电压：DC 12V/2A，需独立供电； 9、使用环境：室内，无风环境； | 套 | 2.00 |
| 73 | 入口LED显示屏 | 可用于余位显示，车牌提示，语音播报等功能。 | 块 | 13.00 |
| 74 | 摄像机专用电源 | 防水外壳，DC12V2A，3C插头输入，Φ2.1输出，室内外使用，白色 | 个 | 756.00 |
| 75 | 室外防水箱 | 不锈钢;规格30*40 | 个 | 704.00 |
| 76 | 刷卡识别组件 | 读卡频率：13.56MHz 按键方式：无 可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡序列号 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 安装方式：预埋120底盒安装 工作环境：室内，IP64 外型尺寸：132mm(高)x92.3mm（宽）x20.5mm（厚） | 套 | 4.00 |
| 77 | 相机电源 | 12V/2A两线、两端带线式，国标，输入线长500mm，输出线长1000mm | 个 | 498.00 |
| 78 | 主板控制套件 | 32位处理器，上行TCP/IP、RS485， 下行RS485、维根、232串口， 225mm(L) x 180mm(w) x 15(H) | 套 | 1.00 |
| 79 | 抓拍机立柱 | 安装一体机TCG225和远距离读卡器，同时支持“四行LED显示屏” | 根 | 18.00 |
| 80 | 走线架 | 铝合金走线架 | 架 | 3.00 |
| 81 | 24口交换机 | 全网管三层交换机，机架式，24个千兆电口，4个千兆光口，交换容量336Gbps，包转发率96Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，满负荷功耗24W；支持RIP/OSPF/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 台 | 37.00 |
| 82 | IP寻呼话筒 | 1.专业寻呼话筒组合式外型，具有4.3寸真彩液晶屏，33个功能按键。 2.广播喊话可选择分区，具有红色提示灯，通话自动点亮。 3.内置3W扬声器，实现双向通话和监听。 4.紧急语音投放，对指定终端播放预先录制的语音(文件保存SD卡中)。 5.可触发指定终端的外接警灯闪烁。 6.支持无服务器情况下的脱机对讲(发起和接收)。 7.带1路报警输出或1路报警输入接口，用于外部联动。 8.标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 | 台 | 21.00 |
| 83 | 操作客户端 | I5-10400/8G/1T/集显/WIFI/WIN10/7L/22 | 台 | 22.00 |
| 84 | 高清磁盘存储阵列 | 4U 36盘位/3个SAS3.0接口/冗余电源(1+1)/支持SATA硬盘/64位多核处理器，8GB缓存，4个千兆数据网口，1个千兆管理网口/VRAID2.0/视频、图片、smart直存/网络协议："RTSP/ONVIF/GB/ISCSI"/支持AI智能相机、热成像、全局相机接入和存储 | 台 | 7.00 |
| 85 | 高清显示器 | 显示类别 LED 屏幕尺寸 54.64” 点距 0.315（H)*0.315(V)mm 最大分辨率 3840*2160(pixels) ) 对比度 1300：1(typ.) 响应时间 9ms（typ.） 色彩 62% 可视面积 1209.41(H)*680.3(V)mm 可视角度 178°(H)/178°(V) 输入输出接口 HDMI*3 VGA*1 USB2.0*1 功耗 <155W 待机功耗 <0.5W 喇叭 8W*2 | 台 | 19.00 |
| 86 | 管理服务器 | HG7163/64G DDR4/600G 10K SAS×4(RAID_10)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2U单路标准机架式服务器 CPU：1颗 HG7163(16核，2.4GHz) 内存:32*2G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：4块600G 10K 2.5寸SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽 网口：2个千兆电口 "其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部 1个VGA口，位于机箱后部" "电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC" 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x730mm(深) 设备重量：约28KG（含导轨） | 台 | 2.00 |
| 87 | 广播控制主机 | 1.采用17寸工业级加固触摸屏，具有可抽拉隐藏式键盘、滑鼠板，简单易用的触摸屏操控； 2.内置大容量固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点； 3.安装广播系统服务器软件后，构成IP广播系统的管理控制中心，对广播系统各路音源信号控制，广播区域分配，终端信息的配置； 4.接口 2个RJ45网口、6个USB口、1个 DVI接口、1路线路输入、1路线路输出、1路VGA输出、1路话筒输入； 5. 具有实时采播和定时采播功能，可通过声卡向指定终端广播音乐或通知； 6. 文件广播，将服务器中音频文件，向指定终端播放（支持任意多路文件同时广播）； 7. 定时任务，在设定的时间，向预设的终端播放文件列表内容； 8. 消防广播，当服务器收到终端的触发信号，向指定区域的终端播放紧急疏散语音； 9. 节目管理，维护系统所需的广播音频文件，便于工作站或终端调用； 10. 为工作站软件提供数据接口，根据账户授予相应操作权限； 11. 日志功能，每次呼叫、通话和广播操作均有记录供查询； 12. 支持主服务器和备用服务器热切换，提升系统可靠性； | 台 | 2.00 |
| 88 | 广播控制主机 | 1.采用17寸工业级加固触摸屏，具有可抽拉隐藏式键盘、滑鼠板，简单易用的触摸屏操控； 2.内置大容量固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点； 3.安装广播系统服务器软件后，构成IP广播系统的管理控制中心，对广播系统各路音源信号控制，广播区域分配，终端信息的配置； 4.接口 2个RJ45网口、6个USB口、1个 DVI接口、1路线路输入、1路线路输出、1路VGA输出、1路话筒输入； 5. 具有实时采播和定时采播功能，可通过声卡向指定终端广播音乐或通知； 6. 文件广播，将服务器中音频文件，向指定终端播放（支持任意多路文件同时广播）； 7. 定时任务，在设定的时间，向预设的终端播放文件列表内容； 8. 消防广播，当服务器收到终端的触发信号，向指定区域的终端播放紧急疏散语音； 9. 节目管理，维护系统所需的广播音频文件，便于工作站或终端调用； 10. 为工作站软件提供数据接口，根据账户授予相应操作权限； 11. 日志功能，每次呼叫、通话和广播操作均有记录供查询； 12. 支持主服务器和备用服务器热切换，提升系统可靠性； | 台 | 19.00 |
| 89 | 机房服务器专用机柜 | 服务器机柜，宽*深*高(mm)：600*1000*2050，42U，网孔门 前单开网孔门，后双开网孔门 含支脚脚轮及螺母螺丝 高度：42U 宽度：600mm 深度：1000mm 净重：约100kg 敞开百分比（前门）：78.0% 敞开百分比（后门）：77.2% | 台 | 2.00 |
| 90 | 核心交换机 | 1.交换容量≥48Tbps，包转发率≥16500Mpps； 2.支持双主控冗余设计，支持冗余模块化电源； 3.业务插槽数量≥3，单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48，提高槽位利用率和业务可靠性； 4.支持40G与100G端口切换，要求切换后流量正常转发无丢包； 5.支持防火墙、IPS、负载均衡、应用控制、SSL VPN等安全业务板卡扩展； 6.支持ARP Proxy、支持DHCP Relay、DHCP Server\DHCPv6； 7.支持静态路由、支持IPv4/IPV6 路由特性RIPv1/v2、RIPng、 OSPFv2/v3、IS-IS/v6、BGPv4、BGP4+、支持手工隧道、支持ISATAP、支持6to4 隧道、支持等价路由、支持策略路由、支持路由策略； 8.支持MACSEC硬件加密技术，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验； 9.支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2； 10.支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 11.单台配置要求：配置双电源模块、双主控引擎，配置≥24个千兆电口，≥24个千兆光口，≥8个万兆光口； | 台 | 2.00 |
| 91 | 汇聚交换机 | 1、交换容量336Gbps，转发率108Mpps 2、24*千兆SFP光 (8 combo 电) + 4*万兆SFP+光口； 3、VLAN：4K(数量非ID)；MAC：16K； 4、支持IRF2虚拟化9台； 5、支持STP/RSTP/MSTP/RRPP，支持端口镜像和流镜像，支持DHCP Server； 6、支持丰富的三层路由特性，支持静态路由、RIP 、RIPng、OSPF V1/V2/V3 等路由特性； 7、支持双向ACL; 丰富的QoS策略；支持端口安全和认证；支持端口镜像的流镜像，绿色节能，支持外网云平台互联管理功能； 8、支持可插拔模块双电源冗余 | 台 | 19.00 |
| 92 | 企业级硬盘 | IoT硬盘,6TB,7200RPM,SATA | 台 | 215.00 |
| 93 | 数据库服务器 | HG7163/64G DDR4/600G 10K SAS×4(RAID_10)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2U单路标准机架式服务器 CPU：1颗 HG7163(16核，2.4GHz) 内存:32*2G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：4块600G 10K 2.5寸SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽 网口：2个千兆电口 "其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部 1个VGA口，位于机箱后部" "电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC" 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x730mm(深) 设备重量：约28KG（含导轨） | 台 | 2.00 |
| 94 | 专用壁挂支架 | 定制专用壁挂支架 | 只 | 19.00 |
| 95 | 专用线缆 | 高清线缆高清线缆7\10\15米可选 | 只 | 19.00 |
| 四、第四部分：月湖区老旧小区智慧安防工程建设及运营服务项目 （二期） |  |  |  |  |
| 1 | 200万星光级红外球型摄像机 | C6620-10-Z23 | 台 | 3.00 |
| 2 | 24口汇聚交换机-低配 | S1730S-S24T4S-A | 台 | 40.00 |
| 3 | 32路网络硬盘录像机 | IVS1800-C08-4T | 台 | 20.00 |
| 4 | 400万全结构化抓拍相机 | M2241-QL | 台 | 146.00 |
| 5 | 400万人脸枪机 | C2150-10-LI-PV | 台 | 367.00 |
| 6 | 42寸标准机柜 | 42U | 套 | 14.00 |
| 7 | 55寸监视器 | DH-LM55-F400 | 台 | 14.00 |
| 8 | 5口接入交换机 | 5口、国标 | 台 | 655.00 |
| 9 | 64路网络硬盘录像机 | IVS1800-C16-4T | 台 | 2.00 |
| 10 | 7寸人脸识别终端 | DH-ASI7213YO-V3 | 台 | 4.00 |
| 11 | IP网络室外广播 | ZH-IP206 | 台 | 0.00 |
| 12 | IP寻呼话筒 | ZH-IP207 | 台 | 0.00 |
| 13 | PVC实壁管（单孔管） | 单孔管、定制 | 米 | 64739.05 |
| 14 | 百兆专线 ，点对点数字专线 | 百兆专线 ，点对点数字专线 | 条 | 17.00 |
| 15 | 报警柱 | DS-PEA12-P ZJ | 台 | 3.00 |
| 16 | 闭门器 | 定制 | 把 | 119.00 |
| 17 | 出入口补光抓拍一体机 | DH-IPMECS-2212-Z | 台 | 2.00 |
| 18 | 出入口防砸雷达 | DH-ITSJC-2303-DC12 | 台 | 1.00 |
| 19 | 出入口控制终端 | DH-IPMECM-1014-HN02 | 台 | 1.00 |
| 20 | 磁力锁电源 | 定制 | 个 | 33.00 |
| 21 | 单模跳纤-单芯双头-SC/UPC-SC/UPC-3m | 国产 | 根 | 1600.00 |
| 22 | 电源 | DS-2FA1220-DL-H | 个 | 3.00 |
| 23 | 电源线 | 定制 | 米 | 64741.00 |
| 24 | 电源转换器 | 定制 | 个 | 857.00 |
| 25 | 防火墙 | USG6510E | 台 | 3.00 |
| 26 | 防砸雷达电源 | SOY-1200330L | 个 | 1.00 |
| 27 | 非机动车出入口（人脸抓拍相机） | M2241-QL | 台 | 49.00 |
| 28 | 辅材 | 定制 | 套 | 44.00 |
| 29 | 高空抛物监控相机 | C2150-10-LI-PV | 台 | 5.00 |
| 30 | 高清筒机 | D2140-00-I | 台 | 508.00 |
| 31 | 高清网络相机 | C2150-10-LI-PV | 台 | 7.00 |
| 32 | 管理电脑 | 启天M428 | 台 | 14.00 |
| 33 | 光缆接头盒（二进二出）12芯 | 定制 | 套 | 10.00 |
| 34 | 光缆接头盒（二进二出）24芯 | 定制 | 套 | 27.00 |
| 35 | 光缆接头盒（二进二出）48芯 | 定制 | 套 | 25.00 |
| 36 | 光纤收发器 | 国标 | 对 | 957.00 |
| 37 | 广告栅栏杆 | IPMECD-0423-M40 | 套 | 1.00 |
| 38 | 机房中心核心交换机 | RG -S2900-24GT4SFP | 台 | 3.00 |
| 39 | 监控显示器 | 22 寸 1080P LED | 台 | 14.00 |
| 40 | 监控专用硬盘 | 8T | 块 | 75.00 |
| 41 | 接警终端 | DS-PEA4H-10 | 台 | 3.00 |
| 42 | 静音锁 | 定制 | 个 | 53.00 |
| 43 | 开门按钮 | EB29 | 个 | 87.00 |
| 44 | 立杆组件 | DS-PEA12-P ZJ | 个 | 3.00 |
| 45 | 立柱 | 定制（DH-ASF172YV3） | 套 | 2.00 |
| 46 | 门口机电源 | DS-KAW50-1 | 个 | 86.00 |
| 47 | 门口机盒子 | DS-KD9203 | 个 | 86.00 |
| 48 | 门锁支架 | 定制 | 副 | 33.00 |
| 49 | 普通光缆GYSTA-12B1 | 国标 | 千米 | 9.70 |
| 50 | 普通光缆GYSTA-24B1 | 国标 | 千米 | 7.00 |
| 51 | 普通光缆GYSTA-48B1 | 国标 | 千米 | 8.90 |
| 52 | 普通光缆GYSTA-4B1 | 国标 | 千米 | 33.40 |
| 53 | 普通光缆GYSTA-8B1 | 国标 | 千米 | 22.33 |
| 54 | 墙壁外伸装置(定制槽钢)1.2米 | 国产定制 | 根 | 4.00 |
| 55 | 墙壁外伸装置(定制槽钢)1.6米 | 国产定制 | 根 | 154.00 |
| 56 | 墙壁外伸装置(定制槽钢)2.0米 | 国产定制 | 根 | 210.00 |
| 57 | 全结构化相机电源 | 定制 | 个 | 195.00 |
| 58 | 人脸单元门口主机 | DS-KD9203-1 | 台 | 86.00 |
| 59 | 人脸信息采集器 | DS-K1F600U-D6E | 台 | 3.00 |
| 60 | 人证合一智能访客机 | DS-K5022 | 台 | 3.00 |
| 61 | 熔纤子框 | 定制 | 套 | 49.00 |
| 62 | 室内五类缆 | 五类缆、国标 | 箱 | 46.00 |
| 63 | 室外防水箱 | 国产定制 | 个 | 857.00 |
| 64 | 室外音柱 | DS-KAL7300-S | 台 | 5.00 |
| 65 | 数据汇聚接入网关 | WW-ICG1000CL-200 | 台 | 14.00 |
| 66 | 双门磁力锁 | 定制 | 把 | 33.00 |
| 67 | 锁电源 | 定制 | 个 | 53.00 |
| 68 | 铜芯阻燃双层塑料电力线RVVZ-16平方毫米 | 国标 | 米 | 5486.00 |
| 69 | 铜芯阻燃双层塑料电力线RVVZ-35平方毫米 | 国标 | 米 | 490.00 |
| 70 | 网络硬盘录像机（32路） | IVS1800-C08-4T | 台 | 21.00 |
| 71 | 网络硬盘录像机（64路） | IVS1800-C16-4T | 台 | 7.00 |
| 72 | 相机电源 | 定制 | 个 | 892.00 |
| 73 | 相机支架 | 定制 | 个 | 1083.00 |
| 74 | 小区出入口广告道砸 | DH-IPMECD-4023-LM40-T60 | 台 | 1.00 |
| 75 | 压线卡 | 国产定制 | 只 | 4072.00 |
| 76 | 自动广告门 | DH-ASGP100T-M | 套 | 1.00 |
| 五、第五部分：月湖区智能安防小区工程建设及运营服务项目(三期)(一标段） |  |  |  |  |
| 1 | 10路高清视频解码器 | DS-6910UD-HL | 台 | 2.00 |
| 2 | 1200机柜 | 600*1000*1200 | 台 | 26.00 |
| 3 | 16口百兆接入层交换机 | DS-3E1516-S | 台 | 43.00 |
| 4 | 16路硬盘录像机 | DS-8616NX-I8/RTA | 台 | 5.00 |
| 5 | 22寸监视器 | DH-LM22-V200 | 台 | 26.00 |
| 6 | 24口百兆接入层交换机 | DS-3E1524-S | 台 | 24.00 |
| 7 | 24口千兆核心交换机 | S5736-S24T4XC | 台 | 8.00 |
| 8 | 24口千兆普通交换机 | S5735-L24P4X-A1 | 台 | 5.00 |
| 9 | 32寸监视器 | DH-LM32-F200 | 台 | 16.00 |
| 10 | 32路硬盘录像机 | DS-8632NX-I8 | 台 | 24.00 |
| 11 | 4口光纤熔接盒 | 4口SC | 个 | 124.00 |
| 12 | 4路高清视频解码器 | DS-6904UD-HT | 台 | 6.00 |
| 13 | 55寸液晶大屏 | DH-LM55-F400 | 台 | 24.00 |
| 14 | 8口百兆接入层交换机 | DS-3E0108-S | 台 | 283.00 |
| 15 | 8路硬盘录像机 | DS-8608NX-I8/RTH | 台 | 19.00 |
| 16 | AR摄像机 | iDS-2VPE13-A440-DV/SP | 台 | 6.00 |
| 17 | AR摄像机钢结构定制 底座 | 定制 | 套 | 6.00 |
| 18 | AR摄像机配套电源 | 配套 | 套 | 6.00 |
| 19 | HDMI线 | 4K | 根 | 150.00 |
| 20 | PE 管 110 | φ110 | m | 5900.00 |
| 21 | PVC管 | PVC管 | m | 60483.00 |
| 22 | UPS电源主机3KVA | HP1103H | 台 | 6.00 |
| 23 | 壁装支架 | DS-1292ZJ-K | 套 | 28.00 |
| 24 | 补光灯 | DH-PFM512 | 套 | 1129.00 |
| 25 | 车牌抓拍摄像机 | iDS-TCM403-E | 台 | 202.00 |
| 26 | 磁盘阵列（硬盘120T) | DS-A71024R/120 | 台 | 1.00 |
| 27 | 磁盘阵列（硬盘320T) | DS-A71048R | 台 | 1.00 |
| 28 | 道路抓拍摄像机 | iDS-TCM403-E | 台 | 85.00 |
| 29 | 道路抓拍摄像机配套支架 | DS-1293ZJ-P | 台 | 287.00 |
| 30 | 电池柜（16节） | A8 | 个 | 6.00 |
| 31 | 电池连接线 | BVR6 | m | 300.00 |
| 32 | 电源线1.0 | 60227 IEC 53(RVV) 2x1 | m | 64678.00 |
| 33 | 电源线1.5 | 60227 IEC 53(RVV) 3x1.5 | m | 41139.00 |
| 34 | 电源线2.5 | ZR-BV2.5 | m | 500.00 |
| 35 | 二合一网络防雷器 | DH-PFM412D-RP | 套 | 731.00 |
| 36 | 辅材 | 定制 | 批 | 97.00 |
| 37 | 高空抛物配套镜头 | 配套 | 台 | 162.00 |
| 38 | 高空抛物摄像机 | DS-2CD8A47F/PW-Z | 台 | 162.00 |
| 39 | 管理电脑 | THINK E77s | 台 | 24.00 |
| 41 | 光纤收发器 | RW-1:4.1 | 对 | 183.00 |
| 42 | 光纤跳线 | 1米，SC-SC | 对 | 386.00 |
| 43 | 机房UPS配电箱 | 定制 | 个 | 6.00 |
| 44 | 机柜内防雷排插 | GN-E108DT | 个 | 6.00 |
| 45 | 监控级4T硬盘 | WD40PURX | 块 | 27.00 |
| 46 | 监控级6T硬盘 | WD62PURX | 块 | 164.00 |
| 47 | 监控中心摄像头 | DH-IPC-HDW5443DT | 台 | 33.00 |
| 48 | 流媒体服务器 | DS-VE22S-B | 台 | 2.00 |
| 49 | 六类网线 | DH-PFM920I-6U | m | 64658.00 |
| 50 | 枪机护罩 | 配套 | 台 | 162.00 |
| 51 | 人脸抓拍摄像机（出入口）全结构化相机 | DS-2CD7A427FWD-XZ | 台 | 352.00 |
| 52 | 人脸抓拍摄像机（单元） | DS-2CD7147EWDV2-IZS | 台 | 333.00 |
| 53 | 人脸抓拍摄像机角度调整支架 | DS-1293ZJ-P | 台 | 639.00 |
| 54 | 摄像机电源 | DS-2FA1220-DL-H | 个 | 345.00 |
| 55 | 市电配电箱到UPS电源线 | YJV-5x16mm | m | 300.00 |
| 56 | 室内220V电源线 | YJV3*2.5 | m | 600.00 |
| 57 | 室外立杆 | 定制 | 套 | 143.00 |
| 58 | 室外枪机支架 | DS-1292ZJ-K | 台 | 654.00 |
| 59 | 室外设备箱（防水） | 500*300*200mm，不锈钢材质，防水防尘 | 个 | 182.00 |
| 60 | 四芯光纤 | GH-GYXTW4B1 | m | 60485.00 |
| 61 | 蓄电池（ 100AH | 12V65AH | 节 | 36.00 |
| 62 | 直流空开 | 100A | 个 | 6.00 |
| 63 | 智能安防集成应用系统 | DS-VE22S-B | 台 | 19.00 |
| 64 | 智能报警立柱 | DS-PEA12-P/ZJ | 个 | 6.00 |
| 65 | 综合安防管理平台 | Infovision CIOT | 套 | 8.00 |
| 六、第六部分：月湖区智能安防小区工程建设及运营服务项目(三期)(二标段） |  |  |  |  |
| 1 | 10 路高清视频解码器 | DH-NVD0905DH-4I-4K | 台 | 3.00 |
| 2 | 1200 机柜 | 定制 | 台 | 29.00 |
| 3 | 16 口百兆接入层交换机 | DS-3E1318-S | 台 | 15.00 |
| 4 | 16 路硬盘录像机 | DS-8616NX-K8 | 台 | 11.00 |
| 5 | 22 寸监视器 | DH-LM22-V200 | 台 | 26.00 |
| 6 | 24 口百兆接入层交换机 | S5735-L24T4S-A1 | 台 | 25.00 |
| 7 | 24 口千兆核心交换机 | S5736-S24T4XC | 台 | 3.00 |
| 8 | 24 口千兆普通交换机 | S5735-L24T4S-A1 | 台 | 6.00 |
| 9 | 32 寸监视器 | DH-LM32-V200 | 台 | 13.00 |
| 10 | 32 路硬盘录像机 | DS-8632NX-K8 | 台 | 13.00 |
| 11 | 4 口光纤熔接盒 | 定制 | 个 | 75.00 |
| 12 | 4 路高清视频解码器 | DH-NVD0605DH-4I-4K | 台 | 1.00 |
| 13 | 46 寸液晶拼接屏 | DH-LS460UDM-EF | 台 | 9.00 |
| 14 | 55 寸液晶大屏 | DH-LM55-F400 | 台 | 4.00 |
| 15 | 8 口百兆接入层交换机 | DS-3E1510-S | 台 | 188.00 |
| 16 | 8 路硬盘录像机 | DS-8608NX-K8 | 台 | 9.00 |
| 17 | AR 摄像机 | iDS-2VPE13-A440-DV/SP(F0) (P 4) | 台 | 3.00 |
| 18 | AR 摄像机钢结构定制底座 | 配套 | 台 | 3.00 |
| 19 | AR 摄像机配套电源 | 配套 | 套 | 3.00 |
| 20 | HDMI 线 | 定制 | 根 | 41.00 |
| 21 | PE 管 110 | 定制 | 米 | 5000.00 |
| 22 | PVC 管 | 定制 | 米 | 1200.00 |
| 23 | PVC 管 25 | 定制 | 米 | 19997.00 |
| 24 | PVC 管 50 | 定制 | 米 | 16338.00 |
| 25 | UPS 电源主机 3KVA | YDC9103H-B | 台 | 2.00 |
| 26 | 壁装支架 | 定制 | 个 | 26.00 |
| 27 | 标准门牌(大） | 定制 | 个 | 8.00 |
| 28 | 标准门牌(小） | 定制 | 个 | 2000.00 |
| 29 | 标准门牌(中） | 定制 | 个 | 200.00 |
| 30 | 补光灯 | DS-GPZ1105-1 | 个 | 557.00 |
| 31 | 补光灯（车闸） | 配套 | 个 | 4.00 |
| 32 | 车检器 | DS-TMG022 | 个 | 4.00 |
| 33 | 车牌抓拍摄像机 | iDS-TCM403-E/0832 | 台 | 132.00 |
| 34 | 车闸立柱 | 配套 | 个 | 4.00 |
| 35 | 出入口控制终端 | DS-TPE200-S | 台 | 2.00 |
| 36 | 出入口视频单元 | TMC403 | 台 | 4.00 |
| 37 | 出入口显示屏 | DS-TMC403-E(LED) | 台 | 4.00 |
| 38 | 磁盘阵列（硬盘 120T） | DS-A71024R/8T*15 盘 | 台 | 2.00 |
| 39 | 磁盘阵列（硬盘 360T） | DS-A71048R/8T*45 盘 | 台 | 1.00 |
| 40 | 道路抓拍摄像机 | iDS-TCM403-E/0832 | 台 | 50.00 |
| 41 | 道路抓拍摄像机配套支架 | 定制 | 个 | 186.00 |
| 42 | 道闸（车行） | DS-TMG403-L | 根 | 4.00 |
| 43 | 地感线圈 | 定制 | 个 | 8.00 |
| 44 | 电池柜（16 节） | 定制 | 个 | 2.00 |
| 45 | 电池连接线 | 定制 | 米 | 100.00 |
| 46 | 电视墙支架 | 定制 | 套 | 1.00 |
| 47 | 电源线 1.0 | 定制 | 米 | 51653.00 |
| 48 | 电源线 1.5 | 定制 | 米 | 21468.00 |
| 49 | 电源线 2.5 | 定制 | 米 | 200.00 |
| 50 | 定位报警手环 | 定制 | 个 | 100.00 |
| 51 | 二合一网络防雷器 | SP-RJ45/12(K) | 台 | 366.00 |
| 52 | 访客系统 | DS-K5022 | 台 | 1.00 |
| 53 | 辅材 | 定制 | 批 | 54.00 |
| 54 | 高空抛物配套镜头 | 配套 | 个 | 35.00 |
| 55 | 高空抛物摄像机 | DS-2CD8A47F/PW-Z(B) | 台 | 35.00 |
| 56 | 管理电脑 | 282 Pro G8 | 台 | 12.00 |
| 58 | 光纤收发器 | 定制 | 对 | 144.00 |
| 59 | 光纤跳线 | 定制 | 对 | 346.00 |
| 60 | 机房 UPS 配电箱 | 定制 | 个 | 2.00 |
| 61 | 机柜内防雷排插 | 定制 | 个 | 2.00 |
| 62 | 监控级 4T 硬盘 | 4T | 块 | 45.00 |
| 63 | 监控级 6T 硬盘 | 6T | 块 | 75.00 |
| 64 | 监控中心摄像头 | DH-IPC-HDW3433T-A-0600B-S2 | 台 | 28.00 |
| 65 | 控制卡（小区信息发布 屏配套） | 配套 | 张 | 1.00 |
| 66 | 流媒体服务器 | DS-VE22S-B(310803482) | 台 | 2.00 |
| 67 | 六类网线 | 定制 | 米 | 51725.00 |
| 68 | 门磁模块 | 配套 | 个 | 162.00 |
| 69 | 门禁电源箱 | DS-KAW50-1 带机箱 | 台 | 164.00 |
| 70 | 门禁控制系统（出入口） | DS-K5604A-3XF/ZV | 台 | 4.00 |
| 71 | 门禁控制系统（单元） | DS-K1T673M | 台 | 162.00 |
| 72 | 门禁立柱 | 定制 | 个 | 4.00 |
| 73 | 门禁系统护罩 | 配套 | 套 | 166.00 |
| 74 | 门禁系统支架 | 配套 | 个 | 166.00 |
| 75 | 枪机护罩 | 定制 | 个 | 35.00 |
| 76 | 人脸抓拍摄像机（出入 口）全结构化相机 | DS-2CD7A427FWD-XZ(0832/4) (B) | 台 | 176.00 |
| 77 | 人脸抓拍摄像机（单元） | DS-2CD7D47DWD-IZS(D) | 台 | 516.00 |
| 78 | 人脸抓拍摄像机角度调 | 定制 | 个 | 4.00 |
| 79 | 人脸抓拍摄像机角度调整支架 | 定制 | 个 | 688.00 |
| 80 | 人行及非机动车摆闸 | DS-K3AP121S-Pg/Dm140 | 扇 | 4.00 |
| 81 | 摄像机电源 | 定制 | 个 | 168.00 |
| 82 | 市电配电箱到 UPS 电源线 | 定制 | 米 | 100.00 |
| 83 | 视频处理器（LED) | DH-LCS-V760 | 台 | 1.00 |
| 84 | 视频管理平台 | DS-VE22S-B | 台 | 1.00 |
| 85 | 室内 220V 电源线 | 定制 | 米 | 200.00 |
| 86 | 室外立杆 | 定制 | 套 | 82.00 |
| 87 | 室外枪机支架 | 定制 | 台 | 409.00 |
| 88 | 室外设备箱（防水） | 定制 | 个 | 130.00 |
| 89 | 四芯光纤 | 定制 | 米 | 43057.00 |
| 90 | 小区信息发布系统 | DH-PHEOA3.07-SS | 台 | 1.00 |
| 91 | 蓄电池（100AH） | 定制 | 节 | 12.00 |
| 92 | 直流空开 | 定制 | 个 | 2.00 |
| 93 | 智能安防集成应用系统 | DS-VE22S-B(310804740) | 台 | 5.00 |
| 94 | 智能报警立柱 | DS-PEA12-P(B) | 个 | 2.00 |
| 95 | 中心管理机 | DS-KM9503 | 台 | 1.00 |
| 96 | 综合安防管理平台 | iSecure Center(DS) | 套 | 4.00 |
| 七、第七部分：月湖区智能安防小区工程建设及运营服务项目(三期)(三标段） |  |  |  |  |
| 1 | 10路高清视频解码器 | DS-6910UD-HL | 台 | 5.00 |
| 2 | 1200机柜 | H-A2 | 台 | 23.00 |
| 3 | 16口百兆接入层交换机 | S1730S-L16F-A | 台 | 36.00 |
| 4 | 16路硬盘录像机 | DS-8616NX-I8/RTA | 台 | 2.00 |
| 5 | 22寸监视器 | DH-LM22-V200 | 台 | 19.00 |
| 6 | 24口百兆接入层交换机 | DS-3E1524-S | 台 | 40.00 |
| 7 | 24口千兆核心交换机 | S5736-S24T4XC | 台 | 2.00 |
| 8 | 24口千兆普通交换机 | S5735-L24P4X-A1 | 台 | 9.00 |
| 9 | 32寸监视器 | DH-LM32-F200 | 台 | 6.00 |
| 10 | 32路硬盘录像机 | DS-8632NX-I8 | 台 | 14.00 |
| 11 | 46寸液晶拼接屏 | DHL460UDM-ES | 台 | 27.00 |
| 12 | 4口光纤熔接盒 | EZRJ-ZDH-8S/Y | 个 | 124.00 |
| 13 | 8口百兆接入层交换机 | DS-3E0108-S | 台 | 136.00 |
| 14 | 8路硬盘录像机 | DS-8608NX-I8/RTH | 台 | 11.00 |
| 15 | AR摄像机 | iDS-2VPE13-A440-DV/SP | 台 | 3.00 |
| 16 | AR摄像机钢结构定制底座 | 定制 | 台 | 3.00 |
| 17 | AR摄像机配套电源 | 定制 | 套 | 3.00 |
| 18 | HDMI线 | 9124-JJ-3 | 根 | 54.00 |
| 19 | PE 管 110 | 304D4 | 米 | 2800.00 |
| 20 | PVC 管50 | LS-50-U | 米 | 19870.00 |
| 21 | PVC管 | GSJ-2687 | 米 | 1000.00 |
| 22 | PVC管 25 | GSJ-2687 | 米 | 13275.00 |
| 23 | UPS电源主机3KVA | YTR1103L | 台 | 3.00 |
| 24 | 壁装支架 | DS-1292ZJ-K | 个 | 40.00 |
| 25 | 标准门牌(大） | YC-283 | 个 | 12.00 |
| 26 | 标准门牌(小） | YC-117 | 个 | 1500.00 |
| 27 | 标准门牌(中） | YC-127 | 个 | 150.00 |
| 28 | 补光灯 | DS-TL2000C(D) | 个 | 714.00 |
| 29 | 补光灯（车闸） | 定制 | 个 | 29.00 |
| 30 | 车检器 | 定制 | 个 | 29.00 |
| 31 | 车牌抓拍摄像机 | iDS-TCM403-E/XLJ | 台 | 148.00 |
| 32 | 车闸立柱 | 定制 | 个 | 29.00 |
| 33 | 出入口控制终端 | DH-IPMECM-3034-S2 | 台 | 18.00 |
| 34 | 出入口视频单元 | DH-IPMECS-2212-Z | 台 | 20.00 |
| 35 | 出入口显示屏 | 定制 | 台 | 29.00 |
| 36 | 磁盘阵列（硬盘120T） | DS-A71024R/120 | 台 | 1.00 |
| 37 | 磁盘阵列（硬盘180T） | DS-A71024R/180 | 台 | 1.00 |
| 38 | 道路监控摄像头 | DS-2CD2T47EWDV3-L | 台 | 16.00 |
| 39 | 道路抓拍摄像机 | iDS-TCM403-E/XLJ | 台 | 45.00 |
| 40 | 道路抓拍摄像机配套支架 | DS-1293ZJ-P | 个 | 193.00 |
| 41 | 道路抓拍摄像头 | DS-2CD2T47EWDV3-L | 台 | 20.00 |
| 42 | 道闸（车行） | DS-TMG40X-M/A | 根 | 29.00 |
| 43 | 道闸配套 | 定制 | 套 | 29.00 |
| 44 | 地感线圈 | 定制 | 个 | 50.00 |
| 45 | 电池柜（16节） | C3 | 个 | 3.00 |
| 46 | 电池连接线 | 定制 | 米 | 150.00 |
| 47 | 电视墙支架 | 定制 | 套 | 3.00 |
| 48 | 电源线1.0 | JJ-RVV-GB2-10 | 米 | 30220.00 |
| 49 | 电源线1.5 | JJ-RVV-GB2-15 | 米 | 26030.00 |
| 50 | 电源线2.5 | YY-RVV-GB2-25 | 米 | 300.00 |
| 51 | 定位报警手环 | H003 | 个 | 300.00 |
| 52 | 二合一网络防雷器 | HL-100EP-2/PW | 台 | 397.00 |
| 53 | 访客系统 | DS-K5032-D | 台 | 3.00 |
| 54 | 辅材 | 定制 | 批 | 56.00 |
| 55 | 高空抛物配套镜头 | 定制 | 个 | 60.00 |
| 56 | 高空抛物摄像机 | DS-2CD8A47F/PW-Z | 台 | 60.00 |
| 58 | 管理电脑 | DS-AXF122P/I3 | 台 | 12.00 |
| 60 | 光纤收发器 | TL-FC311A-311B | 对 | 250.00 |
| 61 | 光纤跳线 | 定制 | 对 | 400.00 |
| 62 | 机房UPS配电箱 | 定制 | 个 | 3.00 |
| 63 | 机柜内防雷排插 | GNE-108T | 个 | 3.00 |
| 64 | 监控级4T硬盘 | WD40PURX | 块 | 4.00 |
| 65 | 监控级6T硬盘 | WD62PURX-64 | 块 | 108.00 |
| 66 | 监控中心摄像头 | DH-IPC-HFW5443DT | 台 | 24.00 |
| 67 | 控制卡（小区信息发布屏配套） | 定制 | 张 | 3.00 |
| 68 | 流媒体服务器 | DS-VE22S-B | 台 | 1.00 |
| 69 | 六类网线 | JJ-UTP-SGB56300 | 米 | 29980.00 |
| 70 | 门磁模块 | 定制 | 个 | 79.00 |
| 71 | 门禁电源箱 | 定制 | 台 | 101.00 |
| 72 | 门禁控制系统（出入口） | DH-ASI9213K | 台 | 16.00 |
| 73 | 门禁控制系统（出入口）全结构化相机 | DH-ASI9213K | 台 | 4.00 |
| 74 | 门禁控制系统（单元） | DH-VTO7531G | 台 | 79.00 |
| 75 | 门禁立柱 | 定制 | 个 | 20.00 |
| 76 | 门禁系统护罩 | 定制 | 套 | 20.00 |
| 77 | 门禁系统支架 | 定制 | 个 | 20.00 |
| 78 | 枪机护罩 | 定制 | 个 | 60.00 |
| 79 | 人脸抓拍摄像机（出入口） | DS-2CD7A428FWD-XZ | 台 | 202.00 |
| 80 | 人脸抓拍摄像机（单元） | DS-2CD7147EWDV2-IZS | 台 | 169.00 |
| 81 | 人脸抓拍摄像机角度调整支架 | DS-1293ZJ-P | 个 | 371.00 |
| 82 | 人行及非机动车摆闸 | DH-ASGP200 | 扇 | 20.00 |
| 84 | 摄像机电源 | DS-2FA1220-DL-H | 个 | 230.00 |
| 85 | 市电配电箱到UPS电源线 | YJV -16 | 米 | 150.00 |
| 86 | 视频处理器（LED) | DH-LCS-V1060 | 台 | 3.00 |
| 87 | 视频管理平台 | DS-VE22S-B | 台 | 2.00 |
| 88 | 室内220V电源线 | KC-3.25 | 米 | 300.00 |
| 89 | 室外枪机支架 | DS-1292ZJ-K | 台 | 197.00 |
| 90 | 室外设备箱（防水） | 定制 | 个 | 215.00 |
| 91 | 四芯光纤 | JJ-GYXTW-481 | 米 | 64942.00 |
| 92 | 小区信息发布系统 | DH-PHEOA3.07-SS | 台 | 3.00 |
| 93 | 蓄电池（100AH） | LGP-FM12100 | 节 | 18.00 |
| 94 | 直流空开 | 定制 | 个 | 3.00 |
| 95 | 智能安防集成应用系统 | DS-VE22S-B | 台 | 7.00 |
| 96 | 智能报警立柱 | DS-PEA12-XY | 个 | 3.00 |
| 97 | 中心管理机 | DS-PEA4H-10 | 台 | 3.00 |
| 98 | 综合安防管理平台 | Infovision CIOT | 套 | 5.00 |

2、月湖区智能安防小区运维项目光纤链路租用

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100兆专线 | 点对点数字专线 | 条 | 243 |
| 2 | 200兆专线 | 点对点数字专线 | 条 | 24 |
| 3 | 500兆专线 | 至市社区联网平台互联网专线 | 条 | 6 |
| 4 | 30兆专线 | 余信贵大道50个点位链路及云存储 | 条 | 50 |

3、月湖区智能安防小区运维项目前端设备用电

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 月湖区智能安防小区前端监控电费 | (15元/点/月)*1年 | 条 | 5,930 |

4、备品备件设备明细

| 序号 | 货物名称 | 主要技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、备品备件 |  |  |  |  |
| 1 | 10路高清视频解码器 | 超高清解码器 视频输入：支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 视频输出：支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口260 W 支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出 视频编解码： 采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码 支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换 最大支持3200w分辨率解码，具有160个解码通道，支持80路200W，或160路720P视频同时解码上墙 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 电视墙功能 支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持4个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16/25/36窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组 支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过客户端进行桌面投屏上墙 支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作 支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作 视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG 解码分辨率：最高3200W像素 视频解码能力：H.264/H.265：支持5路3200 W，或5路2400 W，或10路1200 W，或20路800 W，或25路600W，或40路400 W，或80路1080P，或160路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力） MJPEG：12路1080P及以下分辨率实时解码 单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25,36 支持场景数量不少于64 视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz 视频输出接口类型：10路HDMI 1.4，支持4K 视频输入分辨率：3840×2160@30Hz、1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1600×1200@60Hz、1280×960@60Hz、1680×1050@60Hz、1440×900@60Hz、1366×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz 【自定义分辨率】 1.60Hz，宽度800~1920，高度600~1200 2.30Hz，宽度800~3840，高度600~2160 3.宽度4对齐，高度2对齐 视频输入接口：2路HDMI 1.4，最大支持4K（仅奇数口） 音频输入接口：2路HDMI内嵌 音频输出接口：10路HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM 机箱接口：RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口*2； 光口 100base-FX/1000base-X*2， 支持光电自适应；报警输入*8；报警输出*8；232接口 *1；485接口*1；USB 2.0接口*2 功耗：＜110 W | 1 | 台 |
| 2 | 16 路硬盘录像机 | 2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 存储接口不低于9个SATA接口，可满配8TB硬盘 不低于2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网网络接口 报警接口不低于16路报警输入，9路报警输出，其中一路报警输出支持CTRL 12V 支持1路反向供电DC12V 1A 串行接口1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 支持输入带宽不低于160Mbps，输出带宽不低于160Mbps 不低于16路H.264、H.265格式高清码流接入能力 支持目标比对报警，1V1比对；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 支持不低于16个名单库，名单库库容5万张 支持不低于2路（4MP）视频流目标抓拍 支持不低于8路图片流目标比对 | 2 | 台 |
| 3 | 32 路硬盘录像机 | 2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 不低于9个SATA接口，可满配8TB硬盘 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 支持1路反向供电DC12V 1A 输入带宽不低于256Mbps，输出带宽不低于160Mbps 不低于32路H.264、H.265格式高清码流接入能力 支持目标比对报警，1V1比对；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 支持不低于16个名单库，名单库库容5万张 支持不低于2路（4MP）视频流目标抓拍 支持不低于8路图片流目标比对 | 7 | 台 |
| 4 | 8路硬盘录像机 | 2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 不低于8个SATA接口，可满配12TB硬盘 不低于2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网网络接口 报警接口不低于16路报警输入，4路报警输出，至少一个USB3.0接口 支持输入带宽不低于80Mbps，输出带宽不低于160Mbps | 4 | 台 |
| 5 | 22寸监视器 | 屏幕尺寸：21.45英寸； 分辨率：1920×1080； 亮度：250cd/m²(typ.)； 对比度：3000:1； 刷新率：60Hz； 面板技术：VA； 背光类型：ELED； 色彩范围：8bit； 色域：72%NTCS (典型)； 响应时间：6.5ms； 使用寿命：30000小时； 输入接口：1个HDMI1.4接口（1920×1080@60Hz）、1个VGA接口（1920×1080@60Hz）、1个Audio接口； 扬声器：2W×2； 供电方式：DC12V，2A； 电源类型：外置适配器； 功耗：18W（典型），24W（最大）； 待机功耗：＜0.5W； 工作温度：0℃～+40℃； 工作湿度：10%～85%RH（无凝结）； 储存温度：–20℃～+60℃； 储存湿度：5%～90%RH(无凝结)； 产品尺寸：491.7mm×285.1mm×38.0mm（宽×高×厚）； 带包装尺寸：553mm×365mm×112mm（宽×高×厚）； 边框宽度：U/L/R/D：1.6mm/1.6mm/1.6mm/16.8mm； 净重：2.3kg； 毛重：3.4kg； 外壳颜色：黑色； 控制方式：五键； 壁装VESA：75mm×75mm； | 4 | 台 |
| 6 | 32寸监视器 | 屏幕尺寸：32英寸； 分辨率：1920×1080； 亮度：500cd/m²(typ.)； 对比度：1200:1； 刷新率：60Hz； 面板技术：IPS； 背光类型：ELED； 色彩范围：8bit； 色域：76%NTSC； 响应时间：8ms； 使用寿命：30000小时； 输入接口：1个HDMI 2.0接口 (1920×1080@60Hz)、1个CVBS接口、1个VGA接口、1个DVI接口、1个RS-232（RJ45）接口、2个USB 2.0接口、1个IR接口、1个AUDIO in接口； 扬声器：5W×2； 供电方式：AC100～240V（±10%），50/60Hz； 电源类型：内置电源； 功耗：38W（基本），60W（典型），65W（最大）； 待机功耗：≤0.5W； 工作温度：0℃～+40℃； 工作湿度：10%～85%RH（无凝结）； 储存温度：–20℃～+60℃； 储存湿度：5%～90%RH（无凝结）； 产品尺寸：723.4mm×51.1mm×418.1mm（长×宽×高）不含支架底座； 带包装尺寸：795mm×150mm×528mm（长×宽×高）； 边框宽度：U/L/R/D：5mm/5mm/5mm/7.5mm； 净重：7.0kg； 毛重：8.6kg； 外壳颜色：黑色； 控制方式：遥控； 壁装VESA：200mm×200mm | 4 | 台 |
| 7 | 高清显示器 | 屏幕尺寸：21.45英寸； 分辨率：1920×1080； 亮度：250cd/m²(max)； 对比度：1000:1； 刷新率：100Hz； 面板技术：IPS； 背光类型：ELED； 色彩范围：16.7M colors； 色域：72% NTSC； 响应时间：OD 5ms； 使用寿命：30000小时； 输入接口：1个HDMI 1.4接口（1920×1080@100Hz）、1个VGA接口（1920×1080@60Hz）； 供电方式：DC12V，2A； 功耗：15W（基本），17W（典型），19W（最大）； 待机功耗：＜0.5W； 工作温度：0℃～+40℃； 工作湿度：10%～85%RH（无凝结）； 储存温度：–20℃～+60℃； 储存湿度：5%～90%RH（无凝结）； 产品尺寸：492.7mm×284.0mm×39.5mm（宽×高×厚）不含支架底座； 带包装尺寸：598mm×366mm×99mm（W×H×D）； 边框宽度：U/L/R/D：2.2mm/2.2mm/2.2mm/15.2mm； 净重：2.18kg； 毛重：3.12kg； 外壳颜色：黑色； 控制方式：五键； 壁装VESA：75mm×75mm； | 2 | 台 |
| 8 | 管理电脑1 | 内存容量≥32GB，硬盘容量≥1TB，集成显卡≥32GB，屏幕分辨率3120*2080， 屏幕尺寸≧14英寸 | 2 | 台 |
| 9 | 管理电脑2 | 1、CPU：不低于16核/30MB/24T/2.1GHz 至 5.1GHz/65W 2、内存： ≥16GB (1x16GB) DDR4 非 ECC 内存 3、存储器： M.2 2230 1TB PCIe NVMe 固态硬盘 Class 25 4、显存容量： 核心频率 加速频率：2815MHz 流处理单元 1024个 显存频率 18000MHz 显存类型 GDDR6 4GB GDDR6,全高,2xDP显存位宽 64bit 最大分辨率 7680×4320 内存带宽 144GB/s 接口类型 PCI Express 4.0 8X I/O接口 HDMI2.1接口，DisplayPort1.4a接口 电源接口 8pin 5、键鼠，原厂3年质保 | 2 | 台 |
| 10 | 8 口百兆接入层交换机 | 千兆交换机（8千兆电+2千兆光） 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准 千兆网络接入设计 线速转发 支持远程升级 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 端口：8个千兆电口 + 2个千兆光口 浪涌防护：6 kV 安装方式：桌面式可壁挂 供电方式：DC12V，1A 工作温度：0 °C - 40 °C 工作湿度：5%~95%（无凝露） 存储温度：-40°C~85°C 存储湿度：5%~95%（无凝露） 风扇：无风扇 VLAN：支持VLAN DHCP Client：支持DHCP CLIENT，默认DHCP 风暴控制：支持风暴控制 终端安全防护：支持终端安全防护 端口统计：支持端口实时收发速率统计，7天收发峰值速率统计 流量控制：支持流量控制 交换方式：存储转发 链路聚合：支持静态链路聚合 端口限速：支持所有端口收、发方向限速 端口隔离：支持端口隔离 SNMP：支持SNMP 端口镜像：支持端口镜像 STP：支持STP LLDP：支持LLDP协议 SSH：支持SSH MAC地址表获取：支持MAC地址表获取 QoS：支持QoS DHCP Snooping：支持DHCP Snooping 交换容量：20 Gbps MAC地址容量：8 K 缓存：4.1 Mbits 包转发率：14.88 Mpps DHCP Snooping：支持DHCP Snooping Web管理：支持web管理 拓扑展示：支持拓扑页面展示 设备维护：支持远程升级，默认参数恢复，日志查看，基本网络参数配置 设备状态告警：支持端口通断告警 端口配置：支持端口的速率，流控配置，端口使能配置 端口配置：支持端口的速率、流控配置、端口使能配置 端口统计：支持端口实时收发速率统计， 7天收发峰值速率统计 设备状态告警：支持端口通断告警 设备维护：支持远程升级、默认参数恢复、日志查看、基本网络参数配置 | 80 | 台 |
| 11 | 16口百兆接入层交换机 | 千兆交换机（16千兆电） 提供16个千兆电口 无风扇设计，高可靠性 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准 千兆网络接入设计、存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 端口：16个千兆电口 浪涌防护：6kV 安装方式：机架式（1U高，19英寸宽） 供电方式：100-240 V AC,50/60 Hz 整机功耗：10W 工作温度：0 °C~50 °C 工作湿度：5%~95%（无凝露） 存储温度：–40 °C~85 °C 存储湿度：5%~95%（无凝露） 风扇：无风扇 VLAN：支持VLAN 链路聚合：支持静态链路聚合 DHCP Client：支持DHCP CLIENT 风暴控制：支持风暴控制 终端安全防护：支持终端安全防护 端口统计：支持端口实时收发速率统计，7天收发峰值速率统计 流量控制：支持流量控制 交换方式：存储转发 端口限速：支持所有端口收、发方向限速 SNMP：支持SNMP 端口隔离：支持端口隔离 STP：支持STP 端口镜像：支持端口镜像 LLDP：支持LLDP协议 SSH：支持SSH MAC地址表获取：支持MAC地址表获取 QoS：支持QoS DHCP Snooping：支持DHCP Snooping 交换容量：56 Gbps MAC地址容量：8 K 缓存：4.1 Mbits 包转发率：41.67 Mpps DHCP Snooping：支持DHCP Snooping Web管理：支持web管理 设备维护：支持远程升级，默认参数恢复，日志查看，基本网络参数配置 拓扑展示：支持拓扑页面展示 设备状态告警：支持端口通断告警 端口配置：支持端口的速率，流控配置，端口使能配置 拓扑展示：支持拓扑页面展示 端口配置：支持端口的速率、流控配置，端口使能配置 端口统计：支持端口实时收发速率统计，7天收发峰值速率统计 设备状态告警：支持端口通断告警 | 2 | 台 |
| 12 | 24口百兆接入层交换机 | 千兆交换机（24千兆电） 提供24个千兆电口 无风扇设计，高可靠性 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准 千兆网络接入设计、存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 端口：24个千兆电口 风扇：无风扇 工作温度：0 ℃～50 ℃ 安装方式：机架式（1U高，19英寸宽） 整机功耗：13 W 浪涌防护：6KV 流量控制：支持流量控制 交换方式：存储转发 风暴控制：支持风暴控制 链路聚合：支持静态链路聚合 端口限速：支持所有端口收、发方向限速 端口镜像：支持端口镜像 端口统计：支持端口实时收发速率统计，7天收发峰值速率统计 QoS：支持QoS 端口隔离：支持端口隔离 STP：支持STP/RSTP LLDP：支持LLDP协议 SNMP：支持SNMP_V1/V2C SSH：支持SSH DHCP Snooping：支持DHCP Snooping web管理：支持web管理 终端安全防护：支持终端安全防护 交换容量：56 Gbps 包转发率：41.66 Mpps VLAN：支持VLAN 设备维护：支持远程升级，默认参数恢复，日志查看，基本网络参数配置 | 4 | 台 |
| 13 | 24口汇聚交换机 | 三层千兆交换机（24千兆电+4千兆光） 提供24个千兆电口和4个千兆光口 支持策略路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS等三层路由协议 支持统一网络管理平台管理 支持DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度方式 支持IEEE 802.1x认证、Radius、Tacacs+认证 支持10 kV端口防雷，在恶劣的工作环境中也能极大地降低雷击对设备的损坏率 | 6 | 台 |
| 14 | 24口千兆核心交换机 |  | 1 | 台 |
| 15 | HDMI线 | 4K | 10 | 根 |
| 16 | IP网络室外广播 | 1. 一体壁挂式室外防水设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱。 2. 采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片、启动时间≤1秒。 3. 内置高真保线性阵列扬声器和立体声D类功率放大器。 4. 内置回路检测功能、可远程监听扬声器工作状态、轻松维护。 5. 终端支持服务软件远程控制方式调节音量。 6. 标准RJ45网络接口、有以太网口的地方即可接入、支持跨网段和跨路由。 电源、功耗 DC24V/2.7A 内置功放功率 30W(8Ω定阻) 工作温度、湿度 -10℃～50℃，≤90%RH（无结露） 产品尺寸、重量 83.2x88.1x450mm，2.0 kg | 20 | 台 |
| 17 | 电源线 1.0 | RVV3*1.0单线裸铜线径≥1.0平方 | 7327 | 米 |
| 18 | 电源线 1.5 | RVV3*1.5单线裸铜线径≥1.5平方 | 10739 | 米 |
| 19 | 电源线2.5 | RVV2*2.5单线裸铜线径≥2.5平方 | 40 | m |
| 20 | 电源转换器 | 9孔 | 142 | 个 |
| 21 | 道路抓拍摄像机配套支架 | 壁装支架/铂晶灰/铝合金/ | 30 | 台 |
| 22 | 道路抓拍摄像机 | 采用1/1.8”400万像素CMOS，内置暖光补光灯。 采用高频段毫米波雷达，支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响。 支持多目标的位置、车道、速度、方向等信息检测。 配置支持H.265或H.264编码，可输出Full HD 2688 × 1520@25fps实时图像，超低延时，超低码率。 支持输出H.265或H.264码流可配置，压缩比高，且处理非常灵活，同时支持MJPEG编码，抓拍图片采用JPEG编码及Smart JPEG压缩，图片质量可设。 支持3D数字降噪功能。 支持视频触发：采用AI处理器，加载深度学习算法，支持多目标混合场景应用。 支持机动车辆抓拍，内置车牌识别、车身颜色识别、车型识别功能，车辆主子品牌识别功能。 支持非机动车（二轮车、三轮车）抓拍，支持输出骑车人员人脸小图。 支持行人抓拍，支持输出行人对应的人脸小图。 具有防尘、防水滴、防浪涌等功能。 内含配件：电源适配器，万向节。 可支持TF插卡本地存储，最大256G，抓拍图片可断网续传。 【基础功能】 低照度: 彩色：0.001Lux@（F1.2，AGC ON） 黑白：0.0001Lux@（F1.2，AGC ON） 快门: 1s~1/100,000s 视频压缩标准: H.264, H.265, MJPEG 压缩输出码率: 32 Kbps~16 Mbps 抓拍图片格式: JPEG 抓拍图片分辨率: 2688×1520 视频分辨率: 2688×1520 帧率: 25fps 图像设置: 饱和度，亮度，对比度，白平衡，增益通过软件可调 镜头规格: 2.8-12mm 支持协议: ISAPI，GB/T 28181视频联网标准，GA/T 1400视图库标准，SDK，FTP协议等 图像控制: 曝光速度，AGC控制，白平衡方式控制 【雷达】 性能特点: 空间分辨率高、穿透能力强，不受光照、可见度、恶劣气候等自然条件的影响 【接口】 通讯接口: 1个RS-485接口，1个RS-232接口，1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 触发输出: 1路F+F-输出接口，可作为补光灯输出控制 镜头接口类型: 一体机镜头 【智能功能】 智能识别: 目标检测：机动车抓拍，非机动抓拍，行人抓拍； 机动车特征检测：车牌识别、车身颜色识别、车型识别、车辆主子品牌等特征检测。 【一般规范】 工作温度: -30℃~70℃ 工作湿度: 5%~95%@40℃，无凝结 电源: 100VAC～240VAC；频率:48Hz～52Hz 功耗: 12W | 9 | 台 |
| 23 | 车牌抓拍摄像机 | 采用1/1.8”400万像素CMOS，内置暖光补光灯。 采用高频段毫米波雷达，支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响。 支持多目标的位置、车道、速度、方向等信息检测。 配置支持H.265或H.264编码，可输出Full HD 2688 × 1520@25fps实时图像，超低延时，超低码率。 支持输出H.265或H.264码流可配置，压缩比高，且处理非常灵活，同时支持MJPEG编码，抓拍图片采用JPEG编码及Smart JPEG压缩，图片质量可设。 支持3D数字降噪功能。 支持视频触发：采用AI处理器，加载深度学习算法，支持多目标混合场景应用。 支持机动车辆抓拍，内置车牌识别、车身颜色识别、车型识别功能，车辆主子品牌识别功能。 支持非机动车（二轮车、三轮车）抓拍，支持输出骑车人员人脸小图。 支持行人抓拍，支持输出行人对应的人脸小图。 具有防尘、防水滴、防浪涌等功能。 内含配件：电源适配器，万向节。 可支持TF插卡本地存储，最大256G，抓拍图片可断网续传。 【基础功能】 低照度: 彩色：0.001Lux@（F1.2，AGC ON） 黑白：0.0001Lux@（F1.2，AGC ON） 快门: 1s~1/100,000s 视频压缩标准: H.264, H.265, MJPEG 压缩输出码率: 32 Kbps~16 Mbps 抓拍图片格式: JPEG 抓拍图片分辨率: 2688×1520 视频分辨率: 2688×1520 帧率: 25fps 图像设置: 饱和度，亮度，对比度，白平衡，增益通过软件可调 镜头规格: 2.8-12mm 支持协议: ISAPI，GB/T 28181视频联网标准，GA/T 1400视图库标准，SDK，FTP协议等 图像控制: 曝光速度，AGC控制，白平衡方式控制 【雷达】 性能特点: 空间分辨率高、穿透能力强，不受光照、可见度、恶劣气候等自然条件的影响 【接口】 通讯接口: 1个RS-485接口，1个RS-232接口，1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 触发输出: 1路F+F-输出接口，可作为补光灯输出控制 镜头接口类型: 一体机镜头 【智能功能】 智能识别: 目标检测：机动车抓拍，非机动抓拍，行人抓拍； 机动车特征检测：车牌识别、车身颜色识别、车型识别、车辆主子品牌等特征检测。 【一般规范】 工作温度: -30℃~70℃ 工作湿度: 5%~95%@40℃，无凝结 电源: 100VAC～240VAC；频率:48Hz～52Hz 功耗: 12W | 15 | 台 |
| 24 | 非机动车出入口（人脸抓拍相机） | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：60m（红外）；40m（暖光）；6m（人脸检测距离）； 补光灯：4颗（混光（红外+白光）灯）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：2.7mm～12mm； 镜头光圈：F1.2； 视场角：水平：114°～51°；垂直：61°～29°；对角：142°～56°； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸检测：支持人脸检测；支持人脸去重；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 人脸识别：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸抓图增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子 ；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持优选抓拍、识别优先2种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；支持添加10个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；支持1万人脸底库的人脸比对； 人数统计：支持绊线人数统计，支持区域内人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持排队管理功能，并可显示及输出日、月统计报表；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能； 道路监控：支持非机动车逆行检测；支持机动车占道检测；支持卡口；支持交通拥堵；支持绘制4个车道；支持车道方向可设；支持车辆拥堵阈值可设；支持拥堵时间可设；支持机动车与非机动车车牌识别； 视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图支持机动车和非机动车属性提取，机动车支持7属性，非机动车支持6种属性；支持人脸和人体属性提取，人脸支持6种属性，人体支持8种属性机动车属性（车牌，车辆类型，车身颜色，车标，安全带，抽烟，打电话）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色，帽子）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别，雨伞）人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）； AI编码：H.264：支持（固定码流压缩率≥25%）；H.265：支持（固定码流压缩率≥25%）； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 自适应镜头校正（图像矫正）：支持； 重瞳：支持； 内置麦克风：支持，内置双麦克风； 内置扬声器：支持，内置1个扬声器； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；人脸检测；人脸识别；视频结构化；区域内人数统计；人数统计；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；GB/35114A；； 预览最大用户数：20个（总带宽：80M）； 最大Micro SD卡：512GB； 供电方式：DC12V； 防护等级：IP67； | 3 | 台 |
| 25 | 400万全结构化抓拍相机 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：60m（红外）；40m（暖光）；6m（人脸检测距离）； 补光灯：4颗（混光（红外+白光）灯）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：2.7mm～12mm； 镜头光圈：F1.2； 视场角：水平：114°～51°；垂直：61°～29°；对角：142°～56°； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸检测：支持人脸检测；支持人脸去重；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 人脸识别：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸抓图增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子 ；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持优选抓拍、识别优先2种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；支持添加10个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；支持1万人脸底库的人脸比对； 人数统计：支持绊线人数统计，支持区域内人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持排队管理功能，并可显示及输出日、月统计报表；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能； 道路监控：支持非机动车逆行检测；支持机动车占道检测；支持卡口；支持交通拥堵；支持绘制4个车道；支持车道方向可设；支持车辆拥堵阈值可设；支持拥堵时间可设；支持机动车与非机动车车牌识别； 视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图支持机动车和非机动车属性提取，机动车支持7属性，非机动车支持6种属性；支持人脸和人体属性提取，人脸支持6种属性，人体支持8种属性机动车属性（车牌，车辆类型，车身颜色，车标，安全带，抽烟，打电话）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色，帽子）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别，雨伞）人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）； AI编码：H.264：支持（固定码流压缩率≥25%）；H.265：支持（固定码流压缩率≥25%）； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 自适应镜头校正（图像矫正）：支持； 重瞳：支持； 内置麦克风：支持，内置双麦克风； 内置扬声器：支持，内置1个扬声器； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；人脸检测；人脸识别；视频结构化；区域内人数统计；人数统计；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；GB/35114A；； 预览最大用户数：20个（总带宽：80M）； 最大Micro SD卡：512GB； 供电方式：DC12V； 防护等级：IP67； | 5 | 台 |
| 26 | 400万人脸枪机 | 采用星光级低照度1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万（2688 × 1520）@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持车辆检测：支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸抓图增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制 支持三码流功能，两路高清视频显示 内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离60米，最大暖光监控距离30米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警2进2出，音频1进1出，485，最大支持1TB Micro SD卡，内置双麦克和扬声器 支持通过485接入温湿度传感器和电量传感器的超限报警功能 支持DC12V/PoE供电方式，支持电源热备份，支持12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA，方便工程安装 支持IP67防护等级 | 15 | 台 |
| 27 | 高空抛物监控相机 | 支持高空抛物检测，抛物轨迹可实时显示，支持过滤干扰目标 支持楼层标定，便于快速定位 采用高空抛物专用外观，减少雨水堆积，全系支持前盖玻璃加热 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 采用超星光低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万(2688×1520)@25/30fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持DC12V/PoE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 | 50 | 台 |
| 28 | 高清红外智能枪机 | 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：2颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平：78°；垂直：43°；对角：92°； 周界防范：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 宽动态：支持； 内置麦克风：支持，内置1个麦克风； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；智能动检（人）；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181； 预览最大用户数：6个（总带宽：24M）； 供电方式：DC12V（±30%）；PoE（802.3af）； 防护等级：IP67； | 58 | 台 |
| 29 | 高清筒机 | 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：2颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平：78°；垂直：43°；对角：92°； 周界防范：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 宽动态：支持； 内置麦克风：支持，内置1个麦克风； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；智能动检（人）；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181； 预览最大用户数：6个（总带宽：24M）； 供电方式：DC12V（±30%）；PoE（802.3af）； 防护等级：IP67； | 45 | 台 |
| 30 | 监控中心摄像头 | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：60m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）； 补光灯：2颗（红外灯）；2颗（混光（红外+暖光）灯）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：2.7mm～13.5mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：28°～99°；垂直：16°～53°；对角：32°～117.5°； 立体行为分析：支持打电话、玩手机、抽烟、睡岗、人数异常（检测离岗）； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； AI编码：H.264：支持（压缩率≥25%）；H.265：支持（压缩率≥25%）； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 音频接口：支持； 内置麦克风：支持，内置1个麦克风； 内置扬声器：支持，内置1个扬声器； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频异常侦测；虚焦侦测；电压检测；外部报警；安全异常；烟雾检测；火焰检测；打电话；玩手机；睡岗；吸烟；人数异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；RTMP； 预览最大用户数：20个（总带宽：64M）； 最大Micro SD卡：512GB； RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）； 音频输入：1路（RCA头）； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：2路（湿接点，支持直流3～5V电位，5mA电流）； 报警输出：2路（湿接点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）； 电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67； | 5 | 台 |
| 31 | 枪机支架 | 壁装支架/白/铝合金/尺寸70×97.1×181.8mm | 77 | 个 |
| 32 | 室外枪机支架 | 金属壁装支架 压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理 支架带出线孔，安装更加美观 摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密 摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整 材质：铝合金 重量：最大承受重量为2KG 角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45° | 63 | 台 |
| 33 | 全结构化相机电源 | 12V/2A两线、两端带线式，国标，输入线长500mm，输出线长1000mm | 10 | 个 |
| 34 | 人脸单元门口主机 | 人脸门口机 【技术参数】 外观实体按键键盘 操作系统：Linux操作系统 屏幕规格：4.3英寸非触摸屏，800*480分辨率 摄像头： 200W双目摄像头、120°广角 操作方式：非触控屏幕+实体按键 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号、身份证序列号）、密码、二维码（摄像头识别），可外接1个RS485读卡器 存储容量：本地支持10000个用户、5000人脸库、50000张卡 通信方式：有线网络（10M/100M/1000M自适应以太网） 硬件接口：RJ45*2（1个网口、1个模拟信号输入）、RS485*2、电锁接口*2（其中1路预留）、开门按钮*1、门磁输入*2（其中1路预留）、消防报警输入*1 安装方式：嵌入式预埋安装 供电方式：DC 12V/2A（电源需另配） 设备功耗：≤13W 防护等级：IP65，室内外使用 【功能特性】 对讲功能：支持与室内机或中心管理机之间双向语音对讲 主副门口机：支持1台主门口机带8台副门口机，满足一个单元多门口机场景 门禁功能：可直接控制电锁，实现门禁管理，可定制扩展成双门控制； 报警功能：设备具有消防报警输入联动门锁常开功能，设备具有防拆报警、门磁检测报警功能； 电梯联动：可与梯控设备对接，实现呼梯联动功能； 事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能； 单机使用：可本地录入人员信息，实现免平台、免中心管理； Web管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作； 远程维护：支持中心远程升级 | 5 | 台 |
| 35 | 人脸抓拍摄像机（出入口）全结构化相机 | 多摄双目筒机，上通道看细节，下通道看全景，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知 细节通道传感器采用1/1.8＂CMOS，全景通道采用1/2.7"CMOS，细节镜头采用8-32mm变焦镜头，全景镜头采用F1.0光圈4mm定焦镜头; 设备支持5种智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件； 全结构化模式：a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、发型、骑行状态、载人状态、骑车类型等属性识别；b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别；c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，帽子款式等属性识别；d)抓拍机动车：支持车牌号码、车牌类型、车辆类型、车身颜色、车辆品牌等属性识别 人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，d)支持人脸去重； 人脸比对模式：a)支持前端人脸比对，b)支持最多10个人脸库的管理，最多15万张人脸的导入，c)支持合计人脸库的存储空间最大3 GB，单张人脸不超过300 KB，d)支持不同人脸库不同时间布防，e)支持名单比对成功报警输出，f)支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测，g)支持人脸快速比对，优选比对方式设置，h)最多同时检测60个目标 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart事件模式：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测 支持鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表（默认日报表，单位瓦时（W·h）） 音频：标配2个内置麦克风，1个内置扬声器，支持2路输入，1路输出 报警：3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 支持GB35114安全加密 电源供应：DC：12 V ± 20% 防护等级：IP67 传感器类型：通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS 通道2：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸：通道1：2688 × 1520 通道2：1920 × 1080 最低照度：通道1： 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 通道2： 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON) 宽动态：通道1：120dB 通道2：数字宽动态 焦距&视场角：通道1： 8~32 mm：水平视场角：40.1°~14.5°，垂直视场角：22.2°~8.2°，对角视场角：46.4°~16.7° 通道2： 4 mm：水平视场角：85°，垂直视场角：45.5°，对角视场角：99.3° 补光灯类型：混合补光（支持白光模式、混光模式、红外模式），850 nm + 暖白光 补光距离：通道1：普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：15 m 通道2：普通监控：30 m 防补光过曝：支持 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 第四码流：H.265/H.264/MJPEG 第五码流：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 音频：标配2个内置麦克风，1个内置扬声器 2路输入，1路输出 报警：3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 复位：支持 电源输出：DC12 V，100 mA ,外接延长线建议长度不超10米 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 在线升级：支持 文件系统双备份：支持 PoE：802.3at，Type 2，Class 4 电源接口类型：2芯接口 防护：IP67 | 11 | 台 |
| 36 | 人脸抓拍摄像机（出入口） | 采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用 采用双通道设计，上通道看细节，下通道看全景，一体化设计，兼顾全景细节 支持多种智能模式：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件多种智能模式可按需切换 适用于混行道路、重点出入口、园区、路口路段等需要进行人车管理的场景 采用双sensor架构和双光融合技术，提供卓越的图像视觉体验。下通道基于全彩镜头、ISP算法等，在极低亮度下，上下通道呈现如在白昼中的彩色。 AI多摄由双镜头相机与GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知。 支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件 全结构化模式：a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、发型、骑行状态、载人状态、骑车类型等属性识别；b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、戴帽子等属性识别；c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，帽子款式等属性识别；d)抓拍机动车：支持车牌号码、车牌类型、车辆类型、车身颜色、车辆品牌等属性识别。 人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、筛选，输出人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍，d)同时检测60张人脸，e)支持人脸去重 人脸比对模式：a)支持前端人脸比对，b)支持10个人脸库的管理，15万张人脸的导入，c)支持合计人脸库的存储空间最大3 GB，单张人脸不超过300 KB，d)支持名单比对成功报警输出，e)支持人脸快速比对，h)同时检测60个目标 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测 设备支持上下双通道镜头，上通道内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳；下通道定焦全彩镜头，满足低照度下的监控需求 设备内置高效温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍 Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，视图库 分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB 支持标准的256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储，支持10M/100M/1000M自适应网口 支持五码流技术，支持同时20路取流 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 音频：标配2个内置麦克风，1个内置扬声器 电源供应：DC：12 V ± 20%； PoE：802.3at，Type 2 Class 4 防护等级：IP67 传感器类型：通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS 通道2：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸：通道1：2688 × 1520 通道2：1920 × 1080 最低照度：通道1： 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 通道2： 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：通道1： 5~20 mm：水平视场角：59°~24°，垂直视场角：33.4°~13.3°，对角线视场角：67.5°~27.5° 通道2： 4 mm：水平视场角：83.6°，垂直视场角：44.6°，对角视场角：99.1° 补光灯类型：混合补光（支持白光模式和混光模式），750 nm + 暖白光 补光距离：通道1：普通：80 m，人脸抓拍/识别：12 m 通道2：普通：30 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽，最大支持256 GB 音频：标配2个内置麦克风，1个内置扬声器 复位：支持 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 在线升级：支持 文件系统双备份：支持 电流及功耗：DC：12 V，1.69 A，最大功耗：20.2 W PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.44 A~0.59 A，最大功耗：24.8 W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3at，Type 2，Class 4 电源接口类型：3芯接口 防护：IP67 | 10 | 台 |
| 37 | 人脸抓拍摄像机（出入口）全结构化相机 | 双目筒机，上通道看细节，下通道看全景，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知 细节通道传感器采用1/1.8＂CMOS，全景通道采用1/2.7"CMOS，细节镜头采用8-32mm变焦镜头，全景镜头采用F1.0光圈4mm定焦镜头 设备支持5种智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件 全结构化模式：a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、发型、骑行状态、载人状态、骑车类型等属性识别；b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别；c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，帽子款式等属性识别；d)抓拍机动车：支持车牌号码、车牌类型、车辆类型、车身颜色、车辆品牌等属性识别 人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，d)最多同时检测60张人脸，e)支持人脸去重 人脸比对模式：a)支持前端人脸比对，b)支持最多10个人脸库的管理，最多15万张人脸的导入，c)支持合计人脸库的存储空间最大3 GB，单张人脸不超过300 KB，d)支持不同人脸库不同时间布防，e)支持名单比对成功报警输出，f)支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测，g)支持人脸快速比对，优选比对方式设置，h)最多同时检测60个目标 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart事件模式：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测 支持鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表（默认日报表，单位瓦时（W·h）） 音频：标配2个内置麦克风，1个内置扬声器 电源供应：DC：12 V ± 20% 防护等级：IP67 传感器类型：通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS 通道2：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸：通道1：2688 × 1520 通道2：1920 × 1080 最低照度：通道1： 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 通道2： 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON) 宽动态：通道1：120dB 通道2：数字宽动态 焦距&视场角：通道1： 8~32 mm：水平视场角：40.1°~14.5°，垂直视场角：22.2°~8.2°，对角视场角：46.4°~16.7° 通道2： 4 mm：水平视场角：85°，垂直视场角：45.5°，对角视场角：99.3° 补光灯类型：混合补光（支持白光模式、混光模式、红外模式），850 nm + 暖白光 补光距离：通道1：普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：15 m 通道2：普通监控：30 m 防补光过曝：支持 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 第四码流：H.265/H.264/MJPEG 第五码流：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 音频：标配2个内置麦克风，1个内置扬声器 复位：支持 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 在线升级：支持 文件系统双备份：支持 电流及功耗：DC：12 V，1.66 A，最大功耗：19.9 W PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.40 A~0.53 A，最大功耗：22.5 W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3at，Type 2，Class 4 电源接口类型：2芯接口 防护：IP67 | 18 | 台 |
| 38 | 人脸抓拍摄像机（单元） | 半球型网络摄像机，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出60 fps实时图像，图像更流畅 支持智能资源模式切换：人脸抓拍（默认），smart事件，道路监控，人数统计，普通监控 采用1/1.8"背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用 适用于室内、楼道、大厅、走廊、会议室场景 最大支持8个检测区域（人员统计，异常行为识别，区域关注度共用），全屏最多支持64个目标 人脸抓拍模式：支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测30张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式，支持去误报和去重 周界：支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域功能；支持基于具体的目标类型（人或车辆）触发的报警 道路监控：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 人数统计：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)异常行为识别：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示，d)热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB 支持三码流技术，支持同时20路取流 开放型网络视频接口，ISAPI，GB28181，ISUP5.0，视图库，OTAP，萤石 支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储 支持10 M/100 M自适应以太网口 支持2个内置麦克风，1个内置扬声器 支持：2路音频输入，1路音频输出，3路报警输入，2路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 宽动态：120 dB 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON） 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 调节角度：水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 焦距&视场角：2.8~12 mm：水平视场角：107°~39.8°，垂直视场角：56°~22.4°，对角线视场角：130.1°~45.7° 补光灯类型：红外，850nm 补光距离：普通：30 m，人脸抓拍/识别：3 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸：2560 × 1440 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽，最大支持512 GB 音频：2 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485：1路RS485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 复位：支持 电源输出：DC12 V，100 mA ,外接延长线建议长度不超10米 在线升级：支持 线缆长度：25cm 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，0.93 A，最大功耗：11.2 W AC：24 V，0.73 A，最大功耗：10.5 W PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.26 A~0.2 A，最大功耗：11.2 W 供电方式：AC：24 V ± 20% DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3at，Type 2，Class 4 电源接口类型：3芯接口 防护：IP67 | 51 | 台 |
| 39 | 人脸抓拍摄像机角度调整支架 | 壁装支架/铂晶灰/铝合金 | 85 | 台 |
| 40 | 摄像机电源 | DC12V电源适配器 颜色: 黑色 输入规格: AC176V~260V，50Hz，0.8A 输出规格: 额定：DC12V/1.5A；最大：DC12V/2.0A 输入效率≥85.00% 负载调整率: ±5% 纹波/噪声: 150mVp-p 输出功率: 24W Max 输入接口: 3C插头 输出接口形式: ø5.5×2.1×10mm 工作温度和湿度: 0℃~40℃,湿度10%~90%(无凝结) | 127 | 个 |
| 41 | 监控级 4T 硬盘 | 4TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM 空气盘， CMR传统磁记录 传输速率180MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 支持3年有限质保服务 适用海拔高度范围-305m至3050m | 12 | 块 |
| 42 | 监控级 6T 硬盘 | 6TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM 空气盘， CMR传统磁记录 传输速率180MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 支持3年有限质保服务 适用海拔高度范围-305m至3050m | 28 | 块 |
| 43 | 监控专用硬盘8T | 8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM 空气盘， CMR传统磁记录 传输速率215MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 支持3年有限质保服务 适用海拔高度范围-305m至3050m | 4 | 块 |
| 44 | 监控立杆 | 定制 | 16 | 根 |
| 45 | 六类网线 | 材质：无氧铜(99.97%)； 材质：聚酯纤维； 导体结构：0.57mm±0.01mm； 线规：23AWG； 绝缘材质：HDPE； 护套材料：PVC； 护套颜色：灰色； 长度：305m±2m； 执行标准：YD/T 1019-2023； 绝缘层原色：8芯，蓝/白蓝、橙/白橙、绿/白绿、棕/白棕； | 7318 | m |
| 46 | 门磁模块 | 1、设备类型：门磁探测器（明装） 2、外壳材质：金属电镀，镀环保彩锌 3、耐压耐流：耐压:100VDC、耐流:500mA 4、报警输出：IO输出（常闭NC） 5、使用环境：室内 6、工作电源：无需供电 7、工作温度：-10 °C 至 55 °C 8、工作湿度：10% 至 90% 报警功能：成对门磁被门分开，实现开门报警（采用防铁门磁性干扰设计） 动作距离：开门距离35mm以上触发报警 | 12 | 个 |
| 47 | 门禁电源箱 | 12V电源 产品组成：含开关电源*1，空开*1 支持短路、过负载、过电压保护 采用自然风冷冷却方式 经100%满载老化处理 最高可在70℃正常工作 高效率、长寿命、高可靠性 输出电压：12VDC 输入电压：220VAC 50Hz 输出电流：4.2A 纹波和噪声：<150mVpp 输出电压调整范围：11-13Vdc 工作温度：-30℃-70℃ 工作湿度：10%-90% | 13 | 台 |
| 48 | 门禁控制系统（出入口） | 10寸通道人脸组件 【功能介绍】 可视对讲：支持和云眸、4200客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 安全帽检测：支持工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，关联门禁控制； 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁被打开； 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 多重认证：支持多个人员认证通过后才开门； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 事件上传：在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 操作系统：嵌入式linux系统 尺寸：10.1寸 操作方式：触摸操作 像素：200W 镜头数量：2个 有线网络：支持 Wi-Fi：支持 网口：1个 门锁输出：1个 电源接口：2芯插座 安装方式：通道安装;壁挂安装 真人检测：支持 云眸：支持 语音播报：支持 校时功能：支持 技术规格： 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 10.1英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、密码认证方式，可通过 485 接口外接读卡器，也通过 USB 接口外接身份证，实现人证比对功能； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸比对速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持50000张人脸、50000张卡（外接读卡器），100000条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、韦根*1（双向 26/34）、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：配合人员通道安装； 工作电压： DC 12V/2A； 产品尺寸：172*155.53*504.8mm； 设备重量：净重约2.4kg 毛重约4.4kg。 | 1 | 台 |
| 49 | 门禁控制系统（单元） | 人脸门禁7英寸，液晶触摸显示屏，屏幕比例9：16，屏幕分辨率600*1024； 采用200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.3~2米，支持照片视频防假，支持远程视频预览； 设备采用深度学习算法，支持10000人脸库，人脸比对时间<0.2s/人； 内置读卡模块，采用屏下刷卡设计，支持识别Mifare卡（IC卡）、CPU卡、二三代身份证序列号； 设备支持多种认证方式：刷卡、指纹、人脸、密码、刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+人脸、刷卡+指纹+密码、刷卡+指纹+人脸、刷卡或指纹、指纹+密码、指纹+人脸、指纹+人脸+密码、指纹或人脸、人脸+密码（含指纹认证方式时，需增加指纹识别模块）； 设备支持单人或多人识别功能，多人识别最多支持5人同时认证； 设备支持多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）功能、首卡常开功能、超级卡（卡/指纹）/超级密码开门、中心远程开门、多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）+平台远程认证（N+1）开门功能、多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）+超级密码开门、在线升级功能、单门反潜回功能； 设备支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩或强制戴口罩模式，同时可关联门禁控制； 设备支持M1卡片防复制机制，默认开启M1扇区加密功能，现场可选择关闭； 设备支持NFC功能，可通过手机NFC功能作为做卡片进行识别认证，默认关闭； 支持CPU卡加密功能，可选择开启CPU卡内容读取； 支持普通模式、广告模式、简洁模式三大主题；每个主题均支持多人及单人识别； 普通模式：全屏视频预览画面 广告模式：识别区域与广告区域分屏展示，支持图片（JPG格式，分辨率不高于3000x3000，分辨率不小于100*100 ，图片大小不大于1MB，最多8张）广告信息播放，图片切换时间可配置； 简洁模式：设备是识别界面不显示视频预览画面，仅显示背景图及比对结果，背景图片可自定义； 集成文字转语音和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 设备支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可分别配置是否显示； 支持识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 支持设备本地及Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作； 支持1路布防、1路事件监听，在线状态下将设备比对结果及联动抓拍照片实时上传给平台； 支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 支持通过RS485外接1个读卡器（可支持指纹读卡器）或外接门禁主机，还可通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 支持通过韦根接口外接门禁主机或韦根读卡器，支持W26和W34格式； 支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264 支持NTP校时、手动校时、自动校时功能； 支持选配：二维码、蓝牙、身份证、指纹及其组合尾插模块，满足不同识别方式需求 | 12 | 台 |
| 50 | 门口机电源 | 12V电源 支持短路、过负载、过电压保护 采用自然风冷冷却方式 经100%满载老化处理 最高可在70℃正常工作 高效率、长寿命、高可靠性 输出电压：12VDC 输入电压：220VAC 50Hz 输出电流：4.2A 输出功率：50W 纹波和噪声：<150mVpp 输出电压调整范围：11-13.5Vdc 工作温度：-30℃-70℃ 工作湿度：10%-90% | 5 | 个 |
| 51 | 锁电源 | 插墙式电源适配器AC100V~240V-12V2A-V级-ADS-25FSG-1212024GPCN-国标-Φ5.5×Φ2.1×10 | 5 | 个 |
| 52 | 门口机盒子 | 需要预埋安装； 预埋尺寸：364.3mm*118.6mm*40.2mm； 包含底盒、螺丝包； | 5 | 个 |
| 53 | 普通光缆GYSTA-12B1 | GYSTA-12B1 | 0.5 | 千米 |
| 54 | 普通光缆GYSTA-24B1 | GYSTA-24B1 | 1 | 千米 |
| 55 | 普通光缆GYSTA-4B1 | GYSTA-4B1 | 2 | 千米 |
| 56 | 普通光缆GYSTA-8B1 | GYSTA-8B1 | 2 | 千米 |
| 57 | 单模跳纤-单芯双头-SC/UPC-SC/UPC-3m | 单模跳纤-单芯双头-SC/UPC-SC/UPC-3m | 260 | 根 |
| 58 | 光缆接头盒（二进二出）24芯 | 光缆接头盒（二进二出）24芯 | 5 | 套 |
| 59 | 4口光纤熔接盒 | 4口光纤熔接盒 | 10 | 个 |
| 60 | 光纤收发器 | 1口百兆光纤收发器工业导轨式接收机;光口：1个百兆光口，距离20公里，FC口，单模单纤;电口：1个百兆网口；安装方式：工业导轨式； | 130 | 对 |
| 61 | 普通光纤软线 | 双头2米(SC/SC) | 77 | 根 |
| 62 | 室外防水箱 | 不锈钢;规格30*40 | 100 | 个 |
| 63 | 室外设备箱（防水） | 500*300*200mm，不锈钢材质，防水防尘 | 125 | 个 |
| 64 | 400万人脸抓拍机 | 最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120dB 焦距&视场角: 4~6 mm：水平视场角：79°~51.5°，垂直视场角：43.3°~28.7°，对角线视场角：92°~59.4° 6~9 mm：水平视场角：50.8°~32.9°，垂直视场角：27.6°~18.1°，对角线视场角：59.1°~38.1° 补光灯类型: 红外，850 nm 补光距离: 红外：普通监控：50 m，人脸抓拍/识别：10 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%(无凝结) 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%(无凝结) 防护: IP67 | 40 | 台 |
| 65 | 400万全彩全景枪球 | 全景4Mp全彩4mm;细节4Mp红外23倍 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪 支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪 支持同时检测5张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图 内置加热玻璃，有效除雾 传感器类型: 【全景】1/1.8＂progressive scan CMOS，【细节】1/2.8＂progressive scan CMOS 最低照度: 【全景】0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with light 【细节】0.005 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.001Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB超宽动态 焦距: 【全景】4 mm；【细节】4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 视场角: 【全景】水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，【细节】水平视场角：57.6°~2.7°（广角~望远） 水平范围: 360° 垂直范围: -15°~90°（自动翻转） 水平速度: 水平键控速度：0.1°~160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率: 【全景】：50 Hz: 25 fps (2560 × 1440); 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440) 【细节】： 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440); 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440) 视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG 网络接口: RJ45网口,自适应10M/100M网络数据 白光照射距离:【全景】30 m 红外照射距离:【细节】150 m 供电方式: DC36V±25% 设备功耗: 最大功耗：60 W 工作温湿度: -30℃-65℃；湿度小于90% 防护: IP66 | 9 | 台 |
| 66 | 相机电源 | DC12V2A电源适配器 | 49 | 台 |
| 67 | 相机支架 | 铝合金；白色；最大承重5.0kg；0.5-1.5米壁装监控专用支架； | 49 | 台 |
| 68 | 拾音器 | 配套拾音器 | 9 | 台 |
| 69 | IP音柱 | 1、 支持可接收服务器的文件广播任务、采集任务、定时任务、网络电台任务等资源 2、 支持网内任何电脑不需要安装任何软件就可以设置终端的IP地址和修改设备的一切参数 3、 支持手机修改IP地址、设置设备参数 4、 支持多媒体音频接入扩音，支持本地话筒扩音，终端可设置网络音频优先和混音输出 5、支持内置6种情景语音媒体，固定一种情景语音播放 6、 支持电脑读取/上传情景语音文件，可自由更换情景语音文件 7、 支持接收常闭信号，与监控联动，监控检测险情信号自动发出警报 8、 支持DHCP自动获取 IP地址 9、支持手动复位：当设备设置不了设备参数的时候可通过复位按键将设备还原到出厂设置； 技术参数： 1、支持协议 TCP/IP，UDP，IGMP（组播），RTP,RTSP 音频格式 MP3/MP2 2、采样率 8K～48KHz 传输速率 100Mbps 3、音频模式 16位立体声CD音质 输出频率 20Hz～16KHz 4、工作温度 -20℃～+60℃ 工作湿度 0%～90% 5、音箱功率 60W 6、功耗 ≤120W 7、输入电源 AC220V/50Hz | 9 | 台 |
| 70 | 寻呼话筒 | 1、专业的网络寻呼话筒，操作简单； 2、支持可进行单向广播（对点、分区或全区）、双向对讲和监听。 3、7英寸电容触摸屏，支持寻呼对讲，操作简单；图文式菜单操作 4、支持设备采用嵌入式ARM处理器； 5、支持内置1W全频监听扬声器（输入阻抗8Ω），声音清晰、洪亮。内置选播监听功能 6、支持手机修改IP地址、设置设备参数 7、支持兼容TCP/IP、RTP、RTSP、UDP、IGMP（组播）等多种流媒体网络协议，实现跨网关设备控制以及状态实时监控； 8、支持具有密码登录保护功能；以防止非操作人员误操作 9、支持强指向性麦克风，保证通话清晰无干扰； 10、支持一路本地线路输入；一路音频辅助输出，一个DC5V直流供电接口； 11、支持双网口（TCP/IP、RS232），支持跨网段和跨路由。 12、支持本机修改IP及其他基本设置、（具有中文输入法）、 13、支持短路远程触发、触发任务可设定 14、支持一键群呼功能 15、支持音效设置 16、支持寻呼音量、对讲音量、点播音量、监听音量、输出音量独立调整 17、支持三种语言模式切换 18、支持点播、给终端或本地输出、一路音频输入，一路音频输出（带音量调节旋钮），一路耳机输出（带音量调节旋钮） 19、支持拾音距离50cm以上 20、支持5段均衡音效调节设置 21、支持9个自定义快捷寻呼键，实现一键多点寻呼 22、支持寻呼多台对讲设备终端进行多方通话，数量可达512台 技术参数 1、音频格式:MP3 2、采样率:8K～48KHz 3、传输速率:10/100Mbps 4、音频模式:16位立体声CD音质 5、输出频率:20Hz～16KHz 6、谐波失真:≤0.3% 7、信噪比:＞70dB 8、辅助线路输入电平:400mV工业标准3.5TRS接线端子 9、音源输出电平:775mV工业标准3.5TRS接线端子 10、音源输出阻抗：1KΩ 11、MIC输入灵敏度：10MV工作温度：5℃～40℃ 12、工作湿度：10%～90% 13、功耗：≤10W | 1 | 台 |
| 71 | 网线 | 超5类Cat5裸铜线径≥0.51mm | 4900 | 米 |
| 72 | 电源线 | RVV2*1.5单线裸铜线径≥1.5平方 | 4900 | 米 |
| 73 | 光纤光缆 | 室外光纤光缆8芯 | 4900 | 米 |
| 74 | PVC线管 | PVC20套线 | 4900 | 米 |
| 75 | 设备箱 | 设备箱.防水.防锈300*400*170不锈钢厚≥0.45mm | 49 | 台 |
| 76 | 光纤收发器 | 千兆光纤收发器 | 49 | 对 |
| 77 | 小辅材 | 扎带、水晶头、胶带，插板等 | 49 | 套 |

5、社区联网平台授权

| 序号 | 货物名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、各街道办平台授权总数 |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控 | 1、支持IPC、人脸抓拍机等轻智能、泛智能、合智能设备的接入； 2、支持视频预览、录像回放、人脸及车辆图片查看、解码上墙等功能； | 路 | 2721 |
| 2 | 设备网络管理（海康平台授权费） | 设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。 一、视频网络管理 1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。 2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。 3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存、门禁设备、门禁点、读卡器、梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的告警阈值进行配置。 4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 6、支持海康SDK、大华SDK、ehome、isup5.0、GB28181、部标808、Open Network Video Interface、萤石、ISAPI协议。 二、门禁运维管理 1、提供门禁设备在线状态监测能力； 2、提供门禁设备运维报表统计能力； 三、可视对讲运维管理 1、提供门口机、室内机、管理机、围墙机设备在线状态监测能力； 2、提供可视对讲设备运维报表统计能力； 四、梯控运维管理 1、提供梯控主机、读卡器在线状态监测能力； 2、提供梯控设备运维报表统计能力； 五、停车场出入口运维管理 1、提供岗亭缴费终端、出入口控制设备、出入口显示设备、读卡设备在线状态监测能力； 2、提供停车场出入口设备运维报表统计能力； 六、寻车诱导运维管理 1、提供诱导管理器、车位相机、显示屏在线状态监测能力； 2、提供寻车诱导设备运维报表统计能力 |  |  |
| 3 | 轻量云存储一体机 | 4U机架式网络图片存储设备，搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行 系统盘1×240GB SSD，系统内存不小于8GB 24个SATA磁盘接口，支持硬盘热插拔，设备自带12块3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM的6T硬盘 网络接口不少于2个千兆数据网口，1个千兆管理口 其他接口：1×COM，2×USB2.0，2×USB3.0，1×VGA，1×HDMI 整机电源：550W，1+1冗余电源 最大接入带宽不小于600Mbps 设备内置存储软件且含存储授权 支持视频流、图片流直存 支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议 存储系统支持单机/集群化部署，对外提供唯一IP的存储服务 支持云存储节点之间容量及业务负载均衡 支持云存储节点在线无缝扩容，容量和性能线性增长 支持云存储空间按需分配，分配的存储空间在线扩大或缩小，不影响读写业务 云存储系统提供虚拟化资源池，支持按周期覆盖、容量覆盖、不覆盖等多种存储模式 云存储系统具备纠删码数据保护技术，保障数据完整性，支持超损回放 | 台 | 6 |
| 二、街道办网络安全防火墙 |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 【一】精细化的多维管控 （1）支持丰富的用户认证方式，包括TACACS+、RADIUS、LDAP 等外部服务器用户认证，以及本地认证、Web认证、802.1x认证等。 （2）支持针对用户实施精细化的访问控制、应用限制、带宽保证等管控手段。 （3）支持深度应用识别技术，可根据协议特征、行为特征及关联分析等准确识别数千种网络应用，为用户提供包括应用类别、应用风险等级、所用技术、应用特征分布等多维可视化信息。 （4）支持根据应用类型进行策略阻止、会话限制、流量管控、应用引流或时间限制等操作。 （5）支持针对SSL加密流量进行解密并对解密后的流量进行应用识别，支持对SSL解密流量开启安全防护功能，如IPS、AV、URL过滤、数据安全防护等功能。 （6）支持近百种主流文件类型的特征码及后缀名双重识别，并支持基于文件类型、文件大小、文件名称进行数据传输安全控制。 【二】协议识别与控制功能 （1）支持基于协议的访问控制，能够实现用户自定义安全策略，其控制条件可以是IP地址、端口、协议类型和时间的组合。 （2）支持GB/T28181、GB35114及主流安防厂商视频私有协议的识别，支持对采用非GB/T28181、GB35114的终端进行阻断，并产生告警日志。 【三】全面的威胁检测与安全防护 （1）支持对ARP欺骗、IP地址欺骗、IP地址扫描、端口扫描攻击的防护，并支持设置边界流量过滤规则。 （2）支持对SQL 注入、跨站脚本、CC等攻击进行检测与过滤；支持外链检查防护和自定义外链特性，类型支持HTTP、HTTPS、FTP。 （3）具备百万级的病毒特征库规则列表，支持对RAR、ZIP、GZIP、BZIP2、TAR等压缩文件类型的病毒检测，并支持基于安全策略和安全域启用防病毒功能。 【四】丰富的VPN接入能力 （1）支持常见的主流VPN技术，包括IPSec VPN、SSL VPN、L2TP VPN、PnPVPN、拨号VPN、GRE over IPSec VPN等VPN接入方式。 （2）支持国家商用密码算法SM2/SM3/SM4。 【五】全面支持IPv6 （1）支持基于IPv6的访问控制、攻击防护、IPv6路由、应用识别与管控。 （2）支持隧道、DNS64/NAT64、IPv6 OVER IPv4 GRE隧道等多种过渡技术。 【六】智能链路选择及负载均衡技术 （1）支持动态探测链路响应速度并选择最优链路进行转发。 （2）支持基于应用协议的路由功能，根据应用类型进行路由选择，并支持在多个链路上实现负载分担。 【七】高可靠技术 （1）支持主-主和主-备模式，支持HA设备之间的会话自动同步。 （2）主备模式下支持基于设备优先级的主设备抢占功能。 | 台 | 6 |
| 三、雪亮平台授权 |  |  |  |  |
| 1 | 视频联网汇聚 | 作为上级平台汇聚数据视频 | 路 | 2721 |
| 2 | 设备网络管理 | 设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。 一、视频网络管理 1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。 2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。 3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存、门禁设备、门禁点、读卡器、梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的告警阈值进行配置。 4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 6、支持海康SDK、大华SDK、ehome、isup5.0、GB28181、部标808、Open Network Video Interface、萤石、ISAPI协议。 二、门禁运维管理 1、提供门禁设备在线状态监测能力； 2、提供门禁设备运维报表统计能力； 三、可视对讲运维管理 1、提供门口机、室内机、管理机、围墙机设备在线状态监测能力； 2、提供可视对讲设备运维报表统计能力； 四、梯控运维管理 1、提供梯控主机、读卡器在线状态监测能力； 2、提供梯控设备运维报表统计能力； 五、停车场出入口运维管理 1、提供岗亭缴费终端、出入口控制设备、出入口显示设备、读卡设备在线状态监测能力； 2、提供停车场出入口设备运维报表统计能力； 六、寻车诱导运维管理 1、提供诱导管理器、车位相机、显示屏在线状态监测能力； 2、提供寻车诱导设备运维报表统计能力 |  |  |
| 3 | 级联监控通道数 | 对级联的视频点位进行管理； |  |  |
| 4 | 设备在线管理 | 设备网络管理应用，对接入平台的视频设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。 1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。 2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。 3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存的告警阈值进行配置。 4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 6、支持海康SDK、大华SDK、ehome、isup5.0、GB28181、萤石、ISAPI协议等 |  |  |
| 四、街道办软件延保 |  |  |  |  |
| 1 | 月湖安防小区三期软件段维保 | 月湖安防小区三期三标段软件延保维护 | 年 | 1 |

6、月湖区智能安防小区设备运维服务工作方案

6.1、方案概述

月湖区智能安防小区设备运维服务需求（涵盖一期一至三标段、二期、三期一至三标段），围绕“保障系统稳定、提升服务响应、降低故障风险”的目标，构建全周期运维服务体系。服务范围包括7个标段的智能安防设备（详见前端点位信息汇总表），大致覆盖月湖区271个小区（机房）、22个平台、569个音柱、52套车辆道闸、6272个监控摄像机。各项数据需详细列明，如摄像头须按小区区分，并提供经度、纬度等信息。需全面摸排整体摄像机在线/离线情况及机房设备状态，统计分析离线原因，并确认后端软件系统运行状况是否完好。确保设备24小时稳定运行。

6.2、运维服务方案

供应商提供的运维服务方案应包含但不限于以下内容：

6.2.1. 运维总体规划服务方案

6.2.2. 运维人员组织框架（含运维人员委派清单及组织架构设计）：

（1）项目总负责人：1 名，统筹整体运维工作，对接甲方需求，协调资源调配。

（2）技术主管：1 名，负责技术方案制定、故障难题解决、人员技术培训。

（3）驻场运维组：不少于 2 名运维工程师，日常巡检与运维环境及故障处理。

（4）一次性修复组：不少于10人，签定合同后2个月内要全面掌握 7 个标段所有智能安防设备的型号、安装位置、使用年限、运行状态。识别设备现存故障、老化风险及维护需求，形成《摸底调查报告》。建立标准化设备台账，为后续运维工作提供数据支撑。

6.2.3. 维护点位摸底勘测方案

6.2.4. 前端设备运维服务方案

6.2.5. 网络传输运维服务方案

6.2.6. 运维服务时效性方案：签订合同后2个月内完成设备修复。

6.2.7. 日常巡检及隐患排查方案

6.2.8. 意外事件、突发事件处理方案

6.3、备品储备策略

为保障维保质量及系统稳定运行，针对核心备品（如常用型号摄像头、核心交换机、存储设备、门出入库视频设备、单元门禁控制系统），须提供对应产品原厂盖章的维保服务承诺函。不得以整体项目维护服务承诺函替代。同时，须提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件并加盖投标人公章。（注：此项投标时可不提供，安装之前需提供给采购人）。

6.4、平台对接

投标人须确保智能安防小区平台与“雪亮平台”实现无缝对接，并在投标文件中提供相关承诺，否则做无效投标处理。

6.5、后端系统考核要求

6.5.1. 前端设备在线率：服务周期内须保证95%以上。每下降一个百分点，扣减链路费和服务费的1%（市政施工、交通事故、水灾、火灾、地震、市电停电、阻工等非服务商因素除外）。

6.5.2. 后端系统故障分级及处罚：

（1）Ⅰ级故障（重特大故障，系统崩溃）：每次处罚2万元，须在72小时内恢复。每延迟24小时加罚1万元，依次累计。累计延迟达168小时，不予支付当月租赁服务费。

（2） Ⅱ级故障（严重问题，部分系统故障或小面积瘫痪但不影响整体运行）：每次处罚1万元，须在48小时内恢复。每延迟24小时加罚0.5万元，依次累计。

（3）Ⅲ级故障（较严重问题，小部分功能失效、报错、告警，子系统仍能运行）：每次处罚0.2万元，须在24小时内恢复。每延迟12小时加罚0.2万元，依次累计。

6.6、保密安全考核要求

6.6.1. 运维单位因违反操作规范造成违规外联的，将按相关规定视情追究人员及领导责任。

6.6.2. 未经市、区（市）两级公安机关同意，投标人不得私自开通公安视频网链路。每发现一条未按正规程序开通的链路，扣除服务费3万元。

6.6.3. 运维过程中，工作人员如有以下行为：违规在公安视频专网室外接入点接入互联网电脑或手机、违规通过互联网远程处理视频专网摄像头和机房设备故障、违规开启无线网卡导致互联网电脑接入视频专网及交换机等设备，每发生一次扣除服务费3万元。

备注：1、以上技术要求均为基本技术要求，若技术要求中涉及到品牌的均为参照品牌，投标人可提供同类标准或优于该标准的产品参与投标。

2、以上技术要求在技术需求偏离表中未列明负偏离均视为完全响应。

3、以上通用服务器满足财政部、工业和信息化部制定的《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》中加“*”指标的要求。若以上通用服务器参数与“*”指标有不一致的，以两参数中标准更高的参数作为响应项（响应本条参数即可）。

4、本项目技术参数中要求的各类证书或者检测报告或授权书等材料在投标文件中可不提供，但是在产品交付或验收时需要提供给采购人。

5、依据于2026年6月1日起实施的《市场监管总局关于对检验检测机构资质认定实施“一单一库”管理的公告》（2026年第14号）要求，本项目技术参数中要求的各类检测报告如不在《检验检测机构资质认定能力项目库》中【投标人可通过检验检测机构资质认定能力项目库查询平台（https://cma.caqit.org.cn/）查询】，则投标人在投标文件及后续产品交付或验收时均无须提供相关检测报告。

6、以上参数所涉产品具体尺寸大小，可根据采购人实际使用场所情况有微量偏差，但必须符合国家相关标准、能满足正常使用且优于原尺寸。