（一）技术规格（工程需求）

江西冶金职业技术学院，学校地址：江西省新余市河下镇。项目名称：北校区运动场改造工程采购项目，具体如下所示。

- 技术要求

1、采购标的名称及数量

| 序号 | 标的名称 | 采购品目及代码 | 数量 | 预算总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北校区运动场改造工程采购项目 |  | 1项 | 390.07万元 |  |

- 采购标的工作内容

北校区运动场改造工程采购项目

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 北校区运动场改造工程 |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 运动场维修 |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.名称:拆除原有国旗台(面积约4.32M²) 2.其他:含整体的所有拆除，包括有必要的基础、地坪以上的多有内容，含旗杆的拆除及安置，含所有机械人工的费用，含拆除后垃圾清理的费用 | 项 | 1 | 500 |
| 2 | 050101007001 | 清除地被植物 | 1.名称:铲除绿地，运距暂按1Km计算。工程量暂估，其余不需要清理的直接开挖运弃。 | m2 | 255 | 1122 |
| 3 | 011606001001 | 塑胶地面铲除 | 1.名称:塑胶地面铲除（以料代工，此项要求中标单位铲除塑料层回收，无清单单价） | m2 | 1 | 0.01 |
| 4 | 050201001001 | 塑胶跑道 | 气型塑胶跑道 2、塑胶跑道材料符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准非固体原料中 有害物质限量要求； 3、塑胶跑道成品符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准面层成品中有 害物质限量、气味及无机填料含量要求； 4、塑胶跑道在室外经过春夏秋冬四季交替，潮湿、高温、低温、干燥等环境下正常使用1年，冲 击吸收，垂直变形，拉伸强度和拉断伸长率保留率均≥95%，满足GB 36246-2018检测 要求。 5、塑胶跑道疲劳寿命经循环疲劳试验不低于15万次，符合GB/T 35465.4-2020检测 标准要求。 6、塑胶跑道通过60d耐湿热测定后，起泡、变色、开裂的综合破坏等级≤2级，符合GB/T 1740-2007检测标准要求。 7、塑胶跑道（聚氨酯跑道材料）符合CEC 074-2023 《重点管控新污染物限用（RoECs）认证技术规范》要求。 | m2 | 10946.26 | 1822990.14 |
| 5 | 040205006003 | 跑道标线 | 1.材料品种:普通型标线 线宽50mm，常温漆 | m2 | 228.7 | 2822.16 |
| 6 | 01B002 | 羽毛球拦网安装 | 1.标准成品羽毛球拦网安装 | 个 | 2 | 2941.14 |
| 7 | 01B003 | 足球门网安装 | 1.成品足球门网安装 | 个 | 2 | 541.14 |
| 8 | 050101006001 | 清除草皮 | 1.名称:人造草皮清除（含橡胶颗粒），运距暂按5KM计算 | m2 | 7140 | 10781.4 |
| 9 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.足球场人造草 50mm; 2.人造草减震垫 厚10mm、宽1.5m ; 3.填充TPE颗粒5 kg; 4.填充40目石英 砂28kg; 5.人造草坪技术 参数要求：高磅 重耐磨钻石 单丝 草、高度50mm、 磅重12000Dtex 、密度10500针/ ㎡ ，黑绿PP+沙 罗+填充物 6. 砂填充不少于 25kg/m2 填充物：石英 25kg/㎡ ；环保颗 粒不少于5kg/平 方米； 7.减震垫撞击声 隔声测试，检测 结果＜75dB，草 坪减震垫操场中 心苯系物≤0.06 mg/m³; 8.TPE颗粒场地 PM10≤0.2mg/m3 ；TPE颗粒场地 氮氧化物≤0.02 5mg/m3；GB/117 13-2015标准减 震垫产品放射性 核素比活度为未 检出; | m2 | 7140 | 524076 |
| 10 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.名称：看台刷漆，耐磨漆刷三遍 2.其他:工程量以实际为准 | m2 | 1500 | 26940 |
| 11 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.名称：看台裂缝、混凝土面层铲除外运，新建水泥砂浆面层20mm厚 2.其他:工程量以实际为准 | m2 | 1500 | 79605 |
| 12 | 01B005 | 铅球场地修复 | 1.推铅球场地重做，位置在原基础上往西移动1.5米，含恢复沙坑砂石的清理工作 2.站立平台修补、找平 3.场边框平整，修复 4.价格为预估，具体以实际为准 | 项 | 1 | 5000 |
| 13 | 01B006 | 跳远沙坑场修复 | 1.回填砂、石英沙 约26m2 2.场边框平整，修复 3.价格为预估，具体以实际为准 | 项 | 1 | 1600 |
| 14 | 01B001 | 排水沟清理 | 1.清理杂物，恢复盖板，清运垃圾，检测排水沟通畅/修复破损的排水沟 | m | 400 | 3388 |
| 15 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 新建混凝土排水沟 | m | 24.5 | 3511.83 |
| 16 | 010505003002 | 更换排水沟沟盖板 | 1.名称:更换排水沟沟盖板 2.其他:拆除盖板清运 | m3 | 1.2 | 1112.92 |
| 17 | 031201001001 | 单杠修补 | 1.名称:7个单杠修复 2.其他:除锈、刷漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:刷漆2遍 | m2 | 9.891 | 312.26 |
| 18 | 03B001 | 拆除双杠 | 1.拆除双杠，并清理场地 | 项 | 1 | 200 |
| 19 | 011604002002 | 立面抹灰层 | 1.名称:看台顶部墙面、大门入口台阶墙面抹灰，刷漆 1.其他：砂浆抹灰20mm厚，刷耐磨漆3遍 | m2 | 129.6 | 8964.43 |
| 20 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.名称:看台顶部墙面、大门入口台阶墙面砂浆面层铲除 | m2 | 129.6 | 1542.24 |
| 21 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.位置:原有草地改塑胶 2.挖土深度:平均40cm深，原土机械压实 3.弃土运距:3km | m3 | 618 | 4146.78 |
| 22 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土弃置 2.运距:3km | m3 | 618 | 7823.88 |
| 23 | 010404001001 | 垫层 | 三七灰土垫层 | m3 | 397.5 | 72933.3 |
| 24 | 010404001002 | 垫层 | 碎石垫层，碎石粒径≤40 | m3 | 318 | 78673.2 |
| 25 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 50厚中粒石沥青混凝土 | m2 | 1590 | 91584 |
| 26 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 30厚细沥青混凝土，压实系数0.95（与周边基层齐平） | m2 | 1590 | 58814.1 |
| 27 |  | 暂列金额 |  |  |  | 140596.3 |
|  | 1.2 | 新建旗台 |  |  |  |  |
| 1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.挖掘机挖槽坑土方 三类土，不装车 | m3 | 8.98 | 123.83 |
| 2 | 010103001001 | 回填方 | 1.机械碾压 填土 两遍 | m3 | 7.33 | 82.54 |
| 3 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.装载机装车土方 | m3 | 1.65 | 3.88 |
| 4 | 010103002001 | 余方装置 | 1.石渣运距暂按5km，据实结算 | m3 | 1.65 | 21.73 |
| 5 | 010501001001 | 垫层 | 1.非泵送商品混凝土C20 | m3 | 0.33 | 136.98 |
| 6 | 011702001001 | 垫层模版 | 1.基础类型:垫层模版 | m2 | 0.73 | 23.65 |
| 7 | 010501003001 | 独立基础 | 1.独立基础混凝土C25 | m3 | 0.92 | 376.52 |
| 8 | 011702001002 | 独立基础模版 | 1.基础类型:独立基础模版 | m2 | 2.27 | 88.78 |
| 9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.独立基础钢筋 | t | 0.04 | 159.4 |
| 10 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地扁钢40*4 | m | 1 | 34.01 |
| 11 | 030409001001 | 接地极 | 1.镀锌钢管DN50接地，长2,5米 | 根 | 1 | 231.99 |
| 12 | 010501001002 | 垫层 | 1.100厚C20混凝土垫层 | m3 | 2.06 | 855.06 |
| 13 | 010501001003 | 碎石垫层 | 碎石垫层 10cm厚 | m3 | 2.06 | 44.13 |
| 14 | 010401004001 | 砖墙 | 砌筑砖基础 | m3 | 8.86 | 4238.62 |
| 15 | 011102001001 | 地面 | 600x300x20厚烧面芝麻灰 | m2 | 18.8 | 3655.28 |
| 16 | 011102001002 | 石材压顶 | 600x600x50火烧面芝麻灰 | m2 | 0.36 | 98.44 |
| 17 | 011102001003 | 石材踏面 | 600x300x30厚烧面芝麻灰 | m2 | 1.44 | 344.58 |
| 18 | 011102001004 | 石材墙面 | 450x300x20厚烧面芝麻灰 | m2 | 7.74 | 1496.99 |
| 19 | 010403006001 | 石栏杆 | 100厚汉白玉栏杆浮雕，厂家定制安装，价格含定制，运输和安装的所有费用，含200x120厚汉白玉踢脚 | m | 18.04 | 21648 |
| 20 | 011506002001 | 金属旗杆 | 高15.88底径Ф206X4 厚不锈钢管旗杆 | 根 | 1 | 5324.93 |
| 21 |  | 暂列金额 |  |  |  | 1949.47 |
|  | 1.3 | 主席台钢结构 |  |  |  |  |
| 1 | 010302004003 | 挖孔桩土（石）方 | 灌注桩成孔 1.桩长:图纸设计8～14m，暂按平均值计算，结算按实调整 2.桩类型:旋挖钻孔灌注桩 3.钻孔直径600mm | m3 | 18.652 | 6186.87 |
| 2 | 010302001001 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 1.灌注桩泵送商品混凝土 2.超灌注按0.6m计算 3.桩径:600mm 4.成孔方法:详见图纸 5.混凝土种类、强度等级:C30 6.抗渗等级：P6 | m3 | 19.669 | 10292 |
| 3 | 010301004001 | 截（凿）桩头 | 1.桩类型:灌注桩 2.桩头截面、高度:60CM 3.混凝土强度等级:C30 4.有无钢筋:有 | m3 | 1.017 | 143.68 |
| 4 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:挖运弃土方、泥浆，石方 2.弃土运距:暂按5km，据实结算 | m3 | 18.652 | 311.12 |
| 5 | 010515004001 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:钢筋笼 | t | 0.9 | 3782.48 |
| 6 | 010301004002 | 截（凿）桩头 | 1.桩类型:桩头整理 2.混凝土强度等级:C30 3.有无钢筋:有 | 根 | 6 | 37.86 |
| 7 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.电渣压力焊接 ≤φ18 | 个 | 42 | 199.5 |
| 8 | 010501005001 | 垫层 | 1.混凝土种类:桩承台垫层 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.216 | 91.32 |
| 9 | 011702001001 | 基础 | 1.基础类型:垫层模版 | m2 | 0.66 | 24.91 |
| 10 | 010501005002 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:桩承台 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 8.424 | 3705.89 |
| 11 | 011702001002 | 基础 | 1.桩承台模板 | m2 | 25.74 | 1129.99 |
| 12 | 010502001001 | 短柱 | 1.混凝土种类:短柱 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 1.006 | 493.04 |
| 13 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.短柱模板 | m2 | 4.471 | 230.88 |
| 14 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:桩承台杠精，规格详见图纸 | t | 0.51 | 2045.09 |
| 15 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1.柱类型:焊接H形钢柱 2.钢材品种、规格:Q355B钢 3.单根柱质量:3t以内 4.金属构件运输，运距1公里 | t | 9.085 | 55972.05 |
| 16 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型：圆钢 3.金属构件运输，运距暂按1公里，据实结算 | t | 5.982 | 34797.05 |
| 17 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.构件名称:柱脚 2.金属构件运输，运距暂按1公里，据实结算 | t | 0.773 | 6408.73 |
| 18 | 010606001002 | 钢结构除锈 | 1.喷砂除锈，一道醇酸底漆;两道醇酸面漆; | t | 16.402 | 10092.81 |
| 19 | 010901005001 | 膜结构屋面 | 1.膜布品种、规格:PVDF（现场为不规则波浪线膜结构，工程量乘波打系数1.25） | m2 | 230.156 | 55773.7 |
| 20 | 010516001001 | 螺栓 | 1.M20高强螺栓 | 套 | 100 | 1012 |
| 21 | 011701002001 | 外脚手架 | 刚结构雨棚脚手架 | m2 | 230.156 | 3631.86 |
| 22 | 011705001001 | 履带式挖掘机进出场费1m3以内 | 机械进出场费 | 台·次 | 1 | 4586.33 |
| 23 | 011705001002 | 柴油打桩机安拆费 | 打桩机安拆费 | 台·次 | 1 | 10423.72 |
| 24 | 011705001003 | 柴油打桩机进出场费 5t以外 | 打桩机安拆费 | 台·次 | 1 | 12132.37 |
| 25 |  | 暂列金额 |  |  |  | 9818.14 |
|  | 1.4 | 新建跳远、三级跳场地 |  |  |  |  |
| 1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.挖掘机挖槽坑土方 三类土，不装车 | m3 | 20.7 | 285.45 |
| 2 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.装载机装车土方 | m3 | 20.7 | 48.65 |
| 3 | 010103002001 | 余方装置 | 1.土方运距暂按5km，据实结算 | m3 | 20.7 | 272.62 |
| 4 | 010501001001 | 碎石垫层 | 碎石垫层 20cm厚 | m3 | 1.44 | 55.12 |
| 5 | 010501001002 | 碎石垫层 | 碎石垫层 10cm厚 | m3 | 2.52 | 52.54 |
| 6 | 040205006001 | 跑道标线 | 1.材料品种:50mm宽白色球场划线漆 | m2 | 55.1 | 661.2 |
| 7 | 050201001001 | 塑胶跑道 | 1.名称:15厚透气型塑胶跑道 2、塑胶跑道材料符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准非固体原料中 有害物质限量要求； 3、塑胶跑道成品符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准面层成品中有 害物质限量、气味及无机填料含量要求； 4、塑胶跑道在室外经过春夏秋冬四季交替，潮湿、高温、低温、干燥等环境下正常使用1年，冲 击吸收，垂直变形，拉伸强度和拉断伸长率保留率均≥95%，满足GB 36246-2018检测 要求。 5、塑胶跑道疲劳寿命经循环疲劳试验不低于15万次，符合GB/T 35465.4-2020检测 标准要求。 6、塑胶跑道通过60d耐湿热测定后，起泡、变色、开裂的综合破坏等级≤2级，符合GB/T 1740-2007检测标准要求。 7、塑胶跑道（聚氨酯跑道材料）符合CEC 074-2023 《重点管控新污染物限用（RoECs）认证技术规范》要求。 | m2 | 78.19 | 12399.37 |
| 8 | 010501001003 | 垫层 | 1.100厚C20混凝土垫层 | m3 | 30.6 | 12701.45 |
| 9 | 011702001001 | 基础 | 1.基础类型:垫层模版 | m2 | 2.44 | 85.35 |
| 10 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | GS水泥基防水涂料 | m2 | 54 | 218.59 |
| 11 | 040202010001 | 卵石 | 卵石层(30-50) | m2 | 7.2 | 196.99 |
| 12 | 031001006001 | 塑料管 | 直径100mm排水管 | m | 9 | 208.26 |
| 13 | 050201004001 | upvc箅子 | upvc箅子 | m | 9 | 314.82 |
| 14 | 060105006001 | 土工布铺设 | 过滤纤维布 | m2 | 1.8 | 24.44 |
| 15 | 011108004001 | 水泥砂浆零星项目 | 1:3水泥砂浆找坡向集水井 | m2 | 3.6 | 66.35 |
| 16 | 040103001001 | 回填方 | 300厚黄色细砂 | m3 | 8.64 | 2126.39 |
| 17 | 010401004001 | 砖墙 | MU10灰砂砖 M75水泥砂浆砌体 | m3 | 0.53 | 253.54 |
| 18 | 040303016001 | 混凝土挡墙压顶 | 100厚水泥压顶 | m3 | 0.293 | 118.23 |
| 19 |  | 暂列金额 |  |  |  | 1504.47 |

注：土方弃置地点由供货方自行解决。

3.其他要求

3.1成交供应商采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及试验资料原件给采购人查验，否则，采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任。

3.2自开工之日起至竣工期间，拟派本项目的项目经理（注册建造师）及关键技术岗位人员（施工员、质量员、专职安全生产管理人员）必须每日现场尽责，施工期间每天上下午签到打卡（施工期间缺勤打卡一次人民币300元）。原则上不予以对以上人员进行变更，确因特殊原因需变更人员的，供应商须书面提出申请经采购人同意后方能变更人员，且需缴纳（项目经理人民币20000元/次，关键技术岗位人员人民币6000元/人次违约金），变更后的人员必须为在本公司至少连续上班1个月及以上时间的技术人员（以最近1个月社保凭证为准）。

（响应文件中需提供关键技术岗位人员（施工员、质量员、专职安全生产管理人员）名单和个人证书复印件加盖公章。）

3.3谈判文件工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量均须完全响应，各响应供应商的响应报价及最后报价不得超过预算金额（含最高限价），且各子项报价不得超过上表中对应的金额，暂列金等不可竞争费用不得让利，否则视为无效响应。

3.4本项目不允许转包。

3.5供应商必须严格按照采购人批准的施工组织设计（施工方案）和进度计划施工，严禁损坏采购人任何设施及财物，否则无条件及时修复或赔偿。

3.6施工区域用围挡封闭、遮挡，确保施工区域与其它公共区域隔离，将施工对发包人正常学习、工作、生活的影响降到最低。

3.7采购人只与供应商法人或负责本项目的项目经理（注册建造师）对接本项目的合同签订、工程量核对、施工管理、结算审计及付款等所有事宜，其他人员一概不予以认可。