## 采购要求

（一） 技术需求

- 1、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 进口/国产 | 中小企业所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式计算机 | 100 | 台 | 国产 | 工业 |
| 2 | 显示器 | 100 | 台 | 国产 | 工业 |
| 3 | 还原保护系统 | 100 | 点 | 国产 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 多媒体教学管理软件 | 1 | 套 | 国产 | 软件和信息技术服务业 |

2、技术要求

2.1台式计算机

- （1）CPU: 8核 12线程,最高睿频4.4GHz；

- （2）内存：16G DDR4；

- （3）硬盘：512G SSD，支持M.2/mSATA多种存储方式

- （4）接口：4*USB 3.0,1组3.5mm音频输入、输出接口，4*USB 2.0,1*VGA,1*HDMI,1*COM（串口，1*千兆网口）

- （5）集显：集成显卡。

- （6）配套键盘、鼠标

- 2.2显示器：

- （1）屏幕尺寸（对角）：23.8吋

- （2）屏幕比例：16:9

- （3）面板类型：IPS硬屏技术

- （4）亮度（典型值）：250cd/m²

- （5）对比度（典型值）：1000:1(静态)

- （6）响应时间（典型值）：7ms GTG(bw)

- （7）扫描频率:垂直：50Hz~76 Hz 水平：30kHz~83kHz

- （8）最大分辨率 ：1920x1080@75Hz (HDMI)

- （9）推荐分辨率（典型值）：1920x1080@60Hz

- （10）显示颜色：16.7M

- （11）HDCP功能：支持

- （12）信号输入：模拟 D-Sub，数字 HDMI

- （13）接口：1*VGA+1*HDMI

- （14）正版操作系统

- 注1：投标人所投“台式计算机”须完全满足财政部 工业和信息化部颁发的《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》中标“*”号指标（除CPU、操作系统符合安全可靠测评要求外）的要求，若上述参数标准低于需求标准中的要求，按需求标准文件中的标准执行。

- 注2：台式计算机和显示器须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件加盖投标人公章。并在开标一览明细表中列出所投“台式计算机”和“显示器”品牌及型号，否则作无效响应处理。

- 2.3还原保护系统

- 1.支持桌面操作系统或其它国产正版操作系统立即还原，实现系统的差异拷贝、创建频道、虚拟系统、还原点功能；

- 2.可新增分区或删除指定的分区，可设置系统不同分区的类型，支持自定义分区名称、分区容量、文件系统以及还原方式；

- 3.支持为不同分区设置不同的还原方式，还原方式涵盖随系统、每次还原、每天还原、每周还原、每月还原、手动还原及完全开放；

- 4.分区类型支持设置为立即还原型启动分区、备份还原型启动分区、专属分区、共享分区及其他分区；

- 5.底层差异拷贝时将展示终端连线号、群组、计算机名、IP地址、MAC地址、硬盘大小、卡状态、卡号及排列方式；

- 6.若终端因故障在底层差异拷贝时无法与发送端连接，可右击对应终端连接号并将其设定为占位机，该终端连线号图标变更为占位状态，已连线终端将自动查找并连接未连线的连线号，也可自定义指定终端的连线号；

- 7.支持断点续传，若终端在差异拷贝时意外断线，重新进行操作后发送端将自动智能识别断线终端的数据状态，仅发送终端断线后未接收的数据，无需将完整数据重新发送；

- 8.支持自定义设置终端计算机名，可设置终端的IPv4及IPv6地址、网络连线群组，支持终端多网卡IP设置；

- 9.不便进行网络拷贝的情况下，可制作与样机数据一致的硬盘并挂载至同配置终端上直接使用，复制过程可查看复制总容量、当前已复制容量、当前复制进度百分比及复制进度条；

- 10.分配用户权限，用户在现有安装好的操作系统下面创建属于自己的专用虚拟系统，所安装的软件和保存的数据仅自己可以使用，其他用户无法查看、修改或删除；

- 11.支持设置客户端的黑名单进程、白名单进程、程序限制生效时间，黑名单及白名单的进程类别可通过手动添加、游戏进程、应用进程、系统自带和客户端获取，强行运行黑名单或非白名单内的进程时弹出禁止执行提示信息；

- 12.支持设置客户端的网络访问权限、白名单网址、白名单IP地址、白名单端口、网络限制生效时间，限制范围可设置面向外网或内网与外网的全部网络，限制解除后，网页管理端对应限制记录字段清空显示；

- 13.提供大数据预览平台功能，管理员通过全方位可视化动态实时数据预览，实时查看服务器资源使用情况、CPU使用率、内存大小、硬盘大小、存储教室数量、终端数量、终端状态（在线/离线/上线率）、模板数量、管理员数量、服务器数量、作业空间用户数量等信息，实时感知每个云教室的运行状况，如遇终端异常，可远程控制终端解决异常情况，确保云机房运维保证体系有序进行；（须提供此功能操作界面截图并加盖供应商公章进行佐证，否则作无效响应处理。）

- 14.支持模板热编辑及智能分发机制，可快速将模板通过P2P、广播、组播、单播等多种方式一次性下发到指定教室或所有教室的终端，P2P下发时可对终端进行ID排序、电源管理、参数同步、移动分组等设置，同时可根据实际情况，预设最大下载速度、传输完成后终端重启、关机、保持在线的状态，以及下载缓存大小的设置等操作。（须提供此功能操作界面截图并加盖供应商公章进行佐证，否则作无效响应处理。）

- 2.4多媒体教学管理软件

1.支持IPV4、IPV6网络环境下安装和正常使用，支持windows 7 32位/64位，windows10 64位、windows11 64位操作系统或其它国产正版操作系统；

2.教师自带笔记本可通过mac绑定和ip绑定两种方式快速连接服务器和学生端，实现多媒体互动教学；

3.支持班级管理，可将频道和班级进行绑定，用于不同的教室登录不同的频道进行上课；

4.支持对学生视图自定义命令和排序，便于学生未点名时，通过座位信息快速找到学生；

5.支持屏幕广播功能，能够实现两种接收模式，包括学生全屏/窗口模式接收教师机广播的画面，全屏状态锁定学生鼠标和键盘；

6.屏幕广播状态下，教师可开启实时语音，学生端可以通过耳机接听教师语音，同时支持屏幕笔功能，教师可通过屏幕笔将屏幕当做画板进行绘制，便于教学互动；

7.支持影音广播，即使在终端未进入桌面的状态，也能够实现全体学生的影音广播，影音广播下支持视频的切换、暂停，并支持点击进度条任意地方以改变视频播放进度；

8.在屏幕广播之后连接上来的终端可直接接收屏幕广播内容，用户终端关闭虚拟桌面仍可同步广播教师机屏幕和视频，不会中断教学；

- 9.支持学生端智慧对拷功能，可将增量数据或全部数据同步到所有学生端，对拷前可根据数据量大小预设广播、组播、单播等对拷数据发送方式，根据网络状况预设全速、高速、快速、流畅等延时时间以及是否启用断点续传功能，对拷过程中可实时查看当前对拷速度、对拷分区类型、分区大小、总剩余数据量、已用时间、剩余时间和所有参与对拷终端的详情。（须提供此功能操作界面截图并加盖供应商公章进行佐证，否则作无效响应处理。）

- 10.支持学生端组策略管理，当网络中断后学生终端与教师端失去连线，学生端依然可以独立设置任务管理器、控制面板、注册表、电源图标、访问设备管理器、访问磁盘管理、网络图标、音量图标等项目的使用策略。（须提供此功能操作界面截图并加盖供应商公章进行佐证，否则作无效响应处理。）

注1：所有操作系统及还原软件、多媒体软件须向采购人提供终身使用权。（需提供包含以上内容的承诺函加盖供应商公章，否则作无效响应处理。）

注2：以上技术要求均须满足或优于，否则视为无效响应。

（二） 商务条件

1、交货期：合同签订后30日内完成全部货物及软件的供货、安装、调试和培训工作，符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

2、交货地点：景德镇陶瓷大学（新厂校区）经济管理与法学院

3、付款方式：本项目履约保证金为合同总额的：5%，合同签订的同时，中标人向采购人以非现金方式缴纳合同金额的5%作为履约保证金，非现金方式包括支票、汇票、本票、网上银行支付（汇入采购人指定账户）或者金融机构、担保机构出具的保函、保险等，采购人验收合格后，成交供应商出具全额正规发票后，采购人于10个工作日之内一次性支付全额货款；履约保证金应在投标人完成合同项和所有约定事项后无息退回。

4、质保期：

自验收合格之日起提供3年质保，软、硬件7*24小时365天技术、维修、升级、零配件更换服务。质保期满后，服务及零配件应以成本价提供。

5、包装和运输要求：

所有货物包装须完好，并运输至安装地点。

- 6、验收、交付方式及标准：

货物安装完成正常运行30天后，由成交供应商提出验收申请，项目单位同意后，按照学校验收的权限，相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、响应文件、合同等项目文件约定内容对项目进行综合运行验收。如验收达不到规定要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，成交供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任

注：以上商务条件均须满足或优于，否则视为无效响应。