## 二、采购需求

★一、服务需求

（1）样本运输要求：

①供应商派专人到指定地点接收并保证受委托检验标本冷链物流运输，若发现问题需及时与采购人沟通解决。

②一般样本72小时内送达委托检测机构，供应商上门收取标本。特殊项目按采购人要求时间运输到委托机构，具体按项目协商。

③样本运输要求直立、冷藏、封闭，符合《GB/T45743-2025生物样本细胞运输通用要求》与生物安全要求，确保运输过程中样品质量和环境安全。可保证冷藏、冷冻、常温三种温度的运输要求。同时设有温度监视装置，实时监测箱内温度，保证样本检测前的运输质量控制。对于有特殊要求的样本视具体项目与采购人商定。

④供应商应提供PGT资质评审协助支持：

中标人协助采购人进行质量控制管理，辅助采购人顺利通过正式运行评审；试运行期间与中标人标准实验室平行进行预实验样本检测对比，保证两批样本检测结果一致，协助采购人做好室内、室间质量控制，配合采购人实验室完成后续试运行评审、正式运行评审的相关工作。

针对采购人临床遗传咨询，中标人定期邀请专家进行授课培训，培训每年不少于4次，加强临床与实验的沟通，避免不必要的医患纠纷。

（2）样本周转时间（TAT）要求：

①样本周转时间起点为供应商接收样本，检验样本终点为采购人收到检验数据或报告。

②分子生物学项目检测TAT时间不长于10个工作日，有特殊要求的项目、检测周期较长的项目视具体情况与采购人协商。

③报告延误率＜1/1000。

④按采购人要求，供应商随时提供委托项目的样本周转时间（TAT）分析，对于采购人提出的要求及时反馈并更正。

（3）标本保存要求：

供应商具有符合生物安全管理标准的标本储存冷库，能够按采购人要求妥善保存、追溯及销毁检验后样本；所有送测标本需保存不少于7天备查。

★二、技术需求

（一）PGT-A胚胎植入前遗传学筛查项目参数要求

1．检测内容及分辨率：

（1）检测内容：

① 对胚胎23对染色体进行非整倍体筛查。

（2）检测分辨率：

① 报告≥4Mb的片段缺失和重复。

② 对于10Mb以上，≥30%的嵌合异常可有效检出（备注：可检测更低比例嵌合异常，性能更优）。

2．检测技术：

（1）检测技术可检测的样本类型：

① 卵裂球。

② 囊胚外滋养层细胞。

（2）技术性能：

① 单细胞扩增技术，扩增成功率≥95%。

② 单细胞扩增脱扣率低<10%，覆盖度高≥93%，均一性好CV≤0.25。

③ 具备提供分析胚胎全三倍体、染色体臂水平的单亲二倍体UPD的检测方案的能力。

④ 具备能够进行样本间亲源关系及外源污染的区别的能力。

⑤ 服务过程中提供的染色体非整倍体检测试剂盒须获得国家药监局颁发的III类医疗器械注册证。

⑥能提供配套的胚胎植入前染色体非整倍体分析软件。

（二）PGT-SR胚胎植入前染色体分子遗传学检测项目参数要求

1．检测内容及分辨率：

（1）检测内容：

① 区分染色体拷贝数正常和异常胚胎。

② 区分染色体易位或倒位携带者与染色体结构正常胚胎

（2）检测分辨率：

① 检测胚胎易位相关染色体≥1Mb的缺失、重复，其他染色体≥4Mb的片段缺失和重复；

② 对于10Mb以上，≥30%的嵌合异常可有效检出（备注：可检测更低比例嵌合异常，性能更优）。

2．检测技术：

（1）检测技术可检测的样本类型：

① 卵裂球。

② 囊胚外滋养层细胞。

（2）技术性能：

① 单细胞扩增技术，扩增成功率≥95%。

② 单细胞扩增脱扣率低<10%，覆盖度高≥93%，均一性好CV≤0.25。

③ 具备提供分析胚胎全三倍体、染色体臂水平的单亲二倍体UPD的检测方案的能力。

④ 具备能够进行样本间亲源关系及外源污染的区别的能力。

⑤ 对于新发易位(包括罗氏易位)或家系不全的家系能通过检测单精子、极体或其他特殊样本提供解决方案。

（三）PGT-M胚胎植入前单基因遗传病分子遗传学检测项目参数要求

1．检测内容及分辨率：

（1）检测内容：

① 家系预实验分析：提供男女双方及先证者或男女双方及其双方父母样本进行致病位点的验证并利用单核苷酸多态性（SNP）构建单倍型

② 胚胎单基因病分子遗传检测：可对胚胎样本进行致病位点直接检测，检测胚胎样本是否携带致病位点；并可对胚胎样本进行SNP连锁分析，以判断胚胎样本是否携带致病位点；确保结果的准确性。

（2）检测分辨率：

① 同时检测胚胎样本23对染色体的数目异常及4Mb以上的缺失、重复，对于10Mb以上，≥30%的嵌合异常可有效检出（备注：可检测更低比例嵌合异常，性能更优）。

2．检测技术：

（1）检测技术可实现的样本类型：

① 囊胚外滋养层细胞

（2）技术性能：

①能够提供分析胚胎全三倍体、染色体臂水平的单亲二倍体UPD的检测方案。

②具备构建单体型的技术。

③单细胞扩增技术，扩增成功率≥95%。

④单细胞扩增脱扣率低<10%，覆盖度高≥93%，均一性好CV≤0.25；

三、项目清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PGT-A分子遗传检测 | 180个样本 | 1050/样本 |
| 2 | PGT-SR染色体分子遗传检测 | 360个样本 | 1050/样本 |
| 3 | PGT-SR家系分析 | 270个样本 | 1500/样本 |
| 4 | PGT-M胚胎检测 | 360个样本 | 2100/样本 |
| 5 | PGT-M家系预实验 | 540个样本 | 1500元/样本 |
| 6 | PGT-M家系预实验（三代测序） | 30个家系 | 10500元/家系 |
| 合计（元） |  |  | 2853000 |

上表中的数量仅为统计预算金额的参考数量，最终的数量在不超出合同金额范围内，以采购单位实际需要为准

★四、其他要求

（一）专业技术服务团队：

投标人须拟派至少1名项目负责人及4名团队成员（项目负责人除外），拟派本项目的项目负责人及团队成员均应具备对应工作能力：

- 1、项目负责人

- （1）具有医学检验相关职称。

- （2）具备3年及以上医疗检测类项目管理经验，熟悉PGT检测全流程（样本运输、实验室检测、报告出具等）。

- （3）具备良好沟通协调能力，能高效对接采购人与内部团队，及时解决项目履约中的问题。

- （4）熟悉《GB/T45743-2025生物样本细胞运输通用要求》《医疗器械监督管理条例》等相关法规标准。

- （5）具备应对突发情况（如样本运输延误、检测结果异常）的应急处理能力，能制定合理应急预案并落地。

2、团队成员（4名及以上）：

（1）至少1名具备医学检验相关专业本科及以上学历，熟悉PGT-A/PGT-SR/PGT-M检测技术操作规范。

（2）至少1名具备冷链物流管理经验，熟悉生物样本运输的生物安全要求及温度监控操作。

（3）至少1名技术人员具生物信息学专业本科及以上学历。

（4）至少1报告签发人员具有中级职称及以上的检验技师。

（二）实验室资质实力：

1、投标人实验室生物安全级别为1级或以上。

2、投标人实验室参加2024年度国家卫生健康委临床检验中心室间质评。

（三）技术平台设备和能力要求：为满足胚胎植入前遗传学（PGT）检测对精准度、灵敏度及效率的高要求，投标人需配备专业设备并具备对应的技术能力。

五、采购标的

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 标的所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胚胎植入前遗传学(PGT)检测技术服务项目 | 1 | 项 | 其他未列明行业 |

★六、商务条款

（一）付款方式：按季度结算，本季度结算上季度外送检测费用，根据实际检测数量、结算单价及考核结果（结算单价=预算单价×中标折扣率），采购人收到中标人提供的合法发票后5个工作日内支付相应费用。

（二）服务期限：自合同签订之日起，在接到采购人通知后，按采购人要求提供服务，服务期3年，服务期到期或合同价款满，则合同终止。

（三）服务地点：采购人指定地点。

（四）履约保证金：中标人须按合同金额的10%缴纳履约保证金[履约保证金以银行转账（电汇）、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交]，履约保证金由采购人收取，在服务完成、验收合格后一次性无息退还。

（五）履约验收：

①符合中华人民共和国国家标准或相关行业标准。

②符合招标文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

1、在验收过程中发现样本失效或质量、技术等问题，中标人应负责按照采购人的要求采取重新检测等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失。

2、中标人每次提供服务后，应配合采购人及时现场验收并签字确认。

（六）其他要求：

1、采购人将不定期组织专家至中标人现场检查、督导并查看试剂、设备等采购相关台账，如发现中标人存在提供虚假信息或未经院方同意私自更改使用试剂的品牌和检验项目的方法学等现象，采购人有权立即终止合同，中标人需按已做项目的收费金额赔偿采购人，并承担所有相关违约责任。

2、服务质量承诺：中标人有良好的服务意识，每月接受服务质量考核且达标。考核表（详见采购合同附件）。

3、中标人有为采购人保密的义务，在未经采购人同意或授权前提下，中标人不得向采购人检验科室、医务部、临床科室工作人员以外的任何单位或个人泄露采购人委托检验的项目、检验的内容、检验的结果等任何信息；中标人亦不得向任何第三方泄露、公开或提供知悉、了解或接触到的一切与采购人或病患有关的资料或信息(包括但不限于：标本信息、病患信息、采购人信息、检验内容、检验报告及本项目采购合同与附件等)。中标人的保密义务并不随本协议出现变更、解除、终止等情况而失效。

（七）报价方式

本项目固定总价285.3万元，报价以单价折扣率（%）报价，各投标人须结合采购人所提供的预算单价报出投标折扣率，投标报价一律填写统一折扣率（如打八折，折扣率为 80%），报价中包含人工费、运杂、装卸、包装、保险、税费、售后服务等以及国家规定的各项费用等一切费用。

（八）未尽事宜以签订的采购合同为准。