## 采购要求

（一）技术规格（工程需求）

1、工程量清单

工程量清单表

项目名称： 江西省赣抚平原水利工程管理局2026年度赣抚平原灌区水利工程标准化建设项目

| 编号 | 项目名称 | 规格参数/技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水闸标准化建设项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 东总干上下游安全防护措施 |  |  |  |  |  |
| ① | 进水闸上游左岸新建不锈钢护栏 | 304不锈钢，栏杆高度1.2m，主扶手（主立柱）尺寸：φ63.5×2mm，横杆（一般杆件）尺寸：φ45×1.5mm，装饰性花管尺寸：φ25.4×1.5mm；竖向立杆净距110mm，主立柱间距1.2m |  |  |  |  |
|  | 新建不锈钢护栏 |  | m | 60 |  |  |
| ② | 进水闸上游左右两侧亲水平台新建仿木砼护栏 | 两边长度共计约50米 |  |  |  |  |
|  | 仿木砼栏杆购置安装1800mm*1200mm*150mm | 工艺：3D深木纹+仿树皮，水性双组分户外耐候漆+抗UV罩面（底漆+色漆+罩面三道），C30砼的抗冻等级F级；包工包料包运输安装，含预埋件/基础固定，质保5年 | m | 50 |  |  |
| ③ | 进水闸下游水尺台阶处增设不锈钢护栏 | 304不锈钢，栏杆高度1.2m，主扶手（主立柱）尺寸：φ63.5×2mm，横杆（一般杆件）尺寸：φ45×1.5mm，装饰性花管尺寸：φ25.4×1.5mm；竖向立杆净距110mm，主立柱间距1.2m |  |  |  |  |
|  | 新建不锈钢护栏 |  | m | 30 |  |  |
| 2 | 焦石拦河闸标准化提升项目 |  |  |  |  |  |
| ① | 拦河闸检修闸闸门不锈钢盖板除锈刷漆 | 每块尺寸长13.2m，宽1米，共7块 |  |  |  |  |
|  | 不锈钢盖板人工拆卸及安装 | 装饰工程综合工日 | 工日 | 12 |  |  |
|  | 人工除锈刷漆 底漆一遍 环氧富锌防锈漆 | 环氧富锌底漆 | m² | 92.4 |  |  |
|  | 人工除锈刷漆 面漆一遍 氟碳漆 | 氟碳漆面漆（银灰色） | m² | 92.4 |  |  |
|  | 建筑垃圾清运 （运距15km) |  | m³ | 5 |  |  |
| ② | 拦河闸检修闸槽可伸缩式隔离防护栏（75m） | 黄黑相间的金属栅栏，底部带有黑色的万向轮和刹车，单组（5米一组）基础尺寸：展开长度5米，收缩长度0.6米，高度1.1米，立柱间距0.4米。 |  |  |  |  |
|  | 更换可伸缩式隔离防护栏 | 管材材质:304不锈钢，主管管径:32mm，管材壁厚:1.5mm,表面处理:黄黑高温喷塑（厚度≥60μm，耐磨抗腐蚀）,万向轮:直径12cm，橡胶/PU材质，带刹车锁死功能，5米一组。 | m | 75 |  |  |
| ③ | 拦河闸破损外部装饰线横梁拆除（400m) |  |  |  |  |  |
|  | 直臂高空作业车（18–65 米） | 高空作业车 液压 YZ12-A | 台班 | 10 |  |  |
|  | 砼人工拆除 |  | m³ | 21 |  |  |
|  | 墙面修复找平 外墙面刮腻子二遍 | 清扫、打磨、满刮腻子二遍等 | m² | 400 |  |  |
|  | 墙面修复 外墙面防水处理 | 1、涂刷墙面界面剂；2、分遍涂刷JS-II型聚合物水泥防水涂料（三遍）；3、涂刷抗碱封底涂料（水性丙烯酸抗碱封闭底漆） | m² | 400 |  |  |
|  | 墙面修复 防水乳胶漆 | 第一遍面漆薄涂，干燥后涂第二遍成活 | m² | 400 |  |  |
|  | 建筑垃圾清运 （运距15km) |  | m³ | 10 |  |  |
| 3 | 焦石进水闸维修加固工程 |  |  |  |  |  |
| ① | 闸室下游左右两侧墙面裂缝修复 |  |  |  |  |  |
|  | 外脚手架 双排 6m高 | 钢管脚手架 | m² | 250 |  |  |
|  | 裂缝混凝土凿除与清理 |  | m² | 50 |  |  |
|  | 裂缝注浆填缝 聚氨酯灌浆 |  | m | 100 |  |  |
|  | 聚合物砂浆修补 10mm厚 |  | m³ | 5 |  |  |
|  | 环氧灌浆料浇筑 5mm厚 |  | m³ | 5 |  |  |
|  | 刮仿瓷三遍 | 水性耐水仿瓷涂料 | m² | 50 |  |  |
|  | 水泥基渗透结晶型防水涂料 1.0mm厚 |  | m² | 50 |  |  |
|  | 聚氨酯防水涂料 2mm厚 |  | m² | 50 |  |  |
|  | 建筑垃圾清运（运距15km) |  | m³ | 5 |  |  |
| ② | 闸室下游左岸吊顶维修 |  |  |  |  |  |
|  | 外脚手架 双排 6m高 | 钢管脚手架 | m² | 30 |  |  |
|  | 原吊顶拆除 |  | m² | 10 |  |  |
|  | 面层 木质饰面板 |  | m² | 10 |  |  |
|  | 吊顶上方排水管防水处理 | 管周加强+表面防水，局部密封堵漏，含清理、密封胶、网格布、聚氨酯涂层 | m² | 1 |  |  |
| ③ | 进水闸下游两岸标准化提升 |  |  |  |  |  |
|  | 人工清理枯树 树身直径10～40cm | 树身、树根清理 | 棵 | 3 |  |  |
|  | 吸水砖拆除 |  | m³ | 3 |  |  |
|  | 人工土方开挖 |  | m³ | 2 |  |  |
|  | 素土夯实 压实度不低于90% |  | m³ | 2 |  |  |
|  | 铺设碎石垫层 50mm厚 |  | m³ | 0.3 |  |  |
|  | 水泥砂浆找平层 30mm厚 |  | m² | 0.18 |  |  |
|  | 吸水砖铺设 | 常规砖：200×100×60mm | m² | 6 |  |  |
|  | 垃圾清运 运距1km |  | m³ | 1 |  |  |
| 4 | 焦石船闸及遥测井周边安全防护项目 |  |  |  |  |  |
|  | 原木栏杆、木扶手拆除 |  | m | 370 |  |  |
|  | 仿木砼栏杆购置安装1800mm*1200mm*150mm | 工艺：3D深木纹+仿树皮，水性双组分户外耐候漆+抗UV罩面（底漆+色漆 +罩面三道）；包工包料包运输安装，含预埋件/基础固定，质保5年 | m | 370 |  |  |
|  | 建筑垃圾外运（运距15km） |  | m³ | 60 |  |  |
| 5 | 焦石电厂管理房裂缝修复 |  |  |  |  |  |
|  | 满堂脚手架 | 钢管脚手架 | m² | 200 |  |  |
|  | 天花板砂浆面层铲除 |  | m² | 200 |  |  |
|  | 裂缝混凝土凿除与清理 |  | m² | 2 |  |  |
|  | 裂缝注浆 聚氨酯灌浆 |  | m | 10 |  |  |
|  | 聚合物砂浆修补 10mm厚 |  | m³ | 1.5 |  |  |
|  | 环氧灌浆料浇筑 5mm厚 |  | m³ | 0.5 |  |  |
|  | 水泥基渗透结晶型防水涂料 1.0mm厚 |  | m² | 20 |  |  |
|  | 聚氨酯防水涂料 2mm厚 |  | m² | 20 |  |  |
|  | 刮仿瓷三遍 | 水性耐水仿瓷涂料，对电厂二楼天花板整体进行重新刮瓷 | m² | 200 |  |  |
|  | 建筑垃圾清运 （运距15km) |  | m³ | 2 |  |  |
| 6 | 三干进水闸上游段标准化提升 |  |  |  |  |  |
|  | 袋装土围堰 |  | m³ | 180 |  |  |
|  | 抽水泵（7.5kw） |  | 台时 | 60 |  |  |
|  | C25商品砼护坡 10cm |  | m³ | 80 |  |  |
|  | 旧拦污栅拆除清运 | 包括拦污栅拆除、切割、清运 | t | 4.93 |  |  |
|  | 成品热镀锌拦污栅制作安装 栅体 | 平面焊接式拦污栅整体栅体，材质：Q235B 碳钢，栅条规格：扁钢 80×12mm，栅条中心距：100mm，热镀锌》85μm厚 | t | 4.85 |  |  |
|  | 工作桥除锈防腐处理 环氧富锌底漆一遍 |  | m² | 67 |  |  |
|  | 工作桥除锈防腐处理 聚氨酯面漆二遍 |  | m² | 67 |  |  |
| 7 | 四、六干进水闸标准化提升 |  |  |  |  |  |
|  | 外脚手架 双排 10.6m高 | 钢管脚手架 | m² | 1300 |  |  |
|  | 外墙面砂浆面层铲除 |  | m² | 800 |  |  |
|  | 外墙面防水处理 | 1、基层精细处理；2、涂刷墙面界面剂；3、分遍涂刷JS-II型聚合物水泥防水涂料（三遍）；4、涂刷抗碱封底涂料（水性丙烯酸抗碱封闭底漆） | m² | 800 |  |  |
|  | 外墙真石漆（含单槽分缝工艺 成品条） | 待抗碱封闭底漆完全固化确认合格后（24h，表面无粉化、无粘手、无漏涂），采用外墙柔性耐水腻子（双组份），满刮腻子一遍（干燥后打磨）+光面腻子一遍（干燥后打磨），刷底漆、中涂漆、金属氟碳漆、氟碳罩面清漆等。硅丙真石漆，底漆采用环氧封闭底漆，主涂层厚度为4mm，加0.2%聚丙烯纤维抗裂，面漆采用氟碳罩面漆。 | m² | 800 |  |  |
|  | 室外烫金名称字 | 10块，材质：304不锈钢，厚度1mm，尺寸：65cm高×65cm宽 | m² | 4.23 |  |  |
|  | 圆形LOGO制作及安装 | 2块，材质：亚克力UV板，厚度10mm，尺寸：1m高×1m宽 | m² | 2.00 |  |  |
|  | 建筑垃圾清运 （运距15km) |  | m³ | 20 |  |  |
| 8 | 梧岗节制闸标准化提升 |  |  |  |  |  |
|  | 外脚手架 双排 10.75m高 | 钢管脚手架 | m² | 800 |  |  |
|  | 外墙面砂浆面层铲除 |  | m² | 460 |  |  |
|  | 外墙面防水处理 | 1、基层精细处理；2、涂刷墙面界面剂；3、分遍涂刷JS-II型聚合物水泥防水涂料（三遍）；4、涂刷抗碱封底涂料（水性丙烯酸抗碱封闭底漆） | m² | 360 |  |  |
|  | 外墙真石漆（含单槽分缝工艺 成品条） | 待抗碱封闭底漆完全固化确认合格后（24h，表面无粉化、无粘手、无漏涂），采用外墙柔性耐水腻子（双组份），满刮腻子一遍（干燥后打磨）+光面腻子一遍（干燥后打磨），刷底漆、中涂漆、金属氟碳漆、氟碳罩面清漆等。硅丙真石漆，底漆采用环氧封闭底漆，主涂层厚度为4mm，加0.2%聚丙烯纤维抗裂，面漆采用氟碳罩面漆。 | m² | 360 |  |  |
|  | 闸室底面刮仿瓷三遍 | 水性耐水仿瓷涂料 | m² | 100 |  |  |
|  | 屋顶旧瓦拆除 |  | m² | 105 |  |  |
|  | 屋顶防水层处理 SBS改性沥青防水卷材铺设（4mm） |  | m² | 105 |  |  |
|  | 屋顶防水层处理 细石混凝土保护层（40mm） |  | m² | 105 |  |  |
|  | 屋顶面防腐木挂瓦条安装 |  | m² | 105 |  |  |
|  | 屋顶琉璃瓦铺设 |  | m² | 105 |  |  |
|  | 屋顶面琉璃脊瓦安装（正脊+垂脊） |  | m | 23.5 |  |  |
|  | 屋顶面琉璃瓦滴水瓦铺设 |  | m | 46 |  |  |
|  | 琉璃瓦节点密封与勾缝 |  | m² | 105 |  |  |
|  | 踏步及台阶防滑石英砖铺设 | 铺设户外仿石材石英砖 防滑、防冻、耐磨型 浅灰色 表面哑光处理 厚18mm | m² | 200 |  |  |
|  | 室外烫金名称字 | 5块，材质：304不锈钢，厚度1mm，尺寸：65cm高×65cm宽 | m² | 2.11 |  |  |
|  | 圆形LOGO制作及安装 | 1块，材质：亚克力UV板，厚度10mm，尺寸：1m高×1m宽 | m² | 1.00 |  |  |
|  | 建筑垃圾清运 运距15km |  | m³ | 20 |  |  |
| 9 | 五干进水闸标准化提升 |  |  |  |  |  |
|  | 外脚手架 双排 10.75m高 | 钢管脚手架 | m² | 500 |  |  |
|  | 外墙面砂浆面层铲除 |  | m² | 310 |  |  |
|  | 外墙面防水处理 | 1、基层精细处理；2、涂刷墙面界面剂；3、分遍涂刷JS-II型聚合物水泥防水涂料（三遍）；4、涂刷抗碱封底涂料（水性丙烯酸抗碱封闭底漆） | m² | 250 |  |  |
|  | 外墙真石漆（含单槽分缝工艺 成品条） | 待抗碱封闭底漆完全固化确认合格后（24h，表面无粉化、无粘手、无漏涂），采用外墙柔性耐水腻子（双组份），满刮腻子一遍（干燥后打磨）+光面腻子一遍（干燥后打磨），刷底漆、中涂漆、金属氟碳漆、氟碳罩面清漆等。硅丙真石漆，底漆采用环氧封闭底漆，主涂层厚度为4mm，加0.2%聚丙烯纤维抗裂，面漆采用氟碳罩面漆。 | m² | 250 |  |  |
|  | 闸室底面刮仿瓷三遍 | 水性耐水仿瓷涂料 | m² | 60 |  |  |
|  | 屋顶旧瓦拆除 |  | m² | 62.4 |  |  |
|  | 屋顶防水层处理 SBS改性沥青防水卷材铺设（4mm） |  | m² | 62.4 |  |  |
|  | 屋顶防水层处理 细石混凝土保护层（40mm） |  | m² | 62.4 |  |  |
|  | 屋顶面防腐木挂瓦条安装 |  | m² | 62.4 |  |  |
|  | 屋顶琉璃瓦铺设 |  | m² | 62.4 |  |  |
|  | 屋顶面琉璃脊瓦安装（正脊+垂脊） |  | m | 16 |  |  |
|  | 屋顶面琉璃瓦滴水瓦铺设 |  | m | 31 |  |  |
|  | 琉璃瓦节点密封与勾缝 |  | m² | 62.4 |  |  |
|  | 踏步及台阶防滑石英砖铺设 | 铺设户外仿石材石英砖 防滑、防冻、耐磨型 浅灰色 表面哑光处理 厚18mm | m² | 110 |  |  |
|  | 室外烫金名称字 | 5块，材质：304不锈钢，厚度1mm，尺寸：65cm高×65cm宽 | m² | 2.11 |  |  |
|  | 圆形LOGO制作及安装 | 1块，材质：亚克力UV板，厚度10mm，尺寸：1m高×1m宽 | m² | 1.00 |  |  |
|  | 建筑垃圾清运 运距15km |  | m³ | 10 |  |  |
| 10 | 五干节制闸标准化提升 |  |  |  |  |  |
| ① | 闸室标准化提升 |  |  |  |  |  |
|  | 外脚手架 双排 10.75m高 | 钢管脚手架 | m² | 350 |  |  |
|  | 外墙面砂浆面层铲除 |  | m² | 250 |  |  |
|  | 外墙面防水处理 | 1、基层精细处理；2、涂刷墙面界面剂；3、分遍涂刷JS-II型聚合物水泥防水涂料（三遍）；4、涂刷抗碱封底涂料（水性丙烯酸抗碱封闭底漆） | m² | 210 |  |  |
|  | 外墙真石漆（含单槽分缝工艺 成品条） | 待抗碱封闭底漆完全固化确认合格后（24h，表面无粉化、无粘手、无漏涂），采用外墙柔性耐水腻子（双组份），满刮腻子一遍（干燥后打磨）+光面腻子一遍（干燥后打磨），刷底漆、中涂漆、金属氟碳漆、氟碳罩面清漆等。硅丙真石漆，底漆采用环氧封闭底漆，主涂层厚度为4mm，加0.2%聚丙烯纤维抗裂，面漆采用氟碳罩面漆。 | m² | 210 |  |  |
|  | 闸室底面刮仿瓷三遍 | 水性耐水仿瓷涂料 | m² | 40 |  |  |
|  | 屋顶旧瓦拆除 |  | m² | 44.37 |  |  |
|  | 屋顶防水层处理 SBS改性沥青防水卷材铺设（4mm） |  | m² | 44.37 |  |  |
|  | 屋顶防水层处理 细石混凝土保护层（40mm） |  | m² | 44.37 |  |  |
|  | 屋顶面防腐木挂瓦条安装 |  | m² | 44.37 |  |  |
|  | 屋顶琉璃瓦铺设 |  | m² | 44.37 |  |  |
|  | 屋顶面琉璃脊瓦安装（正脊+垂脊） |  | m | 13.55 |  |  |
|  | 屋顶面琉璃瓦滴水瓦铺设 |  | m | 26 |  |  |
|  | 琉璃瓦节点密封与勾缝 |  | m² | 44.37 |  |  |
|  | 人行桥面及台阶防滑石英砖铺设 | 铺设户外仿石材石英砖 防滑、防冻、耐磨型 浅灰色 表面哑光处理 厚18mm | m² | 50 |  |  |
|  | 建筑垃圾清运 运距15km |  | m³ | 18 |  |  |
| ② | 闸室制度牌 | 材质：亚克力；90cm高×60cm宽，厚度4mm；工程简介牌、闸门运行工岗位职责、水文水情观测工岗位职责、启闭机操作规程、闸门启闭操作流程图、闸室维养责任人公示牌、安全风险分布图各1块 | m² | 3.78 |  |  |
| ③ | 安全风险管控六项机制标牌 | 材质：亚克力；40cm高×60cm宽，厚度4mm；重大风险警示牌5块，触电应急处置卡、岗位风险告知卡、安全规程卡各1块 | m² | 1.92 |  |  |
| ④ | 闸室内物品及标识牌布设 |  |  |  |  |  |
|  | 控制柜名称牌 | 2块，材质：304不锈钢，厚度1mm，尺寸10cm高×20cm宽 | m² | 0.04 |  |  |
|  | 配电箱名称牌 | 2块，材质：304不锈钢，厚度1mm，尺寸10cm高×20cm宽 | m² | 0.04 |  |  |
|  | 灭火箱放置点标识贴 | 1块，材质：亚克力；尺寸20cm高×30cm宽，红底白字，厚度4mm | m² | 0.06 |  |  |
| ⑤ | 闸室内细节标识 |  |  |  |  |  |
|  | 启闭机数字编号 | 2块，材质：亚克力；厚度：4mm，每块圆形，直径30cm，蓝底白字 | m² | 0.14 |  |  |
|  | 警戒线 | 材质：贴纸；10cm宽 | m | 60 |  |  |
|  | 巡查路线箭头 | 4块，材质：亚克力；厚度4mm；规格尺寸：15cm高×30cm宽 | m² | 0.18 |  |  |
|  | 巡视点布设 | 4块，材质：亚克力；厚度2mm；规格尺寸：30cm高×30cm宽 | m² | 0.36 |  |  |
| ⑥ | 闸室宣传标语 |  |  |  |  |  |
|  | 室内安全宣传标语 | 8块，材质：亚克力，厚度4mm，尺寸：30cm高×30cm宽 | m² | 0.72 |  |  |
|  | 标准化管理标语牌 | 4块，材质：亚克力，厚度4mm，尺寸：40cm高×150cm宽 | m² | 2.40 |  |  |
|  | 室外烫金名称字 | 5块，材质：304不锈钢，厚度1mm，尺寸：65cm高×65cm宽 | m² | 2.11 |  |  |
|  | 室外名称牌 | 1块，材质：亚克力，厚度4mm，尺寸：40cm高×60cm宽 | m² | 0.24 |  |  |
|  | 圆形LOGO制作及安装 | 1块，材质：亚克力UV板，厚度10mm，尺寸：1m高×1m宽 | m² | 1.00 |  |  |
| 11 | 箭江分洪闸下游段标准化提升改造 |  |  |  |  |  |
| ① | 下游两侧翼墙平台培土、撒草籽 | 左侧平台面积：5500㎡，右侧平台面积：2800㎡ |  |  |  |  |
|  | 机械土方回填 外运土 运距15km | 左右两侧平台回填20cm厚土方 | m³ | 1660 |  |  |
|  | 人工修整边坡 |  | ㎡ | 8300 |  |  |
|  | 撒草籽（狗牙根+黑麦草+白三叶） | 草种配比：狗牙根50% +多年生黑麦草35% +白三叶15% | ㎡ | 8300 |  |  |
| ② | 下游两侧翼墙平台不锈钢防护栏 | 左侧平台长度：120m，右侧平台长度：150m |  |  |  |  |
|  | 新建不锈钢护栏 | 304不锈钢，栏杆高度1.2m，主扶手（主立柱）尺寸：φ63.5×2mm，横杆（一般杆件）尺寸：φ45×1.5mm，装饰性花管尺寸：φ25.4×1.5mm；竖向立杆净距110mm，主立柱间距1.2m | m | 275 |  |  |
| 二 | 渠道工程标准化提升改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 西总干渠（桩号：7+500-8+875）左岸渠道标准化提升改造 |  |  |  |  |  |
|  | 渠道护坡达标整治 |  | ㎡ | 6940 |  |  |
|  | 路面平整 | 3.5m宽的堤顶路面 | m³ | 367.5 |  |  |
|  | 坡面人工修整 |  | ㎡ | 6940 |  |  |
|  | 撒草籽（狗牙根+黑麦草+白三叶） | 草种配比：狗牙根50% +多年生黑麦草35% +白三叶15% | ㎡ | 367.5 |  |  |
|  | 垃圾外运（15km) |  | m³ | 694 |  |  |
| 2 | 西总干渠（桩号：56+627-57+227）左岸背水面护坡标准化提升改造 | 600m长，1.5m宽 |  |  |  |  |
|  | 渠道护坡达标整治 |  | ㎡ | 900 |  |  |
|  | 撒草籽（狗牙根+黑麦草+白三叶） | 草种配比：狗牙根50% +多年生黑麦草35% +白三叶15% | ㎡ | 900 |  |  |
|  | 垃圾外运 |  | m³ | 45 |  |  |
| 3 | 箭江分洪闸上游段标准化提升改造 |  |  |  |  |  |
| ① | 上游丁字坝护坡标准化提升改造 | 对丁字坝护坡进行达标整治，并新建一条长度约500m，宽3.5m的C25混凝土路面 |  |  |  |  |
|  | 渠道护坡达标整治 |  | ㎡ | 26000 |  |  |
|  | 路面平整 |  | m³ | 87.5 |  |  |
|  | 撒草籽（狗牙根+黑麦草+白三叶） | 草种配比：狗牙根50% +多年生黑麦草35% +白三叶15% | ㎡ | 26000 |  |  |
|  | 路床碾压 |  | m² | 2500 |  |  |
|  | 水稳层20cm | 道路水泥稳定土基层 水泥碎石 水泥剂量5% | m³ | 400 |  |  |
|  | C25商混路面 |  | m³ | 400 |  |  |
|  | 伸缩缝 | 5m一道，每道3.5m宽 | m | 353.5 |  |  |
|  | 路肩土回填 |  | m³ | 300 |  |  |
|  | 垃圾清运 运距15km |  | m³ | 300 |  |  |
| 三 | 水闸计量监测设施设备维修改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四、六干进水闸上游遥测井改造 |  |  |  |  |  |
| ① | 结构加固改造 |  |  |  |  |  |
|  | 外墙面砂浆面层铲除 |  | m² | 36 |  |  |
|  | 外墙面刮腻子 二遍 | 第一遍找平，干燥后轻磨；第二遍细找平、收光，打磨平整、除尘 | m² | 36 |  |  |
|  | 外墙面防水处理 | 1、分遍涂刷JS-II型聚合物水泥防水涂料1mm厚（二遍）；2、涂刷抗碱封底涂料（水性丙烯酸抗碱封闭底漆） | m² | 36 |  |  |
|  | 外墙面防水型乳胶漆 | 第一遍面漆薄涂，干燥后涂第二遍成活 | m² | 36 |  |  |
|  | 建筑垃圾清运 （运距15km) |  | m³ | 1 |  |  |
| ② | 遥测井前人行步道及不锈钢护栏改造 | 10米长，1.2米宽 |  |  |  |  |
|  | 土方开挖 |  | m³ | 3.2 |  |  |
|  | 人工修整边坡 |  | m² | 16 |  |  |
|  | 素土夯实 压实度不低于90% |  | m³ | 1.6 |  |  |
|  | 铺设碎石垫层 100mm厚 |  | m³ | 1.6 |  |  |
|  | 复合模板 |  | m² | 2.24 |  |  |
|  | 步道硬化 C20砼垫层 100mm厚 |  | m³ | 1.2 |  |  |
|  | 步道铺设防滑石英砖（含结合层、勾缝） | 铺设户外仿石材石英砖 防滑、防冻、耐磨型（浅灰色）表面哑光处理 厚度18mm | m² | 12 |  |  |
|  | 新建不锈钢护栏 | 304不锈钢，栏杆高度1.2m，主扶手（主立柱）尺寸：φ63.5×2mm，横杆（一般杆件）尺寸：φ45×1.5mm，装饰性花管尺寸：φ25.4×1.5mm；竖向立杆净距110mm，主立柱间距1.2m | m | 20 |  |  |
| 2 | 四干进水闸下游遥测井改造 |  |  |  |  |  |
| ① | 结构加固改造 |  |  |  |  |  |
|  | 外墙面砂浆面层铲除 |  | m² | 36 |  |  |
|  | 外墙面刮腻子 二遍 | 第一遍找平，干燥后轻磨； 第二遍细找平、收光，打磨平整、除尘 | m² | 36 |  |  |
|  | 外墙面防水处理 | 1、分遍涂刷JS-II型聚合物水泥防水涂料1mm厚（二遍）；2、涂刷抗碱封底涂料（水性丙烯酸抗碱封闭底漆） | m² | 36 |  |  |
|  | 外墙面乳胶漆 | 第一遍面漆薄涂，干燥后涂第二遍成活 | m² | 36 |  |  |
|  | 建筑垃圾清运 （运距15km) |  | m³ | 1 |  |  |
| ② | 遥测井前人行步道及不锈钢护栏改造 | 10米长，1.2米宽 |  |  |  |  |
|  | 土方开挖 |  | m³ | 3.2 |  |  |
|  | 人工修整边坡 |  | m² | 16 |  |  |
|  | 素土夯实 压实度不低于90% |  | m³ | 1.6 |  |  |
|  | 铺设碎石垫层 100mm厚 |  | m³ | 1.6 |  |  |
|  | 复合模板 |  | m² | 2.24 |  |  |
|  | 步道硬化 C20砼垫层 100mm厚 |  | m³ | 1.2 |  |  |
|  | 步道铺设防滑石英砖（含结合层、勾缝） | 铺设户外仿石材石英砖 防滑、防冻、耐磨型（浅灰色）表面哑光处理 厚度18mm | m² | 12 |  |  |
|  | 新建不锈钢护栏 | 304不锈钢，栏杆高度1.2m，主扶手（主立柱）尺寸：φ63.5×2mm，横杆（一般杆件）尺寸：φ45×1.5mm，装饰性花管尺寸：φ25.4×1.5mm；竖向立杆净距110mm，主立柱间距1.2m | m | 20 |  |  |
| 3 | 六干进水闸下游遥测井改造 |  |  |  |  |  |
| ① | 结构加固改造 |  |  |  |  |  |
|  | 外墙面砂浆面层铲除 |  | m² | 36 |  |  |
|  | 外墙面刮腻子 二遍 | 第一遍找平，干燥后轻磨； 第二遍细找平、收光，打磨平整、除尘 | m² | 36 |  |  |
|  | 外墙面防水处理 | 1、分遍涂刷JS-II型聚合物水泥防水涂料1mm厚（二遍）；2、涂刷抗碱封底涂料（水性丙烯酸抗碱封闭底漆） | m² | 36 |  |  |
|  | 外墙面乳胶漆 | 第一遍面漆薄涂，干燥后涂第二遍成活 | m² | 36 |  |  |
|  | 建筑垃圾清运 （运距15km) |  | m³ | 1 |  |  |
| ② | 遥测井前人行步道及不锈钢护栏改造 | 10米长，1.2米宽 |  |  |  |  |
|  | 土方开挖 |  | m³ | 3.2 |  |  |
|  | 人工修整边坡 |  | m² | 16 |  |  |
|  | 素土夯实 压实度不低于90% |  | m³ | 1.6 |  |  |
|  | 铺设碎石垫层 100mm厚 |  | m³ | 1.6 |  |  |
|  | 复合模板 |  | m² | 2.24 |  |  |
|  | 步道硬化 C20砼垫层 100mm厚 |  | m³ | 1.2 |  |  |
|  | 步道铺设防滑石英砖（含结合层、勾缝） | 铺设户外仿石材石英砖 防滑、防冻、耐磨型（浅灰色）表面哑光处理 厚度18mm | m² | 12 |  |  |
|  | 新建不锈钢护栏 | 304不锈钢，栏杆高度1.2m，主扶手（主立柱）尺寸：φ63.5×2mm，横杆（一般杆件）尺寸：φ45×1.5mm，装饰性花管尺寸：φ25.4×1.5mm；竖向立杆净距110mm，主立柱间距1.2m | m | 20 |  |  |
| 4 | 岗前渡槽遥测井拆除及水位计安装 | 将该遥测井拆除后安装超声波雷达水位计 |  |  |  |  |
|  | 遥测井拆除 |  | m3 | 5 |  |  |
|  | 雷达水位计 | 数据传输协议：LoRa | 台 | 1 |  |  |
|  | 设备箱（500*400*200mm） |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 立杆及辅材（4m） |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 太阳能板及支架（50w） |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 蓄电池（60AH） |  | 块 | 1 |  |  |
|  | 智能化充电控制器（100w） |  | 套 | 1 |  |  |
|  | RTU遥测终端 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 接地及电源网络防雷系统 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 4G通讯卡 |  | 张 | 1 |  |  |
|  | 建筑垃圾清运 （运距15km) |  | m³ | 5 |  |  |
| 5 | 柴埠口船闸上游遥测井改造 |  |  |  |  |  |
| ① | 结构加固改造 |  |  |  |  |  |
|  | 外墙面砂浆面层铲除 |  | m² | 36 |  |  |
|  | 外墙面刮腻子 二遍 | 第一遍找平，干燥后轻磨； 第二遍细找平、收光，打磨平整、除尘 | m² | 36 |  |  |
|  | 外墙面防水处理 | 1、分遍涂刷JS-II型聚合物水泥防水涂料1mm厚（二遍）；2、涂刷抗碱封底涂料（水性丙烯酸抗碱封闭底漆） | m² | 36 |  |  |
|  | 外墙面乳胶漆 | 第一遍面漆薄涂，干燥后涂第二遍成活 | m² | 36 |  |  |
|  | 建筑垃圾清运 （运距15km) |  | m³ | 1 |  |  |
| ② | 船闸上游遥测井周围不锈钢护栏 |  |  |  |  |  |
|  | 新建不锈钢护栏 |  | m | 10 |  |  |
| 6 | 柴埠口船闸下游遥测井改造 |  |  |  |  |  |
|  | 外墙面砂浆面层铲除 |  | m² | 36 |  |  |
|  | 外墙面刮腻子 二遍 | 第一遍找平，干燥后轻磨； 第二遍细找平、收光，打磨平整、除尘 | m² | 36 |  |  |
|  | 外墙面防水处理 | 1、分遍涂刷JS-II型聚合物水泥防水涂料1mm厚（二遍）；2、涂刷抗碱封底涂料（水性丙烯酸抗碱封闭底漆） | m² | 36 |  |  |
|  | 外墙面乳胶漆 | 第一遍面漆薄涂，干燥后涂第二遍成活 | m² | 36 |  |  |
|  | 建筑垃圾清运 （运距15km) |  | m³ | 1 |  |  |
| 7 | 水尺更换 | 包括原水尺拆除、清运、新水尺置安装、基准校核 |  |  |  |  |
|  | 柴埠口进水闸下游 |  | 根 | 1 |  |  |
|  | 周坊节制闸上游 |  | 根 | 4 |  |  |
|  | 王家洲节制闸上游 |  | 根 | 6 |  |  |
|  | 箭江分洪闸上游丁字坝附近 |  | 根 | 4 |  |  |
|  | 箭江分洪闸抚西堤水位观测点 |  | 根 | 4 |  |  |
|  | 三干进水闸上游 |  | 根 | 1 |  |  |
|  | 岗前气盾坝上游 |  | 根 | 1 |  |  |
| 8 | 东总干张九进水闸启闭设备改造工程 | 对手摇启闭机进行自动化改造，并对破损渗水的钢闸门进行更换 |  |  |  |  |
| ① | 手摇启闭机自动化改造 | 10T手摇式螺杆启闭机加装电控设备 |  |  |  |  |
| ⑴ | 机械设备置安 |  |  |  |  |  |
|  | 手电两用机构总成置安 | 适配10T手摇螺杆启闭机，含蜗轮蜗杆减速箱、手电离合器；拆手摇轮、安装电机减速箱、手电离合、找正、紧固、润滑，启闭机改造安装，含旧件拆除、新件安装找正，确保同轴度达标 | 套 | 1 |  |  |
|  | 电动机更换 功率≤13kW | Y系列，1.5kW，380V，4极，IP55，F级绝缘，包括拆卸、安装、调试等 | 台 | 1 |  |  |
|  | 行程限位开关安装 | 防水型，含上下限位盘、支架，适配螺杆行程 | 套 | 1 |  |  |
|  | 机械连接件及改造件安装 | 法兰、螺栓、垫圈、定位销、防护罩等 | 套 | 1 |  |  |
| ⑵ | 电气设备置安 |  |  |  |  |  |
|  | 室内电控箱置安 | IP40，380V，含断路器、接触器、热继电器、指示灯等，适配室内环境；电控箱安装、限位安装、电缆敷设、接线 | 台 | 1 |  |  |
|  | 闸位计信号接入及校准 | 原有闸位计恢复，含接线、信号转换、校准调试 | 项 | 1 |  |  |
|  | 闸室动力电缆敷设 | 铜芯，3×4mm²+1×2.5mm²，国标，含敷设、固定费用， | 米 | 50 |  |  |
|  | 控制电缆敷设 | KVV 7×1.5mm²，国标，信号传输专用 | 米 | 10 |  |  |
|  | 电缆保护管敷设 | 防腐防水，采用Φ40mm HDPE100级高密度聚乙烯电力电缆保护管 | 米 | 60 |  |  |
|  | 电缆辅材安装 | 穿线盒、接线端子、线号管、扎带等，电缆辅材配套安装 | 批 | 1 |  |  |
|  | 接地装置安装 | 接地极、接地线、接地螺栓，接地电阻≤4Ω，含接地测试、防腐处理，符合规范 | 套 | 1 |  |  |
|  | 电气接线及标识 | 规范接线、线号清晰、设备标识齐全，电气接线（含线号标注、设备标识）便于后期维护 | 项 | 1 |  |  |
| ⑶ | 调试、试验 |  |  |  |  |  |
|  | 空载调试 | 对闸室的接地电阻进行检测，并对启闭机上下行程、限位、闸位计、电机转向、电流等电机和电气设备进行例行检测，启闭机空载调试，全行程往返3次，确保无异常， | 次 | 1 |  |  |
|  | 带载试运行 | 对闸门全行程启闭、手动/电动切换、急停试验，启闭机带载试运行，无水/静水试验各2次，验收达标 | 次 | 1 |  |  |
| ⑷ | 启闭机表面除锈刷漆 |  |  |  |  |  |
|  | 铲除原表面油漆 | 清除油污、灰尘、焊渣、旧漆皮； 锐边、焊缝打磨平顺。 | ㎡ | 5 |  |  |
|  | 金属面 环氧富锌防锈漆一遍 | 环氧富锌底漆1道，干膜≥60μm | ㎡ | 5 |  |  |
|  | 金属面 耐高温防腐漆 面漆 二遍 | 面漆统一为孔雀蓝脂肪族聚氨酯面漆（防腐耐高温型）两道，单道≥50μm，总干膜≥100μm | ㎡ | 5 |  |  |
| ② | 钢闸门更换 | 平面钢闸门，尺寸（宽×高）：2700mm×2500mm |  |  |  |  |
| ⑴ | 原钢闸门拆除及清理 |  |  |  |  |  |
|  | 袋装土围堰 | 包含安装及清除 | m³ | 30 |  |  |
|  | 旧平面钢闸门拆除 | 含闸门整体拆除、门槽清理、附件拆除、止水装置、支承行走机构、连接件、紧固件拆除 | t | 1 |  |  |
|  | 旧闸门清理及运输 （运距25km） | 含现场杂物清理、旧件堆放整理、运输 | m³ | 1 |  |  |
| ⑵ | 钢闸门购置 | 平面双向止水钢闸门（单吊点） |  |  |  |  |
|  | 钢闸门购置 | 2.7m×2.5m，Q235B钢材，含止水橡皮、紧固件，包含运输 | ㎡ | 6.75 |  |  |
| ⑶ | 钢闸门安装 |  |  |  |  |  |
|  | 平面钢闸门安装 | 含吊装就位、门框固定、门板安装、连接件紧固，止水装置安装（橡胶止水条，适配闸门尺寸，确保无渗漏）等 | t | 1 |  |  |
| 9 | 岗前大坝至岗前泄水闸动力电缆线路敷设改造 | 重新敷设动力电缆，总长度约380m，敷设方式：穿HDPE100级电力管直埋 |  |  |  |  |
|  | 人工开挖电缆沟 | 按沟宽0.6m×深0.7m×380m长×2=319.2m³ | m³ | 319.2 |  |  |
|  | 电缆保护管敷设 PE电力管埋地敷设 | 采用HDPE100级高密度聚乙烯电力电缆保护管 | m | 380 |  |  |
|  | 电缆穿管敷设 | 采用YJV22-0.6/1KV型5芯铜芯交联电力电缆（铜芯交联聚乙烯绝缘、钢带铠装、0.6/1kV 低压动力电缆，可直埋敷设） | m | 380 |  |  |
|  | 电缆终端头制作安装 | 户外干包式电力电缆终端头 1kV以下 截面≤120mm² | 套 | 2 |  |  |
|  | 人工沟槽回填夯实 |  | m³ | 287.28 |  |  |
|  | C25砼路面切割破除 | 含路面切割机切缝、风镐破除、清理 | m³ | 1 |  |  |
|  | C25砼路面填充恢复 |  | m³ | 1 |  |  |
|  | 小型电缆检查井 | 井体尺寸（长×宽×深）：600mm×600mm×800mm，井口尺寸（长×宽）：500mm×500mm，配套井盖（承重≥10kN，适配户外人行/轻型设备通行），井盖材质：304不锈钢或高强度复合井盖（防水、防盗、耐腐蚀），电缆孔：井壁预留2-3个电缆孔，孔径Φ50-Φ80mm，孔口做防水密封处理 | 套 | 1 |  |  |
| 四 | 临时工程费 | 据实结算 | % | 1.5 |  |  |
| 五 | 安全和文明措施费 | 据实结算 | % | 2.5 |  |  |

注:1、若工程量清单及技术要求中涉及到品牌及型号仅供参考，投标人的投标产品必须相当或优于此类品牌的；

2、编制说明：

- 《江西省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（2022年版）、《江西省水利水电建筑工程预算定额》（2022年版）《江西省水利水电设备安装工程预算定额》（2022年版）、《江西省水利水电工程施工机械台时费定额》（2022年版） 赣水规范文〔2022〕2号、《江西省水利维养预算定额》（2015年版）。

- 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》(2017版)；《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）；《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》(2017版)及相应费用定额等相关文件。

- 本工程人工/材料/主材设备等单价依据为：南昌市2026年第二期水利信息价计取，南昌市没有部分参照江西省同期信息价或市场询价。

- 人工单价参照《赣水规范文（2022）2号》执行。工长19.65元/工时；高级工18.18元/工时；中级工15.15元/工时；初级工10.45元/工时。

- 根据《赣建价〔2020〕5号》文调整，2017版建设工程定额：建筑、安装、市政工程定额综合工日单价调整为100元/工日；装饰工程定额综合工日单价调整为117元/工日。

- 根据《关于调整江西省建设工程计价依据增值税税率的通知》赣建价〔2019〕1号规定，本工程增值税率按9%计算。

- 有关法律、法规、政策、规范文件。