政府采购需求

项目名称：泰和县马市镇仙桥村2025年四融一共和美乡村项目

采购单位：泰和县马市镇人民政府

时间：2026年  月  日

泰和县马市镇仙桥村2025年四融一共和美乡村项目

采购需求

- 项目基本情况

- 项目名称：泰和县马市镇仙桥村2025年四融一共和美乡村项目

- 预算金额：1403323.03元

- 最高限价：1403323.03元

- 4、采购清单：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算（元） | 简要技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泰和县马市镇仙桥村2025年四融一共和美乡村项目 | 1项 | 1403323.03元 | 详见招标文件技术要求。 |

- 5、合同履行期限：自合同签订之日起    施工完成。

二、技术要求

- 2.1、工程量清单

工程名称：泰和县马市镇仙桥村2025年四融一共和美乡村项目

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 清表 |  |  |  |
| 1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、破除原有地面15cm厚混凝土 2、外运包干 | m2 | 308.76 |
| 2 | 010101001001 | 平整场地 | 1、地面清表（人机配合清表，平均30cm） 2、外运包干 | m2 | 779.31 |
|  | 2 | 通用详图 |  |  |  |
|  | 2.1 | 彩色透水混凝土 |  |  |  |
| 3 | 040202001002 | 路床(槽）整形 | 1、素土夯实，密实度≥93% | m2 | 308.738 |
| 4 | 040202011002 | 碎石 | 1、150厚级配碎石垫层 | m2 | 308.738 |
| 5 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1、120厚C25混凝土垫层 | m3 | 37.049 |
| 6 | 040203006001 | 透水混凝土 | 1、彩色地坪漆两遍（硅PU地坪漆 ) 2、双丙聚氨密封处理 3、30厚6mm粒径C30透水混凝土（找平收光，薄膜满铺保护，切伸缩缝，表面冲洗干净） | m2 | 308.738 |
|  | 2.2 | 仿古青砖收边 |  |  |  |
| 7 | 040204004001 | 安砌侧 (平、缘 )石 | 1、240x120x60厚仿古青砖收边 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 | m | 804.988 |
| 8 | 040202001009 | 路床(槽）整形 | 1、路基碾压，密实度≥93% | m2 | 193.197 |
| 9 | 040202011014 | 碎石 | 1、100厚级配碎石垫层 | m2 | 193.197 |
| 10 | 040303001013 | 混凝土垫层 | 1、120厚C25混凝土 | m3 | 23.184 |
|  | 2.3 | 压膜混凝土地面 |  |  |  |

| 11 | 040202001003 | 路床(槽）整形 | 1、路基碾压，密实≥93% | m2 | 3201.86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 040202011003 | 碎石 | 1、100厚级配碎石垫层 | m2 | 3201.86 |
| 13 | 040303001002 | 混凝土 | 1、120厚C25混凝土 | m3 | 384.223 |
| 14 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1、无色透明罩面漆两遍 2、清洗表面 3、4mm厚压花摸具压花 4、均匀撒脱膜粉 5、人工表面修光修整，周边清洗 6、均匀撒彩色强化剂 7、找平收光 | m2 | 3201.86 |
|  | 2.4 | 沥青路面 |  |  |  |
| 15 | 041001004001 | 铣刨路面 | 1、原有路面毛铣创路面 | m2 | 1700.016 |
| 16 | 040201021001 | 土工合成材料 | 1、0.25m宽抗裂贴 | m2 | 70.834 |
| 17 | 040203004001 | 封层 | 1、0.5cm厚乳化沥青稀浆封层( ES-2) | m2 | 1700.016 |
| 18 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1、40厚中粒式沥青砼（AC-20C ) | m2 | 1700.016 |
| 19 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1、快裂洒布型乳化沥青PC-3粘层油（0.6L/m2） | m2 | 1700.016 |
| 20 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 1、30厚细粒式沥青混凝土面层（70#沥青，AC- 10） | m2 | 1700.016 |
| 21 | 040205006001 | 标线 | 1、15cm宽2-3厚白色热熔标线 | m2 | 141.895 |
|  | 2.5 | 卵石铺贴 |  |  |  |

| 22 | 040202001005 | 路床(槽）整形 | 1、素土夯实 密实度≥93% | m2 | 23.634 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 040202011005 | 碎石 | 1、100厚碎石垫层 | m2 | 23.634 |
| 24 | 040303001004 | 混凝土 | 1、120厚C25混凝土 | m3 | 2.836 |
| 25 | 050201001001 | 园路 | 1、 φ30-50当地河石铺地（竖铺埋入砂浆1/3） 2、30厚1：2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 23.634 |
|  | 2.6 | 成品预制水泥仿树桩边 |  |  |  |
| 26 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土方开挖 | m3 | 9.191 |
| 27 | 040103001001 | 回填方 | 1.机械填土碾压振动压路机15t内 | m3 | 0.656 |
| 28 | 040202011006 | 碎石 | 1、100厚碎石垫层 | m2 | 26.26 |
| 29 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1、200厚C20混凝土窝牢 | m3 | 3.283 |
| 30 | 050307008001 | 成品预制水泥仿树桩 | 1、成品预制水泥仿树桩 2、 φ100 | m | 131.302 |
|  | 2.7 | 水沟通用 |  |  |  |
| 31 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土方开挖 | m3 | 257.157 |
| 32 | 040103001002 | 回填方 | 1.机械填土碾压振动压路机15t内 | m3 | 33.738 |
| 33 | 040103002002 | 余方弃置 | 1. 自卸汽车运土运距包干 | m3 | 223.419 |
| 34 | 040202011007 | 碎石 | 1、100厚碎石垫层基础 | m2 | 459.208 |
| 35 | 040303001005 | 混凝土垫层 | 1、100厚C15混凝土 | m3 | 45.921 |
| 36 | 040305004001 | 水沟砖砌墙身 | 1、M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌体 | m3 | 67.476 |

| 37 | 011201001001 | 水沟抹面 | 1、20厚1：2.5水泥砂浆抹面 | m2 | 506.066 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 040305004002 | 水沟青砖压顶 | 1、240x120x60厚仿古青砖 | m3 | 13.495 |
| 39 | 011101003001 | 水沟混凝土找坡 | 1、平均30厚C20混凝土找坡 | m2 | 140.574 |
|  | 2.8 | 泥塑树池 |  |  |  |
| 40 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土方开挖 | m3 | 35.993 |
| 41 | 040103001003 | 回填方 | 1.机械填土碾压振动压路机15t内 | m3 | 11.512 |
| 42 | 040103002003 | 余方弃置 | 1. 自卸汽车运土运距包干 | m3 | 24.481 |
| 43 | 040202011008 | 碎石 | 1、100厚级配碎石垫层 | m2 | 64.273 |
| 44 | 040303001006 | 混凝土垫层 | 1、100厚C20混凝土垫层 | m3 | 6.427 |
| 45 | 040305004003 | 砖基础 | 1、M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌体 | m3 | 11.627 |
| 46 | 040204007001 | 树池砌筑 | 1、M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌体 | m3 | 10.878 |
| 47 | 010507005001 | 压顶 | 1、仿木造型压顶 | m2 | 33.576 |
| 48 | 011207002001 | 泥塑树池饰面 | 泥塑树池饰面： 1、丙烯酸乳液罩面 2、彩色固化剂一遍 3、刷防水涂料二遍 4、50厚C30砼人工塑性形层（人工塑仿木纹艺术造型） 5、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 40.291 |
|  | 2.9 | 泥塑台阶 |  |  |  |

| 49 | 040202001006 | 路床(槽）整形 | 1、素土夯实，压实系数≥93% | m2 | 14.659 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 040202011009 | 碎石 | 1、100厚级配碎石垫层 | m2 | 14.659 |
| 51 | 040303001007 | 混凝土垫层 | 1、100厚C20混凝土垫层 | m3 | 1.466 |
| 52 | 040305004004 | 砖砌体 | 1、MU10砖砌体M 7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 3.77 |
| 53 | 011107004001 | 台阶饰面 | 人工艺术雕刻工艺： 1.砖砌结构 2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.50厚C30水泥砂浆人工塑性形层 4.刷防水涂料2遍 5.彩色固化剂1遍 6.丙烯酸乳液罩面1遍 | m2 | 20.91 |
|  | 2.10 | 桥面护栏改造 |  |  |  |
| 54 | 040303018001 | 混凝土桥面护栏 | 1.断面: φ100 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.166 |
| 55 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋HRB400以内直径(mm) ≤10 | t | 0.018 |
| 56 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、箍筋 带肋钢筋HRB400以内直径≤10mm | t | 0.009 |
| 57 | 040308001001 | 水泥砂浆抹面 | 1、30厚水泥泥塑仿木纹理，专业团队刷漆 2、20厚1：2.5水泥砂浆面 | m2 | 27.701 |
|  | 2.11 | 汀步 |  |  |  |

| 58 | 040202001007 | 路床(槽）整形 | 1、素土夯实 密实度≥93% | m2 | 5.087 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 040202011010 | 碎石 | 1、100厚级配碎石垫层 | m2 | 5.087 |
| 60 | 040303001008 | 混凝土垫层 | 1、100厚C20混凝土 | m3 | 0.509 |
| 61 | 040203007003 | 泥塑仿木纹理 | 1、30厚水泥泥塑仿木纹理，专业团队刷漆 | m2 | 5.087 |
|  | 3 | 停车位 |  |  |  |
| 62 | 040202001008 | 路床(槽）整形 | 1、素土夯实，压实系数≥93% | m2 | 176.26 |
| 63 | 040202009001 | 砂砾石 | 1、350厚天然级配砂石 (消防车道为600厚)摊平碾压至密实 | m2 | 176.26 |
| 64 | 010404001001 | 垫层 | 1、100厚找平层(20%土60%小碎石20%砂) | m3 | 176.26 |
| 65 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1、250X190X70厚灰色井字植草砖 | m2 | 13.68 |
| 66 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 1、240X120X60厚灰色透水砖 2、20厚1:2.5水泥砂浆,掺5%防水剂 | m2 | 63.94 |
| 67 | 040204002003 | 人行道块料铺设 | 1、600X300X20厚芝麻灰仿石砖 2、20厚1:2.5水泥砂浆,掺5%防水剂 | m2 | 98.64 |
|  | 4 | 青砖格栅 |  |  |  |
| 68 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.土方开挖 | m3 | 203.366 |
| 69 | 040103001004 | 回填方 | 1.机械填土碾压振动压路机15t内 | m3 | 69.213 |
| 70 | 040103002004 | 余方弃置 | 1. 自卸汽车运土运距包干 | m3 | 134.153 |

| 71 | 040202011011 | 碎石 | 1、100厚级配碎石垫层 | m2 | 363.154 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 040303001009 | 混凝土垫层 | 1、100厚C20混凝土垫层 | m3 | 36.315 |
| 73 | 040305004005 | 砖基础 | 1、M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌体 | m3 | 61.523 |
| 74 | 010401009001 | 青砖柱 | 1.砖柱：240x12 0x60厚仿古青砖 ; 2.砌筑砂浆：M7.5水泥砂浆砌筑 ,留5mm凹缝 | m3 | 14.709 |
| 75 | 010401003001 | 青砖砖墙 | 1.砖墙：240x12 0x60厚仿古青砖 ; 2.砌筑砂浆：M7.5水泥砂浆砌筑 ,留5mm凹缝 | m3 | 7.001 |
| 76 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖墙：MU10砖砌体 2.砌筑砂浆：M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 31.504 |
| 77 | 011207002002 | 墙面装饰 | 1、丙烯酸乳液罩面 2、彩色固化剂一遍 3、刷防水涂料三遍 4、50厚M30水泥砂浆人工塑形层（人工仿木纹雕刻艺术造型） 5、20厚1：2.5水泥砂浆结合层 | m2 | 437.553 |
| 78 | 011503002001 | 木纹水泥格栅 | 100x100高800成品水泥预制立柱1200x600x70成品水泥预制格栅木纹底漆一遍木纹面漆一遍 | m | 486.17 |

|  | 5 | 青砖矮墙 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.土方开挖 | m3 | 7.216 |
| 80 | 040103001005 | 回填方 | 1.机械填土碾压振动压路机15t内 | m3 | 2.455 |
| 81 | 040202011012 | 碎石 | 1、100厚级配碎石垫层 | m2 | 12.886 |
| 82 | 040303001010 | 混凝土垫层 | 1、100厚C20混凝土垫层 | m3 | 1.289 |
| 83 | 040305004006 | 砖基础 | 1、M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌体 | m3 | 2.183 |
| 84 | 010401009002 | 青砖柱 | 1.砖柱：240x12 0x60厚仿古青砖 ; 2.砌筑砂浆：M7.5水泥砂浆砌筑 ,留5mm凹缝 | m3 | 0.75 |
| 85 | 010401003003 | 青砖砖墙 | 1.砖墙：240x12 0x60厚仿古青砖 ; 2.砌筑砂浆：M7.5水泥砂浆砌筑 ,留5mm凹缝 | m3 | 0.682 |
| 86 | 010401003004 | 实心砖墙 | 1.砖墙：MU10砖砌体 2.砌筑砂浆：M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 1.819 |
| 87 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、20厚1：2.5水泥砂浆抹面 | m2 | 30.32 |
| 88 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1、米黄色防水防污外墙乳胶漆(两个面） | m2 | 30.32 |
|  | 6 | 仿木护栏 |  |  |  |
| 89 | 010101001002 | 平整场地 | 1、30cm内就地挖、填、找平 | m2 | 48.129 |
| 90 | 010503001001 | 基础梁 | 1、C30钢筋混凝土基础梁400*300 | m3 | 14.439 |

| 91 | 011702005001 | 基础梁 | 1、基础梁 复合模板 钢支撑 | m2 | 120.322 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋HRB400以内直径(mm) ≤18 | t | 0.534 |
| 93 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、箍筋 圆钢 HPB300 直径≤1 0mm | t | 0.334 |
| 94 | 011503002002 | 成品仿木护栏 | 1、成品仿木纹钢筋混凝土望柱15 0*150,嵌入基础200 2、80*80仿木纹竖杆 3、80*80仿木纹横杆 4、成品仿木护栏柱预留4条φ12 锚筋 与基础同时浇筑 | m | 120.322 |
|  | 7 | 村牌 |  |  |  |
| 95 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 1.土方开挖 | m3 | 1.778 |
| 96 | 040103001006 | 回填方 | 1.机械填土碾压振动压路机15t内 | m3 | 0.564 |
| 97 | 040202011013 | 碎石 | 1、100厚级配碎石垫层 | m2 | 0.816 |
| 98 | 040303001011 | 混凝土垫层 | 1、100厚C20混凝土垫层 | m3 | 0.082 |
| 99 | 040303001012 | 混凝土垫层 | 1、150厚C20混凝土垫层 | m3 | 0.375 |
| 100 | 040305004007 | 砖基础 | 1、M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌体 | m3 | 0.225 |
| 101 | 010401003005 | 实心砖墙 | 1.砖墙：MU10砖砌体 2.砌筑砂浆：M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 0.749 |

| 102 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1、20厚1：2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 1.538 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1、白色/灰色防水防污外墙乳胶漆饰面 | m2 | 1.538 |
| 104 | 010504001001 | 直形墙 | 1、C25钢筋混凝土底座 | m3 | 0.9 |
| 105 | 010502001001 | 矩形柱 | 1、C25钢筋混凝土柱子 | m3 | 1.02 |
| 106 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋HRB400以内直径(mm) ≤10 | t | 0.081 |
| 107 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1、箍筋 带肋钢筋HRB400以内直径≤10mm | t | 0.085 |
| 108 | 011207002003 | 墙面装饰 | 1、丙烯酸乳液罩面 2、彩色固化剂一遍 3、刷防水涂料二遍 4、50厚C30砼人工塑性形层（人工塑仿木纹艺术造型） 5、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 28.064 |
| 109 | 011508002001 | 人工艺术雕刻字体 | 1、人工艺术雕刻字体，阴刻 | 项 | 1 |
|  | 8 | 绿化 |  |  |  |
| 110 | 050102002003 | 栽植灌木 | 1.种类:木槿 2.地径: φ6-8 3.冠丛高:1.8-2 m 4.蓬径:1.5-1.8 m 5.养护期:一年 | 株 | 9 |

| 111 | 050102001004 | 栽植乔木 | 1.种类:桃树 2.胸径: φ7-10 3.株高、冠径:H =2-2.5；P=1.5 -2m 4.养护期:一年 | 株 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | 050102002004 | 栽植灌木 | 1.种类:红叶石楠球 2.冠丛高:H=1.1-1.4m 3.蓬径:P=1.2-1 .6m 4.养护期:一年 | 株 | 18 |
| 113 | 050102001005 | 栽植乔木 | 1.种类:桂花 2.胸径或干径: φ8 3.株高、冠径:H =3-4m；P=2.5-3 .5m 4.养护期:一年 | 株 | 5 |
| 114 | 050102002005 | 栽植灌木 | 1.种类:翠芦莉 2.冠丛高:0.3-1 m 3.蓬径:0.3-0.6 m 4.养护期:一年 | m2 | 5.6 |
| 115 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1、勘察现场 2、整理绿化用地机械整理 | m2 | 267.8 |
| 116 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1、台湾青满铺不留缝，养护期一年 | m2 | 267.8 |
| 117 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1、种植土回填 2、平均回填30cm | m3 | 82 |
|  | 9 | 太阳能路灯 |  |  |  |
| 118 | 030412009001 | 高杆灯 | 1、6m太阳能路灯 2、LED 1*80W 3、含基座及五金配件安装 | 套 | 10 |
|  | 10 | 围墙改造 |  |  |  |

| 119 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1、20厚1:2.5砂浆打底 | m2 | 163.52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1、白色外墙：满刮外墙专用腻子两遍，打磨平整,滚涂白色外墙漆两遍 2、灰色墙裙：满刮外墙专用腻子两遍，打磨平整,人工粘贴美纹纸,分格青砖纹理，喷涂灰色外墙漆两遍，撕掉美纹纸 | m2 | 163.52 |
| 121 | 010507005002 | 压顶 | 1、240x120x60厚仿古青砖 2、M7.5水泥砂浆砌筑,勾5mm凹缝 | m3 | 7.358 |
| 122 | 010901001001 | 围墙盖瓦 | 1、450x420x300成品水泥仿古一体瓦 2、M7.5水泥砂浆 | m | 102.2 |
|  | 11 | 片石挡土墙 |  |  |  |
| 123 | 040101002007 | 挖沟槽土方 | 1.土方开挖 | m3 | 709.191 |
| 124 | 040103002007 | 余方弃置 | 1. 自卸汽车运土运距包干 | m3 | 709.191 |
| 125 | 040202011015 | 碎石 | 1、100厚碎石垫层 | m2 | 236.397 |
| 126 | 040303001014 | 混凝土垫层 | 1、150厚C20混凝土基础 | m3 | 35.46 |
| 127 | 040305003001 | 浆砌块料 | 1、M5水泥砂浆砌片石挡土墙(外侧不露浆) | m3 | 472.794 |
| 128 | 040309009001 | 排 (泄)水管 | 1、泄水管DN75间距≤2000mm 2、管口处土工布包碎石滤水 | m | 72.8 |

|  |  | 措施项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 129 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、履带式推土机进出场费90kW以内 2、沥青混凝土摊铺机进出场费 | 台 ·次 | 1 |
| 130 | 041101001001 | 墙面脚手架 | 1、墙面脚手架 | m2 | 447.704 |

审 批 意 见

| 采 购 单 位 | 采购单位意见： （章） 法定代表人或经办人（签字或盖章） 2026年 月 日 |
| --- | --- |