- 一、采购需求一览表

| 采购名称 内容 | 详见“第一章谈判邀请” |
| --- | --- |
| 数量 | 详见第五章中的“采购要求” |
| 交货期（工期） | 详见第五章中的“商务条款” |
| 交货地点 | 详见第五章中的“商务条款” |
| 备注 | 谈判报价均以人民币报价，谈判报价内容应是谈判文件所约定的范围内全部内容价格体现的“交钥匙工程”,供应商应该认真研究施工图纸等资料，工程量清单是施工图纸的完整体现，图纸范围内的措施费用全部包含于报价中，成交后不调整。谈判报价应包括但不限于施工机械、劳务、材料(包括采购人选定的材料供应商所供材料的运输、到现场的卸力及采购保管费用等)、墙地面及窗漏水修复、临时设施(包括场地内施工用水、电及场内施工道路等)、余土外运、垃圾清运至政府指定位置（含结构拆除等建筑垃圾）、缺陷修补、利润、保险、税金等各项直接、间接费用。 |

## 二、采购要求

（一）项目清单及技术要求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除人行道 | 拆花岗岩面层 机械挖渣装车 | m2 | 524.000 |
| 2 | 余方弃置 | 1.多余原旧料外运，运距5km；基础运距3km，每增运1km定价1.5元/m3； | m3 | 131.000 |
| 3 | 彩色透水混凝土 | 1.无色强固密封剂（隔4m切割伸缩缝） 2.40厚C30彩色大孔透水混凝土(粒径6mm) 3.60厚C30素色大孔透水混凝土(粒径10mm) 4.150厚C20混凝土垫层 5.150厚级配碎石 6.素土夯实，密实度≥93% | m2 | 391.500 |
| 4 | 人行道块料铺设 | 1.600*150*50芝麻灰花岗岩火烧面铺贴； 2.50厚1:3水泥砂浆找平； 3.150厚C20素砼垫层； 4.150厚碎石垫层； 5.素土夯实； | m2 | 89.196 |
| 5 | 人行道块料铺设 | 1.15厚EPDM橡胶地垫整体现浇，颜色详平面 2.50厚1：3水泥砂浆找平层 3.150厚C20混凝土垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实（密实度>95%） | m2 | 203.310 |
| 6 | 无缝预制硅pu | 羽毛球场、乒乓球场、篮球场 1.8mm无缝预制硅pu材料 2.1.5mm优质粘结胶 3.20mm厚1:1水泥砂浆找平 4.150mm厚C25混凝土 5.100厚水泥稳定碎石上基层 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实（密实度>93%） | m2 | 590.240 |
| 7 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.700*120*300芝麻灰花岗岩立道牙 2.100厚C20混凝土基层 3.素土夯实 | m | 66.000 |
| 8 | 拆除侧、平(缘)石 | 1.拆除预制侧缘石 侧石 石质; | m | 66.000 |
| 9 | 垃圾桶 | 不锈钢垃圾桶(分类垃圾桶) | 套 | 6.000 |
| 10 | 乒乓球桌 | 乒乓球桌 | 个 | 2.000 |
| 11 | 单柱太空漫步机 | 1.单柱太空漫步机; | 组 | 2.000 |
| 12 | 二人太空漫步机 | 1.二人太空漫步机; | 组 | 2.000 |
| 13 | 四位太极柔推器 | 1.四位太极柔推器; | 组 | 2.000 |
| 14 | 臂力锻炼器 | 1.臂力锻炼器; | 组 | 2.000 |
| 15 | 双人坐蹬器 | 1.双人坐蹬器; | 组 | 2.000 |
| 16 | 仰卧起坐器 | 1.仰卧起坐器; | 组 | 2.000 |
| 17 | 篮球架 | 1.篮球架; | 套 | 1.000 |
| 18 | 羽毛球网 | 1.羽毛球网; | 套 | 1.000 |
| 19 | 清除地被植物 | 清除草皮、地被、露地花卉、灌木 运距1km以内~实际运距（km）:3 | m2 | 2416.000 |
| 20 | 砍挖灌木丛及根 | 1.砍挖单株乔灌木 冠径≤200cm 装车外运，运距3km | 株 | 190.000 |
| 21 | 种植土回(换)填 | 1.机械铺填种植土，含外购土、装车、运输、回填，运距3km | m3 | 807.000 |
| 22 | 整理绿化用地 | 1.整理绿化种植地; | m2 | 3069.000 |
| 23 | 栽植乔木 | 1.种类:红皮榕 2.胸径或干径:Φ20cm; 3.株高、冠径:H700-750cm P400-450cm; 4.其它:全冠单杆 三分支以上 分枝点2.5m以上 | 株 | 1.000 |
| 24 | 栽植乔木 | 1.种类:丛生朴树; 2.胸径或干径: 3.株高、冠径:H>900cm P>650cm; 4.其它:全冠、四分支以上，每分枝>12 | 株 | 1.000 |
| 25 | 栽植乔木 | 1.种类:黄花栾树 2.胸径或干径:Φ17-18cm; 3.株高、冠径:H750-800cm P400-450cm; 4.其它:全冠单杆 三分支以上 分枝点2.5m以上 | 株 | 3.000 |
| 26 | 栽植乔木 | 1.种类:吉野樱 2.胸径或干径:D10cm; 3.株高、冠径:H450-500cm P250-300cm; 4.其它:全冠五分支以上 分枝点0.8m以上 | 株 | 7.000 |
| 27 | 栽植乔木 | 1.种类:合欢 2.胸径或干径:Φ20cm; 3.株高、冠径:H750-800cm P400-450cm; 4.其它:全冠单杆 五分支以上 分枝点2.5m以上 | 株 | 2.000 |
| 28 | 栽植乔木 | 1.种类:紫玉兰 2.胸径或干径:Φ13-14cm; 3.株高、冠径:H600-650cm P300-350cm; 4.其它:全冠单杆 五分支以上 分枝点2.0m以上 | 株 | 1.000 |
| 29 | 栽植乔木 | 1.种类:无患子 2.胸径或干径:Φ17-18cm; 3.株高、冠径:H700-750cm P400-450cm; 4.其它:全冠单杆 五分支以上 分枝点2.5m以上 | 株 | 1.000 |
| 30 | 栽植乔木 | 1.种类:单杆紫薇 2.胸径或干径:Φ10cm; 3.株高、冠径:H600-650cm P250-300cm; 4.其它:全冠单杆 五分支以上 分枝点1.2m以上 | 株 | 4.000 |
| 31 | 栽植乔木 | 1.种类:香橼 2.胸径或干径:Φ10cm; 3.株高、冠径:H550-600cm P300-350cm; 4.其它:全冠单杆 五分支以上 分枝点1.2m以上 | 株 | 5.000 |
| 32 | 栽植乔木 | 1.种类:丛生紫荆 2.胸径或干径: 3.株高、冠径:H150-200cm P120-150cm; 4.其它:全冠单杆 五分支以上 分枝大于2 | 株 | 7.000 |
| 33 | 栽植乔木 | 1.种类:红叶李 2.胸径或干径:D8 3.株高、冠径:H200-250cm P150-200cm; 4.其它:全冠单杆 三分支以上 分枝0.6m以上 | 株 | 6.000 |
| 34 | 栽植乔木 | 1.种类:紫薇 2.胸径或干径:D10 3.株高、冠径:H200-250cm P150-200cm; 4.其它:全冠单杆 三分支以上 分枝0.5m以上 | 株 | 5.000 |
| 35 | 栽植乔木 | 1.种类:鸡爪槭 2.胸径或干径:D8 3.株高、冠径:H200-250cm P150-200cm; 4.其它:全冠单杆 三分支以上 分枝0.5m以上 | 株 | 3.000 |
| 36 | 栽植乔木 | 1.种类:西府海棠 2.胸径或干径:D8 3.株高、冠径:H250-300cm P150-200cm; 4.其它:全冠单杆 三分支以上 分枝0.6m以上 | 株 | 4.000 |
| 37 | 栽植乔木 | 1.种类:美人梅 2.胸径或干径:D7 3.株高、冠径:H150-180cm P120-150cm; 4.其它:全冠单杆 三分支以上 分枝0.5m以上 | 株 | 3.000 |
| 38 | 栽植乔木 | 1.种类:红枫 2.胸径或干径:D8 3.株高、冠径:H200-250cm P150-200cm; 4.其它:全冠单杆 三分支以上 分枝0.6m以上 | 株 | 2.000 |
| 39 | 栽植乔木 | 1.种类:特选丹桂 2.胸径或干径:20cm 3.株高、冠径:H600cm P350cm; 4.其它:全冠单杆 三分支以上 分枝1.5m以上 | 株 | 3.000 |
| 40 | 栽植乔木 | 1.种类:金桂 2.胸径或干径:15 3.株高、冠径:H500cm P300-350cm; 4.其它:全冠单杆 三分支以上 分枝1.3m以上 | 株 | 5.000 |
| 41 | 栽植乔木 | 1.种类:八月桂 2.胸径或干径:D8 3.株高、冠径:H250-300cm P200-250cm; 4.其它:全冠单杆 三分支以上 分枝0.6m以上 | 株 | 4.000 |
| 42 | 栽植乔木 | 1.种类:茶花 2.胸径或干径:D8 3.株高、冠径:H220-250cm P180-220cm; 4.其它:全冠单杆 三分支以上 分枝0.8m以上 | 株 | 7.000 |
| 43 | 栽植灌木 | 1.种类:毛杜娟球; 2.冠丛高:H120cm; 3.蓬径:P130-140cm; 4.其它:假植苗,饱满球形,不脱脚,株型紧凑,全冠移植; | 株 | 3.000 |
| 44 | 栽植灌木 | 1.种类:红叶石楠球 2.冠丛高:H120-130cm; 3.蓬径:P140-150cm; 4.其它:假植苗,饱满球形,不脱脚,株型紧凑,全冠移植; | 株 | 8.000 |
| 45 | 栽植灌木 | 1.种类:金冠球; 2.冠丛高:H120cm; 3.蓬径:P130-140cm; 4.其它:全冠移植苗,精品树形,造型优美,3-5层造型,至少五杆分支,蓬径60-80,冠幅饱满; | 株 | 7.000 |
| 46 | 栽植灌木 | 1.种类:红花继木球 2.冠丛高:H130cm; 3.蓬径:P140-150cm; 4.其它:全冠移植苗,精品树形,造型优美,3-5层造型,至少五杆分支,蓬径60-80,冠幅饱满; | 株 | 8.000 |
| 47 | 栽植灌木 | 1.种类:茶梅球; 2.冠丛高:H120-130cm; 3.蓬径:P130-140cm; 4.其它:假植苗,饱满球形,不脱脚,株型紧凑,全冠移植; | 株 | 12.000 |
| 48 | 栽植灌木 | 1.种类:亮晶女贞球 2.冠丛高:H120cm; 3.蓬径:P130-140cm; 4.其它:假植苗,饱满球形,不脱脚,株型紧凑,全冠移植; | 株 | 9.000 |
| 49 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:春鹃; 2.株高或蓬径:H30-35cm；P25-30cm; 3.单位面积株数:64株; 4.其它:袋苗,毛球状,冠幅饱满,不脱脚,栽植后密不见土; | m2 | 111.700 |
| 50 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:红花继木 2.株高或蓬径:H35-40cm；P30-35cm; 3.单位面积株数:49株; 4.其它:袋苗,毛球状,冠幅饱满,不脱脚,栽植后密不见土; | m2 | 64.300 |
| 51 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:金森女贞 2.株高或蓬径:H30-35cm；P25-30cm; 3.单位面积株数:64株; 4.其它:袋苗,毛球状,冠幅饱满,不脱脚,栽植后密不见土; | m2 | 39.700 |
| 52 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:小叶栀子 2.株高或蓬径:H30-35cm；P25-30cm; 3.单位面积株数:64株; 4.其它:袋苗,毛球状,冠幅饱满,不脱脚,栽植后密不见土; | m2 | 63.000 |
| 53 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:茶梅 2.株高或蓬径:H30-35cm；P25-30cm; 3.单位面积株数:64株; 4.其它:袋苗,毛球状,冠幅饱满,不脱脚,栽植后密不见土; | m2 | 49.000 |
| 54 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:海桐 2.株高或蓬径:H35-40cm；P30-35cm; 3.单位面积株数:49株; 4.其它:袋苗,毛球状,冠幅饱满,不脱脚,栽植后密不见土; | m2 | 25.100 |
| 55 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:红叶石楠 2.株高或蓬径:H35-40cm；P30-35cm; 3.单位面积株数:49株; 4.其它:袋苗,毛球状,冠幅饱满,不脱脚,栽植后密不见土; | m2 | 32.100 |
| 56 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:永福粉彩桂 2.株高或蓬径:H35-40cm；P30-35cm; 3.单位面积株数:49株; 4.其它:袋苗,毛球状,冠幅饱满,不脱脚,栽植后密不见土; | m2 | 106.800 |
| 57 | 铺种草皮 | 1.果岭草混合型草坪 满铺; 2.包含养护； | m2 | 1122.500 |
| 58 | 乔木养护 | 1.常绿乔木养护 胸径≤16cm/干径≤18cm 2.养护期二年 | 株 | 17.000 |
| 59 | 乔木养护 | 1.常绿乔木养护 胸径≤10cm/干径≤12cm 2.养护期二年 | 株 | 57.000 |
| 60 | 灌木养护 | 1.单株常绿灌木养护 冠径(cm) ≤150; 2.养护期二年; | 株 | 47.000 |
| 61 | 色带养护 | 1.地被植物 2.养护期二年; | m2 | 491.700 |
| 62 | 树木支撑架 | 1.树木支撑 树(竹)棍桩 三脚桩; | 株 | 17.000 |
| 63 | 草绳绕树干 | 1.草绳缠干 胸径≤20cm/干径≤24cm 缠干高度(m) ≤1.5; | 株 | 17.000 |
| 64 | 垫层 | 1.垫层 碎石 干铺; | m3 | 0.414 |
| 65 | 垫层 | 1.现浇混凝土 垫层~ 换:预拌混凝土 C20; | m3 | 0.414 |
| 66 | 砖基础 | 1.Mu15砖，M7.5砂浆砌筑 | m3 | 0.365 |
| 67 | 砖砌体 | 1.砖砌体 墩、台、墙~ 换:水泥砂浆 M7.5; | m3 | 1.050 |
| 68 | 扶手、压顶 | 1.C20砼压顶 | m3 | 0.079 |
| 69 | 基础 | 1.基础垫层 复合模板; | m2 | 1.800 |
| 70 | 压顶 | 1.扶手压顶 复合模板木支撑; | m2 | 1.080 |
| 71 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10; | t | 0.007 |
| 72 | 墙面一般抹灰 | 1.20厚1：2水泥砂浆抹灰 | m2 | 21.780 |
| 73 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二遍~ 换:橙色防水涂料; | m2 | 18.830 |
| 74 | 墙面喷刷涂料 | 1.黑板漆饰面; | m2 | 2.950 |
| 75 | 儿童区攀爬山丘 | 1.儿童区攀爬山丘; | 项 | 1.000 |
| 76 | 整石坐凳 | 1.整石坐凳2*0.5*0.51幻彩麻整石 | m | 26.640 |
| 77 | 挡土墙改造 | 挡土墙改造 1、面层砂浆层凿除，人工剔除砖缝中的灰浆，并清理原墙体 2、刷30厚1:2.5水泥砂浆后，再喷涂米白色真石漆（底漆一遍，面漆一遍） | m2 | 102.360 |
| 78 | 常规照明灯 | 1.名称:太阳能立杆路灯;（含灯杆）220v，40w，H4-5m; 2.含基础; | 套 | 9.000 |
| 79 | 常规照明灯 | 1.名称:太阳能球场灯;（含灯杆）220v，400w*2，H8-10m 2.含基础 | 套 | 4.000 |
| 80 | 塑料管 | 1.安装部位:室外; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PE塑料给水管,压力等级1.25MPa DN50; 4.连接形式:粘接; 5.警示带形式:满足要求; 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足要求; 7.消毒冲洗 | m | 12.660 |
| 81 | 塑料管-喷灌支管及给水管 | 1.安装部位:室外; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PE塑料给水管,压力等级1.25MPa DN40; 4.连接形式:粘接; 5.警示带形式:满足要求; 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足要求; 7.消毒冲洗 | m | 205.690 |
| 82 | 塑料管-喷灌支管 | 1.安装部位:室外; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PE塑料给水管,压力等级1.25MPa DN32; 4.连接形式:粘接; 5.警示带形式:满足要求; 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足要求; 7.消毒冲洗 | m | 73.440 |
| 83 | 塑料管-喷灌支管 | 1.安装部位:室外; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PE塑料给水管,压力等级1.25MPa DN25; 4.连接形式:粘接; 5.警示带形式:满足要求; 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足要求; 7.消毒冲洗 | m | 136.240 |
| 84 | 水表 | 1.安装部位（室内外）:室外水表组; 2.型号、规格:DN100; 3.附件配置:2个闸阀，1个水表，倒流防止器等; | 组 | 1.000 |
| 85 | 螺纹阀门 | 1.类型:快速取水器; 2.规格、压力等级:DN25,半径20米，铜制; | 个 | 3.000 |
| 86 | 螺纹阀门 | DN40闸阀 | 个 | 1.000 |
| 87 | 电动、电磁阀门 | 1.螺纹电磁阀安装 公称直径(50mm以内); | 个 | 5.000 |
| 88 | 喷头 | 喷头：1804+12VAN，设计射程3m，设计工作压力0.14MPa，设计流量0.44m3/h 含喷头、外丝接头、立管及三通 | 个 | 43.000 |
| 89 | 挖沟槽土方 | 1.人机配合挖沟槽土方 | m3 | 128.409 |
| 90 | 回填方 | 1.机械填土夯实 槽、坑; | m3 | 128.409 |
| 91 | 挖沟槽土方 | 1.人机配合开挖管道沟槽土方； 2.土壤类别：三类土； | m3 | 198.380 |
| 92 | 砂垫层 | 1.管道(渠) 垫层 砂; | m3 | 23.850 |
| 93 | 回填砂 | 1.槽坑 中粗砂回填; | m3 | 52.780 |
| 94 | 回填方 | 1.机械填土夯实 槽、坑; | m3 | 114.630 |
| 95 | 余方弃置 | 1.反铲挖掘机(斗容量1.0m3) 挖土 装车； 2.自卸汽车运土 运距5km，基础运距3km，每增运1km定价1元/m3； | m3 | 83.750 |
| 96 | 塑料管 | 1.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN300 10KN 2.连接形式:橡胶圈承插连接 3.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 126.290 |
| 97 | 塑料管 | 1.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN200 10KN 2.连接形式:橡胶圈承插连接 3.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 91.690 |
| 98 | 雨水口 | 1.砖砌单箅偏沟式雨水口; 2.含PE材质截污框，做法详06MS201-8，页9 | 座 | 13.000 |
| 99 | 混凝土井 | 1.混凝土φ1000雨水检查井 2.具体做法详见图集16s524 3.含混凝土、模板、钢筋、球墨铸铁井盖（含坠落装置） | 座 | 8.000 |
| 100 | 大型机械设备进出场及安拆 | 履带式挖掘机进出场费1m3以内 | 台次 | 1.000 |

注：供应商根据工程量清单的工程量报价，施工以设计图纸为准，若清单中如有遗漏或与设计图不一致时，以设计图纸为准。

（二）工程要求

1、本项目应按采购人要求及国家、建设部、工程施工技术（验收）规程、规范标准作业，并配合好采购人的施工要求。

2、针对本项目要求制定施工进度计划及保证措施交由采购人审核，由采购人审核同意签字后方可实行，供应商须加强施工现场的组织管理，所有派驻的施工人员必须严格遵守安全文件施工的有关规章制度和采购人规定的相关制度

3、施工材料要求：应符合国家标准和江西省现行规定的相关要求。凡成交供应商采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及检测报告原件给采购人查验，否则，采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任。施工前邀请采购人进行书面安全技术交底，双方签字后实行。

4、供应商应严格依据清单及设计图规范施工，且应按采购人的要求有序施工，如没有达到验收要求，采购人将协同有关部门对供应商进行经济、行政处罚（列入黑名单）。

5、文明施工

①保证按照指定地点堆放扩建物料，不大量堆积扩建的物料，采用各种措施降噪、降尘，并符合有关规定。

②回收材料及保留设施保护：对于回收材料及设备，指定地点停放，并派专人看管等待处理。对于保留的设施采用必要的防护，保证其在扩建施工过程中不受损坏。

③及时将垃圾清运出场。垃圾清运通道应及时洒水降尘。做好对施工人员的技术交底，并对参施人员进行质量及安全教育；机械施工时，设专人指导，严格按操作规程进行施工作业，不得违章施工；施工过程严格执行施工过程控制程序，确保施工质量。

④机械设备使用做到定人、定机、定岗位，明确责任。用电时应做到一机、一闸、一保险， 配电箱应有门锁及防雨措施。现场安全负责人对违章作业，违章指挥现象，必需做到严格、严肃、 果断和及时的纠正和处理。电动机械和电动工具必需漏电保护器，其保护零线的电气连接应符合要求。扩建堆放的材料场地，要专人看管，加强治安保卫，严禁烟火，要配有一定的消防器材，以防万一。

⑤如经采购人现场考核施工现场、人员或相关方面不合格的，应立即按采购人要求整改， 整改期间造成的损失由成交供应商承担。

- 6、质量标准

- ①本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格及以上要求，供应商应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准、施工说明书、设备说明书等技术文件为依据施工。如工程质量达不到约定合格条件的部分，一经发现，供应商无条件限期返工，直至达到合同约定条件，并由供应商承担返工费用。返工费后仍达不到约定条件，采购人有权拒付工程款并终止合同，所造成的工程直接与间接损失由供应商承担。

- ②严格杜绝工程质量事故，供应商必须按照国家、地方、行业和有关文件要求施工，工程质量必须符合强制性规定，涉及隐蔽工程必须按相关规定验收和隐蔽。对供应商违反相关规定导致工程质量出现严重缺陷及工程质量事故的行为，采购人将向上级行政主管部门如实反映事实，并建议上级行政主管部门对供应商严厉处罚。供应商行为恶劣的，对本项目造成严重影响的，采购人视情节严重程度有权解除合同，依法对供应商追偿经济损失，并向社会公开披露供应商的违法行为。情节较轻的、事件影响程度一般的工程质量事故导致工程返工、工期延误的，由供应商自行承担相应经济损失，采购人有权对供应商进行违约处理、工期延误处理。

7、工程安全要求：

①供应商必须严格按照有关法律、法规以及当地监管部门有关规定的要求，做好安全防护和文明施工的相关工作。供应商在履行本合同的过程中所造成的一切安全生产事故均由其负全部责任，与采购人无关。

②成交供应商应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行采购人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。

③严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可条件》等法律和法规的规定。

④保证施工过程中的安全，任何人员事故由供应商自行负责并承担费用，供应商定期对其员工进行安全、文明教育并留有记录备查。

- 8、现场勘查：

本项目不组织现场勘查，建设场所的施工现场、交通运输情况及自然地理条件由供应商自行勘察现场。对本项目现有情况和影响施工的因素以及困难条件进行察看和研究，做出判断结论和估价，报价时要充分考虑上述因素。如需帮助，可向采购人提出。供应商踏勘现场发生的费用自理。供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。成交后签订合同和施工过程中，成交供应商不得以不了解现场情况为由，提出增加项目报价和索赔的要求。对此供应商须在响应文件中单独提供书面声明。【响应文件中提供书面声明原件彩色扫描件并加盖响应供应商公章，书面声明格式自拟】

9、人员配备

（1）本项目需组建项目组，项目组成员包括:项目经理1人，“四大员”（施工员、质量员、安全员、材料员）各1人。

（2）拟投入本项目的项目经理需具有市政公用工程专业二级或以上注册建造师(不含临时)注册建造师证书和B类安全生产考核合格证书【响应文件中提供证书原件彩色扫描件或电子证书彩色扫描件、身份证原件彩色扫描件、江西住建云截图及供应商为其缴纳的开标前六个月（不含开标当月）任意一个月的社保证明并加盖响应供应商公章】

（3）拟投入本项目团队人员“四大员”中施工员、质量员、材料员各一名，专职安全员一名，专职安全员提供 C 类安全生产考核合格证，施工员、质量员、材料员均应具有有效的岗位证书。【响应文件中提供证书原件彩色扫描件或电子证书彩色扫描件、江西住建云截图及供应商为其缴纳的开标前六个月（不含开标当月）任意一个月的社保证明并加盖响应供应商公章】

（4）施工员为市政工程专业并具有（钢筋工或管道工（管工）或花卉工（花卉园艺工））中级工及以上职业技能证书。【响应供应商提供证书原件彩色扫描件、住建云截图，开标前六个月任意一个月供应商为其缴纳的社保证明，并加盖供应商公章】

（5）供应商需提供人员配备情况表，拟投入本工程所有人员一旦成交不准更换，项目施工期间必须全程参与，不得擅自离开施工现场，如若采购人发现以上人员擅自更换或离开施工现场，采购人有权要求成交供应商停止施工，直至以上人员回岗。

- （6）在项目施工过程中，项目经理（建造师）及关键岗位人员（施工员、质量员、专职安全员）每月不得少于22天在施工现场。采购人将根据吉市建字[2020]23号文《吉安市房屋建筑和市政基础设施工程施工现场重点岗位管理人员电子考勤暂行规定》文件规定，对上述人员进行电子考勤，由监理工程师和甲方考勤（必须实名签到并形成考勤日志），每人每天缺勤罚款2000元，拟派项目经理（建造师）及关键岗位人员（施工员、质量员、专职安全员）未经采购人同意，累计天数（含旷工、请假等）超过合同工期1/10的，采购人将对成交供应商进行处罚，限额为合同价格的2%，并终止合同，且履约保证金不予退还。

- （7）拟投入本项目建造师不得有在建项目(响应文件中提供无在建项目承诺书单独页加盖响应供应商公章，格式自拟)。所有投入本项目人员须在本项目中履约，不得更换。如未按照投标文件中的内容履约的，每发现一次按合同总金额的10%予以处罚，发现三次以上采购人有权终止合同，并按合同总金额的10%赔偿采购人损失，报财政部门追究其虚假应标的相关责任，并按照政府采购法及其他相应法规处理。

- （8）以上人员不得重复。社保不含开标当月。若为退休人员，则提供退休证明和聘用证明及劳动合同。

- 10、材料要求：

- 10.1、响应供应商拟使用的PE塑料给水管DN50，检测依据须符合《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 2 部分：管材》GB/T 13663.2-2018 规范要求，需满足以下标准并提供材料检测报告：平均外径（mm）：50±0.4mm；壁厚（mm）：≥4.6mm；不圆度（mm）：≤1.4mm；熔体质量流动速率（MFR）：加工前后变化≤20%（190℃/5kg）；氧化诱导时间：≥20min（210℃）；静液压强度（20℃，100h）：无破坏、无渗漏；静液压强度（80℃，165h）：无破坏、无渗漏；外观：管材内外表面清洁、光滑，无气泡、划伤、凹陷、杂质、颜色不均；两端切割平整并与轴线垂直；

- 10.2、响应供应商拟使用的PE塑料给水管DN40，检测依据须符合《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 2 部分：管材》GB/T 13663.2-2018 规范要求，需满足以下标准并提供材料检测报告：平均外径（mm）：40±0.4mm；壁厚（mm）：≥3.7mm；不圆度（mm）：≤1.4mm；熔体质量流动速率（MFR）：加工前后变化≤20%（190℃/5kg）；氧化诱导时间：≥20min（210℃）；静液压强度（20℃，100h）：无破坏、无渗漏；静液压强度（80℃，165h）：无破坏、无渗漏；外观：管材内外表面清洁、光滑，无气泡、划伤、凹陷、杂质、颜色不均；两端切割平整并与轴线垂直；

- 10.3、响应供应商拟使用的PE塑料给水管DN32，检测依据须符合《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 2 部分：管材》GB/T 13663.2-2018 规范要求，需满足以下标准并提供材料检测报告：平均外径（mm）：32mm±0.3mm；壁厚（mm）：≥3.0mm；不圆度（mm）：≤1.3mm；

- 熔体质量流动速率（MFR）：加工前后变化≤20%（190℃/5kg）；氧化诱导时间：≥20min（210℃）；静液压强度（20℃，100h）：无破坏、无渗漏；静液压强度（80℃，165h）：无破坏、无渗漏；外观：管材内外表面清洁、光滑，无气泡、划伤、凹陷、杂质、颜色不均；两端切割平整并与轴线垂直；

- 10.4、响应供应商拟使用的PE塑料给水管DN25，检测依据须符合《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 2 部分：管材》GB/T 13663.2-2018 规范要求，需满足以下标准并提供材料检测报告：平均外径（mm）：25mm±0.3mm；壁厚（mm）：≥2.3mm；不圆度（mm）：≤1.2mm；

- 熔体质量流动速率（MFR）：加工前后变化≤20%（190℃/5kg）；氧化诱导时间：≥20min（210℃）；静液压强度（20℃，100h）：无破坏、无渗漏；静液压强度（80℃，165h）：无破坏、无渗漏；外观：管材内外表面清洁、光滑，无气泡、划伤、凹陷、杂质、颜色不均；两端切割平整并与轴线垂直；

- 10.5、响应供应商拟使用的HDPE双壁波纹管DN300，检测依据须符合GB/T 19466.6-2009、GB/T 19472.1-2019、GB/T 8806-2008规范要求，需满足以下标准并提供材料检测报告：冲击性能（TIR）：≤10%；环刚度（SN8）：≥8kN/m²；不圆度（%）：≤5.0；纵向回缩率（%）：≤3.0；密度（g/cm³）：0.930~0.960；熔体流动速率（230℃，2.16kg）：0.2~3.0g/10min；氧化诱导时间（200℃）：≥20min；外观：内外壁无气泡、凹陷、杂质和不规则波纹；两端平整并与轴线垂直，插口端位于波谷区；波谷区内外壁熔接紧密，无脱开；

- 10.6、响应供应商拟使用的HDPE双壁波纹管DN200，检测依据须符合GB/T 19466.6-2009、GB/T 19472.1-2019、GB/T 8806-2008规范要求，需满足以下标准并提供材料检测报告：冲击性能（TIR）：≤10%；环刚度（SN8）：≥8kN/m²；不圆度（%）：≤5.0；纵向回缩率（%）：≤3.0；密度（g/cm³）：0.930~0.960；熔体流动速率（230℃，2.16kg）：0.2~3.0g/10min；氧化诱导时间（200℃）：≥20min；外观：内外壁无气泡、凹陷、杂质和不规则波纹；两端平整并与轴线垂直，插口端位于波谷区；波谷区内外壁熔接紧密，无脱开；

- 注：以上 10.1-10.6 点投标文件中需提供具有 CMA 资质的检测机构出具的检测报告和检测机构官网报告查询截图和检测机构开具给委托单位的发票扫描件，检测报告需加盖委托单位公章以及检测报告资质证书扫描件，不提供、不满足的为无效投标。

- 三、商务条款

- 1、付款方式：项目完工后，行业主管部门组织竣工验收合格后的一个月内支付至合同价款的70%,结算评审后付至结算总额的97%,余款3%(不计利息)在满一年后按国家有关规定进行结算。（按实际工程量进行结算，所有款项均不计息）

2、质量保证期：一年，质量保证期自项目验收合格之日起计算。

3、缺陷责任期：一年，缺陷责任期自质量保证期满之日起计算。

4、工期：签订合同后3个月内完成项目实施并验收合格。（实际以签订合同为准）

5、施工地点：采购人指定地点。

6、谈判报价：

（1）谈判报价均以人民币报价，谈判报价内容应是谈判文件所约定的范围内全部内容价格体现的“交钥匙工程”,供应商应该认真研究施工图纸等资料，工程量清单是施工图纸的完整体现，图纸范围内的措施费用全部包含于报价中，成交后不调整。谈判报价应包括但不限于施工机械、劳务、材料(包括采购人选定的材料供应商所供材料的运输、到现场的卸力及采购保管费用等)、墙地面及窗漏水修复、临时设施(包括场地内施工用水、电及场内施工道路等)、余土外运、垃圾清运至政府指定位置（含结构拆除等建筑垃圾）、缺陷修补、利润、保险、税金等各项直接、间接费用。

（2）供应商二次报价只需报总价即可，报价时无需提供详细工程量清单，成交后响应供应商再自行编制详细工程量清单，工程结算时按实际工程量（原则上工程量只减不增）计量，单价按中标单价计算。

7、售后服务：

（1）成交供应商负责施工现场每日的施工垃圾清理，如果每日下班后成交供应商未及时清理施工现场施工垃圾，造成环境污染的，根据《城市建筑垃圾管理规定》，对乙方给予警告，责令限期改正，并处5000元以上5万元以下罚款。

（2）供应商对所提供的材料或货物在正常使用及在使用期限内具有满意的性能负责。在产品的使用期限内，对因材料或货物的缺陷而导致的任何事故、故障、潜在危险等供应商应负全部责任。所有材料或货物符合最新国家标准。

（3）供应商需为其参与本项目的所有人员购买相关保险，包括但不限于：意外伤害险、安全生产责任保险、第三者责任险， 采购人不承担任何作业过程中所出现的风险， 保证施工过程中的安全，任何人员事故由供应商自行负责并承担费用。

（4）成交供应商在项目实施或服务过程中发生的重大人员、产品质量事故，或因成交企业管理不善等原因造成的人员伤亡等责任事故均由成交方负责，采购人不承担任何法律及经济责任。

8、验收：

（1）整个项目按规定的时间完成，成交供应商可向采购人提出验收申请，采购人在接到验收申请后，组织有关人员按谈判文件、响应文件及合同要求进行验收，验收合格后由采购人出具验收报告。验收合格后进入质保期， 验收费用由成交供应商支付。

（2）标准： 应符合国家最新行业标准。

9、违约责任：

成交供应商应严格按响应承诺的施工时间完成本项目，逾期1天按合同总金额的2‰扣除，逾期超过10天采购人将按照成交供应商未响应谈判文件服务和响应文件要求终止合同，并上报相关监督部门。

10、采购合同的签订：

成交供应商于成交公示发起后5个工作日内主动联系采购人签订合同，同时于这5个工作日内成交供应商拟投入本项目团队的项目经理携带本人身份证陆续到采购方处签到，否则一切后果由供应商承担。

11、其他要求：

（1)本项目按实际完成工程量据实结算，合同履行过程中如有增加合同标的相同的工程量，需经采购人同意后方可实施。合同标的相同的工程量增加金额不得超过原合同金额的百分之十。增加合同标的相同的工程量单价按成交单价执行。

(2)供应商在成交后，需将加盖单位公章与本单位造价人员印鉴的完整工程量清单作为最后报价的附件于签合同之前提交给采购人，否则，视为无效响应。

（3）本项目未经采购人同意不允许转包、分包，否则采购人有权没收履约保证金，情节严重的将终止合同。

（4）供应商在施工期间须将施工区域用围挡封闭遮挡，确保施工区域与其他公共区域隔离,由此产生的费用由供应商自行承担。

（5）如采购人在项目的实施过程中对采购材料或货物的需求数量等有变化，按国家相关规定执行。

（6）其他未尽事宜，请与采购人联系。

注：以上的采购要求、商务要求为采购人的最低要求，不接受负偏离。