采购需求

## 一、采购需求表

| 名 内 容 | 称 | 南昌市公安局红谷滩分局“雪亮工程” 购买服务项目 |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 摄像头总数量1120个，其中一类摄像头620个、二三类摄像头500个。具体详见第五章中的“采购要求”及工程量清单。 |
| 服务期 |  | 详见第五章中的“采购要求” |
| 服务地点 |  | 详见第五章中的“商务条件” |
| 备注 |  | 本项目控制价：13185600元人民币（4395200元/年、13185600元/3年），投标人在投标报价时分别不得超过单年和3年总金额，否则按废标处理。 本项目为交钥匙项目，投标报价包含审计过程中所产生的交通费、住宿费、餐费、技术支持、税费，直至按采购人要求 交付最终成果等一切相关费用，投标人应充分考虑报价风险 ，否则一切后果由投标人承担。 |

## 二、采购需求

（一） 服务需求

1.项目背景

南昌市红谷滩公安分局围绕公共安全视频监控系统，充分运用DSJ技术、TSRH等信息化手段，推动公共安全视频监控系统发展，为加强治安防控、服务城市管理、创新社会治理等方面提供了有力的信息化支撑。围绕公共安全视频监控系统所开展的一系列信息化创新实践，不仅为加强治安防控、服务城市管理、创新社会治理等方面提供了有力的信息化支撑，更为构建平安红谷滩奠定了坚实的基础。本期项目启动南昌市公安局红谷滩分局“雪亮工程”购买服务项目。

2.服务目标

为提升社会治理水平，织密立体化治安防控网络。红谷滩分局拟启动南昌市公安局红谷滩分局“雪亮工程”购买服务项目。不断提升完善生米、龙兴街道，厚田、流湖镇等区域公共安全视频图像信息采集能力，力争实现“全网共享、全域覆盖、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控联网应用的总目标，并在打击违法犯罪，治安防控维稳等方面取得显著成效。

（1）全网共享。重点公共区域视频监控联网率达到100%；重点行业、领域涉及公共区域的视频图像资源联网率达到100%。

（2）全域覆盖。重点公共区域视频监控覆盖率达到100%，前端高清摄像机比例达到100%；重点行业、领域的重要部位视频监控覆盖率达到100%。

（3）全时可用。重点公共区域安装的视频监控摄像机完好率达到98%，重点行业、领域安装的涉及公共区域的视频监控摄像机完好率达到95%，实现视频图像信息的全天候应用。

（4）全程可控。公共安全视频监控系统联网应用的分层安全体系基本建成，实现重要图像信息不失控，敏感视频图像信息不泄露。

3.服务地点

本期项目服务地点为南昌市红谷滩区辖区范围。

4.采购服务内容

本项目服务内容包括四部分，一是提供1120路前端摄像机的视频图像采集服务，包括620路一类点位与500路二三类点位；二是提供后端平台扩容服务，包括一类点位的视频图像云存储系统、图像解析系统、大数据分析系统、虚拟化资源池扩容服务，以及二三类点位的视频图像云存储服务；三是提供一类点位的前端准入系统扩容服务；四是提供前端点位及后端平台的3年运维服务。另外，本项目所有的软硬件需无缝接入南昌市公安局公安信息网视频大数据平台统一管理使用，其中前端设备需满足GB351114前端安全接入相关标准要求，一类点位所需的后端设备需托管于市局视频云中心机房，依托市局现有网络数据安全等设施，实现数据脱敏，数据分级分类等公安机关网络数据安全相关要求。同时，整体安全需满足《公安机关网络和数据安全管理规定》。

4.1前端摄像机视频图像采集服务

本项目需要在业主指定的位置提供前端设备1120台，其中一类点位620台，包括智能球机240台，单通道智能枪机100台，双通道智能枪机270台，高空球机10台；二类全结构化抓拍摄像机500台。

4.2后端平台扩容服务

本项目需要在业主指定的位置，提供后端平台扩容服务。具体扩容内容如下：

（A）提供一类点位云存储系统扩容服务，包括3534T视频存储服务器1套，1044T图片存储服务器1套。

（B）提供一类点位解析系统扩容服务，包括提供智能解析算法授权1套，人脸聚类比对软件1套，人体模型聚档软件1套，图像解析及搜图比对所需的GPU算力服务器2台，超融合CPU裸金属授权2套。

（C）提供市局平台大数据分析系统扩容服务，包括大数据服务器2台，大数据基础软件授权2套。

（D）提供一类点位虚拟化资源池扩容服务，包括CPU算力服务器2台，超融合计算存储授权2套。

（E）提供500路二三类点位的图片、视频存储服务。

4.3前端准入系统扩容服务

本项目需要提供一类点位的前端准入系统扩容服务，扩容安全准入系统1台，具体安装位置由业主指定。

4.4前端点位及后端平台运维服务

本项目需要提供前端点位及后端平台3年运维服务，服务期3年。

5服务采购清单

| 序号 | 名 称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 前端视频图像采集服务 |  |  |  |
| （一） | 一类前端摄像机视频图像采集服务 |  |  |  |
| 1 | 智能球机 | 设备功能： 配置人脸、人体、车辆、非机动车抓拍与结构化属性识别功能。 硬件参数： （1）传感器类型：≥1/1.8＂ CMOS； （2）分辨率及码流帧率：≥3840×2160 25fps； （3）最低照度：彩色≤0.0005 Lux，黑白≤0.0001 Lux； （4）光学变倍：≥25倍光学变倍； （5）支持云台功能； （6）补光距离：≥100m； （7）视频压缩：支持H.265/H.264/MJPEG； （8）防护等级：不低于IP67； （9）满足GB35114-2017安全加密需求； （10）配置单BD定位功能，具备将定位信息上传到平台能力； （11）存储：内置TF卡≥64G； （12）配件：包含电源、支架等。 | 240 | 台 |
| 2 | 智能枪机1 | 设备功能： 配置人脸、人体、车辆、非机动车抓拍与结构化属性识别功能。 硬件参数： （1）传感器类型：≥1/1.8" CMOS； （2）分辨率及码流帧率：≥3840×2160 25fps； （3）最低照度：彩色≤0.0005 Lux，黑白≤0.0001 Lux； （4）光学变倍：≥4倍光学变倍； （5）支持云台功能； （6）补光距离：≥80m； （7）视频压缩：支持H.265/H.264/MJPEG； （8）防护等级：不低于IP67； （9）满足GB35114-2017安全加密需求； （10）配置单BD定位功能，具备将定位信息上传到平台能力； （11）存储：内置TF卡≥64G； （12）配件：包含电源、支架等。 | 100 | 台 |
| 3 | 智能枪机2 | 设备功能： 配置人脸、人体、车辆、非机动车抓拍与结构化属性识别功能。 硬件参数： （1）传感器类型：具备双通道，且两个传感器尺寸≥1/1.8" CMOS； （2）两个镜头分辨率及码流帧率：≥3840×2160 25fps； （3）两个镜头最低照度：彩色≤0.0005 Lux，黑白≤0.0001 Lux； （4）两个镜头光学变倍：≥4倍光学变倍； （5）两个镜头支持云台功能； （6）补光距离：≥80m； （7）视频压缩：支持H.265/H.264/MJPEG； （8）防护等级：不低于IP67； （9）满足GB35114-2017安全加密需求； （10）配置单BD定位功能，具备将定位信息上传到平台能力； （11）存储：内置TF卡≥64G； （12）配件：包含电源、支架等。 | 270 | 台 |
| 4 | 高空球机 | 硬件参数： （1）传感器类型：≥1/1.8＂ CMOS； （2）分辨率及码流帧率：≥3840×2160 25fps； （3）最低照度：彩色≤0.0005 Lux，黑白≤0.0001 Lux； （4）光学变倍：≥40倍光学变倍； （5）补光距离：≥250m； （6）云台：水平范围：360°，垂直范围：-20°-90°； （7）视频压缩：支持H.265/H.264/MJPEG； （8）配置单BD定位功能，具备将定位信息上传到平台能力； （9）防护等级：不低于IP67； （10）满足GB35114-2017安全加密需求； （11）存储：内置TF卡≥64G； （12）配件：包含电源、支架等。 | 10 | 台 |
| 5 | 杆件箱体线缆辅材 | 含杆件、配件、安防箱、网线、电力电缆等 | 620 | 套 |
| 6 | 前端点位施工费 | 前端点位的立杆、安装调测等 | 620 | 个 |
| 7 | 前端点位实施技术费 | 参照公安部《公共区域视频图像采集设备布建指南》要求，结合市局《南昌市公共区域视频监控整体规划布局建设指导意见>意见，对前端点位进行规划并指导点位施工。 | 620 | 个 |
| 8 | 前端点位专线链路费 | (1)使用的光纤链路需符合雪亮工程组网相关要求及部署，按3年计算; (2)可根据实际需求进行调整，确保公安业务正常开展。 (3)含接入视频专网的汇聚链路。 | 620 | 条 |
| 9 | 前端点位运行维护服务 | (1)提供服务期内7×24小时前端点位现场维护工作，包括但不限于清洗修枝、电缆路由检修、箱体编码修改、设备零部件更换、镜头破损更换、摄像机角度调整等检修工作，配备相应的检修零部件设备和检修工具; (2)含前端点位电费; (3)服务期计取3年。 | 620 | 个 |
| 10 | 电力服务费 | 监控点位电力服务费，含引电、报装及三年电费。 | 620 | 个 |
| （二） | 二三类前端摄像机视频图像采集服务 |  |  |  |
| 1 | 400万全结构化抓拍机 | （1）支持对人脸、人体、非机动车、机动车目标抓拍，支持多目标同时检测； （2）传感器尺寸：≥1/1.8”CMOS， （3）光学变倍：≥4倍光学变倍； （4）视频编码：支持H.265、H.264、MJPEG编码协议； （5）分辨率：≥2688×1520 25fps； （6）最低照度：彩色≤0.0005 Lux，黑白≤0.0001 Lux； （7）补光距离≥50米； （8）防护等级：≥IP67； （9）满足 GB35114-2017 安全加密需求。 | 500 | 台 |
| 2 | 杆件箱体线缆辅材 | 含支臂配件、安防箱、网线、电力电缆等 | 500 | 套 |
| 3 | 前端点位施工费 | 前端点位的安装调测等 | 500 | 个 |
| 4 | 前端点位网络链路费 | （1）使用的光纤链路需符合前端点位组网相关要求及部署，按3年计算； （2）可根据实际需求进行调整，确保公安业务正常开展。 （3）含接入社会资源平台的汇聚链路。 | 500 | 条 |
| 5 | 前端点位运行维护服务 | （1）提供服务期内7×24小时前端点位现场维护工作，包括但不限于清洗修枝、电缆路由检修、箱体编码修改、设备零部件更换、镜头破损更换、摄像机角度调整等检修工作， 配备相应的检修零部件设备和检修工具； （2）含前端点位电费； （3）服务期计取3年。 | 500 | 个 |
| 二 | 后端平台扩容服务 |  |  |  |
| （一） | 一类点位视频图像存储、解析、大数据分析服务 |  |  |  |
| 1 | 视频图像存储 |  |  |  |
| （1） | 图片存储服务器 | 存储总容量≥1044T，参数需满足： （1）机箱高度≤4U； （2）CPU：国产化处理器，双64位多核处理器； （3）内存：≥32GB，支持扩展至256GB； （4）网络接口：≥2个千兆网口、≥2个万兆光口； （5）配置视音频直接写入功能，支持视频高速预览、回放、下载； （6）配置云内容灾备份功能，支持一体化运维； （7）支持GB/T28181、Onvif、RTSP、H265等标准视频协议； （8）配置≥36存储盘位； （9）含云存储管理软件授权、云存储运维软件及联网所需的交换机。 （10）采用国产化芯片国产化操作系统，符合国产化信创要求。 | 1 | 套 |
| （2） | 视频存储服务器 | 存储总容量≥3534T，参数需满足： （1）机箱高度≤4U； （2）CPU：国产化处理器，双64位多核处理器； （3）内存：≥32GB，支持扩展至256GB； （4）网络接口：≥2个千兆网口、≥2个万兆光口； （5）配置视音频直接写入功能，支持视频高速预览、回放、下载； （6）配置云内容灾备份功能，支持一体化运维； （7）支持GB/T28181、Onvif、RTSP、H265等标准视频协议； （8）配置≥36存储盘位； （9）含云存储管理软件授权、云存储运维软件及联网所需的交换机。 （10）采用国产化芯片国产化操作系统，符合国产化信创要求。 | 1 | 套 |
| 2 | 解析系统扩容 |  |  |  |
| （1） | 智能解析算法 | （1）算法授权扩容：授权≥93张/秒人脸，≥168张/秒人体，≥252万张/天机动车辆，≥112张/秒非机动车辆算法； （2）配置人脸图片解析算法： 1) 人脸图片建模成功率不低于99%； 2) 配置单场景同时检出≥20张人脸照片功能； 3) 配置检出、比对两眼瞳距20像素点以上的人脸图片功能； 4) 单人图片的人脸检出率≥99%； 5) 配置识别102×126~1600万像素人脸图片，可识别不低于6MB人脸图片功能； 6) 配置检出抬头、低头、左右转动、右斜向上、右斜向下、左斜向上、左斜向下等的人脸功能； 7) 配置检出人脸表情功能； 8) 配置检出头发遮挡眼睛、戴眼镜（含墨镜）、戴帽子、戴耳机等遮挡的人脸功能； 9) 配置检出面部过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下人脸功能； 10) 单个人脸检测结果，系统存储的人像特征数据大小不大于2k字节； （3）配置人体图片解析算法： 1)配置人员上衣着装颜色检测功能； 2)配置下衣着装颜色检测功能； 3)配置人员性别检测功能； 4)配置人员年龄段检测功能； 5)配置人员是否戴眼镜检测功能； 6)配置人员是否骑车检测功能； 7)配置人员是否背包检测功能； 8)配置人员是否拎东西检测功能； 9)配置人员是否戴帽检测功能； 10)配置人员上身衣着类型检测功能； 11)配置人员下身衣着类型检测功能； （4）配置机动车辆图片解析算法： 1)配置背向车辆颜色、车辆类型、车辆子品牌识别功能； 2)配置包括92式民用车牌，警用车牌，左右军车牌，02式个性化车牌,黄色双行尾牌,上下军车牌，04式新军车牌,使馆车牌,一行结构的新武警车牌,两行结构的新武警车牌,黄色1225农用车牌,绿色1325农用车牌,黄色1325农用车牌，摩托车，教练车牌识别，挂车车牌，领馆汽车牌，港澳台车牌，民航车牌识别功能； 3)车牌号码识别白天准确率不低于98%，车牌号码识别晚上准确率不低于95%； 4)配置黑、白、蓝、黄、绿五种车牌颜色的识别功能；车牌颜色识别白天准确率不低于97%；车牌颜色识别晚上准确率不低于95%； 5)配置无车牌车辆的识别功能；无牌车识别白天准确率不低于95%；无牌车识别晚上准确率不低于90%； 6)配置红、黄、绿、青、蓝、紫、粉、棕、白、灰及黑11种车身颜色识别功能；车辆颜色识别白天正向准确率不低于95%，车辆颜色识别白天背向准确率不低于92%，车辆颜色识别晚上正向准确率不低于93%，车辆颜色识别晚上背向准确率不低于90%； 7)配置客车、大货车、轿车、面包车、小货车、SUV/MPV、中型客车、二轮车/三轮车8种车型的识别功能；车辆类型识别白天正向准确率不低于97%，车辆类型识别白天背向准确率不低于95%，车辆类型识别晚上正向准确率不低于95%，车辆类型识别晚上背向准确率不低于90%； 8)车辆品牌识别白天正向准确率不低于98%，车辆品牌识别白天背向准确率不低于97%，车辆品牌识别晚上正向准确率不低于95%，车辆品牌识别晚上背向准确率不低于95%； 9)配置危险品车辆的检测识别功能；危险品车检测准确率不低于95%； 10)配置对图片中的背向车辆进行以图搜图建模功能； 11)支持900万像素及以下图片的结构化处理。 （5）配置非机动车辆图片解析算法： 1)配置对图片中的非机动车进行建模和属性提取功能； 2)配置对图片中的非机动车（二轮车/三轮车）及非机动车骑行人特征识别功能，包括：帽子款式：戴头盔、连衣帽、头巾、渔夫帽、套头帽、鸭舌帽； 3)支持分析≤40*40px的非机动车；非机动车建模率≥95%。 （6）需兼容不少于3个国产化主流厂商的多款GPU卡。 | 1 | 项 |
| （2） | 人脸聚类比对软件 | （1）配置手动导入上传人脸图片或选择抓拍人脸图片与≥4500万静态库进行模型实时比对功能，确认图中的人脸身份； （2）配置基于≥4500万静态库对前端抓拍的人脸图片进行身份标记功能，可满足人脸日增≥135万数据量的人脸身份标记能力； （3）配置基于现有重点关注名单库进行布控功能，能够将比对预警信息上传至平台。 （4）需兼容不少于3个国产化主流厂商的多款GPU卡。 | 1 | 项 |
| （3） | 人体模型聚档软件 | （1）配置人体模型批量比对功能，配置满足人体日增≥303万/天的人体模型聚类。 （2）配置人脸/人体模型聚类联动功能，实现人脸人体基于空间的聚类策略。 （3）需兼容不少于3个国产化主流厂商的多款GPU卡。 | 1 | 项 |
| （4） | GPU算力服务器（解析） | 硬件参数： （1）CPU：≥2颗国产化处理器，核数≥32核/颗，CPU主帧≥2.0GHz； （2）GPU卡：内置≥4张国产GPU卡，算力≥256T int8； （3）内存：≥256GB DDR4； （4）硬盘：≥480G SSD*2； （5）内置RAID卡（含超级电容），支持≥1G缓存，支持RAID_1、RAID_10、RAID_0、RAID_5、RAID_50、RAID_60多种RAID模式； （6）接口：≥2个千兆网口，≥2个万兆网口、≥1个网络管理口； （7）内置≥10个标准PCIE插糟； （8）电源：1+1冗余电源。 （9）支持适配国产化操作系统,符合国产化信创要求。 （10）含联网所需的交换机。 | 1 | 台 |
| （5） | GPU算力服务器（搜图比对） | 硬件参数： （1）CPU：≥2颗国产化处理器，核数≥24核/颗，CPU主帧≥2.20GHz； （2）GPU卡：内置≥4张国产GPU卡，算力≥128T int8； （3）内存：≥768GB DDR4； （4）硬盘：≥240G SSD*2、≥960G SSD*4、≥4T SATA*1； （5）内置RAID卡（含超级电容），支持≥1G缓存，支持RAID_1、RAID_10、RAID_0、RAID_5、RAID_50、RAID_60多种RAID模式； （6）接口：≥2个千兆网口，≥2个万兆网口、≥1个网络管理口； （7）内置≥10个标准PCIE插糟； （8）电源：1+1冗余电源。 （9）支持适配国产化操作系统,符合国产化信创要求。 （10）含联网所需的交换机。 | 1 | 台 |
| （6） | 超融合CPU裸金属授权 | ≥2颗物理CPU裸金属授权 | 2 | 套 |
| 3 | 大数据分析系统扩容 |  |  |  |
| （1） | 大数据基础软件授权 | （1）内部集成消息订阅Kafka、分布式文件系统HDFS、资源调度Yarn、NoSQL数据库HBase、全文检索ElasticSearch、内存计算框架Spark、流计算SparkStreaming、分布式协调Zookeeper、工作流Oozie、流计算Flink、列式存储系统Kudu、数据仓库Hive、交互式引擎Impala、文件存储MongoDB、内存数据库Redis、图数据库等基础组件； （2）支持数据采集能力：大数据软件可以对接海量结构化数据资源。支持接入各类数据资源，包括视频结构化数据、人脸结构化数据、车辆结构化数据，移动终端信息数据等。同时按需横向扩容，支持接入数据持续增长的各类前端设备； （3）支持数据存储能力：支持XML、HTML、日志等半结构化数据的存储，支持结构化数据的存储，并支持数据加密功能； （4）支持数据分析能力：支持大规模、低延时数据分析能力。支持为上层应用平台提供海量数据的数据查询、数据关联、分析挖掘能力； （5）支持Kerberos网络认证协议，全栈技术组件支持Kerberos安全认证，KDC（key distributed center)密钥分配中心支持对客户端进行Authetication Service 身份鉴定服务以及Ticket Granting Service 票据许可服务的双重安全认证； （6）数据入库支持多副本写入，至少包含3个副本，第二副本优先写入不同机架的数据节点，分布式容错机制，保障在数据节点宕机造成本地副本丢失时，系统自动进行丢失数据副本重建； （7）支持基于Hadoop KMS 的数据加密服务，实现HDFS透明加密，加密和解密过程由KMS进行管理； （8）支持HA高可用，系统核心组件支持HA部署，保障系统可靠性； （9）支持通过主机监控、服务监控、性能监控和日志查询等全方位的监控大数据系统集群监控，并提供异常告警； （10）支持部署于通用X86硬件之上，支持一键部署，支持自动化安装部署； （11）支持Scale-Out，集群支持系统不停机动态扩展； （12）支持数据：人脸、人体、车辆。 | 2 | 套 |
| （2） | 大数据服务器 | （1）CPU：≥2颗国产化处理器，核数≥32核/颗，CPU主频≥2.0GHz； （2）内存：≥256G DDR4； （3）硬盘：≥600G*2 SAS盘、≥960G*6 SSD盘、≥6TB*6 SATA盘； （4）内置RAID卡（含超级电容），支持RAID_1、RAID_10、RAID_0、RAID_5等多种RAID模式； （5）接口：≥2个千兆电口，≥2个万兆光口； （6）电源：1+1冗余电源； （7）采用国产化芯片国产化操作系统，符合国产化信创要求。 （8）含联网所需的交换机。 | 2 | 台 |
| 4 | 虚拟化资源池扩容 |  |  |  |
| （1） | CPU算力服务器 | 硬件参数： （1）CPU：≥2颗国产化处理器，核数≥32核/颗，CPU主频≥2.2GHz； （2）内存：≥512G DDR4； （3）硬盘：支持≥12盘位，≥1.92T NVME SSD×2、≥960G SSD×2、≥8T 7.2K SATA×8； （4）内置RAID卡（含超级电容），支持≥4G缓存，支持RAID_1、RAID_10、RAID_0、RAID_5、RAID_50、RAID_60多种RAID模式； （5）接口：≥4个千兆电口，≥4个万兆光口（含≥4个10GE光模块）； （6）内置≥10个标准PCIE插糟； （7）电源：1+1冗余电源； （8）配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶。 （9）支持适配国产化操作系统,符合国产化信创要求。 （10）含联网所需的交换机。 | 2 | 台 |
| （2） | 超融合计算存储授权 | （1）配置≥2颗物理CPU计算虚拟化授权，≥2颗物理CPU分布式存储授权，≥2颗物理CPU云授权； （2）采用完全分布式架构构建，包括计算、存储及网络，单点故障不影响集群正常运行，保障集群的稳定性。配置自主研发能力，非OEM； （3）支持在通用的x86、arm架构服务器上部署，支持飞腾、鲲鹏等业界主流的ARM平台，并且可以与原有的X86系统混合部署、统一管理； （4）主机角色灵活划分，可以指定主机角色为存储型、计算型、超融合型，同一个集群内三种类型主机可以任意组合，满足用户各种应用场景，并更好的应对用户资源使用不均衡的情况下对资源的灵活扩容； （5）虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性； （6）虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网口、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等； （7）支持现有市场上主要国内外操作系统，包括中科红旗、中标麒麟、银河麒麟、中标普华、深度、一铭、凝思、UOS等； （8）可批量修改虚拟机的配置参数，包括：I/O优先级、启动优先级、是否自动迁移、CPU调度优先级、CPU个数、内存大小、自动启动、VM启动设备、启用VNC代理、tools自动升级等； （9）采用分布式的软件定义存储架构，在通用服务器部署，把所有服务器硬盘组织成一个虚拟存储资源池，提供分布式存储服务，无需独立的元数据及控制器节点，使用超融合管理平台统一管理，无需在计算虚拟化平台上部署存储控制器； （10）同一节点同时配置虚拟化和3种存储功能，最少只需3个节点集群即可同时提供虚拟化、分布式块、对象、文件存储服务。其中对象和文件服务必须在宿主机上提供，和超融合自研同品牌； （11）配置设置虚拟机网络优先级别功能，当物理网口带宽拥塞时，确保高优先级的关键业务能够分配到尽可能多的网络I/O资源； （12）云管理平台支持用户自助服务界面，用户能够通过自助服务门户完成云资源申请、使用、修改、销毁等操作，并且能够通过自服务门户为用户提供云主机、云硬盘、云防火墙、云负载均衡、公网IP、镜像、快照等服务； （13）云管理平台配置安全组服务功能，安全组能够实现虚拟机维度的隔离，用户通过自助服务门户申请安全组服务，并能够进行图形化配置。 | 2 | 套 |
| （二） | 二三类视频图像存储服务 |  |  |  |
| 1 | 图片、视频存储服务 | （1）满足图片存储周期≥90天，视频存储周期≥30天； （2）服务期3年； （3）图片需推送至市公安局社会资源平台。 | 500 | 路 |
| 三 | 前端准入系统扩容服务 |  |  |  |
| 1 | 安全准入系统 | （1）视频传输时延满足国标，配备≥1000路8兆码流的摄像机安全准入能力； （2）只允许合法摄像机、合法视频流接入视频专网，阻断非法数据、用户的接入，保证前端设备、中心存储、监控平台系统的独立性； （3）实现前端设备的准入控制，只允授信终端接入到网络中，对非法私接、非法数据进行识别、告警并实时阻断，保证视频专网前端接入安全可控； （4）支持应用层协议控制，通识别传输数据的L4-7层协议特征与动态端口号，只允许授权的数据流及控制信令进入后台网络系统，禁止其他非法数据接入； （5）支持对视频终端等设备的网络流量监测，能够无缝接入市局平台统一管理；； （6）支持非法私接精准定位，可定位所属区域、设备IP、接入接口、终端MAC、终端IP等信息； （7）支持识别主流监控厂商的视频协议、控制协议，符合国标GB/T 28181及GB35114标准； （8）采用国产化CPU芯片国产化操作系统，符合国产化信创要求。 | 1 | 台 |
| 四 | 后端平台运维服务 |  |  |  |
| 1 | 一类点位后端平台运行维护服务 | （1）提供服务期内7×24小时后端软/硬件现场维护，开展包括但不限于设备故障巡检、网络、取电、数据巡检等工作，开展故障派单、核验、消单等全流程工作； （2）服务期计取3年。 | 620 | 个 |
| 2 | 二三类点位后端平台运行维护服务 | （1）提供服务期内7×24小时后端软/硬件现场维护，开展包括但不限于设备故障巡检、网络、取电、数据巡检等工作，开展故障派单、核验、消单等全流程工作； （2）服务期计取3年。 | 500 | 个 |

（二） 商务条件

1）交付时间：

自合同签订之日起，45个工作日内完成项目全部服务内容的安装、调试、试运行、验收并交付使用。

2）服务地点：红谷滩所辖的区域范围。

3）付款进度和方式：双方商定在验收合格并交付投入使用后开始计费。监控探头租赁费每季度支付一次。按监控探头90%在线率由甲方每季度初进行预付，下季度初按照甲方提供的监控探头实际在线率进行核算，多退少补，同时预付当季的监控探头租赁费，以此类推。由于其他原因造成故障(包含但不限于不在线、不能控制、不能正常抓拍、被遮挡、带宽不足、市政道路改造等)且48 小时内未能修复的故障点位，以及因故障每月累计掉线超过120小时的点位，不计入当月监控探头实际在线率内，由采购人扣除当月该点位租赁费用。

4）包装运输：

投标人须采用符合国家标准的防潮、防震、防锈、防腐蚀包装材料，确保视频监控探头及配套硬件设备在运输、存储和搬运过程中不受损坏。特殊设备（如镜头、传感器等精密部件）需单独密封包装，并采取防静电、防挤压措施。

每个包装单元应附带详细装箱清单、产品合格证、安装说明书及保修卡，外包装显著位置标注“易碎品”“防潮”“向上”等标识。

运输过程中需采取必要的防护措施（如恒温运输、固定支架等），避免设备因颠簸、震动、潮湿等因素损坏。

5）售后服务：项目服务期3年，中标人负责维护合同内所有建设、服务内容，自项目验收合格并交付之日开始计算。本项目涉及的软、硬件在合同期内，中标人为采购人提供 7*24 小时的技术服务，若出现一般性故障中标人必须在一小时内响应，两小时内到达现场，四小时内予以修复；若出现重大故障（节点网络、节点服务器故障导致视频平台部分模块无法使用），中标人必须在两小时内修复。

注：如中标人在投标文件中承诺延长维保服务（售后服务）的，则按投标文件中的时间为准。

6）保险：

中标人须为运输过程中的货物购买足额运输保险，保险范围覆盖运输途中的损坏、丢失及第三方责任。

若货物在运输过程中发生损坏或丢失，中标人需在接到通知后48小时内无偿更换或补发，并承担由此产生的额外费用。

在设备安装调试期间，中标人需购买工程一切险，保障安装过程中因意外事故导致的设备损坏或人身伤害。

质保期内，若因设备质量问题引发第三方财产损失或人身伤害，中标人需承担所有赔偿责任及保险理赔事务。

上述保险费用均已含在合同价款之中。因中标人原因造成的任何事故所发生的费用、赔偿等责任由中标人承担。

7）履约保证金：金额为合同金额的10%。

本项目履约保证金应当以银行出具的不可撤销‘见索即付’的保函形式提交。履约保证金缴纳时间（具体以合同签订时约定为准）：

1、保函时间：在合同签订后7日之内递交至采购人【保函有效期需与服务期到期时间一致】。

2、履约保证金退还情况：

2.1、终验合格且服务期满后30个工作日内，若供应商无违约情况，由供应商提出书面退款申请，采购方一次性无息退还。

2.2、成交供应商应配合采购人履行书面手续，为采购人财务部门及时处理账务提供书面依据。

8）采购标的的验收标准：依据采购合同规定的技术、商务、服务、安全标准‌。

验收主体：采购人    验收时间：项目完成后，正式投入使用前。

验收方式：验收标准为甲方按照招标文件需求、投标响应文件中相关服务内容，随机选取不少于5名行业专家（必要时邀请第三方机构）对商务、技术等逐一进行验收并通过，验收产生费用由中标人承担。

验收程序：采购人同意后，由采购人按照招标文件需求、投标响应文件中相关服务内容、每一项技术和商务要求组织验收。

验收内容：验收内容要包括招标文件需求、投标响应文件、每一项技术和商务要求的履约情况。

9）保密要求：（1）甲方对其向乙方按照本合同(或就本合同)所提供/披露的全部的各类技术和商业资料、 规格、说明、图纸、文件及专有技术(统称“保密资料”)享有合法所有权。 （2）为确保甲方工作环境、工作内容、数据信息绝对安全，乙方与甲方须签订保密协议， 全部项目工作人员应签订保密承诺书，严格遵守各项保密工作纪律。 （3）乙方应将保密资料作为国家秘密予以保护。除本合同授权实施的行为外，不得将保 密资料部分地或全部地对外披露，乙方仅可为履行本合同之目的，向其确有知悉必要的 雇员披露甲方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。 乙方仅可为履行本合同之目的，且在征得甲方同意的情况下对保密资料进行复制并造册 登记。乙方应当在本合同终止或解除时将保密资料原件全部返还甲方，并在甲方监督下 销毁所有造册登记复制件。 （4）乙方应当妥善保管保密资料，并对保密资料在乙方期间发生的被盗、泄露或其他有 损保密资料保密性的事件承担全部责任，因此造成甲方损失的，应赔偿因此而给甲方造 成的一切损失及后果。 （5）如乙方违反本合同关于保密的约定，应赔偿因此而给甲方造成的一切损失及后果。 （6）本保密条款自保密资料提供或披露之日起永久有效。

10）备品备件管理：按招标文件约定且根据采购人的具体要求提供备品备件的相应的临时存储、链路等配套，存放地点在投标人处。

11）应用链路保障：合同期内，乙方为红谷滩公安分局香江路营院提供一条不少于300M带宽的视频专网链路，为包括但不限于红谷滩公安分局春晖路营院、警务站、警务室等场所，各提供一条不少于100M带宽的视频专网链路。

12）违约条款：

1、每延期一天按合同金额的1%进行扣罚，超过15天，采购人有权解除合同并追究合同金额30%赔偿。

2、若中标人提供的设备或服务不符合招标文件技术标准、国家强制性认 证要求，中标人需在7日内无偿更换或修复；若整改后仍不达标，采购人有权单方解除合同，中标人需向采购人支付合同总金额20%的违约金。

3、中标人未履行投标响应文件中所承诺事项的，每发生一次，中标人需向采购人支付合同总价的0.02%作为违约金；中标人不及时提供服务或培训要求的，采购人也有权通过市场寻求替代维修服务，费用由中标人承担。

4、因中标人违约，采购人若由此遭受经济损失(包括但不限于律师费、 诉讼费、仲裁费、鉴定费、差旅费等)的，有权向中标人追偿。

5、因中标人违约，采购人有权将违约内容及相关证据材料报上级主管部门进行全网公示，限制中标人后续投标活动。

13）杜绝项目违规转包、分包的情况发生，采购人有权不定期查验中标供 应商与本项目有关的采购凭证、付款凭证、相关合同协议等，中标供应 商应无条件配合提供。