一、技术需求

工程量清单

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：景德镇陶瓷文化生态保护实验区标识、标牌项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 17 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价 |  |
|  |  | 昌江区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01B001 | 标识标牌 | 1.区域:昌江区 2.级别:一级 3.点位:景南高速路口 4.标识尺寸:长：8.3米； 宽：1.5米； 高：1.4米 5.备注:材质：镀锌板烤漆/LED灯带 6.基础:50厚水泥砂浆找平 150厚钢筋(¢12@150双层双向)C25 混凝土(放置预埋件) 200厚碎砾石(或3:7灰土分两步夯实) 挖素土400厚、路基碾压,压实度≥93% 长80cm高80cm宽15cm |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 01B002 | 标识标牌 | 1.区域:昌江区 2.级别:一级 3.点位:中国陶瓷博物馆 4.标识尺寸:长：6米； 宽：1.7米； 高：2.5米 5.备注:材质：镀锌板烤漆/LED灯带 6.基础:50厚水泥砂浆找平 150厚钢筋(¢12@150双层双向)C25 混凝土(放置预埋件) 200厚碎砾石(或3:7灰土分两步夯实) 挖素土400厚、路基碾压,压实度≥93% 长3.8m宽1.69m高80cm |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 01B003 | 标识标牌 | 1.区域:昌江区 2.级别:一级 3.点位:古窑景区正门 4.标识尺寸:长：11.8米；宽：0.3米；高:2.5米 5.备注:材质：镀锌板烤漆/LED灯带 6.基础:50厚水泥砂浆找平 150厚钢筋(¢12@150双层双向)C25 混凝土(放置预埋件) 200厚碎砾石(或3:7灰土分两步夯实) 挖素土400厚、路基碾压,压实度≥93% 长12m宽30cm高80cm |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：景德镇陶瓷文化生态保护实验区标识、标牌项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 17 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价 |  |
| 4 | 01B004 | 标识标牌 | 1.昌江区:昌江区 2.级别:一级 3.点位:机场 4.标识尺寸:长：12米；宽：/ 高:3.5米 5.备注:材质：喷绘布 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 01B005 | 标识标牌 | 1.区域:昌江区 2.级别:二级 3.点位:景德镇汽车站(瓷都大道与迎宾大道交叉口) 4.标识尺寸:长：1.3米；宽：0.26米；高:1.7米 5.备注:材质：镀锌板烤漆/LED灯带 6.基础:50厚水泥砂浆找平 150厚钢筋(¢12@150双层双向)C25 混凝土(放置预埋件) 200厚碎砾石(或3:7灰土分两步夯实) 挖素土400厚、路基碾压,压实度≥93% 长1.3m宽20cm高80cm |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 01B006 | 标识标牌 | 1.区域:昌江区 2.级别:二级 3.点位:火炬(迎宾大道与新平路交叉口） 4.标识尺寸:长：6.5米；宽：0.9米；高:3.5米 5.备注:材质：镀锌板烤漆/LED灯带/亚克力 6.基础:50厚水泥砂浆找平 150厚钢筋(¢12@150双层双向)C25 混凝土(放置预埋件) 200厚碎砾石(或3:7灰土分两步夯实) 挖素土400厚、路基碾压,压实度≥93% 长6.57宽60cm高80cm |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：景德镇陶瓷文化生态保护实验区标识、标牌项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 17 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价 |  |
| 7 | 01B007 | 标识标牌 | 1.区域:昌江区 2.级别:二级 3.点位:中国陶瓷博物馆(珠山大道与紫晶路交叉口) 4.标识尺寸:长：8.3米；宽：1.5米；高:1.4米 5.备注:材质：镀锌板烤漆/LED灯带 6.基础:50厚水泥砂浆找平 150厚钢筋(¢12@150双层双向)C25 混凝土(放置预埋件) 200厚碎砾石(或3:7灰土分两步夯实) 挖素土400厚、路基碾压,压实度≥93% 长80cm高80cm宽15cm |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 01B008 | 标识标牌 | 1.区域:昌江区 2.级别:二级 3.点位:开门子大酒店（新风路、瓷都大道与古窑路交叉口） 4.标识尺寸:长：1.3米；宽：0.26米；高:1.7米 5.备注:材质：镀锌板烤漆/LED灯带 6.基础:50厚水泥砂浆找平 150厚钢筋(¢12@150双层双向)C25 混凝土(放置预埋件) 200厚碎砾石(或3:7灰土分两步夯实) 挖素土400厚、路基碾压,压实度≥93% 长1.3m宽20cm高80cm. |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 01B009 | 标识标牌 | 1.区域:昌江区 2.级别:二级 3.点位:豪德十字路口(瓷都大道与紫晶路交叉口) 4.标识尺寸:长：6.5米；宽：0.9米；高:3.5米 5.备注:材质：镀锌板烤漆/LED灯带/亚克力 6.基础:50厚水泥砂浆找平 150厚钢筋(¢12@150双层双向)C25 混凝土(放置预埋件) 200厚碎砾石(或3:7灰土分两步夯实) 挖素土400厚、路基碾压,压实度≥93% 长6.57宽60cm高80cm |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：景德镇陶瓷文化生态保护实验区标识、标牌项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 17 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价 |  |
| 10 | 01B010 | 标识标牌 | 1.区域:昌江区 2.级别:二级 3.点位:御窑井巷太平巷 4.标识尺寸:长：1.3米；宽：0.26米；高:1.7米 5.备注:材质：镀锌板烤漆/LED灯带 6.基础:50厚水泥砂浆找平 150厚钢筋(¢12@150双层双向)C25 混凝土(放置预埋件) 200厚碎砾石(或3:7灰土分两步夯实) 挖素土400厚、路基碾压,压实度≥93% 长1.3m宽20cm高80cm |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 01B011 | 标识标牌 | 1.区域:昌江区 2.级别:二级 3.点位:白鹭大桥桥头（景德西大道与沿江西路交叉口） 4.标识尺寸:长：6.5米；宽：0.9米；高:3.5米 5.备注:材质：镀锌板烤漆/LED灯带/亚克力 6.基础:50厚水泥砂浆找平 150厚钢筋(¢12@150双层双向)C25 混凝土(放置预埋件) 200厚碎砾石(或3:7灰土分两步夯实) 挖素土400厚、路基碾压,压实度≥93% 长6.57宽60cm高80cm |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | 01B012 | 标识标牌 | 1.区域:昌江区 2.级别:二级 3.点位:窑工鸡酒楼路口 4.标识尺寸:长：6.5米；宽：0.9米；高:3.5米 5.备注:材质：镀锌板烤漆/LED灯带/亚克力 6.基础:50厚水泥砂浆找平 150厚钢筋(¢12@150双层双向)C25 混凝土(放置预埋件) 200厚碎砾石(或3:7灰土分两步夯实) 挖素土400厚、路基碾压,压实度≥93% 长6.57宽60cm高80cm |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：景德镇陶瓷文化生态保护实验区标识、标牌项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 17 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价 |  |
| 13 | 01B013 | 标识标牌 | 1.区域:昌江区 2.级别:二级 3.点位:市政府后门(古窑路、弘文路与融科路交叉口) 4.标识尺寸:长：8.3米；宽：1.5米；高:1.4米 5.备注:材质：镀锌板烤漆/LED灯带 6.基础:50厚水泥砂浆找平 150厚钢筋(¢12@150双层双向)C25 混凝土(放置预埋件) 200厚碎砾石(或3:7灰土分两步夯实) 挖素土400厚、路基碾压,压实度≥93% 长80cm高80cm宽15cm |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 珠山区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 01B014 | 标识标牌 | 1.区域:珠山区 2.级别:一级 3.点位:三宝主入口 4.标识尺寸:长：13米；宽：1.5；高:2.1米 5.备注:材质：镀锌板烤漆/LED灯带/亚克力 6.基础:50厚水泥砂浆找平 150厚钢筋(¢12@150双层双向)C25 混凝土(放置预埋件) 200厚碎砾石(或3:7灰土分两步夯实) 挖素土400厚、路基碾压,压实度≥93% 长13m宽30cm高80cm |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | 01B015 | 标识标牌 | 1.区域:珠山区 2.级别:级别 3.点位:高铁大道，近高铁站红绿灯路口 4.标识尺寸:长：12米；宽：0.8；高:4.5米 5.备注:材质：镀锌板烤漆/LED灯带 6.基础:50厚水泥砂浆找平 150厚钢筋(¢12@150双层双向)C25 混凝土(放置预埋件) 200厚碎砾石(或3:7灰土分两步夯实) 挖素土400厚、路基碾压,压实度≥93% 长11.3m宽81cm高80cm |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：景德镇陶瓷文化生态保护实验区标识、标牌项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 17 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价 |  |
| 16 | 01B016 | 标识标牌 | 1.区域:珠山区 2.级别:二级 3.点位:高铁大道与昌江大道交汇处，近高铁大道处 4.标识尺寸:长：8.3米；宽：1.5米；高:1.4米 5.备注:材质：镀锌板烤漆/LED灯带 6.基础:50厚水泥砂浆找平 150厚钢筋(¢12@150双层双向)C25 混凝土(放置预埋件) 200厚碎砾石(或3:7灰土分两步夯实) 挖素土400厚、路基碾压,压实度≥93% 长80cm高80cm宽15cm |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | 01B017 | 标识标牌 | 1.区域:珠山区 2.级别:二级 3.点位:高铁大道与昌南大道交汇处，近高铁大道处 4.标识尺寸:长：7.5米；宽：0.6米；高:3米 5.备注:材质：镀锌板烤漆/LED灯带/亚克力 6.基础:50厚水泥砂浆找平 150厚钢筋(¢12@150双层双向)C25 混凝土(放置预埋件) 200厚碎砾石(或3:7灰土分两步夯实) 挖素土400厚、路基碾压,压实度≥93% 长7.46宽20cm高80cm |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | 01B018 | 标识标牌 | 1.区域:珠山区 2.级别:二级 3.点位:昌南大道与和谐大道交汇处，近昌南大道处 4.标识尺寸:长：8.3米；宽：1.5米；高:1.4米 5.备注:材质：镀锌板烤漆/LED灯带 6.基础:50厚水泥砂浆找平 150厚钢筋(¢12@150双层双向)C25 混凝土(放置预埋件) 200厚碎砾石(或3:7灰土分两步夯实) 挖素土400厚、路基碾压,压实度≥93% 长80cm高80cm宽15cm |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：景德镇陶瓷文化生态保护实验区标识、标牌项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 17 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价 |  |
| 19 | 01B019 | 标识标牌 | 1.区域:珠山区 2.级别:二级 3.点位:新桥下坡红绿灯-华润万家处 4.标识尺寸:长：1.3米；宽：0.26米；高:1.7米 5.备注:材质：镀锌板烤漆/LED灯带 6.基础:50厚水泥砂浆找平 150厚钢筋(¢12@150双层双向)C25 混凝土(放置预埋件) 200厚碎砾石(或3:7灰土分两步夯实) 挖素土400厚、路基碾压,压实度≥93% 长1.3m宽20cm高80cm |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | 01B020 | 标识标牌 | 1.区域:珠山区 2.级别:二级 3.点位:新桥桥上与二院交接路口红绿灯 4.标识尺寸:长：7.5米；宽：0.6米；高:3米 5.备注:材质：镀锌板烤漆/LED灯带/亚克力 6.基础:50厚水泥砂浆找平 150厚钢筋(¢12@150双层双向)C25 混凝土(放置预埋件) 200厚碎砾石(或3:7灰土分两步夯实) 挖素土400厚、路基碾压,压实度≥93% 长7.46宽20cm高80cm |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | 01B021 | 标识标牌 | 1.区域:珠山区 2.级别:二级 3.点位:景德大道602所桥头处 4.标识尺寸:长：8.3米；宽：1.5米；高:1.4米 5.备注:材质：镀锌板烤漆/LED灯带 6.基础:50厚水泥砂浆找平 150厚钢筋(¢12@150双层双向)C25 混凝土(放置预埋件) 200厚碎砾石(或3:7灰土分两步夯实) 挖素土400厚、路基碾压,压实度≥93% 长80cm高80cm宽15cm |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：景德镇陶瓷文化生态保护实验区标识、标牌项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 17 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价 |  |
| 22 | 01B022 | 标识标牌 | 1.区域:珠山区 2.级别:二级 3.点位:古镇天御-南 4.标识尺寸:长：6.5米；宽：0.9米；高:3.5米 5.备注:材质：镀锌板烤漆/LED灯带/亚克力 6.基础:50厚水泥砂浆找平 150厚钢筋(¢12@150双层双向)C25 混凝土(放置预埋件) 200厚碎砾石(或3:7灰土分两步夯实) 挖素土400厚、路基碾压,压实度≥93% 长6.57宽60cm高80cm |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | 01B023 | 标识标牌 | 1.区域:珠山区 2.级别:二级 3.点位:广场北路路口-皮肤医院处 4.标识尺寸:长：1.3米；宽：0.26米；高:1.7米 5.备注:材质：镀锌板烤漆/LED灯带 6.基础:50厚水泥砂浆找平 150厚钢筋(¢12@150双层双向)C25 混凝土(放置预埋件) 200厚碎砾石(或3:7灰土分两步夯实) 挖素土400厚、路基碾压,压实度≥93% 长1.3m宽20cm高80cm |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | 01B024 | 标识标牌 | 1.区域:珠山区 2.级别:二级 3.点位:点位 4.标识尺寸:湖田遗址 5.备注:长：6.5米；宽：0.9米；高:3.5米 6.基础:50厚水泥砂浆找平 150厚钢筋(¢12@150双层双向)C25 混凝土(放置预埋件) 200厚碎砾石(或3:7灰土分两步夯实) 挖素土400厚、路基碾压,压实度≥93% 长6.57宽60cm高80cm |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：景德镇陶瓷文化生态保护实验区标识、标牌项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 17 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价 |  |
| 25 | 01B025 | 标识标牌 | 1.区域:珠山区 2.级别:二级 3.点位:陶源谷文创中心 4.标识尺寸:长：7.5米；宽：0.6米；高:3米 5.备注:材质：镀锌板烤漆/LED灯带/亚克力 6.基础:50厚水泥砂浆找平 150厚钢筋(¢12@150双层双向)C25 混凝土(放置预埋件) 200厚碎砾石(或3:7灰土分两步夯实) 挖素土400厚、路基碾压,压实度≥93% 长7.46宽20cm高80cm |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | 01B026 | 标识标牌 | 1.区域:珠山区 2.级别:二级 3.点位:央视网瓷对面草坪 4.标识尺寸:长：8.3米；宽：1.5米；高:1.4米 5.备注:材质：镀锌板烤漆/LED灯带 6.基础:50厚水泥砂浆找平 150厚钢筋(¢12@150双层双向)C25 混凝土(放置预埋件) 200厚碎砾石(或3:7灰土分两步夯实) 挖素土400厚、路基碾压,压实度≥93% 长80cm高80cm宽15cm |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 27 | 01B027 | 标识标牌 | 1.区域:珠山区 2.级别:二级 3.点位:陶艺街与陶玉南路交叉口 4.标识尺寸:长：6.5米；宽：0.9米；高:3.5米 5.备注:材质：镀锌板烤漆/LED灯带/亚克力 6.基础:50厚水泥砂浆找平 150厚钢筋(¢12@150双层双向)C25 混凝土(放置预埋件) 200厚碎砾石(或3:7灰土分两步夯实) 挖素土400厚、路基碾压,压实度≥93% 长6.57宽60cm高80cm |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：景德镇陶瓷文化生态保护实验区标识、标牌项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 17 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价 |  |
| 28 | 01B028 | 标识标牌 | 1.区域:珠山区 2.级别:二级 3.点位:马鞍岭 4.标识尺寸:长：1.3米；宽：0.26米；高:1.7米 5.备注:材质：镀锌板烤漆/LED灯带 6.基础:50厚水泥砂浆找平 150厚钢筋(¢12@150双层双向)C25 混凝土(放置预埋件) 200厚碎砾石(或3:7灰土分两步夯实) 挖素土400厚、路基碾压,压实度≥93% 长1.3m宽20cm高80cm |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 | 01B029 | 标识标牌 | 1.区域:珠山区 2.级别:二级 3.点位:陶溪川凯悦酒店正门 4.标识尺寸:长：6.5米；宽：0.9米；高:3.5米 5.备注:材质：镀锌板烤漆/LED灯带/亚克力 6.基础:50厚水泥砂浆找平 150厚钢筋(¢12@150双层双向)C25 混凝土(放置预埋件) 200厚碎砾石(或3:7灰土分两步夯实) 挖素土400厚、路基碾压,压实度≥93% 长6.57宽60cm高80cm |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 30 | 01B030 | 标识标牌 | 1.区域:珠山区 2.级别 :三级 3.点位:陶阳里南门 4.标识尺寸:长：0.7米；宽：0.2米；高:1.8米 5.备注:材质：树脂玻璃/LED灯带 6.其他:具体详见施工图片 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 31 | 01B031 | 标识标牌 | 1.区域:珠山区 2.级别:三级 3.点位:陶溪川南门 4.标识尺寸:长：0.7米；宽：0.2米；高:1.8米 5.备注:材质：树脂玻璃/LED灯带 6.其他:具体详见施工图片 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 乐平市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：景德镇陶瓷文化生态保护实验区标识、标牌项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 17 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价 |  |
| 32 | 01B032 | 标识标牌 | 1.区域:乐平市 2.级别:一级 3.点位:乐平高铁北站（乐平北站附近） 4.标识尺寸:长：11.3米；宽：0.85米；高:3.6米 5.备注:材质：镀锌板烤漆/LED灯带/亚克力 6.基础:50厚水泥砂浆找平 150厚钢筋(¢12@150双层双向)C25 混凝土(放置预埋件) 200厚碎砾石(或3:7灰土分两步夯实) 挖素土400厚、路基碾压,压实度≥93% 长10.8m宽30cm高80cm |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | 01B033 | 标识标牌 | 1.区域:乐平市 2.级别:一级 3.点位:乐平古戏台博物馆 4.标识尺寸:长：5.7米；宽：0.8米；高:2.58米 5.备注:材质：镀锌板烤漆/LED灯带/亚克力 6.基础:50厚水泥砂浆找平 150厚钢筋(¢12@150双层双向)C25 混凝土(放置预埋件) 200厚碎砾石(或3:7灰土分两步夯实) 挖素土400厚、路基碾压,压实度≥93% 长5.68m宽20cm高80cm |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 34 | 01B034 | 标识标牌 | 1.区域:乐平市 2.级别:二级 3.点位:景鹰高速入口 4.标识尺寸:长：5米；宽：0.8米；高:2.3米 5.备注:材质：镀锌板烤漆/LED灯带/亚克力 6.基础:50厚水泥砂浆找平 150厚钢筋(¢12@150双层双向)C25 混凝土(放置预埋件) 200厚碎砾石(或3:7灰土分两步夯实) 挖素土400厚、路基碾压,压实度≥93% 长5m宽20cm高80cm |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：景德镇陶瓷文化生态保护实验区标识、标牌项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 17 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价 |  |
| 35 | 01B035 | 标识标牌 | 1.区域:乐平市 2.级别:二级 3.点位:景鹰延长线与规划三路交叉口 4.标识尺寸:长：5米；宽：0.8米；高:2.3米 5.备注:材质：镀锌板烤漆/LED灯带/亚克力 6.基础:50厚水泥砂浆找平 150厚钢筋(¢12@150双层双向)C25 混凝土(放置预埋件) 200厚碎砾石(或3:7灰土分两步夯实) 挖素土400厚、路基碾压,压实度≥93% 长5m宽20cm高80cm |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 36 | 01B036 | 标识标牌 | 1.区域:乐平市 2.级别:二级 3.点位:东湖公园 4.标识尺寸:长：5米；宽：0.8米；高:2.3米 5.备注:材质：镀锌板烤漆/LED灯带/亚克力 6.基础:50厚水泥砂浆找平 150厚钢筋(¢12@150双层双向)C25 混凝土(放置预埋件) 200厚碎砾石(或3:7灰土分两步夯实) 挖素土400厚、路基碾压,压实度≥93% 长5m宽20cm高80cm |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 37 | 01B037 | 标识标牌 | 1.区域:乐平市 2.级别:二级 3.点位:洪岩镇水上戏台 4.标识尺寸:长：5米；宽：0.8米；高:2.3米 5.备注:材质：镀锌板烤漆/LED灯带/亚克力 6.基础:50厚水泥砂浆找平 150厚钢筋(¢12@150双层双向)C25 混凝土(放置预埋件) 200厚碎砾石(或3:7灰土分两步夯实) 挖素土400厚、路基碾压,压实度≥93% 长5m宽20cm高80cm |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：景德镇陶瓷文化生态保护实验区标识、标牌项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 17 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价 |  |
| 38 | 01B038 | 标识标牌 | 1.区域:乐平市 2.级别:二级 3.点位:乐平市市政广场（东方北路与马延鸾路交叉口） 4.标识尺寸:长：5米；宽：0.8米；高:2.3米 5.备注:材质：镀锌板烤漆/LED灯带/亚克力 6.基础:50厚水泥砂浆找平 150厚钢筋(¢12@150双层双向)C25 混凝土(放置预埋件) 200厚碎砾石(或3:7灰土分两步夯实) 挖素土400厚、路基碾压,压实度≥93% 长5m宽20cm高80cm |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 39 | 01B039 | 标识标牌 | 1.区域:乐平市 2.级别:三级 3.点位:东风南路与人民东路交叉口 4.标识尺寸:长：5米；宽：0.8米；高:2.3米 5.备注:材质：镀锌板烤漆/LED灯带/亚克力 6.基础:50厚水泥砂浆找平 150厚钢筋(¢12@150双层双向)C25 混凝土(放置预埋件) 200厚碎砾石(或3:7灰土分两步夯实) 挖素土400厚、路基碾压,压实度≥93% 长5m宽20cm高80cm |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 40 | 01B040 | 标识标牌 | 1.区域:乐平市 2.级别:三级 3.点位:天湖公园 4.标识尺寸:长：5米；宽：0.8米；高:2.3米 5.备注:材质：镀锌板烤漆/LED灯带/亚克力 6.基础:50厚水泥砂浆找平 150厚钢筋(¢12@150双层双向)C25 混凝土(放置预埋件) 200厚碎砾石(或3:7灰土分两步夯实) 挖素土400厚、路基碾压,压实度≥93% 长5m宽20cm高80cm |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 浮梁县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：景德镇陶瓷文化生态保护实验区标识、标牌项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 17 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价 |  |
| 41 | 01B041 | 标识标牌 | 1.区域:浮梁县 2.级别:一级 3.点位:皇窑 4.标识尺寸:长：5米；宽：1米；高:2.8米 5.备注:材质：镀锌板烤漆/LED灯带/亚克力 6.基础:50厚水泥砂浆找平 150厚钢筋(¢12@150双层双向)C25 混凝土(放置预埋件) 200厚碎砾石(或3:7灰土分两步夯实) 挖素土400厚、路基碾压,压实度≥93% 长4.5m宽60cm高80cm |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 42 | 01B042 | 标识标牌 | 1.区域:浮梁县 2.级别:一级 3.点位:古县衙 4.标识尺寸:长：6.5米；宽：1.1米；高:2.4米 5.备注:材质：镀锌板烤漆/LED灯带/亚克力 6.基础:50厚水泥砂浆找平 150厚钢筋(¢12@150双层双向)C25 混凝土(放置预埋件) 200厚碎砾石(或3:7灰土分两步夯实) 挖素土400厚、路基碾压,压实度≥93% 长5.2m宽1m高80cm |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 43 | 01B043 | 标识标牌 | 1.区域:浮梁县 2.级别:一级 3.点位:瑶里 4.标识尺寸:长：5米；宽：1.6米；高:3米 5.备注:材质：镀锌板烤漆/LED灯带/亚克力 6.基础:50厚水泥砂浆找平 150厚钢筋(¢12@150双层双向)C25 混凝土(放置预埋件) 200厚碎砾石(或3:7灰土分两步夯实) 挖素土400厚、路基碾压,压实度≥93% 长5.3m宽10cm高80cm |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：景德镇陶瓷文化生态保护实验区标识、标牌项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 17 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价 |  |
| 44 | 01B044 | 标识标牌 | 1.区域:浮梁县 2.级别:二级 3.点位:三贤湖广场旁 4.标识尺寸:长：4.5米；宽：0.48米；高:2米 5.备注:材质：镀锌板烤漆/LED灯带/亚克力 6.基础:50厚水泥砂浆找平 150厚钢筋(¢12@150双层双向)C25 混凝土(放置预埋件) 200厚碎砾石(或3:7灰土分两步夯实) 挖素土400厚、路基碾压,压实度≥93% 长4.56宽40cm高80cm |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 45 | 01B045 | 标识标牌 | 1.区域:浮梁县 2.级别:二级 3.点位:浮梁大桥桥头 4.标识尺寸:长：4.5米；宽：0.48米；高:2米 5.备注:材质：镀锌板烤漆/LED灯带/亚克力 6.基础:50厚水泥砂浆找平 150厚钢筋(¢12@150双层双向)C25 混凝土(放置预埋件) 200厚碎砾石(或3:7灰土分两步夯实) 挖素土400厚、路基碾压,压实度≥93% 长4.56宽40cm高80cm |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 46 | 01B046 | 标识标牌 | 1.区域:浮梁县 2.级别:二级 3.点位:景北大桥桥头 4.标识尺寸:长：4.5米；宽：0.48米；高:2米 5.备注:材质：镀锌板烤漆/LED灯带/亚克力 6.基础:50厚水泥砂浆找平 150厚钢筋(¢12@150双层双向)C25 混凝土(放置预埋件) 200厚碎砾石(或3:7灰土分两步夯实) 挖素土400厚、路基碾压,压实度≥93% 长4.56宽40cm高80cm |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：景德镇陶瓷文化生态保护实验区标识、标牌项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 17 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价 |  |
| 47 | 01B047 | 标识标牌 | 1.区域:浮梁县 2.级别:二级 3.点位:陶博城 4.标识尺寸:长：2.3米；宽：2.4米；高:7米 5.备注:材质：镀锌管（板）烤漆/玻璃钢/LED灯带 6.基础:50厚水泥砂浆找平 150厚钢筋(¢12@150双层双向)C25 混凝土(放置预埋件) 200厚碎砾石(或3:7灰土分两步夯实) 挖素土400厚、路基碾压,压实度≥93% 长5.3m高80cm宽1.09m |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 48 | 01B048 | 标识标牌 | 1.区域:浮梁县 2.级别:二级 3.点位:名坊园入口 4.标识尺寸:长：7.5米；宽：0.6米；高:3米 5.备注:材质：镀锌板烤漆/LED灯带/亚克力 6.基础:50厚水泥砂浆找平 150厚钢筋(¢12@150双层双向)C25 混凝土(放置预埋件) 200厚碎砾石(或3:7灰土分两步夯实) 挖素土400厚、路基碾压,压实度≥93% 长7.46宽20cm高80cm |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 49 | 01B049 | 标识标牌 | 1.区域:浮梁县 2.级别:二级 3.点位:昌南之窗斜对面 4.标识尺寸:长：8.3米；宽：1.5米；高:1.4米 5.备注:材质：镀锌板烤漆/LED灯带 6.基础:50厚水泥砂浆找平 150厚钢筋(¢12@150双层双向)C25 混凝土(放置预埋件) 200厚碎砾石(或3:7灰土分两步夯实) 挖素土400厚、路基碾压,压实度≥93% 长80cm高80cm宽15cm |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：景德镇陶瓷文化生态保护实验区标识、标牌项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 17 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价 |  |
| 50 | 01B050 | 标识标牌 | 1.区域:浮梁县 2.级别:二级 3.点位:景德镇记忆入口 4.标识尺寸:长：1.3米；宽：0.26米；高:1.7米 5.备注:材质：镀锌板烤漆/LED灯带 6.基础:50厚水泥砂浆找平 150厚钢筋(¢12@150双层双向)C25 混凝土(放置预埋件) 200厚碎砾石(或3:7灰土分两步夯实) 挖素土400厚、路基碾压,压实度≥93% 长1.3m宽20cm高80cm |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 51 | 01B051 | 标识标牌 | 1.区域:浮梁县 2.级别:二级 3.点位:名坊园（名坊园路，名坊园服务中心门口） 4.标识尺寸:材质：镀锌板烤漆/LED灯带/亚克力 5.备注:长：6.5米；宽：0.9米；高:3.5米 6.基础:50厚水泥砂浆找平 150厚钢筋(¢12@150双层双向)C25 混凝土(放置预埋件) 200厚碎砾石(或3:7灰土分两步夯实) 挖素土400厚、路基碾压,压实度≥93% 长6.57宽60cm高80cm |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |