## 采购要求

（一） 技术需求

| 序号 | 项目明细 | 主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式计算机 | 1、CPU：X86架构，不低于14核20线程，主频2.5Ghz，三级缓存24MB。 2、内存：≥16G DDR5。 3、硬盘：≥512G SSD M.2 + 1T 机械盘。 4、显卡：独立显卡，显存≥2g，≥GDDR5，位宽≥64bit，具有HDMI输出功能。 5、显示器：与主机同品牌不低于21.5英寸IPS液晶显示器，分辨率≥1920*1080，带VGA及HDMI接口。 6、声卡：集成声卡，配置不低于5.1声道(至少提供前2后3共5个音频接口)； 7、网卡：集成10/100/1000M以太网卡。 8、扩展槽：≥1个PCI-E*16、≥2个PCI-E*4槽位。 9、主板接口：≥8 个外置 USB 接口(其中至少2个USB 3.2 G2接口、1个type C接口 )，≥2个视频输出接口，≥1个HDMI接口。 10、键盘鼠标: USB防水抗菌键盘、鼠标。 11、操作系统：预装正版Windows11专业版64位操作系统。 | 12台 |
| 2 | 98英寸触控一体机 | 1、整机屏幕采用不低于98英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例不低于16:9，分辨率≥3840×2160，钢化玻璃表面硬度≥9H。 2、三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作。 3、整机输入接口具备不少于3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 4、整机具备不少于3个自定义按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作等功能。可通过自定义设置实现一键启用任一全局小工具、快捷开关。 5、整机内置扬声器，额定总功率≥50W。 6、内置非独立外扩展的麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 7、整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥5000万像素的照片。 8、可同时输出至少 3 路视频流，同时具有课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览功能（拍照或视频录制）。 9、整机触摸具有动态压力感应功能，即使无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机也能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。 10、嵌入式系统版本≥Android 16，CPU≥8核，主频≥2.2GHz，内存≥4GB，存储空间≥64GB。 11、整机Windows通道具有文件传输应用功能，能通过扫码、wifi直连等方式与手机进行连接，实现文件传输。 12、整机内置AI智能体，可根据教学和学习需求创建，具有个性化设定角色信息功能，具有语音和文字两种方式与智能体进行对话交互功能，创建的智能体可上传到本校资源进行共享使用。 | 7台 |
| 3 | 超短焦激光投影仪 | 1、投影显示技术: 3LCD液晶技术。 2、色彩亮度≥4000流明，对比度≥2500000：1。 3、分辨率≥1920*1080。 4、投影镜头:手动聚焦，具有数字变焦，投射比≤0.26。 5、光源:采用激光光源，光源类型:激光二极管。 6、包括安装支架1套，配备不低于150英寸（16：9）投影板1块。 | 5台 |
| 4 | 搪瓷白板（1） | 1、规格：2300*1500mm（±20mm），（98英寸触控一体机靠右），具体尺寸根据采购人要求可做调整，铝合金边框一体成型。根据采购人需求安装到指定位置。 2、搪瓷白板由≥ 0.4mm厚的冷轧钢基板，涂上搪瓷面层，再经高温烤制而成。夹层采用高强度消音板，面层平整，无折痕，不变形。粘胶材料采用防腐、防锈、防潮的黑板专用粘胶漆。可适应水性白板笔或成膜白板笔书写。 | 9套 |
| 5 | 搪瓷白板（2） | 1、规格： 左边1600*1000mm+1600*1000mm（±20mm）上下推拉（150英寸（16：9）投影板居中）右边1600*1000mm+1600*1000mm（±20mm）上下推拉，具体尺寸根据采购人要求可做调整，铝合金边框一体成型。根据采购人需求安装到指定位置。 2、搪瓷白板由≥ 0.4mm厚的冷轧钢基板，涂上搪瓷面层，再经高温烤制而成。夹层采用高强度消音板，面层平整，无折痕，不变形。粘胶材料采用防腐、防锈、防潮的黑板专用粘胶漆。可适应水性白板笔或成膜白板笔书写。 | 5套 |
| 6 | 智能融合信息终端 | 1、机柜式终端，标准1U机架式设计，内置LINUX操作系统。 2、具备≥2路3.5mm音频线性输入接口，≥1路3.5mm音频线性输出。具备≥2路幻象供电麦克风输入接口，具有配置幻象供电开启或关闭功能。具备≥2路RS232通信端口，具备≥2路USB通信接口，具备≥1路磁控锁接口。具备≥3*2HDMI交叉矩阵，具备≥3路HDMI高清输入接口，具备≥2路HDMI高清输出接口。 3、具备千兆交换机功能，不少于3个RJ45网口，不少于1路SFP光口，具有不少于3组vlan划分。 4、具备网络中控功能，具有电教设备的本地或远程控制功能。具有 MQTT协议，具有可扩展到不少于20路2.4G无线物联模块功能，配合系统平台及小程序可远程对终端设备及物联模块进行手动、定时、集控管理。 5、具备音频硬解码能力，具有实时、定时音频广播任务接收与播放功能，音频广播支持0-99级广播级别选择。通过授权可具有高清视频广播播放功能，支持H.264、AAC等主流媒体格式，智能终端在待机状态下接收系统平台预设的高清流媒体内容或在线电视节目进行自动播放，自动开启显示设备，实现无人值守智能化视频广播功能，视频广播支持0-99级广播优先级选择。 6、具有web配置界面，包括本地系统参数、网络参数、高级参数、面板参数、物联参数、教室风格等配置。具有自定义电源输出延时设置，磁控锁开锁延时设置，物联模块联动开关及延时设置功能。具有功放选择、广播联动电源等功能。 7、通过配套触控面板可完成一键开关机设备、音量调节、广播控制。具有IC卡刷卡/插卡、IP对讲等功能。具有设备故障报修功能，待机状态下可显示设备联机网络信息、终端ID信息、运维电话等。 8、具有双路投影机同步或异步显示及控制功能，具有配置串口控制第三方录播主机的开关，录制和暂停功能，具有配置电脑联动控制功能。 9、采⽤防脱落电源插⼝，具备≥3路独⽴电源输出接⼝ ，≥1路电源输⼊。 10、开放端口无缝对接学校现有深圳艾迪思特信息有限公司的智能融合系统支撑平台，实现在现有平台上对设备进行统一管理。（投标文件中提供加盖供应商公章的对接确认函）中标供应商须向深圳艾迪思信息有限公司支付对接费用，总额不超过本项设备预算总价的10%，具体金额由双方再行协商后确定，须包含在本次项目报价内。 | 12套 |
| 7 | 智能控制触摸面板 | 1、一体化设计。 2、集成≥5英寸高分辨率工业触摸屏，具备≥4个触摸按键。具有画面切换，声音调整，设备控制功能。具有广播信号本地暂停收听及音量调节，具有录播控制功能。 3、集成IC卡读卡器，具有插卡或者刷卡开机功能，具有通过云平台系统二维码扫码开机功能。 4、设备具有IP对讲功能，可以和管理员进行实时通话。 5、具有设备故障报修功能，如中控故障、投影故障、电脑故障、扩音故障。 6、具有关机倒计时提示功能，具有下课延时提示功能，具有外接传感器数据实时显示功能。 7、与智能融合终端配套使用。 | 12台 |
| 8 | 录播主机及软件 | 一、录播主机 1、主机采用嵌入式硬件设计，内置Linux操作系统，能7*24小时不间断工作； 2、具有≥4路高清3G-SDI；≥1路HDMI输入接口；≥2路HDMI接口视频输出；≥3路USB接口；内置不少于5口交换机，其中不少于3口具有POE；具有≥4路控制接口，其中至少一路带供电，可直接对接控制面板等设备供电。 3、主机包含Reset按键，可以实现出厂设置恢复。 4、系统内置≥2T存储空间，具有双硬盘接入功能，预留可扩展16T固态硬盘存储空间的接口。录制文件既可存储在本地硬盘，也可以上传到云资源管理平台或第三方FTP服务器； 5、主机音频具有≥1路莲花（RCA）MIC IN接口，≥1路凤凰端子MIC IN接口，≥1路3.5 LINE IN接口，≥1路凤凰LINE IN接口，≥1路凤凰端子接口，1路双莲花LINE OUT 接口； 6、具有同步资源平台课表信息的功能，能查看课表信息包括课程名称，主讲人，开始结束时间等； 7、具有对接入摄像机设定不少于10个预置位并可一键调用功能；具有合成画面布局设置功能，包括2画面，3画面，4画面以及自定义布局等设置模式。 8、具有≥4路流媒体图像设置，每一路均具有RTSP、RTMP、HTTP等协议自由选择; 9、开放端口无缝对接学校现有深圳锐取信息技术股份有限公司的教育资源管理平台，实现平台录制资源统一管理、线上统一巡课、平台对主机进行关机、重启等功能。（投标文件中提供加盖供应商公章的对接确认函）中标供应商须向深圳锐取信息技术股份有限公司支付对接费用，总额不超过本项设备预算总价的10%，具体金额由双方再行协商后确定，须包含在本次项目报价内。 二、录播软件 1、系统具有版本信息、序列号、设备型号、硬盘空间、剩余硬盘空间、跟踪机位信息、网络连接、平台接入信息等显示功能。 2、远程登录管理系统：具有设置用户密码、视频输入、视频输出、互动、推流方式及模式等功能。 3、具有视频文件上传、下载、异常修复、本地点播、删除等基本功能，通过状态标记自动检测课件是否上传成功，对于状态标记上传失败的课件资源，人工能够手动续传。 4、具有输入音视频信号状态显示功能，如分辨率等；具有音频输入接口自由选择功能。 5、具有高低码流直播功能，可以单独控制每一路直播的启用与停止。 6、具有一键式连接远程录播教室进行互动教学，互动教室数据可批量导入和导出功能。 7、具有主讲教室与听讲教室两种角色自由切换功能。 8、具有手动导播、半自动导播、自动导播等模式切换功能，可选择屏蔽学生区进行自动导播录制；具有所有接入信号源的预览及导播输出预览功能；具有对接入摄像机设定不少于10个预置位并可一键调用功能；具有字幕、台标、片头片尾等设置功能，具有课程信息录入如主讲人、课程名称、学科、班级等功能；具有合成画面布局设置功能，包括2画面，3画面，4画面以及自定义布局等设置模式。 9、具有插入外接移动存储设备一键拷贝下载功能，并可选择多路外接移动设备。 | 22套 |
| 9 | 跟踪定位摄像机 | 1、采用不低于 1/2.8 英寸 CMOS 传感器, 有效像素≥200 万。 2、最低照度不高于：彩色 0.6Lux@F1.2；黑白 0.08Lux@F1.2。 3、信噪比≥50dB。 4、编码格式 H264。 | 22台 |
| 10 | 云台摄像机 | 1、采用不低于1/2.8 英寸CMOS传感器, 有效像素≥200 万。 2、具有 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60,1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60,720p/50, 720p/30, 720p/25，480i, 576i多种信号制式。 3、镜头焦距：光学变焦≥ 12X,数字变焦≥16X。 4、最低照度不高于：0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)。 5、快门速度：1/30s ～ 1/10000s。 6、水平视场角72.5°～6.9°、垂直视场角44.8°～3.9°。 7、输出接口≥1 路 HDMI，≥1 路 3G-SDI。 8、网络接口≥1 路RJ45；≥1 路10M / 100M 自适应以太网口。 9、音频接口≥ 1 路 3.5mm Line In 音频接口。 10、USB 接口≥1 路USB 2.0。 | 44台 |
| 11 | 全景摄像机 | 1、采用不低于1/2.7英寸、207万有效像素的HD CMOS传感器。 2、具有 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50多种信号制式。 3、最低照度0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)。 4、快门速度1/30s ~ 1/10000s。 5、具有白平衡自动功能，室内，室外，一键，手动，指定色温。 6、具有背光补偿功能，具有2D&3D 数字降噪功能。 7、视频编码标准：H.265/ H.264/ MJPEG。 8、具有≥1路3G-SDI视频输出接口，≥1路, RJ45:10M/100M 自适应以太网口；≥1路, RS485接口。 | 22台 |
| 12 | 服务器（1） | 1、2U 机架式服务器。 2、配置≥2颗核心数量≥16核、主频≥2.1GHz。 3、配置≥64GB DDR4 内存，≥24个内存槽位，具有Advanced ECC内存保护技术及联机备用模式，可配置LRDIMM和UDIMM内存。 4、配置12块16TB SATA 硬盘，≥12个LFF 硬盘扩展模块，具有可扩展到≥40块SAS/SATA/SSD/NVMe硬盘功能。 5、配置≥12Gb 2端口SAS HBA卡 RAID 控制器，支持RAID0/1/10。 6、配置≥2个10Gb光口（满配万兆模块），支持扩展1Gb/10Gb/25Gb以太网卡、8/16/32Gb FC HBA以及40Gb/56Gb IB HCA。 8、配置1+1冗余热插拔电源（不低于96%电源转换效率），功率≥900W。 9、配置≥1个千兆独立管理口和服务器单机管理软件授权。 | 1台 |
| 13 | 服务器（2） | 1、配置≥2颗单颗核心数量≥16核、主频≥2.1GHz。 2、配置≥64GB DDR4 内存，≥24个内存槽位，具有Advanced ECC内存保护技术及联机备用模式，可配置LRDIMM和UDIMM内存。 3、配置1块16TB SATA 硬盘，≥8个SFF 硬盘扩展模块，具有扩展到≥40块SAS/SATA/SSD/NVMe硬盘功能。 4、配置12Gb 2端口SAS HBA卡 RAID 控制器，支持RAID0/1/10。 5、具有≥10个PCIe3.0插槽，≥3块双宽GPU(NVIDIA P4/P40/M10/M60/M4000)显卡插槽。 6、配置≥4个1Gb电口，支持扩展1Gb/10Gb/25Gb以太网卡、7/16/32Gb FC HBA以及40Gb/56Gb IB HCA。 7、配置1+1冗余热插拔电源（不低于96%电源转换效率），功率≥900W。 8、配置≥1个千兆独立管理口和服务器单机管理软件授权。 | 1台 |
| 14 | 硬盘 | 1、每块容量不少于16TB 7.2K SATA硬盘。 2、含适配服务器的硬盘背板，使硬盘能正常安装进服务器使用。 | 12块 |
| 15 | 智能音频主机 | 1、高度1U，纯嵌入式设计，机架式设计可机柜内安装。 2、采用数字信号处理器，主频≥700MHz，满足复杂音频算法处理。 3、具有不少于2路话筒输入、2路线路输入、2路音频输出，2路功放输出，音频输出可以连接录播、网络摄像机、声卡、录音机等设备。 4、主机具有闪避器功能，具有四级信号优先设置，可设置阈值、衰减增益、启动时间、释放时间、保持时间等参数。 5、主机软件具有麦克风≥50 段频谱实时显示分析功能，可指导房间频率均衡调试。 6、音频主机连接电脑音频输入输出，电脑连接外网，可实现远程互动和本地扩音，具有去混响、环境降噪、反馈抑制、网络回声抑制功能，支持本地扩音与远程互动同时进行。 7、采用宽电压开关电源供电，AC150V-240V宽电压范围工作，内部电路板采用防潮工艺。 8、可增配网络模块，软件具有局域网集中远程管理、查看设备在线情况、版本信息等。 9、具有空间去混响算法功能，在有混响的教室扩声清晰洪亮，无金属尾音，回声和混响时间≤1秒，不丢字、不卡字，在混响环境中扩声不会放大混响，且具有抑制和消除混响的功能。 10、具有音乐播放去回声算法:在扩声中消除音乐播放源，确保语音扩声不发生干扰。支持单声道和立体声AEC。 11、自动增益功能：在2-8米范围内扩声增益差＜3dB。 12、主机具有自动温控功能，当机箱内温度传感器附近温度超过系统最高限定温度时，可自动开启散热风扇。 13、调试控制接口：具有RS232串口通讯功能，波特率可以115200/9600切换，可实现高速通讯，既可支持软件调试，又可连接中控。 14、信噪比：≥97dB。 15、增益限制的有效频率范围：20Hz-20kHz（±3dB）。 16、总谐波失真：≤0.2%（1kHz）。 | 12台 |
| 16 | 吊麦 | 1、采用心型指向音头。 2、可≥8米远距离宽范围拾音并清晰扩声。 3、采用48V幻象电源进行操作与运转。 4、卡龙或凤凰输出接口。 5、抗手机、电磁、高频干扰。 6、植绒防风海绵设计。 7、频率响应：20-20KHZ。 8、敏感度：-34dB±3dB。 9、最大声压级：135dB SPL。 10、信噪比：≥80dB。 | 14个 |
| 17 | 无线话筒 | 一、接收器 1、可连接不少于两只无线话筒和充电底座。 2、一间教室最多可以1套一拖二无线，2只无线话筒同时使用互不干扰。 3、可定制带反馈抑制功能。 4、≤1U，可壁挂式设计。 二、无线话筒 1、红外或2.4G音频传输；不串频、无干扰。 2、自动避开无线干扰。 3、无线话筒、激光笔、PPT翻页笔一体式设计。 4、无线话筒采用静音按键设计，激光笔和加减音量操作时没有按键干扰声。 5、单个接收器即可达到≥25m传输距离，不断连、不卡顿。 6、无线话筒的LED显示灯在充电时会闪烁提示。 7、内置可充电锂电池，充满电可持续使用≥6小时。 8、无线话筒具有触点充电与USB充电两种充电方式。 9、开机状态下，话筒插入充电底座后立刻进入静音休眠状态一小时内无使用自动关机。 10、采用TYPE-C或3.5mm接口领夹麦，即插即用，自动切换。 三、充电底座 1、感应锁充电底座，可通过中控、音频主机云平台两种方式授权释放解锁权限，也可以设置无需权限，直接触摸底座的解锁按键解锁。 2、充电底座通电状态下，可将无线话筒放入充电底座即可自动感应上锁。 3、充电底座含1个独立的红绿指示灯，方便老师判断是否已授权解决权限。含1个感应式触摸式按键，已解锁后解锁按键为绿色，已锁定后解锁按键为红色。 4、充电底座含1个5V 2A电源接口。 5、底座采用积木式设计，可拓展底座达到多麦多充电座的目的，便于学校拓展设备。 | 22个 |
| 18 | 有线话筒 | 1、采用幻像48V供电。 2、换能方式：电容式。 3、指向性：超心型指向。 4、灵敏度：-40dB±2dB。 5、有效适音距离：10-50cm。 6、频率响应：40Hz-16KHz。 7、输出阻抗：75Ω。 | 5个 |
| 19 | 音箱 | 1、每只音箱内不少于2个喇叭单元。 2、可壁挂安装。 3、中低音单元采用不少于1只纸盆喇叭。 4、高音单元采用不少于1只纸盆高音。 5、频率响应范围：50Hz-20kHz。 6、灵敏度：≥92dB。 7、有效功率：≥40W，峰值功率≤80W。 | 17对 |
| 20 | 电子班牌前端设备 | 1、设备采用厚度≥3mm防眩钢化玻璃，屏幕透光率≥95%，屏幕尺寸≥21.5英寸，分辨率≥1920*1080，亮度≥500cd/㎡，对比度≥1000:1，支持10点以上电容触摸。 2、须内置安卓系统，CPU≥四核1.6GHZ，GPU≥四核，RAM≥2G，ROM≥16G。 3、设备内置≥200万像素高清摄像头，内置≥2W*2扬声器立体声输出，须内置全向麦克风，拾音半径≥1米。 4、整机须采用内置天线设计，无任何天线外露接口。 5、具有有线网络、WIFI热点、无线WIFI（双频段2.4G/5G），无线WIFI无遮挡情况下传输距离≥50米。 6、视频解码能力：≥2路1080P@30fps或1路4K@25fps。 7、整机背板须采用埋线设计，预留电源线和网线线槽。 8、设备具有远程开关机，定时开关机功能。 9、整机采用DC12V安全电压供电。 10、与学校教务管理系统对接，同步显示课表信息和考试信息，显示内容包括但不限于课程名称、上课时间、任课教师、上课班级、上课总人数、下节课提示、日期、考试科目、考试时间、考试班级、考试人数、监考教师、学校名称及学校LOGO、教室课表、通知公告、系统设置等。 | 12台 |
| 21 | 65英寸液晶电视 | 1、液晶屏显示尺寸≥65英寸，屏幕比例 16:9，分辨率≥背光方式：直下式LED。 2、分辨率：≥3840*2160。 3、对比度：≥ 5000：1。 4、功率：整机功率≤125W ，待机功率≤0.5。 5、声音配置：Dolby，DTS,10W*2输出功率。 6、操作系统：Android 9.0版本操作系统及以上。 7、系统配置：≥4核CPU;， ≥内存2G，≥存储：16G及以上。 8、输入接口：≥1路AV，≥1路TV（RF）输入，≥2路HDMI，≥2路USB接口，≥1路网络LAN，≥1路数字音频输出 SPDIF13、功能模块：多屏互动、蓝牙、 双频WIFI(2.4GHZ和5G)HZ、远场语音； 9、支持格式：DTMB，DVB-C。 10、智能管理功能：开机欢迎视频、音量范围设定、开机自动恢复、 开机进入指定频道、频道顺序锁定、开机音量设定、克隆功能。 11、电视具备上电开机设定和待机指示灯关灭设定功能。 | 6台 |
| 22 | 多媒体讲台 | 1、L*W*H（mm）：1000*715*1082(±3mm）；其中操作台面高度（mm）：850(±3mm）；副柜：L*W*H（mm）400*490*570(±3mm）；边桌：L*W*H（mm）：800*530*720(±3mm）。 2、钢木结合，主体采用冷轧钢材，棱边圆弧化设计保证安全性。 3、滑动式机柜：独立8U空间，接入第三方设备，机柜与下层主体之间用滑块式轨道连接，机柜内部配置层板均为可滑动式设计。机柜整体可滑动的距离为≥225mm，滑动到最内侧时机柜与下层侧板平齐，滑动到最外侧时机柜比上层凸出≤70mm。 4、正面配置独立≥18mm厚高密度纤维板，可供学校进行LOGO定制。 | 12台 |
| 23 | 8口千兆交换机 | 1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥18Mpps。 2、固定端口≥8个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆SFP端口。 3、具有4K个VLAN，管理VLAN。 4、具有MAC地址≥16K。 5、具有基于端口的MAC过滤。 6、具有WEB网络管理功能。 | 22台 |
| 24 | 电子时钟 | 1、尺寸≥560mm*110mm，LED节能显示屏。 2、具有通讯控制接口，集成网络通讯控制模块，具有远程信息发布功能，带网络自动校时电子时钟。 3、带存储功能，断电和断网情况下，内置芯片可正常计时，授时精度月误差不超过3秒。 4、具有通过平台软件对电子钟进行手动或定时息屏节能功能。 | 15台 |
| 25 | 1.5匹挂机空调 | 1、冷暖两用、变频、220V； 2、能效等级符合GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》1级能效（APF）≥5.2； 3、额定制冷量≥3500W； 4、额定制热量≥5000W( 不含电辅加热)； 5、电辅加热功率≤1050W； 6、循环风量≥700m³/h； 7、空调室内机噪音最大值≤45dB(A)； 8、空调室外机噪音最大值≤52dB(A)； | 2台 |
| 26 | 2匹柜机空调 | 1、冷暖两用、变频、220V。 2、能效等级符合GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》2级能效（APF）≥4.0。 3、额定制冷量≥5000W，额定制冷功率≤1400W。 4、额定制热量≥6000W( 不含电辅加热) ，额定制热功率≤2250W。 5、电辅加热功率≤2800W。 6、循环风量≥850m³/h。 7、空调室内机噪音最大值≤47dB(A)。 8、空调室外机噪音最大值≤58dB(A)。 | 1台 |
| 27 | 3匹柜机空调 | 1、冷暖两用、变频、220V。 2、能效等级符合GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》2级能效（APF）≥4.0。 3、额定制冷量≥7200W，额定制冷功率≤2400W。 4、额定制热量≥8000W( 不含电辅加热),额定制热功率≤3300W。 5、电辅加热功率≤2800W。 6、循环风量≥1100m³/h。 7、空调室内机噪音最大值≤47dB(A)。 8、空调室外机噪音最大值≤58dB(A)。 | 16台 |
| 28 | 5匹柜机空调 | 1、冷暖两用、变频、380V。 2、能效等级符合GB 19576-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》2级能效（APF）≥3.6。 3、额定制冷量≥12000W，额定制冷功率≤3700W。 4、额定制热量≥13000W( 不含电辅加热) ，额定制热功率≤4000W。 5、电辅加热功率≤3500W。 6、循环风量≥2000m³/h。 7、空调室内机噪音最大值≤55dB(A)。 8、空调室外机噪音最大值≤62dB(A)。 | 12台 |
| 29 | 线材、辅材及设备安装调试 | 本项目为交钥匙工程，所需的线材、辅材、耗材和设备安装、调试及旧设备的拆除、搬运等材料费和人工费均已包含在设备报价中，不再另行计算。 | 1批 |
| 注：供应商所投产品属于《政府采购需求标准2023版》目录内的，须完全满足《政府采购需求标准2023版》各目录中标※号的要求，若上述参数标准低于需求标准中的要求，按需求标准文件中的标准执行。若因供应商原因导致所投产品不符合标准要求的，一切不利后果由供应商自行承担。 |  |  |  |

以上“参数规格”为实质性要求，必须完全满足或优于，否则响应无效。

（二） 商务条件

- 交货期：成交供应商应保证在2026年8月15日前完成全部货物的供货、安装、调试试运行和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

2、交货地点：南昌航空大学上海路校区（江西省南昌市青山湖区上海路173号），供应商按本合同项目要求全部向采购人交清并将所有产品安全运送到采购人指定地点，不另收任何费用。

3、履约保证金：（1）履约保证金为合同总金额的5%，成交供应商接到领取成交通知书的通知后，在合同签订期(15个日历日)之内及时以银行转账、现金支付形式(南昌航空大学，工行南昌市青山湖支行，账号:1502209009026408036)，或保险、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函(含电子保函)等非现金形式向采购人提交履为保证金;逾期未交视为放弃中标。

（2）上述履约保证金自签订本合同之日起到本合同项目最终验收合格之日止为履约保证金，自本合同项目完成并最终验收合格之后，采购人在30日内退还中标人，不计息(采购人如逾期退还履约保证金，除应当退还保证金本金外，还应当按中国人民银行同期存款基准利率支付超期资金占用费，但因中标人原因造成除外)。

（3）履约保证金不子退还情形:签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

4、付款方式：成交供应商将所有货物按时交货安装调试并初次验收合格后，成交供应商提供合法的增值税专用发票及发票抵扣联原件（服务与工程项目提供合法的增值税发票）、本合同原件和本项目政府采购验收单，采购人一次性向成交供应商付清合同款项的100%。（自收到成交供应商提供完整的付款材料之日起，采购人在10个工作日之内完成项目的付款）。

5、质量保证和售后服务要求。

（1）质量保证期：自本项目最终验收合格之日起不少于3年的免费质量保证期。

（2）免费质量保证期自本项目所有产品安装调试并初次验收合格之日起算，在质量保证期内，如果设备发生故障，供应商要调查故障原因并免费修复直至满足设备性能的要求，或者更换整机或部分有缺陷的组件和材料；质量保证期内供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。质量保证期内提供及时的升级服务。

（3）质量保证期期满后，供应商继续为采购人提供专业维修服务，由此发生的相关服务和备品备件费用由采购人承担。

（4）提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后服务随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在48小时之内到达现场予以解决或提供备用机更换。

（5）供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。

6、安装调试及货物验收

（1）成交供应商应按合同约定按时交货并通知采购人对货物开箱时进行开箱验收。

（2）成交供应商应根据合同、招（投）标文件等相关资料的要求完成项目产品的安装、调试，同时成交供应商需对采购人用户单位人员进行技术和操作的免费培训（培训地点为采购人所在地）。仪器设备安装调试后，正常运行试用时间不少于30日方可进行初次验收。试运行结束后，成交供应商提交完整的初次验收材料，由采购人组织人员按合同、招（投）标文件等相关资料的约定对此项目进行初次验收，验收地点由采购人指定。（自收到成交供应商提交完整的初次验收材料之日起，采购人在20日之内完成项目的初次验收）

（3）成交供应商应根据合同、招（投）标文件等相关资料的要求在项目质量保修期内对其所供产品及服务提供优质的售后保障。项目质量保修期结束后，成交供应商通知采购人对此项目进行最终验收。售后服务无瑕疵的情况下，并提交完整的验收材料后，采购人在10日之内对此项目进行最终验收。

7、验收依据：《产品检验通用技术要求》和相关的中国国家标准；

8、采购人有权邀请第三方人员或检测机构，对货物进行验收或检测。检测费用、验收小组评审费及其他相关费用由成交供应商独立承担。如货物未能通过检测验收，成交供应商应按照采购人的要求更换相应货物直至达标，并承担由此产生的一切费用和损失。

9、知识产权

成交供应商须保障采购人在使用该产品及所属服务或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿该损失。

10、履约风险及措施

（1）供应商未能按照本合同约定交货的，则每逾期一天，按照合同总价的5‰向采购人支付违约金，最高延期赔偿金不超过本合同总价款的20%。

（2）供应商提供的服务或产品未达到本合同约定的技术、质量及其他任何要求，且经验收不合格的或供应商明确告知采购人无法交付合同约定产品或提供合同约定的服务的，供应商应当承担违约责任，并应按本合同总金额的30%向采购人支付违约金。

（3）供应商未能按照本合同约定按期交货的，则逾期超过 1 个月，或虽未逾期但经两次申请仍然未能通过验收合格的，采购人可单方通知供应商解除合同，解除合同通知送达供应商当日合同立即终止。采购人解除合同通知发送至供应商指定电子邮箱系统即视为已送达。

（4）供应商提供的所有证明材料必须真实，有效。成交供应商与采购人合同签订后，成交供应商需按采购人要求提供投标证明材料原件核查。采购人有权核实响应文件内容真实性。如证实成交供应商提供虚假材料，采购人将上报至同级 财政监管部门，追究其法律责任。

注：以上商务要求均须完全满足，否则视为无效响应。