## 采购需求

（一） 技术需求

| 序号 | 物品 | 数量 | 单位 | 配置参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平地联排礼堂椅 | 166 | 张 | 主要尺寸：570*980*730mm 中心距570mm；扶手宽80mm；座内宽490mm； 扶手高620mm；座高440mm；全高980mm；整体深度730mm。 详细参数： 背壳尺寸：743*432±5mm，座壳尺寸：435*480±5mm，厚度≥4mm。 背内板尺寸：670*420*13±5mm，座内板尺寸：434*510*12±5mm。 背海绵尺寸：685*470*95±5mm，座海绵尺寸：487*470*95±5mm。 脚架：脚管采用钢管40*80mm（±1mm），厚度≥1.4mm。 扶手尺寸：420*80*22±5mm。 |
| 2 | 主席发言台 | 1 | 个 | 尺寸:750*550*1100mm；1、基材:采用优质E1高密度板制作，质地柔韧，不易变形，经高温、高压、防蛀处理，确保坚固可靠；2、饰面:采用0.6mm厚优质天然胡桃木皮饰面,木皮宽度≥200mm，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，无结疤；3、油漆：面漆采用优质国产环保漆，经过五底三面油漆工序；表面光滑，硬度达到国家标准，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用；4、五金配件：优质五金配件，采用防腐，防锈处理。 |
| 3 | 并排发言桌 | 6 | 张 | 尺寸:1400*600*760mm；1、基材:采用优质E1高密度板制作，质地柔韧，不易变形，经高温、高压、防蛀处理，确保坚固可靠；2、饰面:采用0.6mm厚优质天然胡桃木皮饰面,木皮宽度≥200mm，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，无结疤；3、油漆：面漆采用优质国产环保漆，经过五底三面油漆工序；表面光滑，硬度达到国家标准，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用；4、五金配件：优质五金配件，采用防腐，防锈处理。 |
| 4 | 办公桌 | 1 | 张 | 尺寸：2200*750*760mm；采用环保优质三聚氰胺板，符合国际E1级环保标准，醛释放量符合国家标准，含水率≤9%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 |
| 5 | 办公椅 | 1 | 把 | 尺寸：常规；1、面料：采用优质阻燃网布面料，防磨防污性好；颜色可选；2、辅料：采用优于或等于35#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形；3、塑料：采用尼龙塑料，抗拉性高，一次性成型；尼龙脚压力可达到1450KG压力；4、功能：可逍遥、锁定功能；5、气杆：采用100#喷涂SGS认证气杆，厚度2.0 ，终身保修气杆；6、底盘：2.5厚中班蝴蝶底盘 ，优质冷轧钢板；7、一次发泡超软定型棉。 |
| 6 | 沙发 | 1 | 套 | 尺寸：三人位：2100*900*850mm；单人位1100*900*850mm；沙发框架:优质实木框架；海绵：优质高回弹阻燃海绵，高回弹性，坐包厚实，软硬适中；面料：采用优质西皮，皮纹细腻，手感柔软，符国家标准； |
| 7 | 茶几 | 1 | 个 | 尺寸：1000*500*420mm；材料是优质人造板，表面光滑平整，材质细密，性能稳定，边缘牢固还有防潮，使用寿命比较长，加钢架。 |
| 8 | 文件柜 | 1 | 组 | 尺寸：800*400*2000mm；1、基材：采用优质E1级环保刨花板，板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、耐变形；甲醛释放量符合国家标准；2、贴面：采用优质浸渍胶膜纸饰面，符合国家标准要求，甲醛释放量符合标准要求，抑菌性能好；3、封边：2.0mm厚PVC同色封边条，全自动封边机完成封边，色泽均匀一致，耐污、耐磨；4、胶粘剂：选用优质环保胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，符合 国家标准；5、五金配件：优质缓冲五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用；符合国家标准；6、白乳胶：优质白乳胶，符合国家标准。 |
| 9 | 8人办公位（含桌椅） | 1 | 套 | 尺寸：1200*600*750mm；1、基材：采用优质E1级环保刨花板，板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、耐变形；甲醛释放量符合国家标准；2、贴面：采用优质三聚氰胺纸，符合国家标准要求，甲醛释放量符合标准要求，抑菌性能好；3、封边：2.0mm厚PVC同色封边条，全自动封边机完成封边，色泽均匀一致，耐污、耐磨；4、胶粘剂：选用优质环保胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点；5、五金配件：优质缓冲五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用，符合国家标准。 |
| 10 | 书架 | 1 | 个 | 尺寸：2400*300*2400mm；纯实木松木拼接板材，门板.柜体.隔板.都是1.7厘米厚度的纯实木松木板材，书柜后背板是5—6毫米纯实木松木多层板。 |
| 11 | 接待沙发 | 1 | 套 | 尺寸：三人位：2150*760*820mm;二人位：1500*760*820mm;单人位：720*760*820mm；1、采用高品质橡胶木，质感柔和，光泽度好；四面刨光，经过高温薰蒸防虫处理。具有良好抗弯曲强度及刚性，断裂强度高，具有抗蒸汽弯曲性能。烘干处理，含水率8-12%； 2、油漆：面漆采用优质国产环保漆，经过五底三面油漆工序；表面光滑，硬度达到国家标准，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用。 3、面料：采用优质绒布，符国家标准；皮纹细腻，手感柔软； 4、五金配件：优质五金配件，采用防腐，防锈处理。 |
| 12 | 圆形洽谈桌椅 | 2 | 套 | 尺寸：800*800*750mm；1、基材：采用优质橡木，面材木纹纹路清晰、平整度好不易变形不开裂；经过除虫，烘干处理，含水率4-16%，甲醛释放量符合国家标准；2、油漆：采用环保水性漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，硬度、耐磨性好，达到E1级环保标准；3、胶粘剂：选用优质环保胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点； 4、五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 |
| 13 | 前台接待台 | 1 | 张 | 尺寸：2400*550*1000mm；1、基材：采用E1级刨花板，符合国家标准；贴面：采用优质三聚氰胺纸，符合国家标准要求，甲醛释放量符合标准要求，抑菌性能好；2、封边：采用优质PVC封边条，符合国家标准：耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性；3、五金配件：优质缓冲五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用，符合国家标准；4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理；5、胶粘剂：采用环保胶粘剂（胶黏剂），符合国家标准要求。 |
| 14 | 长条实木茶桌（单人）带主人椅方凳 | 16 | 套 | 尺寸：1400*600*730mm；1、基材：采用优质实木，面材木纹纹路清晰、平整度好不易变形不开裂；经过除虫，烘干处理，含水率4-16%，甲醛释放量符合国国家标准；2、油漆：采用环保水性漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，硬度、耐磨性好，达到E1级环保标准；3、胶粘剂：选用优质环保胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点； 4、五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 |
| 15 | 老师实木茶桌（含桌椅） | 1 | 套 | 尺寸：1400*600*750mm；1、基材：采用优质实木，面材木纹纹路清晰、平整度好不易变形不开裂；经过除虫，烘干处理，含水率4-16%，甲醛释放量符合国国家标准；2、油漆：采用环保水性漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，硬度、耐磨性好，达到E1级环保标准；3、胶粘剂：选用优质环保胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点； 4、五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 |
| 16 | 大容量博古架/置物架 | 2 | 组 | 尺寸：1800*1970*250mm；1、基材：采用优质实木，面材木纹纹路清晰、平整度好不易变形不开裂；经过除虫，烘干处理，含水率4-16%，甲醛释放量符合国国家标准；2、油漆：采用环保水性漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，硬度、耐磨性好，达到E1级环保标准；3、胶粘剂：选用优质环保胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点； 4、五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 |
| 17 | 可躺式课桌椅 | 320 | 套 | 1、课桌整体规格：长600mm*宽420mm*高（调节范围610-760）（±10mm）。 2、课桌面板：一次性注塑桌面板，尺寸长600mm*宽420mm*厚30mm（±2mm），材质采用符合国家标准的全新环保ABS一级新料一体射出成型。桌面四周圆角设计边沿平滑。 3、课桌书包斗：外形尺寸为530mm*380mm*150mm（±2mm）,材质采用全新环保一级PP工程塑料一次注塑而成。 4、课桌支架：采用国标无缝冷轧钢管制作，脚步管和脚立柱呈70度焊接，脚步管和下脚立柱及桌脚连接管均采用30mm*60mm*壁厚≥1.5mm椭圆形钢管制作，升降管采用25mm*50mm*壁厚≥1.2mm椭圆形钢管制作。 5、课桌升降结构：采用螺丝固定升降方式，升降范围为610-760mm。1、椅子靠背：材质采用全新环保一级PP工程塑料一次注塑而成，耐冲击，耐抗压，耐磨。四周圆角，边沿平滑。尺寸：宽450*高455*深120mm（±2mm），靠背壁厚≥4mm。 2、靠背移动头枕；头枕尺寸为255*150mm（±2mm）。 3、储物盒：采用符合国家标准的PP耐冲击一级新料一体射出成型，耐冲击，耐抗压，耐磨；尺寸：220*150*65mm（±2mm），储物盒设计在靠背的后面。 4、椅子座面板：材质采用全新环保一级PP工程塑料一次注塑成型，耐冲击，耐抗压，耐磨；尺寸：420*425mm（±2mm），座面壁厚≥4mm。 5、托脚板：材质采用全新环保一级PP工程塑料一次注塑成型，耐冲击，耐抗压，耐磨；尺寸：310*195mm（±2mm）壁厚≥4mm。 6、椅子支架：采用国标全新无缝冷轧钢管制作，靠背管采用直径25mm壁厚≥1.5mm圆管经智能数控一致弯管整体成型，应与靠背板嵌入式安装，使靠背与钢管整体受力，不得采用两根分离插入式安装结构。脚步管和脚立柱呈70度焊接，脚步管和下脚立柱及椅脚连接管均采用30mm*60mm*壁厚≥1.5mm椭圆形钢管制作，升降管采用25mm*50mm*壁厚≥1.2mm椭圆形钢管制作。 7、椅子靠背调节功能；采用气压伸缩杆调节结构，气压杆安装座板下面不得外露，如要躺下午休时，按动右侧座板下开关即可，午休时靠背躺下的斜度可以根据个人的需求进行调节，可调节角度90°-165°范围内任意静止锁定，无极变速运行平稳，安全可靠收放自如，有阻尼缓冲效应。产品达到3万次国家标准使用要求。 8、课椅升降结构：采用螺丝固定升降方式。 |
| 18 | 圆桌（1桌4椅） | 3 | 套 | 尺寸：800*800*750mm；1、基材：采用优质实木，面材木纹纹路清晰、平整度好不易变形不开裂；经过除虫，烘干处理，含水率4-16%，甲醛释放量符合国家标准；2、油漆：采用环保水性漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，硬度、耐磨性好，达到E1级环保标准；3、胶粘剂：选用优质环保胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点；4、五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 |
| 19 | 移动书架 | 1 | 个 | 尺寸：440*440*1960mm；1、基材：采用优质实木，面材木纹纹路清晰、平整度好不易变形不开裂；经过除虫，烘干处理，含水率4-16%，甲醛释放量符合国国家标准；2、油漆：采用环保水性漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，硬度、耐磨性好，达到E1级环保标准；3、胶粘剂：选用优质环保胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点；4、五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 |
| 20 | 靠墙坐凳 | 2 | 张 | 尺寸：2200*700*450mm； 1、框架：采用优质实木框架，板材承受压力300kg，经过除虫、防腐、两次烘干，精密监测木材含水率控制范围8-12%； 2、海绵：采用优质环保海棉，海绵符合国家标准，色泽、气孔、气味检验合格，压陷性能检验合格；符合 国家标准；不变形，坐感舒适；3、面料：采用优质绒布，符国家标准；皮纹细腻，手感柔软；4、曲木板：靠背、座垫采用12mm多层曲木板热压成型；5、脚架：优质金属脚架；6、弹簧：采用高强度锰钢蛇形退火弹簧，强力织带橡筋。 |
| 21 | 记者凳 | 35 | 张 | 1、规格：常规； 2、结构：整体结构，固定扶手，带写字板； 3、材质：椅架采用钢制，椅背采用尼龙网布，坐垫内衬高弹海绵； 4、工艺：所有钢制件板材须经酸洗除锈前处理。 |
| 22 | 接待台 | 1 | 张 | 尺寸：2000*600*1000mm；1、采用E1级刨花板，符合国家标准；贴面：采用优质三聚氰胺纸，符合国家标准要求，甲醛释放量符合标准要求，抑菌性能好； 2、封边：采用优质PVC封边条，符合国家标准：耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性； 3、五金配件：优质缓冲五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用；符合国家标准； 4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理； 5、胶粘剂：采用环保胶粘剂（胶黏剂）， 符合国家标准要求。 |
| 23 | 靠墙沙发凳 | 1 | 套 | 尺寸：2500*2500mmU型；1、框架：采用优质实木框架，板材承受压力300kg，经过除虫、防腐、两次烘干，精密监测木材含水率控制范围8-12%； 2、海绵：采用优质环保海棉，海绵符合国家标准，色泽、气孔、气味检验合格，压陷性能检验合格,检验合格；符合 国家标准；不变形，坐感舒适；3、面料：采用优质西皮，符国家标准；皮纹细腻，手感柔软；4、曲木板：靠背、座垫采用12mm多层曲木板热压成型；5、脚架：优质金属脚架；6、弹簧：采用高强度锰钢蛇形退火弹簧，强力织带橡筋。 |
| 24 | 图书架 | 1 | 个 | 尺寸：2400*300*2400mm；1、基材：采用优质实木，面材木纹纹路清晰、平整度好不易变形不开裂；经过除虫，烘干处理，含水率4-16%，甲醛释放量符合国国家标准；2、油漆：采用环保水性漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，硬度、耐磨性好，达到E1级环保标准；3、胶粘剂：选用优质环保胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点；4、五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 |
| 25 | 置物柜 | 4 | 个 | 1、规格：470*300*910mm； 2、结构：整体结构； 3、材质：框架采用钢制和塑料； 4、工艺：所有钢制件板材须经酸洗除锈前处理。 |
| 26 | 双人实木书法专用桌（含桌椅）20张桌子，40把椅子 | 20 | 套 | 尺寸：1400*500*700mm；1、基材：采用优质实木，面材木纹纹路清晰、平整度好不易变形不开裂；经过除虫，烘干处理，含水率4-16%，甲醛释放量符合国国家标准；2、油漆：采用环保水性漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，硬度、耐磨性好，达到E1级环保标准；3、胶粘剂：选用优质环保胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点；4、五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 |
| 27 | 学员储物柜（衣柜） | 1 | 组 | 尺寸：2400*300*2400mm；1、基材：采用优质实木，面材木纹纹路清晰、平整度好不易变形不开裂；经过除虫，烘干处理，含水率4-16%，甲醛释放量符合国国家标准；2、油漆：采用环保水性漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，硬度、耐磨性好，达到E1级环保标准；3、胶粘剂：选用优质环保胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点； 4、五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 |
| 28 | 老师课桌椅 | 1 | 套 | 尺寸：1400*500*700mm；1、基材：采用优质实木，面材木纹纹路清晰、平整度好不易变形不开裂；经过除虫，烘干处理，含水率4-16%，甲醛释放量符合国国家标准；2、油漆：采用环保水性漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，硬度、耐磨性好，达到E1级环保标准；3、胶粘剂：选用优质环保胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点；4、五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 |
| 29 | 书柜 | 2 | 个 | 尺寸：2400*300*2400mm；1、基材：采用优质实木，面材木纹纹路清晰、平整度好不易变形不开裂；经过除虫，烘干处理，含水率4-16%，甲醛释放量符合国国家标准；2、油漆：采用环保水性漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，硬度、耐磨性好，达到E1级环保标准；3、胶粘剂：选用优质环保胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点；4、五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 |
| 30 | 发言台 | 1 | 个 | 尺寸：长1100*宽550*高1000（mm）；1、采用杉木夹心免漆板制作，板芯内无边皮无空隙，成品板材厚度≥17mm，甲醛释放量达到国家环保标准，并经过防虫、防腐烘干处理，需符合国家板材标准要求；2、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥2.0mm，无缝封边，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响； 3、胶水、采用国内优质品牌热溶胶，品质优异，证贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中得有害物质的含量符合国家标准；4、五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。 |
| 31 | 备课桌椅 | 2 | 套 | 1、桌子：（1）尺寸：1400*600*750mm；（2）封边用材：PVC封边采用全自动直线封边，优质热熔胶不易脱落；（3）基材:E1级高密度板外加优质免漆纸饰面；耐磨、耐高温、耐腐蚀,优质绿色环保；（4）五金配件：采用防腐，防锈处理等。 2、椅子：（1）面料：采用优质颐达网布面料，防磨防污性好；颜色可选；（2）辅料：采用优于或等于35#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形；（3）塑料：采用尼龙塑料，抗拉性高，一次性成型；（5）架子：采用精抛喷涂2.0厚度钢管；（6）一次发泡超软定型棉。 |
| 32 | 会议桌 | 20 | 张 | 尺寸:1200*400*760mm；1、基材:采用优质E1高密度板制作，质地柔韧，不易变形，经高温、高压、防蛀处理，确保坚固可靠；2、饰面:采用0.6mm厚优质天然胡桃木皮饰面,木皮宽度≥200mm，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，无结疤；3、油漆：面漆采用优质国产环保漆，经过五底三面油漆工序；表面光滑，硬度达到国家标准，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用；4、五金配件：优质五金配件，采用防腐，防锈处理。 |
| 33 | 会议桌 | 20 | 张 | 尺寸:1800*400*760mm；1、基材:采用优质E1高密度板制作，质地柔韧，不易变形，经高温、高压、防蛀处理，确保坚固可靠；2、饰面:采用0.6mm厚优质天然胡桃木皮饰面,木皮宽度≥200mm，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，无结疤；3、油漆：面漆采用优质国产环保漆，经过五底三面油漆工序；表面光滑，硬度达到国家标准，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用；4、五金配件：优质五金配件，采用防腐，防锈处理。 |
| 34 | 会议椅 | 110 | 把 | 规格：常规；1、框架：选用实木木方，材质坚硬，钢性强，符合国际标准，防腐、防虫永不变形；2、饰面：采用优质西皮，皮面光泽度好，纹理细腻，透气强，柔软且富有韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果且手感良好；3、海绵：采用高密发泡海棉、高回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形。海绵的形状既具现代美感又符合人体工学原理。 |
| 35 | 主席台会议桌 | 1 | 张 | 尺寸:2100*600*760mm；1、基材:采用优质E1高密度板制作，质地柔韧，不易变形，经高温、高压、防蛀处理，确保坚固可靠；2、饰面:采用0.6mm厚优质天然胡桃木皮饰面,木皮宽度≥200mm，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，无结疤；3、油漆：面漆采用优质国产环保漆，经过五底三面油漆工序；表面光滑，硬度达到国家标准，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用；4、五金配件：优质五金配件，采用防腐，防锈处理。 |
| 36 | 主席台会议椅 | 15 | 把 | 规格：常规；1、框架：选用是实木木方，材质坚硬，钢性强，符合国际标准，防腐、防虫永不变形；2、饰面：采用优质西皮，皮面光泽度好，纹理细腻，透气强，柔软且富有韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果且手感良好；3、海绵：采用高密发泡海棉、高回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形。海绵的形状既具现代美感又符合人体工学原理。 |
| 37 | 中学生靠背凳 | 100 | 张 | 1、规格：常规； 2、结构：整体结构，固定扶手，带写字板； 3、材质：椅架采用钢制，椅背采用尼龙网布，坐垫内衬高弹海绵； 4、工艺：所有钢制件板材须经酸洗除锈前处理。 |
| 38 | 圆桌（1桌4椅） | 2 | 套 | 尺寸：800*800*750mm；1、基材：采用优质橡木，面材木纹纹路清晰、平整度好不易变形不开裂；经过除虫，烘干处理，含水率4-16%，甲醛释放量≤0.2mg/L；2、油漆：采用环保水性漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，硬度、耐磨性好，达到E1级环保标准；3、胶粘剂：选用优质环保胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点；4、五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 |
| 39 | 办公桌 | 17 | 张 | 尺寸:1400*700*760mm；1、基材:采用优质E1高密度板制作，质地柔韧，不易变形，经高温、高压、防蛀处理，确保坚固可靠；2、饰面:采用0.6mm厚优质天然胡桃木皮饰面,木皮宽度≥200mm，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，无结疤；3、油漆：面漆采用优质国产环保漆，经过五底三面油漆工序；表面光滑，硬度达到国家标准，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用；4、五金配件：优质五金配件，采用防腐，防锈处理。 |
| 40 | 办公椅 | 29 | 把 | 尺寸：800*800*1200mm；1、面料：采用优质颐达网布面料，防磨防污性好；颜色可选；2、辅料：采用优于或等于35#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形；3、塑料：采用尼龙塑料，抗拉性高，一次性成型；尼龙脚压力可达到1450KG压力；4、功能：椅子具备逍遥功能、锁定功能，靠背可往后打下倾斜（可趟）。5、气杆：采用100#喷涂SGS认证气杆，厚度2.0，终身保修气杆；6、底盘：2.5厚中班蝴蝶底盘； 7、一次发泡超软定型棉。 |
| 41 | 资料柜 | 11 | 组 | 尺寸:800*400*2000mm；1、基材:采用优质E1高密度板制作，质地柔韧，不易变形，经高温、高压、防蛀处理，确保坚固可靠；2、饰面:采用0.6mm厚优质天然胡桃木皮饰面,木皮宽度≥200mm，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，无结疤；3、油漆：面漆采用优质国产环保漆，经过五底三面油漆工序；表面光滑，硬度达到国家标准，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用；4、五金配件：优质五金配件，采用防腐，防锈处理。 |
| 42 | 茶水柜 | 14 | 个 | 尺寸:800*400*800mm；1、基材:采用优质E1高密度板制作，质地柔韧，不易变形，经高温、高压、防蛀处理，确保坚固可靠；2、饰面:采用0.6mm厚优质天然胡桃木皮饰面,木皮宽度≥200mm，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，无结疤；3、油漆：面漆采用优质国产环保漆，经过五底三面油漆工序；表面光滑，硬度达到国家标准，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用；4、五金配件：优质五金配件，采用防腐，防锈处理。 |
| 43 | 茶几 | 12 | 个 | 尺寸:1200*400*450mm；1、基材:采用优质E1高密度板制作，质地柔韧，不易变形，经高温、高压、防蛀处理，确保坚固可靠；2、饰面:采用0.6mm厚优质天然胡桃木皮饰面,木皮宽度≥200mm，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，无结疤；3、油漆：面漆采用优质国产环保漆，经过五底三面油漆工序；表面光滑，硬度达到国家标准，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用；4、五金配件：优质五金配件，采用防腐，防锈处理。 |
| 44 | 会议桌 | 2 | 张 | 尺寸：1200*400*750mm；1、基材：采用E1级刨花板，符合国家标准；贴面：采用优质三聚氰胺纸，符合国家标准要求，甲醛释放量符合标准要求，抑菌性能好；2、封边：采用优质PVC封边条，符合国家标准：耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性；3、五金配件：优质缓冲五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用；符合国家标准；4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理；5、胶粘剂：采用环保胶粘剂（胶黏剂），符合国家标准要求。 |
| 45 | 会议桌 | 2 | 张 | 尺寸：1800*400*750mm；1、采用E1级刨花板，符合国家标准；贴面：采用优质三聚氰胺纸，符合国家标准要求，甲醛释放量符合标准要求，抑菌性能好；2、封边：采用优质PVC封边条，符合国家标准：耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性；3、五金配件：优质缓冲五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用；符合国家标准；4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理；5、胶粘剂：采用环保胶粘剂（胶黏剂），符合国家标准要求。 |
| 46 | 沙发椅+脚踏 | 1 | 套 | 尺寸：常规；1、面料：选用优质西皮皮料，具有很好的防水性能、柔软舒适、耐磨耐污；具有良好的弹性和耐久性，色彩丰富、质感纯正、可塑性强；2、海绵:选用聚氨酯泡沫塑料定型海绵，产品具有高弹性、高缓存、高吸音、无毒无害、耐久性好；使用寿命长、坐感舒适；3.胶粘剂：水性胶粘剂，游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯均未检出；4.衬板：环保多层板，由多层实木单板经高频热压一次弯曲成型，依据人体工程学原理设计；5.实木脚:符合国家标准。 |
| 47 | 茶几 | 1 | 张 | 尺寸：600*600*480mm；1、基材：采用优质实木，面材木纹纹路清晰、平整度好不易变形不开裂；经过除虫，烘干处理，含水率4-16%，甲醛释放量符合国家标准；2、油漆：采用环保水性漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，硬度、耐磨性好，达到E1级环保标准；3、胶粘剂：选用优质环保胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点；4、五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 |
| 48 | 换衣台 | 1 | 个 | 尺寸：830*600*1040mm；1、基材：采用优质实木，面材木纹纹路清晰、平整度好不易变形不开裂；经过除虫，烘干处理，含水率4-16%，甲醛释放量符合国家标准；2、油漆：采用环保水性漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，硬度、耐磨性好，达到E1级环保标准；3、胶粘剂：选用优质环保胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点；4、五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 |
| 49 | 婴儿床 | 1 | 个 | 尺寸：1500*900*450mm；1、基材：采用优质实木，面材木纹纹路清晰、平整度好不易变形不开裂；经过除虫，烘干处理，含水率4-16%，甲醛释放量符合国家标准；2、油漆：采用环保水性漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，硬度、耐磨性好，达到E1级环保标准；3、胶粘剂：选用优质环保胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点；4、五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 |
| 50 | 洽谈桌椅 | 3 | 套 | 尺寸：800*800*750mm；1、基材：采用优质橡木，面材木纹纹路清晰、平整度好不易变形不开裂；经过除虫，烘干处理，含水率4-16%，甲醛释放量符合国家标准；2、油漆：采用环保水性漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，硬度、耐磨性好，达到E1级环保标准；3、胶粘剂：选用优质环保胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点；4、五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 |
| 51 | 洽谈沙发 | 1 | 套 | 尺寸：1550*630*720mm；1、框架：采用优质实木框架，板材承受压力300kg，经过除虫、防腐、两次烘干，精密监测木材含水率控制范围8-12%； 2、海绵：采用优质环保海棉，海绵符合国家标准，色泽、气孔、气味检验合格，压陷性能检验合格，符合国家标准；不变形，坐感舒适；3、面料：采用优质油蜡皮面料，符国家标准；皮纹细腻，手感柔软；4、曲木板：靠背、座垫采用12mm多层曲木板热压成型；5、弹簧：采用高强度锰钢蛇形退火弹簧，强力织带橡筋。 |
| 52 | 床具（1.5米床+床垫+床头柜） | 1 | 套 | 尺寸：1500*2000*500mm；1、基材：采用优质实木，面材木纹纹路清晰、平整度好不易变形不开裂；经过除虫，烘干处理，含水率、甲醛释放量符合国家标准；2、油漆：采用环保水性漆，采用五底三面的八道涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，硬度、耐磨性好，达到E1级环保标准；3、胶粘剂：选用优质环保胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点；4、五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 配置床垫：1、针织面料：防螨针织面料，手感柔和舒适立体自然细腻，舒适透气；2、环保床垫：0甲醛，无胶水，无异味健康环保棕丝中掺和白色棕棉，环保透气性强；3、优质弹簧，不易变形；4、柔软舒适，做工精细，圆弧边角设计。 |
| 53 | 自助餐桌 | 5 | 套 | 尺寸：长1200mm*宽1600mm*高850mm；1、桌面板采用E1级环保多层板材，桌面板规格为长1200mm*宽1600mm*厚38mm，贴面采用防火板，纹理清晰，无节疤，经过防虫防蛀防腐处理；2、椅子座靠板采用实木多层板制作，经模具高温热压一致成型，厚度≥12mm；3、桌椅支架采用符合国标的冷轧圆钢管制作，钢管直径50mm，钢管壁厚≥1.5mm，支架为整体焊接，牢固稳定，支架颜色为高光黑色，铁件部分采用二氧化碳气体保护焊接，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象，钢管表面经过除油、除锈、磷化、抛光后静电粉末喷塑经高温固化；4、靠背符合人体设计，弧形恰到好处，具有足够的承重能力，耐磨性强，清洁方便。 |
| 54 | 实木棋牌桌椅 | 5 | 套 | 尺寸：长880mm*宽880mm*高750mm；1、基材：采用实木加厚底板，优质实木框架，一桌多用，环保油漆健康无毒害，多层油漆平整不开裂，桌面加厚绒布，静音柔软，布面清晰不易氧化，桌面花色可按要求定制，四面独立抽屉，方便实用；2、实木椅子，坐感舒适，脚架稳定牢固，承托性好，靠背弯度贴合背部。 |