## 采购需求

- 技术需求

1.采购清单

| 万载县行人电动车闯红灯曝光警示系统及道路交通安全宣传电子屏建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 基本规格、技术指标、功能 | 计量 单位 | 数量 | 是否采购进口产品 |
| 一、行人电动车闯红灯曝光警示系统部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 行人闯红灯抓拍单元 | 采用1英寸900万像素高帧率彩色全局曝光CMOS高清智能摄像机，最大分辨率可达4096×2160，帧率高达25帧； 输出图片格式：JPEG； 支持LED频闪灯同步补光，防护罩内置LED车牌补光灯，摄像机内置网络防雷； 支持行人闯红灯行为检测抓拍，输出闯红灯人脸抠图，输出报警信息等。 支持非机动车闯红灯行为检测抓拍，输出非机动车闯红灯人脸抠图。 红绿灯信号检测方式支持：IO信号，红绿灯检测器，视频检测； 支持远程数据上传，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台等； 具有防尘、防水、网络防雷、防浪涌等功能； 通讯接口：3个RS-485接口,1个RS-232接口,2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 触发输入：1个触发/报警输入 触发输出：7路F+F-输出接口,可作为补光灯同步输出控制 同步输入：SYNC信号灯电源同步输入 图片格式：JPEG 图片分辨率：4096(H)×2160(V) 智能识别：行人闯红灯抓拍：可联动报警，发出语音警示、大屏显示过街行人； 非机动车闯红灯抓拍，非机动车载人、不戴头盔等违法行为。 内部组件：防尘,防水面板,LED补光灯 视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG 压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps 视频分辨率：4096(H)×2160(V) 帧率：25fps 存储功能：TF;USB 终端接入：支持 传感器类型：1” Global shutter CMOS 工作温度：温度-30℃~60℃ 工作湿度：湿度5%~95%@40℃,无凝结 电源：100VAC～240VAC;频率:48Hz～52Hz 功耗：20W MAX 摄像机参数配置功能：曝光速度,AGC控制,白平衡方式控制等 | 台 | 16 |  |
| 2 | 交通信号灯检测器 | 16路信号灯交流信号输入接口，可扩展22路 4个RS485输出接口 1路100M网口输出 1个5VDC输出接口 5路拨码开关，用来设置波特率、地址和上传模式 16路交通灯状态指示，可扩展22路 检测、通讯单元采用微控制器设计，稳定可靠 输入接口采用压电保护、光电隔离等防护措施 实时输出交通灯信号状态 一般规范 工作温度：温度-30℃~70℃ 电源：AC220V±10% 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 功耗：＜5W | 台 | 2 |  |
| 3 | 终端服务器 | 支持12路H.265、H.264编码混合自适应接入； 支持SDK、RTSP、ONVIF和GB28181添加相机通道； 支持图片存储展示，包括车辆卡口、违法、人脸、人体以及其他事件结构化图片数据; 支持视频预览、录像和回放，可配置录像计划，录像和图片存储空间可配置； 支持本地浏览器查询数据，可设置多种筛选条件；查询结果可关联对应事件短录像； 支持新国标电警应用，有反向卡口需要图片六合一时，最大支持6个电警相机六合一； 支持区间测速、区间限停和区间变道功能； 支持多个相机抓拍数据匹配合成，三种匹配策略可选； 支持多种字符叠加、图片合成模式； 支持车牌黑白名单布防比对，黑白名单是否上传平台可配； 支持双网隔离应用，可向两个隔离网络分别上传图片和视频数据； 支持LED屏（默认交通诱导屏和出入口LED显示屏），音柱对接发布，发布条件和内容可自定义； 网络接口：2个10/100/1000M自适应以太网接口，双网卡，物理隔离；具备16个1000M以太网接口；具备2个光口（SFP）； 硬盘接口：4个SATA接口 音频接口：1个音频输入接口、1个音频输出接口； IO报警接口：2路报警输入接口、2路报警输出接口； 指示灯：电源/报警/硬盘/就绪，共4个状态指示灯； 其他接口：2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB3.0接口； 重量(不含硬盘）：≤5.1kg； 运行功耗：≤50W； 工作温度-40℃～70℃、工作湿度10%～90%，无风扇设计，适合多种场景下应用 | 台 | 2 |  |
| 4 | 行人抓拍单元安装支架 | 定制 | 套 | 16 |  |
| 5 | 信息发布播放盒 | 4K节目发布：支持4K节目单的新建、编辑、删除、搜索以及4K日程的发布。 素材类型多样：包括图片、音频、视频、滚动字幕、PDF文档、网页、实时监控画面、叫号、弹图等。 节目编排灵活：支持多种素材自由排版、分区显示； 支持多种播放方式，按日、按周、轮播、自定义等。 终端集中管理：支持终端统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等；支持网络远程下发节目和无网络本地（U盘）节目更新。 分级管理权限：支持5级组织管理素材、节目、终端、用户等资源；支持创建自定义用户，精确分配多种用户的权限，多种权限模板可选。 多重安全保障：素材、节目、日程三级审核，防误播误报，终端屏保密码功能，保障系统播出内容安全；数据存储、数据传输加密，防数据篡改； 客户自行激活设置初始密码，保障密码安全。 物理分辨率：1920 × 1080@30 Hz，1920 × 1080@50 Hz，1920 × 1080@60 Hz，1280 × 720@30 Hz，1280 × 720@50 Hz，1280 × 720@60 Hz，3840 × 2160@30 Hz，3840 × 2160@50 Hz，3840 × 2160@60 Hz 操作系统：Android 8.1.0 CPU：Cortex-A17，4核，主频1.6 GHz 内存：2 GB 内置存储：16 GB（EMMC） 网卡：千兆网卡 音视频输入接口：AUDIO IN × 1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1，HDMI OUT × 1 网络接口：1000M LAN × 1 数据传输接口：USB 2.0 × 2，TF Card × 1 无线协议：WiFi 802.11b/g/n，支持STA/AP， 蓝牙 BT 4.2 待机功耗：≤ 0.5 W 输入电压：12 V DC，2 A 功耗：≤ 10 W 工作温度：0 ℃~40 ℃ 工作湿度：10%~80% 存储温度：-20 ℃~60 ℃ | 台 | 4 |  |
| 6 | 视频处理器 | 单路输出播控盒子 4核A55的ARM处理器，主频2.0GHz，安卓12系统，性能强大，轻松解码各类视频、图片、音频、文档等多媒体素材。 实现从解码、渲染、输出的全链路4K处理，支持最大输出分辨率4096×2160@60Hz的图像显示，还原真彩视界。 支持自定义分辨率输出，轻松对接各类分辨率的LCD或LED屏。 支持有线/WIFI等组网方式，支持通过U盘/PC端网络/移动端网络/云端等节目更新路径，随时随地、定点定时，自由定制发布任务。 同时支持内容播控和信息发布。 支持3.5mm音频输出。 支持遥控器扩展，支持通过遥控器操作控制屏幕显示遥控UI菜单 。 支持查看设备运行状态、设备内存、CPU使用率、设备运行温度等参数。 支持通过RS485接口进行中控及物联网设备对接。 支持4K节目单的新建、编辑、删除、搜索以及4K日程的发布。 支持图片、音频、视频、滚动字幕、PDF文档、网页等多种类型素材。 支持节目编排灵活多种素材自由排版、分区显示； 支持支持节目自动播放及手动切换 支持素材文件的开始、停止、快进、快退 支持多重安全保障，支持终端屏保密码功能、节目审核，保障系统播出内容安全；数据存储、数据传输加密，防数据篡改； 客户自行激活设置初始密码，保障密码安全。 支持多终端集中管理。支持统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等； 支持1路 4K多媒体视频解码 或 6路1080P30Hz多媒体视频解码 支持通过U盘进行节目播放。 机箱高度：1U 机箱宽度：210mm 平均功耗：≤9W 电源接口数：1 电源接口规格：100～240 VAC, 50/60 Hz 工作温度：0°C ~ 50°C 存储湿度：10% ～ 90% 工作湿度：10% ~ 80% 存储温度：-10°C ~ 50°C 包装尺寸（宽×高×深）：353×89×237mm 净重：0.940kg 毛重：1.380kg 产品尺寸（宽×高×深）：210×42×180mm 视频输出接口类型：1路HDMI2.0 视频输出接口数：1 视频输出分辨率：HDMI2.0接口 内置分辨率列表： 4096×2160@60Hz 4096×2160@30Hz 3840×2160@60Hz 3840×2160@30Hz 1920×1080@60Hz 1920×1080@30Hz 1280×720@60Hz 1280×720@30Hz 支持自定义输出： 宽范围为：144~4096 高范围为：64~4096 最大支持分辨率：4096×2160@60Hz 最小支持分辨率：144×64@60Hz 音频输出接口数：1 音频输出接口类型：3.5mm 音频输出 CPU：4核64位ARM cortex-A55 2.0GHz 运行系统：Android12 内存容量：2GB 存储容量：8GB WIFI：STA2.4Ghz AP2.4Ghz 蓝牙：蓝牙4.0 天线：1×棒状天线 遥控器：支持红外遥控器、射频遥控器 文件格式：音频：mp3/ wav/ wma 视频：asf/ avi/ mpg/ 3gp/ mov/ mkv/ wmv/ flv/ mp4 图片：bmp / jpg/ png/ gif 播控操作：素材窗口的开始、停止、快进、快退 节目的开始、停止 播放属性：素材窗口大小、位置、播放时间的配置 USB口：1路USB 2.0+1路USB 3.0 指示灯：无 开关：常亮：设备开机运行 不亮：设备未上电/未启动 控制网口：2个RJ45，10M/100M/1000M自适应以太网口 用于连接外部网络 IR 输入：1个 3.5mm座子 支持红外遥控器接入 串行接口：1个RS485中控控制串口（凤凰端子绿头插座） 波特率：115200 数据位：8 | 台 | 4 |  |
| 7 | 户外园区发布屏 | 6平米P4园区屏 采用高品质管芯，亮度高，衰减小，寿命长，满足户外显示要求； 屏体表面平整，色彩均匀、对比度高，真实还原画面色彩； 防水、防尘、防紫外线设计，适应户外各种天气环境； 全链路控制系统，信息安全可靠； 白平衡亮度：4500 cd/㎡ 色温：12000K-14000K 可调 可视角：160°(H)/140°(V) 对比度：3000：1 色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内 亮度均匀性：≥ 97％ 驱动方式：恒流驱动 换帧频率：50/60 Hz 刷新率：3840 Hz 灰度等级：13bit-15bit 可调 峰值功耗：≤ 654 W/m²（4500nits） 考虑电源功率因素，建议项目评估按峰值功率1.2倍去评估配电 平均功耗：≤ 323 W/m² 供电要求：200~240 VAC ± 15％ 工作温度：-20 ℃ ~ 60 ℃ 工作湿度：10%~80% RH（无冷凝水） 存储温度：-20 ℃ ~ 60 ℃ 存储湿度：10%~80% RH（无冷凝水） 防护等级：正面IP65,背面IP54 | 台 | 4 |  |
| 8 | 户外园区发布屏室外落地式焊接支架 | 落地式焊接支架，含地笼及基础 | 套 | 4 |  |
| 9 | 配电柜 | 户外30KW配电柜 控制方式：面板控制、电脑控制、电脑定时、中控控制 面板控制: 一键延时启停,紧急停止,模式切换。单键单元控制 电脑控制: 可一键延时启停，单路启停，紧急停止。对功率、温度、烟雾等状态实时检测,并保存操作记录,报警记录。 电脑定时: 每天可设置最多4组时间段，按星期启停。定好时间后，支持脱机定时运行。 中控控制: 提供MODBUS-RTU、MODBUS-TCP、MODBUS-UDP协议 自动联机，直接操作，不用人工设置 配有应急启动模块（QN-Smart/007）, PLC故障应急使用 保护内容：1）零线电缆高温保护 2）高温断电保护 3）短路保护 4）烟雾保护 5）防雷保护 6）漏电保护 7）防水保护 输入电压：380V，三相五线 输出电压：220V 输出回路：9个单相回路（AC220V） 回路状态监测：2回路 每路输出最大带载功率：3.33KW 远程控制：有 分步逐级上电：有 计划任务上电：有 温度检测：有 逻辑联动控制：有 壳体尺寸：705mm*540 mm *280 mm（高*宽*厚）壁挂安装 总重量：17KG 主断路器：63A漏电断路器*1 交流接触器：32A交流接触器*1+50A交流接触器*1 子断路器：32A微型1P断路器*9 控制回路断路器：10A 1P+N微型漏电保护断路器*1 电涌保护器：防雷器 PLC控制器：PLC控制器*1 串口服务器：485转USB头*1 检修插座：10A 1P+N微型漏电保护断路器*1 380V供电总电缆：YJV-4*10mm²+6m m ² 220V输出电缆：RVV3*2.5 mm² 最多接9根 | 台 | 2 |  |
| 10 | 485音柱 | 音柱，485信号播放音柱内置音频文件，功率20w，音频信息自定义，音量大小可调节 | 台 | 16 |  |
| 11 | 光纤收发器 | 1口千兆光纤收发器工业导轨式发送机，光口：1个千兆光口，距离20公里，FC口，单模单纤；电口：1个千兆网口 | 对 | 4 |  |
| 12 | 千兆交换机 | 8个端口传输速率：10/100/1000Mbps 背板带宽：≥1.6Gbps 包转发率：≥1.2Mbps 电源电压：AC100-240V,50/60Hz 电源功率：＜5W | 台 | 5 |  |
| 13 | 网线 | 超五类室外防水网线 | 米 | 800 |  |
| 14 | 光缆 | 四芯 | 米 | 600 |  |
| 15 | 光纤终端盒与熔接 | 定制 | 个 | 8 |  |
| 16 | 屏蔽控制线 | RVVP2*1 | 米 | 1600 |  |
| 17 | 电源线 | RVV3*1 | 米 | 800 |  |
| 18 | 电源线 | RVV2*6 | 米 | 480 |  |
| 19 | 电源线 | YJV5*10，取380V电源 | 米 | 300 |  |
| 20 | 接线井 | 铸铁，400*400 | 个 | 6 |  |
| 21 | 护线管 | PE50 | 米 | 100 |  |
| 22 | 护线管槽开挖及恢复 | 定制 | 米 | 100 |  |
| 23 | 接地制安 | 定制 | 套 | 6 |  |
| 24 | 集成安装 | 集成安装服务 | 项 | 1 |  |
| 二、道路交通安全宣传电子屏部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 基本规格、技术指标、功能 | 计量 单位 | 数量 | 是否采购进口产品 |
| 1 | 户外D5表贴全彩屏 | 像素点间距 5.0mm 输入电压（直流） 4.5-5.0V 模组重量 0.48±0.01kg 像素构成 1R1G1B 单元板功率 ≤42W 套件材料 聚碳酸脂 PC 料 长*宽 320*160mm 最大电流 8.0±0.3A 铜螺母 6*8*M4 厚度模组 19.4±0.25mm 像素密度 40000Dots/㎡ 驱动方式 1/8 扫恒流驱动 灯管类型 SMD2727 单元板分辨率 64*32=2048Dots 色温(K) 9600-12500 可调 单元面积(㎡) 0.0512 箱体材质 铁/压铸铝 箱体分辨率 192*192=36864 Dots 箱体面积 0.9216 ㎡ 箱体重量 29.8±0.05kg 屏体技术参数 亮度范围 4000-4500cd/㎡ 屏体水平视角 140±10° 屏体垂直视角 130±10° 最佳视距 ≥5.0m 使用环境 户外 每平方模组最大功率 ≤821w/m² 亮度均匀性 ≥97% 配电功率（每平方最大功率÷78％÷85％） 1238W/m² 系统控制参数 灰度等级 红、绿、蓝 12-14bits 显示颜色 43980 亿种 换帧频率 ≥60 帧/秒 刷新频率 ≥1920/3840Hz 控制方式 计算机控制，逐点一一对应，视频同步， 实时显示 亮度调节 256 级手动/自动 输入信号 DVI/VGA,视频（多种制式），RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO,Ypbpr(HDTV) 系统工作特性 理论使用寿命 ≥10 万小时 平均无故障时间 ≥1 万小时 衰减率（工作 3 年） ≤15% 连续失控点 0 工作温度范围 -20 至 50℃ 盲点率 ＜0.0001 屏幕水平平整度 ＜1mm/㎡ 工作湿度范围 10%至 90%RH 屏幕垂直平整度 ＜1mm/㎡ | ㎡ | 58.368 |  |
| 2 | 处理器 | 2网口带载，带载130万像素点自定义，最宽3840，最高1536.支持U盘播放， 俩路音频输入，一路音频输出 | 台 | 5 |  |
| 3 | 接收卡 | 12个高75接口 | 张 | 60 |  |
| 4 | 电源 | 5V40A200W | 台 | 320 |  |
| 5 | 屏体辅材 | 长排线、三芯线、双芯线等 | 套 | 5 |  |
| 6 | LED播放软件 | 支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放;支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示;支持时钟、计时、天气预报显示;支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、 复合视频)播放;支持多页面多分区节目编辑;提供丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画。 | 套 | 5 |  |
| 7 | 工程布线 | 380V主电缆布一组、超六类网线根、（备用根）音频线布一组。 | 套 | 5 |  |
| 8 | 钢结构 | 定制 | ㎡ | 84.898 |  |
| 9 | 多功能卡 | 支持千兆网口通信。支持8路电源开关控制。支持接4路光探头支持亮度自动调节。 温度，湿度检测。支持音频输出 | 张 | 5 |  |
| 10 | 配电柜 | 20千瓦标准款配电箱 | 台 | 5 |  |
| 11 | 音柱 | 定制 | 只 | 10 |  |
| 12 | 功放 | 定制 | 台 | 5 |  |
| 13 | 控制电脑 | 国产CPU：（8核/3.0GHz) ×1；内存：8G 3200MHz ×1；SSD硬盘：512G SATA SSD ×1；显卡：2G独显 ×1；电源：200W ×1；显示器：21.5英寸 ×1 | 台 | 5 |  |
| 14 | 简易箱体 | 定制 | ㎡ | 60 |  |
| 15 | 散热设备 | 1.5P | 台 | 5 |  |
| 16 | 户外D5表贴全彩屏（备板） | 像素点间距 5.0mm 输入电压（直流） 4.5-5.0V 模组重量 0.48±0.01kg 像素构成 1R1G1B 单元板功率 ≤42W 套件材料 聚碳酸脂 PC 料 长*宽 320*160mm 最大电流 8.0±0.3A 铜螺母 6*8*M4 厚度模组 19.4±0.25mm 像素密度 40000Dots/㎡ 驱动方式 1/8 扫恒流驱动 灯管类型 SMD2727 单元板分辨率 64*32=2048Dots 色温(K) 9600-12500 可调 单元面积(㎡) 0.0512 箱体材质 铁/压铸铝 箱体分辨率 192*192=36864 Dots 箱体面积 0.9216 ㎡ 箱体重量 29.8±0.05kg 屏体技术参数 亮度范围 4000-4500cd/㎡ 屏体水平视角 140±10° 屏体垂直视角 130±10° 最佳视距 ≥5.0m 使用环境 户外 每平方模组最大功率 ≤821w/m² 亮度均匀性 ≥97% 配电功率（每平方最大功率÷78％÷85％） 1238W/m² 系统控制参数 灰度等级 红、绿、蓝 12-14bits 显示颜色 43980 亿种 换帧频率 ≥60 帧/秒 刷新频率 ≥1920/3840Hz 控制方式 计算机控制，逐点一一对应，视频同步， 实时显示 亮度调节 256 级手动/自动 输入信号 DVI/VGA,视频（多种制式），RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO,Ypbpr(HDTV) 系统工作特性 理论使用寿命 ≥10 万小时 平均无故障时间 ≥1 万小时 衰减率（工作 3 年） ≤15% 连续失控点 0 工作温度范围 -20 至 50℃ 盲点率 ＜0.0001 屏幕水平平整度 ＜1mm/㎡ 工作湿度范围 10%至 90%RH 屏幕垂直平整度 ＜1mm/㎡ | 张 | 10 |  |
| 17 | 集成安装 | 集成安装服务 | 项 | 1 |  |

2.其它要求：投标人所投的行人闯红灯抓拍单元需要与省、宜春市、万载县交警指挥平台实现无缝对接，且设备能够解码上电视墙。（投标人提供对接承诺函佐证），设备无法对接将不予以验收，由此造成的损失由中标人自行承担。

注：须完全满足以上技术需求，不满足作无效标处理。

（二） 商务条件

1.完成时间及要求：合同签订之日起后1个月内完成供货及安装并交付使用。

2.交货地点及要求：甲方指定。

根据采购人的要求送货上门并安装完成，税金、人工、运输等费用由投标人全部承担。

3.质保期：验收合格之日起算一年，按国家规定及生产厂商提供的质保内容提供质保和维修，国家及行业标准有强制要求的按国家及行业标准执行;质保期内非人因素而出现的质量问题，由投标人负责包换或者退货，并承担其费用;质保期外的维修材料费(免除人工费用)按市场成本价收取。

4.售后服务

（1）投标人所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处理。

（2）在质保期内，如果货物发生故障，投标人免费修复直至满足货物性能要求，或者免费更换整件货物或部分有缺陷的组件或材料。如货物经过更换或维修更换部件，则该货物或部件质量保证期自维修后正常工作之日起计算。

（3）投标人应承诺提供 7×24 小时免费服务电话。维修响应时间在 12 小时之内到达现场服务，小故障 4 小时内解决，大故障 8 小时内解决。

6.支付方式：

签订合同后15日内，付款至总合同金额50%；在所有货物设备到位安装调试，经采购方验收合格后15日内付款至总合同金额100%。

7.验收

（1）由采购人、投标人及相关部门共同参与验收。

（2）货物需符合国家相关安全质量标准、环保节能标准和招标文件要求及合同约定进行验收。

（3）中标供应商应保证货物是全新的和未使用过的，并在到达采购方所在地后完好无损，如有缺漏、损坏，由中标供应商负责调换、补齐或赔偿。

（4）安装、调试完成后的验收，由采购方成立的验收小组对合同规定或供应商投标文件中的每一项技术、服务、安全标准等进行逐项核验，并将验收结果记入验收记录中，验收合格后签署《政府采购验收报告》，报代理机构备案。必要时采购方可以聘请专业人员或国家认可的质量检测机构参加验收工作。中标供应商提供的货物未达到合同规定或投标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（5）本项目为交钥匙项目，投标人的投标报价应包括但不限于所有货物、服务、运输、劳务、安装调试（含基础及安装辅材）、维护、成本、利润、保险、税金、装卸、管理、人工、售后等各项直接、间接费用。

注：须完全满足以上商务条件，不满足作无效标处理。