## 采购需求

（一） 服务需求

1.投标人须提供符合满足国家、省及市有关标准和要求的服务。

2.投标人所提供的服务如为某单位的专利或特有产品，请投标人在 答疑期内告知政府采购代理机构。

3.所有服务内容的知识产权问题，由各投标人自行负责。

4.本招标文件提出的是最低限度的要求，投标人的方案应达到或 ≥本招标文件的要求，且符合国家、省、市及采购人有关标准和规范要求。

5.所投服务属于国家规定“三包”范围的，其质量保证期 不得低于 “三包”规定。投标人的质量保证期承诺≥国家“三包”规 定的，按投标 人实际承诺执行。

6.在作业过程中应注意自身安全，中标人须加强对人员的安全教育， 在作业中发生的人员伤亡和一切意外事故，均由中标人负全责。

7.中标人中标后非法定原因自行弃标，将承担采购人二次招（中） 标或顺延下一成交候选供应商所额外增加的支出差额。

1.项目背景

1.1 万年县基本概况万年县地处江西省东北部、鄱阳湖东南岸，隶属上饶市，县域面积1140.76 平方公里，下辖 6 镇 6 乡，总人口约 43 万。境内地形以丘陵、平原为主，属亚热带湿润季风气候，多年平均降水量 1802.5mm，降水时空分布不均，4-6 月降水量占全年的 45%-50%，易引发洪涝灾害；7-9 月常受副热带高压控制，降水偏少，易出现干旱。作为典型的农业县，万年县粮食播种面积稳定在 70 万亩以上，农业生产对水利设施依赖度极高，小型水库和乡村堤防是保障农业灌溉、防洪减灾的核心基础设施。

1.2 水利设施建设历程万年县小型水库建设始于 20 世纪 50 年代，兴盛于 60-70 年代，主要为解决农业灌溉和防洪问题。截至 2025 年底，全县共建成小型水库 222 座，其中小（1）型水库 37 座（总库容 100-1000 万 m³），小（2）型水库 185 座（总库容 10-100 万 m³），总库容达 1.87 亿 m³，控制灌溉面积 32.5 万亩，占全县耕地总面积的 46.4%。乡村堤防主要分布在乐安河、珠溪河、万年河等主要河流沿线，累计长度达 128.6 公里，保护沿岸 12 个乡镇、18.2 万人口和 21.3 万亩耕地，是县域防洪体系的重要组成部分

1.3 政策导向与要求随着国家对水利基础设施 “建管并重” 战略的推进，各级政府相继出台政策要求加强小型水库和堤防常态化管理：2023 年，《水利部关于加强小型水库安全管理的意见》（水建管〔2023〕18 号）明确要求 “每座小型水库落实专职管理员、专项运维资金、专业技术支撑，建立常态化巡查、养护、隐患整治机制”；2024 年，江西省水利厅印发《江西省小型水库常态化管理三年行动方案（2024-2026）》，提出 “到 2026 年，全省小型水库设施完好率达到 95% 以上，堤防安全运行率达到 100%” 的目标；2025 年，上饶市人民政府将 “小型水库和乡村堤防常态化管理” 纳入全市民生实事项目，要求各县（市、区）足额保障运维资金，建立专业化管理队伍。在此背景下，万年县启动 2026 年小型水库、乡村堤防常态化管理服务项目，既是落实上级政策要求的必然举措，也是解决县域水利设施运维难题、保障民生安全的现实需要。

2.项目必要性

2.1 保障防洪安全，减少灾害损失的迫切需要万年县历史上洪涝灾害频发，据《万年县水利志》记载，1998 年、2010 年、2020 年三次特大洪水共造成直接经济损失超 32 亿元，其中小型水库和堤防设施损坏导致的损失占比达 45%。2020 年汛期，因 3 座小型水库溢洪道淤积、2 处堤防护坡坍塌，导致下游 5 个村庄被淹，2.3 万亩农田绝收，直接损失 1.87 亿元。

通过本项目实施，可实现 “三个提升”：

1．提升隐患排查能力：组建专业巡查队伍，实现水库、堤防巡查覆盖率100%，隐患发现及时率≥98%，避免小隐患发展为大险情；

2．提升设施防御能力：通过日常维修养护，修复坝体裂缝、堤防冲刷等问题，使小型水库防洪标准达标率从当前的 78% 提升至 95% 以上；

2.2 保障农业灌溉，稳定粮食生产的重要支撑万年县是全国商品粮基地县、江西省产粮大县，2025 年粮食总产量达 32.1 万吨，其中小型水库灌溉保障的粮食产量占比达 52%。近年来，因水库设施老化导致灌溉供水不足的问题日益突出：2022 年干旱期间，18 座水库因输水涵洞堵塞、坝体渗漏无法正常供水，导致 3.2 万亩农田灌溉受影响，粮食减产 1200 万公斤；2024 年，25 公里乡村堤防因排水设施损坏，导致沿岸 1.8 万亩农田内涝，减产 800 万公斤。

2.3 改善生态环境，助力乡村振兴的关键举措小型水库和乡村堤防不仅是水利设施，也是农村生态环境的重要组成部分。本项目将生态保护纳入运维重点：1．开展水库环境整治：清理水库周边垃圾，种植水生植物净化水质，使水库水质达标率从当前的 68% 提升至 90% 以上；2．加强堤防生态修复：在堤防迎水侧种植护岸林，背水侧种植经济林，改善堤防周边生态环境；3．改造水库管理房：对 35 座破损管理房进行维修改造，打造兼具管理、科普功能的 “水利微驿站”，助力乡村人居环境提升。项目实施后，可显著改善农村生态环境，为万年县创建 “国家生态文明建设示范县” 提供支撑。

2.4 完善管理体系，提升水利治理能力的必然选择当前，万年县小型水库、乡村堤防管理仍处于 “粗放式” 阶段，缺乏系统化、标准化的管理体系：技术标准缺失：运维工作无统一技术规范，不同乡镇、不同水库的运维质量差异较大；考核机制不完善：未建立科学的考核评价体系，管理人员工作积极性不高；信息化水平低：巡查记录仍以纸质为主，数据无法实时共享，管理效率低下。本项目将构建 “标准化、专业化、信息化” 的管理体系：1．制定《万年县小型水库、乡村堤防运维技术标准》，明确 12 类运维项目的技术要求、质量标准建立 “月度考核 + 季度评价 + 年度总评” 的考核机制，将考核结果与管理人员薪酬挂钩；配备智能巡查设备（如带定位功能的平板电脑、水质检测仪），建立运维管理信息系统，实现巡查数据实时上传、隐患线上闭环管理。

3.总体目标

以 “保障安全、提升效能、改善生态、长效管理” 为核心，通过 2026 年常态化管理服务实施，构建 “标准化运维、专业化队伍、信息化监管、制度化保障” 的小型水库和乡村堤防管理体系。到 2026 年底，实现小型水库设施完好率≥95%、乡村堤防设施完好率≥93%，隐患整改完成率 100%，无重大安全事故；建立稳定的运维队伍和可持续的资金保障机制，形成可复制、可推广的县域水利设施运维管理模式，为万年县防洪安全、粮食安全、生态安全提供坚实支撑。

3.1 设施完好率目标

结合项目现状分析和运维范围，按设施类型制定差异化完好率目标，确保重点设施优先达标：

表2.2-1

| 设施类别 | 子项 | 2026年目标值 | 现状值（2025年） | 提升幅度 | 关键达标措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型水库 | 坝体工程 | ≥96% | 82% | +14% | 坝顶裂缝修补、坝坡冲刷修复、渗漏处理 |
|  | 溢洪道工程 | ≥94% | 75% | +19% | 清淤除草、边坡防护、闸门维修 |
|  | 输水工程 | ≥92% | 70% | +22% | 涵洞疏通、启闭设备更换、止水橡皮更新 |
|  | 管理设施 | ≥98% | 65% | +33% | 管理房维修、标识标牌补全、巡查通道修整 |
| 乡村堤防 | 堤身工程 | ≥95% | 78% | +17% | 堤身裂缝填补、沉陷处理、堤脚加固 |
|  | 护坡工程 | ≥90% | 62% | +28% | 浆砌石修复、草皮补植、排水孔清理 |
|  | 穿堤建筑物 | ≥93% | 72% | +21% | 涵闸维修、启闭设备养护、进出口清淤 |
|  | 附属设施 | ≥96% | 68% | +28% | 防汛通道平整、照明设施修复、标识完善 |

说明：

“设施完好率” 定义为 “功能正常、无安全隐患、满足使用要求的设施数量占总设施数量的比例”；三类坝水库（35 座）设施完好率需从当前 58% 提升至 85% 以上，优先解决渗漏、闸门故障等重大隐患；损坏严重的堤防段（42.3 公里）需从当前 45% 提升至 80% 以上，重点修复护坡坍塌、堤身裂缝问题。

3.2 运维管理目标

围绕 “巡查、养护、隐患整治” 三大核心环节，建立全流程管理目标，确保运维工作规范化、常态化：巡查管理目标

巡查覆盖率：小型水库、乡村堤防均达到 100%，无遗漏设施；

巡查频次：

非汛期（1-3 月、10-12 月）：水库每月 2 次、堤防每月 1 次；

汛期（4-9 月）：水库每周 2 次、堤防每半月 2 次；

极端天气（暴雨、台风等）：水库每日 1 次、堤防每日 1 次；

记录完整率：巡查记录（纸质 + 电子）100% 完整，关键信息（时间、地点、问题描述、照片）无缺失；

问题上报及时率：发现隐患后 2 小时内上报，重大隐患（如坝体渗漏、堤防管涌）1 小时内上报。

养护管理目标

养护响应时间：一般问题（如杂草清理、小裂缝）24 小时内响应，重大问题（如闸门故障、护坡坍塌）8 小时内响应；

养护完成率：月度养护计划完成率 100%，年度养护计划完成率≥98%（不可抗力因素除外）；

养护质量合格率：单次养护验收合格率 100%，返工率≤2%；

生态养护目标：水库周边绿化覆盖率提升至 85%，堤防沿线植被覆盖率提升至 80%，水体水质达标率（Ⅲ 类及以上）提升至 90%。

隐患整治目标

隐患识别率：通过巡查、专项排查发现的隐患占实际隐患总量的比例≥98%；

隐患分类处置：

一般隐患（如少量杂草、标识模糊）：7 日内整改完成，整改率 100%；

较大隐患（如小型渗漏、护坡松动）：30 日内整改完成，整改率 100%；

重大隐患（如坝体开裂、堤防管涌）：立即采取临时处置措施，60 日内完成整改，整改率 100%；

隐患台账闭环率：建立 “发现 - 上报 - 整改 - 验收 - 销号” 全流程台账，闭环率 100%，无遗留隐患。

3.3 安全保障目标

以 “零重大事故、零人员伤亡” 为核心，构建多层级安全保障体系：

运行安全目标

小型水库：汛期防洪标准达标率 100%，无漫坝、溃坝风险；非汛期蓄水满足灌溉需求，供水保障率≥95%；

乡村堤防：汛期行洪安全保障率 100%，无溃堤、管涌等重大险情；非汛期排水畅通，无内涝风险；

设备安全：启闭机、闸门等关键设备运行故障率≤3%，维修后正常运行时间≥180 天。

应急处置目标

应急响应时间：接到险情报告后，应急队伍 1 小时内抵达现场（县域内），2 小时内开展处置；

险情处置成功率：一般险情（如小范围渗漏）处置成功率 100%，重大险情（如堤防管涌）处置成功率≥98%；

应急物资保障：防汛物资（编织袋、铁锹、抽水泵等）储备充足率 100%，完好率 100%，调用响应时间≤1 小时；

应急演练：全年组织水库、堤防应急演练各 2 次，参与人员覆盖率 100%，演练评估合格率 100%。

人员安全目标

运维人员安全培训覆盖率 100%，培训考核合格率 100%；

作业安全防护装备配备率 100%（如安全帽、救生衣、防滑鞋等），正确使用率≥98%；

全年无运维人员安全事故（如坠落、溺水、机械伤害），轻伤事故率≤1%。

3.4 社会与生态效益目标

延伸运维工作价值，实现 “水利惠民、生态利民”：

社会效益目标

防洪减灾：年均洪涝灾害损失减少 6000 万元以上，受灾群众数量减少 70%；

灌溉保障：32.5 万亩农田灌溉供水保障率提升至 98%，粮食增产 1200 万公斤以上；

群众满意度：通过问卷调查、实地走访，群众对水库、堤防运维服务满意度≥90%，投诉处理及时率 100%。

生态效益目标

水质改善：水库水质 Ⅲ 类及以上比例从 68% 提升至 90%，无黑臭水体；

生态修复：水库周边新增绿化面积 1.2 万㎡，堤防沿线新增护岸林 0.8 万㎡；

环境整治：全年清理水库垃圾、漂浮物≥500 吨，堤防管理范围内垃圾清运率 100%，无违规养殖、排污行为。

4.服务核心内容

（一）水库管理养护

1. 安全管理

编制/修订防洪抢险预案、安全管理预案、调度规程并报批，每年组织1次以上预案演练。

日常巡查：非汛期每周≥1次，主汛期/强降雨期每日≥2次，重点时段24小时值守；覆盖大坝、溢洪道、放水设施、岸坡，排查裂缝、渗漏、蚁害、设施破损等隐患。

水情工情监测：水位、雨量、渗压等数据每日记录、汛期实时报送；每年形成安全管理年度报告报县水利局。

2. 工程养护

大坝：坝顶/坝坡除草清杂（杂草高度≤20cm）、坝面保洁、裂缝/塌陷/渗漏及时处置；白蚁防治全覆盖。

泄洪/输水设施：溢洪道清淤清障、闸门/启闭机养护（启闭灵活、止水完好）、输水隧洞清淤堵漏。

◦库区环境：坝前/闸前库面保洁，禁止漂浮物；管理范围无乱搭乱建、取土垦植。

水质监测：按地表水标准每年≥2次检测，形成报告。

3. 标准化管理

◦完善一库一档台账（工程档案、巡查记录、养护日志、应急预案、图纸资料）。

◦设置标准化标识牌（工程信息、安全警示、巡查路线、责任人）。

◦落实专人专库管理，配备持证巡查人员，每月培训考核。

（二）乡村堤防管理养护

1. 日常巡查

非汛期每周≥1次，汛期每日≥2次，暴雨/洪水期24小时巡查；覆盖堤顶、堤坡、堤脚、穿堤涵闸、护岸，排查裂缝、滑坡、渗漏、管涌、蚁穴、护岸破损等隐患。

巡查记录完整，隐患当日上报、限期处置、闭环销号。

2. 堤防养护

堤身：堤顶平整无坑洼、堤坡除草清杂（杂草高度≤20cm）、堤脚无杂物；裂缝/塌陷/渗漏及时修补，白蚁防治全覆盖。

穿堤建筑物：涵闸/泵站养护、止水密封、启闭灵活，金属构件防锈防腐。

护岸/滩地：护岸无坍塌、冲刷；管理范围无违章搭建、取土、垦植、倾倒垃圾。

3. 标准化管理

完善一堤一档台账（堤线图纸、巡查记录、养护日志、隐患处置记录）。

设置堤界桩、里程桩、安全警示牌、责任人公示牌。

（三）防汛应急与资料报送

汛期24小时值班，人员到岗、通讯畅通；险情15分钟内上报，协助抢险处置。

每月报送养护月报、巡查台账；汛期每日报送水情工情；年末提交年度总结报告、绩效自评报告。

5.服务要求和标准

（一）投标人具有完善质量管理体系操作流程和水利运维服务体系；

（二）投标人配备完整项目管理团队，不限于项目负责人、技术负责人、专职巡查养护员、现场作业人员，并持证上岗。

（三）投标人配备相关设备，不限于巡查车辆、定位设备、水位/雨量检测设备、除草机、清淤工具、应急通讯设备等满足日常管护和应急需求。

（四）投标人依据本项目特点制定相应实施计划、运维保养计划、安全保障措施，保证项目顺利推进。

4.2026年万年县小型水库、乡村堤防常态化管理服务项目清单及参数

| 序号 | 内容分类 |  | 实施项目 | 实施内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型水库 | 日常运维服务 | 日常维修养护 | 坝顶、坝坡、排水体、涵洞、溢洪道及管理房等附属设施等的简单修补和日常养护；对金属结构(闸门、启闭机、栏杆等)等进行除锈、刷漆、上油、简单修护等工作。 | 217 | 座/年 | 按实际工程量结算 |
| 2 |  |  |  | 草皮补植(对坝面草皮枯死、破坏的水库进行草皮置换、更新) | 10000 | m² | 按实际工程量结算 |
| 3 |  |  | 环境保护 | 小(1)型水库：对大坝及枢纽周边巡查通道进行除草、清杂，杂草及乔灌木， 一年不得少于4次，高度不超过30cm;对坝前、闸前、库面及管理房、启闭房等进行保洁。 | 32 | 座/年 | 主汛期除草至少一月一次，总价不变 |
| 4 |  |  |  | 小(2)型水库：对大坝及枢纽周边巡查通道进行除草、清杂，杂草及乔灌木， 一年不得少于4次，高度不超过30cm;对坝前、闸前、库面及管理房、启闭房等进行保洁。 | 185 | 座/年 | 主汛期除草至少一月一次，总价不变 |
| 5 |  |  | 标识标牌完善升级维护 | 按要求对水库大坝巡查路线及巡视点牌、 制度规程牌等进行维护 | 217 | 座 | 按实际工程量结算 |
| 6 |  | 设施管护 | 维修升级 | 小(1)型水库：启闭机、闸门维修，安装更换护板、安装止水橡皮、门窗更换、对内外墙粉刷，屋顶防水等。 | 5 | 座/年 | 暂列5座，以实际发生为准 |
| 7 |  |  |  | 对启闭机房有安全隐患的水库增设铁栅防护 | 5 | 座/年 | 每年服务暂列5座 |
| 8 |  |  |  | 对水库拍门进行更换安装 | 100 | 个 | φ200铸铁拍门，按实际工程量结 |
| 9 |  |  |  | 对水库基础门进行更换安装 | 10 | 块 | 每年服务暂列10座，以实际发生为准 |
| 10 |  |  | 划界公示牌维护 | 划界公示牌版面破损更换 | 217 | 座 | 按实际工程量结算 |
| 11 |  |  |  | 排架破损更换 | 20 | 座 | 暂列20座，以实际发生 |
| 12 |  |  | 项目简介、责任人公示等标识标牌维护 | 项目简介公示牌内容更新、版面更换 | 20 | 座/年 | 暂列20座，以实际发生为准 |
| 13 |  |  |  | 责任人公示牌内容更新、版面更换 | 217 | 座/年 | 按实际工程量结算 |
| 14 |  |  |  | 排架损坏更新 | 20 | 座/年 | 暂列20座，以实际发生为准 |
| 15 |  |  | 山洪灾害预警设施 | 山洪灾害预警设施维护，保证正常使用 | 336 | 处 | 固定总价，考核扣分不计费 |
| 16 |  |  | 水位尺维护 | 对水位尺高程、刻度、标识等进行维护。 | 217 | 座/年 | 按实际工程量结算 |
| 17 | 乡村堤防 | 日常运维服务 | 环境整治 | 堤坝垃圾清理、除草、清杂，常态化；一年不得少于4次，高度不超过30cm. | 83.5 | 公里/年 | 主汛期除草至少一月一次，总价不变 |
| 18 |  |  | 日常维修养护 | 闸门、启闭机等除锈、上油、刷漆，护栏刷漆 | 40 | 座/年 | 按实际工程量结算 |
| 19 |  | 设施完善 | 公示牌 | 水利工程划界公示牌内容内容更新，破损 更换维护 | 5 | 个 | 按实际工程量结算 |
| 20 |  |  |  | 排架破损更换 | 5 | 个 | 按实际工程量结算 |
| 21 |  |  | 水文化宣传 | 制定特色水文化宣传主题，在工程管理范围设置宣传栏 | 3 | 处/年 | 按实际工程量结算 |
| 22 |  | 设施管护 | 工程简介、责任人公示牌等标识标牌新增、维护 | 工程简介标识标牌画面内容更新，破损更换维护 | 5 | 个 | 按实际工程量结算 |
| 23 |  |  |  | 责任人公示牌标识标牌画面内容更新，破损更换维护 | 21 | 个 |  |
| 24 |  |  |  | 排架破损更换 | 5 | 个 |  |
| 25 |  |  |  | 堤坝巡查路线及巡视点牌、建筑物制度规程牌等维护更新 | 83.5 | 公里/年 |  |
| 26 |  |  |  | 新增警示类(禁止游泳/禁止入内) | 10 | 块 |  |
| 27 | 增值服务 | 培 训 、考核 | 安全员培训考核 | 对各乡镇水库、堤防管理人员进行培训考核(3个工作日) | 1 | 项/年 |  |
| 28 |  | 奖 励 、处罚 | 建立奖励处罚机制 | 建立将年度考核结果与安全员聘用劳动报酬挂钩制度 | 1 | 项/年 |  |
| 29 |  | 小型水库安全隐患排查 |  | 组建一支由3至5人组成的日常巡查队伍，成员应具备水利水电工程、水利信息化、工程测量、水文水资源、建造师等相关专业背景，对坝体渗漏、泄水输水设施故障等风险点进行拉网式摸排，一旦发现隐患，现场采集影像资料并上报，由水利专家组通过远程或实地研判，制定科学精准的水库除险方案； | 1 | 项/年 | 按实际工程量结算 |
| 30 |  | 暂列金（暂按项目总金额的10%计取） |  | 维养队伍在维养期间需开展险情排查，发现险情及时上报管理单位，并建立台账，征得主管部门同意后对不可预见需要及时处理的险情采取相应措施进行应急处理。 | 0.1 | 项 | 按实际工程量结算 |
| 31 | 处罚项 | 日常督查检查 |  | 在各级督查检查、“四不两直”督查中，由于维修养护工作不到位，被发现问题，除应及时按要求整改销号外，1个问题扣减服务费1000元。 |  |  |  |
| 32 |  | 标准化考核 |  | 在年底的标准化考核中，由于维养服务工作不到位，造成考核不能通过或低于原创建等级的，或者年度考核该项工作被扣分的，该项工作在当年全市排名倒数后三，扣减服务费50000元。 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

二、商务要求

1.服务期限：自合同签订之日起 1 年。

2.付款方式：合同签订后， 签订订合同后，本项目不支付预付款，项目进度款在购买服务期间内按照项目进度支付进度款，服务期限到期项目通过县级主管部门验收可支付到合同价的80%，结算后支付到项目金额的100%。

3.验收：成交供应商在交货及验收活动中必须遵守采购人和国家相关验收标

准执行。本项目完工后，采购人将组织相关人员对本项目进行验收，必要时

将委托第三方权威检测机构进行抽检。验收不合格，采购人将拒绝付款，相

关责任及后果由成交供应商自行承担。

4.质保期和售后服务：

5.1 供应商具备服务快速响应能力，能在采购人提出现场服务要求后，24 小时委派人员内到达采购人所在地提供服务。

5.2 提供的服务内容自合同签订之日起 1 年的质量保证期。

5.3 所投设备必须提供一年质保，自验收合格之日起，一年内免费维修。（设备另有超过一年规定的，按原规定执行。）

5.4 质量保证期内成交供应商应对由于设计等缺陷而发生的任何不足和故障负责任，质量保证期内提供及时的升级服务。

5.5 提供 7×24 小时售后服务响应热线。

5.6 成交供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定 的，以服务水平和层级更高的为准。