# 第五章  采购需求

## 一、货物需求表

| 名 内 容 | 称 | 禁捕智能管控数据服务 |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1项 |
| 交货期 |  | 合同签订后60日历天完成安装、调试完毕并交付使用 |
| 交货地点 |  | 采购人指定地点 |
| 安装地点 |  | 采购人指定地点 |
| 备注 |  | 本项目为交钥匙项目;报价需包含:项目整体设备费、安装调试费、税费、运输费及整体项目调试费等所有费用。 |

## 二、采购要求

（一） 技术需求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3KM热成像双光谱中载云台摄像头 | 热成像分辨率≥384 × 288；热成像焦距≥50 mm 热成像视场角：7.47°（H）× 5.61°（V） 船只最远报警距离（以10米*5米为准）≥1500m 车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）≥1050m 人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）≥350m 火点最远报警距离（以2米*2米为准）≥3000m 可见光分辨率≥2688 x 1520，400万实时高清 可见光焦距≥6-336 mm,光学变倍56倍 可见光补光功能：激光补光有效距离800 m 可见光视场角：48.26°(H)28.43°(V)-0.92°(H)0.56°(V) 可见光透雾功能：支持光学透雾和算法透雾 可见光防抖功能：陀螺仪电子防抖 烟雾最远报警距离（以5米*5米为准）≥6000m 水平范围：360°连续旋转 垂直范围：+40°~-90° 外壳材质：高强度铝合金 功率：工作功耗≤70 W，最大功耗≤130 W 工作温度和湿度：-40 ℃~70℃，＜90% RH 防护等级：IP66 | 台 | 7 |
| 2 | IDU监测设备 | 工作温度≥-40~+85ºC 存储温度≥40~+85ºC 外形尺寸：260mm×160mm×44.5mm 重量：1400g（不含配件） 电源输入：DC -48V 和 AC 220V 电源输出：(1)2*AC220V（单口功率 260w，双口功率 400w） (2)2*-DC48V（单口功率 260w，双口功率 400w）DC -48V和AC220V 输入电口各 1 个 (3)1*DC12V（单口功率 24w） (4)POE（单口最大有效功率 25.5w） 网口：5 个 10/100/1000Mbps 自适应网口 | 台 | 7 |
| 3 | 逆变器 | 定制 | 台 | 7 |
| 4 | 高空承重平台 | 定制 | 套 | 7 |
| 5 | 设备安装调试费 | 25<H<50 | 套 | 7 |
| 6 | 安装辅材 | 电源线、网线、套管、机柜、智能电表等 | 套 | 7 |
| 7 | 硬盘 | 标称容量：8TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：7200RPM 缓存：256MB 最大读取速度：248MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s | 块 | 4 |
| 8 | 笔记本 | 155H/32GB/1TB，2.8K分辨率 14.2英寸OLED全面屏 | 台 | 2 |
| 9 | 空间租赁费 | 包含3年空间租赁、配套电源、塔检、防雷接地等 | 站 | 7 |
| 10 | 电费 | 3年摄像头电费 | 站 | 7 |
| 11 | 运营商电路 | 3年20M互联网专线带固定IP | 站 | 7 |
| 12 | 维护费 | 3年摄像头维护费、故障拆装及邮寄费 | 站 | 7 |
| 30 | 禁捕平台使用费 | 3年禁捕平台接入费、2种禁捕算法费 | 站 | 7 |

（二） 商务条件

1、付款方式:签订合同后，全部货物到场交付完成并安装调试合格后，支付合同总金额的80%，项目整体验收合格后并通过最终验收后，支付至审定金额的97%，剩余3%金额作为质保金，自验收合格满三年且无质量问题后一次性无息付清。

2、合同履行期限:合同签订后60日历天完成安装、调试完毕并交付使用

3.质量要求：符合国家的质量标准

4、交货地点：采购人指定地点

5、安装地点：采购人指定地点

6、售后服务

6.1、质保期:3年。

6.2、质保期内中标人应采用定期走访、现场服务、电话和网络咨询等方式为用户提供全方位技术服务;如系统出现故障不能正常运行，中标人在接到采购人的请求后，应立即安排技术人员进行软件维护，按照国家及行业标准对故障进行及时处理，确保系统正常运行。

7、验收:由采购人按照合同和中标人的响应承诺及产品技术标准进行最终验收，在验收过程中发现有缺陷等质量问题，应按照采购人的要求更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失;视项目实施情况，采购人有权邀请第三方人员或检测机构对本项目所涉货物及安装规范进行验收或抽检。抽检工作用于验证所投产品是否与投标承诺一致，特别是与其提供的各种佐证材料一致。如货物未能通过检测验收，中标人应按照采购人的要求更换相应货物直至达标，并承担由此产生的一切费用和损失。

8、投标单位所提供的所有设备，其进场安装调试、运行以及验收等工作时间，均需严格服从采购人的统一安排部署。