（一） 技术需求

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度监控报警器 | 1.通讯方式：WiFi。 2.测量范围：温度:-40℃~80℃；湿度:0%RH~100%RH。 3.传感器精度：温度精度:-20℃~40℃:±0.5℃；湿度精度:±5%RH。 4.分辨率：温度:0.1℃;湿度:0.1%RH。 5.采集间隔：正常采集间隔:1-1440 分钟(默认 5分钟)。 6.存储容量：不少于20000条。 7.存储方式：循环存储。 8.报警方式：本地报警、云端报警(平台推送短信、APP推送、邮件、微信等)。 9.显示屏：TFT彩色显示屏。 10.防护等级：不低于IP50。 | 3 | 台 |
| 2 | 恒温恒湿储藏柜 | 1.柜组材质：柜体内外整套采用0.8mm的无指纹不锈钢板材，柜体外壳与内胆之间使用聚氨酯高压发泡具有耐温、绝热、阻燃；柜门框架采用永磁密封橡胶带。 2.底部防尘板：用于防尘，散热，内置核心装置模块； 3.前门面板：双门，附有PLC显示屏和控制系统，美观明了；电脑储存记忆，设备断电后不会丢失设置参数确保再启动后设备自动恢复正常运行； 4.柜门：采用大面积钢化玻璃组成，确保柜体牢固。柜门装有永磁密封胶条，确保柜内的密闭性； 5.柜内：装有原装瑞士进口温湿探头，精准度高，波动值小于3%，终生无需矫正； 6.层板：配置4层层板；每层承重≥30KG； 7.柜体壁内：均匀装有冷凝管，保证柜内温度均匀，无水恒湿，不滴水、无水雾、不结霜，更无热效应产生； 8.柜体结构：双门密封；外尺寸(W*D*H) 1200*800*2000mm，内尺寸(W*D*H) 1120*610*1480mm，±100mm。 9.柜体额定电压：AC220V 50Hz；峰值功率：1200W；均值功率：200W。 10.柜体内部综合控温度可调：15℃-30℃，控制精度：±1℃，波动范围：±2℃；柜体内部综合控湿度可调：30%RH-70%RH，控制精度：±3%，波动范围：±10%RH；柜体工作环境温度：0-50℃；柜体工作环境湿度：0%RH-90%RH。 11.控制器：≥7寸触摸PLC显示屏，显示工作状态、实际测量温湿度、设置目标湿度等信息； 12.控制方式：采用微电脑控制自动识别箱内环境智能跟踪所设定的值，降温、升温、除湿、加湿一体智能调控；控温控湿，抑制虫霉滋生、防虫蛀、防霉变。 13.箱体材质：不锈钢； 14.冷煤：R134环保型； 15.制冷压缩机：品牌压缩机； 16.工作噪音：≤50分贝； 17.具备温湿度处理器，能快速达到所设定范围内的温度和湿度。 18.调湿模组和储藏区有多重隔离，通过气管连通，调节湿度过程对柜内无热效应。 注入到柜内的空气会被除湿模组净化过滤，可以去除甲醛、硫化物、挥发性有机物等对藏品有害物质； 19.冷凝器、蒸发器：铜管保证柜内温度均匀，无水无霜。采用压缩机组冷凝器，节流结构和蒸发器组成，温度调节方便而且速度更快。 20.加温：PTC恒温半导体，采用进口恒温半导体加热模块，加温均匀稳定且带风扇循环搅动，确保柜内温度均匀，独特的控制原理，由传感器多位分别控制，各机组根据需要自动间歇独立运行，避免了各机组能量相互抵消。机组运行时间明显缩短，节电50%以上。 21.除湿：除湿-再生四系统交替执行干燥气体内外循环方式保证柜内的干燥度恒定；除湿系统是恒温恒湿柜的核心系统，拥有独立技术和多项结构新型技术，各系统在微电脑控制系统统一的控制下，协调而又不间断地循环对柜内进行除湿。 22.外挂加湿装置：湿膜加湿器，加湿能力强速度快。 23.无氟绿色环保产品，不会对环境造成不良影响。 | 4 | 台 |
| 3 | 定制文物囊匣 | 文物囊匣需根据馆方提供的馆藏可移动文物形状和尺寸进行精确定制，供应商需安排人员上门进行实地测量记录。为了保证方便文物存放及运输需求，文物囊匣采用三层材质，外层为硬度较高的木质层（奥松板）加碳纤维布，保证囊匣的硬度；内层采用无酸瓦楞纸板，保证内部环境的无酸，兼具硬度和无酸性；内囊与文物充分填充，更好地保护囊匣内文物的安全。 1、囊匣木质外层 1）木质外层采用优质奥松板，内部结合强度高，硬度大，不易变形。 2）采用环保材料，奥松板（中密度纤维板）甲醛释放量要优于 E1 级别要求，即不高于3mg/100g。 2、无酸瓦楞纸板 1）浆料由 100%纯木浆或棉浆制成，不含回收浆； 2）金属离子含量（铜离子、铁离子）总含量不高于 50mg/kg。 3）木质素卡伯值不超过 5。 4） pH 值：无缓冲剂的无酸纸板的 pH 值 7.0～7.5；带缓冲剂的无酸纸板的pH 值为 8.0-9.5或中性。 5）碱性缓冲剂：带缓冲剂的无酸纸板/纸的碱性缓冲剂含量在 2%～5%之间（以 CaCO3 计）。 6）不含硫化物；不含荧光增白剂。 7）三氯乙烷未检出，二氯一溴甲烷未检出，三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷）未检出。 3、内囊 1）内囊需使用优质棉卷，需采用纯天然优质棉花。 2）棉卷与藏品之间有相应的回弹力，将藏品置于囊匣内时，六个方向均与棉花内囊接触，保证物囊吻合。 3）内囊平整，藏品在囊匣内定位准确，深度适宜。 4）内衬材料精细处理，做到光滑、不挂丝、无酸、无静电，特别注重铺衬到位。 4、防护要求 为保证囊匣内的文物安全，文物囊匣需具备一定的防护要求： 1）防震要求：在正弦振动：10Hz～500Hz、加速度：1g、扫描速率：1oct/min、扫描时间：0.5h条件下，囊匣无开裂。 2）防碰撞要求：在峰值加速度：10g、脉冲波形：半正弦波、脉冲持续时间：16ms、碰撞次数：1000次条件下，囊匣无开裂。 3）防跌落要求：在跌落高度：50-100cm条件下，囊匣无开裂。 | 240 | 个 |
| 4 | 智能恒湿净化一体机 | 1.采用技术生产的植物湿膜，对水质无特殊要求，无白粉污染。 2.采用冷冻除湿技术。 3.采用高效压缩机，静音、省电。 4.自动除霜功能，适应低温环境。 5.采用过滤和电子除尘技术，可以去除小至0.01微米的粒子。 6.产生负离子，消除人体疲劳。 7.配有湿度控制系统，湿度可调范围在10-90%。 8.湿度自由设定、实时显示实际环境湿度。 9.除湿量:≥80升/日。 10.电源:220V/50Hz。 11.输入功率:1230W，±50W。 12.制冷剂/加注量：R:22/800g。 13.加湿量：1-10kg/h。 14.加湿机功率：130W，±20W。 15.净化机功率：11W，±5W。 16.尺寸：790x480x1790mm，±100mm。 17.重量:150Kg，±20KG。 | 3 | 台 |
| 5 | 笔记本电脑 | 1.为保护文物数据安全，必须采用国产电脑。 2.屏幕尺寸：16.0-16.9英寸。 3.处理器加速频率：≥5.2GHz。 4.显卡：不低于RTX5060。 5.硬盘容量：≥1TB SSD固态硬盘。 6.运行内存容量：≥16GB。 7.内存类型：DDR5。 8.机身材质：金属+复合材质。 9.屏幕分辨率:2560*1600。 10.屏幕色域:100% DCI-P3。 11.屏幕特性：高分辨率(2K以上)，高刷新率(120Hz以上)。 12.屏幕最高刷新率:240Hz。 13.接口：USB-C 2个，USB-A 3个，HDMI2.1。 14.无线网卡：双天线Wi-Fi 7。 15.能效等级：一级能效。 16.产品净重：≥2kg。 | 1 | 台 |
| 6 | 安装服务 | 库房内设备安装所需布线、线缆、线盒、开关、插座、辅材等相关安装服务费用 | 1 | 项 |

备注：1、若采购文件中涉及到的品牌及型号仅供参考，投标人的投标产品须相当或优于此类品牌的产品。

- 2、以上便携式计算机满足财政部、工业和信息化部制定的《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》中加“*”指标的要求（本项目标的为学校使用无需满足关键部件安全要求）。若以上便携式计算机参数与“*”指标有不一致的，以两参数中标准更高的参数作为响应项（响应本条参数即可）。

3、以上参数所涉产品具体重量、尺寸大小仅供参考，可根据采购人实际使用场所情况有微量偏差，但必须符合国家相关标准、能满足正常使用且优于原尺寸。

4、附属配置的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品的，须提供节能产品认证证书复印件（如：配置的台式机、笔记本电脑、平板电脑、打印机等）。

5、以上技术要求在技术需求偏离表中未列明负偏离均视为完全响应。