货物需求表及采购需求

## 一、货物需求表

| 名 内 容 | 称 | 遂川县城西学校建设项目深化装修及设备（安防广播系统）采购 |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1批 |
| 交货期 |  | 合同签订生效之日起120日内供货安装调试完毕并交付使用 |
| 交货地点 |  | 在采购人指定地点安装、调试。 |
| 安装地点 |  | 在采购人指定地点安装、调试。 |
| 备注 |  | / |

## 二、采购需求

（一） 技术需求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安装工程 |  |  |  |
|  | 1#综合楼 |  |  |  |
| 1 | 电梯摄像机 | 名称:电梯摄像机 1.≥400万半球形摄像枪 2.最高分辨率：≥2560 × 1440 @25 fps 3.传感器类型：≤1/2.7" Progressive Scan CMOS 4.最低照度：彩色：≤0.005 Lux 5.支持SmartIR，防止夜间红外过曝 6.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 7.支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 8.音频：1个内置麦克风；网络：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 9.安装方式:轿厢内安装 10.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 2 |
| 2 | 高清人脸识别摄像机 | 名称:800W高清人脸识别网络摄像机 1.最高分辨率：≥3840 × 2160 @30 fps 2.传感器类型：≤1/1.8" Progressive Scan CMOS 3.具有耀光抑制功能，耀光区域≤3%。 4.最低照度：彩色：≤0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light，黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 5.在分辨率1920x1080@25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时≤70ms 6、支持智能资源模式切换：人脸抓拍、道路监控、Smart事件、人数统计、热度图、人脸抓拍模式、道路监控模式、Smart事件模式、人数统计模式 7.内置鳞镜式补光灯。 8.安装方式:壁挂安装底边距地2.8米 9.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 6 |
| 3 | 枪型摄像机 | 名称:400万枪型摄像机 1.最高分辨率：≥2560 × 1440 @25 fps 2.传感器类型：≤1/2.7" Progressive Scan CMOS 3.最低照度：彩色：≤0.005 Lux 4.支持SmartIR，防止夜间红外过曝 5.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 6.音频：1个内置麦克风；网络：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 7.视频压缩标准：主码流：H.265，支持超级智能编码 8.支持电源供电和POE供电 9.安装方式:壁挂安装底边距地2.8米 10.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 63 |
| 4 | 摄像机支架 | 枪机摄像机支架，镀锌铁，壁式 | 台 | 63 |
| 5 | 配线架 | 1.名称:光纤布线配线架(72口) 2.安装方式:距地1.8m挂墙安装 3.含的跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 4.满足设计要求及现场施工规范 | 架 | 1 |
| 6 | 交换机 | 名称:24口交换机 1、提供不少于1个GPON/EPON自适应PON光口上行 2、固化10/100/1000M 千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个 3、交换容量≥2.6Tbps，包转发率≥240Mpps 4、设备应支持生成树协议STP/RSTP/MSTP(ERPS) 5、设备应支持环路检测5和自愈,支持远程环回监视和控制(802.3ah OAM) 6、设备应支持802.1X、MAC-Based、WEB-Based认证 7、支持云端管理、云备份配置、具备独立移动管理APP或微信小程序 8、含的跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 9、.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |
| 7 | 光纤连接盘 | 1.名称:光纤连接盘(72口) 2.安装方式:距地1.5m挂墙安装 3.含的跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 4.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |
| 8 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN25 4.配置形式:明敷 | m | 1091.62 |
| 9 | UTP-Cat6 | 1.名称:UTP-Cat6 2.敷设方式:穿管/桥架 | m | 3563.94 |
| 10 | 阻燃软电缆 | 1.名称:阻燃软电缆 2.配线形式:穿管/桥架 3.型号:WDZ-RYY2*1.0 4.材质:铜芯 5.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 3563.94 |
|  | 公共广播系统 |  |  |  |
| 11 | 消防广播(扬声器) | 消防广播(扬声器) 1.输入电压：70V/100V 2.功率：≥3W 3.灵敏度：94dB 4.频率响应：100-20KHz 5.喇叭单元：2寸×2+1.5寸高音 6.安装方式:吸顶安装 7.广播扬声器应使用阻燃防水材料,或具有阻燃后罩结构 8.满足设计要求,详见设计图纸 | 个 | 41 |
| 12 | 消防广播(扬声器) | IP网络广播扬声器(带控制开关) 1.10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网； 2.内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能 3.内置≥2×20W数字功放 4.内置5寸低音+2寸高音高保真喇叭单元 5.4欧/20W功率输出，外接定阻音箱； 6.安装方式:距地2.3m壁装 7.广播扬声器应使用阻燃防水材料,或具有阻燃后罩结构 8.满足设计要求,详见设计图纸 | 个 | 8 |
| 13 | 广播分机 | 1.名称:广播分机(24口) 2.安装方式:距地1.5m挂墙安装 3.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 4.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |
| 14 | IP网络终端功放 | IP网络终端功放 1.输出定额功率 650W 2.网络接口 标准RJ45 3.传输速率 10M/100Mbps 4.支持协议 TCP/IP、UDP 5.采样率 16K-48KHz 6.音频格式 MP3 7.音频模式 16位CD音质 8.频率响应 80Hz-16KHz+1/-3dB 9.谐波失真 ≤1% 10.信噪比 ≥65dB 11.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 12.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |
| 15 | 48口交换机 | 48口交换机 1、提供至少1个GPON/EPON自适应PON光口上行 2、固化10/100/1000M 自适应电口≥48个，万兆SFP+接口≥6个 3、交换容量≥2.6Tbps，包转发率≥240Mpps 4、设备应支持生成树协议STP/RSTP/MSTP(ERPS) 5、设备应支持环路检测和自愈,支持远程环回监视和控制(802.3ah OAM) 6、设备应支持802.1X、MAC-Based、WEB-Based认证 7、整机最大功耗≤60W 8、支持云端管理、云备份配置、具备独立移动管理APP或微信小程序 满足设计要求及现场施工规范 9、含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 10、满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |
| 16 | 共用设备网汇聚MDU交换机 | 共用设备网汇聚MDU交换机 1、提供不少于1个GPON/EPON自适应PON光口上行 2、固化10/100/1000M 千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个 3、交换容量≥2.6Tbps，包转发率≥240Mpps 4、设备应支持生成树协议STP/RSTP/MSTP(ERPS) 5、设备应支持环路检测5和自愈,支持远程环回监视和控制(802.3ah OAM) 6、设备应支持802.1X、MAC-Based、WEB-Based认证 7、支持云端管理、云备份配置、具备独立移动管理APP或微信小程序 8、交换机需要具备网络信息安全防护能力 9、含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 10、满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |
| 17 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 | m | 545.65 |
| 18 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.配线形式:穿管/桥架 3.型号:WDZN-B1-KYJYP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 937.62 |
|  | 消防控制室 |  |  |  |
|  | 视频监控 |  |  |  |
| 19 | 台式电脑 | CPU：≥2.7GHz‌；内存：≥8G DDR4 ；固态硬盘：256G SSD+1TB SATA ；USB键鼠、含23.8寸显示器 | 台 | 1 |
| 20 | 配线架96口ODF | 1.名称:配线架96口ODF 2.含的跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 3.满足设计要求及现场施工规范 | 架 | 6 |
| 21 | 8路超高清解码器 | 1.名称:8路超高清解码器 2.含跳线、尾纤、耦合器、电源线、HDMI线缆等配件 3.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |
| 22 | 智能视频平台管理服务器 | 名称:智能视频平台管理服务器 CPU：不少于2颗 C86架构HYGON 3350处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz 内存：不低于128G DDR4，8根内存插槽 硬盘：不低于480G SSD×2 ，4TB SATA 7.2K×2 阵列卡：SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）； 电源：550W（1+1） 包含综合安防管理平台接入： 1.支持车辆进出可通过LED屏和语音播报两种方式来展示车辆信息，收费信息，停车时间等内容并且内容都可以自定义，支持固定车到期提醒，提醒方式为LED屏展示提醒和语音提醒，支持一户多车功能；支持客户端、LED屏、语音提示“一户多车”：支持一户多车车主查询；支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计。 2、支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变；支持对历史录像的完整率进行监控，统计项包括录像完整数、录像丢失数、巡检失败数、未检测数、监控点总数；支持以统计图展现指定区域的录像完整情况，支持报表展示视频质量统计、录像完整率统计、区域运维考核结果统计，支持设备巡检计划配置，包括计划名称、巡检类型、采集对象、巡检时间、巡检频率、状态，并以列表形式展现。 3、设备管理授权 4、视频质量诊断授权 5、高空抛物监控管理授权 6、人行、车闸道闸管理功能授权 7、人脸检测搜图功能授权 8、紧急报警功能授权 | 台 | 1 |
| 23 | 边缘计算主机 | 名称:边缘计算主机 3U标准机架式16盘位超脑 支持硬盘热插拔 报警IO接口：16路报警输入，8路报警输出 输入带宽：512Mbps 输出带宽：400Mbps 接入能力：128路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持24×1080P 5合1 AI融合巡检，集成人、车、行为、事件、AIOP 5大类多种算法于一体 人脸识别：人脸抓拍+人脸比对、人数统计 机动车识别、非机动车识别 烟雾火点：近距离烟火检测（室内、园区） 支持常规距离、中距离、远距离三种检测模式:，单个通道最多同时支持≥2种周界报模式，每种模式最多同时支持≥2个警戒区域，同时支持抓拍库(存储于硬盘中)存储不少于1500条周界防范抓拍历史记录。 支持检测、分类、混合、双检测、分割、OCR等AI模型加载运行。 接入普通IPC，支持工服注册，可上传需要检测的工服图片到工服库。 | 台 | 1 |
| 24 | 核心存储NVR | 1.名称:核心存储NVR（32路，每台满载8块8TB硬盘） 存储接口：≥8个SATA接口 视频接口：≥2×HDMI，2×VGA 网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：≥16路报警输入，4路报警输出 串行接口：≥1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口 输入带宽：≥256Mbps 输出带宽：≥160Mbps 接入能力：≥32路H.264、H.265格式高清码流接入 | 台 | 16 |
| 25 | 万兆核心交换机 | 万兆核心交换机 1、交换容量≥38.4Tbps，包转发率≥36000Mpps 2、整机提供≥2个业务型主控槽位，≥1个通用业务槽位 3、满足N+M电源冗余，支持双电源/三电源冗余保护； 4、单主控卡至少提供24个GE端口，8个10GE端口； 5、分布式多级交换矩阵架构，提供高性能的L2/L3/L4线速交换服务 6、融合了IPv6、MPLS VPN、网络安全、流量分析、虚拟化等多种网络业务 7、支持STP/RSTP/MSTP协议，支持VRRP协议，同时支持环网保护，双上行主备链路保护 8、设备应支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3； - 设备应支持VSS（Virtual Switch System）虚拟化集群交换技术 10、设备应支持ISSU（In-Service Software Upgrade）业务不中断系统升级 - 11、支持GPON业务卡扩展，单板不低于8个GPON端口 - 12、支持GPON/XG(S)-PON业务卡扩展，单板不低于8个GPON/XG(S)-PON端口 13、含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 14、满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 2 |
| 26 | 机柜 | 1.名称：42U机柜 2.规格:落地安装，金属材质 3.安装方式:800mm宽 × 800mm深 × 2000mm高 | 台 | 1 |
| 27 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.含箱内元器件，防雷模块 3.满足现场要求 4.安装方式:挂壁式挂墙 | 台 | 1 |
| 28 | 55英寸8K监视器 | 名称:55寸8K监视器，包含可视化大屏智能管理平台 55英寸#3.5mm拼缝#拼接屏。 视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG 解码分辨率：最大3200万像素 视频解码通道：16路 视频解码能力：支持16路1080p@30Hz 画面分割数：支持1/4/6/8/9/16 55英寸-气动前维护壁挂支架 可视化大屏智能管理平台： 含HDMI线缆、电源线等配件 1、系统具备C/S和B/S架构，采用模块化设计，实现实时监控、录像回放、大屏管理、字幕管理、中控管理等集成，实现统一管理。 2、支持管理LCD、LED电视墙，支持信号源预览，支持电视墙可视化操作；支持监控画面及本地源画面上墙操作 ；支持添加字幕，编辑字幕信息，支持场景保存，支持场景调用及场景切换。 3、支持业务数据的长期存储，包括业务数据、服务日志、接收事件记录等，最长支持设置保存3年；支持电视墙数据、接收事件数据、接收报警数据、运维数据、图片数据进行备份和还原； 4、支持中控管理，支持在触控屏上控制窗帘、灯光、空调等设备，支持通过可视化界面调用中控接口； 5、支持播控管理，支持多媒体内容图片、视频、文字、office文件的增删改查； 6、支持创建多种用户角色，针对不同的用户角色可分配不同的组织权限（包括区域显示、资源访问、资源、配置及操作权限），支持按角色分组；支持多种设备类型统一接入管理，包括解码器、拼控器、综合平台、LED控制器、编码设备、流媒体服务器； | 台 | 4 |
| 29 | 光缆 | 1.名称:光缆 2.配线形式:穿管/桥架 3.型号:24芯单模光缆 4.材质:铜芯 5.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 416.1 |
| 30 | 光缆 | 1.名称:光缆 2.配线形式:穿管/桥架 3.型号:48芯单模光缆 4.材质:铜芯 5.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 992.8 |
| 31 | 光缆 | 1.名称:光缆 2.配线形式:穿管/桥架 3.型号:72芯单模光缆 4.材质:铜芯 5.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 50.14 |
| 32 | 配线 | 1.名称:电源线 2.配线形式:穿管/桥架 3.型号:RVV3*2.5 4.材质:铜芯 5.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 1459.04 |
|  | 广播 |  |  |  |
| 33 | 调音台 | 1.名称:12路调音台 2.12路平衡式MIC输入兼容≥12路非平衡LINE输入，且每通道具有独立48V供电开关及LED提示灯； 3.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 4.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |
| 34 | 钟声呼叫话筒 | 1.名称:钟声呼叫话筒 2.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 2 |
| 35 | IP音频采集器 | 名称:IP音频采集器 1.网络接口：标准RJ45 2.显示控制：4.3寸电容屏 3.传输速率：10M/100Mbps 4.支持协议：TCP/IP，UDP 5.网络协议：IPV4/IPV6 6.采样率：16K-48KHz 7.音频格式：MP3 8.音频模式：16位CD音质 9.频率响应：80Hz-16KHz+1/-3dB 10.输入灵敏度：MIC:15mV;AUX:350mV 11.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 12.满足设计要求及现场施工规范 | 套 | 1 |
| 36 | CD播放器 | 1.名称:CD播放器 2.采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强的纠错功能。支持视频输出。 3.带FM收音调音功能，带蓝牙连接播放。 4.既有CD/DVD部分，蓝牙USB-MP3、FM调频音频可以独立输出，也有音频混合输出接口。 5.配有遥控器，可以用遥控操作播放。 6.带有1个混合输出，总音量电位器 7.含电源线等配件 8.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |
| 37 | 电源管理器(16路电源时序器) | 电源管理器(16路电源时序器) 1.采用LCD屏显示地址码，可通关按键自由设定16位地址。 2.设有16个按键独立控制每路电源开与关，1个全区开关控制按钮， 3.设有1路紧急接口输入，1路紧急短路输出，并支持485通讯 4.显示控制：LCD显示屏 5.控制模式：手动/自动 满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |
| 38 | UPS不间断电源(3000VA) | 名称:UPS不间断电源 3000VA 高频在线式UPS主机 UPS主机质保3年，后备1小时 | 套 | 1 |
| 39 | 真分级网络寻呼话筒 | 名称:真分级网络寻呼话筒 1.桌面式≥10英寸电容触摸屏控制； 2.支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播； 3.支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块； 4.支持求助信号铃声，一键接受求助、对讲功能 5.设有紧急按钮，可预置应急广播区域任务，按下此按钮就及时启动广播喊话； 6.内置≥1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 7.内置≥5W全频高保真扬声器输出，实现双向通话和网络监听； | 台 | 1 |
| 40 | IP网络扩声音箱 | 名称:IP网络扩声音箱 1.内置网络IP解码模块可实时播网络音乐 2.内置≥2×20W数字功放具有发热小和功效高、CD级音质； 3.内置≥3级优先功能设置：网络报警信号优先AUX和网络背景音乐信号 4.内置≥5寸低音+≥2寸高音高保真喇叭单元，音质清晰优美； 5.具有≥1组辅音箱输出接口，输出功率为20W/8Ω，可外接定阻音箱； | 台 | 1 |
| 41 | 48口交换机 | 48口交换机 1、提供至少1个GPON/EPON自适应PON光口上行 2、固化10/100/1000M 自适应电口≥48个，万兆SFP+接口≥6个 3、交换容量≥2.6Tbps，包转发率≥240Mpps 4、设备应支持生成树协议STP/RSTP/MSTP(ERPS) 5、设备应支持环路检测和自愈,支持远程环回监视和控制(802.3ah OAM) 6、设备应支持802.1X、MAC-Based、WEB-Based认证 7、整机最大功耗≤80W 8、支持云端管理、云备份配置、具备独立移动管理APP或微信小程序 满足设计要求及现场施工规范 9、含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 10、满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |
| 42 | 台式电脑 | CPU：≥2.7GHz‌；内存：≥8G DDR4 ；固态硬盘：256G SSD+1TB SATA ；USB键鼠、含23.8寸显示器 | 台 | 1 |
|  | 校园广播站 |  |  |  |
| 43 | 前置放大器 | 名称:前置放大器 1.设有10路输入通道 2.设有3路音频输出接口 3.线路输出电平/阻抗：1000MV/1KΩ 4.频率响应：60Hz-16KHz+1/-3dB 5.总谐波失真：≤1% 6.信噪比：≥65dB 7.控制方式：增益控制，电源控制 8.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 9.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |
| 44 | 数字广播服务器 | 名称:数字广播服务器 1.支持专用百兆网/千兆网传输，可同时传输上百套节目源，可设置1000个分区； 2.屏幕尺寸：17.3英寸； 3.操控方式：1920*1080P分辨率10点触摸屏； 4.硬盘：标配 128G SSD固态硬盘 5.内存：标配 DDR3 8G 6.网卡：千兆网卡； 7.CPU：标配 Intel Core I5，4核 含网络广播系统软件 | 台 | 1 |
| 45 | 数字音频调谐器 | 数字音频调谐器 1.FM/AM采用石英锁相环路频率合成器式调节回路，接收频率精确稳定， 2.支持调频、调幅（FM/AM）立体声二波段接收选择，电台频率记忆存储可达99个； 3.两组接收天线输入：AM接收天线输入，FM接收天线70Ω输入； 4.谐波失真：≤1% 5.信噪比：>68dB 6.频率响应：60Hz-16KHz+1/-3dB 7.输出电平：阻抗775MV/1KΩ 8.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 9..满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |
| 46 | IP音频采集器 | 名称:IP音频采集器 1.网络接口：标准RJ45 2.显示控制：4.3寸电容屏 3.传输速率：10M/100Mbps 4.支持协议：TCP/IP，UDP 5.网络协议：IPV4/IPV6 6.采样率：16K-48KHz 7.音频格式：MP3 8.音频模式：16位CD音质 9.频率响应：80Hz-16KHz+1/-3dB 10.输入灵敏度：MIC:15mV;AUX:350mV 11.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 12.满足设计要求及现场施工规范 | 套 | 1 |
| 47 | 钟声呼叫话筒 | 1.名称:钟声呼叫话筒 2.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |
| 48 | 寻呼话筒 | 名称:寻呼话筒 1.桌面式，≥10英寸 2.支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播； 3.支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块 4.内置MP3解码模块 5.支持求助信号铃声，一键接受求助、对讲功能。 6.内置网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议 7.内置全频高保真扬声器输出； | 台 | 1 |
| 49 | IP网络扩声音箱 | 名称:IP网络扩声音箱 1.内置网络IP解码模块可实时播网络音乐 2.内置≥2×20W数字功放具有发热小和功效高、CD级音质； 3.内置≥3级优先功能设置：网络报警信号优先AUX和网络背景音乐信号 4.内置≥5寸低音+≥2寸高音高保真喇叭单元，音质清晰优美； 5.具有≥1组辅音箱输出接口，输出功率为20W/8Ω，可外接定阻音箱； | 台 | 1 |
| 50 | 24口交换机 | 名称:24口交换机 1、提供不少于1个GPON/EPON自适应PON光口上行 2、固化10/100/1000M 千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个 3、交换容量≥2.6Tbps，包转发率≥240Mpps 4、设备应支持生成树协议STP/RSTP/MSTP(ERPS) 5、设备应支持环路检测5和自愈,支持远程环回监视和控制(802.3ah OAM) 6、设备应支持802.1X、MAC-Based、WEB-Based认证 7、支持云端管理、云备份配置、具备独立移动管理APP或微信小程序 8、含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 9、.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |
| 51 | 专业CD机 | 名称:专业CD机 1.2路音频信号左右声道输出，输出频响范围为20~20KHz， 2.显示控制：LED显示屏，LCD显示屏 3.音频模式：16位CD音质 4.谐波失真：≤1% 5.信噪比：>68dB | 台 | 1 |
| 52 | 音频前置放大器 | 名称:音频前置放大器 1.设有10路输入通道 2.设有3路音频输出接口 3.线路输出电平/阻抗：1000MV/1KΩ 4.频率响应：60Hz-16KHz+1/-3dB 5.总谐波失真：≤1% 6.信噪比：≥65dB 7.控制方式：增益控制，电源控制 8.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 9.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |
| 53 | 纯后级功放(1000W) | 名称:纯后级功放(1000W) 1.功率输出设有70V/100V定压输出，及4-16Ω定阻输出，输出有效功率为1000W； 2.输出频响范围为80~16KHz； 3.输出额定功率：1000W 4.扬声器输出：4-16Ω,70V/100V 5.输入灵敏度&源阻抗：LINE IN 10KΩ,1V,不平衡 6.输出辅助：600Ω/1V(0dBV) 7.频率响应：80Hz-16KHz+1/-3dB 8.信噪比：≥65dB 9.总谐波失真：≤1% 10.控制方式：增益控制，电源控制 11.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 12.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 3 |
| 54 | 主备切换器（4路） | 主备切换器（4路） 1.1U铝合金面板，高集成化、模块化设计； 2.功放倒备与线路检测器二合一； 3.主功放配置灵活，可实现8主1备、7主1备…1主1备； 4.功放状态诊断、实时反馈，自动倒备； 5.喇叭回路支持手动或自动诊断（开路、短路、接地）； 6.集成总线RS485通信接口，可实现远程自动控制； 7.单路分区控制功率：800W rms max/100V 8A 8.功放故障检测：8路主功放+1路备用功放 9.分区故障检测：8路 10.检测时间：不检测、5分钟、1小时、24小时 11.测量精度：±10%线路阻抗 12.电源：AC 90~264V 0.1A 13.保险：T1A-250V | 台 | 1 |
| 55 | 电源管理器(16路电源时序器) | 电源管理器(16路电源时序器) 1.采用LCD屏显示地址码，可通关按键自由设定16位地址。 2.设有16个按键独立控制每路电源开与关，1个全区开关控制按钮， 3.设有1路紧急接口输入，1路紧急短路输出，并支持485通讯 4.显示控制：LCD显示屏 5.控制模式：手动/自动 满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |
| 56 | UPS不间断电源(3000VA) | 名称:UPS不间断电源 3000VA 高频在线式UPS主机 UPS主机质保3年，后备1小时 | 套 | 1 |
| 57 | 光缆 | 1.名称:光缆 2.配线形式:穿管/桥架 3.型号:24芯单模光缆 4.材质:铜芯 5.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 1760.76 |
| 58 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.配线形式:穿管/桥架 3.型号:WDZN-B1-KYJYP-2x2.5 4.材质:铜芯 5.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 1760.76 |
| 59 | 脚手架 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 |
|  | 2#教学楼 |  |  |  |
| 60 | 高清人脸识别摄像机 | 名称:800W高清人脸识别网络摄像机 1.最高分辨率：≥3840 × 2160 @30 fps 2.传感器类型：≤1/1.8" Progressive Scan CMOS 3.具有耀光抑制功能，耀光区域≤3%。 4.最低照度：彩色：≤0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light，黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 5.在分辨率1920x1080@25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时≤70ms 6、支持智能资源模式切换：人脸抓拍、道路监控、Smart事件、人数统计、热度图、人脸抓拍模式、道路监控模式、Smart事件模式、人数统计模式 7.内置鳞镜式补光灯。 8.安装方式:壁挂安装底边距地2.8米 9.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 5 |
| 61 | 枪型摄像机 | 名称:400万枪型摄像机 1.最高分辨率：≥2560 × 1440 @25 fps 2.传感器类型：≤1/2.7" Progressive Scan CMOS 3.最低照度：彩色：≤0.005 Lux 4.支持SmartIR，防止夜间红外过曝 5.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 6.音频：1个内置麦克风；网络：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 7.视频压缩标准：主码流：H.265，支持超级智能编码 8.支持电源供电和POE供电 9.安装方式:壁挂安装底边距地2.8米 10.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 29 |
| 62 | 摄像机支架 | 枪机摄像机支架，镀锌铁，壁式 | 台 | 29 |
| 63 | 配线架 | 1.名称:光纤布线配线架(48口) 2.安装方式:距地1.8m挂墙安装 3.含的跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 4.满足设计要求及现场施工规范 | 架 | 1 |
| 64 | 交换机 | 名称:24口交换机 1、提供不少于1个GPON/EPON自适应PON光口上行 2、固化10/100/1000M 千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个 3、交换容量≥2.6Tbps，包转发率≥240Mpps 4、设备应支持生成树协议STP/RSTP/MSTP(ERPS) 5、设备应支持环路检测5和自愈,支持远程环回监视和控制(802.3ah OAM) 6、设备应支持802.1X、MAC-Based、WEB-Based认证 7、支持云端管理、云备份配置、具备独立移动管理APP或微信小程序 8、含的跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 9、.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |
| 65 | 光纤连接盘 | 1.名称:光纤连接盘(72口) 2.安装方式:距地1.5m挂墙安装 3.含的跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 4.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |
| 66 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN25 4.配置形式:明敷 | m | 320.34 |
| 67 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN32 4.配置形式:明敷 | m | 22.5 |
| 68 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN40 4.配置形式:明敷 | m | 3.74 |
| 69 | UTP-Cat6 | 1.名称:UTP-Cat6 2.敷设方式:穿管/桥架 | m | 1281.07 |
| 70 | 阻燃软电缆 | 1.名称:阻燃软电缆 2.配线形式:穿管/桥架 3.型号:WDZ-RYY2*1.0 4.材质:铜芯 5.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 1281.07 |
|  | 公共广播系统 |  |  |  |
| 71 | 消防广播(扬声器) | 消防广播(扬声器) 1.输入电压：70V/100V 2.功率：≥3W 3.灵敏度：94dB 4.频率响应：100-20KHz 5.喇叭单元：2寸×2+1.5寸高音 6.安装方式:吸顶安装 7.广播扬声器应使用阻燃防水材料,或具有阻燃后罩结构 8.满足设计要求,详见设计图纸 | 个 | 10 |
| 72 | 消防广播(扬声器) | IP网络广播扬声器(带控制开关) 1.10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网； 2.内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能 3.内置≥2×20W数字功放 4.内置5寸低音+2寸高音高保真喇叭单元 5.4欧/20W功率输出，外接定阻音箱； 6.安装方式:距地2.3m壁装 7.广播扬声器应使用阻燃防水材料,或具有阻燃后罩结构 8.满足设计要求,详见设计图纸 | 个 | 11 |
| 73 | 广播分机 | 1.名称:广播分机(24口) 2.安装方式:距地1.5m挂墙安装 3.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 4.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |
| 74 | IP网络终端功放 | IP网络终端功放 1.输出定额功率 650W 2.网络接口 标准RJ45 3.传输速率 10M/100Mbps 4.支持协议 TCP/IP、UDP 5.采样率 16K-48KHz 6.音频格式 MP3 7.音频模式 16位CD音质 8.频率响应 80Hz-16KHz+1/-3dB 9.谐波失真 ≤1% 10.信噪比 ≥65dB 11.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 12.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 2 |
| 75 | 24口交换机 | 名称:24口交换机 1、提供不少于1个GPON/EPON自适应PON光口上行 2、固化10/100/1000M 千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个 3、交换容量≥2.6Tbps，包转发率≥240Mpps 4、设备应支持生成树协议STP/RSTP/MSTP(ERPS) 5、设备应支持环路检测5和自愈,支持远程环回监视和控制(802.3ah OAM) 6、设备应支持802.1X、MAC-Based、WEB-Based认证 7、支持云端管理、云备份配置、具备独立移动管理APP或微信小程序 8、含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 9、.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |
| 76 | 共用设备网汇聚MDU交换机 | 共用设备网汇聚MDU交换机 1、提供不少于1个GPON/EPON自适应PON光口上行 2、固化10/100/1000M 千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个 3、交换容量≥2.6Tbps，包转发率≥240Mpps 4、设备应支持生成树协议STP/RSTP/MSTP(ERPS) 5、设备应支持环路检测5和自愈,支持远程环回监视和控制(802.3ah OAM) 6、设备应支持802.1X、MAC-Based、WEB-Based认证 7、支持云端管理、云备份配置、具备独立移动管理APP或微信小程序 8、交换机需要具备网络信息安全防护能力 9、含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 10、满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |
| 77 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 | m | 293.54 |
| 78 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.配线形式:穿管/桥架 3.型号:WDZN-B1-KYJYP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 528.38 |
| 79 | 脚手架 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 |
|  | 3#教学楼 |  |  |  |
| 80 | 高清人脸识别摄像机 | 名称:800W高清人脸识别网络摄像机 1.最高分辨率：≥3840 × 2160 @30 fps 2.传感器类型：≤1/1.8" Progressive Scan CMOS 3.具有耀光抑制功能，耀光区域≤3%。 4.最低照度：彩色：≤0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light，黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 5.在分辨率1920x1080@25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时≤70ms 6、支持智能资源模式切换：人脸抓拍、道路监控、Smart事件、人数统计、热度图、人脸抓拍模式、道路监控模式、Smart事件模式、人数统计模式 7.内置鳞镜式补光灯。 8.安装方式:壁挂安装底边距地2.8米 9.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 5 |
| 81 | 枪型摄像机 | 名称:400万枪型摄像机 1.最高分辨率：≥2560 × 1440 @25 fps 2.传感器类型：≤1/2.7" Progressive Scan CMOS 3.最低照度：彩色：≤0.005 Lux 4.支持SmartIR，防止夜间红外过曝 5.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 6.音频：1个内置麦克风；网络：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 7.视频压缩标准：主码流：H.265，支持超级智能编码 8.支持电源供电和POE供电 9.安装方式:壁挂安装底边距地2.8米 10.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 29 |
| 82 | 摄像机支架 | 枪机摄像机支架，镀锌铁，壁式 | 台 | 29 |
| 83 | 配线架 | 1.名称:光纤布线配线架(48口) 2.安装方式:距地1.8m挂墙安装 3.含的跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 4.满足设计要求及现场施工规范 | 架 | 1 |
| 84 | 交换机 | 名称:24口交换机 1、提供不少于1个GPON/EPON自适应PON光口上行 2、固化10/100/1000M 千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个 3、交换容量≥2.6Tbps，包转发率≥240Mpps 4、设备应支持生成树协议STP/RSTP/MSTP(ERPS) 5、设备应支持环路检测5和自愈,支持远程环回监视和控制(802.3ah OAM) 6、设备应支持802.1X、MAC-Based、WEB-Based认证 7、支持云端管理、云备份配置、具备独立移动管理APP或微信小程序 8、含的跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 9、.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |
| 85 | 光纤连接盘 | 1.名称:光纤连接盘(72口) 2.安装方式:距地1.5m挂墙安装 3.含的跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 4.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |
| 86 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN25 4.配置形式:明敷 | m | 320.34 |
| 87 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN32 4.配置形式:明敷 | m | 22.5 |
| 88 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN40 4.配置形式:明敷 | m | 3.74 |
| 89 | UTP-Cat6 | 1.名称:UTP-Cat6 2.敷设方式:穿管/桥架 | m | 1281.07 |
| 90 | 阻燃软电缆 | 1.名称:阻燃软电缆 2.配线形式:穿管/桥架 3.型号:WDZ-RYY2*1.0 4.材质:铜芯 5.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 1281.07 |
|  | 公共广播系统 |  |  |  |
| 91 | 消防广播(扬声器) | 消防广播(扬声器) 1.输入电压：70V/100V 2.功率：≥3W 3.灵敏度：94dB 4.频率响应：100-20KHz 5.喇叭单元：2寸×2+1.5寸高音 6.安装方式:吸顶安装 7.广播扬声器应使用阻燃防水材料,或具有阻燃后罩结构 8.满足设计要求,详见设计图纸 | 个 | 10 |
| 92 | 消防广播(扬声器) | IP网络广播扬声器(带控制开关) 1.10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网； 2.内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能 3.内置≥2×20W数字功放 4.内置5寸低音+2寸高音高保真喇叭单元 5.4欧/20W功率输出，外接定阻音箱； 6.安装方式:距地2.3m壁装 7.广播扬声器应使用阻燃防水材料,或具有阻燃后罩结构 8.满足设计要求,详见设计图纸 | 个 | 11 |
| 93 | 广播分机 | 1.名称:广播分机(24口) 2.安装方式:距地1.5m挂墙安装 3.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 4.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |
| 94 | IP网络终端功放 | IP网络终端功放 1.输出定额功率 650W 2.网络接口 标准RJ45 3.传输速率 10M/100Mbps 4.支持协议 TCP/IP、UDP 5.采样率 16K-48KHz 6.音频格式 MP3 7.音频模式 16位CD音质 8.频率响应 80Hz-16KHz+1/-3dB 9.谐波失真 ≤1% 10.信噪比 ≥65dB 11.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 12.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 2 |
| 95 | 24口交换机 | 名称:24口交换机 1、提供不少于1个GPON/EPON自适应PON光口上行 2、固化10/100/1000M 千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个 3、交换容量≥2.6Tbps，包转发率≥240Mpps 4、设备应支持生成树协议STP/RSTP/MSTP(ERPS) 5、设备应支持环路检测5和自愈,支持远程环回监视和控制(802.3ah OAM) 6、设备应支持802.1X、MAC-Based、WEB-Based认证 7、支持云端管理、云备份配置、具备独立移动管理APP或微信小程序 8、含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 9、.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |
| 96 | 共用设备网汇聚交换机 | 共用设备网汇聚MDU交换机 1、提供不少于1个GPON/EPON自适应PON光口上行 2、固化10/100/1000M 千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个 3、交换容量≥2.6Tbps，包转发率≥240Mpps 4、设备应支持生成树协议STP/RSTP/MSTP(ERPS) 5、设备应支持环路检测5和自愈,支持远程环回监视和控制(802.3ah OAM) 6、设备应支持802.1X、MAC-Based、WEB-Based认证 7、支持云端管理、云备份配置、具备独立移动管理APP或微信小程序 8、交换机需要具备网络信息安全防护能力 9、含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 10、满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |
| 97 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 | m | 293.54 |
| 98 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.配线形式:穿管/桥架 3.型号:WDZN-B1-KYJYP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 528.38 |
| 99 | 脚手架 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 |
|  | 4#教学楼 |  |  |  |
| 100 | 高清人脸识别摄像机 | 名称:800W高清人脸识别网络摄像机 1.最高分辨率：≥3840 × 2160 @30 fps 2.传感器类型：≤1/1.8" Progressive Scan CMOS 3.具有耀光抑制功能，耀光区域≤3%。 4.最低照度：彩色：≤0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light，黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 5.在分辨率1920x1080@25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时≤70ms 6、支持智能资源模式切换：人脸抓拍、道路监控、Smart事件、人数统计、热度图、人脸抓拍模式、道路监控模式、Smart事件模式、人数统计模式 7.内置鳞镜式补光灯。 8.安装方式:壁挂安装底边距地2.8米 9.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 5 |
| 101 | 枪型摄像机 | 名称:400万枪型摄像机 1.最高分辨率：≥2560 × 1440 @25 fps 2.传感器类型：≤1/2.7" Progressive Scan CMOS 3.最低照度：彩色：≤0.005 Lux 4.支持SmartIR，防止夜间红外过曝 5.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 6.音频：1个内置麦克风；网络：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 7.视频压缩标准：主码流：H.265，支持超级智能编码 8.支持电源供电和POE供电 9.安装方式:壁挂安装底边距地2.8米 10.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 29 |
| 102 | 摄像机支架 | 枪机摄像机支架，镀锌铁，壁式 | 台 | 29 |
| 103 | 配线架 | 1.名称:光纤布线配线架(48口) 2.安装方式:距地1.8m挂墙安装 3.含的跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 4.满足设计要求及现场施工规范 | 架 | 1 |
| 104 | 交换机 | 名称:24口交换机 1、提供不少于1个GPON/EPON自适应PON光口上行 2、固化10/100/1000M 千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个 3、交换容量≥2.6Tbps，包转发率≥240Mpps 4、设备应支持生成树协议STP/RSTP/MSTP(ERPS) 5、设备应支持环路检测5和自愈,支持远程环回监视和控制(802.3ah OAM) 6、设备应支持802.1X、MAC-Based、WEB-Based认证 7、支持云端管理、云备份配置、具备独立移动管理APP或微信小程序 8、含的跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 9、.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |
| 105 | 光纤连接盘 | 1.名称:光纤连接盘(72口) 2.安装方式:距地1.5m挂墙安装 3.含的跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 4.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |
| 106 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN25 4.配置形式:明敷 | m | 329.94 |
| 107 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN32 4.配置形式:明敷 | m | 22.37 |
| 108 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN40 4.配置形式:明敷 | m | 3.61 |
| 109 | UTP-Cat6 | 1.名称:UTP-Cat6 2.敷设方式:穿管/桥架 | m | 1462.37 |
| 110 | 阻燃软电缆 | 1.名称:阻燃软电缆 2.配线形式:穿管/桥架 3.型号:WDZ-RYY2*1.0 4.材质:铜芯 5.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 1462.37 |
|  | 公共广播系统 |  |  |  |
| 111 | 消防广播(扬声器) | 消防广播(扬声器) 1.输入电压：70V/100V 2.功率：≥3W 3.灵敏度：94dB 4.频率响应：100-20KHz 5.喇叭单元：2寸×2+1.5寸高音 6.安装方式:吸顶安装 7.广播扬声器应使用阻燃防水材料,或具有阻燃后罩结构 8.满足设计要求,详见设计图纸 | 个 | 10 |
| 112 | 消防广播(扬声器) | IP网络广播扬声器(带控制开关) 1.10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网； 2.内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能 3.内置≥2×20W数字功放 4.内置5寸低音+2寸高音高保真喇叭单元 5.4欧/20W功率输出，外接定阻音箱； 6.安装方式:距地2.3m壁装 7.广播扬声器应使用阻燃防水材料,或具有阻燃后罩结构 8.满足设计要求,详见设计图纸 | 个 | 11 |
| 113 | 广播分机 | 1.名称:广播分机(24口) 2.安装方式:距地1.5m挂墙安装 3.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 4.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |
| 114 | IP网络终端功放 | IP网络终端功放 1.输出定额功率 650W 2.网络接口 标准RJ45 3.传输速率 10M/100Mbps 4.支持协议 TCP/IP、UDP 5.采样率 16K-48KHz 6.音频格式 MP3 7.音频模式 16位CD音质 8.频率响应 80Hz-16KHz+1/-3dB 9.谐波失真 ≤1% 10.信噪比 ≥65dB 11.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 12.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 2 |
| 115 | 24口交换机 | 名称:24口交换机 1、提供不少于1个GPON/EPON自适应PON光口上行 2、固化10/100/1000M 千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个 3、交换容量≥2.6Tbps，包转发率≥240Mpps 4、设备应支持生成树协议STP/RSTP/MSTP(ERPS) 5、设备应支持环路检测5和自愈,支持远程环回监视和控制(802.3ah OAM) 6、设备应支持802.1X、MAC-Based、WEB-Based认证 7、支持云端管理、云备份配置、具备独立移动管理APP或微信小程序 8、含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 9、.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |
| 116 | 共用设备网汇聚交换机 | 共用设备网汇聚MDU交换机 1、提供不少于1个GPON/EPON自适应PON光口上行 2、固化10/100/1000M 千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个 3、交换容量≥2.6Tbps，包转发率≥240Mpps 4、设备应支持生成树协议STP/RSTP/MSTP(ERPS) 5、设备应支持环路检测5和自愈,支持远程环回监视和控制(802.3ah OAM) 6、设备应支持802.1X、MAC-Based、WEB-Based认证 7、支持云端管理、云备份配置、具备独立移动管理APP或微信小程序 8、交换机需要具备网络信息安全防护能力 9、含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 10、满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |
| 117 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 | m | 289.92 |
| 118 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.配线形式:穿管/桥架 3.型号:WDZN-B1-KYJYP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 524.18 |
| 119 | 脚手架 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 |
|  | 5#宿舍楼 |  |  |  |
| 120 | 电梯摄像机 | 名称:电梯摄像机 1.≥400万半球形摄像枪 2.最高分辨率：≥2560 × 1440 @25 fps 3.传感器类型：≤1/2.7" Progressive Scan CMOS 4.最低照度：彩色：≤0.005 Lux 5.支持SmartIR，防止夜间红外过曝 6.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 7.支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 8.音频：1个内置麦克风；网络：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 9.安装方式:轿厢内安装 10.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |
| 121 | 高清人脸识别摄像机 | 名称:800W高清人脸识别网络摄像机 1.最高分辨率：≥3840 × 2160 @30 fps 2.传感器类型：≤1/1.8" Progressive Scan CMOS 3.具有耀光抑制功能，耀光区域≤3%。 4.最低照度：彩色：≤0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light，黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 5.在分辨率1920x1080@25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时≤70ms 6、支持智能资源模式切换：人脸抓拍、道路监控、Smart事件、人数统计、热度图、人脸抓拍模式、道路监控模式、Smart事件模式、人数统计模式 7.内置鳞镜式补光灯。 8.安装方式:壁挂安装底边距地2.8米 9.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 6 |
| 122 | 枪型摄像机 | 名称:400万枪型摄像机 1.最高分辨率：≥2560 × 1440 @25 fps 2.传感器类型：≤1/2.7" Progressive Scan CMOS 3.最低照度：彩色：≤0.005 Lux 4.支持SmartIR，防止夜间红外过曝 5.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 6.音频：1个内置麦克风；网络：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 7.视频压缩标准：主码流：H.265，支持超级智能编码 8.支持电源供电和POE供电 9.安装方式:壁挂安装底边距地2.8米 10.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 26 |
| 123 | 摄像机支架 | 枪机摄像机支架，镀锌铁，壁式 | 台 | 26 |
| 124 | 配线架 | 1.名称:光纤布线配线架(48口) 2.安装方式:距地1.8m挂墙安装 3.含的跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 4.满足设计要求及现场施工规范 | 架 | 1 |
| 125 | 交换机 | 名称:24口交换机 1、提供不少于1个GPON/EPON自适应PON光口上行 2、固化10/100/1000M 千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个 3、交换容量≥2.6Tbps，包转发率≥240Mpps 4、设备应支持生成树协议STP/RSTP/MSTP(ERPS) 5、设备应支持环路检测5和自愈,支持远程环回监视和控制(802.3ah OAM) 6、设备应支持802.1X、MAC-Based、WEB-Based认证 7、支持云端管理、云备份配置、具备独立移动管理APP或微信小程序 8、含的跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 9、.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |
| 126 | 光纤连接盘 | 1.名称:光纤连接盘(72口) 2.安装方式:距地1.5m挂墙安装 3.含的跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 4.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |
| 127 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN25 4.配置形式:明敷 | m | 426.2 |
| 128 | UTP-Cat6 | 1.名称:UTP-Cat6 2.敷设方式:穿管/桥架 | m | 1308.73 |
| 129 | 阻燃软电缆 | 1.名称:阻燃软电缆 2.配线形式:穿管/桥架 3.型号:WDZ-RYY2*1.0 4.材质:铜芯 5.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 1308.73 |
|  | 公共广播系统 |  |  |  |
| 130 | 消防广播(扬声器) | 消防广播(扬声器) 1.输入电压：70V/100V 2.功率：≥3W 3.灵敏度：94dB 4.频率响应：100-20KHz 5.喇叭单元：2寸×2+1.5寸高音 6.安装方式:吸顶安装 7.广播扬声器应使用阻燃防水材料,或具有阻燃后罩结构 8.满足设计要求,详见设计图纸 | 个 | 12 |
| 131 | 广播分机 | 1.名称:广播分机(24口) 2.安装方式:距地1.5m挂墙安装 3.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 4.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |
| 132 | IP网络终端功放 | IP网络终端功放 1.输出定额功率 650W 2.网络接口 标准RJ45 3.传输速率 10M/100Mbps 4.支持协议 TCP/IP、UDP 5.采样率 16K-48KHz 6.音频格式 MP3 7.音频模式 16位CD音质 8.频率响应 80Hz-16KHz+1/-3dB 9.谐波失真 ≤1% 10.信噪比 ≥65dB 11.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 12.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |
| 133 | 24口交换机 | 名称:24口交换机 1、提供不少于1个GPON/EPON自适应PON光口上行 2、固化10/100/1000M 千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个 3、交换容量≥2.6Tbps，包转发率≥240Mpps 4、设备应支持生成树协议STP/RSTP/MSTP(ERPS) 5、设备应支持环路检测5和自愈,支持远程环回监视和控制(802.3ah OAM) 6、设备应支持802.1X、MAC-Based、WEB-Based认证 7、支持云端管理、云备份配置、具备独立移动管理APP或微信小程序 8、含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 9、.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |
| 134 | 共用设备网汇聚交换机 | 共用设备网汇聚MDU交换机 1、提供不少于1个GPON/EPON自适应PON光口上行 2、固化10/100/1000M 千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个 3、交换容量≥2.6Tbps，包转发率≥240Mpps 4、设备应支持生成树协议STP/RSTP/MSTP(ERPS) 5、设备应支持环路检测5和自愈,支持远程环回监视和控制(802.3ah OAM) 6、设备应支持802.1X、MAC-Based、WEB-Based认证 7、支持云端管理、云备份配置、具备独立移动管理APP或微信小程序 8、交换机需要具备网络信息安全防护能力 9、含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 10、满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |
| 135 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 | m | 49.89 |
| 136 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.配线形式:穿管/桥架 3.型号:WDZN-B1-KYJYP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 308.89 |
| 137 | 脚手架 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 |
|  | 6#食堂 |  |  |  |
| 138 | 高清人脸识别摄像机 | 名称:800W高清人脸识别网络摄像机 1.最高分辨率：≥3840 × 2160 @30 fps 2.传感器类型：≤1/1.8" Progressive Scan CMOS 3.具有耀光抑制功能，耀光区域≤3%。 4.最低照度：彩色：≤0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light，黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 5.在分辨率1920x1080@25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时≤70ms 6、支持智能资源模式切换：人脸抓拍、道路监控、Smart事件、人数统计、热度图、人脸抓拍模式、道路监控模式、Smart事件模式、人数统计模式 7.内置鳞镜式补光灯。 8.安装方式:壁挂安装底边距地2.8米 9.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 5 |
| 139 | 枪型摄像机 | 名称:400万枪型摄像机 1.最高分辨率：≥2560 × 1440 @25 fps 2.传感器类型：≤1/2.7" Progressive Scan CMOS 3.最低照度：彩色：≤0.005 Lux 4.支持SmartIR，防止夜间红外过曝 5.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 6.音频：1个内置麦克风；网络：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 7.视频压缩标准：主码流：H.265，支持超级智能编码 8.支持电源供电和POE供电 9.安装方式:壁挂安装底边距地2.8米 10.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 39 |
| 140 | 透雾摄像机(带热成像功能) | 名称:透雾摄像机(带热成像功能) 热成像像素256 × 192，像元大小12um，NETD ≤ 35 mK (25°C, F1.0) 热成像传感器类型：氧化钒非制冷型探测器 支持区域入侵探测、越界探测、进入区域探测、离开区域探测、音频异常探测、高温物体检测等功能 支持测温功能:支持普通测温，专家测温检测 支持吸烟检测、火点检测、烟雾检测 支持联动白光报警、支持联动声音报警，内置白光灯和扬声器 智能功能资源配置：测温、周界功能支持同时开启。测温、火点检测、烟雾检测支持同时开启。测温、AI开放平台支持同时开启。周界功能不支持与火点、吸烟、烟雾检测两两同时开启。 支持线性、直方图、自适应等热成像AGC模式，支持DDE、3D DNR。 测温范围：测温范围：-20 °C~300 °C 测温精度：测温精度：±8 °C或者读数的±8%（取最大值） 可见光传感器类型：400万星光级1/2.7" Progressive Scan CMOS | 台 | 20 |
| 141 | 摄像机支架 | 枪机摄像机支架，镀锌铁，壁式 | 台 | 59 |
| 142 | 配线架 | 1.名称:光纤布线配线架(96口) 2.安装方式:距地1.8m挂墙安装 3.含的跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 4.满足设计要求及现场施工规范 | 架 | 2 |
| 143 | 交换机 | 名称:24口交换机 1、提供不少于1个GPON/EPON自适应PON光口上行 2、固化10/100/1000M 千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个 3、交换容量≥2.6Tbps，包转发率≥240Mpps 4、设备应支持生成树协议STP/RSTP/MSTP(ERPS) 5、设备应支持环路检测5和自愈,支持远程环回监视和控制(802.3ah OAM) 6、设备应支持802.1X、MAC-Based、WEB-Based认证 7、支持云端管理、云备份配置、具备独立移动管理APP或微信小程序 8、含的跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 9、.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 2 |
| 144 | 光纤连接盘 | 1.名称:光纤连接盘(96口) 2.安装方式:距地1.5m挂墙安装 3.含的跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 4.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 2 |
| 145 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN25 4.配置形式:明敷 | m | 574.63 |
| 146 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN32 4.配置形式:明敷 | m | 70.44 |
| 147 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN40 4.配置形式:明敷 | m | 51.79 |
| 148 | UTP-Cat6 | 1.名称:UTP-Cat6 2.敷设方式:穿管/桥架 | m | 2869.97 |
| 149 | 阻燃软电缆 | 1.名称:阻燃软电缆 2.配线形式:穿管/桥架 3.型号:WDZ-RYY2*1.0 4.材质:铜芯 5.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 2869.97 |
|  | 公共广播系统 |  |  |  |
| 150 | 消防广播(扬声器) | 消防广播(扬声器) 1.输入电压：70V/100V 2.功率：≥3W 3.灵敏度：94dB 4.频率响应：100-20KHz 5.喇叭单元：2寸×2+1.5寸高音 6.安装方式:吸顶安装 7.广播扬声器应使用阻燃防水材料,或具有阻燃后罩结构 8.满足设计要求,详见设计图纸 | 个 | 15 |
| 151 | 广播分机 | 1.名称:广播分机(24口) 2.安装方式:距地1.5m挂墙安装 3.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 4.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 2 |
| 152 | IP网络终端功放 | IP网络终端功放 1.输出定额功率 650W 2.网络接口 标准RJ45 3.传输速率 10M/100Mbps 4.支持协议 TCP/IP、UDP 5.采样率 16K-48KHz 6.音频格式 MP3 7.音频模式 16位CD音质 8.频率响应 80Hz-16KHz+1/-3dB 9.谐波失真 ≤1% 10.信噪比 ≥65dB 11.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 12.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 2 |
| 153 | 24口交换机 | 名称:24口交换机 1、提供不少于1个GPON/EPON自适应PON光口上行 2、固化10/100/1000M 千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个 3、交换容量≥2.6Tbps，包转发率≥240Mpps 4、设备应支持生成树协议STP/RSTP/MSTP(ERPS) 5、设备应支持环路检测5和自愈,支持远程环回监视和控制(802.3ah OAM) 6、设备应支持802.1X、MAC-Based、WEB-Based认证 7、支持云端管理、云备份配置、具备独立移动管理APP或微信小程序 8、含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 9、.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 2 |
| 154 | 共用设备网汇聚交换机 | 共用设备网汇聚MDU交换机 1、提供不少于1个GPON/EPON自适应PON光口上行 2、固化10/100/1000M 千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个 3、交换容量≥2.6Tbps，包转发率≥240Mpps 4、设备应支持生成树协议STP/RSTP/MSTP(ERPS) 5、设备应支持环路检测5和自愈,支持远程环回监视和控制(802.3ah OAM) 6、设备应支持802.1X、MAC-Based、WEB-Based认证 7、支持云端管理、云备份配置、具备独立移动管理APP或微信小程序 8、交换机需要具备网络信息安全防护能力 9、含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 10、满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 2 |
| 155 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 | m | 85.9 |
| 156 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.配线形式:穿管/桥架 3.型号:WDZN-B1-KYJYP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 286.41 |
| 157 | 脚手架 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 |
|  | 地下室 |  |  |  |
| 158 | 高清人脸识别摄像机 | 名称:800W高清人脸识别网络摄像机 1.最高分辨率：≥3840 × 2160 @30 fps 2.传感器类型：≤1/1.8" Progressive Scan CMOS 3.具有耀光抑制功能，耀光区域≤3%。 4.最低照度：彩色：≤0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light，黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 5.在分辨率1920x1080@25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时≤70ms 6、支持智能资源模式切换：人脸抓拍、道路监控、Smart事件、人数统计、热度图、人脸抓拍模式、道路监控模式、Smart事件模式、人数统计模式 7.内置鳞镜式补光灯。 8.安装方式:壁挂安装底边距地2.8米 9.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 5 |
| 159 | 枪型摄像机 | 名称:400万枪型摄像机 1.最高分辨率：≥2560 × 1440 @25 fps 2.传感器类型：≤1/2.7" Progressive Scan CMOS 3.最低照度：彩色：≤0.005 Lux 4.支持SmartIR，防止夜间红外过曝 5.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 6.音频：1个内置麦克风；网络：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 7.视频压缩标准：主码流：H.265，支持超级智能编码 8.支持电源供电和POE供电 9.安装方式:壁挂安装底边距地2.8米 10.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 17 |
| 160 | 摄像机支架 | 枪机摄像机支架，镀锌铁，壁式 | 台 | 17 |
| 161 | 配线架 | 1.名称:光纤布线配线架(48口) 2.安装方式:距地1.8m挂墙安装 3.含的跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 4.满足设计要求及现场施工规范 | 架 | 1 |
| 162 | 交换机 | 名称:24口交换机 1、提供不少于1个GPON/EPON自适应PON光口上行 2、固化10/100/1000M 千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个 3、交换容量≥2.6Tbps，包转发率≥240Mpps 4、设备应支持生成树协议STP/RSTP/MSTP(ERPS) 5、设备应支持环路检测5和自愈,支持远程环回监视和控制(802.3ah OAM) 6、设备应支持802.1X、MAC-Based、WEB-Based认证 7、支持云端管理、云备份配置、具备独立移动管理APP或微信小程序 8、含的跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 9、.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |
| 163 | 光纤连接盘 | 1.名称:光纤连接盘(72口) 2.安装方式:距地1.5m挂墙安装 3.含的跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 4.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |
| 164 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN25 4.配置形式:明敷 | m | 510.73 |
| 165 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN32 4.配置形式:明敷 | m | 125.06 |
| 166 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN40 4.配置形式:明敷 | m | 108.17 |
| 167 | UTP-Cat6 | 1.名称:UTP-Cat6 2.敷设方式:穿管/桥架 | m | 1828.86 |
| 168 | 阻燃软电缆 | 1.名称:阻燃软电缆 2.配线形式:穿管/桥架 3.型号:WDZ-RYY2*1.0 4.材质:铜芯 5.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 1828.86 |
|  | 公共广播系统 |  |  |  |
| 169 | 消防广播(扬声器) | 消防广播(扬声器) 1.输入电压：70V/100V 2.功率：≥3W 3.灵敏度：94dB 4.频率响应：100-20KHz 5.喇叭单元：2寸×2+1.5寸高音 6.安装方式:吸顶安装 7.广播扬声器应使用阻燃防水材料,或具有阻燃后罩结构 8.满足设计要求,详见设计图纸 | 个 | 11 |
| 170 | 广播分机 | 1.名称:广播分机(24口) 2.安装方式:距地1.5m挂墙安装 3.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 4.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |
| 171 | IP网络终端功放 | IP网络终端功放 1.输出定额功率 650W 2.网络接口 标准RJ45 3.传输速率 10M/100Mbps 4.支持协议 TCP/IP、UDP 5.采样率 16K-48KHz 6.音频格式 MP3 7.音频模式 16位CD音质 8.频率响应 80Hz-16KHz+1/-3dB 9.谐波失真 ≤1% 10.信噪比 ≥65dB 11.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 12.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |
| 172 | 前置放大器 | 名称:前置放大器 1.设有10路输入通道 2.设有3路音频输出接口 3.线路输出电平/阻抗：1000MV/1KΩ 4.频率响应：60Hz-16KHz+1/-3dB 5.总谐波失真：≤1% 6.信噪比：≥65dB 7.控制方式：增益控制，电源控制 8.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 9.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |
| 173 | 纯后级功放(1000W) | 名称:纯后级功放(1000W) 1.功率输出设有70V/100V定压输出，及4-16Ω定阻输出，输出有效功率为1000W； 2.输出频响范围为80~16KHz； 3.输出额定功率：1000W 4.扬声器输出：4-16Ω,70V/100V 5.输入灵敏度&源阻抗：LINE IN 10KΩ,1V,不平衡 6.输出辅助：600Ω/1V(0dBV) 7.频率响应：80Hz-16KHz+1/-3dB 8.信噪比：≥65dB 9.总谐波失真：≤1% 10.控制方式：增益控制，电源控制 满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |
| 174 | 共用设备网汇聚交换机 | 共用设备网汇聚MDU交换机 1、提供不少于1个GPON/EPON自适应PON光口上行 2、固化10/100/1000M 千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个 3、交换容量≥2.6Tbps，包转发率≥240Mpps 4、设备应支持生成树协议STP/RSTP/MSTP(ERPS) 5、设备应支持环路检测5和自愈,支持远程环回监视和控制(802.3ah OAM) 6、设备应支持802.1X、MAC-Based、WEB-Based认证 7、支持云端管理、云备份配置、具备独立移动管理APP或微信小程序 8、交换机需要具备网络信息安全防护能力 9、含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 10、满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |
| 175 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 | m | 101.46 |
| 176 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.配线形式:穿管/桥架 3.型号:WDZN-B1-KYJYP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 106.66 |
| 177 | 脚手架 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 |
|  | 室外工程 |  |  |  |
|  | 安防监控系统 |  |  |  |
| 178 | 设备箱 | 1.名称:设备箱 2.安装方式:杆上1.5m | 台 | 5 |
| 179 | 交换机 | 名称:SWITCH交换机，由1*8口ONU+2*4口ONU组成 1、不少于1个GPON/EPON自适应PON光口上行 2、固化10/100/1000M 电口≥16个 3、上下行速率：≥1.25Gbps/2.5Gbps，≥1.25Gbps/1.25Gbps 4、支持GPON、EPON自动切换 5、设备应支持动态带宽分配机制使所有用户可更合理地共享带宽 6、设备所有端口应支持6KV防雷能力 7、设备应支持环路检测和自愈,支持远程环回监视和控制(802.3ah OAM) 8、支持云端管理、云备份配置、具备独立移动管理APP或微信小程序 | 台 | 1 |
| 180 | 交换机 | 名称:SWITCH交换机 ，由2*8口ONU+5*4口ONU组成 1、提供不少于1个GPON/EPON自适应PON光口上行 2、固化10/100/1000M 电口≥36个 3、上下行速率：≥1.25Gbps/2.5Gbps，≥1.25Gbps/1.25Gbps 4、支持GPON、EPON自动切换 5、设备所有端口应支持6KV防雷能力 6、设备应支持环路检测和自愈,支持远程环回监视和控制(802.3ah OAM) 7、支持云端管理、云备份配置、具备独立移动管理APP或微信小程序 | 台 | 1 |
| 181 | 交换机 | 名称:SWITCH交换机 ，由2*8口ONU+3*4口ONU组成 1、提供不少于1个GPON/EPON自适应PON光口上行 2、固化10/100/1000M 电口≥28个 3、上下行速率：≥1.25Gbps/2.5Gbps，≥1.25Gbps/1.25Gbps 4、支持GPON、EPON自动切换 5、设备所有端口应支持6KV防雷能力 6、设备应支持环路检测和自愈,支持远程环回监视和控制(802.3ah OAM) 7、支持云端管理、云备份配置、具备独立移动管理APP或微信小程序 | 台 | 1 |
| 182 | 交换机 | 名称:SWITCH交换机 ，由7*4口ONU组成 1、提供不少于1个GPON/EPON自适应PON光口上行 2、固化10/100/1000M 电口≥28个 3、上下行速率：≥1.25Gbps/2.5Gbps，≥1.25Gbps/1.25Gbps 4、支持GPON、EPON自动切换 5、设备所有端口应支持6KV防雷能力 6、设备应支持环路检测和自愈,支持远程环回监视和控制(802.3ah OAM) 7、支持云端管理、云备份配置、具备独立移动管理APP或微信小程序 | 台 | 1 |
| 183 | 交换机 | 名称:SWITCH交换机，由4*4口ONU组成 1、不少于1个GPON/EPON自适应PON光口上行 2、固化10/100/1000M 电口≥16个 3、上下行速率：≥1.25Gbps/2.5Gbps，≥1.25Gbps/1.25Gbps 4、支持GPON、EPON自动切换 5、设备应支持动态带宽分配机制使所有用户可更合理地共享带宽 6、设备所有端口应支持6KV防雷能力 7、设备应支持环路检测和自愈,支持远程环回监视和控制(802.3ah OAM) 8、支持云端管理、云备份配置、具备独立移动管理APP或微信小程序 | 台 | 1 |
| 184 | 光缆终端盒 | 1.名称:8口光纤盒 2.安装方式:设备箱内安装 3.含的跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 4.满足设计要求及现场施工规范 | 个 | 10 |
| 185 | 监控专用电源 | 1.名称:监控专用电源 2.规格:220V/-12V 3.安装方式:设备箱内安装 | 台 | 5 |
| 186 | 高空抛物专用摄像机 | 400万高空抛物变焦智能网络摄像机 最高分辨率：≥2560 × 1440 @30 fps 传感器类型：≤1/1.8" Progressive Scan CMOS 信噪比≥58dB，照度适应范围不低于130dB 最低照度：彩色：≤0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON） 视频压缩标准：主码流：H.265，支持超级智能编码 支持电源供电和POE供电 支持双码流技术，支持同时20路取流 安装方式:立杆安装 | 台 | 38 |
| 187 | 高清网络枪式摄像机 | 名称:400万高清网络枪式摄像机 1.最高分辨率：≥2560 × 1440 @25 fps 2.传感器类型：≤1/2.7" Progressive Scan CMOS 3.最低照度：彩色：≤0.005 Lux 4.支持SmartIR，防止夜间红外过曝 5.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 6.视频压缩标准：主码流：H.265，支持超级智能编码 7.支持电源供电和POE供电 | 台 | 7 |
| 188 | 高清网络球机 | 400万7寸23倍全彩智能磁编球机_直流 1.支持1/2.8＂400万23倍光学变焦镜头，最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON),黑白：0.001Lux @ (F1.5，AGC ON)；0 lux with IR ， 采用高效补光阵列，低功耗，白光补光30 m，红外补光150 m 2.支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测 3.支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸 4.采用高效补光阵列，低功耗，白光补光30 m，红外补光150 m 5.内置加热玻璃，有效除雾 6.安装方式:立杆安装 | 台 | 23 |
| 189 | 高清人脸识别摄像机 | 名称:800W高清人脸识别网络摄像机 1.最高分辨率：≥3840 × 2160 @30 fps 2.传感器类型：≤1/1.8" Progressive Scan CMOS 3.具有耀光抑制功能，耀光区域≤3%。 4.最低照度：彩色：≤0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light，黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 5.在分辨率1920x1080@25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时≤70ms 6、支持智能资源模式切换：人脸抓拍、道路监控、Smart事件、人数统计、热度图、人脸抓拍模式、道路监控模式、Smart事件模式、人数统计模式 7.内置鳞镜式补光灯。 8.安装方式:壁挂安装底边距地2.8米 9.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 2 |
| 190 | 摄像机支架 | 摄像机支架 立柱式 | 台 | 70 |
| 191 | 监控立杆 | 1.类型:监控立杆 2.规格尺寸:H=3.5m，L=0.3M，杆径D76 3.含防雷接地、杆上标识、基础开挖回填等配套项目 4.材质：镀锌铁 5.形状样式、由甲方自选 | 根 | 58 |
| 192 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN25 4.配置形式:埋地敷设 | m | 2126.36 |
| 193 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN32 4.配置形式:埋地敷设 | m | 491.03 |
| 194 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN40 4.配置形式:埋地敷设 | m | 1166.9 |
| 195 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN50 4.配置形式:埋地敷设 | m | 336.84 |
| 196 | UTP-Cat6 | 1.名称:UTP-Cat6 2.敷设方式:穿管/桥架 | m | 7178.49 |
| 197 | 配线 | 1.名称:电源线 2.配线形式:穿管/桥架 3.型号:RVV2*1.0 4.材质:铜芯 5.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 7178.49 |
| 198 | 光纤 | 1.名称:光纤 2.配线形式:穿管/桥架 3.型号:48芯 4.材质:铜芯 5.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 358.58 |
| 199 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:土石方（土石类别综合考虑） 2.人机配合挖管道土石方 3.土石方不装车 | m3 | 673.809 |
| 200 | 沟槽、基坑回填方 | 原土回填： 1、机械填土夯实 槽、坑 2、分层回填夯实 3、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 673.809 |
|  | 公共广播系统 |  |  |  |
| 201 | 防水音柱 | 名称:防水音柱 1.输出功率为60W。 2.支持IP/TCP、UDP、IGMP(组播)等通讯协议 3.具有1路RJ45 10/100M网络接口 4.内置2个6.5寸30W低音+1个4寸号角高音喇叭单元 5.安装方式:杆上安装 6.广播扬声器应使用阻燃防水材料,或具有阻燃后罩结构 满足设计要求,详见设计图纸 | 个 | 36 |
| 202 | 音柱立杆 | 1.类型:音柱金属立杆 2.规格尺寸:H=6m 3.含防雷接地、杆上标识、基础开挖回填等配套项目 4.形状样式、由甲方自选 | 根 | 36 |
| 203 | 广播分机 | 1.名称:广播分机(24口) 2.安装方式:距地1.5m挂墙安装 3.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 4.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |
| 204 | IP网络终端功放 | IP网络终端功放 1.输出定额功率 650W 2.网络接口 标准RJ45 3.传输速率 10M/100Mbps 4.支持协议 TCP/IP、UDP 5.采样率 16K-48KHz 6.音频格式 MP3 7.音频模式 16位CD音质 8.频率响应 80Hz-16KHz+1/-3dB 9.谐波失真 ≤1% 10.信噪比 ≥65dB 11.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 12.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |
| 205 | 前置放大器 | 名称:前置放大器 1.设有10路输入通道 2.设有3路音频输出接口 3.线路输出电平/阻抗：1000MV/1KΩ 4.频率响应：60Hz-16KHz+1/-3dB 5.总谐波失真：≤1% 6.信噪比：≥65dB 7.控制方式：增益控制，电源控制 8.含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 9.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |
| 206 | 纯后级功放(1000W) | 名称:纯后级功放(1000W) 1.功率输出设有70V/100V定压输出，及4-16Ω定阻输出，输出有效功率为1000W； 2.输出频响范围为80~16KHz； 3.输出额定功率：1000W 4.扬声器输出：4-16Ω,70V/100V 5.输入灵敏度&源阻抗：LINE IN 10KΩ,1V,不平衡 6.输出辅助：600Ω/1V(0dBV) 7.频率响应：80Hz-16KHz+1/-3dB 8.信噪比：≥65dB 9.总谐波失真：≤1% 10.控制方式：增益控制，电源控制 满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |
| 207 | 共用设备网汇聚交换机 | 共用设备网汇聚MDU交换机 1、提供不少于1个GPON/EPON自适应PON光口上行 2、固化10/100/1000M 千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个 3、交换容量≥2.6Tbps，包转发率≥240Mpps 4、设备应支持生成树协议STP/RSTP/MSTP(ERPS) 5、设备应支持环路检测5和自愈,支持远程环回监视和控制(802.3ah OAM) 6、设备应支持802.1X、MAC-Based、WEB-Based认证 7、支持云端管理、云备份配置、具备独立移动管理APP或微信小程序 8、交换机需要具备网络信息安全防护能力 9、含跳线、尾纤、耦合器、电源线等配件 10、满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |
| 208 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.配线形式:穿管/桥架 3.型号:WDZN-B1-KYJYP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 1361.94 |
| 209 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN20 4.配置形式:埋地 | m | 1287.07 |
| 210 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:土石方（土石类别综合考虑） 2.人机配合挖管道土石方 3.土石方不装车 | m3 | 579.182 |
| 211 | 沟槽、基坑回填方 | 原土回填： 1、机械填土夯实 槽、坑 2、分层回填夯实 3、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 579.182 |
|  | 停车管理系统 |  |  |  |
| 212 | 出入口道闸设备(道闸主机+格栅） | 名称:出入口道闸设备(道闸主机+格栅） 有效通行宽度：3630mm 通道宽度：4113mm 道闸高度：4750mm 格栅道闸：杆长3.6m 开/关到位输出接口：各1组 开/关/停控制信号接口：各1组 红外/地感防砸信号接口：1组 485控制接口：1组 含栅栏杆雷达、遥控器等，具体详见图纸 | 台 | 4 |
| 213 | 安全检查设备 | 1.名称:地感线圈 | 台 | 8 |
| 214 | 主车牌识别一体机 | 1.名称:主车牌识别一体机 2.包含高清识别一体机、显示屏、语音提示、LED补光灯、车牌识别电源，开关、车牌识别专用软件、控制模块、处理器单元等 3.具体型号以现场及业主确认为准 | 台 | 4 |
| 215 | 减速垄 | 1.材料品种:减速垄 2.规格、型号:橡胶材质5cm | m | 28.8 |
| 216 | 双通道人行道摆闸 | 1.名称:双通道人行道摆闸 2.类别:摆闸 3.接入校园安防平台统一管控 | 台 | 2 |
| 217 | 人脸识别机 | 名称:人脸识别显示屏 尺寸：7寸LCD 操作方式：触摸屏 像素：200W 镜头数量：2个，1个可见光、1个850nm红外 有线网络：10M/100/1000M自适应 网口：1个 含人脸识别、IC读卡器、补光灯、防水功能 | 台 | 10 |
| 218 | IC卡发行器 | IC卡发行器 | 台 | 1 |
| 219 | 出入口管理终端 | 名称:出入口管理终端 1、可管理4车道，支持5机级联，含PMS管理功能，支持ETC，支持互联网远程访问，支持智慧停车云平台 2、支持配置按轮轴数量来收取不同的停车费用；支持接入出入计数相机统计停车场的余位，可计算车辆的进出，形成出入记录。 3、视频录像：支持录像存储，支持录像计划，保存进出车完整数据链，节省录像服务器 4、移动化配置：支持手机扫二维码，WIFI连接设备并调试设备， 5、远程访问：支持互联网远程访问设备，远程处理异常，远程下载日志，远程升级设备 6、本地显示控制：支持VGA/HDMI接显示器，标准鼠标键盘输入控制，即插即用，方便快捷 7、异常处理：终端1对1热备份。 8、级联管理：单台管理4个车道，最多支持5台设备级联，可管理20个车道的停车场 | 台 | 1 |
| 220 | 网络交换机 | 名称:8口ONU网络交换机 1、≥1个GPON/EPON自适应PON光口上行 2、10/100/1000M 电口≥8个，SFP光口≥1个 3、上下行速率：≥1.25Gbps/2.5Gbps，≥1.25Gbps/1.25Gbps 4、支持GPON、EPON自动切换 5、设备应支持动态带宽分配机制使所有用户可更合理地共享带宽 6、设备所有端口应支持6KV防雷能力 7、设备应支持环路检测和自愈,支持远程环回监视和控制(802.3ah OAM) 8、支持云端管理、云备份配置、具备独立移动管理APP或微信小程序 | 台 | 1 |
| 221 | 出入口设备配套管线 | 出入口设备进出管线、光纤、防雷接地、含土方开挖回填及开槽等配套工程 | 项 | 1 |
| 222 | 脚手架 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 |

注：1、以上技术需求为采购人最低需求，必须全部满足，有一项不满足视为无效投标。 投标人也可提供更优的技术需求参与投标但应符合设计要求。

（二） 商务条件

1、交付时间：合同签订生效之日起120日内供货安装调试完毕并交付使用。

2、质量保修期和售后服务要求

2.1提供三年的质量保修期（国家、行业及生产厂家另有规定高于三年的，从其规定），质保期从货物安装调试完毕并经采购人验收合格之日起计算。

2.2成交供应商要求配有较强的专业技术队伍，要能够提供不低于同档次备用设备服务，不能影响用户使用。提供免费的故障处理、性能调优、技术咨询、维护和现场巡检等服务，以及其他的技术支持工作。

3、付款方式：合同签订生效后，所有设备安装调试完毕且全部验收合格后，支付至合同金额的 97%。 剩余3%一年后不计息付清。以上付款时间均在收到发票后 10 个工作日内完成支付。（所投电脑，报账时需提供“安全可靠测评”截图或检测报告当附件。）

4、履行地点要求：采购单位指定地点。

5、验收要求

5.1项目整体完成并稳定运行后采购人组织进行项目验收。

5.2验收标准：按照国家及行业相关标准、采购文件规定、合同约定等标准进行验收，如验收达不到规定要求，对采购人造成一定的损失，成交供应商应承担一切责任，并赔偿所造成的损失。项目验收要求及处罚标准，合同另行约定。

5.3成交供应商须在验收之前提供完整的资料。

5.4成交供应商所提供货物、服务质量、技术参数、性能指标以及安装质量不符合合同规定标准的，采购人有权拒收；因此产生的一切经济损失由成交供应商承担，相关权利义务、违约金，合同另行约定。

5.5如果成交供应商没有按照采购文件规定的时间交货，采购人依据相关法律法规的规定可以解除合同，因此产生的一切损失由成交供应商自行承担，并承担相应的法律责任，相关权利义务、违约金，合同另行约定。

6、货物验收、安装、调试: 按照要求，成交供应商负责派专业技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至采购人验收合格；对验收不合格的，采购人不予验收，成交供应商应承担相应费用。成交供应商提供 7×24 小时的故障服务受理，且接到故障通知后：6小时内到现场处理。

7、培训要求：项目安装调试完成后，由成交供应商免费为采购方技术人员进行调试、操作、仪器维护、故障排除等方面的现场培训，除现场安装培训外，成交供应商应联系好并免费提供技术咨询服务。

8、成交供应商应保证采购人在使用该系统及货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权等知识产权或其他权利的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，成交供应商必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任，相关权利义务，合同另行约定。

9、成交供应商在项目实施或服务过程中发生的重大人员、产品质量事故，或因成交供应商管理不善等原因造成的人员伤亡等责任事故均由成交供应商负责，采购人不承担任何法律及经济责任。

10、如采购人在项目的实施过程中对采购货物的需求如数量、型号等发生变化，结算时按实际计量，单价按成交单价计算（但不得违背相关法规）。

11、本项目开标一览表中报总价，所有货物、配套材料、辅材、专用工具、备品 备件、包装、运输、转运、安装、调试、检测、验收、培训、售后服务、税金等完成本项目所需的一切费用均应包含在投标报价中。