（一） 技术需求
1、学校分配数量
	序号
	学校名称
	一体机明细
	数量

	1
	港城中学
	86寸教学一体机（含推拉黑板、扩声系统、
视频展台）
	10

	2
	滨兴小学
	86寸教学一体机（含推拉黑板、扩声系统、
视频展台）
	20

	
	
	86寸移动一体机（含移动支架、扩声系统、
视频展台）
	3

	3
	沿浔学校
	86寸教学一体机（含推拉黑板、扩声系统、
视频展台）
	4

	4
	港城二小
	115寸一体机（含智慧讲台）
	1

	5
	七里湖中心幼儿 园
	65寸教学一体机（含推拉黑板、扩声系统、
视频展台）
	2

	6
	永安中心幼儿园
（永安园）
	65寸教学一体机（含推拉黑板、扩声系统、
视频展台）
	2


2、技术参数
2.1、86寸教学一体机
	序 号
	货物 名称
	技术参数

	1
	86寸 教学 一体 机
	一、整体设计要求 ：
1、整机外壳为全金属一体化设计，无任何可见的内部功能模块连接 线，边缘采用圆角包边防护，安全无锐角结构，边缘、四角无任何 尖锐突起。整机采用防眩光防爆钢化玻璃，玻璃面板表面硬度≥9H
。
2、整机屏幕86英寸，分辨率3840*2160 ，显示比例16：9 。 防眩
光LED显示屏无坏点。
3、整机屏幕可视角不小于178度。典型亮度不小于350 nits，典型 对比度不小于4000：1。灰阶≥256。
4、前内置端口不少于2路双通道USB、1路Type-C、1路USB Touch、1 路HDMI IN。侧内置接口不少于2路 HDMI、2路USB、1路TOUCH USB、


	
	
	1路RS232、1路MIC IN、1路SPDIF OUT、1路Earphone out、1路LAN IN
。
5、前置接口有防尘防撞挡板保护。
6、整机钢化玻璃和液晶显示层无间隙密贴合，没有中间涂层，无水 雾/水汽。
7、整机具有前置物理按键，实现录屏、图像比例、音量、设置、护 眼、电源等功能。物理按键具备清晰的汉字功能标识。同一物理按 键完成嵌入式Android系统和内置电脑系统的开机、节能熄屏、关机 操作，开机状态下短按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机 ; 关机状态下按键实现开机。
8、整机支持具有NFC功能的手机通过接触整机设备上的NFC标签，实 现手机、平板与大屏的连接并同步手机的画面到设备上，无需其它 操作设置。
▲9、整机具备物理光学低蓝光护眼功能，内置低蓝光处理芯片，不 需任何软件算法配合即可实现物理护眼功能，同时保证屏幕亮度及 色温无衰减。整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光 波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光 400～500能量综合）＜30%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。▲10 、整机内置高清摄像头，所拍照片像素不低于4800W，支持拍摄4K 30fps视频内容，≥135度广角 ，支持3D降噪，外部无任何可见线材 ; 内置摄像头支持微课录制、展台调用、二维码扫描以及远程巡课 功能。
11、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，不占用设备接口，拾音 距离不少于12米，可用于对教室环境音频进行采集。
▲12、整机内置一体化前朝向4个中高音发声单元扬声器，功率≥40W 。扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥90dB，10米处声压级 ≥74dB。支持接入外部麦克风，使用一体机音箱进行扩声。整机支 持关闭屏幕时依然可以通过内置扬声器和外接扬声器输出声音，方 便教学。
13、整机内置2.4G和5G双频无线模块，支持Wi-Fi6版本，Wi-Fi制式 支持802.11a/b/g/n/ac/ax，正常工作距离不小于12米。能够连接到 网络；支持5G热点连接。整机内置不低于5.2版本蓝牙模块。可主动 发现外部设备并连接外部手机、音箱等蓝牙设备。
14、整机采用红外触控技术，支持不小于40点触控，整机系统书写 延迟≤8ms。触控分辨率：32768×32768。
15、触摸响应时间≤4ms,最小识别直径≤2mm，触摸有效识别物高度 ≤1.5mm。书写距离≤20mm，触控延迟时间≤8ms。
16、系统配置：采用不少于国产8核CPU，2核GPU，内存不小于4G，


	
	
	存储空间不小于32G。内存可扩展至8G，存储空间可扩展至128G。
17、嵌入式系统主界面显示组件可以自定义，包括日期、网络状态 、信号源预览窗口。可以设置上述组件是否在主界面显示。
18、主界面具备信号源预览窗口，可通过预览窗口查看信号源显示 内容，点击即可快速切换至该信号源。
19、支持在任意界面下，从屏幕下方边缘唤出速记板，速记板支持 多笔书写、擦除、保存。书写内容不会因为其它程序的使用情况而 被更改或丢失，速记板记录的内容支持保存，并可以在Android系统 白板软件下打开保存的内容并可重新编辑。
20、信源识别：在通道接入信号时，系统可以侦测到并给出提示， 可以自动跳转到新接入的通道，用户可自定义通道名称。
21、整机支持半屏模式，在Windows和整机系统下，可通过不少于三 种方式（快捷工具、悬浮球、下滑手势）实现一键降屏（窗口下移 ) 功能，支持点击恢复显示全屏窗口。
22、系统支持分屏功能，可自动将两个应用进行分屏显示，此时两 个应用可以分别进行触控操作。可更换两个应用的左右显示位置， 两个应用都关闭后，系统自动退出分屏模式。
23、整机具备无线传屏功能，支持使用移动设备通过NFC、自动搜索 接收端设备、扫码和六位识别码四种方式无线连接到一体机。支持 在加密模式下实现点对点投屏，需获得授权才能进行投屏，支持多 个设备同时连接一体机，由老师选择设备进行显示，保证投屏不受 其它设备的干扰和数据安全。
24、为保证每个用户资料的安全性，可支持多用户登录，系统为每 个用户分配独立的个人空间及主题等内容，每个用户资料内容互不 干涉，保证文件安全的同时避免混乱。
25、互动白板支持4分屏书写，在分屏模式下，用户可以在每个分屏 中同时书写，切换笔迹和颜色，不同分屏之间可以同时书写、手势 擦除，各分屏的操作相互之间不受影响。
26、支持对手写文字内容进行联网搜索，搜索网页的文字、图片内 容可直接拖拽到白板中展示。
二、OPS电脑
1、可拔插式电脑 OPS 电脑，PC模块按压式插入整机，无任何裸露 , 无需工具即可快速拆卸电脑模块。
2、具有供电保护功能，当OPS 各脚位接触不到位时不会供电，内置 电脑不会开机工作。
3、内置电脑模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔；和 整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbp s。
4、CPU:主频≥2.4GHz，内核≥4核，内存: ≥8GB，固态存储: ≥256GB


	
	
	。
5.模块具有多个独立非外扩展的电脑 USB 接口 :电脑上至少有6个 USB 接口(其中不少于4路USB 3.0)，具有独立非外扩展的视频输出 接口: ≥1路HDMI， ≥1路 DP，MIC输入≥1路，LINE OUT≥1路。
二、教学软件
1、教学平台至少支持两种登录方式：账号密码登录、二维码扫码登 录，并支持登录安全检测和登录信息记录，方便二次登录。
2、教师在办公室、家庭等任意场所分享教学课件至班级教室大屏， 教师在对应的时间段无需登录即可使用课件。上课前进入课程提醒 页面，提供课程相关信息，展示教师本课时课件，为教师授课提供 快捷入口。
3、基于交互大屏终端使用，提供今日课程计划、白板、文件管理、 录屏功能。
4、基于PPT、WPS的授课工具，教师可以直接使用内置在PPT,WPS上 的插件方便的寻找资源并备课，支持教师随时随地打开课件进行互 动教学，同时提供教学工具库，辅助教师更好的进行知识讲解。
5、支持教师添加教学日程，系统根据日程生成教师课程表，教室大 屏设备端依据日程安排呈现课程计划。
6、支持在课间全屏显示各科目今日作业内容，帮助学生抄写作业， 记录作业内容。
7、教师移动助手支持微信小程序，不需要安装app。
8、小程序支持添加、管理设备和远程控制设备，给指定设备发送校 园通知和课件文件，支持移动端进行文件分发，通知可以实时弹屏 。支持通过设置和执行场景来控制关联的设备。
9、支持上传课件、查看课件信息、布置作业、回收站、小组列表、 成绩报告、我的点评。
10、提供学生排座功能，最终以座次表的形式呈现，同时支持单个 学生拖动或整排拖动来达到换座位的目的。
11、提供移动端班务管理入口，支持教师在移动端创建、加入班级 , 同时支持退出或解散班级，支持教师添加和删除学生信息。
12、支持教师对每节课进行学生点名，设置学生考勤状态，记录考 勤数据，包括迟到、请假、旷课、正常四种状态。
13、为方便教学，教学软件支持快捷桌面，可以自定义开机进入快 捷桌面。快捷桌面支持显示按课表顺序排列的课件，教师在课表时 间内可以直接点击打开课件教学。快捷桌面支持快速打开教学白板 、浏览器、文件管理器等工具。
14、教学软件快捷桌面支持左右滑。支持当日作业展示，教师无需 登录大屏，即可在远端布置作业展示在大屏上。支持校园文化展示


	
	
	, 学生当日表现展示。支持自定义添加快捷应用。

	2
	推拉 黑板
	1、尺寸：长度4300mm，高度1305mm。当搭配电子产品正面为标准长 方形无凸起时，安装完毕后教学书写板正面、侧面均不可露墙。
2、结构：双层结构，内层为两块固定书写板左右各一块，中间预留 放置电子产品空间，外层为两块滑动书写板，开闭自如确保一体机 的安全管理，支持电子产品居中放置。
3、内板：正面左右两侧无边框设计，上下边框正面高度不超15mm， 最大限度的增大书写面。
4、板面：采用金属烤漆书写板面，哑光、墨绿色，光泽度≤12光泽
单位，可吸附磁钉、磁片，便于教学。
5、背板：采用一次成型镀锌钢板。
6、衬板：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板,厚度≥14mm
。
7、覆板：甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 28231-2011《书写板安全 卫生要求》
8、边框：采用高强度香槟色电泳铝合金型材，横框规格≥57mm×78mm , 立框规格≥29mm×100mm。轨道上置隐藏式滑动系统，杜绝灰尘及 杂物进入，结构性解决滑动受灰尘影响的问题。
9、集灰盒：教学书写板带有集灰盒，便于将粉尘槽内粉尘清理至集 灰盒中。集灰盒应可抽拉，便于粉尘倾倒。
10、安全性：滑动板配装锁具，当不使用电子产品时，应可对教学 书写板进行锁闭，避免课间学生误操作并保护设备。一把锁实现对 滑动教学书写板的锁定，钥匙通用，方便实用。。
11、粉尘槽：应配有宽度≥30mm的粉尘槽，粉尘槽应与滑动系统分 离，不影响滑动板滑动。可放置书写笔、教鞭等教具，也可用于灰 尘集中处理；粉尘槽采用U型结构以便于承载粉笔末等。粉尘槽应与 边框一体式设计，以增加强度。
12、限位档：横框内部两侧安装限位档，避免滑动板推拉过程中撞 击立框及夹手，禁止安装于立框。
13、滑轮：双组高精度轴承上吊轮，下平滑动系统，上下均匀安装 , 上部滑轮应采用包胶轮以减少噪音，下部设有滑块，滑块应做前 后方向弹性设计以降低教学书写板书写颤动。
14、包角：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型，采用双壁成腔 流线型设计，教学书写板品牌标识与包角一次模具成型，无尖角毛 刺。当搭配电子产品为液晶屏时，包角应做可部分掰除设计，以更 好的适配液晶屏厚度
▲15、边框应具有良好的耐磨性及耐腐蚀性，耐腐蚀性CASS 72H不 得低于10级，耐磨性（落沙试验）应不低于3900g。


	
	
	▲16、为确保产品耐久性，滑轮使用寿命应不低于10万次。

	3
	扩声 系统
	音箱参数：
1、音箱箱体采用优质MDF中纤板，面饰黑色小孔钢网，黑色洒点纹 PVC表面装潢；
2、接口：≥1组立体声莲花线路输入，≥1路3.5线路输入接口，≥1 组立体声莲花混合输出接口，≥1路6.5有线话筒输入接口，≥1路USB 充电接口，≥1组线夹功率输出接口，具备音乐音量调节旋钮，具备 话筒音量调节旋钮，具备话筒高音调节旋钮，具备话筒低音调节旋 钮。
3、功 率：50W/4Ω
4、频率范围：70Hz～20KHz
5、输入灵敏度线路：350±50mV
6、信 噪 比： ≥82dB（A计权）
7、喇叭单元：5 ”低音，3 ”高音
话筒参数：
1、传输距离：可在教室范围内稳定传输音频数据；
2、采用内置驻极体拾音器；
3、腔体内置声学海绵垫；
4、同一话筒可在任意教室使用,只需开机即可自动连接；
5、对频方式：开机自动搜索干净信道并自动配对，保证产品不串频 、抗干扰性强以及传输的稳定性；可通过红外对频，确保配对设备 的唯一性，杜绝串频；
6、采用 24kHz 采样率，保证人声音质质量，传输前后经过独有技 术处理，确保接收到的信号保持高保真效果；
7、支持音量调节：可调节麦克风音量的大小，并具有记忆功能；支 持一键静音功能；
8、噪声消除电路，可杜绝开关机冲击声；
9、内置可充式聚合物锂电池。电池容量≧500mA，带保护电路，安 全可靠；
10、Type C 接口充电,1 小时充足电续航时间≥12h；
11、无信号输入时 60 分钟内自动关机，节能环保；
12、无线话筒具有多阶液晶显示屏背光调节、限幅器关闭(0FF)、高 低音不少于5阶。

	4
	视频 展台
	1、A4 大小拍摄幅面。
2、采用≥800 万像素摄像头，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托 板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。
3、采用USB五伏电源直接供电。
4、整机自带LED补光灯。


	
	
	5、自动对焦技术，避免画面展示过程中由于纸张移动或阴影变化反 复对焦。
6、外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护 等级达到IP4X级别。


2.2、86寸移动一体机
	序 号
	货物 名称
	技术参数

	1
	86寸 移动 一体 机
	一、整体设计要求 ：
1、整机外壳为全金属一体化设计，无任何可见的内部功能模块连接 线，边缘采用圆角包边防护，安全无锐角结构，边缘、四角无任何 尖锐突起。整机采用防眩光防爆钢化玻璃，玻璃面板表面硬度≥9H
。
2、整机屏幕86英寸，分辨率3840*2160 ，显示比例16：9 。 防眩
光LED显示屏无坏点。
3、整机屏幕可视角不小于178度。典型亮度不小于350 nits，典型 对比度不小于4000：1。灰阶≥256。
4、前内置端口不少于2路双通道USB、1路Type-C、1路USB Touch、1 路HDMI IN。侧内置接口不少于2路 HDMI、2路USB、1路TOUCH USB、 1路RS232、1路MIC IN、1路SPDIF OUT、1路Earphone out、1路LAN IN
。
5、前置接口有防尘防撞设计挡板保护。
6、整机钢化玻璃和液晶显示层无间隙密贴合，没有中间涂层，无水 雾/水汽。
7、整机具有前置物理按键，实现录屏、图像比例、音量、设置、护 眼、电源等功能。物理按键具备清晰的汉字功能标识。同一物理按 键完成嵌入式Android系统和内置电脑系统的开机、节能熄屏、关机 操作，开机状态下短按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机 ; 关机状态下按键实现开机。
8、整机支持具有NFC功能的手机通过接触整机设备上的NFC标签，实 现手机、平板与大屏的连接并同步手机的画面到设备上，无需其它 操作设置。
▲9、整机具备物理光学低蓝光护眼功能，内置低蓝光处理芯片，不 需任何软件算法配合即可实现物理护眼功能，同时保证屏幕亮度及 色温无衰减。整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光 波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光 400～500能量综合）＜30%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。

▲10、整机内置高清摄像头，所拍照片像素不低于4800W，支持拍摄


	
	
	4K 30fps视频内容， ≥135度广角 ，支持3D降噪，外部无任何可见 线材；内置摄像头支持微课录制、展台调用、二维码扫描以及远程 巡课功能。
11、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，不占用设备接口，拾音 距离不少于12米，可用于对教室环境音频进行采集。
▲12、整机内置一体化前朝向4个中高音发声单元扬声器，功率≥40W 。扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥90dB，10米处声压级 ≥74dB。支持接入外部麦克风，使用一体机音箱进行扩声。整机支 持关闭屏幕时依然可以通过内置扬声器和外接扬声器输出声音，方 便教学。
13、整机内置2.4G和5G双频无线模块，支持Wi-Fi6版本，Wi-Fi制式 支持802.11a/b/g/n/ac/ax，正常工作距离不小于12米。能够连接到 网络；支持5G热点连接。整机内置不低于5.2版本蓝牙模块。可主动 发现外部设备并连接外部手机、音箱等蓝牙设备。
14、整机采用红外触控技术，支持不小于40点触控，整机系统书写 延迟≤8ms。触控分辨率：32768×32768。
15、触摸响应时间≤4ms,最小识别直径≤2mm，触摸有效识别物高度 ≤1.5mm。书写距离≤20mm，触控延迟时间≤8ms。
16、系统配置：采用不少于国产8核CPU，2核GPU，内存不小于4G， 存储空间不小于32G。内存可扩展至8G，存储空间可扩展至128G。
17、嵌入式系统主界面显示组件可以自定义，包括日期、网络状态 、信号源预览窗口。可以设置上述组件是否在主界面显示。
18、主界面具备信号源预览窗口，可通过预览窗口查看信号源显示 内容，点击即可快速切换至该信号源。
19、支持在任意界面下，从屏幕下方边缘唤出速记板，速记板支持 多笔书写、擦除、保存。书写内容不会因为其它程序的使用情况而 被更改或丢失，速记板记录的内容支持保存，并可以在Android系统 白板软件下打开保存的内容并可重新编辑。
20、信源识别：在通道接入信号时，系统可以侦测到并给出提示， 可以自动跳转到新接入的通道，用户可自定义通道名称。
21、整机支持半屏模式，在Windows和整机系统下，可通过不少于三 种方式（快捷工具、悬浮球、下滑手势）实现一键降屏（窗口下移 ) 功能，支持点击恢复显示全屏窗口。
22、系统支持分屏功能，可自动将两个应用进行分屏显示，此时两 个应用可以分别进行触控操作。可更换两个应用的左右显示位置， 两个应用都关闭后，系统自动退出分屏模式。
23、整机具备无线传屏功能，支持使用移动设备通过NFC、自动搜索 接收端设备、扫码和六位识别码四种方式无线连接到一体机。支持


	
	
	在加密模式下实现点对点投屏，需获得授权才能进行投屏，支持多 个设备同时连接一体机，由老师选择设备进行显示，保证投屏不受 其它设备的干扰和数据安全。
24、为保证每个用户资料的安全性，可支持多用户登录，系统为每 个用户分配独立的个人空间及主题等内容，每个用户资料内容互不 干涉，保证文件安全的同时避免混乱。
27、互动白板支持4分屏书写，在分屏模式下，用户可以在每个分屏 中同时书写，切换笔迹和颜色，不同分屏之间可以同时书写、手势 擦除，各分屏的操作相互之间不受影响。
26、支持对手写文字内容进行联网搜索，搜索网页的文字、图片内 容可直接拖拽到白板中展示。
三、OPS电脑
1、可拔插式电脑 OPS 电脑，PC模块按压式插入整机，无任何裸露 , 无需工具即可快速拆卸电脑模块。
2、具有供电保护功能，当OPS 各脚位接触不到位时不会供电，内置 电脑不会开机工作。
3、内置电脑模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔；和 整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbp s。
4、CPU：主频≧2.4GHz，内存: ≥8GB，固态存储≧256GB。
5.模块具有多个独立非外扩展的电脑 USB 接口 :电脑上至少有6个 USB 接口(其中不少于4路USB 3.0)，具有独立非外扩展的视频输出 接口: ≥1路HDMI， ≥1路 DP，MIC输入≥1路，LINE OUT≥1路。
四、教学软件
1、教学平台至少支持两种登录方式：账号密码登录、二维码扫码登 录，并支持登录安全检测和登录信息记录，方便二次登录。
2、教师在办公室、家庭等任意场所分享教学课件至班级教室大屏， 教师在对应的时间段无需登录即可使用课件。上课前进入课程提醒 页面，提供课程相关信息，展示教师本课时课件，为教师授课提供 快捷入口。
3、基于交互大屏终端使用，提供今日课程计划、白板、文件管理、 录屏功能。
4、基于PPT、WPS的授课工具，教师可以直接使用内置在PPT,WPS上 的插件方便的寻找资源并备课，支持教师随时随地打开课件进行互 动教学，同时提供教学工具库，辅助教师更好的进行知识讲解。
5、支持教师添加教学日程，系统根据日程生成教师课程表，教室大 屏设备端依据日程安排呈现课程计划。
6、支持在课间全屏显示各科目今日作业内容，帮助学生抄写作业， 记录作业内容。


	
	
	7、教师移动助手支持微信小程序，不需要安装app。
8、小程序支持添加、管理设备和远程控制设备，给指定设备发送校 园通知和课件文件，支持移动端进行文件分发，通知可以实时弹屏 。支持通过设置和执行场景来控制关联的设备。
9、支持上传课件、查看课件信息、布置作业、回收站、小组列表、 成绩报告、我的点评。
10、提供学生排座功能，最终以座次表的形式呈现，同时支持单个 学生拖动或整排拖动来达到换座位的目的。
11、提供移动端班务管理入口，支持教师在移动端创建、加入班级 , 同时支持退出或解散班级，支持教师添加和删除学生信息。
12、支持教师对每节课进行学生点名，设置学生考勤状态，记录考 勤数据，包括迟到、请假、旷课、正常四种状态。
13、为方便教学，教学软件支持快捷桌面，可以自定义开机进入快 捷桌面。快捷桌面支持显示按课表顺序排列的课件，教师在课表时 间内可以直接点击打开课件教学。快捷桌面支持快速打开教学白板 、浏览器、文件管理器等工具。
14、教学软件快捷桌面支持左右滑屏。支持当日作业展示，教师无 需登录大屏，即可在远端布置作业展示在大屏上。支持校园文化展 示，学生当日表现展示。支持自定义添加快捷应用。

	2
	支架
	1、全钢板结构
2、四角滚轮可随时移动和锁定
3、带中央置物挡板，承重 5KG 以上
4、支架具有 150KG 以上的承载强度要求
5、配套 (86 寸使用)

	3
	扩声 系统
	音箱参数：
1、音箱箱体采用优质MDF中纤板，面饰黑色小孔钢网，黑色洒点纹 PVC表面装潢；
2、接口：≥1组立体声莲花线路输入，≥1路3.5线路输入接口，≥1 组立体声莲花混合输出接口，≥1路6.5有线话筒输入接口，≥1路USB 充电接口，≥1组线夹功率输出接口，具备音乐音量调节旋钮，具备 话筒音量调节旋钮，具备话筒高音调节旋钮，具备话筒低音调节旋 钮。
3、功 率：50W/4Ω
4、频率范围：70Hz～20KHz
5、输入灵敏度线路：350±50mV
6、信 噪 比： ≥82dB（A计权）
7、喇叭单元：5 ”低音，3 ”高音


	
	
	话筒参数：
1、传输距离：可在教室范围内稳定传输音频数据；
2、采用内置驻极体拾音器；
3、腔体内置声学海绵垫，最大程度减少杂音和杜绝喷麦； 4、同一话筒可在任意教室使用,只需开机即可自动连接；
5、对频方式：开机自动搜索干净信道并自动配对，保证产品不串频 、抗干扰性强以及传输的稳定性；可通过红外对频，确保配对设备 的唯一性，杜绝串频；
6、采用 24kHz 采样率，保证人声音质质量，传输前后经过独有技 术处理，确保接收到的信号保持高保真效果；
7、支持音量调节：可调节麦克风音量的大小，并具有记忆功能；支 持一键静音功能；
8、噪声消除电路，可杜绝开关机冲击声；
9、内置可充式 聚合物锂电池。电池容量≧500mA，带保护电路，安 全可靠；
10、Type C 接口充电,1 小时充足电，续航时间≥12h； 11、无信号输入时 60 分钟内自动关机，节能环保；
12、无线话筒具有多阶液晶显示屏背光调节、限幅器关闭(0FF)，高 低音不少于5阶可选。

	4
	视频 展台
	1、A4 大小拍摄幅面。
2、采用≥800 万像素摄像头，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托 板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。
3、采用USB五伏电源直接供电。
4、整机自带LED补光灯。
5、自动对焦技术，避免画面展示过程中由于纸张移动或阴影变化反 复对焦。
6、外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护 等级达到IP4X级别。


2.3、115寸一体机
	序 号
	货物 名称
	技术参数

	1
	115
英寸
一体
机
	一、整机设计要求
1、屏幕尺寸（对角线）≥115 英寸，显示比例 16:9，亮度≥650cd/ ㎡，对比度≥7000：1，可视角度≥178 ° , 分辨率 3840×2160，屏 幕显示灰度等级≥1024 灰阶。
2、屏幕色彩度 10bit(1.07 Billon), 屏幕响应时间不大于 8ms。（提 供权威机构出具的具有 CNAS 或 CMA 标识的第三方检测报告，并加盖 供应商鲜章）
3、外观：窄边框或无边框。
4、整机内置一体化音响：4 个中高音发声单元扬声器，功率≥20W,2 个低音发声单元扬声器，功率≥20W。
▲5、整机内置阵列麦克风，拾音距离≥6 米。
6、整机输入端子：RJ45≥1 路、USB3.0≥1 路、USB2.0≥3 路、HDMI  IN
≥4 路、SPDIF  OUT≥1 路、Type-C≥1 路。
7、整机具备中控接口，接口使用标准 RS232 协议，支持对接第三方 中控面板，通过指令即可支持远程控制设备，包括关机、音量调节、
设备静音、熄屏、亮屏、切换输入信号源、设置背光等。 8、整机内置 WiFi6+WIFI5 双 WiFi 四通道。
9、蓝牙模组支持 BT5.2 规范。WIFI、蓝牙模组采用前置设计，信号 无遮挡。
10、专属遥控器，可实现一键入会、一键控制会议静音、一键开关 会议摄像头，支持投屏后 PPT 翻页。
11、遥控器至少一个按键支持用户自定义，无需定制或软件开发， 用户可自行将该按键定义为整机系统任意应用。支持通过长按该按 键或进入整机系统模式配置中进行自定义设置，在应用列表中选择 需要的程序，即可完成设置操作。再次使用时，可使用该按键一键 打开指定应用。
12、开机无任何广告，具有自定义开机画面显示功能。
13、整机功耗不高于 900W，整机符合 GB 21520-2023《显示器能效 限定值及能效等级》一级能效。
二、嵌入式系统功能配置
1、系统配置：整机系统≥Android  11.0，采用不少于 4GDDR+128G
emmc 存储。
2、文件管理：整机内置文件浏览器功能，可以对 USB 设备及整机存
储内相同类型的文件归类查看。
3、整机具有图像模式调节。


	
	
	4、 自定义模式下可以分别调节对比度、亮度、饱和度、清晰度。
5、整机内置腾讯会议 rooms、钉钉会议。使用遥控器可以控制会议 的所有功能。
6、支持清理加速、权限管理、应用管理、网络检测、更多设置等功 能。
7、支持定期自动清理，释放内存。支持权限使用通知，在应用使用 摄像头、麦克风等权限时候，会有相应的提示。支持应用自动卸载， 当应用长时间不使用，将会自动卸载以释放内存。
8、内置不少于 8 种背景模板，支持自定义欢迎语并可以插入图片， 更换背景。
9、支持二维码上传背景。
10、整机内置截屏功能，支持整机截屏，操作截取屏幕后可自动保 存截屏文件。截屏支持加密分享。
11、 自动跳转：在通道接入信号时，系统可以侦测到并给出提示， 可以自动跳转到新接入的通道。
12、通道记忆：系统支持开机后自动进入上一次关机前的通道。
通道指定：可设置开机后需要进入的通道，如 Android 主界面或其 它物理通道。
13、快速切换：可以在任意通道下，通过侧边栏一键快速通道。
14、HDMI 设备控制：支持智屏跟随 HDMI 设备进行开机，智屏跟随 HDMI 设备进行待机，HDMI 设备跟随智屏待机。
15、在不连接互联网及局域网的情况下，整机支持设定倒计时时间， 倒计时时间后自动关机。
16、主界面显示组件可以自定义，包括主页面壁纸，应用等，可以 进行 APP 管理，添加，减少。
17、支持主界面下滑屏功能自定义，可以设置成全部应用、投屏页、 信源选择。
18、支持插入 U 盘导入主页面壁纸。
19、整机具备全通道下设置侧边栏，任意信号源通道下，都可一键 调出侧边栏。
20、侧边工具栏支持常用功能选择，包括设置，网络，蓝牙，信号 源，亮度，热点等。
21、支持在侧边工具栏进行快速信源切换。
22、侧边工具栏支持跳转无线网络连接、无线热点、蓝牙连接等设 置。
23、整机内置计时器功能。支持倒计时，输入设置倒计时时间值后 可启动倒计时，倒计时的设定值可精确到秒。
24、整机支持连接网络升级。可以选择给指定的机器升级，也可以


	
	
	给多台机器同时升级。
25、至少支持 3 种升级方式，满足不同场景的升级需求，包含 OTA 升级、U 盘强刷、本地升级文件检索升级。
26、支持断点续传功能，终端升级过程中发生网络中断、断电重启， 恢复后可断点续传。
三、嵌入式系统投屏功能
1、支持基于 HDMI 物理线缆实现电脑终端有线投屏。
2、内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整 机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑（支持多操作系统）、手  机、PAD 的屏幕画面及声音通过无线方式传输到整机上显示及播放。 支持在加密模式下实现点对点投屏，保证投屏不受其它设备的干扰  和数据安全。
3、整机支持 4 分屏投屏，可以同时展示 4 个设备画面。
4、使用内置接收器，与 PC 所接入的发射器配对后，可以一键投屏。 5、支持将屏幕拓展屏进行投屏。
6、整机支持多系统投屏、USB 投屏器投屏及 Type-C 投屏器投屏。
四、集控管理平台
1、集控管理平台支持 B/S、C/S 架构，可根据用户需求实现本地部 署或云端部署；
2、提供远程控制、设备管理功能，实时采集设备运行数据，分析设 备使用、分布情况。
3、支持以分组的形式管理设备，可设置不同角色权限的用户，分配 空间管理设备。
4、支持智能预警，系统定期监控机器运行情况，达到设定条件后即 会触发预警。
5、支持定时任务，在设定的时间点执行设定的动作。
6、支持一键下发 APP，可以实现多台设备批量安装 APP。
7、支持一键下发消息或文件，消息将会以跑马灯形式展现。
8、以图表的形式对设备的使用情况进行数据统计，支持查看设备在 线情况，设备使用情况，设备在线率等。
9、支持关机/重启、熄屏、设定热点名称、密码，查看设备安装软 件情况，对于不需要的软件可以一键进行卸载。
10、支持远程访问设备上的文件，将设备上的文件下载到管理员电 脑上。

	2
	智慧 讲台
	1、讲台为可拆卸式结构设计，方便安装、运输，具备台面上下升降 功能，最大升降高度≥410mm。
2、整体尺寸：长≥1150mm、宽≥670mm、高≥720-1130mm（到台面


	
	
	高）860-1270mm（含台面围档高），根据人类工程学设计，适合老 师教学。
3、讲台升降支架部分为冷轧钢板材质，厚度≥1.2mm。
4、讲台木结构采用桉木材质，配色可选，台面厚度≥18mm。
5、依据 GB 8624 标准，对讲台木质材料的燃烧性能等级≧B1 级。
▲6、依据 GB 18580、GB/T 39600 标准，对讲台木质材料的甲醛释 放量符合或优于 ENF 级(≤0.025mg/m³ ) 。7、依据 QB/T 4371 标准， 讲台木质材料的抗菌（金黄色葡萄球菌）抑菌率≥99%。
8、依据 GB/T 1741 标准，讲台木质材料的防霉（大毛霉）耐霉菌性 等级 0 级。
9、依据 LY/T 1985 标准，讲台木质材料的五氯苯酚未检出。
10、依据 GB/T 36022 标准，讲台木质材料的氨释放量未检出。
11、依据 GB 18584 标准，对讲台木质材料表面油漆涂层的重金属元 素（铅、镉、铬、汞）均未检出。
▲12、所投智慧讲台依据 QB/T 4371 标准，讲台的抗菌性能： 白色 念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、肺炎克雷伯氏菌、金黄色 葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌、枯草牙孢杆菌、海氏肠球菌、 甲型溶血性链球菌、单核细胞增生李斯特氏菌的抗菌率≥99%。耐甲 氧西林金黄色葡萄球菌的抗菌率≥99%或抗菌活性值≥5。白色葡萄 球菌、宋氏志贺氏菌、表皮葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌、变异库克 菌的抗菌率≥99%。
13、讲台边缘光滑，无棱角处理，最大承重为≥120kg。
14、机柜台面含接口含≥1 个 HDMI 接口、 ≥1 个 VGA 接口、 ≥1 个 USB 接口、≥1 个 XLR 接口、≥2 个电源插座、≥2 个 RJ45 网络接口、
≥1 个 TRS 接口、 ≥3 个 RCA 接口。
15、讲台内置陀螺仪和水平失衡保护，当桌面上下升降或显示器电 机翻转过程中，遇到障碍物时，会自动停止，保护人身和财产安全，
阻力可根据实际使用情况调节。
16、讲台配备≥21.5 英寸触摸屏。
17、屏体部分具备翻转功能，最大可翻转至与桌面形成≥90 °角度，
屏体背面做封板处理，确保升起来后看不到里面的接线。 18、桌面升降调节。
19、机柜下层预留设备空间，空间≥长 870mm*宽 460mm*高 490mm； 采用双开门设计，方便维修和使用。
20、讲台支持同屏授课功能，老师无需转身即可讲解、批注、修改 教学一体机上的内容，减少老师面对教学电子设备辐射危害，老师 面对学生授课加强互动性，学生学习更专注。
21、讲台支持自动匹配老师身高进行台面升降及屏体翻转，上课自


	
	
	动调节讲台屏体显示角度及台面高度，也可手动通过讲台屏体调节 讲台屏体显示角度及台面高度。
22、讲台内置控制面板，可通过控制面板机械按键控制台面升降及 屏体翻转。
23、讲台控制系统采用 24V 低电压供电，更安全。
24、讲台升降控制功能，具有多档高度记忆功能，可自行设置高度 值，具有 LED 屏显示桌面高度，内置串口、5V、12V 电压输出接口， 内置电子锁控制功能，可控制电子锁，可作为 I/0 口使用，带电流 检测功能；
25、内置可充式高性能 3.7V 聚合物锂电池。电池容量≧500mA，带 保护电路，安全可靠；
26、Type C 接口充电；
27、智能低能耗设计，无信号输入时 60 分种内自动关机，节能环 保；


2.4、65寸教学一体机
	序 号
	货物 名称
	技术参数

	1
	65 寸
教学
一体
机
	一、整体设计要求
1.整机外壳为全金属一体化设计，无任何可见的内部功能模块连接 线，边角采用弧形设计，整机边缘采用圆角包边防护，安全无锐角 结构，边框无凹凸，边缘、四角无任何尖锐突起。2.整机屏幕采用 ≥65 英寸 UHD 超高清 LED 液晶屏，显示比例 16:9，屏幕图像分辨率 ≧3840*2160。
3.整机屏幕采用超高清 A+级及以上防眩光 LED 显示屏,液晶屏表面 雾度 AG25%。
4. 整 机 亮 度 ≥ 400nit ， 对 比 度 ≥ 4500:1 ， 色 彩 覆 盖 率 ≥ 100%(sRGB/BT709)，可视角度≥178 ° , 屏幕显示灰度等级≥1024 灰阶。
5.在整机任意信源和安卓系统下，都支持高清 4K 界面 UI 显示。
6.整机液晶面板与防护钢化玻璃零贴合或全贴合设计，钢化玻璃和 液晶显示层无间隙密贴合，没有中间涂层，无水雾/水汽。减少显示 面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更 广、视差更小。笔尖与液晶屏距离为 0mm，钢化玻璃和液晶显示层 之间无空气或其它填充物产生的折射导致的字迹视觉偏差。
7.整机采用 AG 钢化玻璃，表面硬度达莫氏九级，防划防撞，玻璃透 光率： ≥98%。
▲8.整机内置不小于 5000W 像素 AI 广角摄像头，视场角≥105 °无


	
	
	畸变。内置摄像头可支持内置多系统调用。
▲9.整机内置 8 阵列麦克风，拾音距离不低于 12 米。支持自动噪声 及混响抑制、回声消除，远场拾音、AI 语音增强，麦克风不占用任 何主板接口。
10.采用智能电子产品一键式设计：具备独立电源按键，具备三键合 一功能：同一物理按键完成嵌入式 Android 系统和内置电脑系统的 开机、节能熄屏、关机操作，开机状态下短按按键实现节能熄屏/唤 醒，长按按键实现关机；关机状态下按键实现开机。
▲11.整机含两个扬声器单元，功率≥40W。整机扬声器在 100%音量 下，可做到 1 米处声压级≥90db，10 米处声压级≥74dB。整机支持 关闭屏幕时依然可以通过内置扬声器和外接扬声器输出声音。
12.为方便外接设备及配件，整机正面接口：≥1 路 USB Type-C 接口， ≥1 路 USB3.0。
13.整机侧置需具备以下接口：HDMI IN≥2 组、USB 3.0≥2 组、RJ45 ≥1 组、RS232≥1 组、Line IN≥1 组、HDMI OUT≥1 组、TOUCH USB ≥1 组、SPDIF OUT≥1 组。
14.侧置 USB 接口支持内置电脑（支持多系统)和 Android 读取外接 设备。
15.在整机任意通道下，支持通过 HDMI OUT 接口，将大屏显示画面 投到其他显示设备上，实现多屏显示效果。
▲16.内置 Wifi 5+Wifi 6 双频四通道双 WIFI 无线网卡，两个模块 均支持 2.4G/5G，支持一个 WIFI 作为 AP 热点时，另一个 WIFI 连接 网络。两个模组之间互不干扰。WIFI 模块支持独立拆卸，方便保密 性场景使用。
17.支持一根网线连接到 Android 系统时，OPS 电脑（支持多系统） 可以同时上网而不需要另外连接网线。
二、红外触控技术
▲1.整机采用红外触控技术，抗强光干扰，支持手指、书写笔触摸， 整机系统和其他系统均可支持≥40 点触控 ，整机书写速度≥ 55cm/s。定位分辨率 32768×32768。
2.触摸屏具有防干扰功能，在 400K LUX 照度下可以正常工作。 3.最小识别物直径≤2mm，触摸有效识别高度≤1.5mm。
4.触摸框免驱：多种外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱 动。
5.防死点（触控遮挡）：触控屏具有防遮挡功能，在整机最多两条 整边都遮挡的情况下，仍然支持触控和书写。
三、嵌入式系统功能配置
▲1.安卓主板配置不小于八核 CPU、八核 GPU、3.0T NPU，CPU 主频


	
	
	≥2.0GHz，内存≥8GB，存储空间≥64GB。内存可扩展至 16G，存储 空间可扩展至 256G。
2.嵌入系统主页顶部可显示投屏码、整机网络连接情况，长按网络 图标即可快速进入网络设置界面，长按投屏码可快速进入投屏界面。 左下角可快速进入帮助中心，以视频方式展示各功能使用方法，并 提供维修二维码，直接扫码可进行售后报修。主页左右侧具备隐藏 式侧边栏。
3.嵌入系统主页支持自定义设置壁纸、主题、组件、主页右滑功能， 在屏幕上长按调出设置浮动窗。系统内置 8 种壁纸可供客户选择， 同时支持直接选择 U 盘里面的图片作为壁纸；支持默认主题、个性 主题、经典主题三种主题可选；可选择设置顶部栏、灵感速记板、 日历日程是否显示，侧边栏是否自动隐藏。
4.主页支持用户自定义图标，在首页图标上长按即可对图标进行更 换。支持在桌面展示天气、 日程信息、会议信息、时间等内容。
5.支持桌面通过手势往右划出负一屏欢迎界面，内置图文模板不低 于 6 个，文字模板不低于 4 个，支持修改、添加、插入图片、文字、 音乐等素材进行播放。
6.嵌入式系统支持对 TV 多媒体 USB 所读取到的文件进行自动归类， 可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打 开。可设置隐藏文件夹或显示隐藏，保护用户隐私安全。
7.整机具备全通道侧边栏快捷工具：任意信号源通道下，都可一键 调出侧边工具栏；侧边工具栏支持常用功能选择，包括：主页，返 回，电源，全部应用；支持在侧边工具栏进行快速信源切换，有信 号接入的信源会自动点亮图标；侧边栏包含不少于 11 种常见的教学 工具，包括：批注、多任务、录屏、截屏、相机、计时器、计分器、 投票、屏幕下移、计算器、触控锁；侧边栏可以快捷调整亮度、音 量。
8.整机支持任意通道下进行一键录屏功能，录制方式不少于快捷菜 单工具及按键两种。录制的文件自动保存在安卓系统内，录制的视 频分辨率≥4K,可以同时录制麦克风和扬声器的声音。
9.整机在全通道任意界面下都支持书写擦除功能，书写笔支持 10 种 以上颜色选择；批注内容支持手势擦除、一键清屏，笔迹粗细与板 擦的大小可调节；无需进入文件管理，可直接在批注工具栏查看当 天所有的批注记录，并对批注记录进行再次修改、保存；批注内容 支持一键存储到个人 U 盘、支持通过扫描二维码带走。
10.屏幕下移：为便于用户操作，在整机系统下，可通过功能键或手 势实现一键屏幕下移功能，将全屏窗口整体缩小 1/3 后在屏幕底部 居中显示，不会出现文档内容被遮挡的情况，同时用户可正常触控


	
	
	操作，再次点击功能键或画面以外区域恢复全屏窗口至原有大小。
11.计分器：用户可使用计分器在比赛过程中进行计分，支持用户自 定义编辑比赛名称、增减比赛组别数量及名称，可自行设置单次点 击计分的分值，支持使用手机扫码进行计分，计分结果在大屏上展 示。支持记录多轮次比赛，将多轮次比赛计分汇总，显示最终排名。 支持以表格或柱状图显示成绩，支持查看历史成绩、保存比赛成绩 或扫码分享成绩。
12.支持在任意界面下，从屏幕下方边缘唤出速记板，方便随时记录。 书写内容不会因为其它程序的使用情况而被更改或丢失，速记板记 录的内容支持保存，并可以在嵌入式系统白板软件下打开保存的内 容并可重新编辑。
13.文件快传：支持文件快传开机自启动，快捷图标悬浮在屏幕上显 示，悬浮图标可随意拖拽移动，避免遮挡显示文件内容；无论在任 何通道下都可以通过点击悬浮图标打开应用，无需连接同一网络， 使用手机、平板等随身设备进行扫码，即可将随身设备上的文档、 图片、音视频等文件快速发送至一体机，可在一体机上进行打开文 件、保存文件、导入白板软件、删除等操作。
14.无线投屏：内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏 发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑（支持多操作 系统）、手机、PAD 的屏幕画面及声音通过无线方式传输到整机上显 示及播放，支持 4K 高清投屏。
15.应用中心：嵌入式系统具备制造商自研的应用中心，用户可在应 用中心下载常用音视频、办公软件。
16.一键系统自检：整机内置自检维护工具，支持对触摸框、摄像头、 麦克风、OPS 电脑进行硬件检测，并提示当前状态。
四、嵌入式系统功能
1.便于远程传递信息，嵌入式系统内置腾讯会议 ROOMS。并具备扩展 功能，可支持钉钉会议、小鱼易连、飞书、华为云会议等常见会议 软件，
▲2.整机硬编码能力支持≥4K@50fps H.264 HP/H.265 MP 多路硬编 硬解码能力≥H.264 HP 4K@30fps/H.264 MP 4K@60fps 多路硬解码。 3.整机支持 HDMI 信号及投屏信号共享至会议软件，通过辅流传输至 远端会场。
4.整机支持双屏异显，一个屏幕展示会议视频画面，一个屏幕展示 内容分享画面。
▲5.整机支持 SIP+H.323 双协议，兼容主流音视频会议平台。
6.支持发言人跟踪、智能取景、手势跟踪、智能画廊等 AI 功能。
7.嵌入式系统支持不少于三种升级方式，以满足不同场景的升级需


	
	
	求，包含在线升级、U 盘升级、强制系统升级。
五、嵌入式系统白板软件
1.互动白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换，支持复 制、剪切、粘贴板书内容。
2.互动白板支持一笔双色功能，可使用不同粗细的书写笔，或一支 笔的笔头和笔尾，书写出笔迹粗细、颜色不同的内容。
3.互动白板支持 4 分屏书写，在分屏模式下，用户可以在每个分屏 中同时书写，切换笔迹和颜色，不同分屏之间可以同时书写、手势 擦除，各分屏的操作相互之间不受影响。
4.互动白板支持荧光笔批注功能，无需设置笔迹粗细，荧光笔在板 书文字上划过时，会按照板书文字大小自动匹配粗细、宽度，形成 荧光底色，在空白页面上划过时，按照设置粗细留下笔迹。
5.无 PC 状态下，嵌入式系统互动白板支持二十笔书写及手掌擦除， 手掌擦除的面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整。
6.支持无限画布书写，并且在拖动书写内容时，可以通过全局视图 快速导航，点击可跳转定位内容。
7.嵌入式系统下，互动白板支持清除荧光、清屏，选择清除荧光， 仅清除荧光批注内容，选择清屏清除页面所有内容。
8.嵌入式系统下，互动白板支持一键调出直尺工具，直尺工具能同 时显示长度和偏转角度，方便精准作图。
9.嵌入式系统下，互动白板支持插入文件\图片\表格\图形，支持插 入支持插入圆形、椭圆、等边三角形、直角三角形、矩形、菱形、 平行四边形、梯形、五边形、直线、箭头、双向箭头、虚线、曲线 等 24 种图形。
10.用户可通过拖拽的方式选择插入表格的行列数，并支持在插入后 单击单元格增加行列，在表格中板书文字时，单元格按照书写内容 自动调整行高、列宽，保证书写内容位于表格中。
11.在嵌入式系统下使用互动白板时，整机可根据用户书写操作智能 调节屏幕亮度。
12.嵌入式系统互动白板支持扫码分享、邮件分享、本地保存。

	2
	扩声 系统
	音箱参数：
1.音箱箱体采用 MDF 中纤板，面饰黑色小孔钢网，黑色洒点纹 PVC 表

面装潢；
2.接口：≥1 组立体声莲花线路输入，≥1 路 3.5 线路输入接口，≥ 1 组立体声莲花混合输出接口， ≥1 路 6.5 有线话筒输入接口， ≥1 路 USB 充电接口，≥1 组线夹功率输出接口，具备音乐音量调节旋钮，


	
	
	具备话筒音量调节旋钮，具备话筒高音调节旋钮，具备话筒低音调 节                  旋                  钮                  。 3.功 率：50W/4Ω
4.频率范围：70Hz～20KHz
5.输入灵敏度线路：350±50mV
6.信 噪 比： ≥82dB（A 计权）
7.喇叭单元：5 ”低音，3 ”高音
话筒参数：
1.传输距离远：可在大于 20 米开阔地带范围内稳定传输音频数据； 2.采用内置驻极体拾音器，设计独立拾音腔体，能有效抑制啸叫， 提高拾音距离；
3.腔体内置声学海绵垫，最大程度减少杂音和杜绝喷麦； 4.同一话筒可在任意教室使用,只需开机即可自动连接；
5.支持四种对频方式：开机自动搜索干净信道并自动配对，保证产 品不串频、抗干扰性强以及传输的稳定性；可通过红外对频，确保 配对设备的唯一性，杜绝串频；
6.采用 24kHz 采样率，保证人声音质质量，传输前后经过独有技术 处理，确保接收到的信号保持高保真效果；
7.支持音量调节：可调节麦克风音量的大小，并具有记忆功能；支 持一键静音功能；
8.全新噪声消除电路设计，可杜绝开关机冲击声；
9.内置可充式高性能 3.7V 聚合物锂电池。电池容量≧500mA，带保 护电路；
10.Type C 接口充电；
11.智能低能耗设计，无信号输入时 60 分种内自动关机，节能环保； 12.无线话筒具有 1-5 阶液晶显示屏背光调节可选择功能、限幅器关 闭(0FF)及 1-3 种模式可选择功能、高低音 1-5 阶可选择功能。

	3
	视频 展台
	1.A4 大小拍摄幅面。
2.采用≥800 万像素摄像头，1080P 动态视频预览达到 30 帧/秒；托 板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重≧3kg，整机壁挂式安装。
3.采用 USB 五伏电源直接供电。
4.整机自带 LED 补光灯。
5. 自动对焦技术，避免画面展示过程中由于纸张移动或阴影变化反 复对焦。
6.外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护 等级≧IP4X 级别。


以上带“▲”的参数须提供具有CMA标志的第三方专业检测机构出具的检验（检测） 报告，未提供或提供的不符合参数要求，作无效响应处理。
