技术需求

1、学校分配数量

| 序号 | 学校名称 | 空调明细 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双语实验学校（重庆路） | 5P风管机（含线控器、辅材等） | 15 |
|  |  | 排风系统 | 1 |
|  |  | 5P空调柜机（含辅材等） | 9 |
| 2 | 双语实验学校（中环路） | 5P风管机（含线控器、辅材等） | 4 |
|  |  | 4P风管机（含线控器、辅材等） | 1 |
|  |  | 3P风管机（含线控器、辅材等） | 1 |
|  |  | 2P风管机（含线控器、辅材等） | 2 |
| 3 | 兴中学校 | 5P空调柜机（含辅材等） | 2 |
| 4 | 滨兴小学 | 3P空调柜机（含辅材等） | 25 |
|  |  | 3P空调挂机（含辅材等） | 24 |
| 5 | 港城二小 | 3P空调柜机（含辅材等） | 4 |
| 6 | 七里湖中心幼儿园 | 3P空调柜机（含辅材等） | 10 |
|  |  | 2P空调挂机（含辅材等） | 3 |
| 7 | 永安中心幼儿园（永安园） | 2P空调挂机（含辅材等） | 1 |

2、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2P风管机 | 1、类型：风管式空调 2、匹数：2 匹 3、变频/定频：变频 4、能效等级：≥2级 5、额定电压：220V 6、额定制冷量≥5.0KW 7、额定制热量≥6.5KW 8、额定制冷功率≤1.75KW 9、额定制热功率≤2.5KW 10、循环风量≥750m³/h 备注：含空调电源及安装过程中所需要的所有辅材。 |
| 2 | 2P空调挂机 | - 类型：壁挂式 - 2、匹数：2 匹 - 3、变频/定频：变频 - 4、能效等级：1级 - 5、额定电压：220V - 6、额定制冷量≥5000W - 7、额定制热量≥6700W - 8、额定制冷功率≤1400W - 9、额定制热功率≤2000W （不含电辅热） - 10、循环风量≥910m³/h - 11、新风量≥30m³/h - 12、空调室内机噪音≦44dB(A) |
| 3 | 3P空调柜机 | - 类型:3匹柜机 - 2、能效等级：≥2级 3、制冷量：≥7200W 4、制热量（不含电辅热）：≥9500W 5、制冷功率：≤2070W 6、制热功率：≤3050W（不含电辅热） 7、电辅热功率：2000W～2500W 8、循环风量：≥1200m³/h 9、内机最大噪音：≤47（dB）A 10、外机最大噪音：≤56（dB）A 11、电源电压（V）220 |
| 4 | 3P空调挂机 | 1、类型:3匹挂机机 2、能效等级：≥2级 3、制冷量：≥7200W 4、制热量（不含电辅热）：≥9000W 5、制冷功率：≤2100W 6、制热功率：≤2930W（不含电辅热） 7、电辅热功率：1000W～1200W 8、循环风量：≥1200m³/h 9、内机最大噪音：≤47（dB）A 10、外机最大噪音：≤56（dB）A 11、电源电压（V）:220 |
| 5 | 3P风管机 | 1、类型：风管式空调 2、匹数：3 匹 3、变频/定频：变频 4、能效等级：≥2级 5、额定电压：220V 6、额定制冷量≥7.2KW 7、额定制热量≥9KW 8、额定制冷功率≤3.2KW 9、额定制热功率≤3KW 10、循环风量≥1100m³/h 备注：含空调电源及安装过程中所需要的所有辅材。 |
| 6 | 4P风管机 | 1、类型：风管式空调 2、匹数：4 匹 3、变频/定频：变频 4、能效等级：≥2级 5、额定电压：220V 6、额定制冷量≥9KW 7、额定制热量≥10KW 8、额定制冷功率≤3.5KW 9、额定制热功率≤4.0KW 10、循环风量≥1350m³/h 备注：含空调电源及安装过程中所需要的所有辅材。 |
| 7 | 5P风管机 | 1、类型：风管式空调 2、匹数：5 匹 3、变频/定频：变频 4、能效等级：≥2级 5、额定电压：220V 6、额定制冷量≥12KW 7、额定制热量≥14KW 8、额定制冷功率≤4.5KW 9、额定制热功率≤4.5KW 10、循环风量≥2050m³/h 备注：含空调电源及安装过程中所需要的所有辅材。 |
| 8 | 5P空调柜机 | 1、类型:5匹柜机 2、能效等级：≥2级 3、制冷量：≥12100W 4、制热量（不含电辅热）：≥13600W 5、制冷功率：≤3700W 6、制热功率：≤3700W（不含电辅热） 7、电辅热功率：2800W～3200W 8、循环风量：≥2050m³/h 9、内机最大噪音：≤53（dB）A 10、外机最大噪音：≤60（dB）A 11、电源电压（V）:380 |
| 9 | 排风系统 | 1、名称：排风系统 2、机器尺寸(cm)：≤100+100*35 3、风叶直径(mm)：≧900 4、风叶转速(转/分)：≥513 5、电机转速(转/分)：≥1400 6、风量(m³/h)：≥30000 7、噪音dB(A)≤70 8、输入功率（W）：≥550 9、电压/频率(V/Hz)：220/50 |