# 第五章  采购需求

一、采购需求及技术需求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、室内全彩P2.0显示屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内P2全彩LED屏 | 1．像素间距：≤2.0mm 2．模组尺寸： 320mm×160mm 3．功耗：峰值功耗≤300W/㎡，平均功耗≤100W/㎡（提供具有相应检测资质的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检验（测）报告原件扫描件加盖投标人公章佐证） 4．亮度均匀≥99% 5．亮度≥500cd/㎡，亮度调节自动/手动，0-100%可调 6．对比度≥5000:1 7．色温：1000-21000K可调 8．色度均匀性:±0.001之内 9．刷新率≥3840Hz 10．模组供电：模组采用 4.2-4.5VDC 安全电压供电 11．智能节电：LED显示屏动态节能设计，具有智能(黑屏)节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能60%以上 12．电源平均效率:依据GB 20943-2013附录A的规定进行，在室温下，LED显示屏供电电源的功率因数不小于90%，转换效率不小于70% 13．能源效率≥3.5cd/w，达到能效一级标准 14．结构:可采用钢、铝、镀锌方管、塑料等材料，结构安全稳固 15．工频磁场：满足工频磁场抗扰程度测试等级10A/m，测试中和测试结束后产品无异常，符合性能判据A 16．雾度：可见光投射比≥89.89%，因磨耗引起的雾度≤1.30%，抗磨性能符合标准中的技术要求，（提供具有相应检测资质的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检验（测）报告原件扫描件加盖投标人公章佐证） 17．具备旋转式灯板设计，弱化跨板耦合效应，保证更优质的显示效果；具有智能(黑屏)节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能60%以上。 18．色温1000-21000K可调，色温误差≤200K；图像具有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理、钝化处理、无几何失真和非线性失真现象、消除鬼影拖尾，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象；显示画面无几何畸变、扭曲、比例失调情况，无亮度、色温非线性失真，（提供具有相应检测资质的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检验（测）报告原件扫描件加盖投标人公章佐证） 19．为防止金属离子迁移、线路短路现象，PCB采用FR-4 四层板同等级或更高材料，PCB导线更宽、导线间距和过孔间距更大，能更好的杜绝模块黑屏、显示异常、灯珠缺色、毛毛虫等现象。 20．依据GB 20943-2013附录A的规定进行，在室温下，LED显示屏供电电源的功率因数不小于90%，转换效率不小于70%。并符合GB 4943.1-2022音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求标准规定，符合安全性要求，（提供具有相应检测资质的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检验（测）报告原件扫描件加盖投标人公章佐证） | 14.7456 | 平方 |  |
| 2 | LED电源 | 1.额定输入电压范围：200-240VAC 2.输入频率范围：47-63HZ 3.空载功耗 5W 4.额定输出电压范围：4.36V-4.64V 5.额定输出电流范围：0-40A 6.电压过冲 5%Vout 7.纹波噪音 ≤200mV 8.动态负载 10%-100%Load：≤800mV(峰值） 9.过流保护：48-76A故障消除后自动恢复工作 10.低温启动:-40℃，220Vac输入，热机5分钟，带载40A，可以启动 11.工作温度:-40℃～70℃ 12.存储温度:-40℃～85℃ 13.工作湿度:20%RH～90%RH 14.存储湿度:10%RH～95%RH 15.散热方式:自然对流散热，需紧贴客户金属机箱外壳散热 | 48 | 台 |  |
| 3 | 接收卡 | 1．软件支持逐级调整LED帧间隔，匹配手机相机的高快门速度模式，调整范围0-50消除手机相机在高快门速度模式下拍摄带来的黑场闪屏，（提供具有相应检测资质的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检验（测）报告原件扫描件加盖投标人公章佐证） 2．支持软件自动在LED大屏显示一套编码图，通过手机拍照并将照片载入软件，即可自动完成屏体连接。 3．针对不同手机的拍摄频率，软件支持1-16逐级调节倍频数，消除手机拍摄带来的扫描线。 4．环境湿度过大时或者屏幕长时间未使用时候，为了保护LED大屏的使用寿命。支持通过软件一键实现30-600分钟以灰度渐变方式回温除湿。 5．支持向导式设置，用户根据软件提示即可完成操作，便于完成模组的点亮，（提供具有相应检测资质的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检验（测）报告原件扫描件加盖投标人公章佐证） 6．支持高灰高刷，低亮高灰显示，可消除某行偏暗、低灰、偏红、鬼影等细节问题。 7．支持各种PWM芯片、双锁存芯片、通用芯片。 | 24 | 张 |  |
| 4 | 视频处理器 | 1.支持常见的视频接口，包括2路 HDMI1.3，1路 DVI。 2.支持3.5mm音频输入和3.5mm音频输出。 3.支持3个窗口和1路OSD。 4.支持快捷配屏和高级配屏功能。 5.支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节。 6.支持设备间备份设置。 7.视频输出最大带载高达390万像素，最大宽度10240，最大高度8192。 8.支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，增强产品实用性能。 9.支持创建10个用户场景作为模板保存，方便使用。 设备的接地和连接保护措施，可触及导体部件已经可靠接入保护接地，设备内的保护接地导体和保护连接导体中的元器件未串接开关或过流保护装置，并且所有的接地装置通过耐腐蚀性测试。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 智能保护系统 | 1、尺寸≤300mm*400mm*150mm，内置显示屏，标配网络防雷接口≥2路、RS485接口≥6路、漏电监测接口≥6路、开关量接口≥3路、HDMI接口≥1路、USB接口≥2路、电源输出接口≥2路16A国标五孔插座，通讯接口包含RJ45、4G、WIFI；提供产品完整实物且体现接口的清晰照片并加投标人公章 2、具有电涌保护功能支持网络和电源系统防雷击防浪涌； 3、产品符合GB/T 18802.21-2016《低压电涌保护器第21部分:电信和信号网络的电涌保护器(SPD)性能要求和试验方法》：冲击耐受能力(1.2/50us-8/20us)≥10kV/5kA；（提供具有相应检测资质的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的依据GB/T 18802.21-2016标准出具的完整检测报告并加盖投标人公章佐证） 4、产品符合GB/T 18802.11-2020《低压电涌保护器(SPD)第11部分:低压电源系统的电涌保护器性能要求和试验方法》：标称放电电流In(8/20μs)≥20kA，最大放电电流Imax(8/20μs)≥40kA，电压保护水平Up≤1.6kV；（提供具有相应检测资质的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的依据GB/T 18802.21-2016标准出具的完整检测报告并加盖投标人公章佐证） 5、内置触控显示屏≥7英寸， 6、可显示监测状态、设备信息和告警信息等，屏显内容包含：防雷器状态、防雷器温度、防雷器寿命、雷击浪涌次数、接地通断、漏电流、温度、湿度、烟雾、水浸、告警信息、安装单位、联系人、联系电话，（提供以上各项屏显内容的清晰照片并加盖投标人公章佐证） 7、支持监测指标实时查询、数据分析、视频监控、设备管理、告警阈值管理、触发器管理、工单管理、多级用户权限管理；（提供以上各项软件功能截图并加盖投标人公章佐证） 8、网络防雷接口支持POE供电，可为监控摄像头远程供电，管理平台可实时查看监控画面，支持对视频流的网络传输进行优化整形，降低网络传输引发的视频卡顿风险； 9、支持设备漏电监测，当漏电监测接口所连接设备的漏电流≤25mA时就可触发报警； 10、内置1个告警扬声器，消音键1个，告警方式支持设备端扬声器告警、管理平台告警，运维方式支持管理平台查询、故障报修、管理派发工单； 11、电源输入AC380V，电源接线端口5PIN； | 1 | 台 |  |
| 6 | 钢结构 | 行业标准壁挂钢结构，上下左右各包边5公分 | 15.5556 | 平方 |  |
| 7 | 备用模组 | 1、像素结构：表贴三合一 2、像素间距 （mm）：2 3、模组分辨率（W*H）：160*80 4、模组尺寸(mm)(W*H*D）：320*160*14.3 5、模组重量 （Kg）：0.37±0.01 6、单元面积 （㎡）：0.0512 7、像素密度 （点/㎡）：250000 8、白平衡亮度（nits）：≥450 9、模组平整度：<0.2 10、水平视角 （ °）：160 11、垂直视角 （ °）：140 12、亮度均匀性：≥95% 13、对比度：5000:1 14、输入电压（直流）：4.2~4.5 15、单模组功耗（W）：≤20.25 16、单模组最大电流(A)：4.5 17、供电要求(V)：DC:4.5 18、驱动方式：恒流驱动40S 19、换帧频率(Hz)：50&60 20、刷新率(Hz)：≥3840 21、寿命典型值(hrs)：100,000 22、工作温度范围(℃)：-20~40 23、工作湿度范围(RH)：10~65%无凝露 | 2 | 张 |  |
| 8 | 布线 | 根据现场实际情况布线 | 1 | 套 |  |
| 二、室内会标屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 会标屏 | 像素点间距：4.75mm 基色：红色 发光点颜色组合：1R 物理密度：44300 点/m2 显示模块分辨率：≥长64高32点 显示模块尺寸：≥长304mm×高152mm | 2.072 | ㎡ |  |
| 三、报告厅背景墙和主席台改造装修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除报告厅主席台 | 单价包含机械，人工拆除 | 40.95 | ㎡ |  |
| 2 | 背景墙面轻钢龙骨欧松板基层 | 1、规格：≥30mm*40mm木龙骨，轻钢龙骨，欧松板板，配件和辅材 2、测量方式：按实际展开面积计算（门、窗面积不减） 3、施工工艺：先整平轻钢龙骨架再按顺序安装欧松板 4、工艺标准：基层稳固，平整，垂直 | 141.75 | ㎡ |  |
| 3 | 聚酯纤维吸音板饰面安装 | 1、9厘聚酯吸音板及现场加工，专业胶，辅材，小五金，人工，损耗 2、测量方式：按实际展开面计算（门窗面积不减） 3、施工工艺：现场加工，顺序工字密拼 4、工艺标准：固定牢固，板面平整，无异味 | 141.75 | ㎡ |  |
| 4 | 主席台地面钢架 | 含：方管角铁现场焊接制作，膨胀螺栓固定铺贴人工，耗损及其他收边 | 40.95 | ㎡ |  |
| 5 | 主席台台面瓦楞板 | 含：成品安装，切割，辅材，人工，损耗 | 52 | ㎡ |  |
| 6 | 主席台找平 | 含：水泥找平含钢丝网 | 59 | ㎡ |  |
| 7 | 地板条 | 1、强化地板条，配件和人工工资 2、按实际长度计算 3、基层使用聚酯纤维衬底后铺贴地板条 4、板面要求拉成水平，石膏板之间留0.3-0.5cm均匀缝隙 | 48.5 | ㎡ |  |
| 8 | 封边 | 1、不锈钢封条，配件和辅材、损耗及人工工资 2、按实际长度计 3、基层稳固，平整，垂直 | 18 | ｍ |  |
| 9 | 设备拆除 | 9-10米高空作业，脚手架人工拆除投影仪，投影吊架及投影幕布，搬运 | 1 | 项 |  |
| 10 | 垃圾清理费 | 1、 将垃圾从施工现场运至学校指定堆放处 2、 此价格只限有电梯使用或5层以下无电梯使用 3、 校区指定堆放处离电梯∕楼梯口100米以内(如需打墙按实际工程量另计费用) | 1 | 项 |  |
| 11 | 材料搬运费 | 材料搬运费 | 1 | 项 |  |
| 四、教学办公电脑 |  |  |  |  |  |
| 1 | 台式整机 | 1、CPU：Intel 12代 I5-12400处理器及以上； 2、主板：Intel B760芯片组系列及以上； 3、内存：配置≥8DDR4 3200内存，2根内存插槽； 4、显卡： 集成显卡； 5、声卡：集成声卡，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口，其中前置包含1个2合1接口）； 6、硬盘：≥512GB G M.2 PCI-E 4.0 x4 Nvme 固态硬盘； 7、网卡：集成10／100／1000M 自适应以太网卡；可选配WIFI； 8、键鼠：防水抗菌键盘、抗菌鼠标； 9、I/O扩展槽：≥1个PCIe x16，≥2个PCIe x1,≥1个PCI，≥2个M.2插槽； 10、IO接口：≥10个USB接口，其中不少于4个USB3.2 Gen1、1个USB3.2 Gen2及1个USB3.2 Gen2 Type-C；VGA＋HDMI+DP接口（VGA非转接）、1个原生串口、1组PS/2接口、1个RJ-45接口； 11、电源：≥180W 节能电源； 12、机箱：机箱≥17L，顶置电源开关键，方便使用； 13、USB屏蔽技术：BIOS中可设置仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露； 14、操作系统：出厂预装正版windows 11 home操作系统； 15、提供原厂3年整机上门保修服务（含显示器）； 16、显示器：23.8英寸显示器，显示器质保优先更换，分辨率≥1920x1080、亮度≥250cd/m²、静态对比度≥3000：1、可视角度≥178°/178°、VGA + HDMI+DP口，带原厂HDMI 线缆、VESA标准安装孔，具备TUV低蓝光认证； 提供售后服务承诺函及参数确认函 | 20 | 台 |  |
| 五、台式电脑 |  |  |  |  |  |
| 1 | 台式计算机 | 1、CPU：KX-U6780A；主频不低于2.7GHz； 2、主板：支持KX-U6780A处理器的自研主板、BIOS界面下支持鼠标点击操作或优于； 3、内存：≧8GB DDR4 3200、≧2个内存插槽，最大可扩展支持32GB DDR4内存； 4、硬盘：≧512G SATA SSD 固态硬盘，主板上集成不低于4个SATA 3.0接口，1个M.2接口，便于后续扩展； 5、总计不少于5个音频接口，其中后置≧1个IN接口、≧1个OUT接口、≧1个MIC接口，前置前置≧1个MIC接口、≧1个耳机接口； 6、支持超高清4K、8K解码实景播放;支持多显卡调度，可在相同应用里使用双显卡，双显卡同时工作；支持应用软件向导式启动，支持更新升级;支持windows应用虚拟化;支持双系统同时开机同时使用;支持对操作系统进行镜像备份和恢复； 7、网卡：集成自适应10/100/1000M网卡或优于； 8、显示器：≧23.8英寸； 9、显卡：集成显卡； 10、显示器、键盘、鼠标与主机同品牌，防水抗菌键盘，USB光电鼠标； 11、操作系统兼容性：支持windows系统、UOS系统、麒麟系统、CentOS系统、Windows7系统、LINUX系统安装；支持双系统、三系统、四系统安装；可支持远程开关机，支持远程唤醒； 12、支持GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件等多种安防视频格式文件功能，支持全屏、单屏、2分屏、4分屏、9分屏、16分屏播放；系统支持对GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件转码成MP4，AVI，WMV，GIF； 13、可支持硬盘数据及时还原，还原到指定还原点;支持硬盘断电保护;支持双网口绑定、双网口使用； 14、售后服务：主机与显示器均提供原厂三年免费上门服务； 提供售后服务承诺函及参数确认函 | 50 | 台 |  |
| 六、钢膜结构停车棚 |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢膜结构车棚 | 高度:靠近立柱处最低点一般需保证2.1米的净空高度，前端或悬挑部分高度约3.2米，以便车辆进出和人员操作。 长度:单车位一般为6-6.5米，若为多车位相连，需根据实际场地和停车数量确定，如双车位可能在12-13米左右。 宽度:通常为5-6米，若考虑车辆开门及人员上下车空间，可适当增加至6.5米。 悬挑长度:一般在2-3米，为车辆提供足够的遮阳挡雨空间。 材料参数 钢材:常用钢型号为Q235。钢板厚度在6-20mm。如大梁立柱采用≥480x120x6mm的规格，挑梁采用250x110x6mm的规格。 膜材:如选用PVDF膜材，克重有1250克/平方米。 其他配件:基础板采用≥350mmx650mmx14mm的规格。底漆常环氧富锌底漆，面涂可用丙烯酸聚氨漆。 力学参数 抗拉强度:钢材的抗拉强度一般为370MPa-480MPa。 抗风能力:通过合理的结构设计和张拉,般可抗8-10级风，如增加斜撑等构件可提高抗风性能。 抗震性能:通常能达到当地抗震设防烈度要求，一般为6-8度。 | 198.6 | 平方米 |  |
| 2 | 地面切割（四边） | 地面沿四边切割，切割深度≥20mm，切缝顺直，切缝宽度均匀，边缘无崩边 | 13 | 个 |  |
| 3 | 地面开挖（（炮机） | 采用炮机破碎开挖，开挖深度符合设计要求，基底平整，无超挖、扰动。 | 13 | 个 |  |
| 4 | 开挖配置两个粗工 | 清运及现场配合、修边及辅助施工、协助清理及整平 | 4 | 天 |  |
| 5 | 土方清运 | 负责场内土方挖掘、装车、密闭运输及合规消纳处置；运输车辆密闭完好、合规上路，全程无遗撒扬尘，按指定路线及工期完成清运，服从现场管理，承担运输安全及环保责任 | 8 | 车 |  |
| 6 | 水钻 | 规格：200以上，水钻成孔，孔径满足设计，定位准确，切口规整。 | 3 | 个 |  |
| 7 | C30混凝土（商砼） | 强度等级：C30 混凝土类型：商品混凝土（商砼） | 13 | 方 |  |
| 七、宣传栏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 宣传栏 | 立柱≥200*200*3㎜镀锌方管；雨棚大梁≥200*200*3㎜镀锌方管；雨棚横档规格≥100*20*5㎝，镀锌板折弯焊接，材料厚度≥1㎜；箱体采用≥50*100*2㎜镀锌方管制作，复古造型风格，带耐力板液压门开启；成品整体高温烤漆热转印木纹，经久耐用高档，规格≥12*2.5米。 | 30 | 平方米 |  |
| 本项目核心产品：室内P2全彩LED屏、台式计算机、智能保护系统。 |  |  |  |  |  |

注：投标人出具的佐证材料需真实有效。在结果公示后三天内，预中标单位需提交所有相关材料纸质版原件供采购人核查。采购人有权对投标内容的真实性与符合性进行核查确认，确保与招标文件要求相符；如确认存在弄虚作假的情形，取消中标资格，并按照法律法规追究投标人相关法律责任。

（二） 商务需求

| 序号 | 需求名称 | 需求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货地点 | 采购人指定的地点。 |
| 2 | 交货期 | 1.1本项目交货周期为35天，自合同生效之日计算。 2.2卖方所提供货物的质量、性能不符合合同规定标准的，采购人有权拒收；因此产生的一切经济损失由卖方承担。 3.3如果卖方没有按照合同规定或采购人同意延长的时间交货，每延期一天，按合同总金额的0.1％交付违约金。 4.4卖方不能交付产品时，卖方向甲方偿付产品款总额10％的违约金。 |
| 3 | 付款方式 | 签订合同后具备实施条件后5个工作日支付40%,余款验收合格后一次性付清。 |
| 4 | 报价方式 | 以人民币报价，完成本项目所需的货款、税款、运输费、装卸费、保险费等所有费用，均应列入货物总报价。 |
| 5 | 货物要求 | 5.1卖方必须保证所提供的货物符合本合同规定的质量、规格 5.2货物为全新产品，无污染、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 5.3 卖方应保证，买方在中华人民共和国使用卖方所提供的货物时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或设计权的起诉。 |
| 6 | 项目验收 | 6.1提供货物完成正常工作的10个工作日内，验收应在采购人和卖方双方共同参加下进行。 6.2验收按国家有关的规定、规范进行。 6.3采购人对卖方所交货物依照招标合同文件上的数量、技术规格要求和国家有关标准进行现场验收并随机抽样检查，性能全部达到技术要求，否则采购人有权拒收。抽样检查的有关费用由卖方承担。 6.4卖方须为验收提供必需的工具及其他便利条件。 6.5在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，卖方应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失。 6.6对于不合格的货物，卖方必须在7个工作日里及时完成更换，并保证验收合格。7天内不能更换的或更换的验收不合格，按逾期交货处理。 6.7对于货物出现质量问题，买方将不给予验收、取消其中标资格，并追究其由此造成的损失。 |
| 7 | 质保期及 特殊要求 | 7.1质保期：1年。 |
| 8 | 包装要求 | 卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方负责。 |

注：1、以上商务条款，投标人必须完全响应或优于。

- 2、若无特殊说明，本招标文件中所述及的“日”和“天”均指“日历日”