2026-2028年丰城市清丰山溪流域水质监测管控（环保管家）服务项目

为改善丰城市水环境质量，助力考核断面水质达标，经2022年4月27日市政府第16次常务会议研究，审议通过了《关于聘请第三方开展清丰山溪流域水质监测管控（环保管家）服务的议题》。会议明确由丰城生态环境局负责聘请第三方开展清丰山溪流域监测管控（环保管家）服务，现有清丰山溪流域水质监测管控（环保管家）服务项目合同自2023年1月生效，2026年4月30日到期。按照“预警监测、溯源排查、应急保障”的整体服务思路，拟实施2026-2028年丰城市清丰山溪流域水质监测管控（环保管家）服务项目（服务时间：2026年6月至2028年5月），依托原有配套监测、监控设施建立水质监测预警、污染溯源排查、水质目标与水环境污染防治工作管理系统，实现流域污染控制与水生态环境持续改善。服务内容包含水环境立体网格化监测及分析服务、流域污染溯源排查服务、水环境应急响应处理服务。

① 水环境立体网格化监测及分析服务

通过加强流域水环境监测网络建设，弥补监测空白区域，动态掌握水质变化情况，快速锁定污染区域；依据乡镇交界断面监测评价结果，梳理各个区域管控优先级，为下一步污染溯源排查提供方向。

针对水质自动站监测数据、考核断面预警及流域加密监测数据开展水质变化研判分析，评估水污染治理效果，并根据情况提出管控建议，形成水环境质量周报、月报、半年报、年报及流域专题分析报告。

② 流域污染溯源排查服务

建立流域水环境污染溯源排查管控体系，以考核断面为核心，集成流域水环境现状监测分析、问题河段污染源项排查诊断、污染通量贡献分析、形势分析与管控建议落实等，以整体改善水环境质量，重点保障断面水质达标、汛期水污染状况风险防控。

③ 水环境应急响应处理服务

针对流域突发水环境污染事件，依据污染事件发生的原因，采取消除污染源、切断污染途径、处理污染水体等应急处理处置措施，尽快消除或减轻污染程度。同时提出对策建议，避免后续污染问题的发生，消除事故隐患。

水环境质量监测及分析需求清单见附件。

  - 一、服务内容

    - 1.分析目标

将丰城市作为整体评估对象，实现对全区水体环境质量的整体评估，综合考量入境水体对丰城市水环境质量的影响，通过出入境水质变化，核查丰城市流域整治的整体成效及出境水体的整体水质。从丰城市内部考虑，掌握丰城市局部范围内的水质情况，通过数据分析实现筛查、排查、溯源等方式实现对丰城市局部区域的水质评估，并在监测频率达到一定密度的情况下开展变化规律分析工作。具体要求如下：

- 掌握出入境断面的水质变化规律，评估入境水体对丰城市水质的影响情况，评估出境水体的水质情况，并通过核算出入境水体的变化，综合考察出入境水质的差异，评估丰城市水环境治理工作的质量；

- 掌握重要河道的水质变化情况，评估丰城市主要地表水径流的水体质量及变化规律；

- 掌握流域主要污染支流的水体水质情况，开展水质综合评价及对比工作；

    - 2.分析内容

技术团队每年根据丰城市水环境现状，科学制定丰城市朱罗村、后关村断面、肖江江口、小港口和锦江江口水质达标方案，协助丰城市完成水质考核任务。技术团队按照丰城生态环境局需求定期提供水质报告，具体报告要求如下：

- 每周水质分析报告：各周工作内容、工作重心；

- 每月水质分析报告：对本月水环境进行污染统计分析，水质变化分析，月度工作进度等；

- 年度分析报告：对本年度水环境进行污染统计，水质变化分析，污染贡献排名分析，水质年度规律变化分析，同比分析，年度水质治理效果分析等；

- 超标分析报告：对水体超标情况进行调查分析形成报告，助力生态环境局管控。

- 溯源排查/应急监测：按照边排查边监测的要求，同步收集整理流域主要河流、支流的水质水量监测数据，开展溯源分析，查清污水来源，找出污染源头，提出工作建议：

在线监测点位氨氮、总磷、高指超标或总磷浓度异常上升超过12个小时即需开展溯源排查：一，联系运维排除设备问题或采水采到底泥等故障因素；二，调取上下游站点数据研判污染范围、迁移路径和距离；三，现场排查重点污染源、加密监测；四，根据溯源检测数据缩小排查范围；五，进一步溯源排查；六，根据实际工作需要编制超标排查分析报告，或结合图片、监测数据汇报排查结论。

- 应急处理报告：对应急突发事件进行处理分析形成报告，与生态环境局共享水质应急处理经验。

- 水质考核目标保障：针对国家考核断面季度考核（特殊时期加密）采测前进行预警监测、污染源排查；朱罗村、后关村断面、肖江江口、小港口和锦江江口月考核采测前预警监测和污染源排查。

- 协助完成全市入河排污口整治、咨询和系统录入、管理相关工作：

每年汛期完成朱罗村、后关村断面、肖江江口、小港口和锦江江口入河排污口排查、溯源、监测工作，要求有口皆查、有水皆查、应查尽查、不重不漏。

- 形成涉水环境问题交办工作机制：结合日常排查、监测、溯源工作成果，形成涉水环境问题清单，包括问题描述、监测数据、点位坐标、问题类型、责任主体等内容，并交办相应主管单位进行处理/处置，并跟踪问题处理/处置结果。

  - 二、监测溯源能力支撑

表1 配套设备和基础设施建设清单

| 序号 | 项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 微型站 | 6座（其中平原排渍道2座） |
| 2 | 浮标站或户外柜 | 7座（其中平原排渍道2座） |
| 3 | 智能采样终端 | 7座（其中平原排渍道1座） |
| 4 | 乡镇交界断面监测点 | 19个（其中平原排渍道2个） |
| 5 | 溯源、应急加密监测点 | 22个（其中平原排渍道8个） |
| 6 | 流量计 | 16套 |
| 7 | 无人机 | 1 |
| 9 | 自动化分析实验室 | 1套 |
| 10 | 驻场团队（不包括流动人员） | ≥3人 |

- 1.在线监测站点设置及监测工作安排

（1）微型站建设

分别在平原排渍道、清丰山溪建设2座、4座微型站，主要监测指标包括氨氮、总磷、化学需氧量、溶解氧及流量，保证一天6次监测频次。

表2 微型站位置信息汇总表

| 序号 | 所在河道 | 断面名称 | 经度 | 纬度 | 所属乡镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平原排渍道 | 小港上袁村 | 115°50'02.5759" | 28°11'38.3713" | 上袁村下袁组 |
| 2 | 平原排渍道 | 小港开头村 | 115°53'26.0762" | 28°16'05.2723" | 南岸村开头村 |
| 3 | 清丰山溪 | 孙渡桥 | 115°46'07.1469" | 28°08'28.5496" | 渡南村下房孙家 |
| 4 | 清丰山溪 | 石滩罗家咀 | 115°50'52.5516" | 28°09'56.4705" | 港边村陈家组 |
| 5 | 清丰山溪 | 小港长江村 | 115°54'00.2027" | 28°12'45.5097" | 长江村胡家组 |
| 6 | 清丰山溪 | 棠山金家村 | 115°54'51.4901" | 28°15'48.9749" | 棠山金家村 |

（2）浮标站建设

分别在平原排渍道、芗水、循环园区1#无名小溪、丰水、丰产沟、秀富水建设共7座浮标站，主要监测指标包括氨氮、溶解氧及流量，保证对氨氮、溶解氧一天六次，流量一天一次的自动检测。

表3 浮标站位置信息汇总表

| 序号 | 所在河道 | 断面名称 | 经度 | 纬度 | 所属乡镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平原排渍道 | 后关村 | 115°53'49.6249″ | 28°18'33.7644″ | 小港镇出境 |
| 2 | 清丰山溪 | 朱罗村 | 115°55'30.1626″ | 28°18'18.5080″ | 段潭乡出境 |
| 3 | 芗水 | 拖船郭厚村 | 115°37'48.1352" | 28°06'09.6652" | 郭厚村 |
| 4 | 循环园区1#无名小溪 | 田洲村 | 115°47'31.9175" | 28°06'16.4562" | 田洲村 |
| 5 | 丰水 | 荣塘郭家闸 | 115°44'50.2299" | 28°07'50.5717" | 饶郭村 |
| 6 | 丰产沟上段 | 丰产沟-剑桥路 | 115°48'36.2862" | 28°11'33.9898" | 九中社区 |
| 7 | 洑溪桥河 | 洑溪桥河入丰水 | 115°41'51.4537″ | 28°3'37.6534″ | 樟树入境 |

（3）采样站建设

分别在平原排渍道、芗水、三门坑河、芗水、槎水、白土水、段潭排渍道建设共7座采样站，主要监测指标包括溶解氧及流量，保证对溶解氧、流量一天六次自动检测、以及一天6瓶水样的采样频次。

表4 浮标站位置信息汇总表

| 序号 | 所在河道 | 断面名称 | 经度 | 纬度 | 所属乡镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平原排渍道 | 万泽悦珑湾 | 115°44'45.7242" | 28°09'48.7853" | 新城社区 |
| 2 | 芗水 | 芗水三合村桥 | 115°45'22.3217" | 28°08'36.0568" | 三合村 |
| 3 | 三门坑河 | 上汊口闸 | 115°48'43.1120" | 28°04'56.1644" | 下青村威家组 |
| 4 | 芗水 | 芗水拖铁路桥 | 115°41'57.1056" | 28°08'42.6902" | 前埂村铜钉组 |
| 5 | 槎水 | 白马村桥 | 115°53'36.2099" | 28°06'31.9904" | 白马村 |
| 6 | 白土水 | 段潭下湖村 | 115°55'25.9680" | 28°15'28.9871" | 清水村下湖村 |
| 7 | 段潭排渍道 | 下檀村 | 115°55'04.9217" | 28°17'04.2922" | 深湖村下檀组 |

### 2.排查监测辅助设施

为全面提高污染源排查监测能力，配置无人机、多普勒流速仪等辅助设备，通过高空巡查、污染通量核算等技术手段，提升污染溯源能力，为水环境精准治理提供硬件技术支撑。

表5 辅助设施清单

| 序号 | 设施名称 | 数量 | 功能及性能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机 | 1 | 采用无人机搭载高清摄像头，可以开展水源地污染源全天候监测，对重点区域开展常规和重点时段、重点区域无人机监测工作，拍摄记录图片、视频及位置等，对黑臭水体、违规排放口等发现并取证，及时高效巡查可疑区域，在水质重污染时期对重点区域进行快速核查，发现违规排放问题等。 |
| 2 | 便携五参数 | 2 | 配备便携式常规五参数测定设备，可以现场测量水体温度、pH、溶解氧、电导率、浊度 |
| 3 | 便携式多普勒流速计 | 1 | 便携式多普勒流速计采用超声波多普勒原理，可快速测定河道、管网等水体的流速、流量及水深数据。其非接触式测量方式适用于复杂工况，具备测量精度高、响应速度快的特点，支持实时数据存储与无线传输。轻巧便携的设计使其可灵活应用于野外巡查、应急监测等场景，为水文调查、污染溯源及水利工程管理提供可靠的技术支持。 |
| 4 | 便携式藻密度、叶绿素检测仪 | 1 | 通过藻类荧光光谱特征差异实现叶绿素a、藻密度检测，为水华预警与生态评估提供可靠数据支撑。 |

    - 3.自动化监测实验室

按照区域需求，配置本地化实验室，包括分析仪器设备、分析人员，具备水温、pH、浊度、电导率、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、化学需氧量等多项水质指标分析能力。

具备实验室分析能力人员2人，能满足形成日均监测50个以上水样（化学需氧量、氨氮、总磷、溶解氧、pH、浊度等多个检测指标）的能力，采样后24小时内出具分析报告。

目前使用的实验室主要仪器包括：全自动氨氮流动注射分析仪、全自动高锰酸盐自动分析仪、全自动总磷自动分析仪、自动进样器、标准微晶COD消解器等。

表6 主要仪器清单

| 序号 | 仪器类型 | 设备名称 | 测量范围 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测仪器 | 全自动流动注射氨氮分析仪 | 0-5.0mg/L | 1 |
| 2 | 检测仪器 | 全自动高锰酸盐自动分析仪 | 0-10.0mg/L | 1 |
| 3 | 检测仪器 | 全自动总磷自动分析仪 | 0-1.0mg/L | 1 |
| 4 | 检测仪器 | 自动进样器 | / | 3 |
| 5 | 检测仪器 | 十万分之一电子天平 | 0-220g | 1 |
| 6 | 前处理仪器 | 电热鼓风干燥箱 | 室温-300℃ | 1 |
| 7 | 检测仪器 | 标准微晶COD消解器 | / | 1 |
| 8 | 检测仪器 | 便携式常规五参数 | / | 2套 |
| 9 | 检测仪器 | 便携式多普勒流速计 | / | 1套 |
| 11 | 检测仪器 | 便携式藻密度、叶绿素检测仪 | / | 1台 |

    - 4.在线监测站点数据服务

在线监测站点数据连入丰城市工业园一体化监管平台，并按照要求传输在线数据。

  - 三、驻场服务团队能力保障

    - 1.驻场服务团队

为完成丰城市水管控服务绩效目标，持续改善丰城市水环境质量，管家团队常驻丰城人员需不少于3人，其中项目经理为中级工程师，全面统筹项目，负责项目和人员管理，把控项目进度、质量和技术，对接客户需求等；两名应用服务工程师负责现场溯源排查、采样，自动化实验室日常管理维护，水样检测和自动站监测数据汇总。

为保障日常预警、排查等各项工作开展，管家团队需配备充足车辆、监测采样仪器及设备、电脑等设施。

    - 2.水站运维保障

为保障清丰山溪流域20台水站正常运行，数据真实准确，服务方需配备两名专业人员和两台车对水站开展设备日常巡检和保养，按照工作要求每周对微站进行质控核查；对系统自动预审核、自动标记结果进行初审确认，无效数据的标注并写明原因；定期比对自动站数据和实验室检测数据误差；编制运维管控月报、年报。

- 3.配套监测、监控设备保障

- 为确保本项目整体系统稳定、安全、高效运行，在中标通知书发出之日起三十个工作日内，严格按照招标文件要求、国家相关行业规范及现场实际工况，完成原全部配套监测、监控设备的系统调试、联调联试、性能检测及验收；验收合格后，确保监测、监控设备运行正常，数据采集准确、传输稳定，满足项目整体运营及管控需求，验收结果符合相关标准及招标文件约定。

- 附表1 水环境质量监测及分析需求清单

| 序号 | 项目 | 监测指标或项目说明 | 监测频次 | 数量 | 优化后备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5个国省考断面预警监测服务 |  |  |  |  |  |
| 1微型站监测服务 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 固定指标自动监测服务 | DO、NH3-N、CODCr、TP | 每天6次（其中4个站考核前一周增加到1次/2h） | ≥13140 | 监测指标总数满足要求 |
|  |  | 流量 | 每天1次 |  |  |
| 1.2 | 补充指标自动监测服务 | 平均1个指标/次 | 年均6点*5次/月 | ≥360 | 按实际需要调整点位，监测数量满足要求 |
| 1.3 | 溯源、应急加密人工补充监测服务（含朱罗村、后关村两个标准站） | 平均2个超标风险监控指标/次 | 年均约8点*5次/月 | ≥480 | 按实际需要调整点位，数量满足要求 |
| 2浮标站监测服务 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 固定指标自动监测服务 | DO、NH3-N 流量 | 每天6次，流量每天1次 | ≥17520 |  |
| 2.2 | 补充指标人工监测服务 | CODMn、TP | 2次/周 | ≥728 | 可按实际需要可调整监测点位，监测指标总数满足要求 |
| 2.3 | 溯源、应急加密人工补充监测服务 | 平均1个超标风险监控指标/次 | 年均约4点*5次/月 | ≥240 | 按实际需要调整点位，数量满足要求 |
| 3智能采样终端监测服务 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 固定指标自动监测服务 | DO 流量（6个点） | 每周1次（其中一个站点在考核前一周DO增加到一天6次），流量每天1次 | ≥15330 |  |
| 3.2 | 补充指标人工监测服务 | NH3-N、CODMn、TP | 一周一次 | ≥364 | 按实际需要调整点位，数量满足要求 |
| 3.3 | 溯源、应急加密人工补充监测服务 | 平均1个超标风险监控指标/次 | 年均约4点*5次/月 | ≥240 | 按实际需要调整点位，数量满足要求 |
| 4乡镇交界预警监测断面人工监测服务 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 固定指标溯源监测服务 | DO、CODMn、NH3-N、TP | 一月一次 | ≥228 | 根据根据《丰城市重点河流水环境质量考核办法（试行）》（丰府办发〔2023〕33号印发）确定监测点位 |
| 4.2 | 乡镇交界预警监测断面监测服务（点位与前项不得重复） | DO、NH3-N、CODMn、TP | 一月一次 | ≥480 |  |
| 5溯源、应急加密人工监测服务 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 固定指标溯源监测服务 | DO、NH3-N、CODMn、TP | 12个1次/月，2个1次/周，2个考核前一周1次/天，8个抽查检测 | ≥1024 | 监测指标总数满足要求即可 |
| 5.2 | 补充指标溯源监测服务 | 平均2个超标风险监控指标/次 | 年均约6点*7次/月 | ≥504 |  |
| 5.3 | 在肖江、锦江、赣江流域监测站点设置、建设工作完成之前，当有排查、溯源、考核监测需要时，做好应急、考核监测服务 | 以DO、NH3-N、CODMn、TP及pH、浊度、流量等指标计，响应单位自列分项 | 根据实际需求安排，年均约15点*2次/月 | ≥360 |  |
| 6水环境质量报告编制服务 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 水环境质量周报、月报、半年报、年报 | 各周工作内容、工作重心；月度工作进度、半年工作成效、下半年项目执行展望等 | 套 | 1 |  |
| 6.2 | 乡镇交界预警监测断面水质分析简报 | 月报+年报 | 套 | 1 |  |
| 6.3 | 超标排查分析报告 | 5个国省考断面超标或有超标风险时的溯源排查分析 | 次（根据实际需求安排） | ≥12 |  |
| 6.4 | 重点断面水环境质量提升整治方案 | 结合水位、季节性变化特征，评估5个国省考断面超标风险，提出考核前预警监测方案和断面水环境质量提升整治措施 | 次（根据实际需求安排） | ≥2 | 原考核断面上游风险评估、水位、季节影响分析、一断面一策报告合并为重点断面水环境质量提升整治方案 |
| 6.5 | 国、省断面河流水质及污染通量报告 |  | 次（根据实际需求安排） | ≥2 |  |
| 6.6 | 实验室、微型自动站运维质控报告 | 保障监测数据的有效性 | 套（月度、半年度、年度报告） | 1 |  |

- 附表2 流域预警监测断面设置与监测计划

| 序号 | 河流（湖泊、水库）名称 | 断面名称 |  | 经度 |  | 纬度 | 断面功能 | 责任乡镇（街道） | 监测类型 | 自动/现场监测指标 | 实验室监测指标 | 监测频次（前列有特殊说明的除外） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平原排渍道流域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主河道 | 河洲永固桥 |  |  | 115°43′28.9633″ | 28°9′7.2797″ | 乡级出境断面 | 拖船镇 | 浮标站 | DO、NH3-N、流量 | CODMn 、TP（抽测） | 一天1次 |
| 2 | 主河道 | 河洲里头谭村（倒流时以三叉港代替） |  |  | 115°44′23″ | 28°9′52″ | 乡级出境断面、丰水湖对照断面 | 孙渡、河洲街道 | 手工 |  | DO、CODMn、NH3-N、TP | 一月1次+抽测 |
| 3 | 主河道 | 万泽悦珑湾 |  |  | 115°44′45.7242″ | 28°9′48.7853″ | 丰水湖监控断面 | / | 采样站 | DO、流量 | CODMn 、TP、NH3-N | 一周1次 |
| 4 | 荣塘排渍道 | 荣塘前坊村 |  |  | 115°44′37″ | 28°7′52.4″ | 荣塘排渍道监控断面 | 荣塘镇 | 手工 |  | DO、CODMn、NH3-N、TP | 一月1次+抽测 |
| 5 | 丰产沟 | 剑桥路桥 |  |  | 115°48′36.2862″ | 28°11′33.9898″ | 丰产沟监控断面 | / | 浮标站 | DO、NH3-N、流量 | CODMn 、TP（抽测） | 一天1次 |
| 6 | 主河道 | 教育小区东 |  |  | 115°47′49″ | 28°10′17″ | 新城区出境监控断面 | / | 浮标站 | DO、NH3-N、流量（一天1次） | 一天1次CODMn 、TP | 一天6次 |
| 7 | 主河道 | 小港上袁村 |  |  | 115°50′2.576″ | 28°11′38.3713″ | 城区、剑南街道出境断面，丰产沟对照断面 | 城管局、剑南街道 | 微型站 | DO、NH3-N、CODMn 、TP、流量 |  | 一天6次 |
| 8 | 主河道 | 小港开头村 |  |  | 115°53′26.0762″ | 28°16′5.2723″ | 沙郭排渍道监控断面 | / | 微型站 | DO、NH3-N、CODMn 、TP、流量 |  | 一天6次 |
| - | 主河道 | 后关村 |  |  | 115°54′14″ | 28°18′45″ | 跨设区市出境断面 | 小港镇 | 接入已有数据 |  | DO、CODMn、NH3-N、TP | 一天6次 |
| 清丰山溪流域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 芗水 |  | 拖船郭厚村 | 115°37′48.1352″ |  | 28°6′9.6652″ | 芗水监控断面 | / | 浮标站 | DO、NH3-N、流量（一天1次） | 一天1次CODMn 、TP | 一天1次 |
| 2-1 | 芗水 |  | 芗水拖铁路桥 | 115°41′57.1056″ |  | 28°8′42.6902″ | 芗水加密监断面 | 拖船镇、荣塘镇 | 浮标站 | DO、NH3-N、流量（一天1次） | 一天1次CODMn 、TP | 一天1次 |
| 2-2 | 芗水 |  | 芗水丰荣路桥 | 115°43′35″ |  | 28°8′49″ | 乡级出境核断面 | 拖船镇、荣塘镇 | 手工 |  | DO 、CODMn、NH3-N、TP | 一月1次+抽测 |
| 3 | 荣塘万米渠道 |  | 荣塘万米渠道闸口 | 115°43′54″ |  | 28°8′46″ | 荣塘万米渠道入口 | 荣塘镇 | 手工 |  | DO、流量、CODMn、NH3-N、TP | 一月1次+抽测 |
| 4 | 三叉港（机会排水） |  | 三叉港闸（有水排出时代替河洲里头潭村） | 115°43′59″ |  | 28°8′54″ | 机会排水，三叉港入口断面，乡级出境断面 | 孙渡、河洲街道 | 手工 |  | DO 、CODMn、NH3-N、TP | 一月1次+抽测 |
| 5 | 芗水 |  | 芗水三合村桥 | 115°45′32.3217″ |  | 28°8′36.0568″ | 芗水入口断面 | 城管局 | 采样站 | DO、流量 | CODMn、NH3-N、TP | 一周1次 |
| 6 | 丰水 |  | 黄金水库 | 115°44′23″ |  | 27°52′34″ | 荷湖乡入境断面 乡级出境断面 | 石江乡 | 手工 |  | DO、流量、CODMn、NH3-N、TP | 一月1次+抽测 |
| 7 | 丰水 |  | 紫云山水库 | 115°49′40″ |  | 27°48′10″ | 铁路镇入境断面 乡级出境断面 | 蕉坑乡 | 手工 |  | DO、流量、CODMn、NH3-N、TP | 一月1次+抽测 |
| 8 | 丰水 |  | 望夫堆 | 115°46′48″ |  | 27°55′29″ | 荷湖乡入境断面 乡级出境断面 | 铁路镇 | 手工 |  | DO、流量、CODMn、NH3-N、TP | 一月1次+抽测 |
| 9 | 丰水 |  | 早禾田村 | 115°43′36″ |  | 27°57′37″ | 丽村镇入境断面 乡级出境断面 | 荷湖乡 | 手工 |  | DO、流量、CODMn、NH3-N、TP | 一月1次+抽测 |
| 10 | 丰水 |  | 石上村 | 115°42′2″ |  | 28°2′40″ | 观上镇入境断面乡级出境断面 | 丽村镇 | 手工 |  | DO、流量、CODMn、NH3-N、TP | 一月1次+抽测 |
| 11 | 丰水 |  | 荣塘郭家闸 | 115°44′50.2299″ |  | 28°7′50.5717″ | 丰水加密监测断面，乡级出境断面 | 荣塘镇 | 浮标站 | DO、NH3-N、流量（一天1次） | 一天1次CODMn 、TP | 一天6次 |
| 12 | 主河道 |  | 孙渡桥 | 115°46′6″ |  | 28°8′30″ | 芗水监控断面 | / | 微型站 | DO、NH3-N、CODMn 、TP、流量 |  | 一天6次 |
| 13 | 主河道 |  | 孙渡太山桥 | 115°48′31″ |  | 28°9′17″ | 乡级出境断面 | 孙渡街道 | 手工 |  | DO、CODMn、NH3-N、TP | 一月1次+抽测 |
| 14 | 秀富水 |  | 新陈村 | 115°51′4″ |  | 28°2′39″ | 富水对照断面 乡级出境断面 | 秀市 | 手工 |  | DO、流量CODMn、NH3-N、TP | 一月1次+抽测 |
| 15 | 富水 |  | 明星村 | 115°50′39″ |  | 28°2′38″ | 富水入秀富水河口断面，乡级出境断面 | 洛市 | 手工 |  | DO、流量CODMn、NH3-N、TP | 一月1次+抽测 |
| 16 | 三门坑河 |  | 上汊口闸 | 115°48′43.1120″ |  | 28°4′56.1644″ | 三门坑河入秀富水河口断面，乡级出境断面 | 桥东 | 采样站 | DO、流量 | CODMn、NH3-N、TP | 一周1次 |
| 17 | 循环园区1#无名小溪 |  | 田洲村 | 115°47′31.9175″ |  | 28°6′16.4562″ | 循环园区无名小溪入秀富水河口断面，乡级出境断面 | 循环园区 | 浮标站 | DO、NH3-N、流量（一天1次） | 一天1次CODMn 、TP | 一天6次 |
| 18 | 秀富水 |  | 芦家村 | 115°49′46 |  | 28°8′3″ | 秀富水入口断面、石滩镇饮用水水源，乡级出境断面 | 孙渡街道 | 浮标站 | DO、NH3-N、流量（一天1次） | 一天1次CODMn 、TP | 一天6次 |
| 19 | 主河道 |  | 石滩罗家咀 | 115°50′50.7344″ |  | 28°9′57.4758″ | 秀富水监控断面 | / | 微型站 | DO、NH3-N、CODMn 、TP、流量 |  | 一天6次 |
| 20 | 主河道 |  | 小港中洲村桥 | 115°53′13″ |  | 28°11′41″ | 槎水对照断面、乡级出境断面 | 石滩镇 | 手工 |  | DO、CODMn、NH3-N、TP | 一月1次+抽测 |
| 21 | 槎水 |  |  |  |  |  | 乡镇断面 | 淘沙镇 | 手工 |  | DO、CODMn、NH3-N、TP | 一月1次+抽测 |
| 22 | 槎水 |  |  |  |  |  | 乡级出境断面 | 杜市镇 | 手工 |  | DO、CODMn、NH3-N、TP | 一月1次+抽测 |
| 23-1 | 槎水 |  | 白马村桥 | 115°53′36.2099" |  | 28°06'31.99" | 垃圾填埋场监控断面 | 石滩镇、张巷镇 | 采样站 | DO、流量 | CODMn、NH3-N、TP | 一周1次 |
| 23-2 | 槎水 |  | 筱塘卢家组 | 115°53′39" |  | 28°10′55" | 槎水入口断面 | 石滩镇、张巷镇 | 手工 |  | DO、CODMn、NH3-N、TP | 一月1次+抽测 |
| 24 | 主河道 |  | 小港长江村 | 115°53′59″ |  | 28°12′38″ | 槎水控制断面 | / | 微型站 | DO、NH3-N、CODMn 、TP、流量 |  | 一天6次，考核前一周每小时一次 |
| 25 | 沙郭排渍道 |  | 沙郭小学 | 115°55′10″ |  | 28°14′39″ | 沙郭排渍道入口断面，乡级出境断面 | 筱塘乡 | 手工 |  | DO、流量、CODMn、NH3-N、TP | 一月1次+抽测 |
| 26 | 主河道 |  | 筱塘沙郭村 | 115°54′59″ |  | 28°15′23″ | 白土水对照断面、乡级出境断面 | 筱塘乡 | 手工 |  | DO 、CODMn、NH3-N、TP | 一月1次+抽测 |
| 27 | 白土水 |  | 子午村 | 115°58′11″ |  | 28°13′41″ | 段潭乡入境断面 | 白土镇 | 手工 |  | DO 、CODMn、NH3-N、TP | 一月1次+抽测 |
| 28 | 白土水 |  | 段潭下湖村 | 115°55′25.968″ |  | 28°15′28.2871″ | 白土水入口断面 | 段潭乡、筱塘乡 | 采样站 | DO、流量 | CODMn、NH3-N、TP | 一周1次 |
| 29 | 主河道 |  | 棠山金家村 | 115°54′51.4901″ |  | 28°12′45.5097″ | 白土水控制断面、段潭乡饮用水水源 | / | 微型站 | DO、NH3-N、CODMn 、TP、流量 |  | 一天6次 |
| 30 | 段潭排渍道 |  | 下檀村 | 115°55′4.9217″ |  | 28°17′4.2922″ | 段潭排渍道入口断面 | 段潭乡 | 采样站 | DO（考核前一周一天6次）、流量 | CODMn、NH3-N、TP | 一周1次 |
| 31 | 主河道 |  | 段潭危里村 | 115°55′1″ |  | 28°17′16″ | 乡级出境断面 | 小港镇 | 手工 |  | DO、CODMn、NH3-N、TP | 一周1次+抽测 |
| - | 主河道 |  | 朱罗村 | 115°55′33 |  | 28°18′24 | 跨设区市出境断面 | 段潭乡 | 接入已有数据 |  | DO、CODMn、NH3-N、TP | 一天6次 |
| 32 | 株水(西干渠) |  | 罗林洲 | 116°0′24 |  | 28°17′4 | 乡级出境断面 | 袁渡镇 | 手工 |  | DO、CODMn、NH3-N、TP | 一月1次 |

- 附表3 应急加密监测断面设置与监测计划

| 序号 | 河流（湖泊、水库）名称 | 断面名称 |  | 经度 | 纬度 | 断面功能 | 责任乡镇（街道） | 监测类型 | 监测指标 | 监测频次（前列有特殊说明的除外） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平原排渍道流域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 荣塘排渍道 | 和合南路桥 |  | 115°44′43″ | 28°9′13″ | 荣塘排渍道入口断面 | / | 手工 | DO、CODMn、NH3-N、TP， pH、浊度、流量（抽测） | 一月1次+抽测 |
| 2 | 主河道 | 丰洛线（人和阳光城） |  | 115°46′32″ | 28°9′45″ | 加密监测断面 | / | 手工 | DO、CODMn、NH3-N、TP | 一月1次+抽测 |
| 3 | 主河道 | 剑南上淇村 |  | 115°49′16″ | 28°11′3″ | 新、老城区出境监控断面，丰产沟对照断面 | / | 手工 | DO、CODMn、NH3-N、TP | 一月1次+抽测 |
| 4 | 丰产沟 | 丰产沟入河口 |  | 115°49′16″ | 28°11′6″ | 丰产沟入口断面 | / | 手工 | DO、CODMn、NH3-N、TP， pH、浊度、流量（抽测） | 一周1次+抽测 |
| 5 | 主河道 | 沙堆熊家村 |  | 115°51′13″ | 28°12′55″ | 加密监测断面 | / | 手工 | DO、CODMn、NH3-N、TP | 抽测 |
| 6 | 主河道 | 小港镇政府 |  | 115°52′31″ | 28°14′42″ | 加密监测断面 | / | 手工 | DO、CODMn、NH3-N、TP | 一周1次+抽测 |
| 7 | 主河道 | 小港沙梗村 |  | 115°53′39″ | 28°15′42″ | 沙郭排渍道对照断面 | / | 手工 | DO、CODMn、NH3-N、TP | 抽测 |
| 8 | 沙郭排渍道 | 沙郭排渍道入河口 |  | 115°53′44″ | 28°15′54″ | 沙郭排渍道入口断面 | / | 手工 | DO、CODMn、NH3-N、TP | 抽测 |
| 9 | 主河道 | 小港东万沙村 |  | 115°53′42″ | 28°18′8″ | 段潭排渍道对照断面 | / | 手工 | DO、CODMn、NH3-N、TP | 考核前一天1次 |
| 8 | 段潭排渍道 | 段潭排渍道入河口 |  | 115°54′4″ | 28°18′9″ | 段潭排渍道入口断面 | / | 手工 | DO | 考核前一天1次 |
|  | 清丰山溪流域 |  |  | 朱罗村，责任乡镇为段潭乡 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 草溪河 |  | 拖船张家村 | 115°37′44″ | 28°6′11″ | 草溪河入口断面 | / | 手工 | DO、CODMn、NH3-N、TP， pH、浊度、流量（抽测） | 一月1次+抽测 |
| 2 | 芗溪河 |  | 芗溪河郭厚村 | 115°37′47″ | 28°6′5″ | 芗溪河入口断面 | / | 手工 | DO、CODMn、NH3-N、TP， pH、浊度、流量（抽测） | 一月1次+抽测 |
| 3 | 芗水 |  | 拖船张家电排站 | 115°40′27″ | 28°8′47″ | 溯源监测段面 | 拖船镇 | 手工 | DO、CODMn、NH3-N、TP， pH、浊度、流量（抽测） | 一月1次+抽测 |
| 4 | 芗水 |  | 港下排水闸 | 115°41′0″ | 28°8′21″ | 溯源监测段面 | 荣塘镇 | 手工 | DO、CODMn、NH3-N、TP， pH、浊度、流量（抽测） | 一月1次+抽测 |
| 6 | 丰水 |  | 孙渡夏家村 | 115°45′49″ | 28°8′21″ | 芗水对照断面 | / | 手工 | DO、CODMn、NH3-N、TP | 抽测 |
| 7 | 鸦丰排渍道 |  | 王家圩闸 | 115°47′45″ | 28°8′41″ | 鸦丰排渍道入口 | / | 手工 | DO、CODMn、NH3-N、TP， pH、浊度、流量（抽测） | 一月1次+抽测 |
| 8 | 鸦丰排渍道 |  | 太山陈家闸 | 115°48′19″ | 28°9′20″ | 鸦丰排渍道入口 | / | 手工 | DO、CODMn、NH3-N、TP | 一月1次+抽测 |
| 9 | 主河道 |  | 石滩清丰桥 | 115°49′17″ | 28°9′19″ | 秀富水对照断面 | / | 手工 | DO、CODMn、NH3-N、TP | 抽测 |
| 10 | 秀富水 |  | 车上李家 | 115°49′26″ | 28°4′43.4″ | 三门坑河对照断面 | / | 手工 | DO、CODMn、NH3-N、TP | 一月1次+抽测 |
| 11 | 小港水 |  | 小港下埠组 | 115°52′56″ | 28°11′56″ | 加密监测断面 | / | 手工 | DO、CODMn、NH3-N、TP | 抽测 |
| 12 | 一干灌溉渠 |  | 一干闸 | 115°54′30″ | ,28°13′17″ | 一干泄洪入口 | 筱塘乡 | 手工 | DO、CODMn、NH3-N、TP， pH、浊度、流量（抽测） | 一月1次+抽测 |
| 14 | 主河道 |  | 小港南坑村 （筱白线） | 115°54′24″ | 28°13′17″ | 加密监测断面 | / | 手工 | DO、CODMn、NH3-N、TP， pH、浊度、流量（抽测） | 抽测 |