货物需求表及采购需求

## 一、货物需求表

| 名 内 容 | 称 | 上栗县生活垃圾集中分拣中心建设项目设备采购 |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1/批 |
| 交货期 |  | 本项目整体供货周期为60日历天；具体开工、排产及发货时间以采购人书面通知为准，自采购人正式下达供货启动通知之日起计算60日历天内完成全部供货、验收、交付工作。 |
| 交货地点 |  | 采购人指定地点。 |
| 安装地点 |  | 采购人指定地点。 |
| 备注 |  | 无 |

## 二、采购需求

一、项目概况

- 项目名称：上栗县生活垃圾集中分拣中心建设项目设备采购

- 建设单位：上栗县上栗镇人民政府

- 建设地点：上栗县上栗镇

- 项目背景与目标：为提升上栗县生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平，本项目拟建设一座综合性垃圾分拣与处置中心。采购内容涵盖有机废弃物、大件垃圾、可回收物的分类处理设备及配套的渗滤液处理、废气处理与智慧环卫系统，旨在构建一套技术先进、运行稳定、节能环保的全链条处置体系，实现县域生活垃圾的高效资源化利用与达标排放。

二、项目清单

本项目采购内容主要包含以下五大类核心设备系统及其配套安装、调试与培训服务。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机废弃物处理系统 | 1 | 套 | 含预处理、发酵系统、尾气处理等全套设备。 |
| 2 | 渗滤液处理系统 | 1 | 套 | 含预处理、水解厌氧等全套设备。 |
| 3 | 大件垃圾处理系统 | 1 | 套 | 含破碎、磁选、除尘等设备 |
| 4 | 可回收物处理系统 | 1 | 套 | 含废纸、塑料等分选打包设备。 |
| 5 | 智慧环卫系统 | 1 | 套 | 含数字化运营平台等。 |
| 6 | 转运站环保改造系统 | 1 | 套 |  |
| 7 | 安防系统 | 1 | 套 |  |

三、功能要求

（一）有机废弃物处理系统

采购目的：实现餐厨垃圾、厨余垃圾、生活污泥及园林垃圾的协同资源化处理，产出物符合有机肥标准，回收废弃油脂，实现变废为宝。

功能要求：

- 综合性处理：系统需兼容处理餐厨/厨余垃圾（28t/d）、生活污泥（8t/d）及园林绿化垃圾（6t/d），总处理规模不低于40吨/天。

- 资源化产出：通过“预处理+油水分离+高温好氧堆肥”工艺，固渣经发酵制成有机肥，提取的油脂暂存外售，筛上物及轻物质外运处置。

- 自动化控制：具备自动进料、分选、破碎、脱水及发酵功能，减少人工干预，降低劳动强度。

- 尾气处理：针对恶臭气体，采用“化学喷淋+生物处理+光催化氧化”工艺，确保硫化氢、氨等污染物排放符合GB14554-1993二级标准。

（二）大件垃圾处理系统

采购目的：解决床垫、废旧家具等大件垃圾体积大、难处理的问题，通过物理破碎与分选，实现减容减量及铁质金属回收。

功能要求：

- 破碎减容：通过破碎机将大件垃圾进行物理破碎，减小体积，便于后续运输与处置。

- 金属回收：利用磁选设备高效分选出破碎物料中的铁磁性物质，回收资源并保护后续设备。

- 环保除尘：配备完善的除尘设施，确保破碎及输送过程产生的粉尘经收集处理后达标排放。

（三）渗滤液处理系统

采购目的：有效处理中转站渗滤液及有机废弃物处理过程中产生的高浓度有机废水，确保出水水质达到回用标准，防止水体污染。

功能要求：

- 高效处理：针对中转站渗滤液、有机废弃物渗滤液及生活废水，总处理规模为40吨/天。

- 达标回用：采用“预处理+水解厌氧+AO+MBR”工艺，处理后的水质需达到《城市污水再生利用景观环境用水水质》（GB/T18921-2019）标准，可用于厂区绿化或道路浇洒。

（四）可回收物分拣系统

采购目的：对废纸、塑料等可回收物进行精细化分选与压缩打包，提高再生资源的纯度与附加值。

功能要求：

- 高效率分选：处理规模为60吨/天，结合人工分拣与光选、色选等自动化设备，实现废纸、塑料的精准分类。

- 压缩暂存：将分类后的物料进行打包压缩，形成规整的包块，便于仓储及外运至下游再生企业。

（五）智慧环卫系统

- 采购目的：建立中央控制室，通过工控机及组态软件实现对环卫设备的集中监控。

- 远程运维：具备数据采集、远程控制、故障报警及终端访问功能，实现设备的智能化管理与维护。

- 转运站环保改造系统

采购目的：对现有生活垃圾转运站进行环保改造，中转站占地面积约1200平方米，主要解决防止臭气外溢，异味处理，粉尘控制等。

（七）安防系统

- 采购目的：实现对整个厂区时时在线监测，形成感知-传输-分析-联动-管理的闭环体系。

- 技术参数要求

| 系统 | 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、有机废弃物处理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 厨余垃圾预处理系统 | 1 | 接收料斗 | 1、物料接触面为304不锈钢，结构为焊接结构， 2、带滤水功能； 3、料斗容积：≥10m³ ； 4、不锈钢厚度：≥4mm ； | 1 | 套 |  |
|  | 2 | 螺旋输送机 | 1、额定处理能力：Q≥5t/h， 2、主体材质：304不锈钢， 3、带有过载保护装置。 4、“U ”型 设计，无轴螺旋； 5、带沥水功能； 6、可变频调速。 7、 U型槽厚度：≥4mm；叶片厚度：≥20mm。 | 1 | 套 |  |
|  | 3 | 卸料集气间 | 1、外形尺寸：高≥5米，出风口≥500*500mm. 2、正面安装快速卷帘门，卷帘门材质为PVC 3、额定功率≥1.5KW | 1 | 套 |  |
|  | 4 | 废液收集系统 | 1、管道通径≥100mm，材质为PVC； 2、泵流量≥12m³/h,扬程≥15m； | 1 | 套 |  |
|  | 5 | 自动分选机 | 1、物料接触面材质：304不锈钢，滚筒壁厚 : ≥2mm； 2、处理能力：≥10t/h； 3、具备有防缠绕、防卡死、破袋功能； 4、分拣率：≥90%； 5、具有水洗功能。 | 1 | 套 |  |
|  | 6 | 螺旋输送机1 | - 额定处理能力：≥5t/h； 2、主体材质：304不锈钢； 3、带有过载保护装置； 4、带沥水功能； 5、壳体厚度：≥4mm； - 6、叶片厚度：≥20mm； | 1 | 套 |  |
|  | 7 | 螺旋输送机2 | - 额定处理能力：≥5t/h； 2、主体材质：304不锈钢； 3、带有过载保护装置； 4、带沥水功能； 5、壳体厚度：≥4mm； - 6、螺旋叶片厚度：≥20mm。 | 1 | 套 |  |
|  | 8 | 撕碎机 | 1、刀箱尺寸：≥500*600mm； 2、处理能力：≥5t/h； 3、功率：≥11kW； 4、刀片材质采用合金钢； 5、破碎粒度：≤40mm； 6、刀片硬度：≥60HRC； 7、主轴材质为40Cr； 7、双轴对辊式结构； 8、电机直连。 | 1 | 套 |  |
|  | 9 | 挤压脱水机 | 1、采用背压式螺旋叶片变距压榨结构，过滤网采用直条不锈钢筛网，网径≥1.0mm，底部不锈钢导水槽接水，不锈钢防水外罩，螺旋叶片尾端气缸 +锥形压块； 2、运转噪音小于65分贝，方便拆卸，便于维护，有清洗装置，并带有过载保护； 3、处理能力：Q≥5t/h； 4、脱水后有机质含水率应≤65%。 | 1 | 套 |  |
|  | 10 | 上料螺旋 | 1、额定处理能力：≥5t/h， 2、主体材质：304不锈钢， 3、带有过载保护装置。 4、“U ”型设计，有轴螺旋； 5、U型槽厚度：≥4mm，叶片厚度：≥4mm。 | 1 | 套 |  |
|  | 11 | 分仓进料螺旋输送机 | 1、无轴螺旋直径：≥400mm ； 2、螺旋长度：≥8米 ； 3、额定功率：≥5.5kW； 4、壳体材质：SUS304； 5、底部带闸板阀，螺旋顶部带观察窗； 6、额定处理能力：≥5吨/小时。 | 1 | 套 |  |
|  | 12 | 蒸汽发生器 | - 额定蒸汽量≥0.3t/h； - 额定功率≥144KW。 | 1 | 套 |  |
|  | 13 | 检修平台 | - 采用≥10号槽钢焊接结构，铺设≥3mm花纹钢板 ； - 表面做防腐处理。 | 1 | 套 |  |
|  | 14 | 蒸煮罐 | - 容积≥10立方米，带保温，材质SUS304，带搅拌装置； - 额定功率≥1.5KW | 1 | 套 |  |
|  | 15 | 三相分离机 | 1、分离后轻相液油中夹水 ≤5% 2、分离后重相液水中夹油 ≤0.5% 3、转鼓直径（mm） ≥350 4、转鼓转速（r/mm） 3600 5、转鼓长度（mm） ≥1600 6、与物料接触的材质为SUS304优质不锈钢。 7、生产能力（m³/hr） 3-5 8、螺旋叶片采用碳化钨耐磨材料。 9、主辅电机功率为（KW）≥18.5和7.5 10、差转速 3—60（r/min） | 1 | 套 |  |
|  | 16 | 油脂缓存罐 | 容积≥0.2立方米，主体材质为SUS304 | 1 | 套 |  |
|  | 17 | 油脂输送螺杆泵 | Q≥3立方米/小时，H=20-30m,N≥1.1kW | 2 | 套 |  |
|  | 18 | 进料螺杆泵 | Q≥12立方米/小时，H≥20米，N≥4KW | 2 | 套 |  |
|  | 19 | 潜污泵 | Q≥15立方米/小时，H≥20米，N≥3KW | 2 | 套 |  |
|  | 20 | 储油罐 | 容积≥30立方米，材质Q235，外面做防腐处理，带加热装置 | 1 | 套 |  |
|  | 21 | 预处理控制柜 | - PLC - 2、变频器 3、触摸屏：≥10寸彩色触摸屏 4、箱体材质：冷轧钢板喷塑 | 1 | 套 |  |
| 园林垃圾预处理系统 | 22 | 皮带输送机1 | 1、额定处理能力：≥1-1.2t/h； 2、带有过载保护装置； 3、皮带材质：橡胶 4、主体材质：碳钢 5、传动链轮材质45# ，高频淬火硬度HRC45° 6、皮带厚度≥8mm 7、传动主轴材质40Cr,调质HBS220—260 8、额定功率≥3KW，可变频调速 | 1 | 套 |  |
|  | 23 | 粉碎机 | 1、刀片材质42CrMo，淬火硬度HRC55-60 2、传动主轴材质40Cr，调质HBS220-260 3、基体材质Q235A碳素结构钢 4、额定功率≥37KW 5、滚筒筛网直径≥2000mm，网孔直径≤30mm | 1 | 套 |  |
|  | 24 | 皮带输送机2 | 1、额定处理能力：≥1t/h； 2、带有过载保护装置； 3、皮带材质：橡胶 4、主体材质：碳钢 5、传动链轮材质45# ，高频淬火硬度HRC45° 6、皮带厚度≥8mm 7、传动主轴材质40Cr,调质HBS220—260 8、额定功率≥3KW，可变频调速 | 1 | 套 |  |
|  | 25 | 控制柜 | - PLC等电气元件； - 材质为Q235钢材，表面做防腐处理，板材厚度≥2mm。 | 1 | 套 |  |
| 污泥预处理系统 | 26 | 接收料斗 | 1、容积：≥10m³，匹配3-8吨餐厨垃圾车 2、主体材质SUS304不锈钢，板厚≥3mm 3、处理能力≥5t/h 4、底部带筛孔沥水功能 5、采用无轴螺旋变频输送，螺旋直径≥400mm，功率≥5.5kW | 1 | 套 |  |
|  | 27 | 废水收集系统 | 1、管道通径≥100mm； 2、泵流量≥12m³/h,扬程≥15m； | 1 | 套 |  |
|  | 28 | 卸料集气间 | 1、主体材质SUS304不锈钢 2、外形尺寸：高≥5米，出风口≥500*500mm. 3、正面安装快速卷帘门，材质PVC 4、额定功率≥1.5KW | 1 | 套 |  |
|  | 29 | 螺旋输送机 | 1、额定处理量≥5t/h； 2、壳体材质采用304不锈钢； 3、额定功率≥5.5kw，变频控制，具有正反转功能，并带有过载保护。 | 1 | 套 |  |
| 发酵系统 | 30 | 有机垃圾生物处理机（发酵仓） | - 采用双仓并列的卧式发酵方式，内部带有隔仓设计，以双U型缸，横向非隔仓的结构形式； - 仓体材质为SUS304不锈钢，仓体厚度≥4mm，隔板厚度≥5mm； 3、发酵仓采用单电机带动双齿轮实现双轴搅拌形式，搅拌主轴采用整体式铆接加工工艺，材质为45#钢，并做调质处理。 4、搅拌轴：长度≥5000mm,外径应≥160mm，应具有正反及间歇停止功能，并具有过载保护功能； - 搅拌臂：总数量应不低26个，经发黑防腐处理，叶片采用聚拢翻抛设计，具有切削打散功能，厚度≥12mm； - 酵仓内温度升至60℃的时间应小于2小时。 - 7、处理设备具备加热系统超温保护和电气过载保护装置； 8、发酵仓的搅拌系统的转停时间可调节设定,搅拌主电机有过载保护装置，并设有手动控制装置； 9、发酵仓内环境温度具备温度自动补偿功能，可根据仓内温度的变化自动调整导热油作业温度； 10、单仓最大容积：≥12m³； - 11、额定功率≤45KW - 12、餐厨垃圾、果蔬垃圾、厨余垃圾、生活污泥、园林垃圾等有机垃圾均能处理。 13、导热油加热，仓底油层厚度为50mm。 14、仓体做保温处理，保温厚度不小于50mm。 15、发酵仓运转时，在自由声场中，距离处理设备1m处，整机噪声应小于或等于65dB 16、经发酵设备发酵后的产出物为有机肥。 17、发酵仓体配备检修平台，检修平台材质为Q235，表面做防锈处理。 18、物料减重率≥80%。 19、设备耗电量≤0.25kw.h/kg。 | 4 | 套 |  |
| 尾气处理系统 | 31 | 臭气管道 | 1、采用PP阻燃材质； 2、分管道直径≥200mm； 3、总管道直径≥1000mm。 | 1 | 套 |  |
|  | 32 | UV光氧催化系统 | 1、单支管功率≥150w，数量≥10支； 2、材质304不锈钢，厚度≥2mm； 3、具有活性剂过滤装置； 4、额定处理量≥30000m³/h。 | 1 | 套 |  |
|  | 33 | 冷凝水排水系统 | 排水管径≥∅50mm，带自清洁冲洗电磁阀，电压220v | 1 | 套 |  |
|  | 34 | 负压风机系统 | - 风量：≥30000m³/h，全压：≥1500Pa， 2、功率：≥30kW， 3、材质：不锈钢等防腐材质； - 4、配套电机、防震垫、风机进出口软节等 | 1 | 套 |  |
|  | 35 | 喷淋塔净化系统 | - 处理风量≥30000m³/h，尺寸≥φ2000*4800mm； 2、空塔风速：≤1.5m/s停留时间≥1s； - 3、材质：阻燃PP，厚度≥10mm； 4、配置：净化塔本体、喷淋装置、填料、除雾器、药剂溶液槽、液位浮球阀以及自动补液装置 | 3 | 套 |  |
|  | 36 | 喷雾除臭系统 | 1、支持手动、自动、无人自动值守模式 2、PLC人机对话+取消人工水复位 3、运行状态指示，紧急停止装置 4、缺水停机保护，SUS304机箱 5、加装泄压自动回水装置 6、不锈钢外壳，做拉丝面板 7、内置调压阀，带压力表 8、不锈钢进水自动浮球装置。 | 1 | 套 |  |
| 电气控制系统 | 37 | 智能控制系统 | 1、PLC智能控制，支持ModbusTCP协议； 2、具有远程监控功能，具备终端远程控制功能；处理设备具备智能自动化控制软件，能实现破碎、压榨、除臭、出料等自动控制功能，运行稳定，操作方便； 3、支持数据报警，支持历史数据记录，采集和记录登记的监控点的数据； 4、预留第三方通讯接口； 5、配有急停开关和电击防护,所有带电部件具备相应的防护措施,拥有手动自动运行功能。 | 1 | 套 |  |
| 其他 | 38 | 餐厨垃圾收运车 | 1、发动机功率：≥140kw； 2、尾气排放标准：国Ⅵ； 3、燃油种类：柴油； 4、外型尺寸（长×宽×高）：≥7000×2430×2900mm； 5、最大总质量：≤13000kg； 6、额定载质量：≥5000kg； 7、整备质量：≤7400kg； 8、接近角/离去角：≥20°/14°； 9、厢体外形为圆弧型，外形美观，易于清洗。 10、厢体材质为304不锈钢，厚度不小于3mm； 11、厢体容积：≥6m3； 12、提升机构一次工作循环时间 ≤20S 13、卸料工作一次推出时间≤50 S 14、垃圾排出时推板应露出垃圾厢体，保证垃圾排出干净。 15、厢体底板为前高后低，便于厢体内污水自动流出。 16、提升机构一次可提升一个120L或240L塑料垃圾桶。提升翻转投料过程设置有翻桶减速动作确保桶内的餐厨垃圾不溢撒，不遗留。 17、后门与厢体之间的密封应采用整圈胶条密封，确保无餐厨液滴漏。密封胶条使用寿命≥1年。 17、清水厢容积 ≥200L，配置高压水泵，可随时对垃圾厢体表面上沾有的污渍进行清洗；清水箱高度位置应接近于厢体底面，不能设置在厢体顶部，以免造成整车重心过高，影响驾驶稳定性。 18、在驾驶室内和提升机构旁均应设有控制按钮，方便操作人员操作； 19、主要防腐工艺：采用电泳等先进防腐工艺，三年内无明显锈蚀痕迹。 | 4 | 辆 |  |
|  | 39 | 园林垃圾运输车 | - 驱动形式：后驱 - 整车尺寸：≥5995x2100x2200mm - 货箱内尺寸：≥4170x2100x400mm 4、轴距：≥3300mm 5、发动机：≥2.3L直列4缸柴油，≥130马力，国六 6、变速箱：5/8档手动 7、额定载质量：≥1.5吨 | 1 | 辆 |  |
| 二、渗滤液处理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 收集提升调节 | 40 | 机械格栅 | - 宽度≥0.6m，渠深≥3.0m，栅距≤5mm； - 主体材质SUS304不锈钢 | 台 | 1 | SUS304 |
|  | 41 | 污水提升泵 | 流量：≥10m³/h，扬程：≥15m，功率：≥1.5kw； | 台 | 2 | 一用一备；带耦合器 |
|  | 42 | 液位传感器 | 投入式，0～10m | 套 | 1 |  |
|  | 43 | 搅拌风机 | - 风 量：≥1.7m³/min； - 功率：≥2.2KW | 台 | 2 | 一用一备 |
|  | 44 | 曝气搅拌系统1 | - 含流量调节装置，配套压力表，池底安装； - 服务面积≥4.5㎡ | 套 | 1 |  |
|  | 45 | 污水提升泵 | 流量：≥5m³/h，扬程：≥12m，功率：≥0.75kw； | 台 | 2 | 一用一备；带耦合器 |
|  | 46 | 曝气搅拌系统2 | - 1、含流量调节装置，配套压力表，池底安装； 2、服务面积≥10㎡ | 套 | 1 |  |
|  | 47 | 液位传感器 | 投入式，0～10m | 套 | 1 |  |
|  | 48 | PH计 | - 测量范围0～14，输出4～20mA信号； - 24VDC电源 | 套 | 1 |  |
|  | 49 | 酸加药装置 | PE储药桶≥100L，计量泵流量≥10L/h | 套 | 1 |  |
|  | 50 | 碱加药装置 | PE储药桶≥100L，计量泵流量≥10L/h | 套 | 1 | 配套搅拌机 |
| 气浮&絮凝 | 51 | 平流加压一体化气浮装置 | 1、处理量3～5m3/h，悬浮物去除率达95%以上，气泡颗粒大小直径为10-30μm； 2、额定功率≥1.2KW。 | 套 | 1 |  |
|  | 52 | 絮凝剂投加装置 | - PE储药桶≥100L，计量泵流量≥10L/h； - 2、双泵，配单向阀、流量调节装置，撬装供货 | 套 | 2 | 配套搅拌机 |
|  | 53 | 立式桨叶搅拌机 | - 额定功率≥=0.37kW； - 长度≥500mm； - 转速≥22rpm； - 配套反应池≥0.7×0.7×5.5m | 套 | 2 | 耐腐蚀搅拌杆 |
|  | 54 | 进水布水装置 | 碳钢防腐，含支架 | 套 | 1 |  |
|  | 55 | 集水装置 | 过流负荷≥1.50L/m.s | 套 | 1 | 钢制防腐 |
|  | 56 | 排泥泵 | - 流量：≥5m³/h，扬程：12m； - 功率：≥0.75kw； | 台 | 2 | 一用一备；潜污泵，带耦合 |
|  | 57 | 污水提升泵 | - 流量：≥5m³/h，扬程：≥15m - 功率：≥0.75kw； | 台 | 2 | 一用一备；潜污泵，带耦合 |
|  | 58 | 曝气搅拌系统3 | - 1、含流量调节装置，配套压力表，池底安装； 2、服务面积≥2.25㎡ | 套 | 1 |  |
|  | 59 | 液位传感器 | 投入式，0～5m | 套 | 1 |  |
| 酸化&厌氧 | 60 | 高效酸化装置 | 1、Φ150×100mm，装填高度3.0m，比表面积≥800 m²/m³，单位体积重量比: 220-250kg/m³，服务面积3.75m2 | 套 | 1 |  |
|  | 61 | 酸化装置支架 | 碳钢防腐，含支架 | 套 | 1 |  |
|  | 62 | 布水系统 | 1、UPVC/碳钢防腐，池底均匀分布，含固定支架； 2、服务面积≥3.75㎡ | 套 | 1 |  |
|  | 63 | 集水装置 | 过流负荷≥1.94L/m.s | 套 | 1 | 钢制防腐 |
|  | 64 | 进水布水装置 | UPVC/碳钢防腐，池底均匀分布，含固定支架， | 套 | 1 |  |
|  | 65 | 集水装置 | 过流负荷≥1.50L/m.s | 套 | 1 | 钢制防腐 |
|  | 66 | 排泥泵 | - 流量：≥5m³/h，扬程：≥12m； - 功率：≥0.75kw； | 台 | 2 | 一用一备；潜污泵，带耦合 |
|  | 67 | 污水提升泵 | - 流量：≥3m³/h，扬程：≥29m； - 功率：≥0.55kw； | 台 | 2 | 一用一备；潜污泵，带耦合 |
|  | 68 | 曝气搅拌系统 | - 1、含流量调节装置，配套压力表，池底安装； 2、服务面积≥2㎡ | 套 | 1 |  |
|  | 69 | 液位传感器 | 投入式，0～5m | 套 | 1 |  |
|  | 70 | 电磁流量计 | - DN32； - 24VDC电源，4~20mA信号输出，一体式； - 数据可传输至上位机； | 台 | 1 |  |
|  | 71 | 厌氧反应器 | - ≥φ3.6×15.0m，容积负15-30kgCOD/m3； - 搪瓷拼装或碳钢，涂层均匀无漏点； - 电火花检测仪检测，1.2KV电压检测无火花； - 配置双层三项分离器 | 座 | 1 |  |
|  | 72 | 循环泵 | - 流量：≥6m³/h，扬程：≥30m； - 功率：≥3.0kw； | 台 | 2 | 一用一备；潜污泵，带耦合 |
|  | 73 | 水封罐 | ≥Ø0.6×1.0m | 台 | 1 | 碳钢防腐 |
|  | 74 | Y形过滤器 | DN50 | 个 | 1 |  |
|  | 75 | 其他配套检测系统 | 温度、PH等指标检测，配套厌氧反应器，含取样系统 | 套 | 1 |  |
|  | 76 | 厌氧颗粒污泥 | 微姆厌氧活性颗粒污泥，微生物亲和载体，复合微生物菌制剂，复合酶制剂及营养剂，有效活菌数≥5×109个/克 | 批 | 1 |  |
|  | 77 | 管式流量计 | Q=1-5m³/h，管径DN50。 | 套 | 1 | PVC |
|  | 78 | 电磁流量计 | - DN50； - 24VDC电源，4～20mA信号输出，合体式，衬四；一体式，数据可传输至上位机； | 台 | 1 |  |
| A/O系统 | 79 | 高效反硝化装置 | - ≥Φ150×100mm，装填高度≥3.0m； - 比表面积≥800 m²/m³； - 单位体积重量比: 220-250kg/m³； - 服务面积≥26㎡ | 套 | 1 |  |
|  | 80 | 反硝化装置专用支架 | 碳钢材质，重防腐，配套反硝化装置 | 套 | 1 |  |
|  | 81 | 集水装置 | - 过流负荷≥1.94L/m.s； - 钢制防腐 | 套 | 1 |  |
|  | 82 | 布水系统 | - 1、UPVC/碳钢防腐，池底均匀分布，含固定支架； - 2、服务面积≥26㎡。 | 套 | 1 |  |
|  | 83 | 曝气装置 | - EPDM膜片，ABS曝气盘； - 配套池底上1m以内曝气配气管、冷凝水排放管、不锈钢化学螺栓、不锈钢可调支架，支撑、固定材料； - 配套法兰、连接口、弯头、三通、异径管及酸洗接头等全套配件服务面积≥32m2； - 单盘供气量：1.5~3m3/h.个 | 套 | 1 |  |
|  | 84 | 集水装置 | 过流负荷≥1.94L/m.s | 套 | 1 |  |
|  | 85 | 硝化液回流泵 | - 流量：≥10m³/h，扬程：≥10m； - 功率：≥0.75KW | 台 | 2 | 一用一备；带耦合器 |
|  | 86 | 曝气风机 | 风量：≥7.67m³/min，功率：≥11kw | 台 | 2 | 一用一备 |
|  | 87 | 高效氧化装置 | - 1、≥Φ150×100mm，装填高度≥3.0m； - 2、比表面积≥800 m²/m³； - 3、单位体积重量比: 220-250kg/m³； 4、服务面积≥32㎡ | 套 | 1 |  |
|  | 88 | 氧化装置专用支架 | 碳钢材质，重防腐，配套氧化装置 | 套 | 1 |  |
|  | 89 | 进水布水装置 | UPVC/碳钢防腐，池底均匀分布，含固定支架， | 套 | 1 |  |
|  | 90 | 集水装置 | 过流负荷≥1.50L/m.s | 套 | 1 | 钢制防腐 |
|  | 91 | 回流排泥泵 | - 流量：≥5m³/h，扬程：≥12m； - 功率：≥0.75KW | 台 | 2 | 一用一备；带耦合器 |
|  | 92 | 污水提升泵 | - 流量：≥5m³/h，扬程：≥12m； - 功率：≥0.75kw； | 台 | 2 | 一用一备；带耦合器 |
|  | 93 | 液位传感器 | 投入式，0～10m | 套 | 1 |  |
|  | 94 | 高效反硝化装置 | Φ150×80mm，装填高度2.0m，服务面积7.5㎡ | 套 | 1 |  |
|  | 95 | 反硝化装置专用支架 | - 1、≥Φ150×100mm，装填高度≥3.0m； - 2、比表面积≥800 m²/m³； - 3、单位体积重量比: 220-250kg/m³； 4、服务面积≥2.5㎡ | 套 | 1 |  |
|  | 96 | 集水装置 | 过流负荷≥1.94L/m.s | 套 | 1 | 钢制防腐 |
|  | 97 | 布水系统 | 1、UPVC/碳钢防腐，池底均匀分布，含固定支架； 2、服务面积≥2.5㎡。 | 套 | 1 |  |
|  | 98 | 曝气装置 | - EPDM膜片，ABS曝气盘； - 配套池底上1m以内曝气配气管、冷凝水排放管、不锈钢化学螺栓、不锈钢可调支架，支撑、固定材料；配套法兰、连接口、弯头、三通、异径管及酸洗接头等全套配件； - 服务面积：≥3.75㎡ 4、单盘供气量：1.5~3m3/h.个 | 套 | 1 |  |
|  | 99 | 集水装置 | 过流负荷≥1.94L/m.s | 套 | 1 |  |
|  | 100 | 硝化液回流泵 | - 流量：≥10m³/h，扬程：≥10m； - 功率：≥0.75KW | 台 | 2 |  |
|  | 101 | 曝气风机 | - 风量：≥2.59m³/min； - 功率：≥4kw。 | 台 | 2 | 一用一备 |
|  | 102 | 高效氧化装置 | - ≥Φ150×100mm，装填高度≥3.0m； - 比表面积≥800 m²/m³； - 单位体积重量比: 220-250kg/m³； - 服务面积≥3.75㎡。 | 套 | 1 |  |
|  | 103 | 氧化装置专用支架 | 碳钢材质，重防腐，配套氧化装置 | 套 | 1 |  |
|  | 104 | 进水布水装置 | UPVC/碳钢防腐，池底均匀分布，含固定支架 | 套 | 1 |  |
|  | 105 | 集水装置 | 过流负荷≥1.50L/m.s | 套 | 1 | 钢制防腐 |
|  | 106 | 回流排泥泵 | - 流量：≥5m³/h，扬程：≥12m； - 功率：≥0.75KW | 台 | 2 | 一用一备；带耦合器 |
| 高级氧化 | 107 | 气液混合泵 | - 流量：≥15m³/h，扬程：≥50m； - 功率：≥5.5KW | 台 | 2 | 一用一备；带耦合器 |
|  | 108 | 臭氧一体机 | - 出口浓度：120-148mg/L； - 臭氧产量≥ 250g/h - 电极不锈钢 316L； - 功率：≥7.5KW； - 出口压力：≥0.098Mpa，配套制氧机 | 套 | 1 |  |
|  | 109 | 臭氧混合装置 | 臭氧发生器配套 | 套 | 1 |  |
|  | 110 | 集水装置 | 过流负荷≥1.50L/m.s | 套 | 1 | 钢制防腐 |
|  | 111 | 尾破 | - 含催化罐、鼓风机、电加热控制箱、烟雾消除器等； - 外壳 304 不锈钢； - 防水型催化剂，排放气体 O3 <0.1ppm，带电加热触媒式。 | 套 | 1 |  |
| 缺氧&MBR | 112 | 高效反硝化装置 | - ≥Φ150×100mm，装填高度≥3.0m； - 比表面积≥800 m²/m³； - 单位体积重量比: 220-250kg/m³； - 服务面积≥2.5㎡。 | 套 | 1 |  |
|  | 113 | 反硝化装置专用支架 | 碳钢材质，重防腐，配套反硝化装置 | 套 | 1 |  |
|  | 114 | 集水装置 | 过流负荷≥1.94L/m.s | 套 | 1 | 钢制防腐 |
|  | 115 | 布水系统 | - UPVC/碳钢防腐，池底均匀分布，含固定支架； - 服务面积≥2.5㎡ | 套 | 1 |  |
|  | 116 | 回流排泥泵 | - 流量：≥10m³/h，扬程：≥11m； - 功率：≥0.75KW | 台 | 2 | 一用一备；带耦合器 |
|  | 117 | 膜组件及其支架 | - ≥15L/m2·h； - PVDF帘式膜； - 膜架SUS304 | ㎡ | 200 |  |
|  | 118 | 产水自吸泵 | - 流量：≥3m³/h，扬程：≥15m； - 功率：≥0.75KW | 台 | 2 | 一用一备；带耦合器 |
|  | 119 | 电磁流量计 | - DN40； - 24VDC电源，4～20mA信号输出，合体式，衬四；一体式，数据可传输至上位机； | 台 | 1 |  |
|  | 120 | 液位传感器 | 投入式，0～5m | 套 | 2 |  |
|  | 121 | 膜反洗泵 | - 流量：≥5m³/h，扬程：≥20m； - 功率：≥1.1KW | 台 | 2 | 一用一备；带耦合器 |
| 外排&污泥 | 122 | 次氯酸钠投加装置 | PE储药桶≥500L；计量泵流量≥10L/h | 套 | 1 |  |
|  | 123 | 搅拌系统 | - 含流量调节装置，配套压力表，池底安装； - 服务面积≥1.5㎡ | 套 | 1 |  |
|  | 124 | 污泥泵 | - 流量：≥10m³/h，扬程：≥10m； - 功率：≥0.75KW | 台 | 2 | 一用一备；带耦合器 |
|  | 125 | 液位传感器 | 投入式，0～10m | 套 | 1 |  |
|  | 126 | 叠螺脱水机 | - 处理量10–20 m³/h； - 绝干污泥量100–150 kg/h； - SUS304材质 | 台 | 1 |  |
|  | 127 | 搅拌系统 | - 含流量调节装置，配套压力表，池底安装； - 服务面积≥9.0㎡ | 套 | 1 |  |
|  | 128 | PAM加药装置 | PE储药桶≥500L；计量泵流量≥20L/h。 | 套 | 1 | 带搅拌机 |
| 自控&电气 | 129 | 自控系统 | PLC控制，配备以太网接口、RS485网络接口等。 | 套 | 1 |  |
|  | 130 | 控制柜 | - 采用冷轧板焊接而成，表面喷粉处理； - 材质厚度≥2mm。 | 套 | 1 |  |
| 三、大件垃圾处理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 大件垃圾拆解 | 131 | 上料链板输送机 | 1、电机功率:≥7.5kw； 2、输送带宽度：≥1800mm； 3、输送带长度：≥9000mm； 4、链板材质：镀锌板； 5、包含检修爬梯 | 1 | 套 |  |
|  | 132 | 大件垃圾破碎机 | 1、破碎区域尺寸：≥1800mm×950mm 2、电机功率：≥75kw+75kw+4kw 3、主轴材质：42CrMoA锻打调质 4、动刀尺寸：≥500mm 5、动刀刀具材质：H13 6、定刀材质：NM600 7、隔套材质： 42CrMoA 8、动刀厚度：60mm | 1 | 台 |  |
|  | 133 | 出料皮带输送机 | 1、皮带厚度:≥8mm； 2、有效输送带宽:≥1200mm； 3、有效输送长度：≥10000mm； 4、驱动功率:≥5.5Kw 5、含密封罩 | 1 | 台 |  |
|  | 134 | 永磁自卸式除铁器 | 1、磁感强度：≥700（GS） 2、适应带宽：≥1200（mm） 3、功率：≥3kw 4、悬挂高度：100-300（mm） 5、含接料斗 | 1 | 台 |  |
|  | 135 | 脉冲除尘器 | 1、风机功率:≥5.5kw； 2、过滤面积：≥60m²； 3、处理风量:4500-6000m³/h； 4、动力：380V/50Hz； 5、过滤风速：1.0-1.3m/s； 6、包含空压机，30米内的除尘管道 | 1 | 台 |  |
|  | 136 | 智能电控柜 | - 采用冷轧板焊接而成，表面喷粉处理； - 材质厚度≥2mm。 | 1 | 台 |  |
|  | 137 | 大件垃圾运输车 | - 驱动形式：后驱 - 整车尺寸：≥5995x2100x2200mm - 货箱内尺寸：≥4170x2100x400mm 4、轴距：≥3300mm 5、发动机：≥2.3L直列4缸柴油，≥130马力，国六 6、变速箱：5/8档手动 7、额定载质量：≥1.5吨 | 1 | 台 |  |
| 四、可回收物处理系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 138 | 地磅 | - 外形尺寸≥3*10米； - 载荷≥80T | 1 | 台 |  |
|  | 139 | 上料链板机 | 1、长度≥9米，有效宽度≥1.5米 2、壳体厚度:≥3mm ，材质：碳钢 3、链板厚度：≥3mm ，材质：碳钢 4、电机功率：≥11KW | 2 | 台 |  |
|  | 140 | 打包机 | - 压力：≥160t, - 额定功率≥30KW - 处理量：≥3t/h - 设备外形尺寸：长×宽×高≥10000×1500×3400mm | 1 | 台 |  |
|  | 141 | 3t叉车（抱叉） | - 带软抱夹功能； - 额定承载能力：≥3000kg； - 提升高度：≥4500mm； | 1 | 台 |  |
|  | 142 | 杂塑上料链板机 | 1、长度≥9米，有效宽度≥1.5米 2、壳体厚度:≥3mm 材质：碳钢 3、链板厚度：≥3mm 材质：碳钢 4、电机功率：≥11KW | 1 | 台 |  |
|  | 143 | 杂塑分选料仓 | - 宽≥1.2米，长≥3米； - 材质Q235，表面做防腐 | 16 | 台 |  |
|  | 144 | 多功能分选平台 | - 采用50镀锌方通焊接而成； - 材质Q235，表面做防腐 | 1 | 项 |  |
|  | 145 | 杂塑输送分选皮带机 | - 输送带:皮带宽度：≥1000mm 厚度 ≥3mm，长度≥5米； - 2、材质：PVC； 3、输送机架:材质Q235; 4、电机功率：≥2.2KW | 3 | 台 |  |
|  | 146 | 下料平台 | - 长*宽≥3*3米； - 材质Q235 | 1 | 项 |  |
|  | 147 | 光选进料皮带机 | - 输送带:皮带宽度：≥1000mm 厚度 ≥3mm - 材质：PVC - 输送机架:材质Q235; 4、电机功率：≥2.2KW | 1 | 台 |  |
|  | 148 | 光选机 | - 传送宽度≥1.4米； - 识别精度95%以上； - 传送速度1.5-3秒； - 额定功率≥7.5KW | 1 | 台 |  |
|  | 149 | 空压机 | - 排气量≥3.6立方米/分钟； - 排气压力≥0.8MPA； - 直联螺杆压缩式,功率≥22KW | 1 | 台 |  |
|  | 150 | 光选出料皮带机 | - 输送带:宽度：≥1000mm 厚度≥3mm， 横隔板间距：≥400mm ，长度≥3米； - 材质：PVC； - 输送机架:材质Q235; 4、电机功率：≥2.2KW | 1 | 台 |  |
|  | 151 | 油壶风送机 | - 流量（m³/h）≥10000； - 全压（Pa）≥1200 功率：≥7.5KW | 1 | 台 |  |
|  | 152 | 水瓶风送机 | - 流量（m³/h）≥6000； - 全压（Pa）≥700； - 功率：≥4KW | 1 | 台 |  |
|  | 153 | 净瓶分选皮带机 | - 输送带:皮带宽度：≥1000mm 厚度 ≥3mm，长度≥10米； - 2、材质：PVC； 3、输送机架:材质Q235; 4、电机功率：≥1.5KW | 1 | 台 |  |
|  | 154 | 水瓶料仓出料螺旋 | 1、壳体厚度:≥4mm 材质：碳钢 2、叶片厚度：≥4mm 材质：碳钢 3、电机功率：≥5.5KW | 1 | 台 |  |
|  | 155 | 拆包机 | - 额定功率≥10KW； - 拆解尺寸：≤1800mm×1200mm×1200mm | 1 | 台 |  |
|  | 156 | 净瓶风送机 | 1、流量（m³/h）≥6000 2、全压（Pa）≥700 3、功率：≥4KW | 1 | 台 |  |
|  | 157 | 出料螺旋 | 1、壳体厚度:4mm 材质：碳钢 2、叶片厚度：4mm 材质：碳钢 3、电机功率：5.5KW | 1 | 台 |  |
|  | 158 | 净瓶过渡料仓 | - 宽1.2米，长3米； - 材质Q235，表面做防腐 | 1 | 台 |  |
|  | 159 | 净瓶分选料仓 | 宽1.2米，长3米，材质Q235，表面做防腐 | 3 | 台 |  |
|  | 160 | 料仓出料螺旋 | 1、壳体厚度:≥4mm 材质：碳钢 2、叶片厚度：≥4mm 材质：碳钢 3、电机功率：≥5.5KW | 3 | 台 |  |
|  | 161 | 油壶料仓 | - 宽≥1.2米，长≥3米； - 材质Q235，表面做防腐 | 1 | 台 |  |
|  | 162 | PET原料仓 | - 宽≥1.2米，长≥3米； - 材质Q235，表面做防腐 | 1 | 台 |  |
|  | 163 | 料仓出料输送皮带机 | 1、输送带:皮带宽度：≥1400mm ，厚度≥8mm，材质：橡胶 2、输送机架:钣金折边/Q235 3、电机功率：≥11KW | 1 | 台 |  |
|  | 164 | 打包机上料链板机 | 1、长度≥9米，有效宽度≥1.5米 2、壳体厚度:≥3mm ，材质：碳钢 3、链板厚度：≥3mm ，材质：碳钢 4、电机功率：≥11KW | 1 | 台 |  |
|  | 165 | 卧式打包机 | - 1、压力：≥160t, - 2、额定功率≥30KW - 3、处理量：≥3t/h 4、设备外形尺寸：长×宽×高≥10000×1500×3400mm | 1 | 台 |  |
|  | 166 | 叉车 | 1、额定承载能力：≥3000kg； 2、提升高度：≥4500mm； | 1 | 台 |  |
|  | 167 | 电控系统 | PLC自动控制 | 1 | 项 |  |
| 五、智慧环卫系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 168 | 数字化运营平台 | - 工厂 “数字中枢”，支撑从全链路数字化运营。 - 具备设备统一接入管理、多源数据集成治理、3D/2D可视化大屏、安防监控、门禁通行、停车管理、能耗环境监测等核心功能； - 具有四层架构，模块化、可扩展，支持本地 / 私有云部署。 - 具备实时采集、协议转换、数据清洗、边缘缓存。 - 支持≥100路视频、≥50门禁点、≥100设备接入；数据处理延迟≤5秒； | 1 | 项 |  |
|  | 169 | 数字孪生工厂 | - 1、支持工业设备多协议接入，数据采集频率≥10Hz，虚实同步延迟≤500ms； - 2、具备生产实时监控、设备预测维护、质量管控、物流调度、能耗管理、应急指挥等核心功能。 - 3、对工厂全要素做数字克隆，虚实双向联动、数据闭环、持续优化。 - 4、故障预警：AI分析历史数据，提前预警 - 5、虚拟诊断：在孪生体上模拟故障，定位根因，减少停机排查时间。 | 1 | 项 |  |
|  | 170 | 生产管控系统 | - 具备基础数据维护、质量检验管控、设备点检维保、数据统计分析等功能； - 支持OPC UA/Modbus等工业协议接入，可数字孪生工厂平台标准对接； - 分级权限管理、全程日志审计，满足制造车间生产过程数字化管控、精益生产与质量追溯管理要求。 | 1 | 项 |  |
|  | 171 | 智能安防系统 | - 采用集成高清网络视频监控、周界防范（电子围栏+双光束红外对射）、门禁人行管控、紧急求助防盗报警、车牌识别停车、访客管理及安防综合管理平台； - 支持AI智能行为分析、防区精准定位、视频与报警联动弹窗抓拍、7×24小时录像存储与回放； - 具备分时权限管控、设备状态自检、分级权限管理及全流程日志审计； - 系统开放标准接口，可无缝对接数字孪生工厂及数字化运营平台，满足厂区、园区安全防控、人员通行、周界警戒及智能化集中运维管理要求。 | 1 | 项 |  |
|  | 172 | 再生资源物联网平台 | - 采用云-管-端一体化架构； - 集成智能地磅（无人值守）、物联网网关； - 支持多端应用（监管端、企业运营端、回收员APP、居民小程序）； - 可无缝对接数字孪生工厂、智能安防系统、数字化运营平台。 | 1 | 项 |  |
|  | 173 | 有机废物物联网平台 | 通过物联网设备实现有机垃圾从分类、收集到处理的全过程自动化。 | 1 | 项 |  |
|  | 174 | “互联网+”回收服务小程序 | 通过物联网设备实现可回收物的分类收集到处理的全过程自动化。通过小程序便于用户与回收员约定时间上门回收。 | 1 | 项 |  |
|  | 175 | 服务器 | - 处理器：≥32核； - 内存：≥1TB； - 存储：8×3.5”/2.5” SAS/SATA；2×M.2 NVMe/SATA（PCIe 4.0/5.0）； - 网络：2×1GbE + 1×IPMI 专用网口； - 扩展：8×PCIe 4.0/5.0 插槽，支持双宽 GPU/FPGA - 电源：800W 冗余（1+1） - 尺寸：2U 机架式； - 环境：0°C～50°C。 | 1 | 套 |  |
|  | 176 | 拼接显示屏 | - 显示面板尺寸≥55寸。 - 分辨率≥1920×1080，3支持多种信号格式的输入和输出功能，包括VGA、HDMI等 - 亮度≥350cd/m² - 刷新率≥60HZ 5、单元数量≥12 | 1 | 套 |  |
|  | 177 | 视频处理器 | - 支持H.264/H.265解码； - 支持HDMI/SDI/网口/BNC接入，双千兆网口； - 具备画面拼接、分割、漫游、叠加功能； - 支持HDMI 4K输出，兼容LED/LCD大屏； - 用于智能安防、物联网平台、数字孪生及指挥中心视频处理与上墙。 | 1 | 套 |  |
|  | 178 | 操作台 | - 采用冷轧钢焊接而成，表面做防腐处理； - 长度不少于5米。 | 1 | 套 |  |
|  | 179 | 工控机 | - 商用台式计算机，配置i5处理器； - 16GB内存； - 512GB SSD固态硬盘； - 搭配≥23.8英寸高清液晶显示器； - 标配原装键鼠； - 集成千兆网卡、USB3.0、HDMI接口。 | 4 | 台 |  |
|  | 180 | 服务器机柜 | - 静载荷≥1500KG； - 材质为冷轧钢板焊接而成，表面做防腐处理； - 外形≥42U*600*1200 | 2 | 台 |  |
|  | 181 | 交换机 | - 交换容量≥56Gbps，包转发率≥42Mpps； - 支持VLAN划分、端口镜像、环路防护。 | 2 | 台 |  |
| 六、转运站环保改造系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 182 | PP材质喷淋塔 | 1、规格：≥Φ2500×6800mm； 2、处理能力：≥60000m³/h； 3、材质：阻燃PP； 4、壁厚≥10mm，底板厚度≥14mm， 5、空塔风速：≤1.5s，停留时间≥1s 6、包括：净化塔本体、二层喷淋装置、填料、生物滤层、除雾器、药剂溶液槽、生物液储存箱、排泥系统、液位计以及自动补液装置等。 | 1 | 台 |  |
|  | 183 | 循环泵 | 1、流量：≥55m³/h 2、扬程：≥38m 3、功率：≥7.5KW | 1 | 台 |  |
|  | 184 | 风机 | 4、风量：≥60000m³/h 5、功率：≥55KW 6、全压1969-2185 7、材质不锈钢或者其他防腐材质 8、转速：≥1000r/min 9、噪音：≦85dB 10、含软接头和减震器 | 1 | 台 |  |
|  | 185 | 主排风管PP | ≥Φ1250 | 1 | 批 |  |
|  |  | 风阀pp | ≥Φ1000，手动控制 |  |  |  |
|  |  | 吸风口 | ≥Φ600+网格风栅 |  |  |  |
|  |  | Pp管道 | 采用阻燃PP |  |  |  |
|  | 186 | 负压除臭电控柜 | 1、具备手动、自动、就地、远程、与中控平台相联控操作 2、电气元器件PLC 控制单元预留网络端口、3、材质碳钢，喷塑处理 | 1 | 台 |  |
|  | 187 | 喷淋系统30L | - 喷头喷射水雾成圆锥形区域,可覆盖整个卸料囗； - 每个卸料囗喷囗数量不少于9个. - 电压380V/50Hz - 额定功率≥4KW，流量≥30L/Min - 支持手动、自动、无人自动值守模式 - 材质SUS304 | 1 | 套 |  |
|  | 188 | 风幕机 | 1、长度≤1500（安装高度5-6米） 2、220V/50Hz，功率≤300W； - 出口风速≥16m/s，风量≥1500m³/h； - 噪音≤55dB(A)； - 全铜静音电机，冷轧钢板静电喷塑外壳 | 1 | 套 |  |
|  | 189 | 支架 | 钢结构焊接而成，表面做防腐处理 | 1 | 批 |  |
|  |  | 风机预埋地脚螺杆等 | 采用不小于M12的地脚螺栓固定 |  |  |  |
|  |  | 主排风管固定保护架 | 采用镀锌角钢焊接而成，型号不小于4#角钢 |  |  |  |
|  |  | 检测平台附栏及爬梯等 | 采用不小于10#槽钢焊接而成，表面做防腐处理。 |  |  |  |
| 七、安防系统 |  |  |  |  |  |  |
| 安防监控系统 | 190 | 网络硬盘录像机 | - 支持≥32路网络摄像机接入； - 配备≥8个SATA硬盘热插拔盘位； - 支持H.265/H.264智能编码； - 双千兆以太网口； - 支持高清视频解码、实时预览、多策略录像、回放备份、权限管理及日志审计； - 兼容主流品牌网络摄像头，可对接安防综合平台与视频处理器，满足视频集中存储、管理与远程监控需求。 | 1 | 套 |  |
|  | 191 | 视频汇聚交换机 | 1、交换容量：≥500Gbps（48口款） 2、包转发率：≥300Mpps（线速无阻塞） 3、端口缓存：12MB~32MB（防视频丢包） 4、上联带宽：4×10Gbps（万兆上联，杜绝瓶颈） 5、供电：双冗余电源（工业级，7×24小时） 6、工作温度：-10℃~55℃（工厂宽温） | 1 | 套 |  |
|  | 192 | 视频配套软件 | - 包含但不限于人脸抓拍、越界/区域入侵、烟火检测、安全帽/工服识别、离岗； - 可对接NVR/平台直接启用，报警联动录像/弹窗/短信 | 1 | 套 |  |
|  | 193 | 视频工作站 | - CPU≥6核12线程； - 内存≥16GB DDR5； - 独立显卡≥1GB显存，支持H.265/H.264硬解码； - 配置双千兆以太网口； - 电源≥600W；支持多路高清视频解码、录像回放、大屏拼接及智能分析； - 适配安防监控系统7×24小时稳定运行，兼容主流NVR与视频平台。 | 1 | 套 |  |
|  | 194 | 通讯机柜 | - 冷轧钢板或铝合金材质； - 外形尺寸≥400×400×500mm | 2 | 套 |  |
|  | 195 | 摄像头1 | 1、室内半球机≥400万像素星光级 2、支持H.265高效智能编码； 红外夜视距离≥30米； 支持人形检测、越界入侵、区域闯入等智能分析； - 支持标准POE网线供电； - 兼容ONVIF协议，可接入NVR、视频处理器及智能安防综合平台，满足厂区园区室内外全天候视频监控及智能预警需求。 | 11 | 台 |  |
|  | 196 | 摄像头2 | 1、室外枪机≥400万像素全彩 2、支持H.265高效智能编码； 红外夜视距离≥30米； 支持人形检测、越界入侵、区域闯入等智能分析； - 支持标准POE网线供电； 兼容ONVIF协议，可接入NVR、视频处理器及智能安防综合平台，满足厂区园区室内外全天候视频监控及智能预警需求 | 16 | 台 |  |
|  | 197 | 摄像头3 | 1、室内枪机≥400万像素全彩 2、支持H.265高效智能编码； 红外夜视距离≥30米； 支持人形检测、越界入侵、区域闯入等智能分析； - 支持标准POE网线供电； 兼容ONVIF协议，可接入NVR、视频处理器及智能安防综合平台，满足厂区园区室内外全天候视频监控及智能预警需求 | 18 | 台 |  |
| 综合布线系统 | 198 | 暗装电话网络双孔出线盒 | - 面板采用高强度阻燃PC/ABS材质，白色，带防尘门与可更换标签位； - 配六类非屏蔽RJ45网络模块（带宽250MHz，T568A/B兼容，镀金触点）； | 76 | 只 |  |
|  | 199 | 无线AP | - 支持802.11ax双频并发，整机速率≥3000Mbps； - 支持标准802.3af/at PoE供电； - 室内吸顶安装/室外杆挂安装，防雷抗干扰。 | 14 | 只 |  |
|  | 200 | AC无线控制器 | - 配置≥4个千兆以太网口； - 支持AP零配置上线、批量管理、信道自动优化、无线无缝漫游、负载均衡、多SSID及VLAN隔离； - 支持终端接入认证、上网策略管控、设备状态监控与故障告警 | 1 | 台 |  |
|  | 201 | 8口交换机 | - 1、交换容量≥16Gbps，包转发率≥42Mpps； 2、支持VLAN划分、端口镜像、环路防护。 | 6 | 套 |  |
|  | 202 | 16口交换机 | - 1、交换容量≥16Gbps，包转发率≥42Mpps； 2、支持VLAN划分、端口镜像、环路防护。 | 1 | 套 |  |
|  | 203 | 24口交换机 | - 1、交换容量≥16Gbps，包转发率≥42Mpps； 2、支持VLAN划分、端口镜像、环路防护。 | 6 | 套 |  |
|  | 204 | 弱电箱 | - 冷轧钢板或铝合金材质； - 外形尺寸≥400×400×500mm | 6 | 套 |  |
|  | 205 | UPS | 1、输入电压：220V AC，频率：50Hz 2、输入电压范围：160～275V（宽幅适应市电不稳） 3、输出电压：稳压220V 4、波形：纯正弦波 5、频率：50Hz 6、过载能力：125%负载60秒，150%负载10秒保护 | 1 | 套 |  |
|  | 206 | 终端杀毒 | 1、支持终端：Windows / Linux / 服务器系统 2、查杀引擎：多引擎本地+云端联动 3、资源占用：低占用，不影响视频工作站、工控机运行 4、日志留存：≥3个月 | 1 | 套 |  |
| 周界报警系统 | 207 | 电子围栏主机 | 1、防区数量：按周长分4/8/16防区，每防区≤500米； 2、脉冲电压：≥5000V，可调； 3、环境：-30℃~60℃可用。 | 6 | 套 |  |
|  | 208 | 避雷器 | - 无间隙金属氧化物避雷器； - 雷电冲击残压≤35kV/105kV； - 通流容量≥40kA（8/20μs）； - 响应时间≤25ns； - 硅橡胶复合外套，耐污、防爆； - 正常运行泄漏电流≤50μA； | 6 | 套 |  |
|  | 209 | 双光束红外对射 | - 双光束主动红外入侵探测器，室外探测距离60/100m； - 响应时间50–700ms可调； - 脉冲调制抗强光； - IP65防护，工作温度-25℃~55℃； | 2 | 对 |  |
|  | 210 | 专用合金丝 | - 材质铝镁合金； - 直径φ1.8mm（多股）/φ2.0mm（单股）；3、百米电阻≤2.5Ω； - 抗拉强度400–500N；断裂伸长率7.5%–11%； - 抗氧化耐腐蚀，户外寿命≥5年 | 3300 | 米 |  |
|  | 211 | 防盗报警控制器 | - 支持常开/常闭探测器接入； - 兼容红外对射、电子围栏、紧急按钮； - 具备分区布撤防、防区旁路、故障自检、继电器联动输出； - 自带后备电池，停电续航≥8小时； - 支持网络及485上传安防平台； - 可存储报警与操作日志。 | 1 | 套 |  |
|  | 212 | 通讯机柜 | - 冷轧钢板或铝合金材质； - 外形尺寸≥600×600×2100mm | 1 | 套 |  |
| 门禁系统 | 213 | 门禁系统控制主机 | - 支持TCP/IP联网通讯； - 兼容IC/ID刷卡及人脸终端； - 支持脱机工作，存储用户不少于100人、事件记录不少于1000条； - 具备门磁检测、超时开门报警、非法闯入报警、消防联动开门功能； - 支持分时段权限管理、远程管控、事件日志留存。 | 1 | 台 |  |
|  | 214 | 门禁刷卡器 | - 支持M1 IC卡读取； - 读卡距离3–8cm； - DC12V供电； - IP65防水防尘； - 阻燃ABS外壳，带状态指示灯及蜂鸣提示；7、支持防拆报警，兼容主流门禁控制主机，室内外通用。 | 5 | 台 |  |
|  | 215 | 电子锁 | - DC12V供电； - 断电自动解锁符合消防要求； - 铝合金锁体，带门磁状态反馈； | 5 | 台 |  |
|  | 216 | 门禁按钮 | - 干接点开关量输出； - 阻燃ABS/不锈钢材质； - 按键回弹灵敏、使用寿命≥10万次； - 适配所有门禁控制主机。 | 5 | 台 |  |
|  | 217 | 门禁控制器 | - TCP/IP以太网联网； - 支持韦根26/34协议，兼容IC/ID刷卡及人脸识别终端；每门支持进出双读卡器接入； - 脱机可存储授权用户不少于100人、门禁事件记录不少于1000条； - 具备门磁状态检测、超时关门报警、非法闯入告警、消防联动强制开门功能； - 支持分时段权限配置、远程管理及日志留存。 | 4 | 台 |  |
| 配管配线 | 218 | 网线 | - 超六类网线； - 支持10Gbps万兆传输； - 外皮采用低烟无卤阻燃材质； - 可选非屏蔽/屏蔽型，耐老化、低串扰、抗干扰。 | 1 | 批 |  |
|  | 219 | 复合光缆 | 1、松套管填充阻水油膏，中心金属加强芯； 2、钢带铠装+PE/LSZH护套；长期抗拉≥600N，短期≥1500N。 | 1 | 批 |  |
|  | 220 | 镀锌钢管1 | - DN20，壁厚≥2.5 mm； - 材质 Q235B，内外热镀锌，镀锌层厚度≥65 μm； | 1 | 批 |  |
|  | 221 | 镀锌钢管2 | - 1、DN50，壁厚≥2.5 mm； 2、材质 Q235B，内外热镀锌，镀锌层厚度≥65 μm； | 1 | 批 |  |