一、采购需求表：

| 名 内 容 | 称 | 萍乡市园林管理中心所辖绿地养护服务项目 |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1项 |
| 服务期限 |  | 2026年6月1日至2027年5月31日 （具体以合同约定为准） |
| 服务地点 |  | 采购人指定地点 |
| 备注 |  |  |

二、采购需求

一、项目概况

项目名称：萍乡市园林管理中心所辖绿地养护服务项目

养护范围包括：

公园广场绿地：鳌洲公园、秋收起义广场、鹅湖公园、人民公园、虎形公园、金螺峰公园、绿茵广场

道路绿化及周边绿地路段：建设路（部分）、跃进路（部分）、公园南路、山下路、昭萍路、站前路（萍乡站站前广场）、楚萍路、西环路、八一路（部分）、广场路、康庄路、南环路、宝塔路（萍麻路）、滨河东路绿道、滨河西路绿道、萍水南路绿道、萍水北路绿道、新城路、南正街（二级护岸绿化）以及路段街心绿地、口袋公园等。

卫生保洁：鳌洲公园、人民公园、绿茵广场环境卫生以及鹅湖公园的公厕保洁部分等。

养护总面积：约50公顷

预算金额：约130万元（资金来源：城维费绿化养护专项经费）

二、服务期限

服务期限：2026年6月1日至2027年5月31日（具体以合同约定为准）。

三、养护内容与质量标准

（一）养护内容

包括但不限于：绿地内乔木、灌木、草坪、地被、竹类、水生植物的修剪、浇水、施肥、中耕除草、病虫害防治、防寒、补植；绿地垃圾清理；附属设施（园路、座椅、灯具、标识牌、护栏、树穴等）日常巡查维护；应急抢险（台风、暴雨、大雪等极端天气后的倒伏树木清理扶正）；约定区域的环境卫生或保洁。

重点说明事项：一年至少两次全覆盖病虫害防治施药、两次全覆盖施肥（药剂、肥料由采购方提供），日常补栽补种（一年两次集中栽植，苗木由采购方提供），极端天气应急抗旱、防冻抢险、冬季刷白等人工费用均包含在养护费用。

（二）质量标准

依据《萍乡市城市道路绿化养护管理标准》《萍乡市城市公园广场绿地养护管理标准》，本项目养护质量大体上执行二级养护管理标准（其中：秋收起义广场纪念碑周边等核心区域处执行一级养护管理标准），二级养护主要量化指标如下：

| 指标 | 二级养护标准 |
| --- | --- |
| 行道树缺株率 | ≤1% |
| 树木枝叶受害率 | ≤10% |
| 树木树干受害率 | ≤8% |
| 草坪覆盖度 | ≥88% |
| 草坪斑秃面积 | ≤0.5㎡ |
| 绿篱缺株 | 基本无缺株 |
| 竹类死竹、枯竹 | ≤7% |
| 花卉缺株倒伏 | ≤7% |

四、考核与退出机制

（一）考核方式

日巡查：采购人巡查人员每日抽查，发现问题通知责任人进行整改，未在1个工作日内落实整改的，每一处在月考核综合得分中额外扣除1分。

月考核：每月至少组织专业技术人员开展1次分组考核（每月不超过5次，分组考核可采取全面评估、专项考核、月度抽查或专项抽查等方式），取当月各次考核平均分为综合得分。（详见附件：萍乡市园林管理中心所辖绿地养护服务考核评分标准(试行））

不定期考核：随机抽查持证园林绿化工每月签到并实际到岗，重要节假日、重大活动、应急任务等随时组织考核。

（二）评分与罚则

月考核满分为100分。

综合得分通过当月养护费是否全额支付挂钩：90分以上，全额支付；80—90分（不含90分）,每扣0.1分，在当月养护费中扣除50元后支付；70—80分（不含80分），80%支付当月养护费；低于70分,50%支付当月养护费，并进行书面预警。

出现以下情况之一，采购人有权单方解除合同，并要求供应商赔偿损失：养护质量连续两个月不达标（月考核综合得分低于70分）；未按约定配置足额作业人员；持证园林绿化工未签到或未实际到岗；未经甲方同意擅自转包或分包；发生安全事故；造成绿化植物大量死亡或设施严重损坏。

退出红线：持证园林绿化工累计一个月未到岗签到，或累计三次月考核综合得分低于70分，采购人有权单方解除合同并重新组织采购。

（三）养护工作量确认

供应商进场后15天内对实际养护面积、乔木数量等进行复核，向采购人提交差异报告；采购人在收到差异报告后15天内确认；逾期未反馈视为认可。

因城市发展新增或减少养护范围，增减部分按中标单价结算。

五、人员与设备配置

（一）人员配置

供应商对本项目实际岗参与养护人数不少于24人，最终选定单位需同现有园林绿地养护人员做好工作衔接。须在响应文件中提供承诺函，格式自拟。

（二）设备配置

供应商须自行配置以下最低限度的机械设备：

| 设备名称 | 最低数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 洒水车（8吨） | 1辆 | 可租赁，但须保证应急响应 |
| 垃圾清运车 | 1辆 | — |
| 绿篱机 | 4台 | — |
| 割灌机 | 4台 | — |
| 草坪修剪机 | 2台 | — |
| 打药机（喷雾器） | 2台 | — |
| 油锯 | 2台 | — |
| 高枝锯 | 2把 | — |

说明：鼓励采用小型化、轻量化设备；大型设备（洒水车、高空作业车）可通过租赁方式解决，须在响应文件中提供设备配置承诺函，格式自拟。

六、安全作业与文明施工

安全责任：供应商对养护作业全过程安全生产负全责，包括人员人身安全、第三方安全、交通安全、消防安全等。后续花费及所需全部费用均包含在投标金额内。

作业规范：修剪、打药、机械操作等须严格执行《萍乡市城市道路绿化养护管理标准》第7章、《萍乡市城市公园广场绿地养护管理标准》第8章的规定。

修剪作业须设安全员，树下专人指挥；大树修剪一人一树；四级以上大风停止作业。

打药避开人流高峰，选择无风晴朗天气，设置警示牌。

涉及高压线、交通信号灯等设施时，提前与相关部门协调。

文明施工：作业人员统一着装，佩戴安全帽；施工区域围挡，垃圾日产日清；夜间作业设置警示灯。

保险要求：中标供应商须在中标后投保雇主责任险、公众责任险（保额不低于300万元）。投保保单复印件报采购人备案，所需费用均包含在投标金额内。

七、档案与信息化管理

年度养护计划：根据养护标准，突出全年重点养护任务；根据本地实际，明确全年各个季节养护要点。

月度计划：根据气象和绿地实际，明确下月养护要点和重点养护植物的养护安排，统筹人工安排和设备调度，做好应急响应。

养护台账：建立“一园一档、一路一档”养护档案，记录浇水、修剪、施肥、病虫害防治、补植等作业时间、内容、用量。

月度报告：每月向采购人提交养护月报，包括作业完成情况、存在问题、下月计划。

年度评估：配合采购人完成“一年一评估”工作。

影像资料：重要节点（修剪前后、病虫害发生与防治、补植）留存带水印照片或视频，纳入档案备查。

八、其他要求

应急响应：遇台风、暴雨、暴雪等极端天气，供应商须在接到采购人通知后30分钟内到达现场，并及时处置倒伏树木、清理断枝等。

节假日保障：国家法定假日、省运会等重大活动期间，供应商须增加保洁和巡查频次，服从采购人调度。

绿化垃圾处理：修剪下的枝叶、草屑等绿化垃圾须日产日清，不得在绿地内堆放或焚烧；鼓励堆肥循环利用。

古树名木保护：养护区域内如有古树名木，须按《江西省古树名木养护复壮技术规程》执行，并设置专项保护措施。

九、商务要求

1.服务地点：采购人指定地点

2.合同履行期限：2026年6月1日至2027年5月31日（具体以合同约定为准）。

3.付款方式：综合得分通过当月养护费是否全额支付挂钩，90分以上，全额支付；80—90分（不含90分）,每扣0.1分，在当月养护费中扣除50元后支付；70—80分（不含80分），80%支付当月养护费；低于70分,50%支付当月养护费，并进行书面预警。

附：《萍乡市园林管理中心所辖绿地养护服务考核评分标准(试行）》

| 序号 | 考核组别 | 具体考核内容 | 考评方式 | 综合评估分值占比（%） | 实地 评分 | 整改情况 | 实际得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合绿地养护 | 抽取公园、广场、路段或其他绿化区域其中一处，检查是否有死树死苗、枯枝败叶、杂草杂树、病虫枝叶；行道树规范修剪、孽生芽清理到位、按时刷白，检查是否有枯枝败叶、病虫枝叶，歪斜，缺株，损树。 | 实地查看。每发现一处扣除分值的2%，扣完为止。 | / |  |  |  | 仅作为单独分组考核进行月度抽查 |
| 2 | 植物长势 | 1.乔木（30%）：树冠完整，长势良好，树形优美，枝叶健壮，叶色浓绿；无明显死树缺株枯枝残叶；树干基本挺直无明显倾斜。绿地内的古树名木按《江西省古树名木保护条例》有关规定进行养管。 2.灌木（30%）：生长势强，枝叶健壮，叶色鲜明，植株丰满；无明显死株枯枝残叶，植株规格大小基本一致，枝条疏密得当，通风透光，花坛轮廓清晰，无残缺，绿篱无断层。 3.草坪及地被（20%）：生长旺盛，整齐美观，高度一致，无凹凸感，覆盖率100%，一级养护杂草率≤3%，二级养护杂草率≤5%。 4.时令花卉和竹类、水生植物等（20%）：植株生长旺盛，造型美观，开花植株花繁叶茂，色彩艳丽，适时开花，花期基本一致。（如无时令花卉等，此项2分计入乔木。） | 实地查看。每类植物长势良好得总分值的100%-80%；长势一般得总分值的80%-60%；长势较弱得总分值的60%-30%；长势较差得总分值的30%-0%。四类植物分别打分，相加为总分。 | 20 |  |  |  | 单独分组考核时扣除分值按比例换算。 |
| 3 | 植物修剪 | 1.乔木：保持常态化植物修剪，采取整形技术逐年形成三级分枝骨架；观花类树种在花芽分化前完成修剪；修剪符合规范要求，下缘线高度不影响交通安全及行人通行；及时剪除树木徒长枝、病虫枝、伤损枝、断折枝、衰弱枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝及妨碍架空线、交通安全设施的枝条。 2.灌木：植物保持常态管理，杜绝突击修剪，剪后残枝随剪随清。修剪须符合植物的生长特性，开花植物既造型美观又能适时开花，花多色艳，花灌木在花芽分化前进行修剪，避免把花芽剪掉，花谢后及时将残花残枝摘除、修剪；绿篱和花坛整形须和周围环境协调，线条流畅，轮廓清晰，确保景观效果。 3.草坪和地被植物：草坪的修剪须根据季节特点和草种的习性和观赏效果，进行定期修剪，高度控制合理，掌握“修剪1/3,保留2/3”的原则，暖季型草坪高度一般保持在5cm以下，冷季型草坪一般保持在10cm以下，草坪面貌达到基本平整，剪下的草屑及时清理；地被植物修剪应高度一致，边缘整齐，观花地被植物花茎过高的，须在开花后适当压低，观花地被应在花芽分化前完成修剪，枯叶残花应及时剪除。 4.时令花卉和竹类、水生植物等：及时修剪黄叶，清除死株枯叶；时令花卉开花后及时摘除残花。 | 实地查看。 1.乔木、灌木、草坪和地被植物：及时修剪得基础分值的100%-70%；未常态化修剪得基础分值的70%-40%；修剪严重滞后得基础分值的40%-0%。未按规范修剪每发现一处额外在基础分值上扣除0.3分，扣完为止；（单独分组考核时扣除分值按比例换算。） 2.时令花卉等：未达标准要求，每发现一处额外在基础分值上扣除0.3分，扣完为止。（单独分组考核时扣除分值按比例换算。） | 15 |  |  |  | 单独分组考核时扣除分值按比例换算。 |
| 4 | 松土除草及施肥管理 | 1.及时松土除草，保持土壤疏松。 2.乔、灌木及时整穴，基部无杂草束缚；草坪与各类乔、灌木、草花应及时切边、规范设置分隔带。 3.绿篱、地被、草坪内无明显杂草。草坪除草杜绝机械修剪，应人工除草确保清除杂草根系，要求乔木、灌木无杂草伴生。 4.应根据植物生长需要、树种和土壤肥力情况，合理施肥，平衡土壤中各种矿质营养元素，保持土壤肥力和合理结构。每年集中施肥至少2次，春秋两季为重点施肥时期。观花木本植物应分别在花芽分化前和花后各施肥1次，遵循“薄肥勤施”的原则，科学规范施肥。并根据植物种类采用沟施、撒施、穴施、孔施、环施或叶面喷施等施肥方式，沟施、穴施均应少伤地表根，施肥后应进行1次浇灌。 | 实地查看。未达标准要求，每发现一处额外在基础分值上扣除0.2分，扣完为止。（单独分组考核时扣除分值按比例换算。） | 20 |  |  |  | 单独分组考核时扣除分值按比例换算。 |
| 5 | 病虫害防治 | 1.植物病虫害防治工作及时有效，无明显病虫害危害，植物无明显有害生物危害。 2.使用药剂严格按操作规程和有关规定进行配比、用量正确，无药害产生。 3.结合冬季清园、树干涂白、及时修剪清理病虫枝、虫茧等有关病原体。 | 实地查看。 1.防治不及时，导致植物受害轻微得基础分值的100%-70%；有明显植物病虫危害得基础分值的70%-40%；植物病虫害严重大面积受害的得基础分值的40%-0%。 2.未按规范防治每发现一处额外在基础分值上扣除0.3分，扣完为止。（单独分组考核时扣除分值按比例换算。） | 15 |  |  |  | 单独分组考核时扣除分值按比例换算。 |
| 6 | 浇灌排水 | 1.根据土壤环境和土质特点等实际情况，制定好抗旱保苗工作方案，确保植物安全度过高温干旱季节，适时浇水，浇水应浇透，确保植物正常生长。加强用水管理，合理浇灌，杜绝在用水过程中跑漏等浪费现象。 2.绿地内不积水，坑洼处及时填平、确保雨后积水及时排除。 | 实地查看。1.浇水不及时，植物轻微缺水的得基础分值的100%-70%；植物明显缺水萎蔫的得基础分值的70%-40%；植物整株成片缺水死亡的得基础分值的40%-0%。未制定抗旱保苗方案（排班）在基础分值上扣除1分，扣完为止。 2.绿地有积水的发现一处额外在基础分值上扣除0.2分，扣完为止。（单独分组考核时扣除分值按比例换算。） | 10 |  |  |  | 单独分组考核时扣除分值按比例换算。 |
| 7 | 卫生保洁 | 按要求进行卫生保洁，清扫后做好巡回保洁。及时清理各种生活垃圾、杂物、土堆、石块、残枝败叶、园林废弃物等，无卫生死角、无蚊蝇孳生地。树池内无垃圾，树木上无悬挂物、无垃圾，树干无涂刻、无招贴。亭廊、果壳箱、圆凳等设施及时清洗、擦抹，无蜘蛛网、无明显污渍、灰尘；水体做到水清、面洁、水流畅通、无异味、无漂浮物、无障碍物、无藻类植物。 | 实地查看。未达标准要求，每发现一处扣除0.2分，扣完为止。（单独分组考核时扣除分值按比例换算。） | 10 |  |  |  | 单独分组考核时扣除分值按比例换算。 |
| 8 | 补栽补种、应急抢险等其他工作 | 1.补植补种当季成活率95%以上（其中：草坪或地被覆盖率100%）。 2.应根据实际情况采取防暴风雨、抗旱、防寒、防涝、防人为破坏等防御措施；对伤残的树木进行伤口处理及修复。 3.紧急情况，立即启动应急抢险预案，并在30分钟内到现场处置 | 实地查看。未达标准要求，每发现一处扣除2分，扣完为止。（单独分组考核时扣除分值按比例换算。） | 10 |  |  |  | 单独分组考核时扣除分值按比例换算。 |

注：以上所有条款均为重要条款，供应商必须完全响应，否则作废标处理。