# 采购需求

一、本谈判文件提出的是最低限度的要求，供应商的方案应达到或优于本谈判文件要求，且符合国家有关标准和规范要求。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

二、货物如为某单位的专利或特有产品，请响应供应商在答疑期内告知政府采购代理机构。

三、执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，所有货物的知识产权问题，由各响应商自行负责。

四、技术要求

（一）采购子系统范围

本次采购包含远程医学大楼的音响设备、舞台灯光设备、流动舞台设备供货及安装调试服务等要求。详见采购设备名称、数量、主要技术参数及要求。

根据场地的用途及场地建筑结构使用功能特点，依据国家标准规范，并参照国际通用规范实现高保真扩声功能，搭配舞台灯光创造舞台空间感、时间感，塑造舞台演出的外部形象。舞台灯光设备均满足与装潢的协调美观、整洁，采用活动舞台搭建模式。

功能用途：满足各类重要型大会、远程学术交流、学术报告培训、知识竞赛抢答、中小型文艺活动表演、卡拉OK等用途，产品需配备扩声系统、控制系统、音频处理系统、音源系统、会议系统、舞台灯光系统、升降电动机械灯杆系统、铝合金流动舞台、卡拉OK系统、远程会议系统、会议照明灯光等全方位功能。

（二）系统项目建设采购依据

系统声学特性指标参考GB/T 50371-2006《厅堂扩声系统设计标准》（2024年版）为标准中的多用途类扩声系统一级指标。

| 最大声压级 | 额定通带内不小于103dB。 |
| --- | --- |
| 传输频率特性 | 以100Hz～6300Hz的平均声压级为0dB，在此频带内允许-4dB～4dB的变化； 80Hz～8000Hz频带允许 -6dB～4dB的变化； 63Hz～10000Hz 频带允许-8dB～4dB的变化； 50Hz～12500Hz 频带允许 -10dB～4dB的变化。 |
| 稳态声场 不均匀度 | 1000Hz时不大于6dB； 4000Hz时不大于8dB。 |
| 传声增益 | 125Hz～6300Hz的平均值不小于-8dB。 |
| 系统噪声 | NR-20dB |

《剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范》GB/T 50356-2005

《剧场建筑设计规范》JGJ 57-2016

《舞台灯光系统验收检测规范》 WH/T 97-2022

《演出场所扩声系统的声学特性指标》WH/T 18-2003

《厅堂扩声系统设计标准》GB/T 50371-2006（2024年版）

《厅堂扩声特性测量方法》 GB/T 4959-2011

《室内混响时间测量规范》 GB/T 50076-2013

（三）项目建设目标

1.本项目为货物采购。货物安装调试过程中如出现清单中未包含项目，由成交供应商负责提供，不再追加任何费用。

2.项目质量标准：本项目扩声系统、舞台灯光系统及相关设备的供货、安装、调试及验收，应符合上列国家标准及行业标准的规定，上述标准不一致时，以标准要求较高者为准。

（四）项目技术参数采购清单

1.根据国家《强制性产品认证管理规定》《认证认可条例》的相关规定，以下产品属于强制性产品认证（CCC认证）目录范围，供应商在投标文件中必须提供有效的强制性产品认证证明文件，且该证明文件信息须在“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）可查询。未按要求提供或查询结果与投标文件不一致的，按无效投标处理。

需要强制认证的产品

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 强制性认证证明要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 配电箱 | ≥100A，与舞台灯光配套使用 | 台 | 1.0 | 提供在“全国认证认可信息公共服务平台”完成备案的《强制性认证产品符合性自我声明》原件扫描件，并加盖供应商公章。 |
| 46 | 控制终端 | I5以上处理器,内存≥16GB，存储容量≥500GB 显示器≥21寸，含鼠标键盘输入设备。 | 台 | 2.0 | 提供国家认证认可监督管理委员会指定的认证机构颁发的、在有效期内的《中国国家强制性产品认证证书》原件扫描件。 |

2. 根据《政府采购法实施条例》及财库〔2019〕9号文的规定，国家对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。对于列入《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注的产品类别，实行政府强制采购。采购人拟采购的产品属于强制采购类别的，应当在采购文件中载明，产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则按无效投标处理。经对照《节能产品政府采购品目清单》，本项目涉及以下强制采购产品：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 强制采购证明要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 控制终端 | I5以上处理器,内存≥16GB，存储容量≥500GB 显示器≥21寸，含鼠标键盘输入设备。 | 台 | 2.0 | 供应商须在投标文件中提供上述产品由国家确定的认证机构出具的、在有效期内的《节能产品认证证书》原件扫描件，并确保证书信息真实有效。未按要求提供的，按无效投标处理。 |

3.采购清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主扩声线性阵列音箱 | ≥3单元外置2分频倒相式线性阵列音箱 系统灵敏度（@1 w/1m）：≥102dB 系统连续声压级(@1m)：≥130dB 系统节目声压级(@1m)：≥133dB 最大峰值声压级(@1m)：≥136dB 系统频率范围（-6dB）：65Hz—18kHz 阻抗：≥8Ω 系统额定功率：≥700w(AES) 系统节目功率：≥1400w 系统峰值功率：≥2800w 指向特性（-6dB）:H100°±2° × V5°±2° 角度调节：0-8°单一角度可调 输入方式：±1LF/±2HF 箱体材质：≥15mm多层桦木夹板 扬声器配置与参数 低音 扬声器数量及规格：≥2 x10 inch 65mm音圈铁氧体低音 扬声器阻抗：≥8Ω 频率范围（-6dB）：65Hz—4000Hz 灵敏度（@1 w/1m）：≥102dB 连续声压级(@1m)：≥130 dB 节目声压级(@1m)：≥133 dB 峰值声压级(@1m)：≥136dB 额定功率：≥600w(AES) 节目功率：≥1200w 峰值功率：≥2400w 高音 扬声器数量及规格：≥1 x75mm音圈，3inch铁氧体高音 扬声器阻抗：≥8Ω 频率范围（-6dB）：700Hz—18000Hz 灵敏度（@1 w/1m）：≥112dB 连续声压级(@1m)：≥132dB 节目声压级(@1m)：≥135dB 峰值声压级(@1m)：≥138dB 额定功率：≥100w(AES) 节目功率：≥200w 峰值功率：≥400w 指向特性（-6dB）:≥100°x8° ≥6个带精确刻度的插销孔，为安装提供精确的角度调整方案。 | 台 | 12.0 |
| 2 | 线阵高音数字功率放大器 | 四通道；额定功率：4×2Ω≥1870W（@ 1 kHz <1% T.H.D.四通道驱动）；4×4Ω≥1100W（@ 1 kHz <1% T.H.D.四通道驱动）； 4×8Ω≥650W（@ 1 kHz <1% T.H.D.四通道驱动）； 桥接：2×4Ω≥3740W（@ 1 kHz <1% T.H.D.两通道驱动）； 2×8Ω≥2200W（@ 1 kHz <1% T.H.D.两通道驱动）； 2×16Ω≥1300W（@ 1 kHz <1% T.H.D.两通道驱动）； 总谐波失真≤0.03%； 频率响应：20Hz – 20 kHz； 输入阻抗（平衡/非平衡）：20K/10K； 输入灵敏度不少于四种可选：38dB、35dB、32dB、29dB； 阻尼系数（8Ω）： ≥ 5000 @ 20Hz-200Hz； 信噪比：≥105dB； 支持电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制 | 台 | 2.0 |
| 3 | 线阵低音数字功率放大器 | 四通道；额定功率：4×2Ω≥2890W（@ 1 kHz <1% T.H.D.四通道驱动）；4×4Ω≥1700W（@ 1 kHz <1% T.H.D.四通道驱动）； 4×8Ω≥1000W（@ 1 kHz <1% T.H.D.四通道驱动）； 桥接：2×4Ω≥5780W（@ 1 kHz <1% T.H.D.两通道驱动）； 2×8Ω≥3400W（@ 1 kHz <1% T.H.D.两通道驱动）； 2×16Ω≥2000W（@ 1 kHz <1% T.H.D.两通道驱动）； 总谐波失真≤0.03%； 频率响应：20Hz – 20 kHz； 输入阻抗（平衡/非平衡）：20K/10K； 输入灵敏度不少于四档： 38dB、35dB、32dB、29dB； 阻尼系数（8Ω）： ≥5000 @ 20Hz-200Hz； 信噪比：≥105dB； 支持电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制 | 台 | 2.0 |
| 4 | 超低音箱 | 不低于2单元六阶带通式线性阵列音箱 系统灵敏度（@1 w/1m）：≥102dB 系统连续声压级(@1m)：≥132 dB 系统节目声压级(@1m)：≥135 dB 最大峰值声压级(@1m)：≥138dB 系统频率范围（-6dB）：35Hz—300Hz 阻抗：≥4Ω 系统额定功率：≥1000w(AES) 系统节目功率：≥2000w 系统峰值功率：≥4000w 输入方式：±1 扬声器配置与参数 低音 扬声器数量及规格：≥2*15″超低频驱动器 扬声器阻抗：≥4Ω 频率范围（-6dB）：30Hz—200Hz 灵敏度（@1 w/1m）：≥102dB 额定功率：≥1000w(AES) 节目功率：≥2000w 峰值功率：≥4000w | 台 | 2.0 |
| 5 | 超低音箱数字功率放大器 | 四通道；额定功率：4×2Ω：1870W（@ 1 kHz ≤1% T.H.D.四通道驱动）；4×4Ω：1100W（@ 1 kHz ≤1% T.H.D.四通道驱动）；4×8Ω：650W（@ 1 kHz ≤1% T.H.D.四通道驱动）；桥接：2×4Ω：3740W（@ 1 kHz ≤1% T.H.D.两通道驱动）；2×8Ω：2200W（@ 1 kHz ≤1% T.H.D.两通道驱动）；2×16Ω：1300W（@ 1 kHz ≤1% T.H.D.两通道驱动）；总谐波失真≤0.01%；频率响应：20Hz – 20 kHz；输入阻抗（平衡/非平衡）：20K/10K；输入灵敏度：可选38dB、35dB、32dB、29dB；阻尼系数（8Ω）： ≥ 5000 @ 20Hz-200Hz；信噪比：≥ 105dB； 支持电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制 | 台 | 1.0 |
| 6 | 田字架 | 全频线阵吊挂架，根据现场情况定制，荷载约1KN/m2 | 套 | 2.0 |
| 7 | 中近场音箱 | ≥单15”低音；3″高音；频率响应：55Hz~20KHz(-6dB)；功率：≥500W连续功率；指向角度：≥80°×50°；阻抗：≥8Ω；灵敏度：≥100dB；最大声压级：≥127dB连续； | 台 | 2.0 |
| 8 | 中近场音箱数字功率放大器 | 双通道，DDT压缩/抗削波，额定功率：≥2×2Ω：1400W（@ 1 kHz ≤1% T.H.D.两通道驱动），≥2×4Ω：1200W（@ 1 kHz ≤1% T.H.D.两通道驱动），≥2×8Ω：800W（@ 1 kHz ≤1% T.H.D.两通道驱动）；桥接：≥1×4Ω：2400W （@ 1 kHz ≤1% T.H.D.），1×8Ω：2000W （@ 1 kHz ≤1% T.H.D.）；频率响应: 20Hz - 20 kHz；THD+N：≤0.5%；阻尼系数：≥500；输入灵敏度：≥1.44V、0.775V；信噪比：≥ 95dB；带≥1602字符OLED屏，可直观显示设备温度、音量大小及模式（如单声道模式、立体声模式、桥接模式）；LED显示：信号指示，状态指示灯、限幅指示； 保护：支持电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制 | 台 | 1.0 |
| 9 | 延时补声音箱 | ≥单12”低音；1.7″高音；频率响应：58Hz~20KHz(-6dB)；功率：≥450W连续功率；指向角度：≥90°×70°；阻抗：≥8Ω；灵敏度：≥97dB；最大声压级：≥124dB连续；精密设计的号角几何形状结合优化设计的低频反射倒相孔，提供了全带宽能力，并有效扩展了低频输出，号角可≥90度旋转安装，方便不同场所对声场需求的安装；箱体采用圆弧的流线形造型设计；箱体采用精确的CNC机加工结合复杂入槽楔接工艺；水性环保喷涂处理；两种接线方式，包括NL4及压线端子，现场接线更灵活； | 台 | 4.0 |
| 10 | 补声音箱数字功率放大器 | 双通道，DDT压缩/抗削波 额定功率：≥2×2Ω：1400W（@ 1 kHz ≤1% T.H.D.两通道驱动）， ≥2×4Ω：1200W（@ 1 kHz ≤1% T.H.D.两通道驱动）， ≥2×8Ω：800W（@ 1 kHz ≤1% T.H.D.两通道驱动）； 桥接：≥1×4Ω：2400W （@ 1 kHz ≤1% T.H.D.）， ≥1×8Ω：2000W （@ 1 kHz ≤1% T.H.D.）； 频率响应: 20Hz - 20 kHz； THD+N：≤0.5%； 阻尼系数：≥500； 输入灵敏度：≥1.44V、0.775V； 信噪比：≥ 95dB； 带≥1602字符OLED屏，可直观显示设备温度、音量大小及模式（如单声道模式、立体声模式、桥接模式）；LED显示：信号指示，状态指示灯、限幅指示； 保护：支持电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制 | 台 | 2.0 |
| 11 | 流动台唇音箱 | ≥2单元2分频同轴倒相式；≥1个10″低音单元；≥1个1.3″高音单元，采用LICC低阻抗补偿式功率分频器 消除高低音之间相位漂移问题 提供优秀的瞬态响应；连续功率≥300W；频率响应：55Hz—20KHz（±6dB）；灵敏度：≥98dB；最大声压级：≥124dB连续；阻抗：≥8Ω，指向特性：≥90°H×90°V；低频扬声器均采用CCT（复合曲线的纸盆）技术 可将低音单元的模态失真降低71% 极大改善大口径低音单元的中频特性；自带加强型折边式U型支架；两种接线方式，包括NL4及压线端子，现场接线更灵活； | 台 | 2.0 |
| 12 | 流动台唇音箱数字功率放大器 | 双通道，DDT压缩/抗削波 额定功率：≥2×2Ω：1400W（@ 1 kHz ≤1% T.H.D.两通道驱动）， ≥2×4Ω：1200W（@ 1 kHz ≤1% T.H.D.两通道驱动）， ≥2×8Ω：800W（@ 1 kHz ≤1% T.H.D.两通道驱动）； 桥接：≥1×4Ω：2400W （@ 1 kHz ≤1% T.H.D.）， ≥1×8Ω：2000W （@ 1 kHz ≤1% T.H.D.）； 频率响应: 20Hz - 20 kHz； THD+N：≤0.5%； 阻尼系数：≥500； 输入灵敏度：≥1.44V、0.775V； 信噪比：≥ 95dB； 带≥1602字符OLED屏，可直观显示设备温度、音量大小及模式（如单声道模式、立体声模式、桥接模式）；LED显示：信号指示，状态指示灯、限幅指示；保护：支持电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制 | 台 | 1.0 |
| 13 | 流动返送音箱 | ≥2路全频扬声器系统，单≥15"低音扬声器；采用≥1.7″高音，具备高音动态保护电路；频率响应：45Hz-20kHz（±6dB）；功率：≥500W连续功率；指向角度：≥90°×60°；阻抗：≥8Ω；灵敏度：≥98dB；最大声压级：≥125dB连续。 | 台 | 4.0 |
| 14 | 流动返送音箱数字功率放大器 | 双通道，DDT压缩/抗削波，额定功率：≥2×2Ω：1400W（@ 1 kHz ≤1% T.H.D.两通道驱动），≥2×4Ω：1200W（@ 1 kHz ≤1% T.H.D.两通道驱动），≥2×8Ω：800W（@ 1 kHz ≤1% T.H.D.两通道驱动）；桥接：≥1×4Ω：2400W （@ 1 kHz ≤1% T.H.D.），≥1×8Ω：2000W （@ 1 kHz ≤1% T.H.D.）；频率响应: 20Hz - 20 kHz；THD+N：≤0.5%；阻尼系数：≥500；输入灵敏度：≥1.44V、0.775V；信噪比：≥ 95dB；带≥1602字符OLED屏，可直观显示设备温度、音量大小及模式（如单声道模式、立体声模式、桥接模式）；LED显示：信号指示，状态指示灯、限幅指示；保护：支持电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制 | 台 | 2.0 |
| 15 | 数字调音台 | 触摸屏：≥5英寸、≥800x480彩色触摸屏，推子:≥100mm 电动推子 ≥24个麦克风/线路输入: 平衡XLR, +19dBu最大输入电平；TRS带10dB定值衰减；总谐波失真+ 噪声，均一增益0dB：0.0005% -89dBu (20-20kHz, 直接输出@0dBu 1kHz)；总谐波失真+ 噪声，中频增益 +30dB： 0.001% -83dBu (20-20kHz，直接输出@0dBu 1kHz)；实现立体声联动（奇/ 偶输入对）：参数连接有均衡、动态、插入（效果器或者Ducker闪避器）、延时、分配、发送；联动选项有前级放大、极性、边链、推子/ 静音、声像 ≥3个立体声输入:ST1，ST2 接口：平衡，1/4" TRS ；ST3 接口：非平衡，3.5mm 迷你接口 输入处理功能：相位：正常/ 反转；高通滤波器： 12dB/ 倍频程 20Hz-2kHz；插入：分配FX 音效到输入通道或者选择Ducker闪避器；延时：最多85ms； 门限：自按键边链，阈值/ 深度-72dBu 至+18dBu/0至60dB，启动/保持/释放时间50μs 至300ms/10ms至5s/10ms 至1s；参量均衡：4 段全参数，20-20kHz＋/－15dB；1 段可选低频搁架(Baxandall)；钟形；2段，3段钟形；4段可选高频搁架(Baxandall)，钟形；钟形宽度非恒定Q 值，可变，1.5 至1/9 倍频程； 压缩器：自按键边链，阈值/ 比率-46dBu 至18dBu/1 :1 至无限，启动/释放时间300μs–300ms/100ms-2s，拐点软/ 硬，峰值手动，RMS 手动，SlowOpto, PunchBag；通道直接输出到USB 跟随推子，跟随静音( 全局选项)；音源选择( 全局) 前级放大器后，均衡前，均衡后，延时后； ≥20个混音处理通道: 【包括LR主输出、1-4单声道混音，3组立体声混音,2组立体声编组，2组立体声矩阵输出（通过group输出自定义成编组或辅助来使用）】：平衡 XLR；-91dBu残余噪声；插入：分配FX 音效到输入通道；延时：最大到170ms；图示均衡：恒定1/3 倍频程，28 段31Hz-16kHz, +/-12dB增益；参量均衡：4段全参数，20-20kHz，＋/－15dB；1段可选低频搁架(Baxandall)；钟形；2段，3段钟形；4段可选高频搁架(Baxandall)，钟形；钟形宽度非恒定Q 值，可变，1.5至1/9倍频程；压缩器：自按键边链，阈值/比率-46dBu 至18dBu/1 :1 至无限，启动/释放时间300μs-300ms/100 ms -2s，拐点软/ 硬，峰值手动，RMS手动，SlowOpto, PunchBag； 4路DCA编组 立体声ALT输出&2TRK输出：平衡，1/4" TRS；最大输出电平：+22dBu;残余输出噪声：-91dBu(静音20-20KHz)； AES数字输出：≥2 通道，48kHz 采样率，XLR 输出，2.5Vpp 平衡终端 110Ω； dSNAKE：通过Cat5线连接，输入用于通道1-24，ST1，ST2，ST3 的远程音源；输出用于混音1-10，LR，编组1-4，MTX1-4的输出；与舞台接口箱 AR2412,AR84及AB168 兼容；与ME 个人混音系统兼容 Qu-Drive :USB A, 设备所有录音建议使用USB 硬盘, 多轨必须使用USB 硬盘;立体声录音:≥2通道，WAV,48kHz，24-bit，可连接;立体声播放:≥2通道，WAV,44.1或48kHz，16或24-bit至ST3; 多轨录音:≥18 通道，WAV, 48kHz，24-bit，可连接;多轨播放:≥18 通道，WAV, 48kHz，24-bit； USB B接口:Core Audio 兼容 (在Mac OS X系统上即插即用, Windows Vista (SP2)，Windows 7和Windows 8需安装驱动。);32x30 USB 音频接口: 发送(上行):≥32 通道，WAV，48kHz, 24-bit;返送(下行): ≥30 通道，WAV，48kHz, 24-bit； ≥4路FX效果器：≥4路专用FX发送；≥4路专用FX返回，带≥4段参量均衡；在任何通道上都可实现插入；可以从直接输出或混音上跳线连接； 类型：支持混响、延时、门混响、ADT、合唱、交响合唱、相位效果器、镶边效果器； ≥16通道的AMM（自动混音）功能； ≥10个软按键，含≥4个静音编组 | 台 | 1.0 |
| 16 | 数字音频处理器 | ≥16*16处理器；≥8路本地平衡输入，支持幻相电源，可切换MIC/LINE输入，带独立话放调节，≥8路本地平衡输出；可扩展≥8x8数字音频网络通道（支持Dante或同等性能协议）；一个内部混音通道；≥24bit AD/DA转换，96KHz采样频率； 支持RS232&RS485控制端口、以太网远程控制RJ45端口； DSP音频处理芯片，支持多点对多点的数字交换，数字路由； 输入通道处理部分包含低切，独立反馈抑制，参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，连动调节，音量编组调节等处理功能； 输出通道处理部分包含分频，参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节，音量编组调节等处理单元； AUTOMIX通道具有自动混音处理功能，单机支持≥12个用户预设，可根据不同应用场景存储、调用。 频率响应：20Hz-20KHz，+/-0.3dB 动态范围：≥115dBu 失真度：≤0.008%at1kHz（0dBu） 串音：≥70dBu，20Hz-20kHz 共模拟制比：≥75dBu1KHz 最大输入电平：+18dBu 最大输出电平：+18dBu 输入阻抗：2kohm(话筒输入)/10kohm（音乐输入） 输出阻抗：≤500Ω | 台 | 1.0 |
| 17 | 一拖一无线手持话筒 | 天放模式：内置集成天线放大器，天线模式/天线放大器双模输入 效果模式：≥7种以上音色效果调节 频谱分析：一键频谱分析TFT显示频谱图 联机接口：内置多主机音频串联接口 音谱显示：多通道TFT音频图显示 干扰抑制：数字ID码抗干扰 发射功率：-10dB-10dB，共7档以上可调节 麦克增益：灵敏度7档以上可调节增益 频率范围：550MHz-700MHz（共2组以上频率带宽选择） 频率带宽：≥245MHz 频道数目：≥500个 频道间隔：≥500KHz 电量显示：主机同步显示发射器电池电量 调制方式：DQPSK数字调制 编解码器：高性能ADC和DAC 谐波失真：THD48-0.03% 调制方式：pi/4 DQPSK数字调制 音频延时：<3mS 动态范围：≥11dB 频率响应：30Hz-20KHz 综信噪比：>105dB 综合失真：<0.4% 音频采样率：48KHz（±2KHz） | 套 | 4.0 |
| 18 | 无线麦克风（一拖二无线头戴） | 无线接收机： 通道组数:真分集双通道 频率稳定性:± 0.005% , PLL 锁相回路频率控制 载波频段:UHF 603-699 MHz 工厂预设通道:≥64个预设通道 工作有效距离:一般≥150米（空阔地方） 振荡方式:PLL 锁相回路频率控制 灵敏度:在偏移度等于25KHz,输入6dBμV时,S/N≥60dB 频带宽度:≥30MHz 最大偏移度:±45KHz 综合S/N比:≥105dB 综合T.H.D.:≤0.7% @ 1KHz 综合频率响应:45Hz~18KHz ± 3dB 供电:DC12V/2A 输出插座: XLR平衡式及Ø6.3不平衡式插座 腰挂发射器技术参数： 载波频段：UHF 603-699MHz 振荡方式：PLL相位锁定频率合成 谐波幅射：≤-65dBm 最大偏移度：±45KHz 频率响应：45Hz~18KHZ ±3dB 频带宽度：≥120 Mhz 拾音头：电容式/心型指向性 RF功率输出：≥10MW 电流消耗：≤150mA 输入插座：≥4-pin迷你XLR插口 连续工作时间：≥8小时 总谐波失真≤3.0% | 套 | 4.0 |
| 19 | 天线分配器 | 天线分配系统，≥5路射频信号输出 可放大射频信号 补偿因信号功率被分至多个输出而造成的插入损耗 最多支持五个无线接收机 前置式天线安装件，架置式安装件 ≥4个用于接收机的直流馈电端（15V，最大2.5A） 用于天线偏置的直流输出端（12V，最大300mA） 载波频率范围：470 - 952 MHz 分配输出电平（增益）：输出端口 1-4 -2 dB到+2 dB，级联输出 -1 dB到+1 dB 绝缘输出接头：≥25 dB，典型3OIP：≥21 dBm 输入-输出交流电压，交换：100 到 240 伏 交流，50 / 60 赫兹 输出电流：≥2.5 安，最大值 所有DC输出总值直流输出：≥15V DC，4接头 天线连接器类型：BNC，阻抗≥50欧 | 个 | 2.0 |
| 20 | 天线放大器 | 有源指向性天线 采用对数周期偶极振子阵列 能够在面向所需的覆盖区域时提供最佳接收效果 低噪声信号放大器能够补偿同轴缆线的插入损失 需要接收机能够提供 10–15 伏直流偏压 可将带有螺纹的集成式支架轻松地固定到话筒支架上 四档位增益选择，用于补偿不同级别的同轴线缆信号损失 使用≥50 欧姆低损耗同轴线缆，如 RG-8U 接口类型：BNC，阻抗 ≥50欧 电源要求：来自同轴连接的 10 至 15 伏直流偏移，75 mA 射频频率范围：470 - 900 MHz 接收模式：≥3dB 波束宽度≥70° 三阶过载交截点 （OIP3）：≥30 dBm天线增益：在轴 7.5dB信号增益（±1 dB, 可切换）：+12 dB | 台 | 2.0 |
| 21 | 鹅颈会议话筒 | ≥18英寸的桌面式鹅颈话筒，心型拾音模式。话筒可更换式话筒头，可根据需要选择更换心型、超心型或全向型； 新型射频滤波器； 传感器类型： 电容 拾音模式：心形 频率响应： 50 Hz - 17 KHz 输出阻抗：≥180Ω 最大声压级：≥124dB @1KHz 1%THD 动态范围：≥96dB @1KHz 灵敏度 (dBV/Pa)：≥ -33.5 dBV/Pa； 灵敏度 (mV/Pa)： ≥21.1 mV/Pa； 等效自噪：≤29.0 dB(A) 声压： ≥123.0 dB | 台 | 9.0 |
| 22 | 自动混音器 | ≥8通道平衡式凤凰插输入，≥8通道1/4"非平衡式直接输出接口； ≥1个非平衡式1/4"AUX输入接口，≥1个耳机监控输出接口； ≥1个平衡式凤凰插主输出接口； LINK IN/OUT 环接接口，最多可连接≥50台混音器，≥400只话筒； 每个通道独立的输入增益调节，削波指示灯，低切，高频搁架式滤波器等功能； 话筒逻辑控制接口 DB-25，DIP设置拨档开关； 锁定最后一个话筒功能可以维持环境噪音； 快速、无噪音选择话筒，自动根据背景噪音的变化进行调整； 激活其他话筒时自动进行增益调整——NOMA（衰减话筒的数量）； 主动平衡话筒电平XLR输入和主动平衡话筒/线路电平XLR输出； 频率响应：50Hz-20KHz 输入阻抗：≥10 kΩ 输出阻抗：线路-60 Ω; 耳机-300 Ω; 直接输出-1000 Ω; 发送/返回-1000 Ω 最大输入电平：话筒： -15 dBV，线路： +22 dBV，辅助： +22 dBV，发送/返回： +18 dBV 最大输出电平：线路： +18 dBV，耳机： +12 dBV 直接输出： +18 dBV，发送/返回： +18 dBV 总谐波失真：≤0.1% | 台 | 1.0 |
| 23 | 5寸有源监听音箱 | ≥2路低音反射式双功放近场工作室监听音箱，配备≥5个锥形低音单元和 ≥1个半球形高音单元。 54Hz - 30kHz 频率响应。 45W LF 以及 25W HF 双功放系统，≥70W功率放大能力。 ROOM CONTROL（房间控制）和 HIGH TRIM（高频切除）响应控制器。 XLR 和 TRS phone 型输入口，可接受平衡和非平衡信号。 | 台 | 2.0 |
| 24 | 合唱电容话筒 | 单指向背极电容传声器 ≥16mm直径镀金Mylar膜片，背极音头纯电容音质 ≥10dB衰减/低频切除开关，方便各种场合使用 精致小巧、配对销售、方便立体声录音选择 48V幻象供电，镀金卡侬输出 适用于平衡/非平衡系统 详细参数 指向性：心型 频率范围(Hz)：20-20000 灵敏度(级)(1000Hz)：≥-41dB 输出阻抗（Ω）(1000Hz)：≤200 最大声压级(dB SPL)(1000Hz，THD﹤1%)：≥134 等效噪声级(dB)(A计权）：≥23 供电：48V幻象供电 | 个 | 10.0 |
| 25 | 话筒支架 | 人声话筒支架，折叠式支 架腿，立杆二节，具有可 延展的二节臂。 支架高度：900mm~1600mm； 臂长：425mm~725mm | 台 | 2.0 |
| 26 | 数字管理中心（AV智能管理中心主机） | 集音频、视频、控制于一体的多媒体管理和处理设备 具备≥10路输入，≥8路输出的数字媒体矩阵处理，具备专业的音频处理功能 支持Dante网络音频协议、支持自动回声消除及自动噪音消除 支持自动反馈抑制消除。 支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBT、CVBS等任意无缝输入/输出信号，分辨率可调整。 支持≥8路视频输入插槽以及≥8路以上视频输出插槽 支持≥6路RS232和≥4路以上RS485/RS232可编程控制接口 支持摄像跟踪控制 ≥4个输入和≥1个输出标准I/O端口 | 台 | 1.0 |
| 27 | 数字管理中心控制软件（AV控制软件） | 音量控制模块，视频控制模块，环境控制模块，界面UI模块，自定义编辑模块，数据库模块，通讯基础模块，看门狗模块。 | 台 | 1.0 |
| 28 | HDMI输入卡 | ≥4路HDMI输入卡；兼容HDTV；先进的EDID管理；兼容HDCP； 兼容DVI信号； 数字音频同步传输；支持高彩（支持XV色彩）；支持杜比数字高清音频，DTS-HD音频信号；支持音频加嵌功能，信号端口支持热插拔。 | 台 | 1.0 |
| 29 | HDMI输出卡 | ≥4路HDMI输出卡；兼容HDTV； 先进的EDID管理；兼容HDCP；兼容DVI信号；数字音频同步传输；支持高彩（支持XV色彩）；支持杜比数字高清音频，DTS-HD音频信号；支持无缝切换，支持音频解嵌功能，信号端口支持热插拔。 | 台 | 2.0 |
| 30 | 流媒体处理模块 | 输入端口：HDMI； TCP/IP输出端口：≥LAN1000M（RJ45）×1； 最大支持分辨率:≥ HDPC: 1920×1200P@60；HDTV: ≥1920×1080P@60； 最高传输速率：≥10.2Gb/s； 实时LED状态指示，便于连接诊断和故障检查，带针孔式复位指示灯； | 台 | 1.0 |
| 31 | 电源时序器 | 通道数量：≥8路； 最大输入电流：≥40A； 单路最大输出电流：≥20A； 工作电压：220V/50-60Hz 每一路开关间隔时间：≤1秒， 每通道可以独立设置开启/关闭，方便设备灵活使用； 具备RS232或RS485或TCP/IP控制接口 支持级联、中央设备控制； 每通道可以单独受控； 滤波器：电容滤波器 | 台 | 3.0 |
| 32 | 8通道IP继电器控制箱 | ≥8路大电流带常开/常闭触点继电器 自带配线架 机架式安装 CAN总线通讯，RS232，TCP/IP 任意变换的网路IP设置 支持手动及总线控制方式 支持RS232级联控制功能 通讯方式：CAN总线通讯，RS232，TCP/IP 供电方式：24V DC总线供电 继电器通道数：≥8路 继电器触点结构：带一常开、常闭触点 | 台 | 1.0 |
| 33 | 无线路由器 | Wan口数量（无线路由） ≥1个 Lan口数量（无线路由） ≥4个 Qos限速功能 支持 无线桥接 支持 支持WPS 支持 天线可拆卸 不支持 天线增益 ≥5dbi 无线传输率 2.4GHz频段：≥450Mbps ；5GHz频段：≥1.35Gbps 传输标准 支持IEEE 802.11.ax 网络协议 TCP/IP协议 | 台 | 1.0 |
| 34 | 1218可调色平板柔光灯 | 可选择60°或者90°蜂窝网使光更聚集，直视防眩目！ 高光效，无眩光，无重影 线性调光无闪烁输出； 灯体密封设计,防护防尘; 整体自然散热，无风机，无噪音； 支持PS扩散柔光板,保证≥90%的透光率的同时光柔和饱满； 名称：≥1218颗可调色温吊挂式LED平板柔光灯 光学 额定电压：AC100～240V/50～60Hz 额定功率：≥200W 电源：外置26V锂电池，方便外拍 时使用 光源：支持≥1218颗≥0.5W LED贴片灯珠 光束角度：≥120° 亮度：3米≥600LUX （4000K） 显指：全光谱CRI≥97，R9≥90 色温：常规 2900K-5600K可调色温 订制 3200K/5600K/单色温 控制 频闪：0-30HZ 调光：线性调光 协议：旋钮，DMX,RDM 复位方式：传感器定位 通道：单色温2CH，可调色温4CH 显示：TFT液晶彩屏带4个按键 物理特性 外壳材料：压铸铝+型材 防护等级：≥IP20 散热：热传导散热，无风机设计 工作温度：-20℃- 40℃ 最大表面温度：≤55℃ | 套 | 14.0 |
| 35 | 54P*3W LED PAR灯 | 规格 输入电压：AC 90-240V , 50/60HZ 额定功率：≥180W 光源: ≥54颗3W LED（红12，绿18，蓝18，白6）（ RGB 3合1可选 ） 灯珠寿命：60,000-100,000小时 防水等级：≥IP20 特点 RGBW混色系统 色彩纯度高 发光角度灵活选择 极佳自然散热效果 双手柄安装支架，可置于地面使用 功能 DMX512控制通道：≥7 通道 多种控制模式：DMX512，主从机，声控，自走模式 发光角度：可选15°/25°/45° | 套 | 46.0 |
| 36 | 380W摇头光束灯（电脑摇头灯） | 1、AC100-240V 50/60Hz 2、变焦范围：≤3.8°，≥53°（线性调焦） 3、≥13个颜色＋白光；可实现颜色彩虹 4、≥1个旋转图案盘,带有≥7个图案片＋白光； 5、可实现自转、流水、抖动效果；图案轮可定位 6、≥1个固定图案盘，带有13个图案+白光 7、≥1个效果图案盘，带有5个图案+白光 8、独立雾化柔光效果；染色范围6.8-65度 9、机械线性调光0～100%； 10、快速频闪，多频闪方式选择，脉动、异步、同步、随机慢中快； 11、棱镜≥1个自旋八棱镜可双向旋转 12、≥1个十六棱镜，可双向旋转 13、双棱镜可叠加 14、角度：水平540°，精度2.11°/步，微调精度0.008°;垂直270°,精度1.05°/步，微调精度0.004°，水平或垂直采用电光复位系统 15、(标准)/24(扩展)两种通道控制模式 16、通讯协议:标准DMX512协议和无线DMX512控制。 17、菜单显示 :≥1600万色3.5寸LCD液晶触摸屏，分辨率320×240；中、英两种语言可随意切换，字体可自动倒转180°显示；任选触摸式和按键两种操作方式内置自充式缓冲电池，无电状态下编辑菜单。闭光时，功率自动减小，节能环保。风机智能调控。电子传感检测。DMX通道电平监视。 XY轴三相电机驱动 18、功能：采用≥3组高精密玻璃光学镜头，电子线性高清调节，能投射出高清的图案。 19、马达数量≥11个 | 套 | 19.0 |
| 37 | 常规灯（变焦LED聚光灯） | 光学 额定电压：AC100～240V/50～60Hz 额定功率：≥250W 光源：≥200W 光束角度：15°-32° 显色指数：CRI≥95 色温：≥3200K/5600K(常规)/双色温/RGBWA5色（订制） 控制 调焦：DMX电动调焦 频闪：0-30HZ 调光：线性调光 协议：旋钮，DMX,RDM 通道：（3200K/5600K）5CH/（RGBWA）10CH 显示：≥1.8英寸TFT液晶显示屏带有5个按键 物理特性 外壳材料：压铸铝/型材铝 防护等级：≥IP20 散热：铸造工艺带温控智能风机 工作温度：-20℃- 40℃ 最大表面温度：≤55℃ | 套 | 11.0 |
| 38 | 1400电脑切割灯 | 电源： AC200-240V 50/60Hz 整机功率：≥1800W，功率因素PF≥0.98 光源： 色温： ≥6000 K 寿命：≥750 小时 光学： 反光碗：主副反光碗设计 光学镜头：三组优质光学组件，镀增透膜，150mm出光镜头 光通量总输出≥ 35000lm 显色指数： Ra ≥ 97，R9≥ 95 均匀度：≥80% 最小角度时10米投射距离光照度≥22000LUX 电子自动跟踪变焦：8°～50° 颜色： CMY无极混色，彩色(RGB)输出饱和度好，色彩纯正，高亮度。 CTO色温，3200-6000k线性调节 ≥1个固定颜色轮，≥7色+白光，可实现双向颜色彩虹、步进、滑动渐变、随机颜色模式 图案： ≥1个旋转图案盘，均配有5个双向旋转定位图案片；可实现自转、流水、抖动效果；图案轮16bit精确定位 ≥1个固定图案轮，≥9个图案效果+≥1个白光，可实现双向流水功能 ≥1个动感轮，可模拟出云朵、火焰、流水等效果 图形切割： ≥1套四片式全程图形切割系统，切割图形可90°旋转，全程切割≤0.2秒。 效果： ≥1个旋转四面棱镜，双向旋转功能 ≥2个独立雾化片设计，柔光线性而均匀，高亮度输出 独立减光装置，0-100%调光控制，多种调光曲线选项 快速频闪装置，频闪速度为0.8-15次/秒，多频闪方式选择：脉动、异步、同步、随机慢中快 快速电动光圈5-100%线性调节，具有宏功能多效果变化 灯体运动： 水平540°，精度：8bit，2.11°， 16bit，0.008° 垂直270°，精度：8bit，1.06°， 16bit，0.004° 水平和垂直采用非触式磁旋编码器定位系统 电控技术： 三种通道控制模式:32通道（标准）/35通道/ 56通道（扩展） 控制协议：标准DMX512协议，Art-net以太灯光控制协议和无线DMX512控制 菜单显示：≥3.5吋彩色液晶触摸屏，中英两种语音可切换，字体可以倒转180°显示 内置自充电电池，无电状态下编辑菜单，支持外接充电宝进入菜单设地址码和进行其他设置 支持信号线升级功能 闭光时，功率自动减小，节能环保 支持节能模式，具有待机休眠功能 智能控制，温度电子传感检测，风机智能检测与控制 DMX通道电平监视，双向数据传输，RDM远程设备管理 防护等级：≥IP20 | 套 | 2.0 |
| 39 | 灯光控台 | ≥2048个DMX通道，≥4个光隔离DMX输出端口。 提供≥1个Art-NET网络接口，可通过网络传输DMX512信号以及连接3D模拟软件。 ≥1个15吋TFT-LCD电容触摸屏，提供中英文操作界面切换，支持触摸屏窗口布局。 ≥15个重演程序推杆*80页+≥15个按键式重演*≥80页，共可保存≥2400个重演程序，可同时输出≥30个重演程序。 ≥4个带背光高精度光电编码轮，其中D轮带节拍器。 带背光三色耐磨按键，提供三种颜色背光组合搭配。 推杆背光设计，提供重演程序三种状态任意颜色搭配。 矢量灯位布局功能，现场选灯更直观方便。 支持创建工作区，快速调取界面。 多种模式扇形功能，提供手绘式扇形模式快速给灯具造型。 支持文字，手写涂鸦，外框颜色等命名功能。 时间码（灯光秀）支持内部播放器，外部MIDI,一键启动多种触发模式。 内置音乐播放器，兼容MP3、FLAC等格式音乐。 独立CMY或RGB混色系统，支持色块分类。 内置多种图形运行效果，提供多种曲线结合丰富的参数可创建出无穷变化，允许保存为用户图形。 程序优先级别功能，允许设置多个不同级别的重演，高级别优先运行。 提供属性时间系统，灯具交叠等功能。 重演程序支持调光，点控，暂停等触发模式。 支持重演程序通过节拍器调整速度。 内置近10000种电脑灯库数据资料，支持带子灯模式灯库。 控台自带灯库编辑器，方便用户在控台上创建灯库，支持写入范围表。 支持导入外部灯库，兼容R20，D4等格式，允许导出内部用户灯库。 允许用户重新配接灯具。 支持RDM双向通信可查看灯具信息并远程拨码。 最大可配接1000个灯具。 最大可编辑1000个组。 最大可编辑1000个素材并且素材可分类别。 最大可存储1000个宏表演（灯光秀）。 接受标准MIDI设备控制，提供MIDI IN, MIDI OUT和MIDI THRU接口，允许以 主-从 方式实现多个控台并机工作。 控台自带WIFI,通过可通过手机、平板等移动设备进行远程控制。 网站提供不定期系统灯库，软件版本，APP等免费升级。 内置电子硬盘，提供USB接口保存表演程序备份及数据更新。 提供≥1个3.5mm音频输出口，≥1个光纤接口，≥1个耳机监听口。 提供≥1个12V工作灯接口。 | 台 | 1.0 |
| 40 | 信号放大器 | ≥1路输入，≥8路输出 各输出接口之间的电气隔离，电压：≥2000V | 台 | 3.0 |
| 41 | 数字直通箱 | 供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％. 额定功率：≥12路×4KW; 可适用于任何负载. 适用DMX512信号控制，继电器模块 过载与短路双重保护高分断空气开关.端子输入，≥40A胶木插输出和DMX512信号输入和输出 | 台 | 1.0 |
| 42 | 雾机 | ≥1400W 专业型薄烟机， ≤45秒的加热时间，蓝光液晶显示屏，无油警示功能； ≤30秒自动清洁功能，防漏油≥5.6升油桶， 快速接头，不含航空箱及控制器，电源线为直接出线式。 | 台 | 2.0 |
| 43 | 点歌系统 | CPU：≥四核Cortex a7 RAM：≥1G/DDR3 1866MHz ROM：≥8G 显示：VGA+HDMI或VGA+CVBS（双屏异显） 支持分辨率：480P、720P、1080i、1080P 操作系统：≥android 7.1 3D GPU：≥4核高性能GPU、OpenGL ES 2.0/1.1、OpenVG1.1 硬件接口：USB2.0、RS232、HDMI、网络、VGA、CVBS、SPDIF 视频：H.264、MPEG1、MPEG2、MPEG4、DIVX、XVID 音频：MPEG1/2/3、AAC、APE、FLAC、OGG 音效处理：支持DSP均衡EQ处理和DSP升降调 | 台 | 1.0 |
| 44 | 无线遥控器 | 一发四收无线遥控器。 | 套 | 1.0 |
| 45 | 配电箱 | ≥100A，与舞台灯光配套使用 | 台 | 1.0 |
| 46 | 控制终端 | I5以上处理器,内存≥16GB，存储容量≥500GB 显示器≥21寸，含鼠标键盘输入设备。 | 台 | 2.0 |
| 47 | 设备机柜 | 1、19英寸≥42U标准机柜，柜体外观尺寸（宽*深*高）：≥600*800*2000mm；采用具有良好透风性能网状结构，前门单开，后门双开。 2、采用高强度的优质冷轧钢板，主体骨架采用≥2.0mm厚材料，其它≥1.2mm厚材料；机柜承重层板材料采用≥1.5mm厚材料；机柜静态承重≥1800KG，动态承重≥1500KG。 3、机柜前后门设计高密度网孔门，开孔率≥80%；机柜前、后门最大开门角度不得小于130度。 | 台 | 2.0 |
| 48 | 拼接舞台 | ≥1.22*1.22*0.6米； 舞台板≥18mm厚 舞台框材料≥2mm 舞台单排片材料≥50*2mm，含步梯2套，现场定制，舞台面装修面一致 | ㎡ | 116.0 |

以上技术需求为最低要求，供应商需全部响应，否则按无效响应处理。

商务要求

一、履行方式、地点

（1）项目履行地点：赣州市妇幼保健院指定地点。

（2）履行方式：除采购人为供应商完成工作提供必要的条件外，其余工作由供应商自行负责。

二、报价方式：供应商所供商品报价应包含但不限于：设备、技术资料、运杂、装卸、包装、保险、安装、调试、税费、网络端口费，项目设计费，项目验收发生的检测(检验)费，专家劳务报酬，以及国家规定的各项费用等一切费用。响应供应商的响应报价不得超过采购预算价。

三、服务期限：项目工期为3个月，以业主通知入场为起始时间。

四、质量保证期：供应商须明确承诺：所投货物自验收合格之日起提供叁年免费质量保证期；技术参数已有质保规定的，从其规定；供应商承诺质保期优于本文件要求的，按其最优承诺执行。所投产品属于国家 “三包” 范围的，质保期不得低于 “三包” 最低要求。质保期内出现质量问题需更换货物的，全新更换货物的质保期自更换验收合格之日起重新计算。

五、付款条件（进度和方式）：

1.具备设备进场安装条件，所有清单货物到达现场指定地点后，业主组织监理等相关部门人员现场核实清点清单中数量、品牌、型号等无误，乙方按进度调试安装、培训完成，验收合格后支付合同价90%金额，验收合格且使用满半年无质量问题，采购人在 5 个工作日内无息支付剩余10% 尾款。

2.本项目为交钥匙项目，安装调试过程中如出现清单中未包含子目，由乙方负责提供产品及安装服务，甲方不再追加任何费用。

3.结算方式：项目清单中子目如实际未实施则结算时相应扣减，项目最终按实结算，结算总价不得过超过采购预算金额。

六、履约保证金：成交供应商按成交金额的5%缴纳履约保证金，履约保证金由采购人收取，本项目所有货物质保期满后，若货物及工程无质量问题一次性无息返还。【以现金转账、支票、汇票、本票、保函等）缴纳本项目的履约保证金】。

七、售后服务:成交供应商和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。采购人遇到使用及技术问题，电话咨询、网络远程不能解决的，成交供应商在2.5小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在2.5小时内解决的，应在2.5小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。在质保期内，如果成交供应商和制造商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和制造商应对采购人购买的产品进行免费升级服务。质量保证期过后，成交供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和制造商提供售后服务的，该成交供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。成交供应商和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

八、安装调试及验收

1.安装调试

（1）货物的拆箱、安装调试等工作由成交供应商负责，但必须在采购人或用户指定人员的参与下进行，所有材料均须送货到现场并提供产品合格证、原厂清单及技术文件，安装调试须经采购人同意后方可实施。

2.验收：

（1）项目全部完工后，成交供应商可向采购人提出验收申请。采购人在接到验收申请后7个工作日内，组织相关单位及专业人员，依据谈判文件、响应文件、合同及国家现行标准进行正式验收。

（2）本项目实行采购人随机抽检制度。验收过程中，采购人有权随机抽取不少于 20%且不少于3台/套的产品（含主扩声音箱、功放、摇头光束灯、电脑切割灯、数字调音台、无线话筒等核心设备），委托具备 CMA或CNAS资质的第三方检测机构进行现场性能指标检测；检测内容包括但不限于：声压级、频率响应、总谐波失真、信噪比、额定功率、色温、显色指数、光束角度、功耗、安全性能等采购文件规定的关键技术指标。

（3）抽检产品中任意一项指标不满足采购文件及响应文件承诺要求的，判定该批次产品验收不合格；成交供应商须对不合格产品无条件退货、返工、更换为全新原厂正品，并承担第三方检测费、差旅费、返工费、误工费等全部相关费用，直至全部产品达标。

（4）验收合格后，采购人出具正式验收报告；验收不合格且成交供应商拒不整改或整改后仍不达标的，采购人有权按违约处理，并追究相应责任。

八、其他要求

1.培训要求：货物验收合格前，成交人须完成对采购方相应人员的使用操作、维修、保养等相关基础技术的培训，直至能熟练胜任工作。所需费用均由成交人负责。

2.施工过程中自行与各公司协调，保证工期内顺利完成。

3.成交供应商在签订政府采购合同前，须向采购人提交所投主要设备的第三方检测（验）报告。报告须带有CMA或CNAS认证标识，并提供检测报告编号在 “国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台” 的查询截图，所有材料均须加盖响应供应商公章。检测报告中的产品品牌、型号、技术参数须与响应文件承诺一致，不一致或无法提供的，视为虚假响应，采购人有权取消成交资格并追究相应责任。

4.响应供应商须提供独立完成的灯光音响系统、音视频系统或多功能厅系统供货及安装类似项目业绩2个，响应文件中提供项目合同彩色扫描件加盖响应供应商公章，未提供响应无效。