## 二、采购要求

（一） 技术需求

| 双柱双层升降片课桌椅 | 双柱双层升降片课桌椅整体规格为：650mm*450mm*760mm - （一）原材料 - 1、桌面板：规格650mm*450mm*18mm，采用环保理化板，PP塑料一次注塑成型，桌面板左上方带有杯槽和刻度尺，刻度尺上带有2条档笔条，桌面靠胸前采用内弧设计，符合人体工程学及人性化设计便于学生书写，桌面板与书斗采用自攻螺丝组合固定。 - 2、桌斗板：采用≥0.8mm厚冷轧钢板经液压机拉伸一次成型，斗口前方设有18mm的方边，内带8mm一次成型圆边。环保烤塑粉，经高温粉体烤塑，耐刮耐磨。 - 3、课桌升降片:采用主体上宽350mm下宽265mm总高度470mm厚度≥0.8mm的冷轧板一次冲压而成，成型后上斗高192mm，下斗高208mm，升降片必须具有两列调节升降圆形孔，两列孔距为110mm；桌子升降片上带有能安装铁挂钩或塑料挂钩的孔以及放座位编号卡片或身份识别证件的方孔。升降片周围及边缘有加强筋，增加韧性及书斗承重力。书斗开口处做卷边处理（起到保护不被刮伤作用） - 4、座靠背：椅子座板规格宽400mm*深360mm*厚18mm，靠背规格宽400mm*高180mm*厚18mm，坐板和靠背采用环保理化板，PP塑料一次注塑成型。 - 5、课椅升降片：采用主体上宽20mm下宽16.5mm总高度18mm厚度≥0.8mm的冷轧板一次冲压而成。升降片具有两列升降圆形孔，升降片四周边缘带有一次性冲压成型的加强筋，开口处需折边处理。 - 6、桌椅钢架：底腿采用≥20×50×1.0mm厚的扁圆管，立柱采用≥20×50×1.0mm厚的扁圆管焊接而成。 - 7、脚套：采用PP塑料一次注塑成型，脚套有倒钩技术，不易脱落，耐磨、耐老化，脚套底部加厚加宽，增加着地面积 - 8、升降功能：使用升降片升降，根据学生要求调出所需的高度。 - ★9、钢板（冷轧钢板）：须符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1732-1993《漆膜耐冲击性测定法》，检测内容至少须包含①外观性能：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；②硬度≥7H ；③冲击强度：冲击高度≥700mm ，应无剥落、裂纹、皱纹；④附着力≥1级。 （响应文件中提供相应承诺函（格式自拟），并加盖供应商公章。） - ★10、钢管：须符合QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 246-2007《金属管压扁试验方法》、GB/T 230.1-2018《金属材料 洛氏硬度试验》，检测内容至少须包含（1）产品外观合格；（2）化学成分（质量分数）%：C≤0.07%、Si≤0.75%、Mn≤2.00%、P≤0.045%、S≤0.030%、Ni（8.00~10.50）%、Cr（17.50~19.50）%、N≤0.10%；（3）规定塑性延伸强度≥245MPa；（4）抗拉强度≥550MPa；（5）断后伸长率≥50%；（6）压扁试验无目视可见裂缝或裂口；（7）硬度（HRBW）合格。 （响应文件中提供相应承诺函（格式自拟），并加盖供应商公章。） - （二）成品 - ★1、课桌：须符合QB/T4071-2021《课桌椅》、GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，检测内容至少须包含耐液性≥3级，耐湿热≥3级，耐干热≥3级，附着力≥3级，耐磨性≥3级，抗冲击≥3级，甲醛释放量≤0.07mg/L，可溶性重金属铅、镉、铬、汞均未检出，桌面垂直静载荷、桌腿跌落、桌面水平静载荷、耐腐蚀、耐香烟灼烧均符合。 （响应文件中提供相应承诺函（格式自拟），并加盖供应商公章。） - ★2、课椅：须符合QB/T 4071-2021《课桌椅》、GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，检测内容至少须包含耐液性≥3级，耐湿热≥3级，耐干热≥3级，附着力≥3级，耐磨性≥3级，抗冲击≥3级，甲醛释放量≤0.07mg/L，可溶性重金属铅、镉、铬、汞均未检出，座面、椅背联合静载荷、座面侧向静载荷、椅腿向前静载荷、椅腿侧向静载荷、座面冲击、椅背冲击、椅腿跌落、椅子向前倾翻、椅子向后倾翻、耐腐蚀、耐香烟灼烧均符合。 （响应文件中提供相应承诺函（格式自拟），并加盖供应商公章。） |
| --- | --- |
| - 备注：（1）以上涉及到尺寸的均允许2%以内的偏差范围,材料厚度只允许正偏离。 - （2）成交供应商须在签订合同后3个日历日内提供一套双柱双层升降片课桌椅成品和检测报告原件供采购人查验，如有作假或未按时提供，按虚假响应报相关部门处理。 |  |

注：上述所有技术需求，供应商需完全响应，不满足的视为响应无效。

（二） 商务条款

1、付款方式：在签订合同后，成交供应商需向采购人缴纳合同总金额5%的履约保证金，项目完成经验收合格并收到成交供应商税务发票后支付全款；5%履约保证金待验收合格后，接到成交供应商退款申请后于30日内，无任何质量问题则一次性全额无息退回。

2、交货期：合同签订后5日内完成供货、安装、调试并验收合格。成交供应商负责送货至采购人地点。

3、安装与验收

（1）成交供应商必须依照谈判文件的要求和响应文件的承诺，将货物安装并调试至正常运行的最佳状态。

（2）货物按谈判文件、响应文件要求及国家标准验收，若无国家标准则按行业标准验收。所有货物为原制造商制造的全新产品，整体无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患。

（3）货物具有出厂合格证、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随货物的附件必须齐全。

（4）货物到达用户现场后，采购人可随时对货物随机抽样（随机抽样不多于3次，每次不多于3种产品，每种每次不多于2组/部/个）送国家有关部门认定具备检测资质的机构按招标（或投标）文件技术指标要求、木种要求进行检测。如抽检样品不符合产品技术参数要求，采购人可扣除中标供应商履约保证金，并终止采购合同追究供应商相应经济及法律责任。若检测时需做破坏性试验的产品，其数量将不计入最终供货数量，检测费用由中标供应商承担。

4、售后服务期为：3年；售后服务期自采购人在货物质量验收表上签字之日起计算，保修费用计入总价。

5、售后服务期内，成交供应商负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

6、所有货物保修服务方式均为成交供应商上门保修，即由成交供应商派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。

注：上述所有商务条款，供应商需完全响应，不满足的视为响应无效。