- 一、采购需求一览表

| 采购名称 内容 | 详见“第一章谈判邀请” |
| --- | --- |
| 数量 | 详见第五章中的“采购要求” |
| 交货期（工期） | 详见第五章中的“商务条款” |
| 交货地点 | 详见第五章中的“商务条款” |
| 备注 | 谈判报价包含谈判文件所约定的范围内全部内容价格体现的“交钥匙工程”。谈判报价包括但不限于施工机械、劳务、材料(包括采购人选定的材料供应商所供材料的运输、到现场的卸力及采购保管费用等)、临时设施(包括场地内施工用水、电及场内施工道路等)、余土外运、垃圾清运至政府指定位置（含结构拆除等建筑垃圾）、缺陷修补、利润、保险、税金等各项直接、间接费用等完成本项目所需的一切相关费用。 |

- 二、采购要求、技术规格（工程需求）

（一）工程量清单

| 序号 | 项目分项名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分部分项工程费 |  |  | 0.000 |
|  | 道路部分 |  |  | 0.000 |
| 1 | 拆除侧、平(缘)石 | 1.拆除预制侧缘石 缘石 石质; | m | 108.000 |
| 2 | 挖一般土方 | 1.反铲挖三类土 不装车 ; | m3 | 794.860 |
| 3 | 回填方 | 1.利用场内土回填，压实度满足设计及规范要求 | m3 | 794.860 |
| 4 | 回填方 | 1.道路借土回填土方;压实度满足设计及规范要求 | m3 | 6303.730 |
| 5 | 挖除表土杂土（包含弃土） | 1.挖一二类土，装车; 2.外运，运距1Km; | m3 | 8679.910 |
| 6 | 回填方 | 1.换填合格土; | m3 | 8679.910 |
| 7 | 拼接部分拆除沥青（暂估量） | 1.铲除沥青面层按10cm; 2.拆除物装车外运，运距3Km | m2 | 176.000 |
| 8 | 沥青混凝土（新旧拼接部分,暂估量） | 1.乳化沥青下封层 ; 2.5cm中粒式沥青混凝土(AC-20C); 3.乳化沥青粘层; 4.3.5cm细粒式沥青混凝土(AC-13C); | m2 | 176.000 |
| 9 | 沥青混凝土（加宽） | 1.路床整形 路床碾压检验; 2.20cm厚级配碎石; 3.22cm厚C30砼硬化处理 4.0.5cm厚沥青下封层; 5.6cm厚中粒式沥青混凝土(AC-20C); 6.粘油层(乳化沥青); 7.4cm细粒式改性沥青混凝土(AC-13C) | m2 | 108.000 |
| 10 | 沥青混凝土 | 1.路床整形 路床碾压检验; 2.18cm厚碎石底基层; 3.15cm厚水泥稳定碎石下基层（3.0MPa）; 4.15cm厚水泥稳定碎石上基层（3.5MPa）; 5.0.5cm厚下封层; 6.6cm中粒式沥青混凝土AC-20C; 7.粘油层（改性乳化沥青）; 8.4cm细粒式沥青混凝土AC-13C SBS改性沥青; | m2 | 3019.070 |
| 11 | 透水混凝土（人行道） | 1、素土夯实 2、15cm厚级配碎石 3、10cm厚C25透水混凝土底层（粗料） 4、5cm厚C25透水混凝土面层（细料） 5、无色透明树脂密封处理 | m2 | 2122.680 |
| 12 | 不锈钢栏杆 | 成品不锈钢安全防护栏杆，高暂按1.1m计 | m | 0.000 |
| 13 | 金刚盲道 | 1.高强度水性环保VSS聚合物料浆 2.黄色耐磨涂料 | m2 | 397.000 |
| 14 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.1000*300*120花岗岩缘石; 2.C15混凝土基础与靠背 | m | 703.700 |
| 15 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.50厚C15砼; 2.1000*300*50花岗岩平石; | m | 703.700 |
| 16 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.800*100*200花岗岩侧石; 2.2cm厚1:3水泥砂浆 3.C20砼靠背 | m | 767.500 |
| 17 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.30厚C15砼; 2.30厚1:3水泥砂浆； 3.800*300*120花岗岩侧石; | m | 108.000 |
| 18 | 安砌侧(平、缘)石 | 800*200*80花岗岩平石; | m | 108.000 |
| 19 | 树池砌筑 | 1.600*200*100高芝麻灰花岗岩立道牙(哑光面） 2.C0混凝土垫层 3.5cm厚碎石 | 个 | 117.000 |
| 20 | 浆砌片石挡土墙 | 1.5m高挡墙 1、土方开挖 2、土方回填（含台背回填） 3、缺方内运 4、M10浆砌片石基础 5、M10浆砌片石挡墙 6、砂滤层 7、φ50PVC泄水孔 8、复合土工膜 9、1:2.5水泥砂浆抹面 | m | 493.000 |
| 21 | 栽植乔木 | 香樟 φ18 H5000-6000 P300 养护期：一年 | 株 | 117.000 |
| 22 | 喷播植草(灌木)籽 | 喷播草籽 | m2 | 1440.000 |
| 23 | 栽植色带 | 1.麦冬每根长5cm，6-8芽 49株/m2; 2.养护期一年 | m2 | 0.000 |
| 24 | 种植土回(换)填 | 种植土回填 | m3 | 0.000 |
| 25 | HDPE打孔波纹管 DN100 | HDPE打孔波纹管 DN100 | m | 720.000 |
| 26 | DN100 PVC-U管 | PVC-U100管 | m | 36.000 |
| 27 | 防渗土工布 | 防渗土工布 | m2 | 1080.000 |
| 28 | 级配碎石 | 级配碎石 | m3 | 230.000 |
|  | 交通工程 |  |  | 0.000 |
| 29 | 道路名称方向标志牌（包含基础） | 1.1500*450mm道路名称方向标志牌; | 块 | 5.000 |
| 30 | 禁令组织标志（单柱双牌连体式）（含基础） | 三角禁令组织标志（单柱三角式） | 块 | 6.000 |
| 31 | 标线 | 标线与标记 | m2 | 254.000 |
|  | 排水工程 |  |  | 0.000 |
| 32 | 挖沟槽土方 | 挖三类土 不装车; | m3 | 0.000 |
| 33 | 挖沟槽土方 | 挖三类土 装车; | m3 | 1274.760 |
| 34 | 回填方 | 1.机械填土夯实 槽、坑; | m3 | 0.000 |
| 35 | 回填方 | 1.回填砂; | m3 | 642.976 |
| 36 | 余方弃置 | 1.余土外运，运距(km):3; | m3 | 1274.760 |
| 37 | HDPE缠绕结构壁管（B型）DN300 | 1.HDPE缠绕结构壁管（B型）DN300 SN10; 2.管道闭水试验 | m | 124.000 |
| 38 | HDPE缠绕结构壁管（B型）DN400 | 1.HDPE缠绕结构壁管（B型）DN400 SN10; 2.管道闭水试验 | m | 233.400 |
| 39 | HDPE缠绕结构壁管（B型）DN500 | 1.HDPE缠绕结构壁管（B型）DN500 SN10; 2.管道闭水试验 | m | 90.000 |
| 40 | HDPE缠绕结构壁管（B型）DN600 | 1.HDPE缠绕结构壁管（B型）DN600 SN10; 2.管道闭水试验 | m | 318.200 |
| 41 | HDPE缠绕结构壁管（B型）DN800 | 1.HDPE缠绕结构壁管（B型）DN800 SN10; 2.管道闭水试验 | m | 22.300 |
| 42 | 雨水检查井φ1000（包含井盖、钢筋） | 混凝土检查井φ1000（06MS201-3,页12） 车行道重型防沉降井盖 平均井深2.2m | 座 | 19.000 |
| 43 | 雨水检查井φ1250（包含井盖、钢筋） | 混凝土检查井φ1250（06MS201-3,页15） 车行道重型防沉降井盖 平均井深3.39m | 座 | 2.000 |
| 44 | 污水检查井 φ1000（包含井盖、钢筋） | 混凝土检查井φ1000（06MS201-3,页21） 车行道重型防沉降井盖 平均井深1.8m | 座 | 14.000 |
| 45 | 雨水口 | 单平箅(700*400);铸铁平箅带盖板 06M201-8，页15 | 座 | 26.000 |
| 46 | 防坠网 | 1.网绳防坠网; 2.每个检查井6套N1、N2钢筋预制片 | 个 | 35.000 |
| 47 | 车行道下井圈加固 | 1.C30混凝土; 2.模板制安与拆除; 3.带肋钢筋 φ18以内; | 座 | 22.000 |
| 48 | 雨水连接管砼包封 | 1.C20混凝土 | m3 | 33.854 |
| 49 | 管道包封模板模板 | 模板制安 | m2 | 140.400 |
|  | 给水工程 |  |  | 0.000 |
| 50 | 球墨铸铁管DN200 | 1.球墨铸铁DN200; 2.液压试验 3.管道消毒冲洗 | m | 489.000 |
| 51 | 消火栓(包含安装所需配件) | 消火栓SS150/80-1.6 07MS101-1，页11 | 个 | 6.000 |
| 52 | 排气井 | 排气井1600*2000 07MS101-2，页162 | 座 | 2.000 |
| 53 | 阀门井 | 阀门井1300*1300 07MS101-2,页66 | 座 | 3.000 |
| 54 | 排泥井 | 排泥井07MS101-2,页58 直径1000 | 座 | 2.000 |
| 55 | 承插四通 | 承插四通DN200*DN200; | 个 | 2.000 |
| 56 | 排泥三通 | 排泥三通DN200*DN75; | 个 | 1.000 |
| 57 | 排气阀专用三通 | 排气阀专用三通DN200*DN80 | 个 | 1.000 |
| 58 | 闸阀 | 闸阀DN200 | 个 | 6.000 |
| 59 | 排泥专用闸阀 | 排泥专用闸阀DN75 | 个 | 2.000 |
| 60 | 排气阀专用蝶阀 | 排气阀专用蝶阀DN80 | 个 | 2.000 |
| 61 | KP快速排气阀 | KP快速排气阀DN80 | 个 | 2.000 |
| 62 | 45°单承弯头 | 45°单承弯头DN200 6个 | 个 | 6.000 |
| 63 | 插盘短管 | 插盘短管 DN200 | 个 | 6.000 |
| 64 | 承盘短管 | 承盘短管 DN200 | 个 | 6.000 |
| 65 | 双盘短管 | 双承盘短管 DN150 | 个 | 6.000 |
| 66 | 挖沟槽土方 | 1.挖三类土 不装车; | m3 | 473.650 |
| 67 | 挖沟槽土方 | 1.挖三类土 装车; | m3 | 16.350 |
| 68 | 回填方 | 1.原土回填，夯实度满足设计及规范要求; | m3 | 473.650 |
| 69 | 余方弃置 | 1.余土外运 运距(km):3; | m3 | 16.350 |
|  | 电气工程 |  |  | 0.000 |
| 70 | 挖沟槽土方 | 1.挖三类土 不装车; | m3 | 620.000 |
| 71 | 挖沟槽土方 | 1.挖三类土 装车; | m3 | 772.000 |
| 72 | 碎石垫层 | 1.管道(渠) 垫层 碎石 干铺; | m3 | 87.060 |
| 73 | 混凝土基础 | 8cm厚C15现浇砼管道包封 | m3 | 161.776 |
| 74 | 管道包封模板 | 管道包封模板 | m2 | 858.400 |
| 75 | 回填土 | 1.机械填土夯实 槽、坑; | m3 | 620.000 |
| 76 | 回填方（回填砂） | 1.回填砂; | m3 | 272.000 |
| 77 | 余方弃置 | 1.余土外运 运距(km):3; | m3 | 772.000 |
| 78 | 非开挖式MPP管 | 1.钢管挤压顶进 MPP管 φ160; | m | 158.000 |
| 79 | 非开挖式MPP管 | 1.钢管挤压顶进 MPP管 φ110; | m | 197.000 |
| 80 | 重型PVC-C管 | 1.CPVC φ160 | m | 2568.000 |
| 81 | 重型PVC-U管 | 1.UPVC φ110 | m | 3296.000 |
| 82 | 电力手孔井 | 900*1200*1100砖砌手孔井，《07SD101-8电力电缆井设计与安装》图集P120 | 座 | 3.000 |
| 83 | 混凝土井（小型直通型电缆井） | 详见07SD101-8 页18（含钢筋及吊托支架、井圈） | 座 | 7.000 |
| 84 | 混凝土井（小型三通型电缆井） | 详见07SD101-8 页43（含钢筋及吊托支架、井圈） | 座 | 4.000 |
| 85 | 混凝土井（小型四通型电缆井） | 详见07SD101-8 页59（含钢筋及吊托支架、井圈） | 座 | 0.000 |
| 86 | 通信手孔井 | 550*550砖砌 YD/T 5178-2017第88页 | 座 | 3.000 |
| 87 | 小号通信直通井 | 1.砖砌 小号通信直通井;YD/T 5178-2017第8页 | 个 | 7.000 |
| 88 | 小号通信三通井 | 1.砖砌 小号通信三通井;YD/T 5178-2017第10页 | 个 | 4.000 |
| 89 | 小号通信四通井 | 1.砖砌 小号通信四通井 ;YD/T 5178-2017第12页 | 个 | 0.000 |
|  | 照明工程 |  |  | 0.000 |
| 90 | 高杆照明灯 | 1.100W太阳能路灯，杆9m,壁厚4mm; | 套 | 15.000 |
|  | 拆除旧围墙新建 |  |  |  |
| 91 | 挖沟槽土方 | 反铲挖掘机挖土 不装车 三类土 | m3 | 149.180 |
| 92 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计及规范要求; 2.填方材料品种:满足设计及规范要求; 3.填方来源、运距:原土; | m3 | 85.250 |
| 93 | 余方弃置 | 1.挖掘机装运土方; 2.运距: 1km; | m3 | 63.930 |
| 94 | 新建围墙 | 1.屋脊; 2.小青瓦; 3.彩绘涂料; 4.真石漆; 5.150厚碎石垫层; 6.100厚C25素砼垫层； 7.基础模板制安与拆除; 8.±0.00以下M7.5水泥浆眠砌MU10红机砖，±0.00以上M5胶泥MU10烧结多孔砖240宽; 9.240*240 C25地圈; 10.圈梁模板制安与拆除; 11.240*240 C25构造柱; 12.构造柱模板制安与拆除; 13.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18; 14.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10; 15.C25混凝土压顶; 16.详见施工图 | m | 72.000 |
|  | 单价措施项目费 |  |  |  |
| 95 | 大型机械设备进出场及安拆 | 沥青混凝土摊铺机进出场费 | 台.次 | 1.000 |
| 96 | 大型机械设备进出场及安拆 | 履带式挖掘机进出场费1m3以内 | 台.次 | 1.000 |
| 97 | 大型机械设备进出场及安拆 | 压路机进出场费 | 台.次 | 1.000 |

- （二）工程要求

1、材料要求

（1）所使用的水泥，强度等级：32.5 ，根据GB/T 3183-2017检测依据：

1）凝结时间：初凝≥135min 且终凝≤550min；

2）抗折强度：3d≥3.2Mpa 且 28d≥6.1Mpa；

3）抗压强度：3d≥10Mpa 且 28d≥34Mpa。

（2）所使用的碎石，根据GB/T 14685--2022检测依据：

1）表观密度≥2650kg/m³

2）碎石泥粉/泥块含量≤0.8%

3）针片状含量≤9%

4）压碎指标≤15%

5）吸水率≤1.5%

（3）所使用的中砂，根据GB/T 14684-2022检测依据：

1）表观密度≥2500kg/m³

2）松散堆积密度≥1450kg/m³

3）含泥量≤2.5%

4）泥块含量≤1.0%

以上材料中的所有要求（提供具有资质的第三方检测机构出具的具有CMA标识和检测专用章的检测报告彩色原件扫描件、检测机构开具给委托单位并注明检测产品的发票彩色原件扫描件、检测机构的检验检测机构资质认定证书彩色原件扫描件并加盖响应供应商公章）.

2、人员要求：

（1）拟派项目经理具有市政公用工程专业二级及以上建造师证书及安全考核证书 B类证书。（提供证书彩色扫描件或电子证书、住建云实名截图、开标前六个月任意一个月投标人为其缴纳的社保证明或社保查询截图，并加盖响应供应商公章）。

（2）拟派项目团队人员施工员、质量员、安全员、材料员各一名，提供有效岗位证书或职业培训合格证，安全员提供 C 类安全生产考核合格证书,其中施工员、质量员须为市政专业。（提供证书彩色扫描件或电子证书、住建云实名截图、开标前六个月任意一个月投标人为其缴纳的社保证明或社保查询截图，并加盖响应供应商公章）。

（3）拟派技术负责人必须同时具有工程类中级及以上工程师职称证书、中级或四级及以上技能证书、电工作业证书（中级及以上工程师职称证书、中级或四级及以上技能证书提供证书原件彩色扫描件及证书官网“www.12333.gov.cn”查询截图，加盖投标人公章及劳务合同原件扫描件；电工作业证书提供证书原件彩色扫描件及证书官网“cx.mem.gov.cn”查询截图加盖投标人公章及劳务合同原件扫描件;开标前六个月任意一个月投标人为其缴纳的社保证明或社保查询截图，并加盖响应供应商公章）。

（4）拟派的安全负责人：取得安全工程类高级工程师职称证书（提供证书原件彩色扫描件及证书官网“www.12333.gov.cn”查询截图，加盖投标人公章及劳务合同原件扫描件;开标前六个月任意一个月投标人为其缴纳的社保证明或社保查询截图，并加盖响应供应商公章）

注：所有人员不为同一人。

3、工程安全要求

（1）承接商必须严格按照有关法律、法规以及当地监管部门有关规定的要求， 做好安全防护和文明施工的相关工作。承接商在履行本合同的过程中所造成的一切安全生产事故均由其负全部责任，与采购人无关。

（2）成交承接商应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行采购人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。

（3）严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、 《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可条件》等法律和法规的规定。

四、商务条款

1、工程款（进度款）支付：

在施工企业进场开工时，可根据工程备料需要，预付合同价 10% 的建设资金；工程建设实施过程中，在合同建设内容清晰内，可按施工进度支付完成工程量 70% 的进度款，进度款最高不超过合同价的 70%，预付款在工程进度款中抵扣；工程完工验收后，工程款可支付至合同价的 80%；工程建设项目结算经业主单位聘请第三方机构审核后，工程款可支付至合同价的 90%；经财政结算评审后，工程款可支付至财政结算评审价的 97%；余款 3% 作为质保金，质保金在质保期满且无质量问题后及时支付。

2、缺陷责任期：24个月。

3、质保期：提供 2 年的免费质量保修期（国家另有强制规定，从其规定），质保期从验收合格之日起计算。

4、履行地点要求：峡江县仁和镇。

5、合同履行期限： 自合同签订之日起 180 天内完工并验收合格。

7、工程质量标准：合格

五、其他要求

- 凡成交供应商采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及试验资料原件给采购人查验，否则，采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任。

- 供应商应按照本文件中提供的工程量清单，根据项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程，直到项目被改变为止。

3、供应商应按照采购人提供的施工图纸实施合同工程，若在合同履行期间出现工程设计图纸（含设计变更）与本文件中工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起本项目的工程造价增减变化的，应按照实际施工的项目特征重新确定相应工程量清单项目的综合单价，并调整合同价款。

4、供应商在成交后，需在 2 个工作日内向采购人提供加盖单位公章二次报价的详细报价清单（含单价分析表、规费、税金等），否则，视为无效响应。若最后报价与响应文件中报价一致的，可不提供附件。

5、本项目未经采购人同意不允许转包、分包，否则采购人有权没收履约保证金，情节严重的将终止合同。

6、在项目施工过程中，项目负责人每星期至少5天在工地现场（到采购人指定地点签到），如有特殊情况无法到达工地现场，须提前向采购人申请，并获采购人同意；项目负责人不在工地现场的每天罚人民币500元/人，累计天数（含旷工、请假等）超过合同工期1/10 的，采购人将对成交供应商进行处罚，限额为合同价格的2%，并终止合同，且履约保证金不予退还。

7、供应商在施工期间须将施工区域用围挡封闭遮挡，确保施工区域与其他公共区域隔离,由此产生的费用由供应商自行承担。

8、本项目供应商可自行前往施工现场进行勘察，并对清单及图纸仔细核算成本，报价应包括招标范围内的全部内容，含设备、材料、运保费（包括吊装）、装卸费、安装、 调试费、场内二次搬运费、管理费、保管、维修备件、专用工具、管理费、规费、利润 、税金及质保期内维修费用和相关技术服务费用等。

其它未尽事宜，请与采购人联系。