  服务要求及采购需求
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	单项工程
	
	
	
	
	

	
	
	装饰工程
	
	
	
	
	

	
	
	D1户型(16户)
	
	
	
	
	

	
	
	楼地面装饰工程
	
	
	
	
	

	76
	011102003001
	块料楼地面
	地4：
1.仿大理石地砖铺实拍平,水泥浆填缝剂擦缝
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉
3.地面清理
4.钢筋混凝土楼板
	m2
	1117.44
	
	

	77
	011102003002
	块料楼地面
	地面2：
1.8~10厚防滑地砖(400x400),干水泥擦缝
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉
3.2厚JS防水涂料两道,沿墙上翻建筑完成面300mm高,遇门口时水平扫出门口300mm
4.最薄处20厚1:3水泥砂浆向地漏方向找坡1%并抹平
5.刷素水泥浆一道(内参建筑胶)
6.地面清理
7.钢筋混凝土楼板
	m2
	145.6
	
	

	78
	011102003003
	卫生间抬高（蹲盆处）
	地面3：
1.最薄处200厚泡沫混泥土向地漏方向找坡1%并抹平
	m2
	55.04
	
	

	79
	011102001001
	石材楼地面
	地1：
黑色门槛石
1.20mm厚石板铺实拍平,水泥浆填缝剂擦缝(铺贴8~12M应根据地材分缝设置伸缩缝)
2.1:3干硬性水泥砂浆结合层20mm厚,面撒素水泥粉
3.1.5mm厚聚氨脂防水层(此层只用于厨房及卫生间地面)
4.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层
5.地面清理
6.钢筋混凝土楼板
	m2
	41.44
	
	

	80
	011102001002
	石材楼地面
	地5：
1.800x800水墨黑金丝大理石铺实拍平,水泥浆填缝剂擦缝
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉
3.地面清理
4.钢筋混凝土楼板
	m2
	51.68
	
	

	81
	011102003004
	块料零星项目
	包管：
50厚红砖砌块包水管5厚外加剂专用砂浆刮糙
9厚1:3水泥砂浆打底扫毛
2厚JS聚合物水泥基防水涂料
5~8厚瓷砖专用粘结剂
墙砖面层
	m2
	119.2
	
	

	
	
	墙、柱面装饰工程
	
	
	
	
	

	82
	011203003001
	块料墙面
	墙2：
1.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层
2.1.5mm厚聚氨脂防水层(此层只用于厨房及卫生间墙面)
3.6mm厚建筑胶水泥砂浆结合层
4.300*600墙面砖
	m2
	776.64
	
	

	83
	011201002001
	墙、柱面装饰抹灰
	墙1：
1. 喷涂白色无机涂料面涂三道(A级)
2. 满刮防霉防潮腻子两道
	m2
	2918.88
	
	

	84
	011105003001
	块料踢脚线
	1.踢脚线 陶瓷地面砖
	m
	266.72
	
	

	
	
	天棚工程
	
	
	
	
	

	85
	011301001001
	天棚抹灰
	棚1：
1.喷涂白色无机涂料面涂三道(A级)
2.满刮防霉防潮腻子两道
3.钢筋混泥土板底用水加10%火碱清洗油腻
4.基层墙体
	m2
	1176.48
	
	

	86
	011302001001
	平面吊顶天棚
	棚2：
1.钢筋混凝土楼板
2.用%%C8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距≤1200mm.
3.安装主龙骨吊杆,预先加工好吊筋间距控制在1200mm范围内
4.安装主龙骨:主龙骨一般选用C38轻钢龙骨,间距控制在1200mm范围内
5.安装边龙骨:按天花净高要求在墙四周用水泥钉固定25×25mm烤漆龙骨
6.安装次龙骨:根据铝扣板的规格尺寸,安装与板配套的次龙骨
7.安装金属板:卡进龙骨后再推紧
	m2
	198.24
	
	

	
	
	门窗工程
	
	
	
	
	

	87
	010801001001
	木质门
	1.木质夹板平开门
	m2
	181.44
	
	

	88
	010807001001
	金属铝合金窗
	1.1.普通铝合金LOW-E中空Super-SE-III6+12A+6玻璃玻璃参数:K≤1.8SC≤0.48,窗框窗洞面积比≤20%)
	m2
	124.8
	
	

	
	
	其他工程
	
	
	
	
	

	89
	011503001001
	带扶手的栏杆、栏板
	1.护窗栏杆 H:950mm
	m
	76.8
	
	

	90
	01B001
	浴室柜
	1.浴室柜
	套
	16
	
	

	91
	01B002
	厨房成品灶台
	1.厨房成品灶台
	m
	70.4
	
	

	92
	01B003
	衣柜
	1.衣柜
	m2
	74.88
	
	

	93
	01B004
	洗菜盆
	1.洗菜盆（含水龙头）
	套
	16
	
	

	
	
	D2户型(33户)
	
	
	
	
	

	
	
	楼地面装饰工程
	
	
	
	
	

	70
	011102003005
	块料楼地面
	地4：
1.仿大理石地砖铺实拍平,水泥浆填缝剂擦缝
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉
3.地面清理
4.钢筋混凝土楼板
	m2
	2034.12
	
	

	71
	011102003006
	块料楼地面
	地面2：
1.8~10厚防滑地砖(400x400),干水泥擦缝
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉
3.2厚JS防水涂料两道,沿墙上翻建筑完成面300mm高,遇门口时水平扫出门口300mm
4.最薄处20厚1:3水泥砂浆向地漏方向找坡1%并抹平
5.刷素水泥浆一道(内参建筑胶)
6.地面清理
7.钢筋混凝土楼板
	m2
	354.42
	
	

	72
	011102003007
	卫生间抬高（蹲盆处）
	地面3：
1.最薄处200厚泡沫混泥土向地漏方向找坡1%并抹平
	m2
	97.35
	
	

	73
	011102001003
	石材楼地面
	地1：
黑色门槛石
1.20mm厚石板铺实拍平,水泥浆填缝剂擦缝(铺贴8~12M应根据地材分缝设置伸缩缝)
2.1:3干硬性水泥砂浆结合层20mm厚,面撒素水泥粉
3.1.5mm厚聚氨脂防水层(此层只用于厨房及卫生间地面)
4.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层
5.地面清理
6.钢筋混凝土楼板
	m2
	60.72
	
	

	74
	011102001004
	石材楼地面
	地5：
1.800x800水墨黑金丝大理石铺实拍平,水泥浆填缝剂擦缝
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉
3.地面清理
4.钢筋混凝土楼板
	m2
	41.58
	
	

	75
	011102003008
	块料零星项目
	包管：
50厚红砖砌块包水管5厚外加剂专用砂浆刮糙
9厚1:3水泥砂浆打底扫毛
2厚JS聚合物水泥基防水涂料
5~8厚瓷砖专用粘结剂
墙砖面层
	m2
	136.29
	
	

	
	
	墙、柱面装饰工程
	
	
	
	
	

	67
	011203003002
	块料墙面
	墙2：
1.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层
2.1.5mm厚聚氨脂防水层(此层只用于厨房及卫生间墙面)
3.6mm厚建筑胶水泥砂浆结合层
4.300*600墙面砖
	m2
	1188.99
	
	

	68
	011201002002
	墙、柱面装饰抹灰
	墙1：
1. 喷涂白色无机涂料面涂三道(A级)
2. 满刮防霉防潮腻子两道
	m2
	4650.69
	
	

	69
	011105003002
	块料踢脚线
	1.踢脚线 陶瓷地面砖
	m
	1641.09
	
	

	
	
	天棚工程
	
	
	
	
	

	65
	011301001002
	天棚抹灰
	棚1：
1.喷涂白色无机涂料面涂三道(A级)
2.满刮防霉防潮腻子两道
3.钢筋混泥土板底用水加10%火碱清洗油腻
4.基层墙体
	m2
	1956.57
	
	

	66
	011302001002
	平面吊顶天棚
	棚2：
1.钢筋混凝土楼板
2.用%%C8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距≤1200mm.
3.安装主龙骨吊杆,预先加工好吊筋间距控制在1200mm范围内
4.安装主龙骨:主龙骨一般选用C38轻钢龙骨,间距控制在1200mm范围内
5.安装边龙骨:按天花净高要求在墙四周用水泥钉固定25×25mm烤漆龙骨
6.安装次龙骨:根据铝扣板的规格尺寸,安装与板配套的次龙骨
7.安装金属板:卡进龙骨后再推紧
	m2
	288.09
	
	

	
	
	门窗工程
	
	
	
	
	

	63
	010801001002
	木质门
	1.木质夹板平开门
	m2
	249.48
	
	

	64
	010807001002
	金属铝合金窗
	1.1.普通铝合金LOW-E中空Super-SE-III6+12A+6玻璃玻璃参数:K≤1.8SC≤0.48,窗框窗洞面积比≤20%)
	m2
	212.52
	
	

	
	
	其他工程
	
	
	
	
	

	58
	011503001002
	带扶手的栏杆、栏板
	1.护窗栏杆 H:950mm
	m
	150.48
	
	

	59
	01B005
	浴室柜
	1.浴室柜
	套
	33
	
	

	60
	01B006
	厨房成品灶台
	1.厨房成品灶台
	m
	112.2
	
	

	61
	01B007
	衣柜
	1.衣柜
	m2
	154.44
	
	

	62
	01B008
	洗菜盆
	1.洗菜盆（含水龙头）
	套
	33
	
	

	
	
	D3户型(27户)
	
	
	
	
	

	
	
	楼地面装饰工程
	
	
	
	
	

	52
	011102003009
	块料楼地面
	地4：
1.仿大理石地砖铺实拍平,水泥浆填缝剂擦缝
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉
3.地面清理
4.钢筋混凝土楼板
	m2
	1929.15
	
	

	53
	011102003010
	块料楼地面
	地面2：
1.8~10厚防滑地砖(400x400),干水泥擦缝
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉
3.2厚JS防水涂料两道,沿墙上翻建筑完成面300mm高,遇门口时水平扫出门口300mm
4.最薄处20厚1:3水泥砂浆向地漏方向找坡1%并抹平
5.刷素水泥浆一道(内参建筑胶)
6.地面清理
7.钢筋混凝土楼板
	m2
	363.69
	
	

	54
	011102003011
	卫生间抬高（蹲盆处）
	地面3：
1.最薄处200厚泡沫混泥土向地漏方向找坡1%并抹平
	m2
	72.63
	
	

	55
	011102001005
	石材楼地面
	地1：
黑色门槛石
1.20mm厚石板铺实拍平,水泥浆填缝剂擦缝(铺贴8~12M应根据地材分缝设置伸缩缝)
2.1:3干硬性水泥砂浆结合层20mm厚,面撒素水泥粉
3.1.5mm厚聚氨脂防水层(此层只用于厨房及卫生间地面)
4.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层
5.地面清理
6.钢筋混凝土楼板
	m2
	52.11
	
	

	56
	011102001006
	石材楼地面
	地5：
1.800x800水墨黑金丝大理石铺实拍平,水泥浆填缝剂擦缝
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉
3.地面清理
4.钢筋混凝土楼板
	m2
	102.06
	
	

	57
	011102003012
	块料零星项目
	包管：
50厚红砖砌块包水管5厚外加剂专用砂浆刮糙
9厚1:3水泥砂浆打底扫毛
2厚JS聚合物水泥基防水涂料
5~8厚瓷砖专用粘结剂
墙砖面层
	m2
	96.12
	
	

	
	
	墙、柱面装饰工程
	
	
	
	
	

	49
	011203003003
	块料墙面
	墙2：
1.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层
2.1.5mm厚聚氨脂防水层(此层只用于厨房及卫生间墙面)
3.6mm厚建筑胶水泥砂浆结合层
4.300*600墙面砖
	m2
	1297.89
	
	

	50
	011201002003
	墙、柱面装饰抹灰
	墙1：
1. 喷涂白色无机涂料面涂三道(A级)
2. 满刮防霉防潮腻子两道
	m2
	5069.79
	
	

	51
	011105003003
	块料踢脚线
	1.踢脚线 陶瓷地面砖
	m
	1608.93
	
	

	
	
	天棚工程
	
	
	
	
	

	47
	011301001003
	天棚抹灰
	棚1：
1.喷涂白色无机涂料面涂三道(A级)
2.满刮防霉防潮腻子两道
3.钢筋混泥土板底用水加10%火碱清洗油腻
4.基层墙体
	m2
	1858.41
	
	

	48
	011302001003
	平面吊顶天棚
	棚2：
1.钢筋混凝土楼板
2.用%%C8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距≤1200mm.
3.安装主龙骨吊杆,预先加工好吊筋间距控制在1200mm范围内
4.安装主龙骨:主龙骨一般选用C38轻钢龙骨,间距控制在1200mm范围内
5.安装边龙骨:按天花净高要求在墙四周用水泥钉固定25×25mm烤漆龙骨
6.安装次龙骨:根据铝扣板的规格尺寸,安装与板配套的次龙骨
7.安装金属板:卡进龙骨后再推紧
	m2
	311.58
	
	

	
	
	门窗工程
	
	
	
	
	

	44
	010801001003
	木质门
	1.木质夹板平开门
	m2
	255.15
	
	

	45
	010802001001
	金属(塑钢)门
	1.铝合金推拉门
	m2
	85.05
	
	

	46
	010807001003
	金属铝合金窗
	1.1.普通铝合金LOW-E中空Super-SE-III6+12A+6玻璃玻璃参数:K≤1.8SC≤0.48,窗框窗洞面积比≤20%)
	m2
	275.4
	
	

	
	
	其他工程
	
	
	
	
	

	39
	011503001003
	带扶手的栏杆、栏板
	1.护窗栏杆 H:950mm
	m
	114.75
	
	

	40
	01B010
	浴室柜
	1.浴室柜
	套
	27
	
	

	41
	01B011
	厨房成品灶台
	1.厨房成品灶台
	m
	94.5
	
	

	42
	01B012
	衣柜
	1.衣柜
	m2
	210.6
	
	

	43
	01B013
	洗菜盆
	1.洗菜盆（含水龙头）
	套
	27
	
	

	
	
	C1户型(44户)
	
	
	
	
	

	
	
	楼地面装饰工程
	
	
	
	
	

	33
	011102003013
	块料楼地面
	地4：
1.仿大理石地砖铺实拍平,水泥浆填缝剂擦缝
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉
3.地面清理
4.钢筋混凝土楼板
	m2
	3381.84
	
	

	34
	011102003014
	块料楼地面
	地面2：
1.8~10厚防滑地砖(400x400),干水泥擦缝
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉
3.2厚JS防水涂料两道,沿墙上翻建筑完成面300mm高,遇门口时水平扫出门口300mm
4.最薄处20厚1:3水泥砂浆向地漏方向找坡1%并抹平
5.刷素水泥浆一道(内参建筑胶)
6.地面清理
7.钢筋混凝土楼板
	m2
	605.44
	
	

	35
	011102003015
	卫生间抬高（蹲盆处）
	地面3：
1.最薄处200厚泡沫混泥土向地漏方向找坡1%并抹平
	m2
	155.32
	
	

	36
	011102001007
	石材楼地面
	地1：
黑色门槛石
1.20mm厚石板铺实拍平,水泥浆填缝剂擦缝(铺贴8~12M应根据地材分缝设置伸缩缝)
2.1:3干硬性水泥砂浆结合层20mm厚,面撒素水泥粉
3.1.5mm厚聚氨脂防水层(此层只用于厨房及卫生间地面)
4.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层
5.地面清理
6.钢筋混凝土楼板
	m2
	76.56
	
	

	37
	011102001008
	石材楼地面
	地5：
1.800x800水墨黑金丝大理石铺实拍平,水泥浆填缝剂擦缝
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉
3.地面清理
4.钢筋混凝土楼板
	m2
	107.8
	
	

	38
	011102003016
	块料零星项目
	包管：
50厚红砖砌块包水管5厚外加剂专用砂浆刮糙
9厚1:3水泥砂浆打底扫毛
2厚JS聚合物水泥基防水涂料
5~8厚瓷砖专用粘结剂
墙砖面层
	m2
	289.52
	
	

	
	
	墙、柱面装饰工程
	
	
	
	
	

	30
	011203003004
	块料墙面
	墙2：
1.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层
2.1.5mm厚聚氨脂防水层(此层只用于厨房及卫生间墙面)
3.6mm厚建筑胶水泥砂浆结合层
4.300*600墙面砖
	m2
	2133.12
	
	

	31
	011201002004
	墙、柱面装饰抹灰
	墙1：
1. 喷涂白色无机涂料面涂三道(A级)
2. 满刮防霉防潮腻子两道
	m2
	8935.08
	
	

	32
	011105003004
	块料踢脚线
	1.踢脚线 陶瓷地面砖
	m
	3175.92
	
	

	
	
	天棚工程
	
	
	
	
	

	28
	011301001004
	天棚抹灰
	棚1：
1.喷涂白色无机涂料面涂三道(A级)
2.满刮防霉防潮腻子两道
3.钢筋混泥土板底用水加10%火碱清洗油腻
4.基层墙体
	m2
	3569.28
	
	

	29
	011302001004
	平面吊顶天棚
	棚2：
1.钢筋混凝土楼板
2.用%%C8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距≤1200mm.
3.安装主龙骨吊杆,预先加工好吊筋间距控制在1200mm范围内
4.安装主龙骨:主龙骨一般选用C38轻钢龙骨,间距控制在1200mm范围内
5.安装边龙骨:按天花净高要求在墙四周用水泥钉固定25×25mm烤漆龙骨
6.安装次龙骨:根据铝扣板的规格尺寸,安装与板配套的次龙骨
7.安装金属板:卡进龙骨后再推紧
	m2
	524.92
	
	

	
	
	门窗工程
	
	
	
	
	

	25
	010801001004
	木质门
	1.木质夹板平开门
	m2
	415.8
	
	

	26
	010802001002
	金属(塑钢)门
	1.铝合金推拉门
	m2
	147.84
	
	

	27
	010807001004
	金属铝合金窗
	1.1.普通铝合金LOW-E中空Super-SE-III6+12A+6玻璃玻璃参数:K≤1.8SC≤0.48,窗框窗洞面积比≤20%)
	m2
	536.36
	
	

	
	
	其他工程
	
	
	
	
	

	20
	011503001004
	带扶手的栏杆、栏板
	1.护窗栏杆 H:950mm
	m
	243.76
	
	

	21
	01B014
	浴室柜
	1.浴室柜
	套
	44
	
	

	22
	01B015
	厨房成品灶台
	1.厨房成品灶台
	m
	162.8
	
	

	23
	01B016
	衣柜
	1.衣柜
	m2
	205.92
	
	

	24
	01B017
	洗菜盆
	1.洗菜盆（含水龙头）
	套
	44
	
	

	
	
	C2户型(26户)
	
	
	
	
	

	
	
	楼地面装饰工程
	
	
	
	
	

	14
	011102003017
	块料楼地面
	地4：
1.仿大理石地砖铺实拍平,水泥浆填缝剂擦缝
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉
3.地面清理
4.钢筋混凝土楼板
	m2
	1801.02
	
	

	15
	011102003018
	块料楼地面
	地面2：
1.8~10厚防滑地砖(400x400),干水泥擦缝
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉
3.2厚JS防水涂料两道,沿墙上翻建筑完成面300mm高,遇门口时水平扫出门口300mm
4.最薄处20厚1:3水泥砂浆向地漏方向找坡1%并抹平
5.刷素水泥浆一道(内参建筑胶)
6.地面清理
7.钢筋混凝土楼板
	m2
	341.12
	
	

	16
	011102003019
	卫生间抬高（蹲盆处）
	地面3：
1.最薄处200厚泡沫混泥土向地漏方向找坡1%并抹平
	m2
	71.24
	
	

	17
	011102001009
	石材楼地面
	地1：
黑色门槛石
1.20mm厚石板铺实拍平,水泥浆填缝剂擦缝(铺贴8~12M应根据地材分缝设置伸缩缝)
2.1:3干硬性水泥砂浆结合层20mm厚,面撒素水泥粉
3.1.5mm厚聚氨脂防水层(此层只用于厨房及卫生间地面)
4.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层
5.地面清理
6.钢筋混凝土楼板
	m2
	38.48
	
	

	18
	011102001010
	石材楼地面
	地5：
1.800x800水墨黑金丝大理石铺实拍平,水泥浆填缝剂擦缝
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉
3.地面清理
4.钢筋混凝土楼板
	m2
	29.9
	
	

	19
	011102003020
	块料零星项目
	包管：
50厚红砖砌块包水管5厚外加剂专用砂浆刮糙
9厚1:3水泥砂浆打底扫毛
2厚JS聚合物水泥基防水涂料
5~8厚瓷砖专用粘结剂
墙砖面层
	m2
	96.72
	
	

	
	
	墙、柱面装饰工程
	
	
	
	
	

	11
	011203003005
	块料墙面
	墙2：
1.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层
2.1.5mm厚聚氨脂防水层(此层只用于厨房及卫生间墙面)
3.6mm厚建筑胶水泥砂浆结合层
4.300*600墙面砖
	m2
	1439.62
	
	

	12
	011201002005
	墙、柱面装饰抹灰
	墙1：
1. 喷涂白色无机涂料面涂三道(A级)
2. 满刮防霉防潮腻子两道
	m2
	4700.8
	
	

	13
	011105003005
	块料踢脚线
	1.踢脚线 陶瓷地面砖
	m
	1632.8
	
	

	
	
	天棚工程
	
	
	
	
	

	9
	011301001005
	天棚抹灰
	棚1：
1.喷涂白色无机涂料面涂三道(A级)
2.满刮防霉防潮腻子两道
3.钢筋混泥土板底用水加10%火碱清洗油腻
4.基层墙体
	m2
	1831.18
	
	

	10
	011302001005
	平面吊顶天棚
	棚2：
1.钢筋混凝土楼板
2.用%%C8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距≤1200mm.
3.安装主龙骨吊杆,预先加工好吊筋间距控制在1200mm范围内
4.安装主龙骨:主龙骨一般选用C38轻钢龙骨,间距控制在1200mm范围内
5.安装边龙骨:按天花净高要求在墙四周用水泥钉固定25×25mm烤漆龙骨
6.安装次龙骨:根据铝扣板的规格尺寸,安装与板配套的次龙骨
7.安装金属板:卡进龙骨后再推紧
	m2
	341.12
	
	

	
	
	门窗工程
	
	
	
	
	

	6
	010801001005
	木质门
	1.木质夹板平开门
	m2
	240.24
	
	

	7
	010802001003
	金属(塑钢)门
	1.铝合金推拉门
	m2
	87.36
	
	

	8
	010807001005
	金属铝合金窗
	1.1.普通铝合金LOW-E中空Super-SE-III6+12A+6玻璃玻璃参数:K≤1.8SC≤0.48,窗框窗洞面积比≤20%)
	m2
	334.88
	
	

	
	
	其他工程
	
	
	
	
	

	1
	011503001005
	带扶手的栏杆、栏板
	1.护窗栏杆 H:950mm
	m
	148.72
	
	

	2
	01B018
	浴室柜
	1.浴室柜
	套
	26
	
	

	3
	01B019
	厨房成品灶台
	1.厨房成品灶台
	m
	120.12
	
	

	4
	01B020
	衣柜
	1.衣柜
	m2
	175.76
	
	

	5
	01B021
	洗菜盆
	1.洗菜盆（含水龙头）
	套
	26
	
	

	
	
	安装工程
	
	
	
	
	

	
	
	D1户型(16户)
	
	
	
	
	

	
	
	照明
	
	
	
	
	

	253
	030405001001
	低压电气开关
	漏电保护开关安装 C16
	个
	64
	
	

	254
	030405001007
	低压电气开关
	漏电保护开关安装 C20
	个
	112
	
	

	255
	030413001001
	普通灯具
	吸顶灯具23W
	套
	96
	
	

	256
	030413001002
	普通灯具
	吸顶灯具5W
	套
	128
	
	

	257
	030413002001
	装饰灯
	嵌入式LED射灯
	套
	64
	
	

	258
	030405017001
	浴霸
	浴霸含开关
	台
	32
	
	

	259
	030413013001
	照明开关
	单联单控开关
	套
	48
	
	

	260
	030413013002
	照明开关
	单联双控开关
	套
	160
	
	

	261
	030413013003
	照明开关
	双联双控开关
	套
	32
	
	

	262
	030413013004
	照明开关
	双联单控开关
	套
	16
	
	

	263
	030413014001
	插座
	五孔插座
	套
	320
	
	

	264
	030413014013
	插座
	空调插座
	套
	64
	
	

	265
	030413014002
	插座
	防水五孔插座
	套
	160
	
	

	266
	030904001001
	探测器
	可燃气体探测器
	个
	16
	
	

	267
	030412006001
	接线盒
	暗装开关(插座)盒
	个
	816
	
	

	268
	031301001001
	凿(压、切割)槽
	基础辅助工程 凿砖槽(管径mm) ≤40
	m
	1278.4
	
	

	269
	030412001001
	配管
	PVC塑料管敷设 DN20
	m
	1237.44
	
	

	270
	030412001003
	配管
	PVC塑料管敷设 DN25
	m
	2028.8
	
	

	271
	030412004001
	配线
	管内穿线 BV-2.5mm2
	m
	5734.08
	
	

	272
	030412004002
	配线
	管内穿线 BV-4mm2
	m
	6372.96
	
	

	
	
	弱电
	
	
	
	
	

	273
	030412001004
	配管
	PVC塑料管敷设 DN20
	m
	609.6
	
	

	274
	030412004003
	配线
	UTP6
	m
	351.52
	
	

	275
	030502010001
	网络插座
	网络插座
	个
	32
	
	

	276
	030504005001
	电视插座
	电视插座
	个
	32
	
	

	277
	031301001002
	凿(压、切割)槽
	基础辅助工程 凿砖槽(管径mm) ≤40
	m
	41.6
	
	

	278
	031401001001
	脚手架
	
	项
	1
	
	

	
	
	给排水
	
	
	
	
	

	240
	031003006001
	大便器
	坐式大便器安装
	组
	16
	
	

	241
	031003010001
	淋浴器
	成套淋浴器
	套
	32
	
	

	242
	031003006002
	大便器
	蹲式大便器
	组
	16
	
	

	243
	031001008001
	塑料管
	室内塑料排水管(粘接) DN100
	m
	81.6
	
	

	244
	031001008002
	塑料管
	室内塑料排水管(粘接) DN50
	m
	51.2
	
	

	245
	031003008001
	地漏
	地漏安装 DN50
	组
	48
	
	

	246
	031001008003
	塑料管
	室内塑料给水管(粘接) DN20
	m
	473.6
	
	

	247
	031001008004
	塑料管
	室内塑料给水管(粘接) DN15
	m
	22.72
	
	

	248
	031003008002
	水龙头
	水龙头安装 DN20
	组
	16
	
	

	249
	031001008005
	塑料管
	室内塑料热水给水管(粘接) DN20
	m
	332.64
	
	

	250
	031001008006
	塑料管
	室内塑料热水给水管(粘接) DN15
	m
	29.28
	
	

	251
	031002001001
	截止阀
	截止阀DN20
	个
	32
	
	

	252
	031301001003
	凿(压、切割)槽
	基础辅助工程 凿砖槽(管径mm) ≤40
	m
	394.56
	
	

	
	
	D2户型（33户）
	
	
	
	
	

	
	
	照明
	
	
	
	
	

	203
	030405001008
	低压电气开关
	漏电保护开关安装 C16
	个
	99
	
	

	204
	030405001009
	低压电气开关
	漏电保护开关安装 C20
	个
	165
	
	

	205
	030413001003
	普通灯具
	吸顶灯具23W
	套
	198
	
	

	206
	030413001004
	普通灯具
	吸顶灯具5W
	套
	198
	
	

	207
	030413002002
	装饰灯
	嵌入式LED射灯
	套
	66
	
	

	208
	030405017002
	浴霸
	浴霸含开关
	台
	33
	
	

	209
	030413013005
	照明开关
	单联单控开关
	套
	99
	
	

	210
	030413013006
	照明开关
	单联双控开关
	套
	132
	
	

	211
	030413013007
	照明开关
	双联双控开关
	套
	66
	
	

	212
	030413013008
	照明开关
	双联单控开关
	套
	33
	
	

	213
	030413014003
	插座
	五孔插座
	套
	594
	
	

	214
	030413014014
	插座
	空调插座
	套
	99
	
	

	215
	030413014004
	插座
	防水五孔插座
	套
	264
	
	

	216
	030904001002
	探测器
	可燃气体探测器
	个
	33
	
	

	217
	030412006002
	接线盒
	暗装开关(插座)盒
	个
	1320
	
	

	218
	031301001004
	凿(压、切割)槽
	基础辅助工程 凿砖槽(管径mm) ≤40
	m
	2326.5
	
	

	219
	030412001005
	配管
	PVC塑料管敷设 DN20
	m
	2110.02
	
	

	220
	030412001007
	配管
	PVC塑料管敷设 DN25
	m
	3525.39
	
	

	221
	030412004004
	配线
	管内穿线 BV-2.5mm2
	m
	10031.01
	
	

	222
	030412004005
	配线
	管内穿线 BV-4mm2
	m
	11120.67
	
	

	
	
	弱电
	
	
	
	
	

	223
	030412001008
	配管
	PVC塑料管敷设 DN20
	m
	675.18
	
	

	224
	030412004006
	配线
	UTP6
	m
	386.76
	
	

	225
	030502010002
	网络插座
	网络插座
	个
	33
	
	

	226
	030504005002
	电视插座
	电视插座
	个
	33
	
	

	227
	031301001005
	凿(压、切割)槽
	基础辅助工程 凿砖槽(管径mm) ≤40
	m
	42.9
	
	

	
	
	给排水
	
	
	
	
	

	228
	031003010002
	淋浴器
	成套淋浴器
	套
	33
	
	

	229
	031003006004
	大便器
	蹲式大便器
	组
	33
	
	

	230
	031001008007
	塑料管
	室内塑料排水管(粘接) DN100
	m
	80.85
	
	

	231
	031001008008
	塑料管
	室内塑料排水管(粘接) DN50
	m
	102.96
	
	

	232
	031003008003
	地漏
	地漏安装 DN50
	组
	66
	
	

	233
	031001008009
	塑料管
	室内塑料给水管(粘接) DN20
	m
	930.27
	
	

	234
	031001008010
	塑料管
	室内塑料给水管(粘接) DN15
	m
	46.86
	
	

	235
	031003008004
	水龙头
	水龙头安装 DN20
	组
	33
	
	

	236
	031001008011
	塑料管
	室内塑料热水给水管(粘接) DN20
	m
	207.9
	
	

	237
	031001008012
	塑料管
	室内塑料热水给水管(粘接) DN15
	m
	158.73
	
	

	238
	031002001002
	截止阀
	截止阀DN20
	个
	66
	
	

	239
	031301001006
	凿(压、切割)槽
	基础辅助工程 凿砖槽(管径mm) ≤40
	m
	531.3
	
	

	
	
	D3户型（27户）
	
	
	
	
	

	
	
	照明
	
	
	
	
	

	167
	030405001010
	低压电气开关
	漏电保护开关安装 C16
	个
	108
	
	

	168
	030405001011
	低压电气开关
	漏电保护开关安装 C20
	个
	162
	
	

	169
	030413001005
	普通灯具
	吸顶灯具23W
	套
	189
	
	

	170
	030413001006
	普通灯具
	吸顶灯具5W
	套
	108
	
	

	171
	030413002003
	装饰灯
	嵌入式LED射灯
	套
	108
	
	

	172
	030405017003
	浴霸
	浴霸含开关
	台
	54
	
	

	173
	030413013009
	照明开关
	单联单控开关
	套
	216
	
	

	174
	030413013010
	照明开关
	单联双控开关
	套
	162
	
	

	175
	030413014005
	插座
	五孔插座
	套
	513
	
	

	176
	030413014015
	插座
	空调插座
	套
	108
	
	

	177
	030413014006
	插座
	防水五孔插座
	套
	243
	
	

	178
	030904001003
	探测器
	可燃气体探测器
	个
	27
	
	

	179
	030412006003
	接线盒
	暗装开关(插座)盒
	个
	1323
	
	

	180
	031301001007
	凿(压、切割)槽
	基础辅助工程 凿砖槽(管径mm) ≤40
	m
	2022.3
	
	

	181
	030412001009
	配管
	PVC塑料管敷设 DN20
	m
	2334.42
	
	

	182
	030412001011
	配管
	PVC塑料管敷设 DN25
	m
	3647.7
	
	

	183
	030412004007
	配线
	管内穿线 BV-2.5mm2
	m
	10283.76
	
	

	184
	030412004008
	配线
	管内穿线 BV-4mm2
	m
	11388.6
	
	

	
	
	弱电
	
	
	
	
	

	185
	030412001012
	配管
	PVC塑料管敷设 DN20
	m
	789.48
	
	

	186
	030412004009
	配线
	UTP6
	m
	632.88
	
	

	187
	030502010003
	网络插座
	网络插座
	个
	54
	
	

	188
	030504005003
	电视插座
	电视插座
	个
	27
	
	

	189
	031301001008
	凿(压、切割)槽
	基础辅助工程 凿砖槽(管径mm) ≤40
	m
	93.15
	
	

	
	
	给排水
	
	
	
	
	

	190
	031003006005
	大便器
	坐式大便器安装
	组
	33
	
	

	191
	031003010003
	淋浴器
	成套淋浴器
	套
	66
	
	

	192
	031003006006
	大便器
	蹲式大便器
	组
	33
	
	

	193
	031001008013
	塑料管
	室内塑料排水管(粘接) DN100
	m
	164.01
	
	

	194
	031001008014
	塑料管
	室内塑料排水管(粘接) DN50
	m
	102.96
	
	

	195
	031003008005
	地漏
	地漏安装 DN50
	组
	66
	
	

	196
	031001008015
	塑料管
	室内塑料给水管(粘接) DN20
	m
	930.27
	
	

	197
	031001008016
	塑料管
	室内塑料给水管(粘接) DN15
	m
	237.6
	
	

	198
	031003008006
	水龙头
	水龙头安装 DN20
	组
	33
	
	

	199
	031001008017
	塑料管
	室内塑料热水给水管(粘接) DN20
	m
	561
	
	

	200
	031001008018
	塑料管
	室内塑料热水给水管(粘接) DN15
	m
	44.55
	
	

	201
	031002001003
	截止阀
	截止阀DN20
	个
	66
	
	

	202
	031301001009
	凿(压、切割)槽
	基础辅助工程 凿砖槽(管径mm) ≤40
	m
	629.31
	
	

	
	
	C1户型（44户）
	
	
	
	
	

	
	
	照明
	
	
	
	
	

	130
	030405001012
	低压电气开关
	漏电保护开关安装 C16
	个
	176
	
	

	131
	030405001013
	低压电气开关
	漏电保护开关安装 C20
	个
	264
	
	

	132
	030413001007
	普通灯具
	吸顶灯具23W
	套
	308
	
	

	133
	030413001008
	普通灯具
	吸顶灯具5W
	套
	176
	
	

	134
	030413002004
	装饰灯
	嵌入式LED射灯
	套
	176
	
	

	135
	030405017004
	浴霸
	浴霸含开关
	台
	88
	
	

	136
	030413013011
	照明开关
	单联单控开关
	套
	220
	
	

	137
	030413013012
	照明开关
	单联双控开关
	套
	308
	
	

	138
	030413013014
	照明开关
	双联单控开关
	套
	44
	
	

	139
	030413014007
	插座
	五孔插座
	套
	836
	
	

	140
	030413014016
	插座
	空调插座
	套
	132
	
	

	141
	030413014008
	插座
	防水五孔插座
	套
	396
	
	

	142
	030904001004
	探测器
	可燃气体探测器
	个
	44
	
	

	143
	030412006004
	接线盒
	暗装开关(插座)盒
	个
	2112
	
	

	144
	031301001010
	凿(压、切割)槽
	基础辅助工程 凿砖槽(管径mm) ≤40
	m
	3577.2
	
	

	145
	030412001013
	配管
	PVC塑料管敷设 DN20
	m
	3686.76
	
	

	146
	030412001015
	配管
	PVC塑料管敷设 DN25
	m
	6172.32
	
	

	147
	030412004010
	配线
	管内穿线 BV-2.5mm2
	m
	16767.52
	
	

	148
	030412004011
	配线
	管内穿线 BV-4mm2
	m
	19098.64
	
	

	
	
	弱电
	
	
	
	
	

	149
	030412001016
	配管
	PVC塑料管敷设 DN20
	m
	2515.92
	
	

	150
	030412004012
	配线
	UTP6
	m
	1421.64
	
	

	151
	030502010004
	网络插座
	网络插座
	个
	132
	
	

	152
	030504005004
	电视插座
	电视插座
	个
	132
	
	

	153
	031301001011
	凿(压、切割)槽
	基础辅助工程 凿砖槽(管径mm) ≤40
	m
	303.6
	
	

	
	
	给排水
	
	
	
	
	

	154
	031003006007
	大便器
	坐式大便器安装
	组
	44
	
	

	155
	031003010004
	淋浴器
	成套淋浴器
	套
	88
	
	

	156
	031003006008
	大便器
	蹲式大便器
	组
	44
	
	

	157
	031001008019
	塑料管
	室内塑料排水管(粘接) DN100
	m
	223.96
	
	

	158
	031001008020
	塑料管
	室内塑料排水管(粘接) DN50
	m
	282.48
	
	

	159
	031003008007
	地漏
	地漏安装 DN50
	组
	132
	
	

	160
	031001008021
	塑料管
	室内塑料给水管(粘接) DN20
	m
	1472.68
	
	

	161
	031001008022
	塑料管
	室内塑料给水管(粘接) DN15
	m
	71.28
	
	

	162
	031003008008
	水龙头
	水龙头安装 DN20
	组
	44
	
	

	163
	031001008023
	塑料管
	室内塑料热水给水管(粘接) DN20
	m
	748
	
	

	164
	031001008024
	塑料管
	室内塑料热水给水管(粘接) DN15
	m
	81.84
	
	

	165
	031002001004
	截止阀
	截止阀DN20
	个
	88
	
	

	166
	031301001012
	凿(压、切割)槽
	基础辅助工程 凿砖槽(管径mm) ≤40
	m
	948.2
	
	

	
	
	C2户型（26户）
	
	
	
	
	

	
	
	照明
	
	
	
	
	

	94
	030405001014
	低压电气开关
	漏电保护开关安装 C16
	个
	104
	
	

	95
	030405001015
	低压电气开关
	漏电保护开关安装 C20
	个
	156
	
	

	96
	030413001011
	普通灯具
	吸顶灯具23W
	套
	156
	
	

	97
	030413001012
	普通灯具
	吸顶灯具5W
	套
	104
	
	

	98
	030413002006
	装饰灯
	嵌入式LED射灯
	套
	156
	
	

	99
	030405017006
	浴霸
	浴霸含开关
	台
	52
	
	

	100
	030413013019
	照明开关
	单联单控开关
	套
	208
	
	

	101
	030413013020
	照明开关
	单联双控开关
	套
	156
	
	

	102
	030413014011
	插座
	五孔插座
	套
	468
	
	

	103
	030413014018
	插座
	空调插座
	套
	104
	
	

	104
	030413014012
	插座
	防水五孔插座
	套
	234
	
	

	105
	030904001006
	探测器
	可燃气体探测器
	个
	26
	
	

	106
	030412006006
	接线盒
	暗装开关(插座)盒
	个
	1196
	
	

	107
	031301001016
	凿(压、切割)槽
	基础辅助工程 凿砖槽(管径mm) ≤40
	m
	1352
	
	

	108
	030412001021
	配管
	PVC塑料管敷设 DN20
	m
	2290.86
	
	

	109
	030412001023
	配管
	PVC塑料管敷设 DN25
	m
	3332.68
	
	

	110
	030412004016
	配线
	管内穿线 BV-2.5mm2
	m
	9287.98
	
	

	111
	030412004017
	配线
	管内穿线 BV-4mm2
	m
	10169.64
	
	

	
	
	弱电
	
	
	
	
	

	112
	030412001024
	配管
	PVC塑料管敷设 DN20
	m
	1161.68
	
	

	113
	030412004018
	配线
	UTP6
	m
	676.52
	
	

	114
	030502010006
	网络插座
	网络插座
	个
	52
	
	

	115
	030504005006
	电视插座
	电视插座
	个
	52
	
	

	116
	031301001017
	凿(压、切割)槽
	基础辅助工程 凿砖槽(管径mm) ≤40
	m
	119.6
	
	

	
	
	给排水
	
	
	
	
	

	117
	031003006011
	大便器
	坐式大便器安装
	组
	26
	
	

	118
	031003010006
	淋浴器
	成套淋浴器
	套
	52
	
	

	119
	031003006012
	大便器
	蹲式大便器
	组
	26
	
	

	120
	031001008031
	塑料管
	室内塑料排水管(粘接) DN100
	m
	97.5
	
	

	121
	031001008032
	塑料管
	室内塑料排水管(粘接) DN50
	m
	89.18
	
	

	122
	031003008011
	地漏
	地漏安装 DN50
	组
	104
	
	

	123
	031001008033
	塑料管
	室内塑料给水管(粘接) DN20
	m
	925.86
	
	

	124
	031001008034
	塑料管
	室内塑料给水管(粘接) DN15
	m
	29.38
	
	

	125
	031003008012
	水龙头
	水龙头安装 DN20
	组
	26
	
	

	126
	031001008035
	塑料管
	室内塑料热水给水管(粘接) DN20
	m
	702.52
	
	

	127
	031001008036
	塑料管
	室内塑料热水给水管(粘接) DN15
	m
	26.52
	
	

	128
	031002001006
	截止阀
	截止阀DN20
	个
	52
	
	

	129
	031301001018
	凿(压、切割)槽
	基础辅助工程 凿砖槽(管径mm) ≤40
	m
	457.6
	
	

	合计
	


