## 二、采购需求

建设目标

为提升大安法庭信息化水平，满足现代化司法审判工作需求，实现法庭办公、审判、安防等业务的智能化管理，现对法庭信息化系统进行建设，涵盖综合布线、计算机网络、安全防范、科技法庭、会议、信息发布、机房等多个系统。

通过构建完善的信息化系统，实现法庭审判业务数字化、办公管理智能化、安全防范立体化，提升司法服务效率和法庭管理水平，满足现代化司法工作需求。

建设内容

综合布线系统及网络系统

作为整个法庭信息化的基础传输网络，需实现计算机网络、语音通信、视频监控等多系统的信号统一传输，覆盖法庭办公区、审判区、公共区域等所有功能区域。采用六类非屏蔽布线标准，支持千兆以太网传输，满足未来业务扩展需求。

安全防范系统

构建“视频监控+门禁管理”双重安防体系，覆盖法庭室外、出入口、审判庭、办公区、公共通道等关键区域，实现24小时安全监控和人员出入管理。监控系统区分业务监控及技防监控分别进行存储，最大化的利用存储空间，换取更长的存储时长。

公众访客登记及安检系统

在法庭入口处构建标准化访客管理和安全检查流程，规范公众进入法庭的管理，保障法庭正常工作秩序和人员安全。访客登记系统支持身份证读取、人脸采集、信息登记、临时凭证打印功能，实现访客信息电子化管理。安检设备包括安检门和安检机，安检门具备金属探测功能，安检机支持物品危险品识别，符合公共安全检查标准。

大厅及调解室显示系统

在法庭大厅部署信息发布和显示设备，为当事人提供来访须知、诉讼指南、风险告知书等诉讼指导资料，并轮番播放诉讼服务中心工作流程、管理制度、法院和大厅工作人员相关信息，提升服务透明度和沟通效率。调解室部署显示设备及远程调解设备，方便当事人的调解需求；

科技法庭系统

按照标准化科技法庭建设要求，配备多角度摄像设备，全面覆盖法官席、原告席、被告席、证人席等所有庭审区域，实现庭审全过程无死角高清记录。构建集庭审拾音扩声、专业录制、视频直播、证据展示等功能于一体的专业审判支持系统，有效提升庭审效率与公正性，为法官、书记员高效办案提供便捷支撑。

综合管路系统

采用镀锌桥架和阻燃线管，根据线缆数量和规格合理设计管径，确保敷设规范。要求严格依据线缆类型、数量及规格参数，精准核算管径尺寸与敷设间距，确保线缆排布规整、散热良好，同时预留合理扩容空间以适配未来业务扩展。

机房工程

机房基础设施包括机柜、防静电地板、空调、环境监测设备等，满足设备运行环境要求；设计UPS电池，确保供电稳定，且保证断电情况下网络及安全设备的正常运行，为数据保存争取时间；

多功能厅

多功能厅设计满足会议、演讲、报告等功能需求，设计拾音扩声、视频显示、集中控制等子系统；扩声系统要求确保声像同步及声场均匀，视频显示要求覆盖全场与会人员，且观看角度舒适；集中控制系统要求能控制信号切换、音量调节、以及一键开关设备等功能，简化管理员的操作难度；

（一） 技术需求

| 序号 | 设备（货物）名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合布线系统 |  |  |  |
| A | 工作区子系统 |  |  |  |
| 1 | 双口标准布线面板 | 需带弹起式透明防尘盖，标配可替换的计算机，电话标识； 材料：所有塑料材料均需采用ABS材质塑料并添加抗菌材料，配有标签，需满足UL94V-0防火等级 | 75 | 个 |
| 2 | 双口铜地插盒 | 铜合金双网口地插； 含底盒,含阻尼 | 5 | 个 |
| 3 | RJ45六类非屏蔽模块 | 6类非屏蔽模块 标准:ANSI/TIA568C.2及ISO/IEC11801:2002Ed2.0,模块性能指标完全满足现行6类250MHZ标准;拔插寿命:不低于1500次; 端接寿命要求:不低于250次;端子镀金厚度要求:不低于50μ;模块尾部需带线缆保护套; 采用专用的带线工具一次性打断8根线缆,保证施工质量和测试效果; | 196 | 个 |
| 4 | 六类非屏蔽RJ45跳线（3米） | 应为六类非屏蔽跳线,≥3米,CM护套; 标准:需符合ISO/IEC11801、TIA-568-C.2要求,所用材料需符合RoHS要求,性能指标满足现行6类线缆250MHz标准; 线缆结构:要求为4对8芯双绞线,每芯均为7*0.2mm多芯软线结构绞合而成，提升柔韧性和抗拉强度。 | 165 | 根 |
| 5 | 室内墙面开槽 | 室内墙面管线安装开槽，按标准实施 | 220 | 米 |
| B | 水平布线子系统 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 6类网线，Cat6非屏蔽双绞线；满足CM防火等级，23AWG， 标准：符合ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、GB/T18015.5要求，所用材料需符合RoHS要求，并通过符合UL认证的CM防火等级认证，性能指标满足现行6类线缆250MHz标准； 标准装轴长度：≥305m±1.5m； 芯线规格：≥0.57mm±0.01，无氧铜； 线缆结构：需为4对8芯双绞线，每对之间采用十字骨架隔离 | 42 | 箱 |
| C | 垂直干线子系统（内网、外网、设备网共用） |  |  |  |
| 1 | 室内12芯OS2单模光纤 | 室内12芯OS2单模光缆； 阻燃等级：需符合IEC60332-1标准要求，采用LSZH护套； 衰减：不大于0.4dB/km(1550nm)，不大于0.5dB/km(1310nm)； 弯曲半径：不低于30mm | 400 | 米 |
| 2 | 室外铠装12芯OS2单模光缆 | 室外铠装12芯OS2单模光缆 外皮应采用环保聚乙烯（HDPE）黑色护套 钢丝：1.4mm 芯数规格：12芯 衰减：850nm≤3.5dB/km 1300nm≤1.5d/km 允许拉伸力：长期≤600N 短期≤1500N 允许压扁力：长期≤300N 短期≤1000N 弯曲半径静态/动态：静态≤10倍光缆外径 动态≤20倍光缆外径 | 300 | 米 |
| D | 管理间子系统 |  |  |  |
| 1 | 24口非屏蔽配线架（空板） | 配线架空架； 需自带后置理线架 标准：需符合ISO/IEC11801：2002Ed2.0，ANSI/TIA568C.2要求，所用材料需符合RoHS要求； 要求可安装超五类，六类模块 | 15 | 个 |
| 2 | 理线器 | 理线器，需带金属盖板，1U | 15 | 个 |
| 3 | RJ45六类非屏蔽模块 | 6类非屏蔽模块 标准:ANSI/TIA568C.2及ISO/IEC11801:2002Ed2.0,模块性能指标完全满足现行6类250MHZ标准;拔插寿命:不低于1500次; 端接寿命要求:不低于250次;端子镀金厚度要求:不低于50μ;模块尾部需带线缆保护套; 采用专用的带线工具一次性打断8根线缆,保证施工质量和测试效果; | 272 | 个 |
| 4 | 六类非屏蔽RJ45跳线（3米） | 应为六类非屏蔽跳线,≥3米,CM护套; 标准:需符合ISO/IEC11801、TIA-568-C.2要求,所用材料需符合RoHS要求,性能指标满足现行6类线缆250MHz标准; 线缆结构:要求为4对8芯双绞线,每芯均为7*0.2mm多芯软线结构绞合而成，提升柔韧性和抗拉强度。 | 272 | 根 |
| 5 | 1U机架式光纤配线架 | 1U机架式24口光纤配线箱，平面型； 可安装≥24个光纤适配器，带熔纤盘； 可安装铜缆工作区模块带铜缆固定环，可光铜混用 | 3 | 个 |
| 6 | LC双联光纤适配器 | LC双工光纤适配器模块 需支持单多模LC接口的端接；衰减不高于0.3dB； 需兼容工作区面板及24口光纤配线箱 | 36 | 个 |
| 7 | LC单模尾纤 | OS2，单工，不低于2米； 配合单模光缆使用 | 72 | 根 |
| 8 | 2米单模LC-LC光纤跳线 | LC-LC单模跳线，OS2，双工，不低于2米； 需满足IEC60332-1的LSZH防火等级 | 24 | 根 |
| E | 其它 |  |  |  |
| 1 | 弱电间机柜 | 42U，网孔门，落地机柜、承重：静态≥800KG 前后门材质：前单开网孔门，后双开网孔门，冷轧板厚度≥1.2mm PDU：≥1个，8口PDU，输入10A，带≥2M线 | 1 | 台 |
| 2 | 壁挂机柜 | 容量:6U 外观尺寸不低于：高度 368mm，宽度 600mm，深度 450mm 厚度:方孔条1.5mm,侧门0.8mm,其余1.2mm | 1 | 台 |
| 3 | 光纤熔接-尾纤 | 定制，符合国标工艺 | 72 | 点 |
| 4 | 安装辅材 | 安装所需辅材，线卡、弯头、直通、扎带、管卡、电胶布等 | 1 | 批 |
| 二 | 计算机网络 |  |  |  |
| C | 无线网络 |  |  |  |
| 1 | AC控制器 | 需支持WAN:≥2个*2.5G 电口；LAN:≥8*GE电口+≥2个*SFP+光口; 吞吐量≥10Gbps； 需支持802.1x认证，MAC地址认证，Portal认证； 需支支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游； 需支持SSID/WIPS，支持非法AP入侵检测、非法AP反制，白名单功能，黑名单功能和无线协议攻击防御 | 1 | 台 |
| 2 | 无线控制器许可包 | 配置不少于32AP授权 | 1 | 套 |
| 3 | 无线接入设备 | 需支持天线双频四流802.11be/ax/ac/n无线接入点(1*2.5GE)-FIT； 需支持整机最大传输速率3.57Gbps； 需内置智能天线； | 22 | 台 |
| 三 | 安防监控 |  |  |  |
| A | 室内监控设备 |  |  |  |
| 1 | 高清半球型网络摄像机 | 1、应为400万高清半球型网络摄像机 2、应采用不低于F1.0光圈镜头 3、需支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 4、不少于1个内置麦克风 5、需符合IP67防尘防水设计，可靠性高 6、传感器类型不劣于：1/1.8" Progressive Scan CMOS 7、最低照度：彩色：0.0005 Lux 8、宽动态：≥120 dB 9、调节角度需支持：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 10、最大图像尺寸：2560 × 1440 11、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持智能编码；子码流：H.265/H.264/MJPEG；第三码流：H.265/H.264 12、网络接口：≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 13、可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。 14、当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警，在设定区域内出现以下情况时，不触发报警：光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃、旗帜飘动、车辆。 15、开启补光灯，可识别距离样机≥30m处人体轮廓。 16、具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。 | 24 | 个 |
| 2 | 外接拾音半球型网络摄像机 | 1、应为400万高清半球型网络摄像机 2、应采用不低于F1.0光圈镜头 3、应支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 4、不少于1个内置麦克风 5、需符合IP67防尘防水设计，可靠性高 6、传感器类型不劣于：1/1.8" Progressive Scan CMOS 7、最低照度：彩色：0.0005 Lux 8、宽动态：≥120 dB 9、调节角度需支持：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 10、最大图像尺寸：2560 × 1440 11、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持智能编码；子码流：H.265/H.264/MJPEG；第三码流：H.265/H.264 12、网络接口：≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 13、音频接口支持：≥1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 | 9 | 个 |
| 3 | 吸顶拾音器 | 1、应采用2麦克风阵列，支持360°全向拾音，≥5米拾音半径 2、需支持智能（稳态和瞬态）降噪算法、抗混响，人声增强，保证通话/音频质量 3、高速语音DSP处理单元，可搭配摄像机和音箱，实现对讲功能 4、指向性：全向,60°定向 5、拾音范围：半径≥5m 6、阵列数量：≥2MIC 7、频响范围：20.Hz~20.kHz 8、灵敏度：-37dBV/Pa 9、信噪比：≥90dB 10、动态范围：≥96dB | 9 | 台 |
| 4 | 音频线（拾音器） | RVV4×0.75 | 200 | 米 |
| 5 | 电源线（摄像机供电） | RVV2×1.0 | 950 | 米 |
| 6 | 直流电源适配器 | 1、12V150W常规开关电源 2、输入规格: AC90-264V, 50/60Hz, 1.5A 3、安装方式: 锁螺丝固定 4、输入规格: 100-240VAC 5、输出规格: 12V/12.5A 6、输出功率: ≥150W | 8 | 个 |
| 7 | 监控集中供电箱（室内） | 含空开、导轨、理线槽等 | 3 | 个 |
| 8 | 电源线（电源箱供电） | RVV3×2.5 | 200 | 米 |
| 9 | 安装辅材 | 安装所需辅材，线卡、弯头、直通、扎带、管卡、电胶布等 | 1 | 套 |
| B | 室外监控设备 |  |  |  |
| 1 | 室外400万高清筒型摄像机 | 1、应为400万高清筒型摄像机，需支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测， 场景变更侦测,音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警 2、设备内置16颗高功率温和补光灯，补光灯类型：暖白光(黄光)，补光距离≥60m，保证低照度场景下的成像效果和目标识别效果，支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 3、防护等级不低于：IP67 4、传感器类型不劣于：1/1.8" Progressive Scan CMOS 5、最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 6、宽动态：≥120dB 7、视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG，最大图像尺寸：2560 × 1440 8、网络：≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 9、报警：≥1路输入，≥1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 10、音频：≥1路输入（Line in），≥1路输出（Line out），≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器 | 14 | 台 |
| 2 | 枪机支架 | 压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理 支架带出线孔，安装更加美观 摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密 摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整 重量：最大承受重量为2KG 角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45° | 14 | 套 |
| 3 | 智能球型摄像机 | 传感器类型不劣于：1/2.8 英寸逐行扫描 CMOS 最低照度：彩色 0.005Lux@(F1.6,AGC ON)；黑白 0.001Lux@(F1.6,AGC ON)；0Lux（红外开启） 光学变倍：≥23 倍，焦距 4.8~110.4mm 红外补光距离：≥100m 视频输出：最大 2560×1440@30fps（60Hz）/25fps（50Hz） 视频编码：H.265、H.264、MJPEG 智能分析：支持人车分类侦测（含报警联动）、人脸抓拍（最多 5 张）、区域入侵 / 越界 / 进入 / 离开区域侦测 云台性能：水平 360° 连续旋转，垂直 - 15°~90°（自动翻转）；预置点速度 80°/s，键控速度 0.1°~80°/s 可调 存储扩展：内置 Micro SD 卡槽，最大支持 512GB 音频接口：≥1 路输入， ≥1 路输出 供电方式：DC12V 或 PoE+（IEEE802.3at） 最大功耗：≤18W 防护等级不低于：IP66；防雷防浪涌符合 GB/T17626.2/3/4/5/6 四级标准 协议兼容：GB/T28181、ONVIF | 2 | 台 |
| 4 | 球机安装支架 | 定制球机安装支架 | 2 | 套 |
| 5 | 电源线（摄像机供电） | RVV2×1.0 | 700 | 米 |
| 6 | 监控集中供电箱(含电源) | 输出电压：≥12V，20A 功率：≥240W 输出路数：≥18路 | 3 | 个 |
| 7 | 直流电源适配器 | 1、12V150W常规开关电源 2、输入规格: AC90-264V, 50/60Hz, 1.5A 3、安装方式: 锁螺丝固定 4、输入规格:支持宽电压100-240VAC 5、输出规格:≥12V/12.5A 6、输出功率:≥150W | 4 | 个 |
| 8 | 监控集中供电箱（室外） | 含导轨、理线槽等 | 3 | 个 |
| 9 | 防雷电涌保护器 | 防雷电涌保护器40kA/275V | 3 | 套 |
| 10 | 接地桩、接地线 | 接地桩、接地线 | 3 | 套 |
| 11 | 室外监控立杆（含接线箱） | 定制室外监控立杆 | 3 | 套 |
| 12 | 室外土方开挖回填 | 室外土方开挖、回填 | 400 | 米 |
| C | 存储及管理部分 |  |  |  |
| 1 | 监控网络硬盘录像机(业务) | 1. 形态规格：2U机架式9盘位嵌入式NVR，短机箱设计，搭载高性能ATX电源 2. 存储配置：≥9个SATA接口，内置硬盘总存储容量≥64TB 3. 视频接口：≥2×HDMI、≥2×VGA 4. 网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 5. 报警接口：≥16路报警输入，≥9路报警输出（其中≥1路支持CTRL 12V输出） 6. 串行接口：≥1路RS-232接口，≥1路全双工RS-485接口 7. 带宽性能：输入带宽≥320Mbps（开启RAID模式后≥200Mbps）；输出带宽≥256Mbps（开启RAID模式后≥200Mbps） 8. 接入能力：支持≥32路H.264/H.265高清码流接入 9. 解码能力：最大解码能力≥32×1080P 10. 显示能力：最大显示能力支持≥8K+1080P异源输出、≥2×4K异源输出 11. RAID功能：支持RAID0/1/5/6/10模式，支持全局热备盘 12. 切片回放：支持切片回放功能，按月维度切片数量≥30个、按日维度≥24个、按时维度≥60个 13. 智搜应用：支持≥全路数目标检索功能，搭配前端警戒相机可快速检索录像中目标 14. 回放操作：支持切片回放片段的目标检索、备份导出、智能POS信息控制等操作 15. 标签功能：支持预览时手动打标签，可通过标签检索相关录像片段 16. 预览轮巡：支持预览单窗口轮巡（多画面下固定窗口轮巡，其他窗口不轮巡） 17. 音视频组合：支持音视频动态组合分配，可将任一路音频与任一路视频合成复合流编码 | 1 | 台 |
| 2 | 硬盘 | 容量：8TB 记录技术：CMR，保障监控数据连续写入稳定性 缓存：256MB，提升多摄像头数据流的处理与读写响应速度 高性能款为 7200RPM，适配智能监控的高速数据处理需求 | 4 | 块 |
| 3 | 监控网络硬盘录像机(技防) | 1. 形态规格：2U机架式9盘位嵌入式NVR，短机箱设计，搭载高性能ATX电源 2. 存储配置：≥9个SATA接口，内置硬盘总存储容量≥64TB 3. 视频接口：≥2×HDMI、≥2×VGA 4. 网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 5. 报警接口：≥16路报警输入，≥9路报警输出（其中≥1路支持CTRL 12V输出） 6. 串行接口：≥1路RS-232接口，≥1路全双工RS-485接口 7. 带宽性能：输入带宽≥320Mbps（开启RAID模式后≥200Mbps）；输出带宽≥256Mbps（开启RAID模式后≥200Mbps） 8. 接入能力：支持≥32路H.264/H.265高清码流接入 9. 解码能力：最大解码能力≥32×1080P 10. 显示能力：最大显示能力支持≥8K+1080P异源输出、≥2×4K异源输出 11. RAID功能：支持RAID0/1/5/6/10模式，支持全局热备盘 12. 切片回放：支持切片回放功能，按月维度切片数量≥30个、按日维度≥24个、按时维度≥60个 13. 智搜应用：支持≥全路数目标检索功能，搭配前端警戒相机可快速检索录像中目标 14. 回放操作：支持切片回放片段的目标检索、备份导出、智能POS信息控制等操作 15. 标签功能：支持预览时手动打标签，可通过标签检索相关录像片段 16. 预览轮巡：支持预览单窗口轮巡（多画面下固定窗口轮巡，其他窗口不轮巡） 17. 音视频组合：支持音视频动态组合分配，可将任一路音频与任一路视频合成复合流编码 | 1 | 台 |
| 4 | 硬盘 | 容量：8TB 记录技术：CMR，保障监控数据连续写入稳定性 缓存：256MB，提升多摄像头数据流的处理与读写响应速度 高性能款为 7200RPM，适配智能监控的高速数据处理需求 | 8 | 块 |
| 5 | 综合安防管理平台 | 1.硬件接口配置：≥1个DP、≥2个HDMI、≥1个VGA视频接口；≥4个RJ4510/100/1000Mbps自适应网口；≥7个USB接口（≥5个USB2.0、≥2个USB3.0）；≥1个RS-485、≥1个RS-232串行接口；≥16路报警输入、≥4路报警输出；≥5个SATA3.0存储接口；≥2路音频输入（含3.5mm/RCA）、≥2路音频输出（含3.5mm/RCA） 2.基础资源管理：支持用户、角色、组织、设备等基础资源调配；支持人员信息采集及人脸照片质量评价，含在线采集、APP采集、人证比对采集、批量导入验证等方式 3.安全与架构：支持统一认证授权，HTTPS及密码加密访问；业务应用组件化，独立运行、维护、安装卸载 4.监控点容量：监控点最大管理容量≥300路 5.客户端预览功能：支持多画面分隔（1/2/.../25等）轮巡预览，轮巡时间可配置；支持全屏显示；支持视频预览、录像回放等场景水印叠加 6.电视墙管理：支持管理≥10个电视墙，监控点上墙耗时＜3秒；支持场景管理切换、大屏分屏/拼接/开窗/漫游；支持iPad操作上墙；支持预览/回放/轮巡/报警联动上墙，分屏数≥配置数时用子码流，反之用主码流 7.地图应用：支持在线/离线GIS、静态地图导入；支持地图标记、搜索、报警联动颜色变化及报警数展示 8.门禁管理：支持门禁权限自动下发；支持卡权限平台认证反控开门；通行记录区分内部/外部/陌生人员 9.停车场管理：每个进出口支持管理≥9车道；支持多种识别/放行模式；支持LED/语音播报自定义；支持一户多车功能及查询 10.告警与联动：支持多色彩告警展示、统计及处理；支持系统运行指数评分；支持多事件源（视频/门禁/停车场等）联动规则配置及报警预案 11.运维与统计：支持最近7天用户活跃数、告警数统计；支持录像完整率监控及报表；支持设备巡检计划配置；支持测温数据筛选及报表导出 12.智能功能：支持智能后检索（移动侦测等区域检索）；支持网络容错（多网口同IP）；支持IPC参数配置及批量同步；支持移动侦测目标区分（人/车）；支持警戒摄像机声光联动及撤防；支持人脸/车牌侦测报警联动（录像/抓拍/弹窗等）；支持多路画面合并传输 13.协议支持：支持GB/T28181-2011/2016协议平台级联 14.显示分辨率：支持≥1920×1080/60Hz、≥4K(3840×2160)/30Hz等多种输出分辨率选项 | 1 | 台 |
| 6 | 消控室高清显示屏 | 屏幕规格：≥65英寸；分辨率≥4K（3840×2160）；屏幕比例 16:9；背光源类型：LED 画质功能：支持 HDR 显示；音效系统：杜比 DTS 双解码 硬件配置：四核 1.4GHz 64 位处理器；RAM≥2GB；ROM≥8GB 智能互联：内置 WiFi；支持多屏互动 接口配置：≥3 个 HDMI 接口；支持 USB2.0 接口 外观与安装：无边框纤薄设计；支持外置底座或壁挂安装 | 1 | 台 |
| 7 | 门卫室监看显示屏 | 1、物理分辨率：3840×2160 2、屏幕：≥55英寸，16：9 3、光源类型：D-LED 4、工业级显示屏，开机无广告 5、画质处理：HI VIEW画质引擎 6、音频解码：DTS + Dolby 7、音效处理：3D自主研发后处理音效 8、音效模式：五段式均衡 9、接口：射频*1、同轴*1、视频输入*1、HDMI2.0*2（一路支持ARC）、音频输入*1、USB2.0*2； | 1 | 台 |
| 8 | 监控管理终端 | 监控管理终端、配置不低于：16G内存、512G固态存储、23寸显示屏、配置键鼠套装 | 1 | 套 |
| 9 | 显示屏支架 | 产品材质：优质冷轧钢 产品承重：≥50KG 离墙距离：25mm 适用尺寸：32-75英寸 | 2 | 套 |
| 10 | 解码器 | 架构要求：采用嵌入式架构，专用 Linux 系统，DSP 解码；禁止采用工控机 / PC 机的 X86 架构 解码能力：支持多规格视频同时解码上墙：≥1 路 3200W/2400W、≥2 路 1200W、≥4 路 800W、≥5 路 600W、≥9 路 400W、≥16 路 200W 像素；支持主 / 子码流区分取流解码 视频编码支持：支持接入编码格式：MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC，并解码输出 投屏远程操作：支持客户端投屏后对电脑进行远程操作 投屏性能：支持客户端投屏（整屏 / 单窗口 / 自定义区域），投屏帧率≥30fps、分辨率≥1920×1080、延迟≤90ms；支持多输出接口拼接显示 开窗漫游功能：每个输出口支持任意开窗、漫游；单路信号画面可任意漫游缩放、叠加显示；图层数量≥64 层 画面分割：支持画面分割模式：1/2/4/6/8/9/10/12/16 画面；支持任意分割（M×N≤64） 红外遥控：支持红外遥控器操作（无需 IP 网络）：解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节 预布局功能：支持预布局与一键发送：客户端预布局电视墙内容，一键同步至电视墙显示 双向语音对讲：支持客户端实现设备与摄像机双向语音对讲 黑白名单：支持黑白名单功能：最多可设置≥256 个黑白名单；白名单模式仅允许白名单 IP 访问，黑名单模式禁止黑名单 IP 访问 无画面显示：支持无画面时显示底色 / 底图：底色支持任意颜色；底图支持分辨率≤7680×4320，最多保存≥8 张底图 画面旋转：支持视频画面旋转：90°/180°/270° 轮巡功能：支持视频轮巡输出，客户端可设置轮巡计划 音频解码支持：支持解码音频格式：G711A、G711U、G722.1、G726-16/U/A、MPEG2-L2、MP3、AAC-LC、PCM | 1 | 台 |
| 11 | 安装辅材 | 安装所需辅材，线卡、弯头、直通、扎带、管卡、电胶布等 | 1 | 套 |
| 四 | 门禁软件系统 |  |  |  |
| A | 发卡及管理中心 |  |  |  |
| 1 | 门禁系统控制终端 | 监控管理终端、16G内存、512G固态存储、23寸显示屏、配置键鼠套装 | 1 | 套 |
| 2 | 门禁软件系统 | 门禁软件系统的人员信息对接; | 1 | 项 |
| B | 出入口控制系统 |  |  |  |
| 1 | 身份信息识别产品 | 系统架构：采用嵌入式Linux系统 防护与安装：前面板防破坏≥IK07，后壳防破坏≥IK10；防水等级≥IP65；支持嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道等多种安装方式 硬件接口：≥1个LAN（10/100/1000M自适应）；≥1个RS-485串口；≥1个韦根接口（可配置）；≥2个USB接口（含typeC、microUSB等）；内置扬声器≥1个；门锁I/O输出≥1个；门磁/开门按钮I/O输入各≥1个；报警I/O输出≥1个、输入≥2个；机械防拆开关≥1个；≥1个3.5mm音频输出；支持microSD卡槽扩展；支持MIC音频输入 屏幕参数：7英寸触摸屏，水滴屏全贴合，屏占比≥90%；流明度≥600cd/m²；分辨率≥600×1024；下端圆形指示灯（支持呼吸状态、识别提示） 人脸验证功能：支持0.001lux低照度无补光验证，强光/逆光/暗光环境适用；无补光低照度下全彩输出；防假体攻击（视频/照片/3D模型等）；美颜（美白/磨皮可调）；同时验证≥5人脸并输出结果；人脸偏转±45°可识别，验证角度0°~90°可调；比对阈值≥5个设置 网络通信：TCP/IP有线，支持IPv4/IPv6 摄像头配置：200W像素双目摄像头，帧率≥25fps；支持接入NVR录像 视频编码：双码流输出≥1280×720@25fps；支持H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG等编码格式，H.265/H.264可设Baseline/Main/HighProfile 离线存储：离线支持用户≥10000、人脸库≥10000、卡片≥50000、记录≥150000、密码≥10000、掌纹掌静脉特征≥10000 附加功能：支持TTS语音提示；本地广告播放（图片/文字/视频，时间自定义）；设备端可查看人员信息、设备状态、显示模式 口罩验证：支持口罩验证，可选提醒模式（通过后提醒佩戴）或强制模式（未戴无法验证） 联动控制：支持开关量联动门禁；RS-485/Wiegand外接读卡器、门禁一体机；电梯联动（呼梯、楼层权限控制） WEB管理：支持WEB端设备信息查询、用户管理、系统维护、参数配置（人脸、图像、美颜、梯控、广告、语音等）；语音自定义时段≥8个/天 | 8 | 台 |
| 2 | 直流电源适配器 | 1、12V150W常规开关电源 2、输入规格: AC90-264V, 50/60Hz, 1.5A 3、安装方式: 锁螺丝固定 4、输入规格:支持宽电压100-240VAC 5、输出规格:≥12V/12.5A 6、输出功率:≥150W | 2 | 个 |
| 3 | 开门按钮 | 开门按钮 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； | 8 | 个 |
| 4 | 280Kg双门磁力锁 | 锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力：≥280kg ± 5%*2； 需支持断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA； | 5 | 只 |
| 5 | 双门磁力锁支架 | 选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。 外壳处理：阳极硬化电镀处理 适用门型：木门、金属门 开门方式：90度内开式门 | 1 | 只 |
| 6 | 单门电子锁 | 锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力：≥280kg ± 5%； 需支持断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA； | 5 | 把 |
| 7 | 单门电子锁支架 | 选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。 外壳处理：阳极硬化电镀处理 适用门型：木门、金属门 开门方式：90度内开式门 | 5 | 只 |
| C | 线缆辅材 |  |  |  |
| 1 | 人脸识别电源线 | RVV2×1.0 | 400 | 米 |
| 2 | 出门按钮线 | RVV2×1.0 | 100 | 米 |
| 3 | 电锁及门磁连接线 | RVV4×0.75 | 100 | 米 |
| 4 | 安装辅材 | 扎带,绝缘胶带,缠绕管,标签色带,标签号码套管,玻璃胶,膨胀螺丝等 | 1 | 批 |
| 五 | 公众访客登记及安检系统 |  |  |  |
| 1 | 访客登记一体机 | 1、人证功能：需内置人证比对算法，支持人证（身份证）比对功能，即：将现场抓拍的访客人脸照片与身份证内读取的人像信息进行比对，验证是否为本人，比对时间≤1s； 2、凭条打印：内置热敏打印机，支持打印访客凭条，当访客登记成功后，打印访客登记信息； 3、已预约访客自助登记：提前预约的访客，当访客到达法院时，只需输入预约信息，即可完成访客登记。访客登记共有三种方式：二维码登记、身份证登记，访客码/手机号码登记； 4、未预约访客登记：未提前预约的访客，支持在工作人员协助下通过刷身份证在访客机上进行人工登记； 6、屏幕尺寸：≥15.6寸（触摸）+≥11.6（显示） 7、操作方式：主屏触摸，副屏显示 8、镜头数量：≥2个，像素：≥200W 9、有线网络：≥1个RJ45，USB：≥2个typeA 10、电源：12VDC 11、需含综合管理平台访客模块的授权 | 1 | 台 |
| 2 | 访客登记信息呈现终端及软件 | 能结合法院安全登记的数据，进行实时统计汇总，并以图形化方式进行呈现： 1、支持定制页面风格； 2、支持对访客登记的人数、类型进行统计显示； 3、支持对出入口闸机的人数进行统计显示； 4、支持对过检情况，包括过检总数、违禁品包裹数、违禁品总数以及各种违禁品数目进行数据展示； | 1 | 套 |
| 3 | 高清显示屏 | 屏幕规格：≥65英寸；分辨率≥4K（3840×2160）；屏幕比例 16:9；背光源类型：LED 画质功能：支持 HDR 显示；音效系统：杜比 DTS 双解码 硬件配置：四核 1.4GHz 64 位处理器；RAM≥2GB；ROM≥8GB 智能互联：内置 WiFi；支持多屏互动 接口配置：≥3 个 HDMI 接口；支持 USB2.0 接口 外观与安装：无边框纤薄设计；支持外置底座或壁挂安装 | 1 | 台 |
| 4 | 智能安检机系统 | 产品类型：单视角双能安检机 物质属性识别：支持等效原子序数识别并赋予不同颜色，提升被检物区分度 智能识别技术：采用自主知识产权深度学习算法，与 X 射线成像软件深度融合，优化识别效果 辐射安全性能：辐射泄露剂量率≤天然环境本底水平（远低于国标要求）；单次剂量≤5μGy；泄露剂量≤1μGy/h（距离设备外壳 100mm 处） 传送带功能：支持一键变速切换（可选 0.2m/s、0.3m/s 两种速度） 事件追溯能力：人脸信息与包裹成像信息关联，实现异常事件快速追溯 联网管理：支持接入上级安检联网管理平台，完成数据统一管理 本地存储：支持安检视频、图片、报警信息的本地存储、查看及调用 包裹关联匹配：标配通道内相机，实现包裹 X 光图与可见光图关联匹配 电源适配：支持 220VAC（-15%~+10%）、50±3Hz 供电 功耗控制：整机功耗≤0.37kW 成像性能：穿透力≥27mm；线分辨力≤φ0.127mm（AWG36）；空间分辨力≤1.0mm 显示配置：≥21.5 英寸显示屏，分辨率≥1920×1080 违禁品识别：支持≥35 大类 64 小类违禁品智能识别 | 1 | 台 |
| 5 | 安检门 | 联网配置功能：支持单机联网，通过 web 端完成设备参数配置 金属探测性能：可检测≥1 元硬币大小的金属物体，有效核验违规物品 显示配置：配备≥7 寸 LCD 彩色液晶屏，支持显示菜单、通过人数、金属报警人数等信息 开机自检功能：开机时自动对系统进行诊断，并显示自检结果 探测区位报警：≥12 个探测区位，支持多个金属物体同时报警及位置指示 探测高度：离地探测高度≥3cm，覆盖超低高度金属物体检测 飞物报警功能：支持飞物报警，金属物体抛过检测区域时准确报警 模块化设计：采用模块化组件结构，便于运输与维护 灵敏度调节：支持≥255 级灵敏度可调，适应不同场景需求 频率调节：支持≥20 级频率设置，减少环境干扰 | 1 | 台 |
| 6 | 智能通道闸机（左） | 通行模式配置：支持常开、常闭、感应、受控四种通行模式，可设定摆门开关速度，适配不同人流量场景 防夹功能：具备红外防夹功能，摆门关闭过程中遇遮挡时自动打开，防止人员受伤 通行记忆功能：支持连续通行记忆，多次认证后记住通行人数，待全部通行完成后自动关闸，实现快速连续通行 自动复位功能：开门后超时未通行时自动取消本次通行权限，通行超时时间可自定义配置 断电应急处理：断电时摆门处于自由状态，人员可自由通行，符合消防应急要求 防撞缓冲保护：非法通行或冲闸时，闸杆启动多级缓冲角度 + 即时反推力，同时触发声光报警，兼顾人性化防伤害与机械损耗降低 报警提示功能：具备自检测、自诊断及声光报警能力，支持非法闯入、防尾随等异常事件报警 电机类型：采用无刷直流电机，运行稳定耐用 认证方式支持：支持选配多种认证方式（读卡器 / 明眸 / 内嵌式二维码 / 权限板等） 红外配置：红外检测对数≥6 对，覆盖通道防夹及人员检测需求 通道宽度可调：通道宽度范围 550-950mm（每 50mm 一档可调），适应不同场景通行需求 箱体材质规格：箱体采用 SUS304 拉丝不锈钢，顶盖厚度≥1.2mm，箱体厚度≥1.0mm 通行速率：通行速率 20-60 人 / 分钟（根据人流量及模式动态调整） 功耗控制：单通道待机功耗≤35W，运行功耗≤100W，最大功耗≤150W | 1 | 套 |
| 7 | 智能通道闸机（右） | 通行模式配置：支持常开、常闭、感应、受控四种通行模式，可设定摆门开关速度，适配不同人流量场景 防夹功能：具备红外防夹功能，摆门关闭过程中遇遮挡时自动打开，防止人员受伤 通行记忆功能：支持连续通行记忆，多次认证后记住通行人数，待全部通行完成后自动关闸，实现快速连续通行 自动复位功能：开门后超时未通行时自动取消本次通行权限，通行超时时间可自定义配置 断电应急处理：断电时摆门处于自由状态，人员可自由通行，符合消防应急要求 防撞缓冲保护：非法通行或冲闸时，闸杆启动多级缓冲角度 + 即时反推力，同时触发声光报警，兼顾人性化防伤害与机械损耗降低 报警提示功能：具备自检测、自诊断及声光报警能力，支持非法闯入、防尾随等异常事件报警 电机类型：采用无刷直流电机，运行稳定耐用 认证方式支持：支持选配多种认证方式（读卡器 / 明眸 / 内嵌式二维码 / 权限板等） 红外配置：红外检测对数≥6 对，覆盖通道防夹及人员检测需求 通道宽度可调：通道宽度范围 550-950mm（每 50mm 一档可调），适应不同场景通行需求 箱体材质规格：箱体采用 SUS304 拉丝不锈钢，顶盖厚度≥1.2mm，箱体厚度≥1.0mm 通行速率：通行速率 20-60 人 / 分钟（根据人流量及模式动态调整） 功耗控制：单通道待机功耗≤35W，运行功耗≤100W，最大功耗≤150W | 1 | 套 |
| 8 | 人脸门禁一体机 | 系统架构：采用嵌入式Linux系统 防护与安装：前面板防破坏≥IK07，后壳防破坏≥IK10；防水等级≥IP65；支持嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道等多种安装方式 硬件接口：≥1个LAN（10/100/1000M自适应）；≥1个RS-485串口；≥1个韦根接口（可配置）；≥2个USB接口（含typeC、microUSB等）；内置扬声器≥1个；门锁I/O输出≥1个；门磁/开门按钮I/O输入各≥1个；报警I/O输出≥1个、输入≥2个；机械防拆开关≥1个；≥1个3.5mm音频输出；支持microSD卡槽扩展；支持MIC音频输入 屏幕参数：7英寸触摸屏，水滴屏全贴合，屏占比≥90%；流明度≥600cd/m²；分辨率≥600×1024；下端圆形指示灯（支持呼吸状态、识别提示） 人脸验证功能：支持0.001lux低照度无补光验证，强光/逆光/暗光环境适用；无补光低照度下全彩输出；防假体攻击（视频/照片/3D模型等）；美颜（美白/磨皮可调）；同时验证≥5人脸并输出结果；人脸偏转±45°可识别，验证角度0°~90°可调；比对阈值≥5个设置 网络通信：TCP/IP有线，支持IPv4/IPv6 摄像头配置：200W像素双目摄像头，帧率≥25fps；支持接入NVR录像 视频编码：双码流输出≥1280×720@25fps；支持H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG等编码格式，H.265/H.264可设Baseline/Main/HighProfile 离线存储：离线支持用户≥10000、人脸库≥10000、卡片≥50000、记录≥150000、密码≥10000、掌纹掌静脉特征≥10000 附加功能：支持TTS语音提示；本地广告播放（图片/文字/视频，时间自定义）；设备端可查看人员信息、设备状态、显示模式 口罩验证：支持口罩验证，可选提醒模式（通过后提醒佩戴）或强制模式（未戴无法验证） 联动控制：支持开关量联动门禁；RS-485/Wiegand外接读卡器、门禁一体机；电梯联动（呼梯、楼层权限控制） WEB管理：支持WEB端设备信息查询、用户管理、系统维护、参数配置（人脸、图像、美颜、梯控、广告、语音等）；语音自定义时段≥8个/天 | 1 | 台 |
| 9 | 通道支架 | 1、造型美观：铝合金喷塑材质，从底部出线方式，避免飞线影响美观。 2、安装便捷：搭配人脸验证一体机或组件，可通过螺丝固定，稳定放置于人员通道上。 3、角度可调节：可现场调节明眸设备15°仰角或垂直角度。 4、使用场景：室内外均可使用。 | 1 | 个 |
| 10 | 安装辅材 | 扎带,绝缘胶带,缠绕管,标签色带,标签号码套管,玻璃胶,膨胀螺丝等 | 1 | 批 |
| 六 | 大厅、调解室显示系统 |  |  |  |
| 1 | LED条屏 | 显示核心参数：点间距≤4mm；点密度≥62500 点 /㎡；显示尺寸≥9.984m（宽）×0.384m（高） 封装与防护：采用黑灯雾面封装；显示面为高强度化学防护材质（防碰撞、耐冲击、高耐磨、抗腐蚀、防划痕）；表面冲击强度≥2.56J（受冲击后无变形无损坏） LED 灯珠精度：波长误差≤±1nm；单个灯芯亮度误差≤3% 热成像性能：最大温度与平均温度差值≤3℃（白屏老化 50 分钟后转为普通视频老化状态） 低亮高刷特性：亮度≥100nit 时刷新率≥2500Hz；亮度≥200nit 时刷新率≥3840Hz 色彩还原度：色彩还原准确性△E≤0.9 功耗指标：峰值功耗≤350W/㎡；平均功耗≤120W/㎡；带电黑屏功耗≤30W/㎡ 认证要求：通过 TUV 认证，LED 显示屏视觉性能达到 A 级评估 环保标准：符合 GB/T24021-2024；铅（Pb）含量≤500mg/kg；汞（Hg）、镉（Cd）、总铬（Cr）、总溴（Br）含量≤100mg/kg（不含例外清单部分）；达到环保 I 型认证要求 | 3.8 | ㎡ |
| 2 | 开关电源 | 220V输入，5V40A输出，功率200W | 1 | 项 |
| 3 | 联网播放盒 | 1. 标配Wi-Fi模块，手机APP无线控制； 2. 支持256~65536级灰度； 3. 支持视频、图片、动画字、时钟、霓虹背景的特效； 4. 支持艺术字、动画背景、霓虹灯效果； 5. 支持U盘无限扩容节目，插上即播； 6. 无需IP设置，自动识别； 7. 支持互联网、4G远程管理、Wi-Fi无线连接； 8. 支持720P视频硬解码，60Hz帧频输出。 | 1 | 台 |
| 4 | 视频处理器 | 设备类型：专业级 LED 显示屏控制设备 输入接口配置：支持≥1 路 HDMI、≥2 路 DVI 高清数字接口，多路信号无缝切换；视频源支持任意缩放、裁剪 输入分辨率：最大输入分辨率≥1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置 输出带载能力：单机最大带载像素≥131 万；支持最宽≥4096 点或最高≥2560 点的 LED 显示屏；配备≥2 个千兆网口输出 画面控制功能：支持视频源任意切换、缩放、裁剪；支持画面偏移 通讯接口：≥2 个 USB2.0 高速接口，用于电脑调试及主控间任意级联 显示优化功能：支持亮度调节、色温调节；支持低亮高灰显示 协议兼容：支持 HDCP1.1 协议 硬件兼容性：兼容同品牌全系列接收卡、多功能卡、光纤收发器 | 1 | 台 |
| 5 | 同步控制接收卡 | 硬件集成设计：集成 HUB75 接口，无需额外转接板，降低安装复杂度与成本 稳定性优化：减少接插连接件，降低故障点，提升设备运行稳定性 芯片兼容性：支持常规驱动芯片实现高刷新、高灰度、高亮度显示效果 灰度引擎：配备新灰度引擎，显著优化低灰度显示表现 画面细节优化：支持消除单元板设计缺陷（如某行偏暗、低灰偏红、鬼影等），提升画面细节质量 逐点校正精度：支持≥14bit 精度逐点校正，保证显示一致性 芯片类型兼容：兼容所有常规驱动芯片、PWM 芯片及灯饰芯片 扫描类型支持：支持静态屏及 1/2~1/32 扫任意扫描类型 异型屏适配：支持任意抽点、数据偏移功能，适配异型屏（球形、创意屏等）应用 信号输出能力：单卡支持≥32 组 RGB 信号输出 带载面积：单卡最大带载像素≥131072 点（支持 128×1024/256×512 等规格） | 6 | 张 |
| 6 | 备品备件 | 4张显示板+1台电源+1台接收卡 | 1 | 项 |
| 7 | 固定结构 | 采用2-3公分铝合金型材吊装 | 4 | ㎡ |
| 8 | 运输及安装调试费 | 大屏、钢结构等材料运输及保险费、安装费 | 4 | ㎡ |
| 9 | 智能信息发布后台管理设备 | 实现对整个系统的管理，实现信息的制作、组织和发布,系统采用B/S架构、系统具备天气预报、可以添加视频，音频，图片，网页，支持多个视频循环播放，可以设置每个视频的播放次数;定时播放、立即插播、循环播放;系统具备用户权限管理机制、远程开关机/定时开关机功能. | 1 | 套 |
| 10 | 条屏及信息发布控制终端 | 信息发布管理终端、16G内存、512G固态存储、23寸显示屏、配置键鼠套装 | 1 | 套 |
| 11 | 43寸公告一体机 | 尺寸：≥43寸； CPU：不低于CortexA9×2； GPU：不低于IMGSGX544； 接口：不少于HDMI1.4×2，网络端口×1，USB端口×3； 高性能视频解码芯片，大容量存储，VGA/HDMI接口支持高清视频、图片、播放； | 4 | 台 |
| 12 | 安装支架 | 要求可根据现场需求定制壁挂支架。 | 4 | 套 |
| 13 | 大厅98寸显示屏 | 屏幕规格：≥98 英寸；分辨率≥3840×2160（4K 超高清）；16:9 比例；Mini LED 光源 + 直下式背光；硬屏；磨砂膜抗反射 画质引擎：搭载 U + 超画质引擎；支持 MEMC 运动补偿（≥120FPS） 显示性能：峰值亮度≥1000 尼特；控光分区≥384 个（棋盘式）；广色域≥95% DCI-P3；屏幕刷新率≥144Hz（倍频技术 HSR 最高≥288Hz） 硬件配置：CPU:≥四核1.4GHz；RAM≥4GB；ROM≥128GB 接口配置：HDMI≥2 个 2.0（18Gbps）+≥2 个 2.1（≥40Gbps）；USB≥1 个 2.0+≥1 个 3.0；支持有线 + 双频 WIFI6 网络 音频配置：2.1 声道扬声器（额定功率≥2×18W+25W） 能效与功耗：一级能效；整机功率≤450W；待机功率≤0.5W | 2 | 台 |
| 14 | 显示屏壁挂架 | 材质：加厚冷轧钢板 工艺：自动细化静电喷涂 通用尺寸：55-110英寸 承重：≥110KG 适用孔距:200*200-900*600 (mm) | 2 | 副 |
| 15 | 多媒体播放终端 | 需支持1路HDMI 2.0输出接口，1路立体音频输出接口，音频采样率48kHz； 输出最大支持3840×2160@60Hz，支持H.264、H.265 4K@60Hz视频解码； 需支持极限宽度4096，极限高度4096； 不少于1路USB 3.0接口，1路USB 2.0接口，1路USB（Type B）接口，1路千兆网口，一路SIM卡接口； 需支持U盘节目播放和U盘固件升级，以及发送设备级联控制，支持设备接入局域网或公网，进行节目发布和显示屏控制； 需采用4核A55的ARM处理器，主频不低于1.8GHz； 需支持WiFi AP和WiFi STA双模式切换，支持多屏同步播放。 | 2 | 台 |
| 16 | 调解室65寸电视机 | 屏幕规格：≥65英寸；分辨率≥4K（3840×2160）；屏幕比例 16:9；背光源类型：LED 画质功能：支持 HDR 显示；音效系统：杜比 DTS 双解码 硬件配置：四核 1.4GHz 64 位处理器；RAM≥2GB；ROM≥8GB 智能互联：内置 WiFi；支持多屏互动 接口配置：≥3 个 HDMI 接口；支持 USB2.0 接口 外观与安装：无边框纤薄设计；支持外置底座或壁挂安装 | 2 | 台 |
| 17 | 显示屏壁挂伸缩支架 | 适用尺寸：32-75英寸 产品材质：优质冷轧钢 产品承重：≥50KG 水平调节：-2°-+2° 适用孔距：100*100-600*400以内(mm) | 2 | 副 |
| 18 | 调解会议室98寸电视机 | 屏幕规格：≥98 英寸；分辨率≥3840×2160（4K 超高清）；16:9 比例；Mini LED 光源 + 直下式背光；硬屏；磨砂膜抗反射 画质引擎：搭载 U + 超画质引擎；支持 MEMC 运动补偿（≥120FPS） 显示性能：峰值亮度≥1000 尼特；控光分区≥384 个（棋盘式）；广色域≥95% DCI-P3；屏幕刷新率≥144Hz（倍频技术 HSR 最高≥288Hz） 硬件配置：CPU:≥四核1.4GHz；RAM≥4GB；ROM≥128GB 接口配置：HDMI≥2 个 2.0（18Gbps）+≥2 个 2.1（≥40Gbps）；USB≥1 个 2.0+≥1 个 3.0；支持有线 + 双频 WIFI6 网络 音频配置：2.1 声道扬声器（额定功率≥2×18W+25W） 能效与功耗：一级能效；整机功率≤450W；待机功率≤0.5W | 1 | 台 |
| 19 | 显示屏壁挂架 | 材质：加厚冷轧钢板 工艺：自动细化静电喷涂 通用尺寸：55-110英寸 承重：≥110KG 适用孔距:200*200-900*600 (mm) | 1 | 副 |
| 20 | 无线投屏器套装 | 视频分辨率：1920*1080@60Hz 传输距离：点对点模式50米 发射器接口 ：USB2.0 接收器接口 ：HDMI、VGA、Type-c供电口、3.5mm音频接口 | 3 | 台 |
| 21 | 桌插及辅材 | 桌插及各类高清线缆、接插件、墙面加固、墙面打孔等 | 1 | 批 |
| 七 | 综合管路系统 |  |  |  |
| 1 | 热镀锌桥架200×100 | 镀锌桥架，200×100×1.5 | 140 | 米 |
| 2 | 热镀锌桥架100×50 | 镀锌桥架，100×50×1.5 | 90 | 米 |
| 3 | 直径32线管 | PVC穿线管，直径32mm | 200 | 米 |
| 4 | 直径25线管 | PVC穿线管，直径25mm | 600 | 米 |
| 5 | 直径20线管 | PVC穿线管，直径20mm | 780 | 米 |
| 6 | 直径32室外线管 | PE32 | 200 | 米 |
| 7 | 接线盒 | 86型接线盒 | 200 | 个 |
| 8 | 安装配件及辅材 | 直接头、弯头、三通、四通、管箍、管卡、膨胀螺栓、自攻螺丝、吊筋等 | 1 | 批 |
| 八 | 科技法庭 |  |  |  |
| 1 | ★庭审服务器 | - 采用一体化嵌入式架构，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能；电容触控屏采用斜坡式设计，支持1024×600分辨率 2、内置≥8寸触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等； 3、需支持≥4路3G-SDI输入; 支持≥2路HDMI输入，≥2路VGA视频输入; 支持≥2路HDMI视频输出，≥2路VGA视频输出; 支持≥1路USB3、0、≥1路USB2、0；支持≥2路100M/1000M自适应以太网口，支持网络多址，网络容错模式； 4、需支持≥6路Mic In（支持48V幻象供电）、≥2路Line In；支持≥3路Line Out接口；支持≥2路RS485控制接口，≥2路RS232控制接口；支持≥4路告警输入，≥4路告警输出； 5、需支持≥6×SATA接口，每个SATA口可支持≥8TB硬盘，内置≥2T企业级硬盘，支持本地实时备份存储庭审录音录像； 6、内置双DVD刻录光驱或双蓝光刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱。 7、视频编码格式支持H、264和H、265，音频编码格式支持G、711、G、722、AAC_LC、ADPCM和Opus； 8、支持大画面，1大1小，2等分，1大2小，4等分，1大4小，1大5小等≥10种合成画面风格可选，可同时接入≥9路通道参与合成； 9、需支持调节合成画面尺寸，支持4K、2K、1080P、720P、D1分辨率编码，合成画面帧率支持30fps、45fps和60fps可设置； 10、需支持SDI摄像机/IPC/远程点通道与本地/网络音频通道关联，实现自动切换发言话筒对应的前端图像，需支持触发云台转动到配置的预置点； 11、需支持断电续刻/续录功能，设备刻录过程中断电重启后，刻录机仍继续执行刻录任务； 12、需支持光盘刻录自动封装通用播放器功能，光盘放入光驱中，能自动使用通用播放器播放录像，并同时展示笔录文件；支持时间进度显示功能； 13、需支持重点标记功能，可以通过重点标记自动跳转到对应的录像和笔录时间点；支持直刻，出盘时间不超过3min；支持双光驱实时刻录； 14、需支持刻录光盘加密功能，加密后的光盘自动播放时需使用专用播放器输入正确密码后才能查看和播放光盘内的音视频及附件；支持对光盘进行数字加密，生成唯一不可修改加密序列号，需要检验密码才能查看光盘内录像文件，支持防擦写（无法直接删除文件）。 15、需支持Raid0、Raid1、Raid5、RAID6、Raid10；支持实时展示RAID硬盘运行状态； 16、需支持H、323协议接入视频会议，远程点支持双流。 17、需支持对多种视频智能分析（区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域；支持调整算法属性参数（使能开关、阈值、灵敏度等）； 18、需支持对指定区域内庭审秩序不规范检测，如迟到、早退、中途离席、缺席、法官制服不规范检测，准确率不低于95%。在视频图像中设定检测区域，当有人员进入、逗留、离开均会产生告警信息，准确率不低于95%；区域进入、区域逗留、区域离开可自定义是否开启，支持设置逗留时长（0～300s）； 19、需支持在国产操作系统上登录WEB客户端并进行参数配置、浏览、播放录像、下载等操作。 - 20、新采购的庭审服务器需与法院现有庭审系统实现网络无缝对接，通过法院现有庭审系统可直接对本次采购的庭审服务器进行庭审管理功能。包括提供案件基本信息（案号、案由、当事人等）和庭审排期信息；对本地庭审画面的显示和输出进行管理，对庭审中产生的笔录信息、音视频信息进行管理等功能。 | 1 | 台 |
| 2 | 高清高速球型网络摄像机 | 1.设备应采用1/1.8英寸CMOS传感器，内置2个GPU芯片，800W星光高清高速球型网络摄像机。 2.设备的最低照度至少为0.005Lux(彩色)， 0.0002Lux(黑白)。 3.设备应支持至少30倍光学变焦，焦距4.5-135mm，光圈F1.6-4.1。 4.支持H.265、H.264、MJPEG编码格式；可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile。支持Smart编码。 5.支持水平0°~348°旋转，支持垂直-10°~90°旋转范围支持自动翻转，水平手控最大速度不小于150°/s，云台定位精度±0.1°。 6.设备支持一个区域的ROI编码，区域大小可设置，支持4个矩形区域的区域遮盖，遮蔽区域颜色可以设置，遮蔽块可随云台转动而转动，支持电子罗盘在监视画面叠加摄像机指向方位及云台角度信息，支持镜像模式可实现左右翻转、上下翻转及中心翻转。 7.设备支持升级记忆功能，具有定时重启功能，具有日志记录，支持磁盘异常检查检测功能，支持健康状态给你检查，支持寿命统计功能。 8.支持1路RJ45 10M/100M以太网接口，1路RS485控制接口，1路Line In和1路LineOut，4路开关量报警输入，2路开关量报警输出。 9.设备具备网络自适应能力，在丢包率为≥20%的网络环境下，仍可正常显示监控画面。 | 1 | 台 |
| 3 | 球机支架 | 高清高速球嵌入式安装支架 | 1 | 个 |
| 4 | 高清一体化网络摄像机 | 1.设备应采用1/1.8英寸CMOS传感器；设备的最低照度至少为0.002Lux(彩色)， 0.0001Lux(黑白)。 2.设备音频编码格式应支持PCMA、PCMU、ADPCM、G.711、G.722、G.726、AAC_LC、OPUS音频编码标准，支持双向语音对讲、静音、哑音、混音、AEC回声抵消等功能。 3.设备应支持至少30倍光学变焦，焦距4.5-135mm，光圈F1.6-4.1；支持H.265、H.264、MJPEG编码格式；可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile。支持Smart编码。 4.设备的水平分辨力不低于2000TVL，信噪比不小于45dB,灰度等级不小于10级，宽动态范围不小于100dB。 5.支持对监控画面内出现的人脸进行抓拍，支持左右角度小于60度，上下角度小于30度的人脸检测，对抓拍人脸进行算法评分输出抓拍图片，相同人脸不重复抓拍，人脸抓拍率≥95%，对戴口罩的人脸检测时可区分是否戴口罩。 6.支持1路RJ45 10M/100M以太网接口，1路RS485控制接口，1路Line In和1路LineOut，1路开关量报警输入，1路开关量报警输出、1路存储卡接口； 7.电源电压在DC12V±30%范围内变化时，摄像机应能正常工作。设备具有本机存储功能，支持1个外置TF卡，单卡最大可支持512GB。 8.设备具有强光抑制功能，可以开启/关闭，支持电子透雾及光学透雾功能设置选项，支持电子防抖、陀螺仪防抖功能设置选项，防抖等级可设置，支持加热功能设置，支持除湿功能设置。 9.设备支持一个区域的ROI编码，区域大小可设置，支持4个矩形区域的区域遮盖，遮蔽区域颜色可以设置，遮蔽块可随云台转动而转动，支持镜像模式可实现左右翻转、上下翻转及中心翻转。 | 3 | 台 |
| 5 | 枪机电源 | 枪机电源适配器。1.25A.100-240V AC输入，12V DC输出。 | 3 | 个 |
| 6 | 实物展台 | 像素：≥1300万 清晰度：中心线 >1400线，四周线>1200线 分辨率：≥4160*3120 幅面：A4 对焦：自动 变焦支持：12倍光学与20倍数字变焦 输入接口：USB-A*2 输出接口：VGA*≥1, HDMI*≥1, Type-C*≥1 补光灯：LED白光灯 | 1 | 台 |
| 7 | 庭外公告一体机 | 产品类型尺寸：≥21.5 寸公告一体机 显示性能：分辨率≥1920×1080，刷新率≥60Hz 核心芯片：需采用高性能视频解码芯片 处理器配置：四核处理器，主频≥2.0GHz 存储规格：内存≥4GB，内置存储容量≥32GB 操作系统：Android 11 系统 多媒体功能：支持高清视频、图片等内容播放 接口配置：≥1 个 RJ45 千兆网口，≥1 个 USB 接口，≥1 个 HDMI 接口，配备电源接口及物理开关 业务对接能力：支持对接外部业务系统，实现关联功能应用 | 1 | 台 |
| 8 | 电源时序器 | 1、提供8个电源开关通道，单通道的最大电流为10A，总输入电流容量为40A； 2、8路通道开关状态可由面板显示； 3、通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 4、提供RJ45网口、RS232串口； | 1 | 台 |
| 9 | 庭审显示屏 | 1、物理分辨率：3840×2160 2、屏幕：≥55英寸，16：9 3、光源类型：D-LED 4、工业级显示屏，开机无广告 5、画质处理：HI VIEW画质引擎 6、音频解码：DTS + Dolby 7、音效处理：3D自主研发后处理音效 8、音效模式：五段式均衡 9、接口：射频*1、同轴*1、视频输入*1、HDMI2.0*2（一路支持ARC）、音频输入*1、USB2.0*2； | 2 | 台 |
| 10 | 庭审显示屏支架 | 支持26-60英寸显示屏安装 | 2 | 台 |
| 11 | 鹅颈麦克风 | 1、音头：采用≥9.7mm电容音头 2、指向性：心型 3、频率响应：80-20,000 Hz 4、灵敏度：-33dB，22.4mV/Pa(OdB-1V/Pa, 1kHz) 5、输出阻抗：50Ω 6、最大声压级：≥133 dB (1%T.H.D.@1kHz,OdB SPL=2x10 Pa) 7、幻象供电：48V DC | 8 | 套 |
| 12 | 主扩扬声器 | 1、音箱类型：无源烤漆木质音箱 2、单元组成：≥1×8＂低频单元，≥1×1＂高音压缩驱动器 3、频率响应范围：80HZ-19KHZ（±3dB） 4、灵敏度：96dB 5、额定功率：≥150W 6、最大声压级：≥124dB 额定阻抗，8Ω 7、指向性：80°×65° | 2 | 只 |
| 13 | 主扩扬声器功放 | 1、输出功率：2x250w8Ω；2x425w4Ω；1x500w16Ω；1x850w8Ω；2x425w100V；2x250w70V； 2、增益：15dB-33dB(额定输出功率,1kHz)； 3、THD+N：0.05%（10%额定输出功率,1kHz）； 4、串扰抑制：≥90dB(低于额定功率,1kHz)，信噪比：≥100dB(A计权)； 5、频率响应：±1dB,10%额定输出功率,20~20kHz,Lo-Z,8Ω；±3.0dB,10%额定输出功率,120~16kHz,100V,70V； 6、阻尼系数：1000(20Hz-200Hz,8Ω负载状态下)； 7、内置DSP：输入最大100ms延时；输入8段参量均衡；输入分频；2路DSP矩阵；输出512阶FIR滤波器；输出8段参量均衡；输出分频器；输出音量微调；输出最大20ms延时；输出极性调整；输出均值压限器；输出峰值压限器；输出模式调整；输出噪声门；输出静音。 8、支持UDP协议远程控制及第三方中控控制，支持Windows操作系统的控制软件，可编组控制多台。支持远程监控电压，电流，温度，工作状态等实时数据； | 1 | 台 |
| 14 | 国产化庭审电脑 | 国产信创台式机电脑兆芯KX-U6780A/16G/512G/2G独显/23.8英寸/正版麒麟/统信系统 | 2 | 台 |
| 15 | 高清显示器 | 1、屏幕尺寸：≥23.8 英寸； 2、分辨率：≥1920×1080（FHD）； 3、面板类型：IPS； 4、亮度：≥250nits； 5、接口不少于：VGA*1、HDMI1.4*1、DP1.2*1 | 6 | 台 |
| 16 | 视频分配器 | HDMI2.0分配器，一分八，高清4K@60Hz | 1 | 台 |
| 17 | 国产化打印机 | 激光打印机家用 办公/家用打印机复印扫描一体机 打印速度:30页/分钟 | 1 | 台 |
| 18 | 25米HDMI线 | ≥25米，加粗纯铜线芯,多层屏蔽,抗干扰、导电性能强 镀金接口，防腐抗氧化,更耐用 环保PVC材料,耐用抗折 | 1 | 根 |
| 19 | 20米HDMI线 | ≥20米，加粗纯铜线芯,多层屏蔽,抗干扰、导电性能强 镀金接口，防腐抗氧化,更耐用 环保PVC材料,耐用抗折 | 1 | 根 |
| 20 | 15米HDMI线 | ≥15米，加粗纯铜线芯,多层屏蔽,抗干扰、导电性能强 镀金接口，防腐抗氧化,更耐用 环保PVC材料,耐用抗折 | 7 | 根 |
| 21 | 10米HDMI线 | ≥10米，加粗纯铜线芯,多层屏蔽,抗干扰、导电性能强 镀金接口，防腐抗氧化,更耐用 环保PVC材料,耐用抗折 | 4 | 根 |
| 22 | 电源线 | RVV3×1.5 | 400 | 米 |
| 23 | 电源线 | RVV3×2.0 | 400 | 米 |
| 24 | 75-5 SDI线 | 屏蔽网材质：无氧铜编织网 导体线径：0.7MM±0.02MM 128编 | 100 | 米 |
| 25 | 音响线 | 2*150芯，无氧铜屏蔽音响线 | 100 | 米 |
| 26 | 话筒线 | 96网双芯、铝箔+编织网 | 200 | 米 |
| 27 | 地插 | 隐形地插，弧面贴合地面，不绊脚，内镶嵌高密度防水密封圈，有效防止水渍侵入 | 10 | 个 |
| 28 | 多媒体面板模块 | 多媒体面板，含模块：制话筒接口，电源口、RJ45、数字高清接口等等 | 10 | 个 |
| 29 | 机柜 | 42U，网孔门，落地机柜、承重：静态≥800KG 前后门材质：前单开网孔门，后双开网孔门，冷轧板 T=1.2 PDU：≥1个，8口PDU，输入10A，带≥2M线 | 1 | 台 |
| 30 | 安装配件及辅材 | 满足设备安装所需的实施费及辅材，辅材含：线卡、弯头、直通、扎带、管卡、电胶布等 | 1 | 批 |
| 九 | 机房工程 |  |  |  |
| A | 地面处理 |  |  |  |
| 1 | 地面防尘处理 | 找平、防尘防潮油漆处理三遍 | 12 | ㎡ |
| 2 | 钢制防静电地板 | 全钢防静电地板，600×600×35mm，铺设高度300MM，含国产全钢加固型地板腿脚 | 12 | ㎡ |
| 3 | 机房踢脚台（防静电贴面） | 配套定制 | 1 | 项 |
| 4 | 地板钢支架、紧固件及敷料 | 全钢加固型定制，国产优质 | 12 | ㎡ |
| 5 | 地面工程敷料 | 水泥、河沙、修补砂浆等 | 1 | 项 |
| B | 机柜及UPS |  |  |  |
| 1 | 42U机柜 | 42U，网孔门，落地机柜、承重：静态800KG 前后门材质：前单开网孔门，后双开网孔门，冷轧板 T=1.2 PDU：1个，8口PDU，输入10A，带2M线 | 2 | 台 |
| 2 | UPS主机 | 1.UPS设备应为双变换在线塔式UPS，≥10KVA/8KW， 2.输入电压范围：110~300Vac（相电压），输入频率范围50±4Hz/60±4Hz自动同步跟踪,市电失败，50Hz±0.1Hz，60Hz±0.1Hz，输入功率因数≥0.99 3.输出电压 ：208/220/230/240VAC（相电压），电池模式：208/220/230/240VAC±1% 4.输出波形：纯正弦波，总谐波失真：线性负载<2%，非线性负载<5% 5.UPS需具有ECO模式 6.标配RS232接口，可选配USB接口，可选SNMP卡实现UPS远程管理 7.LCD或LED显示负载大小、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、故障指示 | 1 | 台 |
| 3 | 电池柜 | 可装置≥16节100AH蓄电池，含电池空开 | 1 | 台 |
| 4 | 蓄电池 | 免维护铅酸蓄电池容量≥12V/100AH 1、蓄电池外观应无变形、无漏液、裂纹及污迹；标识应清晰；正负端子有明显标志，便于连接。 2、蓄电池密封反应效率：密封反应效率＞97%。 3、免维护的专业设计，采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。 | 16 | 块 |
| 5 | UPS配电箱 | 输入：3P20A≥1个 输出：3P16A≥1个，2P16A≥9个 | 1 | 套 |
| 6 | UPS安装调试 | UPS安装、搬运、电池保护 | 1 | 项 |
| 7 | 机房环境监测终端 | 机房环境监测终端，需支持温湿度、PM1.0、PM2.5、甲醛及光照度测量。 甲醛量程需支持0-5000PPB,精度<±5%,分辨率1; 光照度量程需支持0-65000Lux,精度<±5%,分辨率1。 | 1 | 台 |
| 8 | 配电箱主动力电缆 | 380V，应采用≥10平方电缆、从总强电机房引至； 国标无氧铜电芯，聚乙烯绝缘层/防水/防火阻燃/抗拉/耐磨； | 50 | 米 |
| 9 | 空调大1.5匹 | 內机最大噪音：41dB(A) 外机最大噪音：51dB(A) 内机噪音（静音/低风)：18dB(A) 扫风方式支持：上下/左右扫风 循环风量：≥750m3/h 制冷功率：≥845W | 1 | 套 |
| 10 | 安装配件及辅材 | 满足设备安装所需的实施费及辅材，辅材含：机柜防尘网、线缆固定卡扣、扎带、理线环、线号管、机柜托盘、 隔板、膨胀螺栓、自攻螺丝等 | 1 | 批 |
| C | 防雷接地工程 |  |  |  |
| 1 | 接地母线 | ZR-BVR35mm²黄绿色地线 | 20 | 米 |
| 十 | 3F多功能厅 |  |  |  |
| 一、 | 显示系统 |  |  |  |
| 1 | ★LED显示屏（全彩） | 1、像素核心参数：像素间距≤1.538mm，采用 SMD1515 封装，像素密度≥422500dot/㎡；像素组成 1R1G1B 2、模组规格：模组尺寸 320mm×160mm，模组分辨率≥208×104 像素（宽 × 高） 3、显示尺寸要求：显示宽度≥5.12m、高度≥1.60m、面积≥8.192㎡，宽度 / 高度 / 面积净误差≤±1% 4、亮度性能：屏体亮度≥500cd/m²（色温 6500K 可调），亮度均匀性≥97% 5、视角范围：水平 / 垂直视角≥140°/140° 6、显示平整度：屏体表面平整度≤0.1mm 7、色度性能：色度均匀性≤±0.003Cx,Cy；色温可调范围 2000K~9300K 8、对比度与灰度：对比度≥5000:1；灰度等级≥14bit 9、刷新与换帧：刷新率≥3840Hz（支持 720Hz~4620Hz 调节）；换帧频率≥60Hz 10、色域覆盖：色域空间覆盖率≥120% NTSC、≥170% PAL 11、校正功能：支持亮度 / 色度逐点校正，校正后亮度损失≤8%；支持模组自动校正、数据存储及自动 Gamma 校正（符合广电级标准） 12、HDR 显示：支持 HDR 显示技术（符合 CESI/TS008-2016 规范） 13、电源与能耗：峰值功率≤600W/㎡，平均功率≤200W/m²；电源功率因数≥98%，转换效率≥87% 14、节能功能：具备动态节能功能，开启后节能效率≥45%；支持带电黑屏节电 15、环境适应性：工作温度范围 - 20℃~+50℃，湿度 10%~90% RH（无凝结）；防护等级≥IP4X 16、结构稳定性：通过振动测试（GB/T6587-2012 标准）；连续工作≥168h 无故障 17、温升控制：满负荷工作 30min 后，金属部件温升≤20K、绝缘材料温升≤30K 18、安全阻燃等级：整机阻燃≥V-0 级；PCB 电路板阻燃≥UL V-0 级；套件阻燃≥UL94 HB 级 19、电气安全：绝缘电阻正常条件≥100MΩ、湿热条件≥2MΩ；通过抗电强度 / 接地 / 泄漏电流试验 20、电磁兼容性：通过 EMC 全项测试（ESD / 浪涌 / 电快速瞬变等）；无线电骚扰符合 Class B 要求 21、光生物安全：蓝光危害符合 GB/Z39942-2021 标准无危害类 22、显示质量要求：屏体无隐亮、重影、几何 / 非线性失真；支持低灰优化（PWM 灰阶控制） 23、智能监控功能：具备自检功能（单点 / 通讯 / 温度 / 电源检测）；支持掉电存储（上电自动恢复） 24、自动除湿功能：长时间未使用时自动启动除湿模式 30min，提升稳定性 25、信号安全加密：支持控制器与屏体间信号加密传输，防止恶意入侵 26、室内噪声控制：1m 距离声压级≤10dB（专业测试环境） 27、色域覆盖：色域空间覆盖率≥120% NTSC、≥170% PAL 28、节能效率：开启智能节电功能后节能≥45% | 8.192 | 平方米 |
| 2 | LED接收卡 | 1、最大带载512x512（PWM 类驱动 IC），最多支持24组并行数据 2、无需转接板，单卡自带12个HUB75接口 3、支持逐点亮度校正 4、快速亮暗线调节 5、支持3D功能 6、支持Mapping功能开启，含接收卡电源线和接收卡之间短网线1根。 | 16 | 个 |
| 3 | LED电源 | 1.输入电压：220V～240V，输出电压：≥5V，输出电流：≥40A； 2.工作温度：-40℃-70℃，工作湿度：-30℃-85℃； 3.散热方式：自然对流散热，需紧贴金属机箱外壳散热； 4.无风扇设计，安全宁静工作，适合各类环境使用； 5.专为LED显示屏供电的高效率、高可靠性的开关电源。本产品采用可靠稳定的电路方案设计，使用优质元器件制造，经过严格的品质检验和100%满负荷老化筛选，故障率低，寿命长。 | 27 | 个 |
| 4 | 备品 | 配套大屏LED模组、接收卡、电源 | 2 | 套 |
| 5 | LED 显示控制器 | 1、支持≥1路SL-DVI视频输入，≥1路HDMI1.3输入 2、支持AUDIO音频输入 3、支持≥6路千兆网口输出，单路网口最大带载为65万像素点 4、支持USB接口控制，支持UART控制接口，可级联多台进行统一控制 5、单张发送卡支持自定义分辨率，最宽最高为3840 6、支持逐点亮色度校正，对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 | 2 | 台 |
| 6 | 视频拼接处理器 | 硬件架构：纯硬件设计，符合19英寸标准机柜安装要求，金属结构机箱 板卡扩展能力：单台设备支持≥7个输入卡+≥4个输出卡，最大接入≥28路输入信号、输出≥16路信号；支持板卡/接口状态监测，输入源信号丢失时自动上报预警 图层处理功能：单个输出板卡支持≥8个图层；支持开窗、拼接、画中画、图层漫游，图层参数可调（无级缩放、截取、锁定/冻结、叠加、优先级）；支持全屏缩放/自适应接口全屏、黑屏等多样化展示 冗余备份：支持双主控卡热备份，主备卡实时同步固件与用户数据，主卡掉线备卡自动接管 OSD与台标功能：支持台标（文字）添加，可调内容/位置/大小/颜色/透明度；OSD文字叠加最大尺寸≥19200×3240，透明度/位置可调，支持字体/大小/颜色/滚动速度等参数设置，可为大屏配置静态/动态内容 场景管理：支持≥2000个用户场景保存/读取；支持多场景分组、预案轮巡（自定义场景/时间/分组）；场景无缝切换响应时间≤60ms，无卡顿/延迟/黑屏 智能运维：可视化展示设备运行状态（输入/输出板卡、接口、电源、风扇等），智能识别信号丢失/恢复、温度/电压异常等告警；视频板卡配备状态指示灯 控制方式：支持有线+无线控制（平板PAD），实现图层编辑、信号更换、场景调取/轮巡、画面控制等操作 权限管理：支持分级权限管控，超级管理员可分配角色/模块/大屏权限；在线多用户创建数量≥100个，支持多用户同时编辑、预览操作 上屏模式：支持实时上屏（编辑实时显示）、预编上屏（预编辑后发布）两种模式 画面复用：支持输入源画面任意截取，作为新输入源调用 安全展示：支持自定义布局预设、预编一键发布（编播分离）；支持单屏/整屏画面冻结、锁屏，避免误操作 跨平台兼容：配置软件支持Windows、麒麟、IOS、Android、Linux、鸿蒙OS主流操作系统交互 音频与输出卡：支持HDMI输出卡（4路带音频、2路HDMI1.4带音频、2路HDMI2.0带音频）；实现音频接入/传输/处理/解嵌，3.5mm固定音频输出，支持随路音频切换 | 1 | 台 |
| 7 | LED显示屏配电柜/箱 | 1、LED显示屏10KW配电柜； 2、单路功率≥3.5KW，输出路数：≥3路； 3、带PLC：支持远程上电功能，网口+RS485、一键安装、一键启停、中控控制、故障警示。 | 1 | 台 |
| 8 | LED 直屏支架及屏幕安装 | 现场固定支架安装、屏体安装、接线和调试工作 | 8.192 | 平方米 |
| 9 | LED 显示屏包边安装 | LED显示屏周围包边≤5cm不锈钢包边安装 | 8.192 | 平方米 |
| 10 | 显示屏电源和六类网线 | 显示屏电源和六类网线 | 1 | 批 |
| 11 | 配电箱主动力电缆 | 380V，应采用≥10平方电缆、从总强电机房引至； 国标无氧铜电芯，聚乙烯绝缘层/防水/防火阻燃/抗拉/耐磨； | 50 | 米 |
| 12 | 物流运输 | 常规包装、运输、保险费 | 8.192 | 平方米 |
| 13 | 落地及返显屏(含支架) | 1、物理分辨率：3840×2160 2、屏幕：≥55英寸，16：9 3、光源类型：D-LED 4、工业级显示屏，开机无广告 5、画质处理：HI VIEW画质引擎 6、音频解码：DTS + Dolby 7、音效处理：3D自主研发后处理音效 8、音效模式：五段式均衡 9、接口：射频*1、同轴*1、视频输入*1、HDMI2.0*2（一路支持ARC）、音频输入*1、USB2.0*2； | 4 | 台 |
| 14 | 高清线及辅材 | 专业视频线材、电源线、接头等 | 1 | 批 |
| 15 | 木工材料 | 为了贺显示屏配合美观，所需的木工材料 | 1 | 批 |
| B | 会议扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 音频处理器 | 模拟输入通道：≥8，模拟输出通道：≥8 处理器:ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD x2；DSP处理能力:400 MIPS，1.6 GFLOPS; 采样率:48 kHz，± 100 ppm;THD+N:<-95dB @17dBu 输入动态范围：≥113dB，输出动态范围：≥113dB 提供≥8台设备同时在线操作； 内置一进一出的USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议; ≥4通道独立自适应回声消除，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S, 回声消除幅度：60dB； 独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB; 增益共享自动混音(AMC)、≥8段英式参量均衡，提供≥5种滤波器选择 | 1 | 台 |
| 2 | 主扩音箱 | 1、全频扬声器，≥16只不小于2.75"全频单元 2、频率响应：≥180Hz-20kHz 3、最大声压级：≥126dB 4、额定功率：≥150W 5、灵敏度：Narrow模式：语音模式 94dB，音乐模式92dB；Broad模式： 语音模式 93dB，音乐模式90dB 6、最大声压级：Narrow模式：语音模式 126dB，音乐模式122dB；Broad模式： 语音模式124dB，音乐模式120dB 7、额定阻抗：100v/70v/8欧可选 | 2 | 只 |
| 3 | 吸顶音箱 | ≥1只不小于6"单元； 频率响应：≥90Hz-20kHz； 灵敏度：≥88dB.(1W/1m)； 支持定压与定阻工作模式； | 6 | 只 |
| 4 | 主扩音箱功放 | 1、输出功率支持：2x250w8Ω；2x425w4Ω；1x500w16Ω；1x850w8Ω；2x425w100V；2x250w70V； 2、增益：15dB-33dB(额定输出功率,1kHz)； 3、THD+N：0.05%（10%额定输出功率,1kHz）； 4、串扰抑制：≥90dB(低于额定功率,1kHz)，信噪比：≥100dB(A计权)； 5、频率响应：±1dB,10%额定输出功率,20~20kHz,Lo-Z,8Ω；±3.0dB,10%额定输出功率,120~16kHz,100V,70V； 6、阻尼系数：1000(20Hz-200Hz,8Ω负载状态下)； 7、内置DSP：输入最大100ms延时；输入8段参量均衡；输入分频；2路DSP矩阵；输出512阶FIR滤波器；输出8段参量均衡；输出分频器；输出音量微调；输出最大20ms延时；输出极性调整；输出均值压限器；输出峰值压限器；输出模式调整；输出噪声门；输出静音。 8、支持UDP协议远程控制及第三方中控控制，支持Windows操作系统的控制软件，可编组控制多台。支持远程监控电压，电流，温度，工作状态等实时数据； | 1 | 台 |
| 5 | 吸顶音箱功放 | 1、输出功率支持：2x250w8Ω；2x425w4Ω；1x500w16Ω；1x850w8Ω；2x425w100V；2x250w70V； 2、增益：15dB-33dB(额定输出功率,1kHz)； 3、THD+N：0.05%（10%额定输出功率,1kHz）； 4、串扰抑制：≥90dB(低于额定功率,1kHz)，信噪比：≥100dB(A计权)； 5、频率响应：±1dB,10%额定输出功率,20~20kHz,Lo-Z,8Ω；±3.0dB,10%额定输出功率,120~16kHz,100V,70V； 6、阻尼系数：1000(20Hz-200Hz,8Ω负载状态下)； 7、内置DSP：输入最大100ms延时；输入8段参量均衡；输入分频；2路DSP矩阵；输出512阶FIR滤波器；输出8段参量均衡；输出分频器；输出音量微调；输出最大20ms延时；输出极性调整；输出均值压限器；输出峰值压限器；输出模式调整；输出噪声门；输出静音。 8、支持UDP协议远程控制及第三方中控控制，支持Windows操作系统的控制软件，可编组控制多台。支持远程监控电压，电流，温度，工作状态等实时数据； | 1 | 台 |
| 6 | 一拖四桌面短杆方管话筒 | 频率范围：610-670 ΜHz 信道数目：≥200 动态范围：100dB 综合失真：<0.5% 音频响应：80Hz-18KHz(±3dB) 综合信噪比：>105 dB | 2 | 套 |
| 7 | 一拖四手持无线麦克风 | 频率范围：610-670 ΜHz 信道数目：≥200 动态范围：100dB 综合失真：<0.5% 音频响应：80Hz-18KHz(±3dB) 综合信噪比：>105 dB | 1 | 套 |
| 8 | 安装及辅材 | 满足设备安装所需的实施费及辅材，辅材含：卡侬头（公/母）、6.35mm大二芯插头、RCA莲花头（公/母）、凤凰端子、3.5mm音频插头（公）、线缆标签、音响安装支架等 | 1 | 批 |
| C | 视频处理系统 |  |  |  |
| 1 | 4K视频控制矩阵 | HDMI输入接口≥8，HDMI输出接口≥8，HDCP 2.2 ，支持HDMI 2.0b ，分辨率≥4K@60Hz，采样率≥4:4:4 无缝切换，≥8 路L/R平衡音频输出 输出端口都支持水平镜像和垂直镜像 输出口无信号时可选择显示黑屏、蓝屏或关闭输出 HDMI音频格式： LPCM, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby True HD, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS High Res, DTS-HD Master Audio 支持 CEC 控制以及多分辨率输出 支持断电记忆和智能 EDID 管理 可通过前面板按键、IR 遥控器、Web GUI 和 RS-232 指令进行控制 | 1 | 台 |
| 2 | 20米HDMI线 | ≥20米，加粗纯铜线芯,多层屏蔽,抗干扰、导电性能强 镀金接口，防腐抗氧化,更耐用 环保PVC材料,耐用抗折 | 2 | 根 |
| 3 | 15米HDMI线 | ≥15米，加粗纯铜线芯,多层屏蔽,抗干扰、导电性能强 镀金接口，防腐抗氧化,更耐用 环保PVC材料,耐用抗折 | 4 | 根 |
| D | 灯光系统 |  |  |  |
| 1 | LED柔光会议灯 | 灯珠数量：≥900颗 显色指数：Ra>95 光源寿命：50000小时 调光：0-100%线性电子调光 仰俯角度：0-60°，电动调节 操作模式：遥控、控台、主机操作 色温：3200K/5600K/双色(3200K+5600K)可选 控制方式：DMX512 高导热纯铝成型散热器自然散热 | 6 | 只 |
| 2 | 电源线（电源箱供电） | RVV3×2.5 | 100 | 米 |
| 3 | 灯光安装开孔 | 天花开孔 | 6 | 个 |
| 4 | 辅材 | 安装所需辅材，线卡、弯头、直通、扎带、管卡、电胶布等 | 1 | 批 |
| E | 集中控制系统 |  |  |  |
| 1 | 控制主机 | 处理器：搭载不低于单核 ARM Cortex-A7 架构处理器，主频≥792MHz 操作系统：内置 Linux 内核，版本≥4.1.15 存储配置：DDR3 RAM≥512MB，eMMC 闪存≥8GB 继电器：≥8 个隔离低压常开触点继电器，支持 30VDC/AC，额定电流≥1A 数字 I/O：≥8 个数字 I/O 输入接口 红外 / 串口接口：≥8 个接口，支持红外模式或单向 RS-232 串口模式 双向 RS-232 接口：≥4 个 DB9 型双向 RS-232 串行接口（COM A/B/C/D） 多模式串行接口：≥4 个 7 针串行接口（COM E/F/G/H），支持 RS-232/422/485 模式切换 以太网接口：≥1 个 RJ45 以太网接口，支持 10M/100M 自适应 系统复位：配备独立系统复位（RST）按钮 状态指示：≥3 个系统状态 LED 指示灯 可编程按键：≥4 个前面板可编程功能按键 显示模块：前面板配备液晶显示屏 红外功能：前面板集成红外学习窗，支持红外信号学习与适配 | 1 | 台 |
| 2 | 集中控制软件 | 集中控制软件，支持控制视频信号切换、音量大小调节、设备一键开关机，还支持快速切换会议模式； | 1 | 套 |
| 3 | 中控平板 | 1、屏幕：≥11 英寸 2、分辨率：≥1920×1200 3、内存：≥8GB 4、存储：≥128GB 5、系统：HarmonyOS 4.2 6、内置 7700mAh 典型值电池 | 1 | 台 |
| 4 | 电源时序器 | 1、提供≥8个电源开关通道，单通道的最 大电流为10A，总输入电流容量为40A； 2、8路通道开关状态可由面板显示； 3、通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 4、提供RJ45网口、RS232串口； | 1 | 台 |
| 5 | 照明电源控制模块 | 1、要求支持不少于8路电源切换； 2、标准RS485 MODBUS协议 | 1 | 台 |
| 6 | 无线路由器 | 存储配置：运行内存≥256MB RAM，机身存储≥128MB ROM 无线传输标准：支持IEEE 802.11ax/n/g/b 及 IEEE 802.11ax/ac/n/a 双 2×2 MIMO 传输标准 无线速率：2.4GHz 频段理论协商速率≥574Mbps，5GHz 频段理论协商速率≥2402Mbps，双频理论速率总和≥2976Mbps 网络接口：配备≥4 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网接口，支持 WAN 与 LAN 接口自适应切换 设备接入能力：最大无线连接设备数≥128 台 天线配置：配备≥1 组外置天线，保障无线信号覆盖 | 1 | 台 |
| 7 | 辅材 | 1.专业网线、控制线、电源线、专业线缆接插件等 | 1 | 批 |
| F | 配套辅助设备 |  |  |  |
| 1 | 播控 | 存储配置：DDR4内存≥16GB（读写速率≥2666MT/s，最大支持≥64GB 扩展），固态硬盘存储≥256GB 显卡配置：配备集成显卡，支持≥4 屏同步输出 最大输出分辨率：支持≥4K×2K@60Hz 无损输出，自定义分辨率最大宽度≥8192、最大高度≥4095 显示模式：支持≥23.98/24/25/29.97/30/60Hz 等多帧率，支持 RGB 4:4:4、YCbCr 4:4:4 等色彩空间，支持 Full Range/Limited Range 色彩范围 拼接功能：≥4 路 HDMI 1.3 接口支持拼接，可实现 1×2/1×3/1×4/2×1/2×2/3×1/4×1 等模式，单路输出可拆分≥64 个独立显示区域 视频接口：≥1 路 DP 1.2 接口、≥1 路 HDMI 2.0 接口、≥4 路 HDMI 1.3 接口，支持拼接与复制输出 其他接口：≥1 个千兆以太网接口、≥1 个 CONTROL UI 接口、≥2 个音频接口（MIC 输入 + Line OUT 输出）、≥4 个 USB 2.0 接口 播控软件：搭载专业播控软件，支持可视化编播与远程控制 媒体格式兼容：支持mp4/avi/mkv 等视频格式、≥jpg/png/bmp 等图片格式、mp3/aac/flac 等音频格式，支持PPT/PPtx（1080P）、PDF 等文档格式 编码支持：支持H.264/H.265、MPEG-4/2、WMV 等主流编码格式硬解码 播放图层：支持≥4 个视频图层 + 1 个音频图层同时播放，支持 Alpha 混合、图层遮罩与截取 控制方式：支持UDP/TCP/IP 网络控制、串口控制、移动设备中控，支持主从联机与远程管理 备份功能：支持主备全链路热备份，帧级同步，故障自动切换 | 1 | 台 |
| 2 | 高清显示器 | 1、屏幕尺寸：≥23.8 英寸； 2、分辨率：≥1920×1080（FHD）； 3、面板类型：IPS； 4、亮度：≥250nits； 5、接口：VGA*≥1、HDMI 1.4*≥1、DP 1.2*≥1 | 1 | 台 |
| 3 | 有线鼠标键盘 | 有线鼠标键盘 | 1 | 套 |
| 4 | 音响线 | 2*150芯，无氧铜屏蔽音响线 | 100 | 米 |
| 5 | 话筒线 | 96网双芯、铝箔+编织网 | 200 | 米 |
| 6 | 地插 | 隐形地插，弧面贴合地面，不绊脚，内镶嵌高密度防水密封圈，有效防止水渍侵入 | 6 | 个 |
| 7 | 多媒体面板模块 | 多媒体面板，含模块：制话筒接口，电源口、RJ45、数字高清接口等等 | 6 | 个 |
| 8 | 电源线（电源箱供电） | RVV3×2.5 | 200 | 米 |
| 9 | 42U机柜 | 42U，网孔门，落地机柜、承重：静态800KG 前后门材质：前单开网孔门，后双开网孔门，冷轧板 T=1.2 PDU：≥1个，8口PDU，输入10A，带≥2M线 | 1 | 台 |
| 10 | 安装及辅材 | 满足设备安装所需的实施费及辅材，辅材含：设备接插跳线、USB线、音视频连接头子、扎带、理线棒、电胶布等 | 1 | 批 |

注：以上技术需求必须完全响应，否则视为无效投标。

（二）、商务要求

2.1、付款方式

第一笔付款-首付款(35%):合同签订后，且采购人收到发票，支付第一笔合同款；

第二笔付款-竣工款(60%):项目所有设备进场并完成安装、调试，经验收合格后，且采购人收到发票后，支付第二笔合同款；

第三笔付款-尾款(5%):项目整体质保期结束后，且采购人收到发票后，支付第三笔合同尾款；

2.2、质保期

自验收合格之日起3年。

2.3、交货地点

招标人（采购人）要求的供货地点。

2.4、交货时间

合同签订后90天内完成供货、安装调试并经验收合格。

2.5、服务团队及其他人员要求

针对本项目提供相应的专业技术人员及一名项目经理。

2.6、验收方式及标准：

（1）供应商在交付及验收活动中必须遵守采购人的有关规定，并承担所有费用。

（2）采购人严格按照采购文件、响应文件、合同及相关补充记录进行验收。

（3）最终验收：在收到成交单位的书面验收申请后，由采购人组织相关人员依照相关标准、规范、要求、合同及有关附件要求进行验收。

（4）供应商应保证采购人在使用本项目任何部分不受任何关于侵犯所有权和著作权（版权）等知识产权的指控，如果任何第三方提出侵权指控，供应商承担一切与之有关的法律责任及费用。

2.7、未尽事宜，合同中约定。

注：以上商务条件必须完全响应，否则视为无效投标。