# 政府采购项目 采 购 需 求

项目名称：  和顺廉租房小区智慧安防项目

采购单位：        定南县住房城乡建设局

编制单位：       定南县住房城乡建设局

编制时间：             2026年5月

- 项目概况

1、本招标文件提出的是最低限度的要求，投标人的方案应达到或优于本招标文件要求，且符合国家有关标准和规范要求。本部分“第五章 采购需求”均属于不允许负偏离的实质性要求和条件。

2、投标人须提供符合质量标准的服务。

3、服务如为某单位的专利，请投标人在答疑期内告知政府采购代理机构。所有服务的知识产权问题，由各投标人自行负责。投标人须保障采购人在使用该服务或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或设计权等知识产权的指控。如有任何第三方提出侵权指控均与采购人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。

（二）采购项目预算

预算金额：2737078.01元

最高限价：2600224.11元

报价时需注意：1、报价不可超过最高限价。

采购项目品目类别及采购标的对应的中小企业划分标准所属行业

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品目类别 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 和顺廉租房小区智慧安防项目 | 1 | 其它信息化设备A02019900 | 工业 |

（三）采购标的明细表

| 序号 | 采购计划编号 | 采购计划名称 | 采购条目编号 | 采购条目名称 | 数量 | 预算单价 | 预算总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定财购[2026]F10100141 | 和顺廉租房小区智慧安防项目 | 定财购2026F000210296 | 人脸信息采集系统 | 1 | 9300.00 | 9300.00 |
| 2 | 定财购[2026]F10100141 | 和顺廉租房小区智慧安防项目 | 定财购2026F000210295 | 视频监控系统 | 1 | 67807.00 | 67807.00 |
| 3 | 定财购[2026]F10100141 | 和顺廉租房小区智慧安防项目 | 定财购2026F000210294 | 入户门拆除和换新 | 1 | 49800.00 | 49800.00 |
| 4 | 定财购[2026]F10100141 | 和顺廉租房小区智慧安防项目 | 定财购2026F000210293 | 智能门锁管理 | 1 | 1922760.00 | 1922760.00 |
| 5 | 定财购[2026]F10100141 | 和顺廉租房小区智慧安防项目 | 定财购2026F000210292 | 网络部分、公网固定IP部分 | 1 | 164400.00 | 164400.00 |
| 6 | 定财购[2026]F10100141 | 和顺廉租房小区智慧安防项目 | 定财购2026F000210291 | LED大屏显示及扩声系统 | 1 | 83011.01 | 83011.01 |
| 7 | 定财购[2026]F10100141 | 和顺廉租房小区智慧安防项目 | 定财购2026F000210290 | 全周期智能化信息管理平台 | 1 | 440000.00 | 440000.00 |

# 一 、货物需求表

| 名 内 称 容 | 和顺廉租房小区智慧安防项目 |
| --- | --- |
| 数量 | 1批 |
| 交货期 | 签订合同之日起60日历天内完成全部货物安装调试并交付给采购人确保能正常使用 |
| 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 安装地点 | 采购人指定地点 |
| 备注 | 投标人报价应包含 (但不限于):货物的供应，含运保费 、安装费、调试费、临时设施 (包括施工用水、电费等)、施工配合、施工安全措施费、施工人员保险费、验收费、售后服务、知识产权、专利、培训、风险责任等费用，同时还包括税费、装卸费、仓储费，检测费、代理费等与合同有关的全部费用，采购人不再支付合同总价外的其他任何费用，请各投标人在报价时充分考虑这一因素。 |

# 二 、采购需求

（一）投标人须提供全新、原装，并符合国家最新相关标准的货物。

（二）本项目核心产品为：智能门锁

（三）货物如为某单位的专利或特有产品，请投标人在答疑期内告知政府采购代理机构。所有货物的知识产权问题，由各投标人自行负责。投标人须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如有任何第三方提出侵权指控均与采购人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。

（四）本招标文件提出的是最低限度的要求，投标人的方案应达到或优于本招标文件要求，且符合国家有关标准和规范要求。本部分“技术需求和商务要求 ”均属于不允许负偏离的实质性要求和条件（涉及长度、面积、体积、重量等度量单位，允许存在国家标准范围内的±偏离。

- 技术需求

核心产品： 智能门锁

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、人脸信息采集系统 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸一体采集系统 | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 网络协议：IPv4；RTSP；UDP；P2P；TCP； 是否支持SDK和API：支持； 显示屏：4.3英寸显示屏； 屏幕类型：电容触摸屏； 显示屏分辨率：480(H)×272(V)； 摄像头：1/2.8" 2MP CMOS 高清/数字宽动态/彩色/红外双摄像头； 光照补偿：自动白光补光；自动红外补光； 语音提示：支持； 外壳材料：PC+ABS； 读卡类型：IC卡；身份证（序列号）；CPU卡； Wi-Fi：支持； 实时监控：支持； 抓拍功能：支持； 主动注册：支持； 刷卡响应时间：<1s； 读卡距离：0cm～5cm； 人脸识别距离：0.3m～0.7m； 人脸识别准确率：99.8%； 人脸识别速度：0.2s； 指纹采集模块：电容式指纹模块，符合GA/T1011-2012标准； USB接口：1个USB2.0接口； 网络接口：1个10Mbps/100Mbps以太网口； 电源：标配； 供电方式：DC 12V 1.5A； 功耗：≤18W； 工作温度：-10℃～+55℃； 工作湿度：5%～90%RH（无凝结）； 安装方式：桌面安装； 储存温度：-20℃～+60℃； 储存湿度：30%～75%； 防腐蚀等级：普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。 | 1 | 台 |
| 2 | 控制设备 | 处理器3.0G，内存8GB、硬盘1T，显示器21.5寸LED | 1 | 台 |
| 二、视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 双摄智能枪机 | 传感器类型：通道1（全景）：1/2.8英寸CMOS通道2（细节）：1/1.8英寸CMOS； 像素：通道1（全景）：400万；通道2（细节）：800万； 最大分辨率：3840×2160； 最低照度：通道1（全景）：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；通道2（细节）：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：100m（视频监控距离）；30m（人脸检测距离）； 补光灯：通道1（全景）：2颗（暖光灯）；通道2（细节）：3颗（柔光双色灯），2颗（暖光灯）； 镜头类型：通道1（全景）：定焦镜头；通道2（细节）：机芯镜头； 镜头焦距：通道1（全景）：3.6mm；通道2（细节）：8mm～56mm； 镜头光圈：通道1（全景）：F1.0；通道2（细节）：F1.2； 视场角：通道1（全景）：水平：82°；垂直：44°；对角：96°；通道2（细节）：水平：41°～9°；垂直：23°～5°；对角：47°～11°； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 智能说明：通道1（全景）：视频结构化，人群分布图，通用行为分析，人数统计；通道2（细节）视频结构化，人脸检测，人脸识别，通用行为分析，道路监控，人数统计；通道1（全景）和通道2（细节）智能支持两两同开； 深度智能：支持； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设:人脸， 单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 人脸识别：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持优选抓拍、识别优先2种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；支持添加5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；支持10万人脸底库比对。； 人数统计：支持绊线人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持区域内人数统计，支持排队管理功能，并可显示及输出日、月统计报表；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能； 人群分布图：支持； 道路监控：支持非机动车逆行检测；支持机动车占道检测；支持卡口；支持交通拥堵；支持绘制4个车道；支持车道方向可设；支持车辆拥堵阈值可设；支持拥堵时间可设； 视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图机动车属性（车牌，车辆类型，车身颜色，车牌颜色，车标，车系/年款，其他属性:遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别）人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）； 智能检索：配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放； 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 视频帧率：通道1（全景）：50Hz：主码流（2688×1520@25fps），辅码流（704×576@25fps），第三码流（1920×1080@25fps）；60Hz：主码流（2688×1520@30fps），辅码流（704×480@30fps），第三码流（1920×1080@30fps）；通道2（细节）：50Hz：主码流（3840×2160@25fps），辅码流（704×576@25fps），第三码流（1920×1080@25fps）；60Hz：主码流（3840×2160@30fps），辅码流（704×480@30fps），第三码流（1920×1080@30fps）； 宽动态：通道1（全景）：DWDR；通道2（细节）：120dB； 默认分辨率下默认码流：默认H.264：通道1（全景）：4096kbps（2688×1520）；通道2（细节）：8192kbps（3840×2160）； 内置麦克风：支持，内置双麦克风； 内置扬声器：支持，内置1个扬声器； 网络接口：1个（RJ-45网口，支持10M/100M/1000M 网络数据）； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；云联系统；GB/35114A； 最大Micro SD卡：512GB； 低照等级：星光； 供电方式：DC12V，5A； 防护等级：IP67； 防腐蚀等级：普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。 | 2 | 台 |
| 2 | LED暖色补光灯 | 1、光源类型：原装进口大功率LED，三车道补光 2、可通过RS485实现可调亮度 3、LED灯珠数量：16颗 4、发光角度：40° 5、最佳补光距离：16米-25米 6、触发方式：光敏控制 7、防护等级：IP66 8、功率：最大功率36W(实际功率与控制方式有关) | 2 | 台 |
| 3 | 高清红外摄像机 | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：60m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）； 补光灯：4颗（多晶（红外+暖光）灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：100.7°；垂直：56.3°；对角：117.4°； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； AI编码：H.264：支持；H.265：支持*包含智能编码； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 内置麦克风：支持，内置双麦克风； 内置扬声器：支持，内置1个扬声器； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；云联系统； 预览最大用户数：20个（总带宽：48M）； 供电方式：DC12V（±30%）； 防护等级：IP67； 防腐蚀等级：普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。 | 20 | 台 |
| 4 | 借杆/借墙延伸横臂 | 借杆/借墙延伸横臂0.5-1.5米 | 2 | 个 |
| 5 | 枪机支架 | 承重：1.0kg； 安装方式：壁装； 可选倾角：﹣80°–+60°； 旋转角度：0°–360°； 适配机型：请参考选型； 工作温度：﹣40℃–+60℃； 防腐蚀等级：普通防护； 执行标准：Q/DXJ 064-2018 | 20 | 个 |
| 6 | 摄像机电源 | 能效：V5； 认证：CCC； 输入：AC180~260V； 输出：DC12V2A； | 22 | 个 |
| 7 | 授权 | 接入保障房管理平台监控授权 | 10 | 路 |
| 8 | 8路单盘位智能分析存储器 | 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、精准检索、大模型文搜、文本布控； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、车辆密度、精准检索； 周界后智能性能（路数）：文搜模式：16路，每路绘制10规则线普通模式：32路，每路绘制10规则线； 周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理32个事件/秒）； 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：文搜模式：8路，单路同时最多检测12张人脸普通模式：16路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：文搜模式：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持32路图片流，最多同时处理32张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持8路视频流，最多同时处理16张/秒人脸普通模式：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持32路图片流，最多同时处理32张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持16路视频流，最多同时处理16张/秒人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理32个事件/秒）； 结构化后智能性能（1080P）（路数）：文搜模式：8路普通模式：16路； 接入路数：32路； 分辨率：32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF； 解码能力：不开智能：2路32MP@30fps；2路24MP@30fps；4路16MP@30fps；5路12MP@30fps；8路8MP@30fps；10路6MP@30fps；12路5MP@30fps；16路4MP@30fps；32路1080p@30fps；开智能：1路32MP@30fps；1路24MP@30fps；2路16MP@30fps；2路12MP@30fps；4路8MP@30fps；5路6MP@30fps；6路5MP@30fps；8路4MP@30fps；16路1080p@30fps；32路720p@30fps； 报警输入：4路； 报警输出：2路； 硬盘接口：2个SATA，单盘最大20T； RS-485接口：1个； 网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） |  |  |
| 9 | 16路2盘位录像存储终端 | 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 后智能分析：支持后智能智能动检； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； 周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理6个事件/秒）； 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理6个事件/秒）； 接入路数：16路； 分辨率：12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；QCIF； 解码能力：不开智能：1路12MP@25fps; 2路8MP@25fps; 3路6MP@25fps; 3路5MP@25fps; 4路4MP@25fps; 10路1080p@25fps 开智能：1路12MP@25fps; 2路8MP@25fps; 3路6MP@25fps; 3路5MP@25fps; 4路4MP@25fps; 9路1080p@25fps； 报警输入：4路； 报警输出：2路； 硬盘接口：2个SATA，单盘最大20T； 网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） | 1 | 台 |
| 10 | 专用硬盘 | 单盘容量：8TB； 缓存：256MB； 转速：7200RPM； 硬盘接口：SATA | 3 | 台 |
| 11 | 室外防水超五类非屏蔽双绞线 | 标准：YD/T1019 ，型式及规格代号：HSYY-5e 4×2×0.50 通过标准最高传输频率100MHz测试 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 标称线对数：4，导体标称直径：0.50mm，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 屏蔽方式：U/UTP护套材料：LLDPE，护套外径：5.1±0.3mm，护套颜色：黑色 最小内弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：4倍电缆外径，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内 包装方式：305米/易拉箱，2易拉箱/外箱 使用场景：室外 安装温度：不低于0℃，工作温度：-20℃～+60℃ | 400 | 米 |
| 12 | 电源线 | 电源线RVV2X1.0 | 300 | 米 |
| 13 | 12芯室外单模光缆 | 标准：YD/T769，型号：GYXTW 全截面阻水结构，松套管填充纤膏，松套管和钢带之间填充缆膏，确保良好的阻水防潮性能 光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）：单模：B1.3、＠1310nm≤0.36，＠1550nm≤0.22； 护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色，护套外径(mm)：8.0±0.2（12芯及以下） 允许拉伸力：长期：≥600N，短期：≥1500N 允许压扁力：长期：≥300N/100mm，短期：≥1000N/100mm 最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D 敷设方式：管道、非自承架空 安装温度：不低于-15℃，工作温度：-40℃～+60℃ | 450 | 米 |
| 14 | PE管(穿光缆) | 室外预埋管PE25管 | 450 | 米 |
| 15 | 12口光纤终端盒(前端) | 标准：YD/T 925 安装方式：非机架安装，桌面式，挂墙 标配1个光纤熔接盘，2个光缆进线口，2个固定PG头，2个光缆护套固定装置，2个光缆加强件固定装置 端口数量：12口，空余端口可安装空白功能件（标配） 端口通用型设计，共3个4口支架，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，一个支架仅需一颗螺丝，便于安装和拆卸 光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 外壳材料：优质冷轧钢板 外壳表面处理：静电喷塑黑色 尺寸：270×138×64mm 工作温度：-5℃~+40℃，相对湿度：≤85%（+30℃），非凝结 | 4 | 台 |
| 16 | 24位ODF单元体(机房端) | 标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3 安装方式：19″机架式安装 标配1个光纤熔接盘，2个光缆进线口，2个固定PG头，2个光缆护套固定装置，2个光缆加强件固定装置 端口通用型设计，共3个4口支架，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，一个支架仅需一颗螺丝，便于安装和拆卸 进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 端口数量：24口，空余端口可安装空白功能件（标配），安装LC双工、SC单工耦合器时安装支架的空隙可安装封堵功能件（标配） 外壳材料：优质冷轧钢板 外壳表面处理：静电喷塑黑色 工作温度：-25℃~+60℃，相对湿度：≤85%（+30℃），非凝结 | 1 | 套 |
| 17 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 72 | 芯 |
| 18 | SC尾纤 | 标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3，光缆：IEC60332-1-2，IEC61034-2，IEC60754-1（护套）、IEC60754-2（护套） 依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准 高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 重复性，互换性，光学特性稳定 光纤类型：单模：OS2黄色 加强材料：芳纶纱 光缆芯数/护套外径（mm）：单芯：2.0 紧包与护套材料：LSZH 长度：1.5米 端面类型：UPC 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB（典型值） 互换性：≤0.2dB 机械耐久性：≥500次 工作温度：-20℃~+60℃ | 72 | 根 |
| 19 | SC-SC光纤跳线 | 标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3，光缆：IEC60332-1-2，IEC61034-2，IEC60754-1（护套）、IEC60754-2（护套） 依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准 高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 重复性，互换性，光学特性稳定 光纤类型：单模：OS2黄色 加强材料：芳纶纱 光缆芯数/护套外径（mm）：单芯：2.0 紧包与护套材料：LSZH 长度：3米 端面类型：UPC 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB（典型值） 互换性：≤0.2dB 机械耐久性：≥500次 工作温度：-20℃~+60℃ | 8 | 条 |
| 20 | 千兆交换机 | 8个10/100/1000Mbps电口，支持端口状态/流量查询，端口远程重启，交换机远程重启，VLAN隔离，端口隔离，环路保护，DHCP Snooping等，支持EWEB/APP远程管理，桌面型不可上机架 | 5 | 台 |
| 21 | 汇聚交换机 | 1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps。配置千兆电口≥24个，非复用千兆光口≥4个 2、交换机半导体器件的失效率随温度增加指数上升，为保证设备在弱电井正常工作，设备需在0-50℃ 3、支持虚拟化功能，最多可将9台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms 4、支持MAC地址自动学习和老化 5、支持4K802.1QVLAN 6、支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms 7、支持广播风暴抑制 8、支持IEEE802.3az标准的EEE节能技术，减小端口功耗 9、支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、Web管理 | 1 | 台 |
| 22 | 千兆光纤收发器 | 1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3kM，非网管型光纤收发器 | 4 | 对 |
| 23 | 收发器机架 | 标准19英寸2U设计，14槽机架，可插入14台光纤收发器，兼容单电口光收发器使用。 | 1 | 套 |
| 24 | 室外防水箱 | 高470*宽350*深150 加厚铁箱，底部带锁，内含5孔排插 | 5 | 台 |
| 25 | 22U网络机柜 | 22U机柜 600*600*1200mm(±10mm) 承载：静载800KG. 防护等级：IP20 主要材料: 方孔条与安装梁：无花钝化镀锌板 其余：SPCC优质冷轧板； 厚度：方孔条2.0mm；安装梁1.5mm；其余1.2mm。 表面处理： 脱脂、酸洗、陶化、静电喷塑. | 1 | 台 |
| 26 | 主干电源线 | RVV3*2.5mm² | 200 | 米 |
| 27 | PVC管(穿主干电源线) | 室外穿线管，PVC25含弯头、三通、直通、管卡、杯塑等配件，设备箱电源线从就近单元楼取电套管 | 200 | 米 |
| 28 | 室外开挖及恢复(人行通道) | 室外人行通道开挖敷设PE管，并回填完成 | 350 | 米 |
| 29 | 室外开挖及恢复(过马路) | 过马路区域开挖敷设PE管，并回填完成，再恢复路面 | 100 | 米 |
| 30 | 系统集成与联调联试 | 视频监控设备安装，联调联试、培训、售后服务费用； | 1 | 项 |
| 三、入户门拆除和换新 |  |  |  |  |
| 1 | 入户门拆除和墙面修复 | 将小区内入户门用机械拆除，运输至指定区域，墙面破坏部分用水泥修补，待水泥固化风干后再行下一步施工。(以便于安装新入户门，适配智能门锁安装需要) | 30 | 套 |
| 2 | 入户门改造 | 安装入户门(含安装费)。 | 30 | 套 |
| 四、智能门锁管理 |  |  |  |  |
| 1 | 智能门锁 | 1.面板材质：铝合金压铸一体成型，厚度≥2mm；表面喷粉处理，整机表面盐雾测试需超过96小时； 2.锁体：6068标准锁体；主锁舌、反锁舌和锁体外壳均为304不锈钢材质（可选反锁）；锁舌挡板为304不锈钢，厚度≥2mm，防止关门冲击变形； 3.开锁方式：人脸、指纹、密码、卡片、机械钥匙，支持Web平台远程开门。 4.一步解锁设计：指纹识别模块位于前把手上，指纹解锁环节融入到手握把手的动作上，当手握住门把手时，大拇指顺势触摸指纹识别模块完成指纹识别，实现一步解锁开门；圆形半导体活体指纹模组设计，增加指纹识别有效面积；能识别皮肤温度、电容值，拒绝假指纹； 5.3D双目人脸识别技术，活体检测，视频，高仿真面具，日常生活常规打扮不影响开门，戴帽子，化浓妆，戴假发、戴眼镜都能精准识别; 6.水平方向50度，垂直方向70度的大视场角(FOV)摄像头，支持从1.3米到2.0米的各种身高人体的人脸识别； 7.双目摄像头架构与3D活体识别技术，不管在任何光线环境下，都能完成精准的人脸检测和验证； 8.人脸误识别率＜0.0001%； 9.人脸数量≥100组；指纹数量≥100组;卡数量≥200组;密码数量≥200组; 10.有效解锁距离为距离摄像头35.5~84.7cm (最佳距离50cm)； 11.读卡类型：同时支持M1卡、cpu卡和NFC手机刷卡； 12.把手材质：铝合金+亚克力，表面工艺和面板相同；左右互换：支持把手左右方向随意切换； 13.上提反锁：上提把手即可实现反锁；把手配置指纹模块; 14.通信方式：CAT-1无线通信； 15.供电方式：≥4200mAh充电锂电池; 16工作周期：电池工作周期要求6个月以上； 17.时钟：通过网络自动校时; 18.开门响应时间：0.2秒——0.5秒（根据用户需要配置）； 19.开关门测试：经过10万次严格测试，性能稳定； 20.数据存储：当网络不通时，支持脱机正常使用，门锁能脱机存储开门记录≥1024条，记录可采用循环覆盖方式存储；支持离线数据保存； 21.感应卡工作频率：13.56MHz; 22.读写距离：≤20mm; 23.防复制：智能门锁支持卡片防复制功能，提升门锁安全性。 24.远程升级：智能锁内置嵌入式软件需提供无线远程升级，智能锁软件功能可根据要求在后续使用过程中实现升级； | 1764 | 套 |
| 2 | 物联网卡 | CAT1物联网流量卡，用于智能门锁的无线通信；至少包含1年流量。 | 1764 | 张 |
| 3 | 门锁管理系统 | （一）、平台基础要求 1.门锁管理系统采用B/S架构，免安装，可远程维护，符合现代化信息建设整体规划; 2.确保系统的可操作性（便捷性），所有管理界面给出帮助使用向导页面，方便管理员使用，使具备电脑初级水平的管理人员，达到能完成日常房间管理的操作水平; （二）、建筑管理 1.系统支持手工录入及电子文档批量录入两种方式;支持多级树形部门管理，包括部门和房间信息; 管理系统所有的数据从数据中心同步取得，既可以同步全部数据，也可以动态实时同步变化的数据; 2.支持对建筑的新增、删除、修改、查看; 可按规则批量创建楼层、房间，设置房间人数等;当建筑物超出显示页面时，可使用“<”“>”键切换显示; 3.单击片区可显示不同楼栋详细情况，如楼栋名称、楼栋编号、楼栋房间总数、楼栋入住情况、建筑类型等；单击楼栋可显示不同楼层详细情况，如楼层名称、楼层编号、楼层房间数、楼层入住情况等信息；单击楼层可显示不同房间详细情况，如名称、编号、别称、入住情况、入住性别等信息; （三）、房间人员管理 1.界面采用应平面化设计风格，页面初次登陆带页面引导功能，直观显示，可在一个页面图形化展示房间、人员信息、门锁状态、信息，并可办理入住、退房、房间调整、下发密码、查看房间刷卡流水等，方便管理员操控系统; 2.可查看房间人员名单状态，可对房间内名单挂失、生效、重载和删除操作；对于房间内人员名单离线，可重载名单、重载未生效名单、初始化名单、和初始化未生效名单等操作实现人员权限重新生效; 3.可以根据楼栋，楼层查询房间使用情况，还提供根据主管部门份授权级别查询房间使用情况，提供批量处理按钮，实现某个团体的集体房间使用，方便管理; 4.提供快捷查询搜索窗口，支持姓名、手机号、身份证号、房间号及门锁号快速查找; 5.可按单一楼栋统计入住情况，按楼层显示每一层的房间容量、已入住人数和剩余容量，使用饼状图统计已入住和剩余容量; 6.房间调整功能可以一卡双开，房间调整操作原房间自动保留3天（可按要求定制），新房间立即开通，便于调房期间搬运个人物品; 7.批量管理：管理系统所有输入的数据都可以通过EXCEL批量导入，含人员基本信息、人员入住信息、房间信息、卡信息、设备信息等等，支持将多个用户批量分配到整个片区或一栋楼或一层楼或多个房间，或者从整个片区或一栋楼或一层楼或多个房间批量退房，提高运维人员信息录入效率； 8.人员批量分配：支持将用户批量分配到整个片区或一栋楼或一层楼或多个房间（按类型）。同时支持用户从整个片区或一栋楼或一层楼或多个房间批量退房。 （四）、查询 1.支持对接大门门禁刷卡记录查询：提供查询接口，支持按照片区、楼栋查询大门门禁刷卡记录情况; 2.时间查询：可分时间段设置；支持按照片区、楼栋、房间查询使用情况；支持根据片区、团体； 支持数据导出成电子文档; 3.查询退房信息：支持通过片区、楼栋、楼层、房间、时间等条件筛选查询退房信息，可显示退房人员的相关信息。 4.异动信息查询：通过指定时间段查询相关异动信息；如相关人员、异动类型、调整时间、房间等信息。 5.入住天数查询：支持通过片区、楼栋、楼层、房间和入住天数筛选查询相关信息，可对房间内异常人员进行办理退房操作。 6.电池电量异常查询：根据片区、楼栋、房间查询电量变化快的门锁，通过读取电池电压的方式，设置电量下降幅度及时间段阀值，保障电池正常供电; （五）、系统监控管理模块 1.智能安全策略:提供智能化数据分析功能，支持动态捕获轮循试探开门、设备告警、异常房间使用等数据推送; 2.系统监控试探开门，钥匙开门告警，低电量告警信息; 3.系统监控首页实时监控全小区锁刷卡情况，报警平台，门锁故障等统计情况; （六）、设备管理模块 1.显示采集平台、网关、门禁、门锁等各模块的设备信息; 2.动态显示所管理门锁详情信息，包括门锁电池电量、锁类型、状态、开门方式等信息; 3.可显示每个门锁的电池电量，显示门锁的电池电量下降曲线图和每天开门次数曲线图; 4.管理平台具备远程对门锁的监管，包括远程设置可用或禁用，设置开门方向; 5.管理平台提供一键批量导入门锁信息功能，包括楼栋、楼层、房间、中继名称、中继IP等信息，实现门锁、网关和房间自动绑定; （七）、指令管理 1.可通过片区、楼栋、楼层和房间进行窗口联动筛选查询相关房间门锁，支持对房间进行下发远程开门、门锁休眠、禁用/启用门锁某功能等指令; 2.中继指令：可单选或多选设置中继网关的网络号、信道号等指令; （八）、权限管理 1.用户管理：可实现根据角色编辑用户名、密码、联系方式、部门、真实名称等资料; 2.菜单管理：支持为用户角色进行分配不同管理功能菜单； 3.操作管理：可实现根据不同角色，分别配置平台内所有菜单、管理区域的查看和操作权限; （九）、报修管理 1.具备按照账号、姓名、片区、楼栋、楼层、房间、报修时间、报修种类、报修级别，快速查询报修记录，或添加报修单; 2.实现分区分楼楼栋的保修记录查询，包括：今日报修、今日维修、今日未修、历史遗留、加急未处理等; 3.实现对所有故障进行分类统计，分类查询; 4.实现维修人员维修情况的录入，包括姓名，电话，维修操作等信息，实现报修有记录，维修有跟踪，结果有反馈; （十）配置管理 1.业务字典：支持创建业务字典、可修改不同的业务类型，如人员类型、锁类型、房间类型等； | 1 | 套 |
| 4 | 软件系统对接 | 1.基础信息对接： 智能门锁管理系统与保障房租后管理平台对接，同步获取基础信息包括:人员信息（手机号、姓名、性别、身份证号、人脸照片），保障房入住信息（人员和房间的对应关系，收缴费时间等），房间信息（含片区、楼栋、楼层、房间名称、房间编号）等，实现人、锁、脸绑定，实现开门。 2.推送开锁记录，长期未开锁记录，欠费入住等数据信息至保障房租后管理平台，用于智能事件预警分析； 3.项目全生命周期内，系统涉及网络安全、软件漏洞等方面的安全漏洞时，免费整改修复，免费维护系统安全。 | 1 | 项 |
| 五、网络部分、公网固定IP |  |  |  |  |
| 1 | 云资源服务 | （物联网）应用服务器 CPU：32核 2.5GHz 内存：128G 系统硬盘：100G系统盘 存储：4750G 数据备份：2000G 提供增强漏洞扫描服务、提供统一的资产安全状况展示，实时安全威胁检测与响应功能； 服务器带宽20M | 3 | 年 |
| 2 | 路由器 | 1、固化千兆电口数量4个；固化 2.5G电口数量4个；固化万兆光口数量2个 2、三层吞吐最大带宽3Gbps； 3、典型配置功能全开最大带宽2Gbps（如流控、NAT、行为审计、本地防攻击、会话数限制、IPsec) 4、推荐带机终端数量 500个 5、支持静态地址、DHCP、PPPoE等网络连接类型；支持静态路由、子接口、NAT等基础网络功能； 6、支持关键应用监控，包括对预置应用和自定义应用的网络体验质量监控； 7、支持关键角色监控，包括对单IP、IP网段的网络体验质量监控;支持呈现基础服务运行质量 8、支持基于关键应用体验质量的链路自动化切换 9、支持通过模板方式配置流控策略 10、支持基于接口的流量统计，呈现各应用用户的流量详细信息 11、支持设置行为审计策略，可根据对象、内容、区域等参数来自定义策略。 | 1 | 台 |
| 3 | 中心办公室-专线链路 | 1条公网固定IP费用，30M专线链路，按年计费 | 3 | 年 |
| 4 | 互联网链路 | 1条商务专线500M链路,按年计费 | 3 | 年 |
| 六、LED大屏显示及扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 小间距LED显示屏 | 1.像素点间距：≤1.538mm，模组尺寸：320mm*160mm，像素密度：≥422753Dots/㎡； 2.模块级数字校正储存技术，每个基本模块上都装有CPU,将亮度、色度、色温、刷新率、灰度等级等校正数据储存在模块上，更新模块同时也更换了校正数据，彻底消除因更换模块导致的花屏现象； 3.灰度处理能力：红、绿、蓝各16384级，支持色彩和亮度自动调整，对色彩及亮度自动调整，保持色彩亮度一致性； 4.LED灯内三基色光源采用一字型线性排列，有效扩大屏幕视角范围，确保在可视角度内不发生偏色现象； 5.LED显示屏支持手机远程监测功能，可实时显示屏幕温湿度，支持远程开关显示屏播放系统功能； 6.支持对图像清晰度、饱和度、色度调节、对比度、亮度进行综合式一键视觉修正； 7.信噪比≥60dB； 8.黑屏非均匀性：≤8％； 9.支持一键自检，实时监控显示屏工作状态，实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志,并向操作员发出警报信号； 10.LED显示屏具备单电源漏电电流≤0.3mA，杜绝多个电源形成的漏电电流对上级电箱造成跳闸等风险； 11.防电离辐射≤0.1mR/h； 12.LED显示屏运行时闪烁值≥-44.3db； 13.支持信源接入状态显示，可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web浏览器进行信源切换； 14.具备一键开启或关闭背光灯功能，实现节能环保效果，具备有效监控、断电保护功能； 15.电源和信号I/O连接均采用高可靠性的防水插头； 16.散热系数≤200（W/m·K）； 17.信号衰减≤200mV； 18.具备OTP power功能，可实现RT检测； 19.支持颜色增强功能，改善画质，画面变得更加真实； | 7.3216 | ㎡ |
| 2 | 视频处理器 | 1.集成 Android 应用系统和发送功能为一体，可添加第三方 APP 应用，具备强大的交互和播控能力。 2.支持 Windows、Mac OS、IOS、Android 多平台终端无线投屏，可实现 8m 距离延迟≤80ms，标准 1080P 视频源最大每秒 60fps 无线投屏传输。 3.支持 2 路 HDMI 1.3 输入；3 路 USB 2.0 输入，可用于多媒体素材播放及功能扩展。 4.支持 6 路网口输出，最大带载 390 万像素；2 路音频输出，1xSPDIF 数字音频输出接口，1x3.5mm 音频输 出。 5.支持显示屏输出画面缩放。宽度范围 800~4096。高度范围 600 ~ 1920，设备总带载<390 万像素。 6.镜像反控:演讲者通过终端反向控制 LED 会议屏进行操作。 7.支持效果调节，提供标准、柔和、影院、会议 4 种场景模式，同时可自定义调节亮度、饱和度、对比度等参数。 8.无线发言:参会者通过终端麦克风直接发言声音可无线传输至会议屏的音响系统。 | 1 | 台 |
| 3 | 钢结构 | 尺寸：长3.62m*高2.18m，4*2镀锌管，单边5公分边框 | 7.8916 | ㎡ |
| 4 | 配电箱 | 安装方式：壁挂式 输入接线:接线方式:国家3相5线 输入电压:3相 380V，50Hz 额定功率:10KW 输入电缆:YJV-5*4mm ² 输出接线:接线方式:单相3线，L、N、PE 输出电压:单相 220V 单路功率:3.5KW 输出路数:3 输出电缆:RVV-3*2.5mm² | 1 | 台 |
| 5 | 大屏主干电缆 | 强电井到LED屏配电柜的主干进线电缆：ZCYJV-5*4 | 60 | m |
| 6 | 电源线 | 大屏配电柜输出到前端大屏电源线：RVV3*2.5铜芯护套线 | 120 | m |
| 7 | 六类非屏蔽双绞线 | 标准：YD/T1019，型式及规格代号：HSYV-6 4×2×0.57 通过标准最高传输频率250MHz测试 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 标称线对数：4，导体标称直径：0.57mm，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 护套材料：PVC，护套外径：6.3±0.3mm，护套颜色：灰色 最小内弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：4倍电缆外径，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内 包装方式：305米/易拉箱，2易拉箱/外箱 使用场景：室内 安装温度：不低于0℃，工作温度：-20℃～+60℃ | 300 | m |
| 8 | PVC管 | PVC25含弯头、三通、直通、管卡、杯塑等配件 | 280 | m |
| 9 | 控制设备 | 3.0G/16G/1TSSD/集显/8L/W11 +21.5寸 | 1 | 台 |
| 10 | 数字合并式功放 | 设备具有4路信号输入（2路线路，2路话筒）。 设备采用宽电压开关电源供电，AC100~260V均可正常工作； 设备具有DC24V直流供电，可接应急电源使用，也可以双电源同时接入，AC交流无输入时自动切换至DC24V供电。 设备音频变压器采用纯铜EI变压器，频响宽，性能高效。 设备具有完善的输出短路保护、直流保护、高温保护等功能。 设备高效率电路设计，无需风扇冷却，绝对静音。 设备面板采用高档铝质1.5U黑色拉丝面板，美观大方。 技术参数： 额定输出功率：120W 输出方式：4-16 ohms定阻输出，70V，100V定压输出 话筒输入：MIC1/MIC2：600 ohms(Ω) 5-10 mv ,非平衡 线路输入：LINE：10k ohms(Ω) 150-470 mv ,非平衡 辅助输出：0.775V (0dB) 频率响应：90Hz-18kHz (±3dB) 非线性失真THD：<0.3% at 1kHz,1/3的额定输出功率 信号噪声比S/N：Line:85dB , MIC:>72dB 音调调整范围：BASS:100Hz (±10dB) , TREBLE:10kHz (±10dB) 输出调整率：<3dB,从无信号静态工作状态到满负荷工作状态 冷却方式：物理降温冷却 保护：AC FUSE*1.5A，负载短路，直流保护，高温保护 | 1 | 只 |
| 11 | 音柱 | 采用3只4英寸防水全频单元和1只1.5英寸防水高音单元组合，声音还原真实、清晰；外壳和网罩均采用高档铝合金材料一体冲压成型，全天候设计，寿命长，不变形，不褪色，室内外均宜，适应不同场合。 喇叭单元：4"*3+1.5"*1 额定功率：15W/30W可选 峰值功率：60W 输入电压：70V/100V 灵敏度(1m,1W)：90dB(±2dB) 最大声压级(1m)：108dB(±2dB) 频率响应：100-15kHz | 2 | 只 |
| 12 | 22U机柜 | 22U机柜 600*600*1200mm(±10mm) 承载：静载800KG. 防护等级：IP20 主要材料: 方孔条与安装梁：无花钝化镀锌板 其余：SPCC优质冷轧板； 厚度：方孔条2.0mm；安装梁1.5mm；其余1.2mm。 表面处理： 脱脂、酸洗、陶化、静电喷塑. | 1 | 台 |
| 13 | 主电源线 | 机柜电源线RVV3*2.5mm² | 60 | m |
| 14 | HDMI视频线 | 1、版本：2.0版 2、线芯材质：无氧铜 3、长度：15米 4、颜色：黑色 | 1 | 根 |
| 15 | 音响线 | 音响线RVV2*1.5 | 80 | m |
| 七、全周期智能化信息管理平台 |  |  |  |  |
| 1 | 保障房租后管理平台 | 一、公租房主控制台 1.自定义快捷入口、最近访问的菜单、平台通知、待办事项、通知消息、热门问题、项目数量、账号信息 2.智慧公租房大数据实时更新看板，公租房运营、收益图表化显示；老板、领导管理的好帮手，在家就可以知道整体公租房运营情况，公租房运营整体情况查看分析、趋势查询 3.智慧停车大数据管理可视化中心；所有停车场的整体运营、收费实时更新查询；老板、领导管理的好帮手，在家就可以知道整体停车场运营情况，所有停车项目运营整体情况查看分析、趋势查询 4.可以查看公租房租金的综合收入（年、本月、上月），本月的实时收入（日期），本月各个项目下的收入分析，本月各个项目的收缴率，本月各个项目的欠费分析，本月收费方式分析（银行转账、现金、银行托收、微信、支付宝、刷卡、其他） 5.可查看房铺总数量、总建筑面积、入住率、出租率、房屋用途、收房状态、户型情况、装修情况。 6.公租房人员性质分析。人口类型、居住类型、性别比例、总人口（党员占比）、人口年龄、国籍占比、人员审核来源、开门记录 7.可查看工单的类型分析、满意率、及时率、审核率、月结单率、月及时率、月满意率、月返工率、超时工单、在线工单 8.巡更/巡检计划、巡更/巡检任务有效期、巡更/巡检异常任务分析、巡更/巡检完成率、异常率、处理率，巡更/巡检生成数量和完成情况 9.各类平台消息的接收，查询 10.需要完成的待办事件 11.平台升级等公告 12.可以修改账号的姓名、身份证、邮箱、性别。 13.修改账号密码。 14.查看、解绑账号绑定的微信号。 二、公租房项目资源 项目集团化分级管理：所有项目显示、项目集团化分级管理、项目新增新建、修改、编辑、删除；云密钥查询；生产单位、所属单位、维护单位选择、停车版本选择、项目地址地图点选；跳转人员、车辆、房铺管理、门禁授权项目工单等页面。 楼栋列表：根据公租房小区情况建好相应的房屋楼栋单元，管理楼栋信息，查看楼栋下房间数据。 单元列表：管理单元信息，可分楼栋查看单元数据，查看单元下的房间列表。 楼层管理：管理楼层数据，用于设置梯控、收取分摊费用。 户型管理：房屋/房铺的数据分析，管理房间的户型，如一室两厅等。 空间管理：管理公租房小区内的空余场地、可出租广告位等空间。 房铺管理：房铺、房屋面积新增、编辑、删除、入住情况批量导入导出；公租房房屋情况列表 房铺标签：特殊需要标记的房铺，可以为房铺设置标签。 房铺状态：房铺状态（已入住和未入住、自用、租赁、出售、空置），全部房铺数量、出租状态，筛选欠租金费的房铺。 统计分析：房铺汇总分析、房铺的用途分析、入住状态分析、户型结构分析、使用情况分析、收房状态分析、装修状态分析、销售状态分析、出租状态分析 人员列表：业主信息处理、业主手机APP权限设置，业主信息、人脸照片新增、添加、编辑、修改、删除、批量导入导出；户主添加家庭成员信息和审核功能开启或关闭；授权业主查看APP菜单可选； 人员设置：根据不同的属性对住户分类管理，住户分组可以将同一类的住户归类分组，有效的管理住户信息；住户性质的分类（户主、家人、亲戚等），可自行编辑增加；重点关注的住户可以设置标签管理。 人员登记审核：住户入住申请审核 人脸图片审核：人脸识别照片数据审核 人员分析：人口汇总报表、人口类型分析、居住类型分析、性别分析、年龄分析、国籍分析、党员分析 车位列表：管理项目的实体车位，该数据也用于停车管理下的 车位池车的车位数据 车位分组：对车位做分组管理，如公共车位、残疾人车位、私家车位等等 设施列表：设施的新增、操作管理、设施分类、设施区域、二维码打印、设施的信息批量导入、可批量导出记录 采购商：管理设备的采购商，便于管理设施采购商信息 维护人员：维护人员是专业的设施维护人员，负责异常设施的维护工作。维护人员列表便于对设施日常维护人员信息的管理 设施分类：设施分类方便对设施进行管理，可以配置相关的检查事项。设施指定了设施分类，自动关联相应的检查事项） 设施分组：设施组表示一次巡航计划需要检查的所有设施组合，由多个设施组成，可以根据巡检人员配置分组 项目管理的基础设置：业主审核添加成员的权限；房屋的默认有效期；开启家庭密码；开通公租房审核人脸；选择门禁呼叫方式；开启短信服务。 审核设置：审核权限的设置和人员关联，物品放行、人员登记申请后，系统根据配置推送给指定人员审核。 通知顺序为：先通知对应的楼栋单元人员，如果未找到对应的楼栋单元人员则通知当前公租房管理人员。 设置联系人：添加项目的联系人。 三、公租房物业服务 门禁授权：为门禁通道授权卡片、人员的白名单，可查看通道下的卡片、人员白名单。 发卡管理：卡片列表：新增批量导入卡片信息，门禁授权 卡片登记：录入卡片信息，门禁卡号，所属业主，有效结束日期，所选楼层 卡片白名单：已授权卡片名单列表及编辑 卡片黑名单：卡片黑名单列表及编辑 人员名单：人员白名单：已授权人员信息列表及编辑 人员黑名单：人员黑名单列表及编辑 人脸注册失败记录：根据所属项目，通道名称，所属商铺，注册失败原因，住户名称，设备序列号，注册时间查看注册人脸的失败记录 开门记录：根据所属项目，开门通道，设备序列号，设备名称，开门时间，姓名，手机号，卡号，密码，开门类型，开门结果查看门禁的开门记录 对讲通话记录：查看门禁可视对讲的记录，筛选条件：所属项目，呼叫方式，设别类型，被呼叫方，房间号，被呼叫人手机号，记录时间，通话时长 告警记录：通过日期选定时段查询告警事件 通行规则列表：自定义编辑通行规则（周一到周天、分时间段）设置通行规则 节假日管理：针对节假日是否通行规则的设置与管理，支持节假日的新增（自定义节假日天数，开始和结束时间）临时通行申请记录：针对临时申请通行的记录查询，可生成报表导出车辆来访记录：访客车辆来访记录，为值班员在【收费机顶盒、或收费手持机上登记】录入的信息列表，可查询来访车辆的记录和时间邀请访客记录：业主邀请访客的记录查询，访客通过预约的记录查询访客机登记记录：访客使用访客机的登记记录限制邀请访客列表：限制的访客列表清单（黑名单） 参数设置：访客管理的功能权限以及有效期的设置 投诉建议：列表展示业主的投诉建议，有相关业主联系方式，为业主处理难题等，增强公租房提供服务的印象。 满意度调查：为业主和公租房管理人员提供互动通道，对公租房发布的信息内容，进行评价，提高信任度。 只有最新添加、已发布且业主尚未评价的记录才会在业主APP上显示；已经有评价的记录不能删除，但可以撤销发布。 投票管理：列出日常评价项目列表，方便看板试查看，筛选和查询，对业主心声和重点关心关注的话题，物业重点关注处理。提升业主和物业之间的良性互动。 APP菜单授权：授权业主在APP上的操作权限，默认授权全部权限 专属管家：设置楼栋的专属管家，只有选择了楼栋，才能看见专属管家 楼栋长设置：为每一栋楼设置楼栋管家 公租房客服电话：公租房公司的客服电话 人员关怀：推送重点关注人员的出行记录给业主或公租房管理人员 通知公告：设置门禁通知、室内分机的通知（可以上传本地图片，指定楼栋、编辑文字、指定时间在业主用的APP显眼位置显示公告） 宣传栏：此宣传栏在业主APP首页服务菜单栏底部轮播展示，最多支持6张展示。 活动管理：在业主APP首页【活动】中展示，优先展示最新5条，可批量发布在其他的项目中。 管家推荐：在业主APP首页【推荐】中展示，最多展示6条推荐内容；支持：APP公告、服务快报、生活服务、活动 、团队风采、自定义内容。 项目介绍：项目的宣传推广，项目封面图将在业主APP首页顶部轮播图展示，默认第一张；如编辑了详情，点击封面图会跳转到项目介绍。 公租房单位介绍：公租房单位对于公司形象的推广。展示图将在业主APP物业版块顶部展示；如编辑了详情，点击展示图会跳转到项目公司介绍。 服务团队：展示团队精英形象。您可从组织架构的成员列表中选择人员。添加的服务人员将在业主APP生活版块【服务团队】展示。 团队动态：发布的风采展示信息将在业主APP公租房版块【团队风采】展示，优先展示最新的一条。 客户管理：管理与公租房单位合作的合作客户，如租赁场地的客户，或服务外包客户。 四、公租房停车管理 车辆信息列表：此页面是登记注册以后的车辆信息全面统计展示，对车辆当前是否在场等状态可筛选，筛选内容十分丰富，可以通过某一个信息查到对应车的各方面信息，对管理人员后台查询非常方便。 新车登记注册：为车辆信息管理人员提供登记通道，支持其他系统或者老系统数据批量导入，VIP车辆批量注册，页面提供信息录入项目，非常丰富多样，也为有批量操作需求的项目提供方便。 自主登记车辆审核：车主自主登记后，物业对车辆的审核列表。（选中项目后通过姓名、手机号、车牌号进行车辆查询审核情况） 车库授权：支持不同车辆，按照车辆分组到指定车库或者将该停车场所属所有车辆授权到指定车库，对车辆信息管理人员起到很大的便捷作用。 车辆分组：为不同车辆类型进行分组，支持：月票车、临时车、储值票车、贵宾车、免费车、时租车、车位池车、公务车、月结车。 车辆类型：提供多种车辆类型，为不同项目不同收费类型车辆提供多种收费标准。总共6种车类型可选：小型车、摩托车、中型车、大型车、运输车、备用车 黑名单车：支持停车场运营方可以直接后台设置黑名单车牌，选择所属停车场，限制黑名单车辆通行。此功能提高系统管控能力。 预约车辆列表：用于解决预约车辆系统自动管理，可设置最晚到访时间，访客信息等。类似车主到医院、政府单位办理业务等，控制车流量，减少拥堵。 车位池设置：解决一位多车管理问题，例如一个车位多个车辆捆绑，先到的车先进场，后到车不给进场，或都可以进场，收费可以设置：先出收费 或 后进收费等。此功能页面是车位池号添加页面。 车位池-车位管理：用于新增车位池车位号设置，可以设置有效期，也可以点击进入车位池缴费页面，功能页面简单易懂，操作显得人性化。 临停车费率：车库、计费类型、车类型、收费类型、费率设置、费率测试等设置 节假日：可自定义节假日名称、时间、节假日类型分为普通节假日和特殊节假日两种类型 固定车费率：固定车添加缴费规则、是否启用固定车辆在线支付、否支持在线注册月票车、是否支持延期页面注册车票车、过期月票车在线缴费规则、可延期最大期限等设置 停车打折：停车打折：方式一：可在此页面对在场的车辆进行打折，出场时即可享受优惠； 方式二：为商户提供打折账号，商户通过打折平台给车辆打折，请到【商户管理】中进行添加账号 车辆出入记录：可实时查看车辆的入场、出场纪录 免费放行纪录 手动开闸纪录 车牌修改纪录、车辆锁车纪录 停车打折记录：可查看在场停车打折记录、有效期内免单车辆列表和商户打折统计 车辆管理记录：场内违章停车记录:可针对违章未停车辆 罚款、列入黑名单、批评教育、车辆盘点操作记录:记录值班员的每次盘点起始时间 和盘点状态。 充电对接记录：可查看充电桩可对接到我司平台，享受在车场充电 停车费打折的优惠。 车辆来访记录：可查看访客车辆的访问记录。 车流量分析报表：可根据每日、周、月、年报表统计车流量报表。更直接的了解车流量 各车场车流汇总报表：汇总了该账号管理的所有车场项目的车流汇总和占比统计。 区域车流分析报表：可统计每个按城市/省份，选择时间段统计车流量的入场总数、出场总数的车流量，特别适用于景区。 在场车辆数分析报表：可以通过筛选时间，查看实时的在场车辆车辆类型占比分析。 放行标签统计：可对特殊车辆打标签管理，设置标签分组，添加标签。 五、公租房安防中心 中控机列表：显示项目中控机在线状态、IP地址，可以远程升级 中控机通话记录：显示项目中控机通话记录 通道管理：添加门禁通道、所属楼栋单元、设置通道类型和访客密码使用次数，绑定值班门卫 门禁设备：查看项目绑定的门禁设备，查看设备的白名单、版本号，升级设备 通道闸：查看通道闸，通道闸下的白名单，升级设备 分机告警记录：查看分机的告警记录。 通知设置：添加异常事件人员通知 六、公租房项目工单 工单设置 1、服务开通（选择开通APP功能：投诉建议、室内维修、公共报修、安保服务、清洁绿化、土建/墙体报修、公共报障、小区安全、任务下达、其他服务）， 2、工作组（用于可视化，工单开始到结束各个阶段查询：派单组、接单组、工单审核组、回访组、一级督办组、二级督办组、三级督办组、审核组（关单/审核挂起）、转单组）， 3、超时设置（用于后台服务管理人员，对派出的工单中超时单据进行可视化看板查看和处理；包含：派单、接单、处理、审核、评价、回访、服务名称、一级超时时间、二级超时时间、三级超时时间、操作记录等。支持EXCELL表导出和批量导入） 4、快速录单设置：设置经常出现的问题，提单是可以一键录入工单内容。 5、推送设置：产生工单可在企业微信提醒工作人员。 收费设置：设置工单的收费标准，可设置人工费、材料费等，用于在德物管APP上展示。 项目录单：物业人员内部录单、帮助业主代客录单 工单列表 1.工单列表（可以查询工单的清单和各个工单的状态，可筛选服务名称，日期，工单来源等）， 2.超时工单（超时工单查询记录） 3.收费工单的信息查询，导出 4.我的工单 工单分析：结单率报表、及时率报表、满意率报表、返工率报表、审核率报表、实收报表、工单类型报表，所有报表都可以通过项目和时间段进行查询，图文并茂，并形成趋势图，数据可以导出 统计报表：工单信息报表、服务结果报表、服务评价报表、数量统计报表、处理统计报表，所有统计报表都可以通过EXCEL进行导出 七、公租房入户信息巡更/巡检 巡更点列表：新增和删除巡更点的名称和类型，设置巡更点所在区域，打印巡更点的二维码。巡更点分为蓝牙和二维码两种类型。只有蓝牙巡更点可以绑定设施，给设施提供签到点。编辑区域方便管理巡更点 巡更路线：设置巡更路线，巡更路线分为有序和无序。 签到记录：根据项目名称，巡更点，签到日期，签到人员查看签到历史，并可以导出报表 巡航任务列表：查看并导出巡航记录，可以按照项目名称，记录开始时间，计划名称，计划类别，领班，巡航人员，任务状态，检查结果，异常状态查询，巡航记录已增加批量导出功能；平台和物管APP操作巡航记录（删除，关闭）增加了权限限制，您可通过【组织管理>权限设置>角色管理>菜单授权】里的巡航记录菜单授权。巡航记录已增加批量导出功能；平台和物管APP操作巡航记录（删除，关闭）增加了权限限制，您可通过【组织管理>权限设置>角色管理>菜单授权】里的巡航记录菜单授权。 分组管理：新增和删除检查事项分组，对检查事项进行分组，可用于检查事项的快速查询和管理 事项列表：新增和删除检查事项列表，可以设置检验标准和显示方式。检查事项是检查巡更点，设施时的具体检查内容，有单选或文本输入两种方式 检查记录：设施巡检的记录查询、导出数据 计划列表：航计划用来定时生成巡航任务，分为巡更、巡检两种。点击“启用”按钮，后台将在晚上根据配置自动生成第二天的记录。点击“关闭”后，则停止自动生成。可以选择“临时生成”来生成当天的记录 计划日历表：巡航计划可以按照日历选择日期生成计划 排班工作组：巡航人员分组 班次设置：巡航班次的新增、查询、计划 节假日：设置节假日，在进行计划排班的时候即可看到对应的假期安排， 统计报表：巡航统计报表的查询、导出 八、收费管理 停车缴费：月票车缴费、储值票车缴费、车位池-车位缴费、续费登记审核，各种车型的缴费和充值，特点：月卡车的批量延期；支付方式有现金、银行托收、微信支付、支付宝支付、刷卡支付的支付方式。 车辆收费记录：临时车收费记录、月票车缴费记录、储值票车缴费记录、储值票车消费记录、车位池-车位缴费记录、月结车消费记录、自助缴费机缴费记录、路边停车欠费记录、车辆共享账户缴费记录、车辆共享账户消费记录 停车收费汇总报表：详细的统计报表，按时间、按项目、按车型、按收费员进行查询数据，有圆柱图（按日期）和占比圆饼图（车辆类型缴费），可以查询和导出数据 各车场临停汇总报表：按停车场统计，按日期统计详细的统计报表，按时间、按项目、按车型、按收费员进行查询数据，每日收费金额圆柱图（按日期）和占比圆饼图（收费金额占比），可以查询和导出数据 临停收费报表：可以按停车场、按日期、按收费方式、按收费方式、按值班员来查询和打印报表 设置支付：后台设立收款账户：物业或者运营公司账户，不设立资金池；支持主扫（手机扫二维码）和被扫（二维码读头感应），平台设置支持多支付入口：建设银行、工商银行、农业银行、中国银行、银联支付、招商银行、招商停车云(所有银行支持电子支付：微信、支付宝、ETC+和该银行的) 开通支付宝收款账号：目前平台已获得支付宝代理资质，可为客户代签约并设置成收款账号，只需线上提交资料即可一次办理。所收资金直达绑定的支付宝账号。 在线支付订单记录：可以查询近2个月的订单记录和历史订单记录；（可以按停车场、订单类型、车牌号、车位号、支付方式、下单时间、支付时间、订单来源、商户号等进行查询记录） 客户对接支付记录：客户对接的支付方式支付记录 订单统计报表：订单的统计报表，可以导出，此报表统计的金额为，已支付订单的实收金额 九、公租房租金（财务会计） 1、设置物业收费款项。 2、针对住宅和商铺等设置不同的收费标准 3、导入物业之前欠款数据、预收金、押金余额数据 4、可以开启APP缴费功能，收款通知单可以显示付款二维码 5、设置多个收款方、自定义单据编号 6、联动门禁欠费提醒功能，打印收据等功能 应收单据：物业管理的新增费用生成。特点：批量生成和查询日志，冲抵、减免违约金、作废收据 收款收据：查看收款收据、可以撤销、作废、退款、红冲收据。 预收单据：查看预收金的收费记录。 退款单据：查看退款记录，审核退款 催缴管理：对欠费业主进行欠费催缴，可以APP信息、短信提醒 分析管理：查看预收金、押金的余额。 应收报表：实收统计报表、欠费统计报表、按户统计报表、抄表统计报表、收费/客户统计、收缴率统计报表、房铺费用汇总、各项目汇总分析 应付款项设置：设置公司应付款项。 应付费用列表：查看公司的支出记录。 收银台：物业收银人员可以在收银台生成欠费账单、现金收费、查看退款单据、押金余额等。 合同收款：多经收入管理，可以收取不基于房间产生的多经费用 会计账本：启用会计账本、查看会计凭证、查看日记账薄 会计科目：设置会计科目、税率、会计银行账号、 工作组：授权财务人员在财务会计下的操作权限，如，指定财务人员审核单据。 操作日志：查看财务会计下的工作人员的操作记录 角色岗位：根据员工不同的工作属性做分类，便于区分管理；停车场运营过程中根据不同的岗位分配相应的权限；建立账号前要先建立角色； 组织架构：根据公司的架构，录入上下级部门信息 组织成员/账号：根据企业的组织架构、工作职责，建立相对应的权限分配构架，理清每个人的权责关系；为工作人员建立登录账号、个人信息录入、编辑、管理、删除；登录云平台能看到的菜单权限选择； 登录记录：所有账号在某个时间、某个城市、某台电脑上登录过停车云平台都有记录，便于事后查询 系统操作记录：可以查看系统所有账号的操作记录，包括登录、修改数据等。 短信管理：查看短信的发送记录，短信费用的余额，可以将项目余额转存为短信条数 公司信息：查询公司在平台上的编号；录入公司基本信息；为自己登录的云平台更改显示的LOGO； 开发接口AccessKey：需要数据对接，需要创建该接口，相当于给停车场创建了一个接口对接的地址； 十、公租房平台人事管理 员工管理：管理公司的员工档案。 入职离职：管理员工的入职、转正、离职等工作，以及公司的岗位信息 招聘管理：添加招聘计划、内推人才、面试人员简历档案、面试情况 调岗管理：调动员工的工作岗位 奖惩管理：提交员工的奖励、惩罚申请 薪酬配置：配置员工的工资组成 工资档案：记录每个员工的工资档案、记录员工的工资调整记录 工资核算：进行每个月的工资核算 社保&公积金：添加公司的社保&公积金方案，查看公司的缴纳记录 人事合同管理：查看公司员工签订的人事合同，合同到期提醒 十一、平台系统设置 角色岗位：根据员工不同的工作属性做分类，便于区分管理；停车场运营过程中根据不同的岗位分配相应的权限；建立账号前要先建立角色； 组织架构：根据公司的架构，录入上下级部门信息 组织成员/账号：根据企业的组织架构、工作职责，建立相对应的权限分配构架，理清每个人的权责关系；为工作人员建立登录账号、个人信息录入、编辑、管理、删除；登录云平台能看到的菜单权限选择； 登录记录：所有账号在某个时间、某个城市、某台电脑上登录过停车云平台都有记录，便于事后查询 系统操作记录：可以查看系统所有账号的操作记录，包括登录、修改数据等。 短信管理:查看短信的发送记录，短信费用的余额，可以将项目余额转存为短信条数 公司信息：查询公司在平台上的编号；录入公司基本信息；为自己登录的云平台更改显示的LOGO； 通知设置：设置各类消息要通知给哪个账号。 个性化设置：平台顶部自定义菜单、自定义BI中心标题、APP自定义菜单（可以设置跳转的小程序） 开发接口AccessKey：需要数据对接，需要创建该接口，相当于给停车场创建了一个接口对接的地址； 十二、平台数据对接 平台开放端口与第三方租前业务平台，按要求实现功能业务对接 十三、智能门锁对接 对接第三方锁平台，API对接或SDK协议 | 1 | 套 |
| 2 | 业主端APP/小程序端 | 1.为业主提供更多展示团队风采机会，让业主更便捷了解社区、物业和公租房管理单位的基本情况。 2.一键开门通过手机蓝牙直接开门。 3.乘坐电梯可以点击授权楼层启动电梯。 4.输入访客姓名和手机号码后系统将通过微信或短信方式发送二维码+密码，也可以录入访客的人脸，访客通过人脸识别进出门禁。 5.业主可以进行居家问题或者公共问题的报修。并提交投诉建议。 6.方便快捷地缴公租房费，可以查看各个费用项的详情和历史账单。 7.业主要搬离小区的物品，可在app上进行登记，物业审核后，将放行码出示给小区保安进行放行。 8.可以进行临时车缴费和月票车续期缴费。也可代客缴停车费 9.可以在后台添加商铺增加收益，在业主APP上建立社区商场 10.让业主可以方便快捷联系物业或公租房管理单位。 11.查看公告信息。 12.在我的爱车处绑定车辆后，车辆进入停车场后可以进行上锁操作，上锁后车辆出场时将无法自动出场（需解锁后才能出场）。 | 1 | 项 |
| 3 | 公租房管理人员手机端 | 1.点击放行条，查看业主申请的放行条记录，点击查看详情可以对放行条进行审核。 2.房屋审核：点击房屋审核，查看业主申请的房屋信息，点击通过按钮进行审核。 3.点击内部公告，可以查看公租房内部通知。 4.点击住户管理可以查询房间下的住户，和对住户信息进行编辑，人脸图片更新和删除住户的操作，可以在该房间下新增住户。 5.录单：点击录单可以进行公租房内部的工单录入和代客录单。 6.处理业主的投诉报修等工单，派单跟跟踪管理。 7.点击通讯录可以查看公租房员工的已登记号码，点击可以进行拨号。 8.访客信息下可以查看所有业主邀请访客的记录。 9.点击抄表可以选择楼顶房间后抄入水电表读数。 10.巡航管理下可以巡更、巡检任务进行签到检查和查看记录。 11.设备管理下可以对门禁、室内分机、巡航基站进行绑定和设置。 12.点击场景监控可以查看已经绑定在平台的监控列表，点击监控后可以进行开关门和查看回放。 13.点击门禁授权可以将查看该帐号所管理的项目，选择项目后将该帐号的权限进行下发。 | 1 | 项 |

注：（1）文件中凡涉及规格尺寸的产品正负偏差不能超过 1% (≥、≤、±除外）。

（2）本项目采购的产品（含设备、配件、材料）属于中国强制性产品认证的，供货时须向采购人提供所投产品通过 3C 认证的证明材料。

# 六、商务条件

（1）履约期限：签订合同之日起60日历天内完成全部货物安装调试并交付给采购人确保能正常使用。

中标人应保证在要求时间内完成全部货物的供货、施工、安装、调试和培训工作，验收合格。符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

（2）履行地点：采购人指定地点。

（3）付款方式：

1.货物硬件设备全部到场并经甲方初步验收无误后30个工作日内，甲方支付乙方合同总金额50%；安装完成、调试验收合格后30个工作日内，甲方支付乙方合同总金额的95%；剩余5%合同金额，在3年维护保养及系统升级、正常稳定运行服务期满一年甲方支付乙方合同总金额的97%;满二年甲方支付乙方合同总金额的98%;满三年甲方支付乙方合同总金额的100% 。

本次采购预算金额包含货物、运输、安装调试、相关部门验收、培训、各项税费及3年维护保养及系统升级、正常稳定运行服务费用。

本次采购招标所列设备清单为项目的主要设备，不足部分由中标人自行补齐。采购人如有未描述的细节，导致影响采购人使用的，中标人应予以解决。中标人补齐设备的所有费用包含在中标金额中。

对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到与支付金额相等的有效正式发票后7个工作日内办理支付手续。

（4）包装运输及交货：中标人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由中标人负责。

中标人提供的中标产品必须最新生产的设备，产品生产日期必须距采购人收货日期6个月内。提供的全部货物所有附件必须都配备齐全，所供货物外包箱注明用户信息，原厂货物完整，不得折封。

货物的拆箱、安装等工作由中标人负责，但必须在采购人或用户指定人员的参与下进行。中标人施工前必须先经采购人或用户同意方可进行。

所有货物、材料均须由中标人送货到现场并负责安装，必须出示产品合格证和原厂随货清单。中标人应派熟练的工程师现场进行安装，若发生任一项指标不符合招标文件要求的，中标人应在3天内免费更换其不合格产品，使之达到招标文件要求，所有费用由中标人承担。

（5）验收：项目完成后由中标人提出申请验收，采购人在收到验收申请后7个工作日内组织验收，中标人配合进行。验收小组根据招标文件、投标文件、合同等项目文件约定内容对项目进行综合运行验收。

验收费用：本次采购将由采购单位负责组织人员或聘请专业人员验收，如产生费用，验收费用由中标人支付。

验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。

由此产生的有关费用由中标人承担。

如验收达不到规定要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，中标人若违约，采购人将依法追究相应法律责任。

中标人应负责在项目验收时将全部有关技术文件、资料、验收报告等文档汇集成册交付采购人或用户。

（6）质量保证期：货物通过验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起 3 年的免费质量保证期。（技术参数要求有规定的，以其规定为准，投标人有优于招标文件承诺的以其承诺为准）。质保期内免费维修更换配件。

中标人承诺的质保期内，所有货物保修服务方式均为上门保修，由此产生的一切费用均由中标人承担。

质保期结束后，中标人如有对货物提供终身维修服务的须进行定期维护和修理，更换零部件时只收取配件的成本费用。

自验收合格之日起计算，成交供应商须提供 7 天x24 小时的技术支持，在接到通知后修复时间不多于 24 小时，特殊情况除外。