（一） 服务需求

一、服务需求清单

2026年湘东区项目实施区受污染耕地安全利用措施汇总表（一）

| 位置 |  | 早稻（亩） | 中稻（亩） | 晚稻（亩） | 制种（亩） | 结构 调整 | 风险评价 |  |  | 技术措施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 行政村 |  |  |  |  |  | 土壤pH | 污染物 | 风险 等级 | 早稻 | 中稻 | 晚稻 |
| 乡镇1 | 村1 | 350 | 100 | 350 | / | 359 | 6.99 | 镉 | 低风险 | / | / | / |
|  | 村2 | 350 | / | 350 | 300 | 1105 | 7.06 | 镉 | 低风险 | / | / | 叶面阻控150 ml/亩 |
|  | 村3 | 400 | 100 | 400 | / | 916 | 7.77 | 砷镉铅 | 中风险 | 250亩采取叶面阻控150 ml/亩 | 叶面阻控100 ml/亩 | 叶面阻控150 ml/亩+调理剂100 kg/亩 |
|  | 村4 | 40 | 60 | 40 | / | 546 | 7.89 | 镉 | 中风险 | / | 叶面阻控100 ml/亩 | 叶面阻控100 ml/亩 |
|  | 村5 | 25 | / | 25 | 230 | 631 | 7.04 | 砷镉 | 中风险 | / | / | 叶面阻控150 ml/亩+调理剂100 kg/亩 |
|  | 村6 | / | / | / | / | 322 | / | / | 低风险 | / | / | / |
|  | 村7 | 140 | 160 | 140 | / | 932 | 8.15 | 镉 | 低风险 | / | / | 叶面阻控150 ml/亩 |
|  | 村8 | 50 | 100 | 50 | / | 592 | 7.47 | 镉铅 | 低风险 | / | / | 叶面阻控150 ml/亩 |
|  | 村9 | 400 | / | 400 | / | 632 | 6.47 | 镉 | 低风险 | / | / | 叶面阻控150 ml/亩 |
|  | 村10 | 100 | / | 100 | 700 | 486 | 6.77 | 镉 | 低风险 | / | / | / |
|  | 村11 | / | / | / | / | 468 | / | 镉 | 低风险 | / | / | / |
|  | 村12 | 320 | / | 320 | 600 | 273 | 7.8 | 砷镉 | 低风险 | / | / | 叶面阻控150 ml/亩 |
|  | 村13 | 260 | 100 | 260 | / | 847 | 8.05 | 砷镉铅 | 低风险 | / | / | 叶面阻控150 ml/亩 |
|  | 村14 | 20 | / | 20 | 50 | 276 | / | 镉 | 低风险 | / | / | 叶面阻控150 ml/亩 |
|  | 村15 | 40 | 100 | 40 | / | 298 | / | 镉 | 低风险 | / | / | 叶面阻控150 ml/亩 |
|  | 村16 | / | 100 | / | / | 468 | / | 砷镉 | 低风险 | / | / | / |
|  | 村17 | 330 | / | 330 | / | 339 | 6.99 | 镉砷铅 | 低风险 | / | / | 叶面阻控150 ml/亩 |
|  | 村18 | / | / | / | / | 97 | / | 镉 | 低风险 | / | / | / |
| 乡镇2 | 村1 | 350 | 450 | 350 | / | 136 | 6.96 | 镉 | 高风险 | 叶面阻控150 ml/亩 | 叶面阻控150 ml/亩 | 叶面阻控150 ml/亩 |
|  | 村2 | 570 | 280 | 570 | / | 60 | 7.43 | 镉 | 低风险 | / | / | 叶面阻控150 ml/亩 |
|  | 村3 | 440 | / | 440 | / | 136 | 6.07 | 镉 | 高风险 | 叶面阻控150 ml/亩 | / | 叶面阻控150 ml/亩 |
|  | 村4 | 123 | / | 123 | / | / | 7.96 | 镉 | 低风险 | 73亩采取叶面阻控100 ml/亩 | / | 叶面阻控150 ml/亩 |
|  | 村5 | / | 79 | / | / | / | / | 镉 | 低风险 | / | 叶面阻控150 ml/亩 | / |
|  | 村6 | / | / | / | / | 15 | / | 镉 | 低风险 | / | / | / |
|  | 村7 | 200 | / | 200 | 280 | 102 | / | 镉 | 低风险 | / | / | 叶面阻控150 ml/亩 |
|  | 村8 | / | / | / | 1800 | 180 | 6.25 | 砷镉 | 低风险 | / | / | / |
|  | 村9 | 85 | 300 | 85 | / | 269 | / | 镉 | 低风险 | / | / | 叶面阻控150 ml/亩 |
| 乡镇3 | 村1 | 340 | / | 340 | / | 144 | 6.14 | 镉 | 低风险 | / | / | 叶面阻控150 ml/亩 |
|  | 村2 | 600 | 160 | 600 | / | 197 | 6.69 | 镉 | 中风险 | / | 叶面阻控100 ml/亩 | 叶面阻控100 ml/亩 |
|  | 村3 | 200 | 280 | 200 | / | 184 | 6.93 | 砷镉 | 中风险 | / | 叶面阻控100 ml/亩 | 叶面阻控100 ml/亩 |
|  | 村4 | 266 | 1000 | 266 | / | 165 | 6.72 | 镉 | 中风险 | / | 叶面阻控100 ml/亩 | 叶面阻控150 ml/亩+调理剂100 kg/亩 |
|  | 村5 | 700 | / | 700 | 400 | 174 | 5.93 | 镉 | 低风险 | / | / | / |
|  | 村6 | 300 | / | 300 | 670 | 836 | 6.95 | 镉 | 低风险 | / | / | / |
|  | 村7 | 140 | 100 | 140 | / | 536 | 6.69 | 镉 | 低风险 | / | 叶面阻控150 ml/亩 | 叶面阻控150 ml/亩 |
|  | 村8 | 100 | 260 | 100 | / | 421 | 6.26 | 镉 | 中风险 | 叶面阻控150 ml/亩 | 叶面阻控150 ml/亩+调理剂100k g/亩 | 叶面阻控150 ml/亩+调理剂100k g/亩 |
|  | 村9 | / | / | / | / | 212 | / | 镉 | 低风险 | / | / | / |
|  | 村10 | / | / | / | / | 83 | / | 镉 | 低风险 | / | / | / |
|  | 村11 | 10 | 40 | 10 | / | 118 | 6.26 | 镉 | 中风险 | / | 叶面阻控150 ml/亩+调理剂100k g/亩 | 叶面阻控150 ml/亩+调理剂100k g/亩 |
| 乡镇4 | 村1 | 123 | 180 | 123 | 300 | 170 | 7.19 | 镉 | 低风险 | 叶面阻控100 ml/亩 | 叶面阻控100 ml/亩 | 叶面阻控150 ml/亩+调理剂100k g/亩 |
|  | 村2 | 100 | 100 | 100 | / | 591 | / | 镉 | 低风险 | / | / | 叶面阻控150 ml/亩 |
|  | 村3 | 220 | 350 | 220 | / | 132 | 7.29 | 镉 | 低风险 | / | / | 叶面阻控150 ml/亩 |
|  | 村4 | 208 | / | 208 | / | 369 | 7.15 | 汞砷镉 | 低风险 | 叶面阻控100 ml/亩 | / | 叶面阻控150 ml/亩 |
|  | 村5 | 60 | 400 | 60 | 160 | 363 | 7.04 | 汞镉 | 中风险 | 叶面阻控150 ml/亩 | 叶面阻控100 ml/亩 | 叶面阻控150 ml/亩+调理剂100k g/亩 |
|  | 村6 | 320 | 180 | 320 | / | 722 | 6.98 | 砷镉 | 低风险 | / | 叶面阻控150 ml/亩 | / |
|  | 村7 | 184 | 550 | 184 | / | 233 | 7.56 | 砷镉 | 低风险 | 叶面阻控100 ml/亩 | / | 叶面阻控150 ml/亩 |
|  | 村8 | / | 265 | / | / | 384 | / | 砷镉 | 低风险 | / | 叶面阻控150 ml/亩 | / |
|  | 村9 | 150 | / | 150 | 200 | 125 | 6.91 | 镉 | 低风险 | / | / | / |
|  | 村10 | 376 | / | 376 | / | 724 | 8.11 | 镉 | 低风险 | 叶面阻控100 ml/亩 | / | 叶面阻控150 ml/亩 |
|  | 村11 | / | / | / | / | 285 |  | 镉 | 低风险 | / | / | / |
|  | 村12 | 276 | 270 | 276 | / | 216 | 7.22 | 砷镉 | 低风险 | 叶面阻控100 ml/亩 | 叶面阻控150 ml/亩 | 叶面阻控150 ml/亩 |
|  | 村13 | 1060 | / | 1060 | / | 633 | 7.11 | 汞镉 | 中风险 | / | / | 叶面阻控150 ml/亩+调理剂100k g/亩 |
| 乡镇5 | 村1 | 200 | 600 | 200 | / | 346 | 7.7 | 镉 | 低风险 | 叶面阻控100 ml/亩 | 其它450亩采取叶面阻控150 ml/亩 | 叶面阻控150 ml/亩 |
|  | 村2 | / | 400 | / | / | 141 | 7.61 | 镉 | 低风险 | / | / | / |
|  | 村3 | / | / | / | / | 39 | / | 砷镉 | 低风险 | / | / | / |
|  | 村4 | / | / | / | / | 14 | / | 砷镉 | 低风险 | / | / | / |
| 乡镇6 | 村1 | 100 | / | 100 | 1000 | 328 | 5.66 | 镉 | 低风险 | / | / | 叶面阻控150 ml/亩 |
|  | 村2 | 100 | / | 100 | 600 | 151 | 5.26 | 镉 | 低风险 | / | / | 叶面阻控150 ml/亩 |
|  | 村3 | 400 | / | 400 | / | 516 | 6.9 | 镉 | 低风险 | / | / | 叶面阻控150 ml/亩 |
|  | 村4 | / | / | / | 800 | 139 | 6.26 | 砷镉 | 低风险 | / | / | / |
|  | 村5 | 600 | / | 600 | 380 | 121 | 6.49 | 镉 | 低风险 | / | / | / |
|  | 村6 | / | / | / | / | 59 | / | 镉 | 低风险 | / | / | / |
|  | 村7 | / | / | / | / | 26 | / | / | 低风险 | / | / | / |
|  | 村8 | / | / | / | / | 13 | / | / | 低风险 | / | / | / |
| 乡镇7 | 村1 | 260 | / | 260 | 450 | 167 | 5.26 | 镉 | 低风险 | / | / | 叶面阻控150 ml/亩 |
|  | 村2 | / | / | / | 500 | 149 | / | 镉 | 低风险 | / | / | / |
|  | 村3 | / | / | / | 500 | / | / | 镉 | 低风险 | / | / | / |
|  | 村4 | / | / | / | 750 | 161 | / | 镉 | 低风险 | / | / | / |
|  | 村5 | 500 | / | 500 | 1000 | 259 | 5.44 | 镉 | 低风险 | / | / | 叶面阻控150 ml/亩 |
|  | 村6 | 510 | / | 510 | 300 | 335 | 7.54 | 镉 | 中风险 | / | / | 叶面阻控150 ml/亩+调理剂100 kg/亩 |
|  | 村7 | / | 95 | / | / | / | / | 镉 | 低风险 | / | 85亩采取叶面阻控150 ml/亩 | / |
|  | 村8 | / | / | / | 250 | 43 | / | 镉 | 低风险 | / | / | / |
| 乡镇8 | 村1 | 230 | 720 | 230 | / | 706 | 6.46 | 砷镉 | 中风险 | 叶面阻控150 ml/亩 | 叶面阻控100 ml/亩 | 叶面阻控150 ml/亩+调理剂100 kg/亩 |
|  | 村2 | 260 | / | 260 | 800 | 113 | 6.38 | 镉 | 低风险 | / | / | / |
|  | 村3 | 136 | 500 | 136 | / | 929 | 6.23 | 砷镉 | 低风险 | / | / | / |
|  | 村4 | 330 | 600 | 330 | 450 | 484 | 6.61 | 砷镉 | 低风险 | / | / | / |
|  | 村5 | 758 | / | 758 | 300 | 226 | 7.06 | 砷镉 | 低风险 | / | / | 84亩采取叶面阻控150 ml/亩 |
|  | 村6 | / | 600 | / | / | 642 | / | 镉 | 低风险 | / | / | / |
|  | 村7 | 300 | 700 | 300 | / | 604 | 7.5 | 镉 | 低风险 | / | 叶面阻控150 ml/亩 | / |
|  | 村8 | 120 | 600 | 120 | / | 565 | 6.39 | 镉 | 低风险 | / | / | / |
| 乡镇9 | 村1 | 100 | / | 100 | 1000 | 255 | 5.54 | 砷镉铅 | 低风险 | 叶面阻控100 ml/亩 | / | 叶面阻控150 ml/亩 |
|  | 村2 | / | 500 | / | / | 229 | 5.48 | 镉 | 中风险 | / | 叶面阻控100 ml/亩 | / |
|  | 村3 | / | 50 | / | / | 288 | 6.71 | 镉 | 低风险 | / | / | / |
|  | 村4 | / | 86 | / | / | / | 5.26 | 镉 | 低风险 | / | 叶面阻控150 ml/亩 | / |
|  | 村5 | / | / | / | / | 34 | / | 镉 | 低风险 | / | / | / |
| 乡镇10 | 居委会1 | / | / | / | / | 291 | / | 镉 | 低风险 | / | / | / |
|  | 居委会2 | 55 | / | 55 | / | 91 | / | 镉 | 低风险 | 叶面阻控100 ml/亩 | / | 叶面阻控150 ml/亩 |
|  | 居委会3 | / | / | / | / | 25 | 6.72 | / | 低风险 | / | / | / |
|  | 居委会4 | 80 | / | 80 | / | 273 | 6.32 | 镉 | 低风险 | 叶面阻控100 ml/亩 | / | / |
|  | 某厂5 | / | / | / | / | 85 | / | / | 低风险 | / | / | / |
| 合计 |  | 15365 | 11515 | 15365* | 14770 | 27349 | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 68999 |  |  |  |  | / | / | / | / | / | / |

备注：实际用量及措施方式按实施方案为准。

2026年湘东区项目优先保护区风险地块安全利用技术措施汇总表（二）

| 位置 |  | 早稻（亩） | 中稻（亩） | 晚稻（亩） | 技术措施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 行政村 |  |  |  | 早稻 | 中稻 | 晚稻 |
| 乡镇1 | 村1 | 200 | / | 200 | 叶面阻控100 ml/亩 | / | 叶面阻控100 ml/亩 |
|  | 村2 | 150 | / | 150 | 叶面阻控100 ml/亩 | / | 叶面阻控100 ml/亩 |
|  | 村3 | 150 | / | 150 | 叶面阻控100 ml/亩 | / | 叶面阻控100 ml/亩 |
|  | 村4 | 100 | / | 100 | 叶面阻控100 ml/亩 | / | 叶面阻控100 ml/亩 |
| 乡镇2 | 村1 | / | 200 | / | / | 叶面阻控100 ml/亩 | / |
|  | 村2 | 100 | / | / | / |  | / |
| 乡镇3 | 村1 | 60 | / | / | / | / | / |
|  | 村2 | 170 | / | / | / | / | / |
|  | 村3 | 90 | / | / | / | / | / |
|  | 村4 | 80 | / | / | / | / | / |
| 乡镇4 | 村1 | 570 | / | / | / | / | / |
|  | 村2 | 246 | / | / | / | / | / |
|  | 村3 | 20 | / | / | / | / | / |
|  | 村4 | 60 | / | / | / | / | / |
|  | 村5 | 590 | / | / | / | / | / |
|  | 村6 | 44 | / | / | / | / | / |
| 乡镇5 | 村1 | 400 | / | / | / | / | / |
| 乡镇6 | 村1 | 45 | / | / | / | / | / |
|  | 村2 | 225 | / | / | / | / | / |
|  | 村3 | 20 | / | / | / | / | / |
|  | 村4 | 200 | / | / | / | / | / |
|  | 村5 | 164 | / | / | / | / | / |
| 乡镇7 | 村1 | 200 | / | / | / | / | / |
|  | 村2 | 37 | / | / | / | / | / |
| 乡镇8 | 村1 | 150 | / | / | / | / | / |
|  | 村2 | 100 | / | / | / | / | / |
|  | 村3 | 100 | / | / | / | / | / |
|  | 村4 | 150 | / | / | / | / | / |
| 乡镇9 | 村1 | 60 | / | / | / | / | / |
| 合计 |  | 4481 | 200 | 600* | / | / | / |
|  |  | 4681 |  |  | / | / | / |

备注：实际用量及技术措施方式按实施方案为准。

2026年湘东区项目严格管控类耕地措施（三）

据湘东区2023年土壤环境质量类别划分技术报告，项目实施区严格管控类耕地共815亩，分布在下埠镇大陂村、下埠村和白竺乡上村村，污染程度为重度，耕地区域内采取休耕、退耕还林还草等措施。同时在地块树立禁示牌，明确严格管控区域范围并禁止种植可食用农产品，并定期实地巡查、拍照留底，确保严格管控区域内未种植可食用农作物。

备注：实际用量及技术措施方式按实施方案为准。

湘东区 2026 年安全利用项目工程量清单

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合 单价（元） | 金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 优先保护区实施 | 1 | 叶面阻控剂采购 | 升 | 140 |  |  |
|  | 2 | 叶面阻控剂喷施 | 亩 | 1400 |  |  |
| 安全利用区实施 | 1 | 土壤调理剂采购 | 吨 | 210.9 |  |  |
|  | 2 | 土壤调理剂撒施 | 吨 | 210.9 |  |  |
|  | 3 | 叶面阻控剂采购 | 升 | 2771.4 |  |  |
|  | 4 | 叶面阻控剂喷施 | 亩 | 20335 |  |  |
| 严格管控区实施 | 1 | 土地租赁及管理费 | 亩 | 815 |  |  |
| 展示区费用 | 1 | 土地租赁费 | 亩 | 100 |  |  |
|  | 2 | 低镉品种补贴 | 项 | 1 |  |  |
|  | 3 | 展示牌 | 项 | 1 |  |  |
|  | 4 | 育种、分区、移栽、管理 | 项 | 1 |  |  |
|  | 5 | 试验前后样品采样、检测 | 项 | 1 |  |  |
|  | 6 | 田间测产、组织观摩 | 次 | 1 |  |  |
| 组织实施其他费用 | 1 | 田间测产 | 次 | 3 |  |  |
|  | 2 | 台账建设 | 亩 | 68999 |  |  |
|  | 3 | 组织、宣传、培训 | 项 | 1 |  |  |
| 合计（万元） |  |  |  |  |  |  |

备注：实际用量及技术措施方式按实施方案为准。

二、项目总体需求及范围

为切实加快萍乡市湘东区耕地土壤环境质量保护工作，有效降低农产品超标风险，实现受污染耕地安全利用，保障粮食安全，根据《江西省人民政府关于印发江西省土壤污染防治工作方案的通知》（赣府发[2016]50号）等文件要求。

1.1项目实施区域

2026年湘东区受污染耕地安全利与严格管控项目实施区域涉10个乡镇。优先保护类实施区域涉及等9个乡镇。

1.2项目目标

1.2.1安全利用及严格管控项目区（不包括低镉品种种植区）

（1）项目实施区受污染耕地安全利用率不低于93%；

（2）严格管控区禁止种植可食用农产品；100%管控到位

（3）农业投入品重金属含量不超过《农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）筛选值；灌溉水中的重金属含量不超过《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）规定的标准限值。

1.2.2 优先保护区（不包括低镉品种种植区）

（1）项目实施区水稻糙米达标率不低于90%；

（2）农业投入品重金属含量不超过《农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）筛选值；灌溉水中的重金属含量不超过《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）规定的标准限值。

三、服务要求

1、项目服务要求

（1）实施记录

实施过程中，全程详细记录各项技术措施实施区域与面积、实施时间与用量、田间日常管理等信息，每项登记严格按要求进行签名与确认，并造册存档，建立详细台账。

（2）抽检与跟踪监测

采购人对中量元素肥料（叶面阻控剂）、土壤调理剂等投入品进行质量抽检，严格产品执行标准，保障投入品不带来二次污染。投入品到场后现场随机抽样送有资质的检测机构进行检测。

（3）台账建设

实施单位要积极配合农业农村局工作，严格按照实施方案中的时间节点落实有关技术措施，报定期告工作进展。项目实施区要树立标识牌，标明项目名称、范围、实施时间、主要技术措施、实施单位、项目负责人等信息。项目实施期间应做好工作台账，台账内容包括但不限于组织领导、资金使用、物资采购、措施应用、宣传培训等方面。为做好2026年安全利用项目台账建设，实施过程中需建立以下资料清单：

1、耕地土壤污染防治年度工作计划及受污染耕地安全利用、严格管控实施方案 ;

2、耕地土壤污染防治资金申请报告及拨付通告单；

3、耕地土壤污染防治年度工作总结报告；

4、耕地土壤污染防治工作中监测、安全利用率评估涉及样品采集和流转的相关记录表；

5、耕地土壤污染防治宣传培训情况资料，应包含通知、人员签到表以及相关照片5-6张；

6、全区受污染耕地安全利用、严格管控情况表，耕地土壤污染防治其他相关材料，涉及试验示范需要试验方案、试验总结报告和数据；

7、落实安全利用工作佐证材料，包括但不限于工作开展区域说明、物资采购收据、工作开展过程照片（含坐标，不少于5张）等。

8、安全利用信息表及严格管控信息表；

9、受污染耕地安全利用进展情况表；

10、开展受污染耕地安全利用及严格管控工作的日常记录、照片等。

11、耕地土壤污染防治领导小组成立文件；

12、耕地土壤污染防治技术专家组成立文件；

2、项目措施要求

为更好地推进受污染耕地安全利用工作，进一步提升《手册》的操作性，江西省农业农村厅结合近年工作情况，对《手册》进行了修订，删除了部分辅助性技术，突出了实践中应用较为广泛的技术，总结形成了《江西省耕地土壤环境质量类别划分操作手册》（赣农厅办字〔2020〕1号）、《江西省受污染耕地安全利用技术手册》（江西省农业农村厅科技教育处，2022年2月）。本项目拟采取的技术手段主要包含：

1）叶面阻控技术

叶面阻隔技术是向植物叶面喷施阻隔剂，阻止污染物通过大气干湿沉降从植株叶面进入体内，通过阻隔剂改变重金属在植株体内的分配，抑制重金属向农产品可食部位运输，降低农产品中重金属含量，是一种可大面积应用的稻田重金属污染防治方法。其机理是通过喷施叶面喷施阻隔剂可以把重金属元素区隔在叶片的细胞壁上，提高水稻对重金属的抗性，减少甚至阻断重金属向食物链转移。

在水稻分蘖期、抽穗期，根据叶面阻控剂产品使用说明，以及无人机喷施、背负式喷雾器喷施、担架式喷雾器喷施兑水要求，均匀喷施到水稻叶片，叶面阻控剂每亩一次喷施200mL，在盛蘖期-抽穗期期间喷施两次。喷施作业安排在阴天或者晴天 ,时间段为早上禾苗露水干后至上午11点、下午3点至7点为宜。喷施后2小时内出现降雨的情况，需重新喷施以有效降低水稻对镉的吸收。

2）土壤调理技术

土壤调理剂能通过吸附、沉淀、络合、离子交换和氧化还原等作用降低重金属的移动性和生物有效性，进而抑制水稻对重金属的吸收。添加调理剂虽然不能去除土壤中的重金属，但却能在一定时期内不同程度地把重金属稳定在土壤中，阻止重金属从土壤通过植物根部向农作物地上部的迁移累积，以达到治理污染土壤的一种修复技术，其具有修复速率快、稳定性好、费用低、操作简单等特点，同时不影响农业生产，可以实现边修复边生产，尤其适用于修复大面积中轻度重金属污染农田土壤。

土壤调理剂的施用量应根据土壤污染程度及产品说明书确定，通常土壤调理剂全年用量一般在100~200kg/亩左右。施用方法基本可以参照石灰调酸措施。选用土壤钝化剂，采用人工或机械化的方式，在水稻播种或移栽前7天左右，一次性撒施土壤钝化材料。可根据实际情况采用土壤调理剂全年用量。

3）水分调控

主要技术要点：在水稻关键期（分蘖盛期、抽穗灌浆期）采用水分调控措施可以使土壤环境呈现较强的还原状态，土壤pH显著升高，有效态镉一方面被溶解的有机质等吸附，另一方面形成硫化镉沉淀，生物有效性大幅降低。

开展水分调控主要是在水稻的分蘖期足苗后推迟7天再晒田，晒田复水后至收获期前10天保持淹水，淹水方法可采取在农田排水口垫土，淹水深度3-5cm，期间不能晒田缺水。

4）种植结构调整

种植结构调整是指在重金属污染的耕地为保障农产品安全生产，在非严格管控区用农产品重金属超标风险较低的作物代替超标风险较高的作物的技术措施。主要是利用不同作物在种内及品种之间，对土壤重金属的吸收、积累和体内分配上差异，选择种植对重金属吸收能力弱或在可食用部位分配少的作物。

由于水稻禾本科粮食作物对镉等积累能力强，因此调整种植重金属低积累的玉米 、土豆等其他粮食作物，或者油菜、花生、西瓜、棉花、蚕桑等经济作物。此外，还可种植麻类、苗木、花卉等非食用作物。种植结构调整主要适用于污染较重的耕地，此时种植水稻、蔬菜时重金属超标风险太大，采用其他治理措施也难以达到安全生产目标，种植结构调整可以做到安全生产，还可以给农户带来正常的收益。当前，种植结构调整已在全国各地大规模推广应用，但种植结构调整也存在改变农户种植习惯、以及客观降低粮食产量、未能治理土壤污染等不利因素。

3、严格管控区管理实施要求

针对湘东区严格管控区耕地815亩，政府流转土地，支付不少于300元/亩的土地流转费后，进行牧草种植等种植结构调整或休耕。该流转费由中标单位承担。

4、产品要求

4.1土壤调理剂（技术参数及要求）

所投土壤调理剂产品需符合表 1-1 要求，且符合重金属限量标准。砷（As）≤ 30mg/kg； 镉（Cd）≤0.3mg/kg；铅（Pb）≤80mg/kg；铬（Cr）≤250mg/kg；汞（Hg）≤0.5mg/kg。

表 1-1 土壤调理剂产品技术指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 产品通用名称 | 土壤调理剂 |
| 是否农业农村部登记产品 | 是 |
| 产品技术指标 | 氧化钙（CaO）≥35% |
|  | 氧化镁（MgO）≥5% |
|  | 剂型：颗粒 |
|  | pH≥8 |
|  | 适宜范围适用于酸性土壤 |

4.2叶面阻控剂（技术参数及要求）：

所投叶面阻控剂产品需符合表 1-2 要求，且符合重金属限量标准：砷（As）≤ 30mg/kg；镉（Cd）≤0.3mg/kg；铅（Pb）≤80mg/kg；铬（Cr）≤250mg/kg；汞( Hg）≤0.5mg/kg。

表 1-2 叶面阻控剂产品技术指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 产品通用名称 | 中量元素肥料或含硅水溶肥料 |
| 是否农业农村部登记产品 | 是 |
| 产品技术指标 | 水剂 |
|  | Si≥100g/L |
|  | 水不溶物≤8g/L |
|  | pH值≤11.5 |
|  | 适用作物：包含水稻 |

投标人所投叶面阻控剂、土壤调理剂符合表 1-1、表 1-2 中的产品技术指标，以农业农村部肥料登记证载明的为准，投标文件中须提供肥料登记证及检测报告原件扫描件 ；中标结果公告发布之日起五个工作日内核查上述肥料登记证及检测报告原件。