## 二、采购要求

项目概况：

湘东区云程中学拟对校门入口操场、四合院、梧桐大道、伟人广场四处约6000平方米的破损人造草坪进行维修更换。

（一） 技术需求

# 一、人造草规格要求和参数要求

1.1 直曲混织草坪技术参数

| 草丝形状及编织工艺 | 高分子材料PE材质全卷曲丝簇绒（不包纱）编织工艺 |
| --- | --- |
| 草丝颜色 | 挪威绿挪威柠&翠绿 |
| 草高（不含底布高度） | 25±1mm。 |
| 行距 | 9.52mm（3/8英寸） |
| 织距 | ≥200针/m |
| 密度 | ≥21000针/㎡ |
| 磅重 | ≥13000dtex |
| 底布走针方式 | 簇绒法一形走针 |
| 底布材质 | 双层底布 |
| 背胶 | 丁苯背胶 |
| 卷宽 | 4米（卷长：按场地实际需要） |
| 面积 | 约6000平方米（最终以实际面积结算） |

1.2环保要求：人造草坪依据GB/T 20394-2019、GB36246-2018、GB/T 43566-2023标准进行氙灯500h+耐酸（30%硫酸）500h+耐碱（20%碳酸钠）500h+常温常湿（23℃、湿度50%）500h+高温（90℃、湿度5%）500h+低温（-40℃、湿度5%）500h，六项老化后测试三种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和、三种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和、18 种多环芳烃总和、苯并[a]芘、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、可迁移元素钡、总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛、苯、甲苯、二甲苯和乙苯总和均为未检出。

1.3阻燃要求：人造草坪依据GB/T 20394-2019、GB36246-2018、GB/T 43566-2023标准进行经过氙灯500h+耐酸（30%硫酸）500h+耐碱（20%碳酸钠）500h+常温常湿（23℃、湿度50%）500h+高温（90℃、湿度5%）500h+低温（-40℃、湿度5%）500h，六项老化后测试冲击吸收达50%-55%、垂直变形达6-8mm、阻燃性能Ⅰ级（中心到损毁边沿最大距离 ≤50mm）、抗静电：表面电阻≤1×10^9Ω、拉伸强度≥700N/100mm、剥离强度≥90N/100mm、渗水速率≥200mm/h。

1.4草丝拉断力及拔出力要求：人造草坪依据GB/T 20394-2019、QB/T5591-2021标准测试草丝拉断力≥14N、单簇草丝拔出力≥43N，底布拉断力纵向≥1200N、底布拉断力横向≥1250N，经过氙灯老化168小时+雨水（3%乙酸，40℃）老化168小时+高低温老化7次循环（每个循环60℃ 12小时、常温1小时、－40℃ 12小时），三项老化测试后草丝色牢度≥7级，草丝拉断力保留率≥95%，单簇草丝拔出力保留率≥97.7%，纵向底布拉断力保留率≥97%，横向底布拉断力保留率≥97%、热水浸泡后背胶无掉胶、掉色，单簇草丝拔出力≥30N。

1.5抗滑要求：人造草坪依据GB 36246-2018、GB/T 14833-2020标准检测拉伸强度≥11Mpa，经过氙灯老化500小时+雨水（3%乙酸，40℃）老化500小时+高低温老化20次循环（每个循环60℃ 12小时、常温1小时、－40℃ 12小时）后测试抗滑值≥85BPN、拉断伸长率≥45%、三项老化后阻燃性能Ⅰ级（中心到损毁边沿最大距离 ≤50mm）、拉伸强度保留率≥85%。

1.6磅重为单簇总纤度，测试方法按GB/T 20394-2019执行。

注：以上1.2-1.6项需提供具有运动场地检测资质的检验检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检验检测报告原件扫描件及检测机构具备相应检测能力附表查询截图加盖投标人公章佐证。

（二）商务条件

1、付款方式：全部货物送达采购人指定地点并安装调试完毕，经验收合格后一次性付清。

2、质保期：全部产品自验收合格之日起提供五年质保。

3、交货期：合同签订后30天内完成旧草坪拆除、清运清理、新人造草坪铺设、安装、调试并交付使用。

4、售后服务：

(1)免费维护期内，提供7*24小时服务，服务方式包括上门服务、电话服务、邮件服务、网络远程协助服务等；若出现问题，影响采购人使用，成交供应商接到故障通知后电话、邮件1小时内响应，上门服务24小时内响应。

(2)质保期内，非人为因素而出现的问题，成交供应商负责包修、包换或者退货。如果成交供应商收到采购人口头或书面通知后，未在规定的响应时间内将问题处理好，采购人有权采取请人维修、使用同类替代产品等必要的措施，但风险和由此产生的相关费用全部由成交供应商承担。如经成交供应商两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，成交供应商应退回相应货款。

5、地点：萍乡市湘东区云程中学指定地点。

6、包装运输：在合同规定的时间内将货物交至采购单位指定的地点并安装摆放，有关运输、装卸等一切费用由成交供应商承担。

7、验收：货物到现场后，由采购单位（或其被授权人）、成交供应商和其他相关人员共同对货物的数量、外观、包装等进行检查，确认合格后开始旧草坪拆除、清运清理、新人造草坪铺设及安装调试。安装调试及草坪铺设完毕经采购单位确认后，由采购单位组织有关专家按合同进行最终验收，在验收过程中发现有缺陷等质量问题（含草坪拆除不彻底、清运不干净、铺设不达标等），应按照采购单位的要求更换、返工或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失。

注：（技术需求和商务条件为不允许负偏离的实质性条款，否则做无效响应处理）