二、采购需求

（一） 技术需求

	清单

	序号
	名称

	1
	多媒体教室

	2
	综合布线系统

	3
	五方通话

	4
	计算机网络系统

	5
	数据中心

	6
	安防监控

	7
	一卡通

	8
	明厨亮灶

	9
	信息发布

	10
	计算机教室系统

	11
	录播教室系统

	12
	公共广播

	13
	多媒体会议

	14
	多功能厅

	15
	升降式防撞柱

	16
	图书管理

	17
	BA系统

	18
	能耗系统


	多媒体教室系统

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	86寸红外智慧黑板
	尺寸：86寸
背光类型 LED
显示区域 1649 (H) x 927 (V)
分辨率 3840 * 2160
亮度 350 cd/㎡
对比度 1200：1
可视角度 ≥178°
触摸技术 红外触控
Android版本 Android 12.0
内存RAM 4G
存储ROM 32G
摄像头 1300W
	套
	69

	2
	OPS电脑
	CPU：≥Intel®Core™i5-8300H处理器,主频：2.3GHz，4核8线程
内存：≥8GB
存储≥：256GB
显卡：≥Intel® UHD Graphics 630
显示输出：≥HDMI/DP 支持同步异步双显
网络：≥支持有线和无线网络
音频：≥Realtek ALC887 hd audio 5.1 channel
前置接口：≥1*HDMI 1.4 out,1*DP 1.2 out,4*USB3.0,2*USB 2.0,1* RJ45,1*Power,1* Reset,1*Line out,1*Mic in,1*Type-C（USB2.0传输）
后置接口：≥1*JAE 80PIN：HDMI out
	套
	69

	3
	集控软件
	1.管理中心控制台采用B/S架构，可在Windows、MAC，Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行操作，管理校园及教室的终端运行情况，无需在管理员设备上安装额外的管理软件；
2.系统采用全面云+端互动模式，云端管理中心与电脑终端管理引擎相连互动，实现强大集中管理功能。电脑终端管理引擎预装或安装于每个电脑终端中，参与终端的部署和运行管理， 承载大部分的维护本地系统能力，使系统超越传统桌面管控的效果，提升终端管理维度以及便捷性，真正实现电脑终端的远程运维，同时本地界面支持相应的操作入口，保证一致操作功能，包括但不限于：桌面部署、设备状态与检测、桌面升级与备份、桌面快照及还原等。
3.系统通过便捷输入方式，建立层级管理关系，快速完成教育局、学校等信息导入。校园设备只需接入互联网，即可连接远端管理中心，使用学校管理员账号进行设备注册。注册设备需以当前活跃网络MAC地址为索引，便于后期的维护与设备排查。管理员直接在控制台对设备进行远程管理。支持按照设备安装的年级、班级，设置教室受控端的名字，方便管理员对应管理。
4.系统充分考虑分散大批次终端的注册难度，支持终端系统批量注册，自动发现一定范围网络内所有终端设备包括已注册和未注册终端，支持批量选择终端并将终端注册到指定分组。
5.管理中心拥有强大的权限管理能力，系统具有多种管理角色：超级管理员、区域管理员、学校管理员、教室管理员、教师，可根据角色分配相应的管理权限和范围。更具备权限配置能力，可根据需要增加或减少相应的管理配置，灵活定义管理者的工作范围
6.管理中心支持配置普通用户模式界面和管理模式界面，灵活配置，实时展示远程控制指令执行结果，将日常与管理区分开，减少用户学习成本，方便普通管理员快速学习系统使用。
7.管理平台为方便非专业人士使用，提供普通管理界面，实时显示当前分组下终端数、终端在线率、按终端或分组显示终端使用时长排名数据，显示与组内终端相关的控制指令执行信息和终端告警消息。
8.系统支持设备管理分组，用户可将关注设备组织成新的管理组，以便分组查看，分组创建数量不限，可任意创建。分组视图可以深度定制，创建者可定义该分组可执行的相关动作。只有超级管理员定义虚拟组全局可见，一般用户的虚拟组仅自己可见；
9.管理控制台支持不登录分组预览功能，显示当前各分组总终端和在线终端情况。
	套
	69

	4
	高拍仪
	1.像素：≥800万（分辨率3264*2448）；幅面：A4幅面，对焦：定焦，1000%数码变焦。
	套
	69

	5
	智慧讲台
	钢制+木饰台面及扶手，规格：1100(宽)×780(深)×1100(高)mm，下为设备柜，带键盘抽屉及视频展台柜
	套
	73

	6
	配套地台
	钢木结构，铝合金包边，规格：4300(宽)×1380(深)×150(高)mm
	套
	73

	7
	系统集成费
	以上各系统在交付期内要完成集成、调试、上线
	项
	1

	合计
	
	
	


	综合布线系统

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	一、综合布线系统

	1、工作区

	1
	单口信息面板
	单口
	块
	584

	2
	双口信息面板
	双口
	块
	732

	3
	单口电视面板
	单口
	块
	139

	4
	六类信息模块
	六类非屏蔽信息模块
	个
	2187

	5
	暗装底盒
	86#
	个
	1455

	6
	六类双绞跳线
	3M
	根
	2187

	7
	多媒体箱体
	1、优质冷轧钢板，静电喷涂，高性能，经久耐用
2、支持可选用产品所有系列模块
3、入户信息箱，表面白色进口塑粉喷涂强化表面抗划伤。
4、尺寸：400*500*150
5、两位五孔排插
	个
	600

	2、水平区

	1
	六类非屏蔽双绞线
	低烟无卤C级阻燃 六类非屏蔽双绞线，燃烧等级B1级，产烟毒性t1级，燃烧滴落物d1级
	箱
	464

	2
	2芯皮线光缆
	1、采用符合ITUG.657标准的纤芯，具有目前同类型产品的最高性价比
2、光纤类型：G.657A衰减系数：1310≤0.40（DB/km）;1550≤0.30（DB/km）
3、光缆外径：（2.0*3.0）±0.1 mm                                                                                                                                                           4、钢丝加强件
5、护套材料：LSZH
6、芯数：2芯
	米
	32000

	3
	多媒体箱电源线
	WDZ-RVV2*1.0mm²
	米
	6000

	4
	单模96芯室外光纤
	1、选用G652 A级光纤（OS2零水峰光纤) 
2、松套管填充油膏，层绞式结构，对光纤进行关键性保护 
3、中心加强圆钢丝加强光缆抗拉强度，使其具有更加优越的机械性能
4、PE外护套具有良好的抗紫外线辐射及防水性能                                                                  5、GYTA/GYTS轻凯装光缆敷设方式：管道、架空、隧道
6、芯数：96芯
	米
	5000

	5
	单模12芯室外光纤
	单模12芯室外光纤
	米
	14500

	6
	单模4芯室外光纤
	单模4芯室外光纤
	米
	28000

	3、管理区

	1
	六类24口配线架
	含有24口标准六类RJ45信息模块
	副
	111

	2
	理线架
	1U
	副
	176

	3
	六类双绞跳线
	2m
	根
	2187

	4
	JDG管
	JDG20国标(含安装配件)
	米
	17000

	5
	开槽
	墙面开槽
	米
	12000

	6
	终端盒
	24口 LC(含满配尾纤、耦合器、跳线)
	个
	51

	7
	终端盒
	8口 LC(含满配尾纤、耦合器、跳线)
	个
	14

	8
	终端盒
	4口 LC(含满配尾纤、耦合器、跳线)
	个
	51

	9
	ODF架
	96芯 LC(含满配尾纤、耦合器、跳线)
	套
	18

	10
	ODF架
	144芯 LC(含满配尾纤、耦合器、跳线)
	套
	7

	11
	熔接
	定制
	芯
	8552

	12
	六类非屏蔽水晶头
	镀金3U
	盒
	40

	13
	设备机柜
	600*450 9U 含PDU 2条
	台
	8

	14
	设备机柜
	600*600*1600 32U 含PDU 2条
	台
	5

	15
	设备机柜
	600*600*2000 含PDU 2条，底座
	台
	27

	4、系统集成

	1
	系统集成费
	以上各系统在交付期内要完成集成、调试、上线
	项
	1

	合计
	
	
	


	五方通话系统

	序号
	名 称
	参 数
	单位
	数量

	1
	通信线缆
	WDZ-RYYP4*1.0
	米
	13000

	2
	JDG管
	JDG20国标(含安装配件)
	米
	2000

	3
	系统集成费
	以上各系统在交付期内要完成集成、调试、上线
	项
	1

	合计
	
	
	


	计算机网络系统

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1、教育网设备

	1
	出口网关
	1. 转发性能≥3Mpps；
2. 主机支持固化WAN端口≥2*GE(光)+5*GE，LAN端口≥8*GE(可切换为WAN)；
3. sic业务槽位数≥2；
4. 支持非通道化E1、异步串口、同异步串口、3/4G全制式扩展板卡等广域网接口扩展；
5、静态路由，动态路由协议:RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS；
6、支持Ping、Trace、ICMP、DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Client、DNS client、DNS Proxy、DDNS、UDP Helper、NTP、SNTP等；
7、支持IPv6隧道技术:手工隧道、自动隧道、GRE隧道、6to4、ISATAP；
8、支持丰富的语音业务、语音备份、DTMF传输支持RFC2833、智能拨号路由器、FXS和FXO的1:1绑定、断电逃生、SIP Sever本地存活、IVR等；
9、管理及维护 支持SNMP V1/V2c/V3，MIB，SYSLOG，RMON，支持命令行管理，文件系统管理，支持console口登录，支持telnet(VTY)登录，支持SSH登录，支持FTP登录。
	套 
	1

	2
	防火墙
	1.要求设备硬件采用多核高性能处理器和高速存储器架构设计，集成AI分析引擎提供精准的安全管控策略；
2.防火墙吞吐量≥10Gbps，并发连接数≥500万，每秒新建连接数≥10万/s，开启AV防病毒.IPS和应用识别防护策略后应用层吞吐≥5Gbps；
3.单台≥1个RJ45管理口，≥16个千兆电口，≥4个Combo口，≥4个千兆光口，≥6个万兆光口，≥2个外置USB host接口；
4.支持扩展槽位数量≥4个，硬盘扩展插槽≥2个，配置双可插拔电源模块；
5.支持一体化安全策略，能够基于时间.用户/用户组.应用层协议.五元组.内容安全统一界面进行安全策略配置；
6.支持报文示踪功能，支持真实流量.导入报文.构造报文等方式，用于分析和追踪设备中各个安全业务模块对报文的处理过程；
7.支持对黑客攻击.蠕虫/病毒.木马.恶意代码.间谍软件/广告软件.DoS/DDoS等常见的攻击防御；
8.支持基于病毒特征进行检测，支持云端防病毒，为保证检测时效性，要求特征缓存数至少保证20万条且缓存保留时间不少于700分钟；
9.提供海量预分类的URL地址库，支持根据URL类别实现URL过滤，能够联动云端URL地址库进行核查，设备支持虚拟防火墙功能，虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置；
10.支持僵尸网络分析.攻击链推导和资产安全风险等级的可视化呈现，支持基于应用的数据分析功能；
11.配置三年AV防病毒授权和三年应用IPS特征库升级服务；
	套
	1

	3
	上网行为管理
	1.机架式独立硬件设备，标准1U机箱，系统硬件为全内置封闭式结构，稳定可靠，加电即可运行，启动过程无须人工干预；
2.内置Bypass模块，在设备断电.重启时，可自动切换到Bypass状态，当设备恢复时，可自动切换回工作状态；
3.接口形态：支持≥12个千兆光口，≥12个千兆电口<要求内置硬盘容量≥2TB，支持全局日志存储时间≥180天；
4.网络吞吐量≥5Gbps，最大并发连接数≥120万，开启应用审计.流量控制.IPS和AV防病毒功能后适用带宽≥800M；
5.实配硬盘≥2T，内存≥2G，FLASH≥4G；
6.内置冗余电源；
7.支持路由模式.透明（网桥）模式.混合模式，部署模式切换无需重启设备；
8.支持静态路由.策略路由.RIP.OSPF.ISP路由，其中ISP路由支持自定义，并可提供基于应用的策略路由；
9.支持透明.路由模式下支持将多条链路带宽进行捆绑；
10.支持基于带宽和优先级的多链路负载均衡，可支持链路过载保护；
11.配置三年特征库升级授权
12、含万兆光模块
	套
	1

	4
	核心交换机
	交换容量≥380Tbps，转发性能≥57600Mpps；
2.业务插槽数量≥6，单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48，提高槽位利用率和业务可靠性；
3.支持40G与100G端口切换，要求切换后流量正常转发无丢包
4.支持防火墙、IPS、负载均衡、应用控制、SSL VPN等安全业务板卡扩展；
5.支持ARP Proxy、支持DHCP Relay、DHCP Server\DHCPv6；
6.支持IPv6过渡技术， IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道；

7.单台配置要求：配置双电源，双主控引擎，配置≥48个千兆电口，≥24个千兆光口，≥16个万兆光口，1根10G堆叠线缆。
8、含万兆光模块
	套
	2

	5
	汇聚交换机
	1、配置千兆电口≥28个，配置千兆光口≥4个，配置万兆光口≥4个，配置双电源
2、交换容量≥672bps，包转发率≥228Mpps
3、支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+
4、支持IGMPv1/v2/v3，IGMPv1/v2/v3Snooping，支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，PIMforIPv6
5、支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow1.3协议标准
6、支持虚拟化功能
7、支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web
12、含万兆光模块
	套
	5

	6
	8口POE交换机
	1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥80Mpps。
2、固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个，1-8端口支持PoE/PoE+远程供电，141W POE供电（PoE满载）。
	套
	12

	7
	8口接入交换机
	1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥80Mpps。
2、固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个。
	套
	4

	8
	24口接入交换机
	1、交换容量≥336Gbps
2、转发性能≥126Mpps
3、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，SFP非复用口≥4个
4、所投设备MAC地址≥16K
5、含千兆光模块
	套
	12

	9
	24口POE交换机
	1、交换容量≥336Gbps
2、转发性能≥126Mpps
3、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，SFP非复用口≥4个
4、所投设备MAC地址≥16K
5、≥24个电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W
6、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议
7、含千兆光模块
	套
	8

	10
	48口接入交换机
	1、交换容量≥432Gbps
2、包转发率≥166Mpps
3、固化10/100/1000M自适应以太网端口≥48个，固化1G/10G SFP+XS接口≥4个
4、所投设备MAC地址≥16K
5、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议
6、含千兆光模块
	套
	44

	11
	16口接入交换机
	1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥92Mpps。
2、固化10/100/1000M以太网电口≥16，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个。
3、含千兆光模块
	套
	2

	12
	理线架
	1U
	副
	71

	2、无线网络设备

	1
	吸顶AP
	1、支持标准的802.11ax协议,采用双路双频设计，整机支持4条空间流，可同时工作在802.11ax和802.11a/b/g/n/ac模式
2、支持4条空间流,整机最高接入速率2.97Gbps
3、1个10/100/1000Base-T以太网口，支持PoE供电，一个2.5GSFP端口，支持SFP光口承担数据传输
4、支持802.3af/本地电源DC48V两种供电模式
	台
	53

	2
	面板AP
	1、支持双路双频802.11ax，整机协商速度≥1775Mbps
2、1个上联千兆电口，支持poe供电，4个千兆下联LAN口
3、支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信
4、支持5G优先功能，在双频模式下优先引导用户使用5Ghz频段，保证802.11ac/an网卡的用户高性能接入
5、支持对无线终端负载均衡，支持本地数据转发
6、支持PSK、WEB、802.1X、MAC、WAPI等认证方式
7、支持IPv6技术，包括报文透传,IPv6终端接入认证
	台
	99

	3
	高密AP
	1、支持802.11ax标准
2、采用四路双频设计，支持四张射频卡同时工作在5G频段
3、整机最大无线速率≥6.242Gbps
4、1个100/1000/2500/5000Base-T自适应以太网电口，支持IEEE 802.3af/802.3at/802.3bt标准PoE受电，1个5G SFP接口，兼容1G和2.5G，与电口复用，支持1个千兆电口对外供电，扩展物联网模块
	台
	6

	4
	无线控制器
	1、配置千兆电口≥8个，配置千兆光口≥1个，配置万兆光口≥1个，实配硬盘容量≥1T
2、出厂默认AP可管理数≥96个，最大AP可管理数≥800，本次配置AP授权
	台
	1

	5
	无线软件
	1、支持MAC认证、WEB认证、802.1X认证、WAPI认证，认证后能实现IP、MAC、WLAN等元素的绑定信息，保证只有合法的用户才能进入网络
2、支持对非法无线接入点进行探测，并对非法AP进行屏蔽
3、支持使用用户名密码+手机号及短信获取的6位数随机校验码作为认证要素进行双因子认证
4、支持无感知二次认证功能，即用户首次使用后，系统自动记录用户上网设备信息，后续用户接入无需再次认证，实现自动接入
5、支持短信认证、固定账号认证、二维码名片/授权二维码、微信认证多种方式认证页面合一，由用户选择自己想要的认证方式进行认证上网
6、满足相关单位要求留存各个类型日志，有NAT日志、NAT44日志、URL日志、IM日志、BBS日志、邮件日志、搜索引擎等日志
	套 
	1

	3、等保

	1
	日志审计
	标准1U机箱，单电源；综合日志处理性能2600EPS；默认配置6个千兆电口，2个扩展插槽，1个Console接口，2TB硬盘；包含60个日志源授权，含三年软件升级服务和三年硬件维保服务。
	套
	1

	2
	杀毒软件
	终端安全管理系统(防病毒+补丁)
	点
	100

	4、设备网

	1
	核心交换机
	1.交换容量≥380Tbps，转发性能≥57600Mpps；
2.支持双主控冗余设计，支持冗余模块化电源；
3.业务插槽数量≥6，单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48，提高槽位利用率和业务可靠性；
4.支持40G与100G端口切换，要求切换后流量正常转发无丢包；
5.支持防火墙、IPS、负载均衡、应用控制、SSL VPN等安全业务板卡扩展；
6.支持ARP Proxy、支持DHCP Relay、DHCP Server\DHCPv6；
7.支持IPv6过渡技术， IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道；；
8.单台配置要求：配置双电源，双主控引擎，配置≥24个千兆电口，≥48个千兆光口，≥4个万兆光口。
9、含千兆光模块
	套
	1

	2
	24口接入交换机
	1、交换容量≥336Gbps
2、转发性能≥126Mpps
3、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，SFP非复用口≥4个
4、所投设备MAC地址≥16K
5、含千兆光模块
	套
	1

	3
	48口POE交换机
	1、交换容量≥432Gbps，包转发率≥166Mpps，支持PoE/PoE+，POE输出功率≥460W
2、配置千兆电口≥48个，非复用万兆光口≥4个
3、含千兆光模块
	套
	20

	4
	24口POE交换机
	1、交换容量≥336Gbps
2、转发性能≥126Mpps
3、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，SFP非复用口≥4个
4、所投设备MAC地址≥16K
5、≥24个电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W
6、含千兆光模块
	套
	17

	5
	8口POE交换机（工业型）
	1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥80Mpps。
2、固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个，1-8端口支持PoE/PoE+远程供电，141W POE供电（PoE满载）。
3、含电源适配器
4、含千兆光模块
	套
	12

	6
	8口POE交换机
	1、实配固化10/100/1000M以太网端口≥9个（其中8个口支持PoE及PoE+供电，PoE功率≥120W）
2、交换机满足交换容量≥18Gbps，转发性能≥13.392Mpps
3、产品工作温度范围0-40°C
4、含千兆光模块
5、要求设备支持802.1Q，支持流控，端口限速，风暴抑制，端口隔离，端口镜像，并可通过WEB界面实现向导性配置
	套
	26

	7
	理线架
	1U
	副
	41

	8
	光纤收发器
	1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3kM，非网管型光纤收发器，配套使用，可配合收发器机架使用。
	台
	26

	9
	收发器机架
	标准19英寸2U设计，14槽机架，可插入14台光纤收发器，兼容单电口光收发器使用。
	台
	2

	5、系统集成

	1
	系统集成费
	以上各系统在交付期内要完成集成、调试、上线
	项
	1

	合计
	
	
	


	数据中心系统

	序 号
	名 称
	参 数
	单位
	数量

	一、消防控制室

	1、消防控制室装修

	1）顶面

	1
	微孔铝扣板吊顶
	600*600*0.8
	平方米
	80

	2）墙面

	1
	墙面刮腻子，刷防尘、导电漆3遍
	墙面刮腻子，刷防尘、导电漆3遍
	平方米
	160

	3）地面

	1
	地面找平
	5cm
	平方米
	80

	2
	地面及地板下四周刷防尘漆
	地面及地板下四周刷防尘漆
	平方米
	80

	3
	地面及地板下四周刷防潮漆
	地面及地板下四周刷防潮漆
	平方米
	80

	4
	地面及地板下四周铺贴锡箔层、保温棉
	地面及地板下四周铺贴锡箔层、保温棉
	平方米
	80

	5
	防静电地板
	600*600*35全钢  国标 带支架、横梁、角钢、收边等辅助材料 按机房最终设计面积计算
	平方米
	80

	6
	踏步
	定制
	项
	2

	7
	踢脚线
	H=10cm
	米
	40

	4）照明

	1
	灯具
	LED,600*600
	套
	9

	2
	开关
	三联，PVC86*86
	套
	2

	3
	配线
	BVR2.5mm²
	米
	400

	4
	配管
	JDG25国标
	米
	100

	2、消防控制室配电

	1
	市电输入配电柜
	1*63ATS，1台电量仪，3个32A/3P开关,16个16A/2P空开,1个防雷器
	台
	1

	2
	UPS输出配电柜
	1*32A/3P开关，1台电量仪，6个32A/3P空开，1个防雷器
	台
	1

	3
	UPS主机
	UPS主机需为三进三出20kVA在线式高频机，支持输入电压380/400/415V，输入频率范围40～70HZ。
	台
	1

	4
	蓄电池
	铅酸免维护电池12V100AH
	节
	32

	5
	电池柜
	国产优质定制32节柜，采用优质冷轧板，表面静电喷塑，耐磨防蚀，安全、环保、稳固牢靠，需包含电池开关与电池之间连接线
	套
	1

	6
	电源线
	ZRYY5*6mm²
	米
	50

	7
	电池连接线及电池开关
	电池开关、电池内部连接线
	套
	1

	8
	UPS电缆
	WDZ-ZRYY4*10+1*6mm²
	米
	60

	9
	墙面插座
	五孔插座，PVC86*86
	个
	5

	10
	插座配线
	BVR2.5mm²
	米
	400

	11
	机柜机电视墙配线
	BVR4mm²
	米
	300

	12
	设备底座
	定制，50*50角铁焊接，除锈，刷防锈漆
	个
	4

	3、消防控制室空调

	1
	工业空调
	1、制冷量≥12.5kw;显冷量≥11.3kW；风量≥2700m³/h；恒温恒湿，加热能力≥6KW，加湿能力≥ 2.8kg/h，冷媒：R4A10；不小于4.3寸真彩触摸屏幕，机型能效比>3.0；室内控制温度及精度：17-30℃±1℃；单冷，具备水平（上前）送风，270°自由回风气流组织形式，可根据项目选择最佳匹配的摆放位置；
2、具备缺相保护、提示和告警功能，避免因缺相导致设备损坏； 
3、标准配置 RS485 监控接口，具备轮值，远程开关机，群控，后台监控等功能；
4、维护方便：过滤器可直接冲洗，重复使用；主要部件可拆卸维护；                                
5、空调机组风扇采用冗余设计、并支持在线维护风机；                         
6、支持来电自启动和延时启动功能�
	套
	1

	4、消防控制室综合布线设备

	1
	桥架
	200mm*100mm
	米
	30

	2
	服务器机柜
	尺寸600*1200*2000mm；含2条PDU，底座
	个
	1

	5、防雷接地系统

	1
	接地铜排
	紫铜牌40mm*4mm
	米
	68

	2
	接地铜箔
	铜箔0.5mm*40mm
	米
	220

	3
	绝缘端子
	8#
	个
	25

	4
	接地主线
	BVR35mm2
	米
	40

	5
	多股接地连接线
	BVR6mm2 2米
	根
	15

	二、数据中心机房

	1、机房装修系统

	1）顶面

	1
	微孔铝扣板吊顶
	600*600*0.8
	平方米
	170

	2）墙面

	1
	轻质砖隔墙
	20cm*20cm*60cm轻质砖，（长）8.8m*（高）4.3m，两堵墙
	立方
	15.14

	2
	水泥砂浆粉刷
	（长）8.8m*（高）4.3m*2堵墙*2（墙体两面）
	平方
	151.36

	3
	墙面刮腻子，刷防尘、导电漆3遍
	墙面刮腻子，刷防尘、导电漆3遍
	平方米
	381.36

	4
	钢化玻璃门
	10mm厚墨色钢化玻璃，高2.1m*宽1.8m双开门
	扇
	2

	3）地面

	1
	地面找平
	5cm
	平方米
	170

	2
	地面及地板下四周刷防尘漆
	地面及地板下四周刷防尘漆
	平方米
	170

	3
	地面及地板下四周刷防潮漆
	地面及地板下四周刷防潮漆
	平方米
	170

	4
	地面及地板下四周铺贴锡箔层、保温棉
	地面及地板下四周铺贴锡箔层、保温棉
	平方米
	170

	5
	防静电地板
	600*600*35全钢  国标 带支架、横梁、角钢、收边等辅助材料 按机房最终设计面积计算
	平方米
	170

	6
	踏步
	定制
	项
	2

	7
	踢脚线
	H=10cm
	米
	65

	4）照明

	1
	灯具
	LED,600*600
	套
	23

	2
	开关
	单开，PVC86*86
	套
	5

	3
	配线
	BVR2.5mm²
	米
	600

	4
	配管
	JDG25国标
	米
	100

	2、主配电间系统

	1
	UPS主机
	1、UPS主机容量需为60kVA，可支持三进三出制式。
2、UPS电源采用类模块化结构设计，兼容模块化功能，功率单元支持热插拔。
3、UPS系统每个功率模块采用独立的双DSP控制技术，单个模块可独立运行，不依赖集中控制器控制，具备不转旁路热插拔功能，使整个系统独立性增强，互不干扰。
	套
	1

	2
	蓄电池
	铅酸免维护电池12V100AH
	节
	64

	3
	电池柜
	国产优质定制32节柜，采用优质冷轧板，表面静电喷塑，耐磨防蚀，安全、环保、稳固牢靠，需包含电池开关与电池之间连接线
	套
	2

	4
	电池连接线及电池开关
	电池开关、电池内部连接线
	套
	2

	5
	空调电源线
	ZRYY5*6mm²
	米
	100

	6
	市电输入配电柜
	1*180ATS，1台电量仪，2个125A/3P开关,2个40A/3P空开,4个32A/3P空开,6个20A/1P空开，1个防雷器
	台
	1

	7
	UPS输出配电柜
	1*100A开关，1台电量仪，32个32A/3P空开，1个防雷器
	台
	1

	8
	UPS电力
	WDZ-ZRYY4*50+1*25mm²
	米
	35

	9
	墙面插座
	五孔插座，PVC86*86
	个
	12

	10
	插座配线
	BVR2.5mm²
	米
	900

	11
	机柜配线
	BVR3*4mm²
	米
	900

	12
	设备底座
	定制，50*50角铁焊接，除锈，刷防锈漆
	个
	14

	3、空调系统

	1
	精密空调
	1.房间级机房精密空调（含内外机），总制冷量≥20.5kW，恒温恒湿，上前送风，AC风机，知名品牌压缩机，定频，支持R410A制冷剂（出厂无预充），不含内外机连接铜管和线缆，供电方式：三相380V~/50Hz，含底座、铜管、制冷剂
	套
	2

	2
	空调挂机
	1.5P
	套
	2

	4、综合布线设备

	1
	桥架
	200mm*100mm
	米
	50

	2
	服务器机柜
	尺寸600*1200*2000mm；
	个
	8

	3
	PDU
	输入16A，4位16A国标+6位10A国标插座输出、接线盒、指示灯、右侧安装、黑色
	个
	16

	4
	六类非屏蔽双绞线
	低烟无卤C级阻燃 六类非屏蔽双绞线，燃烧等级B1级，产烟毒性t1级，燃烧滴落物d1级
	箱
	5

	5
	六类24口配线架
	含有24口标准六类RJ45信息模块
	副
	14

	6
	理线架
	1U
	副
	14

	7
	六类双绞跳线
	2m
	根
	336

	8
	六类双绞跳线
	2m
	根
	336

	9
	光纤跳线
	LC-LC SM 5M，单模，双纤
	根
	4

	10
	光纤跳线
	LC-LC SM 10M，单模，双纤
	根
	4

	11
	光纤跳线
	LC-LC SM 15M，单模，双纤
	根
	1

	5、机房动力环境监控设备

	1
	配电柜监测数据接口软件
	监测机房配电柜的电压、电流、功率、有功功率等参数。
	套
	2

	2
	通讯模块
	内置自适应电路，自动调节波特率，波特率：1200~115200bps，隔离电压3000VDC(RS232端)，传输速率：300~115200bps，传输距离：最长1200m/9.6kbps、最长400m/115.2kbps，电源输入：10-30V，功耗：1.2W，工作环境：-20℃-75℃ 5%-95%RH无冷凝。
	块
	1

	3
	空调数据接口软件
	监测空调的运行状态，压缩机、加湿机、除湿机等主要部件工作状态，现场温湿度控制状态等
	套
	1

	4
	通讯模块
	内置自适应电路，自动调节波特率，波特率：1200~115200bps，隔离电压3000VDC(RS232端)，传输速率：300~115200bps，传输距离：最长1200m/9.6kbps、最长400m/115.2kbps，电源输入：10-30V，功耗：1.2W，工作环境：-20℃-75℃ 5%-95%RH无冷凝。
	块
	1

	5
	UPS监测数据接口软件
	监测UPS输入输出电流、电压、频率、负载、功率等UPS运行参数，UPS逆变器等核心部件工作状态
	套
	1

	6
	温湿度传感器
	供电电源：12VDC；测量范围：-20～70℃ 0～100%RH；测量精度：±3%RH  ±0.5℃(25℃)；输出形式：RS485；监测参数：温度、湿度；显示方式：LCD。
	台
	6

	7
	温湿度数据接口软件
	现场温湿度的实时监测，显示，报警控制。
	套
	1

	8
	漏水控制器
	供电电源12-60VDC，输入输出及电源隔离，干接点输出，四个量程，灵敏度可调
	台
	1

	9
	不定位漏水绳
	由导电聚合物材料和绝缘聚合物材料制成；对各种水质都具有优异的检测灵敏度和快速反应时间；具有强韧的机械性能、耐磨损性能。
	条
	1

	10
	数字量采集模块
	开关量信号输入，RS485通讯，ASCII通讯协议
	块
	1

	11
	漏水数据接口软件
	监测机房空调周围或其他易漏水处的漏水情况，感应绳和跳接线固定在地板下。
	套
	1

	12
	烟感探测器
	输出形式：LED亮，输出短路；静态电流≤300uA，报警电流60-90mA；指示灯：报警常亮，
	只
	4

	13
	消防数据接口软件
	监测消防控制器的输出信号
	套
	1

	14
	国密门禁接口软件
	监测国密门禁的输出信号
	套
	1

	15
	嵌入式监控主机
	1.工业级ARM低功耗芯片，ARM-LINUX系统；
2.32路RJ45端口，提供强大的接口接入能力：6路拓展网口、4路485接口、4路复用232/485接口、8路DI输入接口、10路有/无源DO输出接口、4路AD接口可直接接入漏水绳、1路Wi-Fi/AP以及1路上行网口；
3.全部端口直接对接终端硬件，串口设备快速接入，无需外置扩展模块，无需中间转换件，减少设备故障点；
4.支持短信、电话、邮件、声光报警；
5.嵌入式自带监控系统，支持精密空调、UPS、漏水、消防、烟感、门禁、视频、温湿度、蓄电池等系统接入；
6.全面支持HTML5界面，无插件监控，跨平台分辨率自适用；
7.支持双路220V供电，断电无缝切换；
8.内置双路互锁看门狗程序，解决主机宕机问题；
9.支持SD卡存储，WEB端远程升级
	台
	1

	16
	环境监控系统
	基于Html5技术开发的全新B/S结构的集成监控系统。主要是对机房设备（如供配电系统、UPS电源、空调、消防系统、安保门禁系统等）的运行状态、温度、湿度、供电的电压、电流、频率、配电系统的开关状态、漏水监控系统等进行实时监控并记录历史数据。
	套
	1

	17
	WEB监控软件
	远程WEB
	套
	1

	18
	短信语音模块
	实现电话、短信报警功能
	套
	1

	19
	模块箱
	
	只
	1

	6、机房动力环境监控设备

	1
	柜式七氟丙烷装置
	CQQ120/2.2-HS
	套
	5

	2
	泄压口
	0.25
	个
	1

	3
	泄压口
	0.36
	个
	1

	4
	药剂
	HFC-227ea
	kg
	600

	5
	感温探测器
	DC24V(总线供电),允许波动19-28V监视电流≤0.3mA;报警电流≤1mA二总线无极性;电子编码1-200/324温度-10°C~+50°C;湿度≤95%RH无凝露保护面积20-30m2;安装高度2-8m监视红闪、报警红常亮。
	只
	7

	6
	感烟探测器
	采用光电散射探测原理；总线二总线无极性电子编码，工作电压 DC24V，监视电流≤0.3mA，报警电流≤1.0mA；灵敏度 Ⅱ 级，具备故障自检与远程复位功能；工作温度 - 10℃～+50℃，湿度≤95% 无凝露，防护等级 IP30；保护面积 60㎡，吸顶式安装。
	只
	7

	7
	紧急启停按钮
	DC24V 总线供电，二总线无极性电子编码；监视电流≤0.6mA，动作电流≤2mA；设有启动、停止、运行指示灯，动作后需专用钥匙复位；可在延时阶段执行紧急停止功能；工作温度 - 10℃～+55℃，防护等级 IP30
	只
	2

	8
	放气指示灯
	工作电压DC24V（18V～28V），启动电流 **≤150mA**；红色 LED 高亮显示 **“放气勿入”，闪光频率30～60 次 / 分钟 **；电子编码 / 非编码可选，二总线无极性 / 二线电源供电；安装于防护区入口上方，底边距门楣0.2～0.3m；防护等级IP30，工作温度 **-10℃～+55℃，湿度≤95% RH 无凝露 **；外形尺寸约300×120×26mm，阻燃外壳
	只
	2

	9
	声光报警器
	DC24V 总线供电，二总线无极性电子编码；监视电流≤0.4mA，报警电流≤20mA；声响强度≥105dB（1m 处），闪光频率 1.0～1.5Hz，红色 LED 频闪；工作温度 - 10℃～+55℃，防护等级 IP33；壁挂式安装，阻燃外壳；
	只
	4

	10
	气体灭火控制器
	(一分区)
	台
	2

	11
	报验费
	
	项
	1

	7、防雷接地系统

	1
	接地铜排
	紫铜牌40mm*4mm²
	米
	85

	2
	接地铜箔
	铜箔0.5mm*40mm²
	米
	220

	3
	绝缘端子
	8#
	个
	25

	4
	接地主线
	BVR35mm²
	米
	40

	5
	多股接地连接线
	BVR6mm² 2米
	根
	15

	8、系统集成

	1
	系统集成费
	以上各系统在交付期内要完成集成、调试、上线
	项
	1

	合计
	
	
	


	安防监控系统

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1、前端设备

	1
	400万网络红外半球(带拾音)
	传感器类型：1/3英寸CMOS；
像素：400万；
最大分辨率：2560×1440；
最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
最大补光距离：50m（红外）；
补光灯：2颗（红外灯）；
镜头类型：定焦；
镜头焦距：2.8mm；
镜头光圈：F2.0；
视场角：水平：90°；垂直：50°；对角：107°；
智能编码：H.264:支持;H.265:支持;；
宽动态：支持；
内置MIC：支持；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022；；
供电方式：DC12V/PoE；
防护等级：IP67
含支架、电源适配器
	套
	272

	2
	400万网络红外枪机
	传感器类型：1/3英寸CMOS；
像素：400万；
最大分辨率：2560×1440；
最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
最大补光距离：50m（红外）；
补光灯：1颗（红外灯）；
镜头类型：定焦；
镜头焦距：6mm；
镜头光圈：F2.0；
视场角：水平：48°；垂直：28°；对角：56°；
智能编码：H.264:支持;H.265:支持;；
宽动态：支持；
内置MIC：支持；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022；
供电方式：DC12V/PoE；
防护等级：IP67
含支架、电源适配器
	套
	716

	3
	电梯半球
	传感器类型：1/2.9英寸CMOS；
像素：400万；
最大分辨率：2688×1520；
最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
最大补光距离：10m（红外）；
补光灯：1颗（红外灯）；1颗（暖光灯）；
镜头类型：定焦；
镜头焦距：2.8mm；
镜头光圈：F1.6；
视场角：水平：102°；垂直：54°；对角：121°；
电瓶车入梯：支持对电瓶车进入电梯行为的检测。当电梯内有电瓶车推入触发设定规则时，联动声光报警，实现事中震慑，并联动梯控系统阻止电梯关门，有效干预；支持一个光电式楼层传感器，可检测电梯所在楼层、运行方向和速度，支持电瓶车禁止入梯楼层可设；
智能编码：H.264：支持；H.265：支持；
宽动态：120dB；
走廊模式：90°/270°；
自适应镜头校正（图像矫正）：支持；
内置MIC：支持，内置1个MIC；
内置扬声器：支持，内置1个扬声器；
报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；
预览最大用户数：20个（总带宽：64M）；
最大Micro SD卡：256GB；
RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）；
报警输入：1路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）；
报警输出：1路（干节点，支持直流最大30V电位，1A电流/交流最大50V电位，0.5A电流）；
电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA；
供电方式：DC12V；
	套
	24

	4
	400万声光警戒枪机
	传感器类型：1/2.7英寸CMOS；
像素：400万；
最大分辨率：2688×1520；
最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
最大补光距离：80m（红外视频监控距离）；50m（暖光视频监控距离）；
补光灯：2颗（红外灯）;2颗（暖光灯）；
镜头类型：定焦；
镜头焦距：6mm；
镜头光圈：F1.6；
视场角：水平：52°；垂直：26°；对角：61°；
通用行为分析：物品遗留；物品搬移；
周界防范：绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；
智能编码：H.264:支持；H.265:支持；
AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）；
宽动态：120dB；
走廊模式：90°/270°（在1080P分辨率及以下支持）；
音频接口：支持；
内置MIC：支持，内置1个MIC；
内置扬声器：支持；
报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；外部报警；SMD；安全异常；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；预览最大用户数：20个（总带宽:48M）；
最大Micro SD卡：256GB；
其他功能：声光警戒；
音频输入：1路（RCA头）；
音频输出：1路（RCA头）；
报警输入：2路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）；
报警输出：2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）；
电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA；
供电方式：DC12V/PoE；
防护等级：IP67
	套
	58

	5
	热成像摄像机
	探测器类型:非制冷氧化钒焦平面探测器像素:120x90
像元尺寸:17um
光谱范围:8um~14um
热灵敏度(NETD):<60mK(@f/1.0，300K)
热成像镜头焦距:1.2mm
热成像视场角:水平:90°;垂直:67.5°
热成像聚焦模式:定焦
热成像近摄距:0.5m
探测距离:10m可探测10cm*10cm火点
热成像图像翻转:正常，走廊模式，倒影测温范围:-10~200℃
测温距离(最近):0.5m
测温距离(最远):2m
含支架、电源适配器
	套
	10

	6
	球型摄像机
	图像传感器传感器总像素水平解析度ZU大图像尺寸ZUI低照度增益控制3D降噪2D降噪信噪比白平衡电子快门电子防抖透雾功能背光补偿宽动态
强光抑制数字变倍日夜模式聚焦模式焦距变倍速度视场角近摄距光学变倍光圈值
补光方式
补光控制
补光距离
1/2.9 CMOS
约224万像素1000TVL1920x1080彩色:0.05Lux@F1.5黑白:0.005Lux@F1.50Lux(红外灯开启)自动/手动支持>55dB自动/手动/跟踪/室外/室内/室外自动/钠灯自动/钠灯
1/1~1/30000s
支持16倍自动ICR滤光片彩转黑自动/半自动/手动4.7mm~94mm约3.2s水平:50.2°~2.9°(近焦到远焦)100mm~500mm(近焦到远焦)
20倍F1.5~F2.7红外
倍率优先/手动(近灯、远灯)
含支架、电源适配器
	套
	15

	7
	180°全景球机
	传感器类型：1/1.8英寸CMOS；
像素：全景：1600万；球机：400万；
最大分辨率：5520×2700；
最低照度：全景：0.0005lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；球机：0.001lux（彩色模式）；0.0005lux（黑白模式）；0lux（红外灯开启）；
最大补光距离：全景：NA；球机：≥400米；；
补光灯：全景：NA 球机：7颗（红外灯）；
镜头类型：全景：定焦；球机：电动变焦；
镜头焦距：全景：2.8mm；球机：5.5mm～220mm；
镜头光圈：全景：F1.0 球机：F1.4；
视场角：全景：水平：180°；垂直：103° 球机：水平：2.2°~61.8°；垂直：1.3°~36.3°；对角：2.4°~69.2°；
通用行为分析：全景: NA球机: NA；
智能说明：全景：周界防范，人群分布图，车辆密度 球机：周界防范，视频结构化，人脸识别；
深度智能：支持；
周界防范：全景：绊线入侵；区域入侵；停车检测球机：绊线入侵；区域入侵；停车检测；穿越围栏；快速移动；物品遗留；物品搬移；人员聚集；徘徊检测；
人脸识别：全景：NA 球机：支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持优选抓拍策略；支持添加5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；支持1万人脸底库的人脸比对。；
车辆密度：全景：支持道路拥堵，停车上限和车辆拥堵报警功能  球机：NA；
人群分布图：全景：人群分布效果图、全局人数统计、区域人数统计 球机：NA；
视频结构化：全景：NA 球机：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性（车牌，车牌颜色 ，车辆类型，车身颜色，车标，车系/年款，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色，帽子）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别，雨伞）人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）；
智能检索：配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放；
视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）；
智能编码：H.264：支持；H.265：支持；
视频帧率：全景：主码流：（5520×2700@25/30fps）辅码流：（1920×940@25/30fps）第三码流：（4096×2064@25/30fps）球机：主码流：（2560×1440@25/30fps）辅码流:（704×576@25/30fps）第三码流:（1920×1080@25/30fps）；
宽动态：全景：120dB；球机：120dB；；
默认分辨率下默认码流：全景：12288Kb/s（5520×2700）球机：4096Kb/s（2560×1440）；
自适应镜头校正（图像矫正）：通道1（全景）：支持;通道2（球机）：NA；
音频接口：支持；
报警：支持；
网络接口：1个（RJ-45网口，支持10M/100M/1000M 网络数据）；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；GB/35114A；
最大Micro SD卡：512GB；
低照等级：超星光；
AR功能：支持；
RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）；
光模块规格：内置千兆SFP光模块单模单纤20KmTX-1310nm/RX-1550nm；接收端另配；
光纤接口：FC；
音频输入：2路（接线端子）；
音频输出：2路（接线端子）；
报警输入：7路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）；
报警输出：3路（干节点，支持直流最大30V电位，1A电流/交流最大50V电位，0.5A电流）；
模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）；
电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA；
供电方式：DC36V；
防护等级：IP66；
防腐蚀等级：低
含支架、电源适配器
	套
	2

	8
	安检门
	电源：220V/AC
功率：<30W
工作环境：-20℃- +45℃
通道尺寸：2000(高) x 700(宽) x 500(深)(mm)
符合标准：GB15210《通过式金属探测门》 
	套
	1

	9
	监控立杆
	3.5米 含基础、防雷接地、地笼、安装辅材
	套
	24

	10
	监控立杆（围墙）
	1.5米 含防雷接地、安装辅材
	套
	27

	11
	监控防水箱
	400*500*200mm 含1.插座2.风扇3.温控4.空开5.二合一防雷器6.电源适配器
	套
	33

	2、传输部分

	1
	室外防水六类网线
	室外防水六类非屏蔽双绞线
	箱
	15

	2
	六类非屏蔽双绞线
	低烟无卤C级阻燃 六类非屏蔽双绞线，燃烧等级B1级，产烟毒性t1级，燃烧滴落物d1级
	箱
	240

	3
	电源线
	WDZ-RYY2*1.5mm²
	米
	4500

	4
	电源线
	WDZ-BYJ3*2.5mm²
	米
	7000

	5
	JDG管
	D25国标
	米
	400

	6
	无线网桥
	2.4G AP，3*RJ45 100M电口，无线最大带宽300Mbps，工作温度：-30℃~60℃，标配：PoE(48V POE)
	对
	24

	7
	六类水晶头
	镀金3U
	盒
	22

	8
	安装辅材
	管卡、管钉等辅材
	批
	1

	3、管理端设备

	1
	智能分析录像机
	主处理器：工业级微控制器；
操作系统：嵌入式Linux操作系统；
后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检；
前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、车辆密度；
精准检索（摘要）性能：最大支持32路，每路1个事件/秒；
周界后智能性能（路数）：4路，每路绘制10规则线；
周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理16个事件/秒）；
人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：2路，单路同时最多检测12张人脸；
人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持16路图片流，最多同时处理16张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持2路视频流，最多同时处理12张/秒人脸；
人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理16个事件/秒）；
接入路数：32路；
分辨率：32MP;24MP;16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;960p;D1;CIF；
解码能力：不开智能：2路32MP@25fps；2路24MP@25fps；4路16MP@30fps；5路12MP@30fps；8路8MP@30fps；10路6MP@30fps；12路5MP@30fps；16路4MP@30fps；32路1080p@30fps；开智能：1路32MP@25fps；1路24MP@25fps；2路16MP@30fps；4路12MP@30fps；6路8MP@30fps；8路6MP@30fps；8路5MP@30fps；12路4MP@30fps；24路1080p@30fps；
RAID：RAID 0/1/5/6/10；
报警输入：16路；
报警输出：8路，其中7路继电器输出，1路12V1A ctrl输出；
硬盘接口：16个SATA，单盘最大20T；
RS-485接口：2个（1个半双工串行AB接口，1个全双工串行接口）；
网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）
	台
	3

	2
	存储服务器
	1、单颗64位多核高性能处理器，6U机箱，1+1冗余电源，48盘位，单盘最大支持24TB硬盘，支持硬盘热插拔；
2、4个千兆数据网口，1个百兆管理网口，支持扩展4个千兆数据网口，可选配万兆光口PCIE网卡，可选配千兆电口PCIE网卡；
3、1个HDMI，4个USB，1个eSATA，1个RS232；
4、支持RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备和局部热备盘；
5、支持320路H.264/H.265混合接入，网络带宽800Mbps接入，800Mbps存储，800Mbps转发；
6、可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储；
7、支持通过IPSAN、NAS（Samba、FTP、NFS）、视频直存模式访问存储资源；
8、支持iSCSI客户端模式，访问第三方存储资源，增加存储空间，延长存储周期；
9、支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警；
10、可结合硬盘状态、RAID配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行；
11、可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警等多种报警事件、图片透传平台；
12、支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖；
13、支持N+M集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其他健康设备上，保障业务不中断；
14、采用国产操作系统，性能高、稳定、可控，安全性高。
	台
	4

	3
	企业级硬盘
	单盘容量：10TB；
缓存：256MB；
转速：7200RPM；
硬盘接口：SATA
	块
	165

	4
	应用管理平台软件
	软件集成系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、车辆卡口、设备运维、停车管理、教育工作台、人员布防、安全数据库11大业务系统；
一、系统管理
1、基础资源管理
（1）组织管理：支持基础信息的增删改查、导入、导出等功能；
（2）设备管理：支持视频、门禁、出入口、对讲、报警、卡口、动环、物模型等设备增删改查、导入、导出、自动搜索等功能；
（3）用户管理：支持用户基础信息的增删改查、冻结、解冻、密码重置等功能；支持从Windows域同步用户信息，和企业域账户打通，通过域账户密码直接登录平台；支持用户的安全信息配置，可设置用户及用户登录密码有效期以及MAC白名单地址配置；
（4）角色管理：支持角色基础信息的增删改查；角色关联权限，可配置角色的应用菜单、部门、逻辑组织以及系统资源操作权限；支持角色的复制能力；
（5）部门管理：支持部门信息增删改查、导入、导出等功能；
（6）人员管理：支持人员基础信息的增删改查、导入、导出、移动等功能；支持人员信息的采集，包含：人脸、指纹、卡片等，人脸照片支持图片质量检测；
（7）支持卡片基础信息的增删改查、导入、导出等功能；支持人员开卡、挂失、解挂、退卡、补卡、回收等功能；
（8）车辆管理：支持车辆基础信息的增删改查、导入、导出等功能；
（9）地图管理：提供地图管理配置能力，地图类型包含；二维、光栅、三维地图，支持厂家包含：百度、谷歌、高德、天地图、 Arcgis；
（10）资源绑定：平台资源绑定，包含：设备、通道等，绑定的资源可供各业务系统调阅使用；
（11）门户管理：提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接、界面微件自定义布局等；
（12）级联管理：提供级联管理能力，包含：实现上下级基础资源数据汇聚，视频预览、回放、对讲、反控制，门禁、卡口的抓拍记录汇聚等；
2、平台运维
（1）支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能；
（2）支持级联、分布式、集群，实现系统扩展及稳定性要求；
（3）支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性；
（4）支持mysql数据库、云数据库切换配置，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储；
（5）支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口实现第三方系统对接；
（6）提供NTP校时服务能力，支持对服务间、服务器和设备间的统一校时；
（7）集成可信计算能力，支持程序包可信安装升级完整性校验，以及监控可执行文件可信执行功能，阻止未经授信的可疑程序（如防勒索病毒、挖矿程序）对系统造成破坏；
二、软件功能
1、视频管理
（1）支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像；
（2）支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务；
（3）支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放；
（4）录像支持1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、2、4、8、16、32、64倍速快/慢放；
（5）支持在浏览器中进行多路无插件视频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；支持在浏览器中进行多路无插件录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能；支持25路多路数并发，支持软/硬解码；
2、报警管理
（1）支持报警主机接入及布撤防；
（2）提供防区管理功能检查，支持自动获取设备防区类型（即时防区、延时防区、24小时防区)并可自定义修改类型，客户端支持防区布防、撤防、消警、旁路、隔离、取消旁路操作；
3、车辆卡口
（1）支持道路监控、过车记录、布控记录、违章信息、区间测试；
（2）支持布控报警及相关记录信息查询；
4、停车管理
（1）支持出入口管理、场区管理、地图管理、收费规则管理、用户布控设置、场内超速报警；
（2）支持在线支付和无人值守；
（3）支持停车概览引导，可依据停车向导跳转至对应页面，流程化完成停车业务，向导包含：停车设备、场区设置、收费规则管理、二维码管理、支付配置、系统配置；同时包括了部分统计数据，包括：今日泊位概况、今日收款占比、收款统计、车流量统计、用户总览；
5、门禁管理
（1）支持门禁设备管理；
（2）支持门禁应用，包括门禁的可视化开门、关门、常开、常闭、恢复正常，支持按组织、门组、收藏夹快速分类筛选门禁设备，支持紧急情况下的一键常开、恢复正常；
（3）支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询；
（4）支持门禁系统集群，以分布式方式提升接入能力；
（5）支持门禁可视化权限下发，实时展示平台当前的授权下发速率、下发进度、预计完成时间，可根据当前平台总体未完成记录数与总体下发的速率，综合换算出授权下发预计完成时间；
6、可视对讲
（1）支持设备管理、权限分组、呼叫分组、监控权限分组、信息发布分组；
（2）支持卡片、人脸等授权及复核；
（3）支持呼叫通话、信息发布、开门记录查询；
（4）支持在无室内机场景下实现门口机呼叫虚拟室内机转移至管理中心、小区APP和云移动端APP进行接听；
7、设备运维
（1）资源监控模块：支持对前端点位、物联设备、动环主机、服务器、服务进行统一纳管监控运行，绘制服务拓扑；
（2）报警管理模块：支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理，联动工单，推送报警消息、短信及邮件；
（3）自动化巡检模块：支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检、服务器及服务的资源占用巡检、网络环境巡检；
（4）可视化报表模块：支持故障工单统计和报警统计；
（5）系统内置前端设备、软硬件等资产类型，并可新增自定义资产类型；支持资产类型建模功能，支持新增属性类别及属性；
8、教育安保工作台
（1）工作台包含B/S端、C/S端，用户的业务微件可按用户场景需要自由搭配、编排，核心业务数据可一屏呈现；
（2）业务办理：提供全局找人 、找车、新员工入职、权限续期、员工离职融合检索等综合办理业务；
（3）员工入/离职：提供新员工快速入职/离职通道，一键完成全流程信息录入，相关人员权限自动开通/回收；
（4）业务微件：支持员工统计、门禁授权/进出统计、车辆泊位/车流量统计、停车营收统计、考勤统计、今日访客信息、来访统计等业务微件配置；
（5）工作台引擎：内嵌工作台引擎，支持微件管理、我的微件、界面编排、支持管理员和用户自由编排形成业务工作台，同时一个用户可拥有多个工作台，同时支持主工作台切换；
9、加密数据库
（1）原生加密：支持采用多层级密钥保护体系，对数据做全链路加密；
（2）极致安全: 支持安全网络传输来防护网络拦截造成的信息泄漏。支持一机一密的数据密态存储，让数据可用不可读；
（3）无感对接：支持非加密数据一键导入到平台，实现数据切换；
（4）可视化运维：提供数据库的运行监控大盘，包括CPU、内存及存储空间实时使用情况，统计分析。同时支持数据的备份还原，及时逐级损坏也能通过备份数据快速恢复到新平台上，保护数据不丢失，业务稳定运行；
10、人员布控：支持白名单库、黑名单库、内部库、访客库、VIP库，同时可自定义人脸库类型管理；支持人脸库增删改查，绑定设备，通道布控以及人脸库人员添加、修改、删除、查看、下发到设备；支持身份核验、抓拍检索、人体检索；
三、性能规格
1、支持管理视频通道点位不少于100万路；
2、支持管理门禁点位不少于100000路，管理存储门禁记录不少于1亿条；
3、支持管理室内机点位不少于10000路，虚拟室内机不少于200000路；
4、支持管理园区卡口点位不少于10000路；
5、支持管理出入口车道不少于500进500出，车位不少于10000个；
6、支持管理用户数量不少于100万个，支持同时用户在线数量不少于5000个；
四、系统兼容与开放
1、国产化服务器兼容：支持在市面上主流的国产化服务器部署平台；
2、用户终端兼容：支持提供WEB端、CS端（客户端）、APP、公众号、小程序等；
3、国产化操作系统兼容：支持适配市面上主流的国产化操作系统；
4、平台配套的APP支持主流的国产化操作系统；
5、平台开放兼容，支持提供API接口满足三方系统对接需求；
6、支持提供容器系统，满足可视化应用开发规范和可插拔式业务加载，满足不同业态应用融合，统一呈现；
	套
	1

	5
	55寸液晶拼接大屏
	1、产品尺寸：55英寸
2、双边拼缝：3.5mm
3、分辨率：1920*1080
4、亮度：500cd/m2
5、输入接口：VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）*1
6、输出接口：CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1
	台
	12

	6
	12路高清解码器
	支持12路HDMI信号输出，支持设置指定电脑允许的接管范围和窗口
输出接口最大支持1920×1080@60及以下常规分辨率输出
支持超高超宽自定义分辨率输出设置，水平分辨率最宽可达3840像素，垂直分辨率最高可达3840像素
具备1对语音对讲接口：1个3.5mm音频输入接口和1个3.5mm音频输出接口
整机解码H265支持3路32MP@25fps/9路12MP@25fps/14路8MP@25fps/18路6MP@25fps/24路5MP@25fps/29路4MP@25fps/37路3MP@25fps/57路1080p@25fps/192路D1@25fps（H264支持47路1080p@25fps解码能力）
支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码，支持RGB采集上墙显示
支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/960H/720p/1080p/3MP/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP视频解码
支持音频压缩格式：PCM/G711/AAC
支持每屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割，前面板集成LCD液晶屏
支持任意开窗、漫游，每屏最大支持36路开窗
支持电视墙默认底色设置，支持高清底图显示
支持预案轮巡
支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步
支持在大屏上叠加OSD文字信息，支持位置，字体大小等自定义设置
	台
	1

	7
	拼接屏底座
	采用型材材料定制，外层涂有绝缘喷塑材料，涂层表面平滑、喷涂均匀、色调一致，颜色为黑色；
	列
	4

	8
	网络控制键盘
	1、支持三种控制方式：网络、RS232、RS485
2、具备键盘锁定、级联、DHCP等功能
3、支持USB控制SmartPss软件
4、支持云台基本操作，支持球机菜单、预置点、线扫、巡航、巡迹等功能
5、支持第三方平台开发接入
6、至少可添加20个用户，每个用户最多可控制2048台设备；球机485地址最多256个
7、嵌入式 LINUX，128*64单色点阵屏，3D操纵杆，1个RJ45、10M/100M自适应，1个RS232，2个RS485，1个USB 2.0接口
	台
	1

	9
	HDMI线缆
	专业抗干扰工程线缆设备必须放置大屏下方，且仅包括设备（矩阵、拼接控制器）到大屏的线缆，信号源线缆不含；
	根
	12

	10
	监控控制台
	三联控制台
	套
	1

	11
	管理电脑
	i5-7400/8G/1T/2G独显/21.5英寸LED显示器
	台
	1

	4、报警设备

	1
	紧急求助报警柱
	集成摄像头，视频压缩标准H.264/H.265；视频视场角120*102*54；分辨率704*480、640*480、1280*720、1920*1080；帧率1~25FPS
红外补光；支持昼夜切换；
音频压缩标准G.711a\G.711U\PCM\G.726\AAC；支持1路音频输入,可外接拾音器;本机最大拾音距离5米;
音频输出1路，可外接有源音箱，本机喇叭最大功率30W;支持音量调节，支持语音对讲，支持多种音频格式的音频播放；
2个功能指示灯（呼叫指示灯、通话指示灯），一个紧急求助呼叫按键；
支持2路报警输入，支持4路报警输出，2个RJ-45 10M/100M以太网口，支持1路PSTN电话接口，4G模块可选，1个RS-232接口,1路RS-485接口，可接点阵屏；支持1路12V 1A辅电输出，1个Micro SD卡槽；
支持电话告警，支持视频联动，支持联动视频抓图，WEB端支持OSD叠加，最大支持五行，每行20个汉字.支持web端布撤防；
支持远程升级，支持FTP服务器；支持2路门磁防拆；
支持64个远程用户；支持远程WEB访问、快速设置；支持10000条日志记录，包括报警事件、操作日志等, 支持远程报警事件检索；
供电AC110~240V；空载功耗：7W，满载功耗：45.6W；工作温度-30℃~65℃；工作湿度93%&40℃；
	根
	2

	2
	紧急报警按钮
	86型
	个
	46

	3
	声光警号
	声光警号
	个
	21

	4
	四防区带单路联动模块
	四防区带单路联动模块，含电源模块
	个
	1

	5
	一键报警管理主机
	报警主机
	台
	8

	6
	视频可视化一键报警主机
	1、不小于10.1寸触摸屏紧急报警管理机；集成视频查看、双向对讲、呼叫前端等功能，用于管理前端一键求助报警产品。
2、支持1080P视频显示，支持H.264/H.265解码，支持最大256G Micro SD卡存储；
3、支持4路开关量输入，4路继电器输出；支持VGA、HDMI同源输出；
4、支持1路3.5mm音频输入，1路3.5mm音频输出；
5、话柄、鹅颈话筒杆可拆卸，支持DC12V、PoE(IEEE 802.3 at/af)供电。
	台
	1

	7
	报警输出模块
	8路弱电继电器输出扩展，可接入8路警号、警灯、模拟电子地图等报警联动设备。RS485对接
	个
	3

	8
	一键报警管理平台
	一、软件功能
1、支持接入报警柱、报警盒等报警设备；
2、支持接警中预览紧急求助设备关联的实时视频画面；
3、支持客户端接听报警柱的报警电话，并且通过关联报警柱附近视频设备的方式，将音频与视频数据进行整合，让用户能实时查看报警区域的情况，听取报警区域的动静；
4、支持报警语音和报警视频收听及查看，为警情记录提供便利，同时也为漏接报警电话提供回拨的功能；
5、处理完毕的警情记录在本平台留档保存，留档内容包括：警情基本信息、录像信息、音频信息，通过音视频结合，历史记录的存档可提供给用户进行警情的回溯；
6、支持分区接警，提供地图视图，后端监控平台实时展示报警点位置，指导快速出警；
7、报警记录
（1）支持查看历史报警记录，并按照报警时段、报警类型、接警类型、处理状态进行记录筛选；
（2）支持列表展示接警历史信息，并查看历史接警详情，详情中包括报警信息、处理结果记录、关联的报警录像视频；支持音视频融合录像下载；
二、性能规格
1、报警在地图上并发报警数量不超过50个；
	套
	1

	9
	网络键盘
	LCD屏幕，报警对应防区号显示，报警布撤防，支持通信状态查询
	台
	3

	10
	紧急按钮信号线
	WDZ-RYY2*1.0mm²
	米
	3000

	11
	六类非屏蔽双绞线
	低烟无卤C级阻燃 六类非屏蔽双绞线，燃烧等级B1级，产烟毒性t1级，燃烧滴落物d1级
	箱
	1

	12
	电源线
	WDZ-RYY2*1.0mm²
	米
	600

	13
	JDG管
	D20国标
	米
	600

	5、显示部分

	1
	信息显示屏
	液晶显示器 工业级宽视角面板 内置喇叭 HDMI/VGA接口
	台
	8

	2
	解码器
	输出参数1路HDMI，1路VGA，1路BNC
HDMMI:HDMI:
1080P:1920x1080@60/50Hz,720P:1280x720@60/50 Hz,4K: 3840 x 2160@30 Hz
BNC:
PAL制式:704x576,NTSC制式:704x480
	台
	8

	6、系统集成

	1
	系统集成费
	以上各系统在交付期内要完成集成、调试、上线
	项
	1

	合计
	
	
	


	一卡通系统

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	一、校园管控系统

	1
	联网电表管理系统
	1、对公寓房间、电表、用电数据等进行管理查询，支持远程充值，补助电量及退费管理功能，分时段功率控制、恶载负载识别等功能，汇总能耗数据用于查询、统计及分析等功能。
2、5年掌上校园模块，通过手机端绑定校园卡，实现虚拟校园卡，支持微信、支付宝、银联等多种方式充值、挂失解挂、二维码支付、账户改密、流水查询、余额查询、人脸采集、查询购电等掌上业务，支持第三方应用H5、小程序等多种方式认证接入。
	套
	1 

	2
	采集器
	与主站通过以太网方式进行远程数据通讯，下行采用3路RS485通讯。
数据中转，接收服务器的抄设表命令，并将来自电表的返回数据回传。
通讯效果良好，掉线自动重连，数据终端永远在线。
模块化封装，采用高性能集成电路设计，数据传输速度快，错误率低。
支持点对点、点对多点等数据传输模式。
数据透传，支持DL／T 645-1997、2007多功能表通讯协议等多种通讯协议。
可设置为1200～19200bps之间的多种通讯速率。
通信稳定，传输速度快，单程通讯时间＜1秒。
抗干扰设计，适合电磁环境恶劣的应用需求。
智慧电表和软件接口由甲方提供，
	套
	7 

	3
	六类非屏蔽双绞线
	低烟无卤C级阻燃 六类非屏蔽双绞线，燃烧等级B1级，产烟毒性t1级，燃烧滴落物d1级
	箱
	2

	4
	控制线
	WDZ-RYYP2*1.0mm²
	米
	3800

	5
	JDG管
	D25国标
	米
	780

	二、访客门禁系统

	1
	访客一体机
	USB接口：2个USB2.0接口；
读卡距离：1cm～3cm；
主处理器：高性能嵌入式处理器；
硬盘：120G（固态硬盘）；
显示屏：前屏：15.6寸触摸显示屏；后屏：11.6寸显示屏；；
屏幕类型：前屏：电容触摸屏；后屏：非触摸屏；；
屏幕分辨率：前屏：1920x1080；后屏：1366x768；；
人证比对：支持；
读卡类型：IC卡身份证；
广告播放：支持图文、视频广告播放；
抓拍功能：支持；
刷卡响应时间：1s；
人脸识别距离：50cm～80cm；
人脸识别速度：0.2s；
人证比对时间：1.5s；
凭条打印机：热敏式点阵打印，打印速度80mm/s,纸宽58mm，纸卷直径50mm，手动进纸；；
存储记录数量：100000条；
供电方式：DC 12V 5A；
工作温度：-10℃~+55℃
	套
	2

	2
	人脸门禁一体机
	采用7寸触摸液晶屏，分辨率1024*600
支持人脸、IC卡、密码等多种识别认证方式，支持分时段开门
支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置
采用200万广角宽动态双目摄像头，支持自动开启补光灯以及手动调节补光灯亮度
支持面部识别距离0.3m-2.0m，适应0.9m～2.4m身高范围
基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置
人脸验证准确率高达99.5%，1：N比对时间0.35秒/人，识别速度快，准确率高
适应侧脸，支持人脸识别角度0~90°设置
设备支持50000个用户，50000张卡，50000个密码，50000个人脸，50个管理员
支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假
支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警
支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、特殊用户
支持4种识别提示模式及多种语音提示信息，方便用户选择
	台
	17

	3
	双门磁力锁
	铝合金；电镀拉丝；锁体尺寸：250mm×47mm×25.7mm ；吸板尺寸：（180mm×38mm×11.7mm）×2 ；220×2KG±10%(490×2Lbs±10%)直线拉力；锁状态信号输出  ；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等；工作温度：-20℃~+55℃， 工作湿度：≤95%；3.7KG；
	套
	17

	4
	出门按钮
	白色，表面光滑；55*85*1mm
	个
	17

	5
	六类非屏蔽双绞线
	低烟无卤C级阻燃 六类非屏蔽双绞线，燃烧等级B1级，产烟毒性t1级，燃烧滴落物d1级
	箱
	3

	6
	控制线
	WDZ-RYY2*1.0mm²
	米
	500

	7
	电源线
	WDZ-RYY4*1.0mm²
	米
	500

	8
	JDG管
	D25国标
	米
	182

	三、消费系统

	1
	六类非屏蔽双绞线
	低烟无卤C级阻燃 六类非屏蔽双绞线，燃烧等级B1级，产烟毒性t1级，燃烧滴落物d1级
	箱
	1

	2
	电源线
	WDZ-RYY2*1.5mm²
	米
	200

	四、系统集成

	1
	系统集成费
	以上各系统在交付期内要完成集成、调试、上线
	项
	1

	合计
	
	
	


	明厨亮灶系统

	序号
	名 称
	参 数
	单位
	数量

	1、前端设备

	1
	400万网络红外枪机(防油防污)
	传感器类型：1/3英寸CMOS；
像素：400万；
最大分辨率：2560×1440；
最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
最大补光距离：50m（红外）；
补光灯：1颗（红外灯）；
镜头类型：定焦；
镜头焦距：6mm；
镜头光圈：F2.0；
视场角：水平：48°；垂直：28°；对角：56°；
智能编码：H.264:支持;H.265:支持;；
宽动态：支持；
内置MIC：支持；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022；
供电方式：DC12V/PoE；
防护等级：IP67
	台
	55

	2
	枪机支架
	采用铝合金材质，不易生锈
白色
	只
	55

	2、传输部分

	1
	设备机柜
	600*450 12U 含PDU2条
	套
	3

	2
	24口POE交换机
	1、交换容量≥336Gbps
2、转发性能≥126Mpps
3、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，SFP非复用口≥4个
4、所投设备MAC地址≥16K
5、≥24个电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W
6、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议
	台
	3

	3
	六类非屏蔽双绞线
	低烟无卤C级阻燃 六类非屏蔽双绞线，燃烧等级B1级，产烟毒性t1级，燃烧滴落物d1级
	箱
	11

	4
	JDG管
	D25国标
	米
	600

	3、管理端设备

	1
	明厨亮灶录像机
	主处理器：工业级微控制器；
操作系统：嵌入式Linux操作系统；
后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检；
前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、车辆密度；
周界后智能性能（路数）：4路，每路绘制10规则线；
周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理16个事件/秒）；
人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：2路，单路同时最多检测12张人脸；
人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持16路图片流，最多同时处理16张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持2路视频流，最多同时处理12张/秒人脸；
人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理16个事件/秒）；
接入路数：16路；
分辨率：32MP;24MP;16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;960p;D1;CIF；
解码能力：不开智能：2路32MP@25fps；2路24MP@25fps；4路16MP@30fps；5路12MP@30fps；8路8MP@30fps；10路6MP@30fps；12路5MP@30fps；16路4MP@30fps；开智能：1路32MP@25fps；1路24MP@25fps；2路16MP@30fps；4路12MP@30fps；6路8MP@30fps；8路6MP@30fps；8路5MP@30fps；12路4MP@30fps；
报警输入：16路；
报警输出：6路，其中5路继电器输出，1路12V1A ctrl输出；
硬盘接口：5个SATA，单盘最大16T；
RS-485接口：1个，1个半双工串行AB接口；
网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）
	台
	3

	2
	监控硬盘
	单盘容量：8TB；
缓存：256MB；
转速：5400RPM；
硬盘接口：SATA
	块
	20

	4、显示部分

	1
	信息显示屏
	液晶显示器 工业级宽视角面板 内置喇叭 HDMI/VGA接口 
	台
	3

	2
	解码器
	输出参数1路HDMI，1路VGA，1路BNC
HDMMI:HDMI:
1080P:1920x1080@60/50Hz,720P:1280x720@60/50 Hz,4K: 3840 x 2160@30 Hz
BNC:
PAL制式:704x576,NTSC制式:704x480
	台
	3

	5、系统集成

	1
	系统集成费
	以上各系统在交付期内要完成集成、调试、上线
	项
	1

	合计
	
	
	

	

信息发布系统

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	一、1#行政楼一层大厅（东、西楼各1套拼接屏）利旧

	1
	55寸液晶拼接大屏（利旧）
	1、产品尺寸：55英寸（只计算安装费）
	台
	24

	2
	12路高清解码器
	支持12路HDMI信号输出
输出接口最大支持1920×1080@60及以下常规分辨率输出
支持超高超宽自定义分辨率输出设置，水平分辨率最宽可达3840像素，垂直分辨率最高可达3840像素
具备1对语音对讲接口：1个3.5mm音频输入接口和1个3.5mm音频输出接口
整机解码H265支持3路32MP@25fps/9路12MP@25fps/14路8MP@25fps/18路6MP@25fps/24路5MP@25fps/29路4MP@25fps/37路3MP@25fps/57路1080p@25fps/192路D1@25fps（H264支持47路1080p@25fps解码能力）
支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码
支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/960H/720p/1080p/3MP/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP视频解码
支持音频压缩格式：PCM/G711/AAC
支持每屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割
支持任意开窗、漫游，每屏最大支持36路开窗
支持电视墙默认底色设置，支持高清底图显示
支持预案轮巡
支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步
支持在大屏上叠加OSD文字信息，支持位置，字体大小等自定义设置
	台
	2

	3
	55寸液压支架
	采用型材材料定制，外层涂有绝缘喷塑材料，涂层表面平滑、喷涂均匀、色调一致，颜色为黑色；
	个
	24

	4
	信息发布盒
	嵌入式工控机，适用于室内各类非盐雾、高粉尘的非腐蚀环境
主处理器：四核高性能嵌入式处理器，RK3288，Cortex-A17 1.6GHz
操作系统：Android 8.1
内存：2 GB DDR3 RAM；
存储：16GB EMMC
发布内容：支持图片、文字、富文本、视频信息的即时发布
播放类型：支持插播、指定时间段播放、周期播放和垫片播放
智能分屏：支持1、2、3、4、5多种分屏；图片、文字、视频同时播放
音频编码：支持MPEG-4/WMV v9/H.264/H.265/WMV3/MIDI/MP3/AAC
视频编码：支持MP4/H.264/H.265/AVC/MPEG-4/SP/VP8
视频输出：HDMI输出，最大支持1路4K@60fps或者4路1080P视频
音频输出：3.5mm输出
有线网络：1个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）；
无线网络：支持2.4GHz@50Mbps和5GHz@280Mbps双频（默认2.4GHz）
其他接口：RS232串口*1 , USB2.0*2,3.5mm接口*1，TF卡槽
电源接口：单电源；
供电方式：DC12V；
功耗：2W；
产品尺寸：150mm*100mm*30mm（宽x深x高）
附配件：电源适配器，WIF天线，遥控器，快操手册
	台
	2

	5
	HDMI线缆（30米）
	专业抗干扰工程线缆设备必须放置大屏下方，且仅包括设备（矩阵、拼接控制器）到大屏的线缆，信号源线缆不含；
	根
	12

	6
	HDMI线缆（50米）
	专业抗干扰工程线缆设备必须放置大屏下方，且仅包括设备（矩阵、拼接控制器）到大屏的线缆，信号源线缆不含；
	根
	12

	7
	管理电脑
	i5-7400/8G/1T/2G独显/21.5英寸LED显示器
	台
	1

	8
	排插
	五孔六位不带线排插，每位不低于10A
	个
	3

	9
	电源线
	BVR4mm²
	米
	200

	10
	JDG线管
	JDG25国标
	米
	10

	11
	JDG线管
	JDG32国标
	米
	10

	二、5#图书馆一层南侧大厅（利旧P2.5LED大屏）利旧

	1
	LED显示屏拆除及搬运
	P2.5，大屏整体拆除，含屏体、支架、拼接/视频处理器等
	平方
	10

	2
	LED显示屏（利旧）
	P2.5（只计算安装费）
	平方
	10

	3
	框架结构（利旧）
	只计算安装费
	平方
	10

	4
	拼接处理器（利旧）
	只计算安装费
	台
	1

	5
	视频处理器（利旧）
	只计算安装费
	台
	1

	6
	接收卡（利旧）
	只计算安装费
	批
	1

	7
	电源（利旧）
	只计算安装费
	批
	1

	8
	配电柜（利旧）
	只计算安装费
	台
	1

	9
	多功能卡（利旧）
	只计算安装费
	张
	1

	10
	电源线（主）
	WDZ-YJV 4*10+6 mm²
	米
	20

	9
	电源线
	WDZN-RYY3*2.5mm²
	米
	200

	11
	JDG线管
	JDG25国标
	米
	30

	12
	六类非屏蔽双绞线
	低烟无卤C级阻燃 六类非屏蔽双绞线，燃烧等级B1级，产烟毒性t1级，燃烧滴落物d1级
	箱
	1

	13
	管理电脑
	台式电脑整机：处理器I5、内存8G、硬盘1T、独立显卡
	台
	1

	14
	安装辅材
	电源插头、电工胶带、固定螺丝、扎带、插排、配套接插件等
	项
	1

	三、系统集成

	1
	系统集成费
	以上各系统在交付期内要完成集成、调试、上线
	项
	1

	合计
	
	
	


	计算机教室系统

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1、计算机教室设备(3间）

	1
	86寸红外智慧黑板
	尺寸：86寸
背光类型 LED
显示区域 1649 (H) x 927 (V)
分辨率 3840 * 2160
亮度 350 cd/㎡
对比度 1200：1
可视角度 ≥178°
触摸技术 红外触控
Android版本 Android 12.0
内存RAM 4G
存储ROM 32G
摄像头 1300W
	套
	3

	2
	OPS电脑
	CPU：≥Intel®Core™i5-8300H处理器,主频：2.3GHz，4核8线程
内存：≥8GB
存储≥：256GB
显卡：≥Intel® UHD Graphics 630
显示输出：≥HDMI/DP 支持同步异步双显
网络：≥支持有线和无线网络
音频：≥Realtek ALC887 hd audio 5.1 channel
前置接口：≥1*HDMI 1.4 out,1*DP 1.2 out,4*USB3.0,2*USB 2.0,1* RJ45,1*Power,1* Reset,1*Line out,1*Mic in,1*Type-C（USB2.0传输）
后置接口：≥1*JAE 80PIN：HDMI out
	套
	3

	2
	集控软件
	1.管理中心控制台采用B/S架构，可在Windows、MAC，Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行操作，管理校园及教室的终端运行情况，无需在管理员设备上安装额外的管理软件；
2.系统采用全面云+端互动模式，云端管理中心与电脑终端管理引擎相连互动，实现强大集中管理功能。电脑终端管理引擎预装或安装于每个电脑终端中，参与终端的部署和运行管理， 承载大部分的维护本地系统能力，使系统超越传统桌面管控的效果，提升终端管理维度以及便捷性，真正实现电脑终端的远程运维，同时本地界面支持相应的操作入口，保证一致操作功能，包括但不限于：桌面部署、设备状态与检测、桌面升级与备份、桌面快照及还原等。
3.系统通过便捷输入方式，建立层级管理关系，快速完成教育局、学校等信息导入。校园设备只需接入互联网，即可连接远端管理中心，使用学校管理员账号进行设备注册。注册设备需以当前活跃网络MAC地址为索引，便于后期的维护与设备排查。管理员直接在控制台对设备进行远程管理。支持按照设备安装的年级、班级，设置教室受控端的名字，方便管理员对应管理。
4.系统充分考虑分散大批次终端的注册难度，支持终端系统批量注册，自动发现一定范围网络内所有终端设备包括已注册和未注册终端，支持批量选择终端并将终端注册到指定分组。
5.管理中心拥有强大的权限管理能力，系统具有多种管理角色：超级管理员、区域管理员、学校管理员、教室管理员、教师，可根据角色分配相应的管理权限和范围。更具备权限配置能力，可根据需要增加或减少相应的管理配置，灵活定义管理者的工作范围
6.管理中心支持配置普通用户模式界面和管理模式界面，灵活配置，实时展示远程控制指令执行结果，将日常与管理区分开，减少用户学习成本，方便普通管理员快速学习系统使用。
7.管理平台为方便非专业人士使用，提供普通管理界面，实时显示当前分组下终端数、终端在线率、按终端或分组显示终端使用时长排名数据，显示与组内终端相关的控制指令执行信息和终端告警消息。
8.系统支持设备管理分组，用户可将关注设备组织成新的管理组，以便分组查看，分组创建数量不限，可任意创建。分组视图可以深度定制，创建者可定义该分组可执行的相关动作。只有超级管理员定义虚拟组全局可见，一般用户的虚拟组仅自己可见；
9.管理控制台支持不登录分组预览功能，显示当前各分组总终端和在线终端情况。
	套
	3

	3
	云服务器
	1、内置云终端控制器虚拟化软件等桌面云组件，支持≥200点云终端的连接、管理和配置
2、配置≥Intel第十二代i5六核十二线程处理器（处理器主频≥2.5GHz）；内存≥16GB，显卡≥Intel UHD 730；本地存储≥512 GB SSD
3、配置USB3.0接口≥4个，配置USB2.0接口≥4个；≥1个千兆网口
4、配置≥1个内存扩展槽，配置≥1个硬盘扩展槽
5、外置CMS接口孔，实现清除CMOS配置恢复成出厂设置
6、云终端控制器提供B/S架构的云终端控制器统一管理界面，提供向导式的部署方法
7、云终端控制器能够对教室中学生云终端和教师终端进行统一管理，能够在同一管理界面同时查看学生云终端和教师终端；能够在云终端控制器端平台后台界面内实现对所有学生云终端批量配置，桌面批量新建、设置和删除，同时也能对教师终端进行镜像下发、配置
8、云终端控制器管理平台可实时显示在线终端列表，云终端的闲置率，支持对于所有终端实现一键关机功能
9、云终端控制器提供云桌面的统一管理功能，能统一监控云桌面，包含但不限于以下参数：在线情况、IP地址、终端MAC地址；并可新建、修改、删除、批量生成云桌面
10、为保证能够及时使用到新版本，云终端控制器软件版本的及时更新，提供统一升级功能。云终端控制器可以导入升级包，升级包可以对云终端控制器、云终端、教学管理软件升级
11、云终端控制器和云终端都需要支持上电自启动，确保异常掉电之后重新加电设备能够自动启动，无需人员干预
12、云终端控制器对云终端的存储空间进行统一管理，云终端数据盘满时，在云终端控制器管理页面提供一键清理功能
	套
	3

	4
	云计算平台
	1、提供 C/S 架构教学管理软件平台，平台至少包含教师端和学生端，并且教师端和学生端能够进行互动教学
2、教学管理软件提供远程终端编号功能，并与云桌面编号一一对应
3、支持老师对单一、部分、全体学生进行黑屏操作，黑屏状态下，学生的机器被锁定
4、支持对所有用户或所有终端已分配的云桌面进行远程关机，服务器处于关闭状态，在教师机可以实现屏幕广播；学生可以根据老师的演示同步进行学习操作，提供窗口化广播模式，即在使窗口化广播时，学生可以调整老师广播屏幕大小，以便自由操作学生云终端的系统进行自由跟学，在屏幕广播的同时，老师可以选择是否广播声音给学生
5、教学管理软件默认提供作业布置、批改、管理和成绩统计功能组件，提供学生作业的归档和打包下载
6、支持老师对学生进行分组，分组时老师可以在软件界面根据学生姓名分组，每个班可以保存分组信息。老师可以指定小组组长，组名可以由组长和老师重命名
	套
	1

	5
	教学管理软件
	1、软硬件一体化设备，内置虚拟化系统和软件；
2、配置Intel I7 12700/Intel B660主板/32G DDR4/240G SSD/1T SATA3 机械硬盘/集成声卡、显卡/2*千兆网卡/2U机箱/；
3、配置USB3.0接口≥4个，配置USB2.0接口≥4个；≥1个千兆网口，≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口，≥1对音频输入输出接口，且支持4段式耳机音频输入及输出；
4、配置≥2个内存扩展槽，配置≥3个硬盘扩展槽；
5、外置CMS接口孔，实现清除CMOS配置恢复成出厂设置；
6、终端首次上电后支持终端配置向导，无需管理员账号即可实现终端配置，降低配置难度。
7、终端支持终端自身及虚拟桌面IP地址设置，为了便于管理，能够通过web管理端进行IP地址修改与维护
8、支持上电自启动功能，并能够根据实际使用情况选择关闭或开启
9、保障业务连续性，在网络中断的情况下，依然支持离线使用虚拟云桌面
10、终端支持多种模式切换，包含但不限于个人桌面使用的个人桌面、公共桌面使用的公共模式
11、支持个性化配置保存功能，在还原桌面的情况下，可以将个性化信息（比如输入法个性程序）保存至个人数据盘中
12、支持双屏扩展显示， 双屏异显（扩展屏）、双屏同显（复制屏）
13、支持802.1x认证，支持部署成IDV或TCI模式
	套
	3

	6
	教师云终端
	此云桌面管理软件：

1、软硬件一体化设备，内置虚拟化系统和软件；
2、配置≥八核十二线程处理器；内存≥8GB，配置集成显卡；本地存储≥512GB SSD，内置无线模块；
3、配置USB3.0接口≥4个，配置USB2.0接口≥4个；≥1个千兆网口，≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口，≥1对音频输入输出接口，且支持4段式耳机音频输入及输出；
4、配置≥2个内存扩展槽，配置≥3个硬盘扩展槽；
5、外置CMS接口孔，实现清除CMOS配置恢复成出厂设置；
6、终端首次上电后支持终端配置向导，无需管理员账号即可实现终端配置，降低配置难度。
7、终端支持终端自身及虚拟桌面IP地址设置，为了便于管理，能够通过web管理端进行IP地址修改与维护
8、支持上电自启动功能，并能够根据实际使用情况选择关闭或开启
9、保障业务连续性，在网络中断的情况下，依然支持离线使用虚拟云桌面
10、终端支持多种模式切换，包含但不限于个人桌面使用的个人桌面、公共桌面使用的公共模式
11、支持个性化配置保存功能，在还原桌面的情况下，可以将个性化信息（比如输入法个性程序）保存至个人数据盘中
12、支持双屏扩展显示， 双屏异显（扩展屏）、双屏同显（复制屏）
13、支持802.1x认证，支持部署成IDV或TCI模式
	套
	3

	7
	学生云终端
	1、软硬件一体化设备，内置嵌入式操作系统和软件
2、为保证软件运行的兼容稳定，需采用ARM架构的云终端
3、处理器不得低于Cortex A55四核64位，处理器主频≥2.0G Hz
4、内存容量≥2GB，提供不少于8GB的内置存储空间，接口不少于4个USB 2.0接口、2个USB3.0口、1个GE口、1对音频输入输出接口、1个VGA接口、1个HDMI口
5、具备防盗设计的显示器背挂架
	套
	150

	8
	终端授权
	教育行业课堂专供服务器授权，包含1个VDI桌面授权，按桌面并发数授权
	套
	150

	9
	22寸显示器
	22寸
	套
	153

	10
	键盘鼠标
	键鼠套装
	套
	153

	2、计算机教室设备(1间）

	1
	86寸红外智慧黑板
	尺寸：86寸
背光类型 LED
显示区域 1649 (H) x 927 (V)
分辨率 3840 * 2160
亮度 350 cd/㎡
对比度 1200：1
可视角度 ≥178°
触摸技术 红外触控
Android版本 Android 12.0
内存RAM 4G
存储ROM 32G
摄像头 1300W
	套
	1

	2
	OPS电脑
	CPU：≥Intel®Core™i5-8300H处理器,主频：2.3GHz，4核8线程
内存：≥8GB
存储≥：256GB
显卡：≥Intel® UHD Graphics 630
显示输出：≥HDMI/DP 支持同步异步双显
网络：≥支持有线和无线网络
音频：≥Realtek ALC887 hd audio 5.1 channel
前置接口：≥1*HDMI 1.4 out,1*DP 1.2 out,4*USB3.0,2*USB 2.0,1* RJ45,1*Power,1* Reset,1*Line out,1*Mic in,1*Type-C（USB2.0传输）
后置接口：≥1*JAE 80PIN：HDMI out
	套
	1

	2
	集控软件
	1.管理中心控制台采用B/S架构，可在Windows、MAC，Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行操作，管理校园及教室的终端运行情况，无需在管理员设备上安装额外的管理软件；
2.系统采用全面云+端互动模式，云端管理中心与电脑终端管理引擎相连互动，实现强大集中管理功能。电脑终端管理引擎预装或安装于每个电脑终端中，参与终端的部署和运行管理， 承载大部分的维护本地系统能力，使系统超越传统桌面管控的效果，提升终端管理维度以及便捷性，真正实现电脑终端的远程运维，同时本地界面支持相应的操作入口，保证一致操作功能，包括但不限于：桌面部署、设备状态与检测、桌面升级与备份、桌面快照及还原等。
3.系统通过便捷输入方式，建立层级管理关系，快速完成教育局、学校等信息导入。校园设备只需接入互联网，即可连接远端管理中心，使用学校管理员账号进行设备注册。注册设备需以当前活跃网络MAC地址为索引，便于后期的维护与设备排查。管理员直接在控制台对设备进行远程管理。支持按照设备安装的年级、班级，设置教室受控端的名字，方便管理员对应管理。
4.系统充分考虑分散大批次终端的注册难度，支持终端系统批量注册，自动发现一定范围网络内所有终端设备包括已注册和未注册终端，支持批量选择终端并将终端注册到指定分组。
5.管理中心拥有强大的权限管理能力，系统具有多种管理角色：超级管理员、区域管理员、学校管理员、教室管理员、教师，可根据角色分配相应的管理权限和范围。更具备权限配置能力，可根据需要增加或减少相应的管理配置，灵活定义管理者的工作范围
6.管理中心支持配置普通用户模式界面和管理模式界面，灵活配置，实时展示远程控制指令执行结果，将日常与管理区分开，减少用户学习成本，方便普通管理员快速学习系统使用。
7.管理平台为方便非专业人士使用，提供普通管理界面，实时显示当前分组下终端数、终端在线率、按终端或分组显示终端使用时长排名数据，显示与组内终端相关的控制指令执行信息和终端告警消息。
8.系统支持设备管理分组，用户可将关注设备组织成新的管理组，以便分组查看，分组创建数量不限，可任意创建。分组视图可以深度定制，创建者可定义该分组可执行的相关动作。只有超级管理员定义虚拟组全局可见，一般用户的虚拟组仅自己可见；
9.管理控制台支持不登录分组预览功能，显示当前各分组总终端和在线终端情况。
	套
	1

	3
	云服务器
	1、2U机架式服务器
2、CPU：实配企业级处理器≥2颗，每颗CPU≥48核心96线程，主频≥2.6Ghz
3、内存：实配内存容量≥512G（32G*16），服务器提供内存插槽≥32个
4、硬盘：实配SSD容量≥960GB（2*480G）；实配HDD硬盘容量≥6T（3*2T）
5、网口：提供千兆网口≥4个
6、GPU卡：为了保证性能效果，要求单张显卡单精浮点计算能力（FP32）≥10 TFLOPs（不接受使用Tensor核心/混合精度的数据）
7、GPU卡：配置≥5张企业级物理显卡，要求单张显卡提供显存容量≥10G（GDDR6），单台服务器最大可以使用显卡数量不少于5张，支持GPU虚拟化，单张物理显卡至少可以为≥12个桌面提供GPU资源
8、电源：提供电源模块功率1600W≥2个
	套
	2

	4
	云计算平台
	1、提供 C/S 架构教学管理软件平台，平台至少包含教师端和学生端，并且教师端和学生端能够进行互动教学
2、教学管理软件提供远程终端编号功能，并与云桌面编号一一对应
3、支持老师对单一、部分、全体学生进行黑屏操作，黑屏状态下，学生的机器被锁定
4、支持对所有用户或所有终端已分配的云桌面进行远程关机，服务器处于关闭状态，在教师机可以实现屏幕广播；学生可以根据老师的演示同步进行学习操作，提供窗口化广播模式，即在使窗口化广播时，学生可以调整老师广播屏幕大小，以便自由操作学生云终端的系统进行自由跟学，在屏幕广播的同时，老师可以选择是否广播声音给学生
5、教学管理软件默认提供作业布置、批改、管理和成绩统计功能组件，提供学生作业的归档和打包下载
6、支持老师对学生进行分组，分组时老师可以在软件界面根据学生姓名分组，每个班可以保存分组信息。老师可以指定小组组长，组名可以由组长和老师重命名
	套
	1

	5
	教学管理软件
	1、软硬件一体化设备，内置虚拟化系统和软件；
2、配置≥八核十二线程处理器；内存≥8GB，配置集成显卡；本地存储≥512GB SSD，内置无线模块；
3、配置USB3.0接口≥4个，配置USB2.0接口≥4个；≥1个千兆网口，≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口，≥1对音频输入输出接口，且支持4段式耳机音频输入及输出；
4、配置≥2个内存扩展槽，配置≥3个硬盘扩展槽；
5、外置CMS接口孔，实现清除CMOS配置恢复成出厂设置；
6、终端首次上电后支持终端配置向导，无需管理员账号即可实现终端配置，降低配置难度。
7、终端支持终端自身及虚拟桌面IP地址设置，为了便于管理，能够通过web管理端进行IP地址修改与维护
8、支持上电自启动功能，并能够根据实际使用情况选择关闭或开启
9、保障业务连续性，在网络中断的情况下，依然支持离线使用虚拟云桌面
10、终端支持多种模式切换，包含但不限于个人桌面使用的个人桌面、公共桌面使用的公共模式
11、支持个性化配置保存功能，在还原桌面的情况下，可以将个性化信息（比如输入法个性程序）保存至个人数据盘中
12、支持双屏扩展显示， 双屏异显（扩展屏）、双屏同显（复制屏）
13、支持802.1x认证，支持部署成IDV或TCI模式
	套
	1

	6
	教师云终端
	1、软硬件一体化设备，内置虚拟化系统和软件；
2、配置≥八核十二线程处理器；内存≥8GB，配置集成显卡；本地存储≥512GB SSD，内置无线模块；
3、配置USB3.0接口≥4个，配置USB2.0接口≥4个；≥1个千兆网口，≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口，≥1对音频输入输出接口，且支持4段式耳机音频输入及输出；
4、配置≥2个内存扩展槽，配置≥3个硬盘扩展槽；
5、外置CMS接口孔，实现清除CMOS配置恢复成出厂设置；
6、终端首次上电后支持终端配置向导，无需管理员账号即可实现终端配置，降低配置难度。
7、终端支持终端自身及虚拟桌面IP地址设置，为了便于管理，能够通过web管理端进行IP地址修改与维护
8、支持上电自启动功能，并能够根据实际使用情况选择关闭或开启
9、保障业务连续性，在网络中断的情况下，依然支持离线使用虚拟云桌面
10、终端支持多种模式切换，包含但不限于个人桌面使用的个人桌面、公共桌面使用的公共模式
11、支持个性化配置保存功能，在还原桌面的情况下，可以将个性化信息（比如输入法个性程序）保存至个人数据盘中
12、支持双屏扩展显示， 双屏异显（扩展屏）、双屏同显（复制屏）
13、支持802.1x认证，支持部署成IDV或TCI模式
	套
	1

	7
	学生云终端
	1、软硬件一体化设备，内置嵌入式操作系统和软件
2、为保证软件运行的兼容稳定，需采用ARM架构的云终端
3、处理器不得低于Cortex A55四核64位，处理器主频≥2.0G Hz
4、内存容量≥2GB，提供不少于8GB的内置存储空间，接口不少于4个USB 2.0接口、2个USB3.0口、1个GE口、1对音频输入输出接口、1个VGA接口、1个HDMI口
5、具备防盗设计的显示器背挂架
	套
	50

	8
	终端授权
	教育行业课堂专供服务器授权，包含1个VDI桌面授权，按桌面并发数授权
	套
	50

	9
	22寸显示器
	22寸
	套
	51

	10
	键盘鼠标
	键鼠套装
	套
	51

	3、计算机教室布线(4间）

	1
	防静电地板
	600*600*35全钢  国标 带支架、横梁、角钢、收边等辅助材料 按机房最终设计面积计算
	平方米
	520

	2
	多媒体地插
	单口六类非屏蔽信息模块
	个
	204

	3
	多媒体地插底盒
	100#
	个
	204

	4
	配套电脑桌
	钢木结构，双联座位，规格：1400×750mm
	套
	100

	5
	配套椅子
	不锈钢脚架+PP软面扶手+尼龙靠背+高弹海绵坐垫
	套
	200

	6
	六类双绞跳线
	2M
	根
	204

	7
	六类非屏蔽双绞线
	低烟无卤C级阻燃 六类非屏蔽双绞线，燃烧等级B1级，产烟毒性t1级，燃烧滴落物d1级
	箱
	20

	8
	六类非屏蔽水晶头
	镀金3U
	盒
	5

	9
	电源线缆
	WDZ-BYJ3*4mm2
	米
	500

	10
	六类24口配线架
	含有24口标准六类RJ45信息模块
	副
	12

	11
	24口接入交换机
	1、交换容量≥336Gbps
2、转发性能≥126Mpps
3、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，SFP非复用口≥4个
4、所投设备MAC地址≥16K
	台
	12

	12
	理线架
	1U
	副
	12

	13
	金属桥架
	100*100
	米
	180

	14
	设备机柜
	600*600*1600 含PDU2条，底座
	台
	4

	15
	JDG管
	国标D20
	米
	600

	4、系统集成

	1
	系统集成费
	以上各系统在交付期内要完成集成、调试、上线
	项
	1

	合计
	
	
	

	录播教室系统

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	
	1、图书馆三层录播教室
	
	

	
	1.1 录播设备
	
	

	1
	86寸红外智慧黑板
	尺寸：86寸
背光类型 LED
显示区域 1649 (H) x 927 (V)
分辨率 3840 * 2160
亮度 350 cd/㎡
对比度 1200：1
可视角度 ≥178°
触摸技术 红外触控
Android版本 Android 12.0
内存RAM 4G
存储ROM 32G
摄像头 1300W
	套
	1

	2
	OPS电脑
	CPU：≥Intel®Core™i5-8300H处理器,主频：2.3GHz，4核8线程
内存：≥8GB
存储≥：256GB
显卡：≥Intel® UHD Graphics 630
显示输出：≥HDMI/DP 支持同步异步双显
网络：≥支持有线和无线网络
音频：≥Realtek ALC887 hd audio 5.1 channel
前置接口：≥1*HDMI 1.4 out,1*DP 1.2 out,4*USB3.0,2*USB 2.0,1* RJ45,1*Power,1* Reset,1*Line out,1*Mic in,1*Type-C（USB2.0传输）
后置接口：≥1*JAE 80PIN：HDMI out
	套
	1

	3
	集控软件
	1.管理中心控制台采用B/S架构，可在Windows、MAC，Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行操作，管理校园及教室的终端运行情况，无需在管理员设备上安装额外的管理软件；
2.系统采用全面云+端互动模式，云端管理中心与电脑终端管理引擎相连互动，实现强大集中管理功能。电脑终端管理引擎预装或安装于每个电脑终端中，参与终端的部署和运行管理， 承载大部分的维护本地系统能力，使系统超越传统桌面管控的效果，提升终端管理维度以及便捷性，真正实现电脑终端的远程运维，同时本地界面支持相应的操作入口，保证一致操作功能，包括但不限于：桌面部署、设备状态与检测、桌面升级与备份、桌面快照及还原等。
3.系统通过便捷输入方式，建立层级管理关系，快速完成教育局、学校等信息导入。校园设备只需接入互联网，即可连接远端管理中心，使用学校管理员账号进行设备注册。注册设备需以当前活跃网络MAC地址为索引，便于后期的维护与设备排查。管理员直接在控制台对设备进行远程管理。支持按照设备安装的年级、班级，设置教室受控端的名字，方便管理员对应管理。
4.系统充分考虑分散大批次终端的注册难度，支持终端系统批量注册，自动发现一定范围网络内所有终端设备包括已注册和未注册终端，支持批量选择终端并将终端注册到指定分组。
5.管理中心拥有强大的权限管理能力，系统具有多种管理角色：超级管理员、区域管理员、学校管理员、教室管理员、教师，可根据角色分配相应的管理权限和范围。更具备权限配置能力，可根据需要增加或减少相应的管理配置，灵活定义管理者的工作范围
6.管理中心支持配置普通用户模式界面和管理模式界面，灵活配置，实时展示远程控制指令执行结果，将日常与管理区分开，减少用户学习成本，方便普通管理员快速学习系统使用。
7.管理平台为方便非专业人士使用，提供普通管理界面，实时显示当前分组下终端数、终端在线率、按终端或分组显示终端使用时长排名数据，显示与组内终端相关的控制指令执行信息和终端告警消息。
8.系统支持设备管理分组，用户可将关注设备组织成新的管理组，以便分组查看，分组创建数量不限，可任意创建。分组视图可以深度定制，创建者可定义该分组可执行的相关动作。只有超级管理员定义虚拟组全局可见，一般用户的虚拟组仅自己可见；
9.管理控制台支持不登录分组预览功能，显示当前各分组总终端和在线终端情况。
	套
	1

	4
	智慧讲台
	桌面布局：
1.桌面标配21.5寸触摸显示屏，显示屏的倾斜角度为25°，方便老师教学观看教学；
2.显示屏的侧面预留方形五孔电源插座*1、USB接口*2、HDMI接口*1、TYPE-C接口*1，以及开关机按键，桌面预留直径50mm的过线孔；
下层布局：
1.下层配置机柜，机柜内标配一块层板，方便用来放置其他设备的主机；
	套
	1

	5
	资源管理平台
	1)系统采用模块化的架构设计B/S架构，用户可通过浏览器实现专递课堂、名校网络课堂、直播活动、用户管理等功能。
2)角色自定义：支持管理员根据不同教师的工作需求创建角色，自定义该角色的名称和可使用的功能权限；并可查看各角色的人数，方便管理，
3)教师可以通过自主账号登录平台，根据教师个人学习需求对全校的视频课程进行筛选、点播观看、在线学习。
4)视频管理：录播主机录制的视频自动上传至平台，支持本校教师或管理员对视频进行名称编辑、学科学段编辑、下载、删除、发布课程等操作。
5)上传附件：平台支持用户在发布课程时上传相关资料；所上传资料可支持不少于5种文件格式；课程发布后，观众观看课程时下载相关资料，进行深入学习。
6)课程发布：课程发布时，可选择对应的学段、学科、发布模块、示范课分类等，方便用户按不同维度查找课程。
7)课程审核：支持学校管理员对本校教师申请发布的课程进行审核，监控公开课程资源的质量；拒绝课程发布时，需填写拒绝原因；若课程未通过时，系统将在消息中心自动通知该课程归属的教师。
8)自定义导航栏：支持超级管理员编辑平台一级和二级导航栏的标题内容；支持拖拽调整一级导航栏的排序，方便管理者设置个性化的平台。
9)账号管理：支持用户修改昵称、密码及头像设置等，并可重新绑定用户手机号，同时关联绑定/解绑个人微信号。
10)平台支持本地视频上传：可对上传视频进行标题描述、课程介绍等设置，可选择默认的视频缩略图封面，也可选择本地图片上传成为封面。
11)消息中心：新增课程计划、课程审核通过/被拒绝、成功加入教研组等消息可在主页面实时提醒。
12)设备管理：
①.显示管理员下辖的教室总数、在线教室总数、活跃教室数，实时呈现整体情况；
②.管理员可实时查看教室信息和状态，包括：教室名称、设备IP、状态、信号源及教室详情，方便远程，支持自定义微课时长限制。
运维，③.支持学校管理员进行远程关机、重启、密码设置等操作。
13)公网直播：学校管理员可设置录播设备的直播模式为公网直播，自由发起公网直播活动，方便举办公开课、校园培训等活动，支持用户远程进行在线录课预约。
①．全局调度系统：实时收集节点负载、网络质量，并根据终端用户的 IP，将用户请求引导至最优的节点，以降低时延，提升流畅率。
②．冗余带宽：云服务器具备T级的带宽储备和百万级并发承载能力，可应对突发增量的用户访问。
14)直播活动：支持用户创建直播，提前设置预约直播信息，并获取直播地址及二维码海报，方便提前发布直播信息。
15)直播状态：根据直播开始时间和结束时间，分类显示所有直播的当前状态，包括未开始、进行中、已结束；用户可通过状态筛选不同的直播进行编辑管理。
16)直播搜索：支持输入与直播名称相关的关键字，搜索直播活动。
17)直播管理：在直播结束前，支持教师修改直播的结束时间、名称、封面、课件、直播简介、聊天互动权限等设置，并保持原分享链接和二维码不变，活动调整不会导致原分享链接和二维码失效。
18)用户可在教师空间中，查看该教师上传的全部课程、个人简介、所属学校以及个人成就，个人成就包含上传课程的总数、课程播放总次数等。
19)直播分享：用户可一键生成链接并进行分享，其他用户通过打开链接的方式，可登录观看直播视频。
20)复制海报：生成海报后，用户可直接在网页中一键复制图片，并粘贴至微信中发送，无需下载图片保存本地，提高分享效率。
21)评课表管理：支持管理员创建多张评课表，并自定义评课表的标题、引导语、评分标准、题目分数、主观评价。至少提供一份评课表模板，方便用户快捷创建评课表。
22)教研评课：支持教师创建教研活动，并通过链接或海报分享给其他用户看课评课；支持教师在教研活动中查看活动简介、查看资料、发表点评、评课表打分。
23)直播互动：直播过程中，支持用户在直播课程中发布评论、点赞、分享观看链接或二维码，同时可查看直播简介、活动课件和累计观看人次。
24)课程搜索：支持用户通过课程、教师、学校名称等关键词快速搜索已发布的课程资源，支持用户查看最近搜索关键词记录，方便用户再次快速查找相关课程。
25)签到设置：支持在直播活动开始前，设置签到规则；可选择限时签到或不限时签到，适应不同的直播场景。
26)教研数据：所投资源管理平台自动统计教研的点评次数、评课表平均分、观看人数等数据，支持查看文字点评的详情记录、评课表题目的客观题评分、主观题回答情况、教师评课记录。
	套
	1

	6
	录播主机
	内置音频接收模块。无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式。麦克风连接成功后，主机会显示无线麦克风连接成功图标，可通过麦表动态查看声音采集状态。
2.主机需采用≥3颗ARM架构处理器，主处理器采用8核架构，2颗协处理器均采用4核架构。
3.主机系统内存≥8GB。存储容量≥1TB。
4.主机采用15.6英寸触控电容屏，屏幕色域≥72% NTSC，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080。
5.标配壁装支架，可通过转轴实现翻转，便于接插线和维护。
6.主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、专业导播、远程运维参数设置功能。
7.支持≥2个HDMI高清采集接口，支持分辨率包含：3840×2160p@30Hz、1920×1080p@60Hz、1920×1080p@30Hz、1680×1050p@30Hz、1600×900p@30Hz、1400×1050p@30fps、1280×1024p@30Hz、1280×1024p@60Hz、1280×960p@30Hz、1280×800p@30Hz、1280×720p@60Hz、1280×720p@30Hz、720×480p@60Hz、640×480p@30Hz 。
8.支持≥1路HDMI输入通道具备音频同步采集能力，可通过系统设置音频采集打开或者关闭。
9.内置蓝牙无线物联模块，主机无需线缆就可以实现对同品牌音箱的音量控制，也可通过同品牌讲台实现对主机开关机控制。
10.支持≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过网线就可以完成≥8个阵列麦克风接入主机，通过网线可以实现≥8麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输。
11.支持双网卡设计，摄像机可在独立网段单独工作，不影响原有网络。
12.支持录制倒计时，自定义设置≥4种倒计时时间。
13.支持网络监测，在触控屏幕上显示教室网络状态，包括：服务连通性、网络稳定性、上下行速度、网络追踪性、网卡信息。
14.支持≥2个线路信号立体声输入，可满足不同类型的音频信号接入。
15.支持≥2个线路立体声音频输出，可独立设置任意一个输出接口的混音模式。
16.支持≥5个USB类型接口，其中USB-A接口≥3个，Type-C接口≥2个。
17.主机采用多功能电源按键，通过一个按键可以实现开机、关机、节能待机。
18.支持双HDMI画面采集，采集画面可在主机上完成拼接，输出比例32:9画面。
19.支持AAC音频编码协议。
20.支持通过互联网，查看当前的主机总数、日活个数、月活个数、当前在线数量，支持通过平台查看设备在线和离线状态，支持通过平台查看设备 ID 地址、IP 地址、激活时间信息。

21.支持接入标准USB声卡，实现USB双向音频通信。
22.支持检测摄像机接入状态，可根据摄像机在线离线状态自动实现状态更新。
23.支持开机后自动实现与无线音频设备连接，支持自动对频，可通过主机屏幕查看对频是否成功。
24.支持HDMI通道检测，可通过主机屏幕显示HDMI信号接入状态。
25.支持≥1路自定义机位绑定设置，可将HDMI in绑定至任意景位。
26.支持通过主机屏幕实现画面预监，可同时预监≥7路画面。
27.支持 H.264(BP/MP/HP)视频编码与解码，可扩展支持H.265 编码/解码。
28.支持分辨率、码率、帧率设定。
29.支持录制清晰度设定，支持可选择4K、1080p、720p、VGA、QVGA；支持录制帧率设定，可选择 25fps/30fps/60fps；支持录制画质选择，可选择≥5种等级；录制编码码率≥16Mbps。
30.支持多通道同时录制，支持生成标准 MP4 格式视频文件，支持≥ 8 路 MP4 文件同时录制。
	套
	1

	7
	导播系统软件
	1、自动导播默认画面支持自定义设定，支持选择自动导播画面，可设置自动导播画面的保护时间和保持时间。
2. 支持多种画面模式，支持单画面、画中画、左右等分、三画面、四画面多种画面合成模式，支持自动导播、手动导播，可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现模式选择。
3. 导播优先级可自定义设定，支持定时切换设置，可自由选择切换时间和切换画面，支持根据学生、老师行为状态实现画面智能切换。
4. 支持本地导播、远程导播，本地导播可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现本地导播控制；也可通过触控回传实现画面导播，无需外接键鼠设备，通过交互智能平板实现对互动录播电脑主机的导播控制，远程导播可通过网络实现远程导播控制。
5. 支持课件画面自动检测，可设置检测灵敏度；支持课件画面检测区域设定，可屏蔽电脑弹窗区域。
6. 支持导入与导出互动录播主机配置文件，进行升级和调试。
7. 支持云台摄像机控制，支持 PTZ（云台全方位移动及镜头变倍、变焦），多个预置位设置和调用；同时支持通过鼠标点击画面，实现云台摄像机跟踪，可通过鼠标滑轮实现镜头画面放大缩小。
8. 在导播界面的预览窗口可实时观看教师全景/特写、学生全景/特写、多媒体电脑、板书画面共6路画面，点击可进行画面切换。预见画面可实时推流给资源平台，实现平台直播。
	套
	1

	8
	互动系统软件
	1.同时支持自动连线和手动连线，自动连线模式下，听课端会自动接通来自主讲端的互动请求，可选择设置关闭，手动连线模式下，当主讲端发出呼叫请求后，在互动录播电脑主机一体化触控屏上会出现呼叫提醒，用户可选择接听或者挂断。
2.支持标准SIP音视频互动协议，支持1080P@60fps全高清视频互动。
3.支持互动清晰度设置：支持 1080p@60fps，分辨率可选择 1080p、720p、VGA、QVGA，帧率可选择 60fps、30fps、25fps。互动画质可选择极佳、好、一般、流畅四个等级。
4.支持双流自动发送，设置自动发送后，建立呼叫，主讲教室自动发送双流。
5.支持课程预约功能，互动录播电脑主机能接收平台下发的互动课表，并显示于互动电脑主机一体化触控屏上，用户点击课表即可立即加入课堂，进行实时互动。
6.支持微信扫码登录，无需单独输入账号，使用微信扫描互动录播电脑主机一体化触控屏上显示的二维码即可登录互动系统，登录后显示用户头像和用户名。
7.支持手动切换发给远端的画面。支持通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现音量大小调整、静音。支持互动过程中一键全屏，全屏放大主画面，隐藏所有图标。支持开启和关闭桌面共享功能。
8.互动过程中可随时邀请新的听课端加入，支持拨号呼叫，用户可通过互动录播电脑主机一体化触控屏上的拨号键盘实现拨号呼叫；支持互动通讯录功能，通讯录可显示最近呼叫的账号信息，可通过通讯录实现一键呼叫。
9.支持一键结束互动，用户通过互动录播电脑主机一体化触控屏一键结束互动。
10.支持通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现导播控制，过程中可选择自动导播/手动导播；支持通过 PC 客户端软件进行远程导播控制。
	套
	1

	9
	视频处理系统
	1.支持合成4K的PGM画面，包含导播画面、教师全景画面、教师特写画面、学生全景画面、学生特写画面、板书画面。
2.支持多种类型视频信号接入，支持标准网络视频信号接入、高速数字信号接入。
3.支持通过rtsp协议接入第三方摄像机视频流。
4.支持不少于3种编码复杂度，支持Baseline Profile、Main profile、High profile
5.支持不少于两种码率控制方式，支持CBR（Constant Bit Rate）、VBR（Variable Bit Rate）。
6.主机可通过网络实现对接入摄像机的设备信息检索。
7.支持POE摄像机接入。
	套
	1

	10
	机械云台摄像机
	传感器尺寸≥CMOS 1/2.8英寸。
2.传感器有效像素≥800万。
3.支持≥40倍变焦。
4.扫描方式：逐行。
5.支持畸变矫正功能，畸变≤±1.5%。
6.最低照度： 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON)。
7.镜头： F1.82 ~ F2.78。
8.快门： 1/30s ~ 1/10000s。
9.支持自动白平衡功能。

摄像机内置 AI课堂分析模型，支持在对教师、学生、板书不同景别下的视觉分析能力，

基于 AI人物识别的自动跟踪技术。

支持五分像、七分像、全身像等多种图像跟踪画面模式
	台
	5

	11
	云台摄像机图像处理系统
	1.设备采用ARM硬件架构，linux操作系统。
2.支持≥4种编码等级，包含baseline、mainprofile、highprofile、svc-t。
3.支持AAC、G711A两种音频编码格式。
4.支持TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等网络协议。
5.支持设置摄像机分辨率、帧率、码率。
6.支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度。
7.支持图像左右镜像、上下翻转。
8.支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP。
9.支持人脸检测、人形检测AI算法。
	套
	5

	12
	全向麦克风
	1.麦克风采用≥4核的国产音频芯片。
2.麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz。
3.麦克风拾音半径≥8m。
4.麦克风信噪比≥68dB。
5.麦克风声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz。
6.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整。
7.麦克风具备≥1个状态指示灯，可显示麦克风工作状态，蓝灯表示工作状态正常，红灯表示无法正常拾音。
8.麦克风采用标准1/4吋螺口，适配各种类型标准吊杆。
9.麦克风支持≥2个数字音频接口，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插。
10.麦克风支持≥1个Type-C接口。
11.麦克风套件标配2支麦克风和2套安装支架。
	套
	3

	13
	全向麦克风音频处理系统
	1. 支持全频带全双工自适应回声消除算法。
2. 支持全频自适应AI降噪技术，降噪电平≥24dB。
3. 支持自动增益控制。
4. 支持啸叫抑制。
5. 支持智能混音，可智能选择最佳麦克风采集音频。
6. 支持多通道音频矩阵，可根据场景需求进行相应设置。
7. 支持音频参数调节。
8. 支持波束成形。
9. 支持远程OTA升级。
10. 支持连接录播主机作为录播音频输入设备使用，也可连接Windows系统，并为其提供音频输入。
	套
	3

	14
	无线麦克风
	1. 麦克风支持≥1个3.5mm音频接口，整机3.5mm音频接口≥2个。
2. 全套麦克风整机≥3个USB Type-C接口。
3. 麦克风支持≥2种开机方式，可通过短按按键开机、打开充电仓并取出麦克风自动开机。
4. 麦克风支持≥1个三合一按键，可控制麦克风的开关机、静音和配对。
5. 麦克风支持≥2个音量控制按钮。
6. 麦克风充电仓支持电量指示，通过灯珠亮灭数量充电仓剩余电量及充电状态。
7.麦克风采用心型指向。
8.麦克风信噪比≥95dB。
9.麦克风音频采样率≥48kHz。
10.麦克风音频采样精度≥16bit。
11. 麦克风标配充电仓，可用于充电及收纳。
12. 整机标配两个无线麦克风，且两个麦克风支持同时工作。
	套
	1

	15
	无线麦克风音频处理系统
	1. 麦克风音频编码方式采用LC3 plus。
2. 支持啸叫抑制算法，本地扩声时不产生啸叫现象。
3. 支持降噪功能设置。
4. 支持多通道输入混音。
	套
	1

	16
	控制面板
	1.支持≥1个RS232接口。
2.支持≥1个RS422接口。
3.支持≥1个RS485接口。
4.支持≥1个USB接口。
5.整机为可嵌入式设计，可嵌入讲台、墙壁内安装。
6.整体支持≥19个物理按键。
7.支持控制录播主机开关机、支持控制录播开启录制、直播和结束录播、直播。
8.支持通过按键切换自动导播和手动导播。
9.支持手动切换教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、多媒体画面和板书画面，方便老师自由地切换需要的录制/直播画面。
10.支持通过控制面板和远端建立远程连接，实现远程互动。
11.支持通过控制面板控制拉起3个远端进行发言、挂断三个远端的发言。
12.支持一键静音。
13.支持按键灯设计、按键灯可显示当前录播主机工作状态。
14.内置蜂鸣器，开关机时能提示操作是否生效。
	台
	1

	17
	观摩电视
	1.屏幕物理尺寸≥55吋。
2.屏幕分辨率≥3840*2160。
3.屏幕刷新率≥60Hz。
4.屏幕可视角度≥±176度。
5.整机功耗≤120W。
6.待机功耗≤0.5W。
7.内置喇叭个数≥2。
8.喇叭总功率≥16W。
9.USB通道支持播放不少于10种文件格式。
10.USB接口数量≥2。
11.HDMI输入通道数量≥3。
12.模拟RF接口≥1。
13.AV接口≥1。
14.标配遥控器和配套电池。
15.支持HDMI接入检测开机，HDMI有输入信号后，可自动开机，至少有3个HDMI接口支持该功能。
16.支持HDMI接入检测关机，HDMI输入信号消失后2分钟，可自动进入关机状态，至少有3个HDMI接口支持该功能。
17.整机能源效率等级不高于2级，不接受3级及以上低能源效率的产品。
	台
	2

	18
	有源音箱
	1.采用功放与互动音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。
2.双音箱有线连接，机箱采用塑胶材质，保护设备免受环境影响。
3.输出额定功率≥2*15W。
4.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。
5.支持教师扩声和输入音源叠加输出。
	对
	1

	19
	8口POE交换机
	1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥80Mpps。
2、固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个，1-8端口支持PoE/PoE+远程供电，141W POE供电（PoE满载）。
	套
	1

	20
	安装与辅材
	包含网线、HDMI线、音频线，SDI线、电源线等
	套
	1

	21
	电源管理器
	1.向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 
2.支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源；
3.支持时序电源控制功能，每路延迟一秒，可编程控制；
4.具备内置光电隔离模块，保障负载运行安全；
5.支持提供1路最大电流不低于10A的电源输出接口；
6.支持RS-485/RS-422/RS-232 等控制协议。
	套
	1

	
	1.2 装修部分
	
	

	1
	踢脚线
	100M不锈钢踢脚线
	m²
	10

	2
	踏步
	定制静电地板踏步
	项
	2

	3
	演讲台定制
	1.38m×4.3m
	项
	1

	4
	窗帘盒
	(1)龙骨种类:轻钢龙骨及配件
(2)封闭层:15mm阻燃夹板（防腐防潮处理）
	m
	8

	5
	吸音窗帘
	高度3120mm
	m
	8

	6
	铝板天花制作
	(1)龙骨类型:提供天花及配件
(2)人工辅料
	m2
	202.4

	7
	吊顶墙边结合处收边
	20mm×100mm铝合金收边条
	m
	91

	8
	砌墙
	空心砖砌
	㎡
	21.48

	9
	墙面刮腻子，刷防尘、导电漆3遍
	墙面刮腻子，刷防尘、导电漆3遍
	平方米
	206.91

	10
	新砌墙体批荡
	水泥砂浆双面批灰。
	㎡
	42.96

	11
	钢化玻璃
	单面透视钢化玻璃
	㎡
	10

	12
	钢化玻璃包边
	60*60不锈钢
	M
	16.34

	
	1.3 新风部分
	
	

	1
	高效净化全热交换器
	节能变频型，风量500m³/h，工作电压：AC220V,功率：≤280W，噪音≤40dB(A)，H12级HEPA净化；支持RS-485通讯。
	台
	1

	2
	高效净化全热交换器
	节能变频型，风量1000m³/h，工作电压：AC220V,功率：≤490W，噪音≤45dB(A)，H12级HEPA净化；支持RS-485通讯。
	台
	1

	3
	新风智能控制面板
	控制：关/低速/中速/高速,温度显示，时间显示，滤网更换提示；双RS-485通讯，采用Modbus协议，可与第三方系统对接。
	个
	2

	4
	静音PVC管
	规格：φ250，厚度：≥4.0mm
	米
	12.12

	5
	静音PVC管
	规格：φ200，厚度：≥3.5mm
	米
	23.06

	6
	静音PVC管
	规格：φ160，厚度：≥3.0mm
	米
	17.28

	7
	静音PVC管
	规格：φ110，厚度：≥3.0mm
	米
	15.37

	8
	阻尼隔音棉
	规格：φ250，厚度：≥4.0mm，阻尼片+隔音棉，含铝箔胶带和扎带。
	米
	12.12

	9
	阻尼隔音棉
	规格：φ200，厚度：≥3.5mm，阻尼片+隔音棉，含铝箔胶带和扎带。
	米
	23.06

	10
	阻尼隔音棉
	规格：φ160，厚度：≥3.0mm，阻尼片+隔音棉，含铝箔胶带和扎带。
	米
	17.28

	11
	阻尼隔音棉
	规格：φ110，厚度：≥3.0mm，阻尼片+隔音棉，含铝箔胶带和扎带。
	米
	25

	12
	铝塑复合软管
	φ160，铝箔+PVC塑料+钢丝
	米
	0.5

	13
	风量调节阀
	塑钢ABS材质，φ200
	个
	2

	14
	风量调节阀
	塑钢ABS材质，φ160
	个
	2

	15
	方型散流器
	塑钢ABS材质，规格：250×250mm，带阀及方转圆接口。
	个
	12

	16
	回风百叶
	塑钢ABS材质，规格：200×200mm。
	个
	2

	17
	室外不锈钢管罩
	304不锈钢材质，φ200，带防虫、动物不锈钢网
	个
	2

	18
	室外不锈钢管罩
	304不锈钢，φ250
	个
	2

	19
	辅助材料
	PVC吊杆、吊卡、胶水等
	项
	1

	20
	电源线
	WDZN-RVV3×2.5，国标纯铜护套线。
	米
	50

	21
	控制线
	ZR-RVV4×0.75，国标纯铜护套线。
	米
	30

	22
	管路
	国标优质，JDG25
	米
	60

	
	1.4 空调部分
	
	

	1
	室外机支架
	304不锈钢，加厚
	套
	1

	2
	线缆
	BVR-6mm²电源线、控制线、电源插座、PVC管等
	项
	1

	3
	空调取孔
	⌀75水砖
	个
	3

	
	1.5 家具部分
	
	

	1
	观摩室座椅
	不锈钢脚架+PP软面扶手+尼龙靠背+高弹海绵坐垫+写字板
	张
	32

	
	2、图书馆二层录播教室（智慧教室）
	
	

	
	2.1 录播设备
	
	

	1
	86寸红外智慧黑板
	尺寸：86寸
背光类型 LED
显示区域 1649 (H) x 927 (V)
分辨率 3840 * 2160
亮度 350 cd/㎡
对比度 1200：1
可视角度 ≥178°
触摸技术 红外触控
Android版本 Android 12.0
内存RAM 4G
存储ROM 32G
摄像头 1300W
	套
	1

	2
	OPS电脑
	CPU：≥Intel®Core™i5-8300H处理器,主频：2.3GHz，4核8线程
内存：≥8GB
存储≥：256GB
显卡：≥Intel® UHD Graphics 630
显示输出：≥HDMI/DP 支持同步异步双显
网络：≥支持有线和无线网络
音频：≥Realtek ALC887 hd audio 5.1 channel
前置接口：≥1*HDMI 1.4 out,1*DP 1.2 out,4*USB3.0,2*USB 2.0,1* RJ45,1*Power,1* Reset,1*Line out,1*Mic in,1*Type-C（USB2.0传输）
后置接口：≥1*JAE 80PIN：HDMI out
	套
	1

	3
	集控软件
	1.管理中心控制台采用B/S架构，可在Windows、MAC，Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行操作，管理校园及教室的终端运行情况，无需在管理员设备上安装额外的管理软件；
2.系统采用全面云+端互动模式，云端管理中心与电脑终端管理引擎相连互动，实现强大集中管理功能。电脑终端管理引擎预装或安装于每个电脑终端中，参与终端的部署和运行管理， 承载大部分的维护本地系统能力，使系统超越传统桌面管控的效果，提升终端管理维度以及便捷性，真正实现电脑终端的远程运维，同时本地界面支持相应的操作入口，保证一致操作功能，包括但不限于：桌面部署、设备状态与检测、桌面升级与备份、桌面快照及还原等。
3.系统通过便捷输入方式，建立层级管理关系，快速完成教育局、学校等信息导入。校园设备只需接入互联网，即可连接远端管理中心，使用学校管理员账号进行设备注册。注册设备需以当前活跃网络MAC地址为索引，便于后期的维护与设备排查。管理员直接在控制台对设备进行远程管理。支持按照设备安装的年级、班级，设置教室受控端的名字，方便管理员对应管理。
4.系统充分考虑分散大批次终端的注册难度，支持终端系统批量注册，自动发现一定范围网络内所有终端设备包括已注册和未注册终端，支持批量选择终端并将终端注册到指定分组。
5.管理中心拥有强大的权限管理能力，系统具有多种管理角色：超级管理员、区域管理员、学校管理员、教室管理员、教师，可根据角色分配相应的管理权限和范围。更具备权限配置能力，可根据需要增加或减少相应的管理配置，灵活定义管理者的工作范围
6.管理中心支持配置普通用户模式界面和管理模式界面，灵活配置，实时展示远程控制指令执行结果，将日常与管理区分开，减少用户学习成本，方便普通管理员快速学习系统使用。
7.管理平台为方便非专业人士使用，提供普通管理界面，实时显示当前分组下终端数、终端在线率、按终端或分组显示终端使用时长排名数据，显示与组内终端相关的控制指令执行信息和终端告警消息。
8.系统支持设备管理分组，用户可将关注设备组织成新的管理组，以便分组查看，分组创建数量不限，可任意创建。分组视图可以深度定制，创建者可定义该分组可执行的相关动作。只有超级管理员定义虚拟组全局可见，一般用户的虚拟组仅自己可见；
9.管理控制台支持不登录分组预览功能，显示当前各分组总终端和在线终端情况。
	套
	1

	4
	智慧讲台
	桌面布局：
1.桌面标配21.5寸触摸显示屏，显示屏的倾斜角度为25°，方便老师教学观看教学；
2.显示屏的侧面预留方形五孔电源插座*1、USB接口*2、HDMI接口*1、TYPE-C接口*1，以及开关机按键，桌面预留直径50mm的过线孔；
下层布局：
1.下层配置机柜，机柜内标配一块层板，方便用来放置其他设备的主机；
	套
	1

	5
	资源管理平台
	1)系统采用模块化的架构设计B/S架构，用户可通过浏览器实现专递课堂、名校网络课堂、直播活动、用户管理等功能。
2)角色自定义：支持管理员根据不同教师的工作需求创建角色，自定义该角色的名称和可使用的功能权限；并可查看各角色的人数，方便管理。
3)教师可以通过自主账号登录平台，根据教师个人学习需求对全校的视频课程进行筛选、点播观看、在线学习。
4)视频管理：录播主机录制的视频自动上传至平台，支持本校教师或管理员对视频进行名称编辑、学科学段编辑、下载、删除、发布课程等操作。
5)上传附件：平台支持用户在发布课程时上传相关资料；所上传资料可支持不少于5种文件格式；课程发布后，观众观看课程时下载相关资料，进行深入学习。
6)课程发布：课程发布时，可选择对应的学段、学科、发布模块、示范课分类等，方便用户按不同维度查找课程。
7)课程审核：支持学校管理员对本校教师申请发布的课程进行审核，监控公开课程资源的质量；拒绝课程发布时，需填写拒绝原因；若课程未通过时，系统将在消息中心自动通知该课程归属的教师。
8)自定义导航栏：支持超级管理员编辑平台一级和二级导航栏的标题内容；支持拖拽调整一级导航栏的排序，方便管理者设置个性化的平台。
9)账号管理：支持用户修改昵称、密码及头像设置等，并可重新绑定用户手机号，同时关联绑定/解绑个人微信号。
10)平台支持本地视频上传：可对上传视频进行标题描述、课程介绍等设置，可选择默认的视频缩略图封面，也可选择本地图片上传成为封面。
11)消息中心：新增课程计划、课程审核通过/被拒绝、成功加入教研组等消息可在主页面实时提醒。
12)设备管理：
①.显示管理员下辖的教室总数、在线教室总数、活跃教室数，实时呈现整体情况；
②.管理员可实时查看教室信息和状态，包括：教室名称、设备IP、状态、信号源及教室详情，方便远程运维。
③.支持学校管理员进行远程关机、重启、密码设置等操作。
13)公网直播：学校管理员可设置录播设备的直播模式为公网直播，自由发起公网直播活动，方便举办公开课、校园培训等活动。
①．全局调度系统：实时收集节点负载、网络质量，并根据终端用户的 IP，将用户请求引导至最优的节点，以降低时延，提升流畅率。
②．冗余带宽：云服务器具备T级的带宽储备和百万级并发承载能力，可应对突发增量的用户访问。
14)直播活动：支持用户创建直播，提前设置预约直播信息，并获取直播地址及二维码海报，方便提前发布直播信息。
15)直播状态：根据直播开始时间和结束时间，分类显示所有直播的当前状态，包括未开始、进行中、已结束；用户可通过状态筛选不同的直播进行编辑管理。
16)直播搜索：支持输入与直播名称相关的关键字，搜索直播活动。
17)直播管理：在直播结束前，支持教师修改直播的结束时间、名称、封面、课件、直播简介、聊天互动权限等设置，并保持原分享链接和二维码不变，活动调整不会导致原分享链接和二维码失效。
18)用户可在教师空间中，查看该教师上传的全部课程、个人简介、所属学校以及个人成就，个人成就包含上传课程的总数、课程播放总次数等。
19)直播分享：用户可一键生成链接并进行分享，其他用户通过打开链接的方式，可登录观看直播视频。
20)复制海报：生成海报后，用户可直接在网页中一键复制图片，并粘贴至微信中发送，无需下载图片保存本地，提高分享效率。
21)评课表管理：支持管理员创建多张评课表，并自定义评课表的标题、引导语、评分标准、题目分数、主观评价。至少提供一份评课表模板，方便用户快捷创建评课表。
22)教研评课：支持教师创建教研活动，并通过链接或海报分享给其他用户看课评课；支持教师在教研活动中查看活动简介、查看资料、发表点评、评课表打分。
23)直播互动：直播过程中，支持用户在直播课程中发布评论、点赞、分享观看链接或二维码，同时可查看直播简介、活动课件和累计观看人次。
24)课程搜索：支持用户通过课程、教师、学校名称等关键词快速搜索已发布的课程资源，支持用户查看最近搜索关键词记录，方便用户再次快速查找相关课程。
25)签到设置：支持在直播活动开始前，设置签到规则；可选择限时签到或不限时签到，适应不同的直播场景。
26)教研数据：所投资源管理平台自动统计教研的点评次数、评课表平均分、观看人数等数据，支持查看文字点评的详情记录、评课表题目的客观题评分、主观题回答情况、教师评课记录。
	套
	1

	6
	录播主机
	内置音频接收模块。无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式。麦克风连接成功后，主机会显示无线麦克风连接成功图标，可通过麦表动态查看声音采集状态。
2.主机需采用≥3颗ARM架构处理器，主处理器采用8核架构，2颗协处理器均采用4核架构。
3.主机系统内存≥8GB。存储容量≥1TB。
4.主机采用15.6英寸触控电容屏，屏幕色域≥72% NTSC，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080。
5.标配壁装支架，可通过转轴实现翻转，便于接插线和维护。
6.主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、专业导播、远程运维参数设置功能。
7.支持≥2个HDMI高清采集接口，支持分辨率包含：3840×2160p@30Hz、1920×1080p@60Hz、1920×1080p@30Hz、1680×1050p@30Hz、1600×900p@30Hz、1400×1050p@30fps、1280×1024p@30Hz、1280×1024p@60Hz、1280×960p@30Hz、1280×800p@30Hz、1280×720p@60Hz、1280×720p@30Hz、720×480p@60Hz、640×480p@30Hz 。
8.支持≥1路HDMI输入通道具备音频同步采集能力，可通过系统设置音频采集打开或者关闭。
9.内置蓝牙无线物联模块，主机无需线缆就可以实现对同品牌音箱的音量控制，也可通过同品牌讲台实现对主机开关机控制。
10.支持≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过网线就可以完成≥8个阵列麦克风接入主机，通过网线可以实现≥8麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输。
11.支持双网卡设计，摄像机可在独立网段单独工作，不影响原有网络。
12.支持录制倒计时，自定义设置≥4种倒计时时间。
13.支持网络监测，在触控屏幕上显示教室网络状态，包括：服务连通性、网络稳定性、上下行速度、网络追踪性、网卡信息。
14.支持≥2个线路信号立体声输入，可满足不同类型的音频信号接入。
15.支持≥2个线路立体声音频输出，可独立设置任意一个输出接口的混音模式。
16.支持≥5个USB类型接口，其中USB-A接口≥3个，Type-C接口≥2个。
17.主机采用多功能电源按键，通过一个按键可以实现开机、关机、节能待机。
18.支持双HDMI画面采集，采集画面可在主机上完成拼接，输出比例32:9画面。
19.支持AAC音频编码协议。
20.支持通过互联网，查看当前的主机总数、日活个数、月活个数、当前在线数量，支持通过平台查看设备在线和离线状态，支持通过平台查看设备 ID 地址、IP 地址、激活时间信息。

21.支持接入标准USB声卡，实现USB双向音频通信。
22.支持检测摄像机接入状态，可根据摄像机在线离线状态自动实现状态更新。
23.支持开机后自动实现与无线音频设备连接，支持自动对频，可通过主机屏幕查看对频是否成功。
24.支持HDMI通道检测，可通过主机屏幕显示HDMI信号接入状态。
25.支持≥1路自定义机位绑定设置，可将HDMI in绑定至任意景位。
26.支持通过主机屏幕实现画面预监，可同时预监≥7路画面。
27.支持 H.264(BP/MP/HP)视频编码与解码，可扩展支持H.265 编码/解码。
28.支持分辨率、码率、帧率设定。
29.支持录制清晰度设定，支持可选择4K、1080p、720p、VGA、QVGA；支持录制帧率设定，可选择 25fps/30fps/60fps；支持录制画质选择，可选择≥5种等级；录制编码码率≥16Mbps。
30.支持多通道同时录制，支持生成标准 MP4 格式视频文件，支持≥ 8 路 MP4 文件同时录制。
	套
	1

	7
	导播系统软件
	1、自动导播默认画面支持自定义设定，支持选择自动导播画面，可设置自动导播画面的保护时间和保持时间。
2. 支持多种画面模式，支持单画面、画中画、左右等分、三画面、四画面多种画面合成模式，支持自动导播、手动导播，可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现模式选择。
3. 导播优先级可自定义设定，支持定时切换设置，可自由选择切换时间和切换画面，支持根据学生、老师行为状态实现画面智能切换。
4. 支持本地导播、远程导播，本地导播可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现本地导播控制；也可通过触控回传实现画面导播，无需外接键鼠设备，通过交互智能平板实现对互动录播电脑主机的导播控制，远程导播可通过网络实现远程导播控制。
5. 支持课件画面自动检测，可设置检测灵敏度；支持课件画面检测区域设定，可屏蔽电脑弹窗区域。
6. 支持导入与导出互动录播主机配置文件，进行升级和调试。
7. 支持云台摄像机控制，支持 PTZ（云台全方位移动及镜头变倍、变焦），多个预置位设置和调用；同时支持通过鼠标点击画面，实现云台摄像机跟踪，可通过鼠标滑轮实现镜头画面放大缩小。
8. 在导播界面的预览窗口可实时观看教师全景/特写、学生全景/特写、多媒体电脑、板书画面共6路画面，点击可进行画面切换。预见画面可实时推流给资源平台，实现平台直播。
	套
	1

	8
	互动系统软件
	1.同时支持自动连线和手动连线，自动连线模式下，听课端会自动接通来自主讲端的互动请求，可选择设置关闭，手动连线模式下，当主讲端发出呼叫请求后，在互动录播电脑主机一体化触控屏上会出现呼叫提醒，用户可选择接听或者挂断。
2.支持标准SIP音视频互动协议，支持1080P@60fps全高清视频互动。
3.支持互动清晰度设置：支持 1080p@60fps，分辨率可选择 1080p、720p、VGA、QVGA，帧率可选择 60fps、30fps、25fps。互动画质可选择极佳、好、一般、流畅四个等级。
4.支持双流自动发送，设置自动发送后，建立呼叫，主讲教室自动发送双流。
5.支持课程预约功能，互动录播电脑主机能接收平台下发的互动课表，并显示于互动电脑主机一体化触控屏上，用户点击课表即可立即加入课堂，进行实时互动。
6.支持微信扫码登录，无需单独输入账号，使用微信扫描互动录播电脑主机一体化触控屏上显示的二维码即可登录互动系统，登录后显示用户头像和用户名。
7.支持手动切换发给远端的画面。支持通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现音量大小调整、静音。支持互动过程中一键全屏，全屏放大主画面，隐藏所有图标。支持开启和关闭桌面共享功能。
8.互动过程中可随时邀请新的听课端加入，支持拨号呼叫，用户可通过互动录播电脑主机一体化触控屏上的拨号键盘实现拨号呼叫；支持互动通讯录功能，通讯录可显示最近呼叫的账号信息，可通过通讯录实现一键呼叫。
9.支持一键结束互动，用户通过互动录播电脑主机一体化触控屏一键结束互动。
10.支持通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现导播控制，过程中可选择自动导播/手动导播；支持通过 PC 客户端软件进行远程导播控制。
	套
	1

	9
	视频处理系统
	1.支持合成4K的PGM画面，包含导播画面、教师全景画面、教师特写画面、学生全景画面、学生特写画面、板书画面。
2.支持多种类型视频信号接入，支持标准网络视频信号接入、高速数字信号接入。
3.支持通过rtsp协议接入第三方摄像机视频流。
4.支持不少于3种编码复杂度，支持Baseline Profile、Main profile、High profile
5.支持不少于两种码率控制方式，支持CBR（Constant Bit Rate）、VBR（Variable Bit Rate）。
6.主机可通过网络实现对接入摄像机的设备信息检索。
7.支持POE摄像机接入。
	套
	1

	10
	机械云台摄像机
	1.传感器尺寸≥CMOS 1/2.8英寸。
2.传感器有效像素≥800万。
3.支持≥40倍变焦。
4.扫描方式：逐行。
5.支持畸变矫正功能，畸变≤±1.5%。
6.最低照度： 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON)。
7.镜头： F1.82 ~ F2.78。
8.快门： 1/30s ~ 1/10000s。
9.支持自动白平衡功能。
	台
	5

	11
	云台摄像机图像处理系统
	1.设备采用ARM硬件架构，linux操作系统。
2.支持≥4种编码等级，包含baseline、mainprofile、highprofile、svc-t。
3.支持AAC、G711A两种音频编码格式。
4.支持TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等网络协议。
5.支持设置摄像机分辨率、帧率、码率。
6.支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度。
7.支持图像左右镜像、上下翻转。
8.支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP。
9.支持人脸检测、人形检测AI算法。
	套
	5

	12
	全向麦克风
	1.麦克风采用≥4核的国产音频芯片。
2.麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz。
3.麦克风拾音半径≥8m。
4.麦克风信噪比≥68dB。
5.麦克风声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz。
6.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整。
7.麦克风具备≥1个状态指示灯，可显示麦克风工作状态，蓝灯表示工作状态正常，红灯表示无法正常拾音。
8.麦克风采用标准1/4吋螺口，适配各种类型标准吊杆。
9.麦克风支持≥2个数字音频接口，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插。
10.麦克风支持≥1个Type-C接口。
11.麦克风套件标配2支麦克风和2套安装支架。
	套
	3

	13
	全向麦克风音频处理系统
	1. 支持全频带全双工自适应回声消除算法。
2. 支持全频自适应AI降噪技术，降噪电平≥24dB。
3. 支持自动增益控制。
4. 支持啸叫抑制。
5. 支持智能混音，可智能选择最佳麦克风采集音频。
6. 支持多通道音频矩阵，可根据场景需求进行相应设置。
7. 支持音频参数调节。
8. 支持波束成形。
9. 支持远程OTA升级。
10. 支持连接录播主机作为录播音频输入设备使用，也可连接Windows系统，并为其提供音频输入。
	套
	3

	14
	无线麦克风
	1. 麦克风支持≥1个3.5mm音频接口，整机3.5mm音频接口≥2个。
2. 全套麦克风整机≥3个USB Type-C接口。
3. 麦克风支持≥2种开机方式，可通过短按按键开机、打开充电仓并取出麦克风自动开机。
4. 麦克风支持≥1个三合一按键，可控制麦克风的开关机、静音和配对。
5. 麦克风支持≥2个音量控制按钮。
6. 麦克风充电仓支持电量指示，通过灯珠亮灭数量充电仓剩余电量及充电状态。
7.麦克风采用心型指向。
8.麦克风信噪比≥95dB。
9.麦克风音频采样率≥48kHz。
10.麦克风音频采样精度≥16bit。
11. 麦克风标配充电仓，可用于充电及收纳。
12. 整机标配两个无线麦克风，且两个麦克风支持同时工作。
	套
	1

	15
	无线麦克风音频处理系统
	1. 麦克风音频编码方式采用LC3 plus。
2. 支持啸叫抑制算法，本地扩声时不产生啸叫现象。
3. 支持降噪功能设置。
4. 支持多通道输入混音。
	套
	1

	16
	控制面板
	1.支持≥1个RS232接口。
2.支持≥1个RS422接口。
3.支持≥1个RS485接口。
4.支持≥1个USB接口。
5.整机为可嵌入式设计，可嵌入讲台、墙壁内安装。
6.整体支持≥19个物理按键。
7.支持控制录播主机开关机、支持控制录播开启录制、直播和结束录播、直播。
8.支持通过按键切换自动导播和手动导播。
9.支持手动切换教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、多媒体画面和板书画面，方便老师自由地切换需要的录制/直播画面。
10.支持通过控制面板和远端建立远程连接，实现远程互动。
11.支持通过控制面板控制拉起3个远端进行发言、挂断三个远端的发言。
12.支持一键静音。
13.支持按键灯设计、按键灯可显示当前录播主机工作状态。
14.内置蜂鸣器，开关机时能提示操作是否生效。
	台
	1

	17
	65寸交互智能平板
	一、整机参数
1.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。
2.整机屏幕采用65英寸液晶显示器。整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。
3.侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口。侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出。前置输入接口3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。
4.嵌入式系统版本不低于Android 13。内存≥2GB。存储空间≥8GB。
5.采用红外触控技术，支持在Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。
6.钢化玻璃表面硬度≥9H。
7.从内部Android通道切换到内部PC通道后，触摸框在1s内达到可触控状态。从内部PC通道切换到外部通道后，触摸框在3s内达到可触控状态。
8.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。
9.整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。10.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。
11.整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计。整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB。
12.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。
13.整机色域覆盖率（NTSC）≥72%。整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。
14.支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。
15.整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。

16.三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。
17.整机具备至少6个前置按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。
18.整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。
19.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。
20.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。

21.整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥1300万像素的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频。整机摄像头对角线视场角≥120度。
22.整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。

23.外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠外接设备可直接使用于外接电脑。
24.整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器
25.整机内置触摸中控菜单，在整机全信号源通道下通过手势在屏幕上调取该触摸菜单；支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能；支持切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式；并可支持调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。

二、内置电脑模块参数要求：
1.处理器：Intel Core i5十二代 或以上；内存：8G DDR4或以上配置。
2.硬盘：256G固态硬盘或以上配置。
3.内置网卡：10M/100M/1000M。
4.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。
5.和整机的连接接口针脚数≤40pin，支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块。
	台
	6

	18
	移动支架
	硬件参数
1. 展台采用 USB五伏电源直接供电，环保无辐射。
2 箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。
3. 展台采用800万像素，A4拍摄幅面，500万动态视频预览达到10帧/秒，1080P动态视频预览达到15帧/秒。 
4. 输出格式：MJPG。
5. 采用AF自动对焦，方便老师展示平面或立体实物。
6. 展台正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果。
7. 补光灯开关采用触摸按键设计，同时也可通过智能平板中的软件直接控制，方便老师操作。
8. 兼容双系统操作，Windows系统及Android系统均可使用展台功能，包括图片放大、缩小、旋转、批注等。                                         9. 为保证兼容性及稳定性，视频展台需与交互智能平板为同一品牌厂家。                                                                            软件参数                                                                                                                         1. 支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。
2. 支持展台画面实时批注，预设多种笔画粗细及颜色供选择，且支持对展台画面连同批注内容进行同步缩放、移动。
3. 支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。
4. 老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。
5. 可选择图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。
6. 具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。
7. 支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。
支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。
	台
	6

	19
	小组研讨互动系统
	1.自动连接小组：支持自动连接小组端，小组端初次与教师端连接配置后，教师端自动检测小组端运行状态，小组端处于开启状态时自动建立连接。
2.小组管理：具备终端中控看板功能，实时显示当前教室分组信息及各终端连接状态，便于教师根据教学需要进行调整。
3.拖拽分组：教师端支持针对小组成员手动拖拽分组，小组成员按照实际情况做灵活调整，实现课堂分组的快速调整。
4.随机分组：教师端支持随机分组，在小组管理的界面，点击随机分组，所有小组成员会自动重新分配。
5.小组投屏：支持预览所有小组屏画面，并选择进行投屏，支持自定义抓取至少6个任意小组屏幕并投屏至教师端，便捷展示学生研讨成果，并对小组内容进行批注讲解。
6.小组屏幕分享：支持自定义选择一个小组屏幕投屏至教师端，并广播至其他小组端屏幕，实现各小组间信息同步。
7.教师端广播：最高支持教师端屏幕广播至小组端和学生端，提高信息共享效率。
8.触控回传：教师端具备一键调起小组端电脑虚拟键盘功能，当小组端投屏后，可在教师端调起电脑的虚拟键盘，并通过触摸回传功能直接在教师端进行文字输入。
小组端应用：
9.多端投屏：可支持至少6个学生端投屏画面同时在大屏上显示，同时显示来自Android、iOS、Windows、MacOS 等不同系统的投屏画面，并且根据连接数量自动排布。支持将六分屏画面内其中一个画面一键全屏显示，以及一键将全屏画面切换回六分屏，方便灵活讲解。
10.9分屏投图：可支持至少9张图片同时在小组端显示，同步显示来自Android、iOS学生端上传的图片，并且根据图片数量自动排布。支持将9分屏图片内其中一张图片一键全屏显示，以及在全屏画面下一键切换回9分屏画面，方便灵活讲解。
11.头脑风暴：支持在小组端开启头脑风暴，最少支持10个组员可通过学生端将想法上传，每输入完成一个文本或图片时，小组屏可以立即展示此内容，支持多名学生同时上传想法。如存在内容发送有误，可通过学生端即时撤回。在小组屏可针对学生上传的内容进行拖动、修改边框、修改颜色、删除等操作，以对内容进行归类。支持将头脑风暴结果一键发送至学生端，实现课堂内容即时保存和随时查看。
12.黑板书写：支持小组端默认打开黑板书写功能，可自由调整笔迹颜色及笔触粗细，可新增页码、清空笔迹。支持将学生端上传的图片和投屏时的截图一键插入协作白板。
13.协同书写：支持组员通过学生端加入协作书写，小组内不同学生通过任意终端，可在同一白板操作界面上实时输入笔迹、文本、图片等内容，并可支持学生之间的内容相互协作编辑：修改内容、擦除、拖动等。支持对文档内容进行复制粘贴。支持将协作书写一键发送至学生端，实现协作内容即时保存和随时查看。
14.录制功能：支持本地录屏功能，可将屏幕的画面和内容录制成微课并保存在本地；支持调用设备本地摄像头进行拍摄录制，并保存到本地。
15.PPT小工具：支持小组端进入PPT放映模式后提供批注、黑板、橡皮、撤销、批注分享等工具，满足学生小组研讨的使用。
	套
	1

	20
	观摩电视
	1.屏幕物理尺寸≥55吋。
2.屏幕分辨率≥3840*2160。
3.屏幕刷新率≥60Hz。
4.屏幕可视角度≥±176度。
5.整机功耗≤120W。
6.待机功耗≤0.5W。
7.内置喇叭个数≥2。
8.喇叭总功率≥16W。
9.USB通道支持播放不少于10种文件格式。
10.USB接口数量≥2。
11.HDMI输入通道数量≥3。
12.模拟RF接口≥1。
13.AV接口≥1。
14.标配遥控器和配套电池。
15.支持HDMI接入检测开机，HDMI有输入信号后，可自动开机，至少有3个HDMI接口支持该功能。
16.支持HDMI接入检测关机，HDMI输入信号消失后2分钟，可自动进入关机状态，至少有3个HDMI接口支持该功能。
17.整机能源效率等级不高于2级，不接受3级及以上低能源效率的产品。
	台
	2

	21
	有源音箱
	1.采用功放与互动音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。
2.双音箱有线连接，机箱采用塑胶材质，保护设备免受环境影响。
3.输出额定功率≥2*15W。
4.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。
5.支持教师扩声和输入音源叠加输出。
	对
	1

	22
	24口POE交换机
	1、交换容量≥336Gbps
2、转发性能≥126Mpps
3、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，SFP非复用口≥4个
4、所投设备MAC地址≥16K
5、≥24个电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W
6、含千兆光模块
	套
	1

	23
	设备机柜
	600*600*1600 含PDU 2条
	套
	1

	24
	安装与辅材
	包含网线、HDMI线、音频线，SDI线、电源线等
	套
	1

	25
	电源管理器
	1.向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 
2.支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源；
3.支持时序电源控制功能，每路延迟一秒，可编程控制；
4.具备内置光电隔离模块，保障负载运行安全；
5.支持提供1路最大电流不低于10A的电源输出接口；
6.支持RS-485/RS-422/RS-232 等控制协议。
	套
	1

	
	2.2 装修部分
	
	

	1
	防静电地板
	全钢无边防静电地板，规格600×600×35mm，含横担及脚架
	m²
	208

	2
	踢脚线
	不锈钢踢脚线，高度H=100mm，含内衬板
	m
	62.8

	3
	踏步
	静电地板踏步，规格：150(高度)×260(深度)
	踏
	2

	4
	教室地台
	钢木结构，铝合金包边，规格：4300(宽)×1380(深)×150(高)mm
	套
	1

	5
	石膏板吊顶
	(1)龙骨类型、材料种类和规格、中距:轻钢龙骨及安装配件；(2)面层材料:9mm双层石膏板
	m²
	67

	6
	吊顶漆面
	含两遍打底腻子及至少两遍油漆面
	m²
	70

	7
	窗帘盒
	(1)龙骨种类:轻钢龙骨及配件；(2)封闭层:15mm阻燃夹板+9mm石膏板
	m
	7

	8
	吸音窗帘
	棉麻遮光吸音窗帘，高度3120mm，含铝合金静音轨道、挂钩、轨道固定件等
	m
	30

	9
	微孔铝扣板吊顶
	(1)微孔集成铝扣板，规格：600×1200×0.8mm；(2)安装支架:主副控股；(3)安装辅料：吊件、扣件、收边条等；
	m²
	141

	10
	吊顶吸音棉
	阻燃吸音岩棉，厚度≥20mm。
	m²
	141

	11
	灯具(利旧)
	LED护眼灯，原规格：300×1200mm，原有灯具为吊装，改为嵌入式安装。
	盏
	18

	12
	灯具安装转换件
	弹簧卡
	个
	144

	13
	隔断
	轻钢龙骨(含主副龙骨)+9mm板+吸音棉。
	㎡
	18.42

	14
	墙面吸音装饰板
	含木龙骨方格+9mm板+吸音棉+生态实芯吸音板。
	㎡
	177

	15
	钢化玻璃
	单向透视钢化玻璃，厚度8mm。
	㎡
	9.3

	16
	钢化玻璃包边
	60×60mm不锈钢。
	M
	30.8

	
	2.3 新风部分
	
	

	1
	高效净化全热交换器
	节能变频型，风量500m³/h，工作电压：AC220V,功率：≤280W，噪音≤40dB(A)，H12级HEPA净化；支持RS-485通讯。
	台
	1

	2
	高效净化全热交换器
	节能变频型，风量1000m³/h，工作电压：AC220V,功率：≤490W，噪音≤45dB(A)，H12级HEPA净化；支持RS-485通讯。
	台
	1

	3
	新风智能控制面板
	控制：关/低速/中速/高速,温度显示，时间显示，滤网更换提示；双RS-485通讯，采用Modbus协议，可与第三方系统对接。
	个
	2

	4
	静音PVC管
	规格：φ250，厚度：≥4.0mm
	米
	12.12

	5
	静音PVC管
	规格：φ200，厚度：≥3.5mm
	米
	23.06

	6
	静音PVC管
	规格：φ160，厚度：≥3.0mm
	米
	17.28

	7
	静音PVC管
	规格：φ110，厚度：≥3.0mm
	米
	15.37

	8
	阻尼隔音棉
	规格：φ250，厚度：≥4.0mm，阻尼片+隔音棉，含铝箔胶带和扎带。
	米
	12.12

	9
	阻尼隔音棉
	规格：φ200，厚度：≥3.5mm，阻尼片+隔音棉，含铝箔胶带和扎带。
	米
	23.06

	10
	阻尼隔音棉
	规格：φ160，厚度：≥3.0mm，阻尼片+隔音棉，含铝箔胶带和扎带。
	米
	17.28

	11
	阻尼隔音棉
	规格：φ110，厚度：≥3.0mm，阻尼片+隔音棉，含铝箔胶带和扎带。
	米
	15.37

	12
	铝塑复合软管
	φ160，铝箔+PVC塑料+钢丝
	米
	0.5

	13
	风量调节阀
	塑钢ABS材质，φ200
	个
	2

	14
	风量调节阀
	塑钢ABS材质，φ160
	个
	2

	15
	方型散流器
	塑钢ABS材质，规格：250×250mm，带阀及方转圆接口。
	个
	12

	16
	回风百叶
	塑钢ABS材质，规格：200×200mm。
	个
	2

	17
	室外不锈钢管罩
	304不锈钢材质，φ200，带防虫、动物不锈钢网
	个
	2

	18
	室外不锈钢管罩
	304不锈钢，φ250
	个
	2

	19
	辅助材料
	PVC吊杆、吊卡、胶水等
	项
	1

	20
	电源线
	WDZN-RVV3×2.5，国标纯铜护套线。
	米
	50

	21
	控制线
	ZR-RVV4×0.75，国标纯铜护套线。
	米
	30

	22
	管路
	国标优质，JDG25
	米
	60

	
	2.4 空调部分
	
	

	1
	室外机支架
	304不锈钢，加厚
	套
	1

	2
	线缆
	BVR-6mm²电源线、控制线、电源插座、PVC管等
	项
	1

	3
	空调取孔
	⌀75水砖
	个
	3

	
	2.5 家具部分
	
	

	1
	配套研讨桌
	钢木结构，六边形六座位，规格：1400×750mm
	套
	8

	2
	研讨座椅
	不锈钢脚架+塑质扶手+网状靠背+高弹海绵坐垫
	张
	48

	3
	观摩室座椅
	不锈钢脚架+PP软面扶手+尼龙靠背+高弹海绵坐垫+写字板
	张
	50

	
	3、实训楼移动录播
	
	

	1
	录播主机
	1.主机内置无线视频接入模块，支持≥4路无线视频信号输入。
2.主机接入的无线摄像机的电量可通过主机一体化屏幕对电池电量进行可视化监测，能够以百分比方式显示电量，充电状态、低电量状态、充满完成均有对应的状态提示，接入摄像机无线信号强度可以通过信号图标进行展示。
3.主机采用SSD硬盘，存储容量≥500GB。
4.主机能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、导播、远程运维参数设置功能。
5.内置音频接收模块。无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式。麦克风连接成功后，主机会显示无线麦克风连接成功图标，可通过麦表动态查看声音采集状态。 
6.支持≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过一根网线就可以完成≥2个阵列麦克风接入主机，通过一根网线可以实现≥2个麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输。 
7.主机需采用ARM架构处理器，具备8核CPU，采用Linux操作系统。CPU的8个核心中，不少于4个主频2.4GHz，且不少于4个主频1.8GHz。 
8.无需外接无线网卡即可连接Wi-Fi网络实现直播。 
9.支持多网互备，有线网络和Wi-Fi网络可以相互备份使用，两个网络链路可以实现动态切换。 
10.支持≥2个HDMI高清采集接口，支持分辨率包含：3840×2160p@30Hz、1920×1080p@60Hz、1920×1080p@30Hz、1680×1050p@30Hz、1600×900p@30Hz、1400×1050p@30fps、1280×1024p@30Hz、1280×1024p@60Hz、1280×960p@30Hz、1280×800p@30Hz、1280×720p@60Hz、1280×720p@30Hz、720×480p@60Hz、640×480p@30Hz 。
11.支持≥1路HDMI输入通道具备音频采集能力，可通过系统设置音频采集打开或者关闭。
12.支持≥5个RJ45接口，其中≥3个支持POE。
13.支持≥2个线路立体声音频输入；≥2个线路立体声音频输出，可独立设置任意一个输出接口的混音模式。
14.支持≥3个USB类型接口，其中USB-A接口≥2个，Type-C接口≥1个。
15.主机采用多功能电源按键，通过一个按键可以实现开机、关机、节能待机。
16.支持双HDMI画面采集，采集画面可在主机上完成拼接，输出比例32:9画面。
17.支持AAC音频编码协议。
18.支持硬件复位功能，可通过Reset复位键实现整机复位。
19.支持接入标准USB声卡，实现USB双向音频通信。
20.支持检测摄像机接入状态，可根据摄像机在线离线状态自动实现状态更新。
21.支持开机后自动实现与无线音频设备连接，支持自动对频，可通过主机屏幕查看对频是否成功。
22.支持HDMI通道检测，可通过主机屏幕显示HDMI信号接入状态。
23.支持≥1路自定义机位绑定设置，可将HDMI in绑定至任意景位。
24.支持通过主机屏幕实现画面预监，可同时预监≥7路画面。
25.支持 H.264(BP/MP/HP)视频编码与解码，可扩展支持H.265 编码/解码。
	台
	2

	2
	导播系统
	1.自动导播默认画面支持自定义设定，支持选择自动导播画面，可设置自动导播画面的保护时间和保持时间。
2.支持多种格式的字幕，可输入中文、英文、数字、特殊符号，数量≥50个字符；支持调节文字大小；支持≥5种文字颜色设置，文字边缘自带描边。
3.支持多种画面模式，支持单画面、2种画中画、左右等分、三画面、四画面6种画面合成模式。
4.支持自动导播、半自动导播、手动导播，可通过主机的一体化触控屏选择导播模式。
5.导播优先级可自定义设定，支持定时切换设置，可自由选择切换时间和切换画面，支持根据学生、老师行为状态实现画面智能切换。
6.支持本地导播、远程导播，本地导播可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现本地导播控制；也可通过触控回传实现画面导播，无需外接键鼠设备，通过交互智能平板实现对主机的导播控制，远程导播可通过网络实现远程导播控制。
7.支持课件画面自动检测，可设置检测灵敏度；支持课件画面检测区域设定，可屏蔽电脑弹窗区域。
8.支持导入与导出主机的配置文件，进行升级和调试。
9.支持云台摄像机控制，支持 PTZ（对云台全方位移动及镜头变倍、变焦控制），≥8个预置位设置及调用；同时支持通过鼠标点击画面进行云台摄像机跟踪，可通过鼠标滑轮实现镜头画面放大缩小。
10.在导播界面的预览窗口可实时观看≥5路画面，点击可进行画面切换。预见画面可实时推流给资源平台，实现平台直播。
	套
	2

	3
	互动系统
	1.支持微信扫码登录，无需单独输入账号，使用微信扫描主机一体化触控屏上显示的二维码即可登录互动系统，登录后显示用户头像和用户名。 
2.同时支持自动连线和手动连线；自动连线模式下，听课端会自动接通来自授课端的互动请求，可选择设置关闭；手动连线模式下，当授课端发出呼叫请求后，听课端的主机一体化触控屏上会出现呼叫提醒，用户可选择接听或者挂断。
3.支持互动清晰度设置，可设置1080p@60fps的互动清晰度。分辨率可选择1080p、720p、VGA、QVGA，帧率可选择60fps、30fps、25fps。互动画质可选择≥4个等级。 
4.支持双流自动发送，设置自动发送后，建立呼叫，授课端自动发送双流。
5.支持课程预约功能，主机的一体化触控屏能接收平台下发的互动课表，并显示于主机的一体化触控屏上，用户点击课表即可立即加入课堂，进行实时互动。
6.支持手动切换发给远端的画面。支持开启和关闭桌面共享功能。支持通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现音量大小调整、静音。支持互动过程中一键全屏，全屏放大主画面，隐藏所有图标。
7.互动过程中支持随时邀请新的听课端加入，支持拨号呼叫，用户可通过主机的一体化触控屏的拨号键盘实现拨号呼叫；支持互动通讯录功能，通讯录可显示最近呼叫的账号信息，可通过通讯录实现一键呼叫。
8.支持一键结束互动，用户通过互动录播电脑主机一体化触控屏一键结束互动。
9.支持通过主机的一体化触控屏实现导播控制，过程中可选择自动导播、半自动导播和手动导播；支持通过 PC 客户端软件进行远程导播控制。
10.支持通过 PC 客户端软件支持进行互动听课端列表查看、发言管理功能。
11.支持开始互动同步开始录制，用户可选择进入互动后是否自动开启录制。互动过程中可通过主机的一体化触控屏进行录制和直播控制，互动过程中可以控制开始录制、结束录制、开始直播、结束直播。
12.听课端可申请发言，申请后授课端可收到申请，可选择是否接受申请。
	套
	2

	4
	视频处理系统
	1. 支持合成4K PGM画面，≥5个画面可调。
2. 支持多种类型视频信号接入，可接入网络视频信号、高速数字信号HDMI。
3. 支持通过rtsp协议接入第三方摄像机视频流。
4. 支持≥3种编码复杂度设置。
5. 支持≥2种码率控制方式设置。
6. 主机支持通过网络对接入摄像机的设备信息检索。
7. 支持接入POE摄像机。
8. HDMI采集通道支持画面缩放，可完成3840×2160p图像采集。
	套
	2

	5
	无线云台摄像机
	1.支持≥1路RJ45网络接口，10M/100M/自适应以太网。
2.支持≥1路HDMI OUT接口。
3.支持≥1路3.5mm Line in接口。
4.支持≥1路DC 12V电源输入接口。
5.支持≥1路USB Type-C接口。
6.空旷环境下无遮挡可靠传输实时4K超清视频距离≥100m。 
7.支持硬件复位功能，可通过Reset复位键实现整机复位。
8.传感器尺寸≥CMOS 1/1.8英寸。
9.传感器有效像素≥800万。
10.支持最大水平视场角≥60°，最大垂直视场角≥35°。
11.镜头光圈：F1.58 ~ F3.95
12.快门速度：1/30s ~ 1/10000s
13.空旷环境下无遮挡可靠传输实时1080高清视频距离≥250m。 
14.低照度支持<0.1Lux @ (F1.8, AGC ON)
15.支持不少于40倍变焦。
	台
	4

	6
	云台摄像机图像处理系统
	1.支持≥12路RTSP同时拉流，拉流码率≥1080P@30fps。
2.支持H.264、H.265、MJPG编码协议。
3.网络视频编码输出格式：3840*2160@30fps、3840*2160@25fps、1920*1080@60fps、1920*1080@30fps、1920*1080@25fps、1280*720@60fps、1280*720@30fps、1280*720@25fps、1024*576@60fps、1024*576@30fps、1024*576@25fps、960*540@60fps、960*540@30fps、960*540@25fps、640*480@60fps、640*480@30fps、640*480@25fps。
4.HDMI视频编码输出格式：3840*2160@30fps、3840*2160@25fps、1920*1080@30fps、1920*1080@25fps。
5.支持CBR、VBR码率控制。
6.支持自动白平衡。
7.支持背光补偿。
8.支持强光抑制。
9.支持图像冻结。
10.支持2D/3D降噪。
	套
	4

	7
	无线麦克风
	1.麦克风支持一键开启静音模式。
2.支持任意两个麦克风放入同一个充电仓完成配对，配对后两个麦克风可同时连接一个接收端。
3.麦克风支持自动重连，当离接收端距离过远时断开连接后，重新返回接收端距离以内能自动重连。
4.麦克风采用心型指向。
5.麦克风信噪比≥95dB。
6.麦克风音频采样率≥48kHz。
7.麦克风音频采样精度≥16bit。
8.麦克风工作频段为2.4G。
9.支持红外和无线同时配对。
10.麦克风电量0%～100%的充电时间≤1h，充电仓电量0%～100%的充电时间≤2h。
11.麦克风在没电的情况下充电10分钟，可使用时间≥1h。
12.搭配充电仓，两个麦克风续航时间均可≥20h。
13.支持自动升级，升级文件可由录播主机下发接收器与麦克风。
14.支持通过录播系统查看麦克风状态信息，包括版本信息、电量信息、信号强度信息。
	套
	2

	8
	无线麦克风音频处理系统
	1. 麦克风音频编码方式采用LC3 plus。
2. 支持啸叫抑制算法，本地扩声时不产生啸叫现象。
3. 支持降噪功能设置。
4. 支持多通道输入混音。
	套
	2

	9
	移动录播箱
	1. 采用高强度聚丙烯复合材料，箱体承重≥50KG。
2. 箱体可抗紫外线辐射，耐强力冲击。
3. 支持IP67防护等级。
4. 采用PU加尼龙双排静音轮。
5. 具备可伸缩拉杆，人体工学把手，采用包胶设计。
6. 配备金属防割锁孔，防剪防盗。
7. 内衬采用XPE材质，环保无刺激性气味。
	套
	2

	10
	摄像机支架
	用于支撑云台摄像机摆放，数量与云台摄像机保持一致。
	套
	4

	11
	电源管理器
	1.向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 
2.支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源；
3.支持时序电源控制功能，每路延迟一秒，可编程控制；
4.具备内置光电隔离模块，保障负载运行安全；
5.支持提供1路最大电流不低于10A的电源输出接口；
6.支持RS-485/RS-422/RS-232 等控制协议。
	套
	2

	12
	安装与辅材
	包含网线、HDMI线、音频线，SDI线、电源线等
	套
	2

	4、系统集成

	1
	系统集成费
	以上各系统在交付期内要完成集成、调试、上线
	项
	1

	合计
	
	
	


	公共广播系统

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1、管理设备

	1
	IP网络广播服务器
	1、主  板：INTEL芯片组 CPU：Intel，4G内存,128G固态硬盘
2、屏幕颜色：TFT32位真彩色 操控方式： 五线电阻触摸屏
3、标准接口：≥2×PS/2接口，≥1×硬启动口；≥1×RJ45接口
4、显示方式：≥17.3寸屏幕，≥1024×768分辨率
5、网  卡：10M/100M/1000M自适应 USB接口：≥前置2套，≥后置4套
6、机身自带抽拉键盘，触摸板鼠标
7、声  卡：7.1独立声卡
	套
	1

	2
	IP网络广播系统软件
	1、标准TCP/IP网络协议，软件包带有服务器软件；系统可在同网段的局域网内、跨网关的局域网内以及Internet网上使用。
2、带有检测功能，可以实时监测任意一套终端节点的使用状态；
3、系统具有传统和网络广播两套系统共存功能，当网络广播出现故障时，可自动切换到模拟系统进行广播，音箱仍然利用IP网络广播系统的音箱，无需再布置。
4、系统软件具有双保险功能，可设置主服务器以及备份服务器，当主服务器故障或感染病毒时，备份服务器可自动接替主服务器进行工作，提高了系统的稳定性、可靠性。
5、服务器软件支持第三方平台开发，提供SDK第三方软件开发包，实现与大系统、大平台的系统整合。
6、软件具有全双工双向对讲、对讲自动录音、对讲日志、网络话筒自动排队、来电提醒、占线等待及转接等功能。
7、软件具有终端馈送演讲功能：可任意指定一套终端作为广播音源，把此终端本身自带线路、话筒音源实时编码成数字音频流广播到其他任意一套或多套终端。
8、软件具有消防联动报警功能，能接收并处理消防中心信号，按照预先设置，使广播系统发出报警语音；可支持临层、全区报警、分区报警等多种报警模式；内置报警语音播放模块和报警语音采集模块，可播放预存的报警语音或采集外部报警语音
9、能实现断网定时播放定时任务功能，同时能将IP网络定时任务文件定时更新到各IP终端机本地自带的SD卡中，确保IP终端本地的定时任务及时更新。
	套
	1

	3
	网络音频采集器
	1、机架式单音源、单通道IP网络音频编码终端机，可将本地的一路模拟音源实时编码成数字化音频信号，实时传送到其他指定的任意一套、多套或全部终端
2、单路音源、单路编码IP网络编码终端机，能实时将1路外接的音源信号转换成数字化网络音频信号，通过网络进行传输，实现实时播放、定时任务播放控制功能
3、具有单路网络编码功能，内置硬件编码芯片，实现本地实时信号采集编码功能
4、≥1路本地话筒、≥1路本地线路输入接口
5、≥1路电源输出接口；
6、≥1路短路控制输出接口；
	套
	1

	4
	网络寻呼话筒
	1、桌面式设计，不少于7寸彩色显示电容触屏
2、支持一键实现寻呼对讲、广播任意终端功能，自定义32套功能快捷键
3、具有红色紧急求助按键，实现快速求助功能，同时支持自定义一键求助快捷键功能；
4、内置输入法功能，可实现文本文件本地编辑及广播功能，能在本地对文本文件进行修改和编辑，同时能直接将本地U盘或SD卡中的文本文件转换成音频文件进行广播
5、具有USB接口，自带SD卡，并支持点播或广播U盘、SD卡和服务器的音频文件。
6、≥3W全频扬声器，声音清晰，洪亮，可播放本地音频和接收远程音频信号进行本地播放，同时还可实现监听功能；
7、具有免提通话功能，支持外接耳机或有音源音箱进行外放功能；
	套
	1

	5
	DVD播放器
	1、超强电子抗震.防尘
2、支持.CD.VCD.DVD.MP3格式
3、支持USB插口MP3音乐播放
	套
	1

	6
	前置放大器
	1、五路话筒信号输入,三路线路信号输入,二路紧急信号输入
2、四路线路信号输出
3、具有默音强切功能
4、分路音量控制,高低音调节
	套
	1

	7
	广播话筒(带前置音)
	1、换能方式：电容式 
2、频率响应：40Hz-16KHz 
3、输出阻抗：200欧姆 
4、灵敏度：≥-42dB 
5、输出阻抗：200欧姆 
6、带叮咚提示音
	套
	1

	8
	监听音箱
	1、自带单口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）,可播放网络音频，可接收服务器及其它IP网络设备的访问与控制。
2、网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号
3、内置不少于2*20W功放
4、不少于一路线路输入，输入音量可单独调节
5、无信号时可自动转入待机状态
	套
	1

	9
	消防信号采集器
	1、采集消防中心消防报警信号，实现与消防系统进行联动报警功能
2、基于网络的传输控制形式，直接接入网络中，无需其他转换设备，能实现消防邻层、全区报警功能
3、≥32路消防报警采集接口，可任意扩展路数
4、自动发送报警信息到服务器，执行播放任务，可任意设置进行邻层报警、全区报警
5、各路具有LED报警指示
6、一键本机全区报警功能
	套
	1

	10
	十六路电源时序器
	1、按顺序开启/关闭，时间间隔1秒
2、≥16路受控设备电源
3、通过定时器做自动/人工控制
4、插座总容量达3KVA输出电压：220V
5、同时机器上装有电压表，可直观电源电压。
	套
	1

	11
	设备机柜
	600*600*2000 含PDU2条，底座
	套
	1

	2、分控中心（5#广播室游泳场用）

	1
	控制电脑
	套式电脑整机：处理器I5、内存8G、硬盘1T、独立显卡
	套
	1

	2
	分控软件
	1、标准TCP/IP网络协议，软件包带有服务器软件；系统可在同网段的局域网内、跨网关的局域网内以及Internet网上使用。
2、带有检测功能，可以实时监测任意一套终端节点的使用状态；
3、系统具有传统和网络广播两套系统共存功能，当网络广播出现故障时，可自动切换到模拟系统进行广播，音箱仍然利用IP网络广播系统的音箱，无需再布置。
4、系统软件具有双保险功能，可设置主服务器以及备份服务器，当主服务器故障或感染病毒时，备份服务器可自动接替主服务器进行工作，提高了系统的稳定性、可靠性。
5、服务器软件支持第三方平台开发，提供SDK第三方软件开发包，实现与大系统、大平台的系统整合。
6、软件具有全双工双向对讲、对讲自动录音、对讲日志、网络话筒自动排队、来电提醒、占线等待及转接等功能。
7、软件具有终端馈送演讲功能：可任意指定一套终端作为广播音源，把此终端本身自带线路、话筒音源实时编码成数字音频流广播到其他任意一套或多套终端。
8、软件具有消防联动报警功能，能接收并处理消防中心信号，按照预先设置，使广播系统发出报警语音；可支持临层、全区报警、分区报警等多种报警模式；内置报警语音播放模块和报警语音采集模块，可播放预存的报警语音或采集外部报警语音
9、能实现断网定时播放定时任务功能，同时能将IP网络定时任务文件定时更新到各IP终端机本地自带的SD卡中，确保IP终端本地的定时任务及时更新。
	套
	1

	3
	网络寻呼话筒
	1、桌面式设计，不少于7寸彩色显示电容触屏
2、支持一键实现寻呼对讲、广播任意终端功能，自定义32套功能快捷键
3、具有红色紧急求助按键，实现快速求助功能，同时支持自定义一键求助快捷键功能；
4、内置输入法功能，可实现文本文件本地编辑及广播功能，能在本地对文本文件进行修改和编辑，同时能直接将本地U盘或SD卡中的文本文件转换成音频文件进行广播
5、具有USB接口，自带SD卡，并支持点播或广播U盘、SD卡和服务器的音频文件。
6、≥3W全频扬声器，声音清晰，洪亮，可播放本地音频和接收远程音频信号进行本地播放，同时还可实现监听功能；
7、具有免提通话功能，支持外接耳机或有音源音箱进行外放功能；
	套
	1

	3、分控中心（6#设备间风雨球场用）


	1
	控制电脑
	套式电脑整机：处理器I5、内存8G、硬盘1T、独立显卡
	套
	1

	2
	分控软件
	1、标准TCP/IP网络协议，软件包带有服务器软件；系统可在同网段的局域网内、跨网关的局域网内以及Internet网上使用。
2、带有检测功能，可以实时监测任意一套终端节点的使用状态；
3、系统具有传统和网络广播两套系统共存功能，当网络广播出现故障时，可自动切换到模拟系统进行广播，音箱仍然利用IP网络广播系统的音箱，无需再布置。
4、系统软件具有双保险功能，可设置主服务器以及备份服务器，当主服务器故障或感染病毒时，备份服务器可自动接替主服务器进行工作，提高了系统的稳定性、可靠性。
5、服务器软件支持第三方平台开发，提供SDK第三方软件开发包，实现与大系统、大平台的系统整合。
6、软件具有全双工双向对讲、对讲自动录音、对讲日志、网络话筒自动排队、来电提醒、占线等待及转接等功能。
7、软件具有终端馈送演讲功能：可任意指定一套终端作为广播音源，把此终端本身自带线路、话筒音源实时编码成数字音频流广播到其他任意一套或多套终端。
8、软件具有消防联动报警功能，能接收并处理消防中心信号，按照预先设置，使广播系统发出报警语音；可支持临层、全区报警、分区报警等多种报警模式；内置报警语音播放模块和报警语音采集模块，可播放预存的报警语音或采集外部报警语音
9、能实现断网定时播放定时任务功能，同时能将IP网络定时任务文件定时更新到各IP终端机本地自带的SD卡中，确保IP终端本地的定时任务及时更新。
	套
	1

	3
	网络寻呼话筒
	1、桌面式设计，不少于7寸彩色显示电容触屏
2、支持一键实现寻呼对讲、广播任意终端功能，自定义32套功能快捷键
3、具有红色紧急求助按键，实现快速求助功能，同时支持自定义一键求助快捷键功能；
4、内置输入法功能，可实现文本文件本地编辑及广播功能，能在本地对文本文件进行修改和编辑，同时能直接将本地U盘或SD卡中的文本文件转换成音频文件进行广播
5、具有USB接口，自带SD卡，并支持点播或广播U盘、SD卡和服务器的音频文件。
6、≥3W全频扬声器，声音清晰，洪亮，可播放本地音频和接收远程音频信号进行本地播放，同时还可实现监听功能；
7、具有免提通话功能，支持外接耳机或有音源音箱进行外放功能；
	套
	1

	4、分控中心（6#设备间风雨球场用）

	1
	控制电脑
	套式电脑整机：处理器I5、内存8G、硬盘1T、独立显卡
	套
	1

	2
	分控软件
	1、标准TCP/IP网络协议，软件包带有服务器软件；系统可在同网段的局域网内、跨网关的局域网内以及Internet网上使用。
2、带有检测功能，可以实时监测任意一套终端节点的使用状态；
3、系统具有传统和网络广播两套系统共存功能，当网络广播出现故障时，可自动切换到模拟系统进行广播，音箱仍然利用IP网络广播系统的音箱，无需再布置。
4、系统软件具有双保险功能，可设置主服务器以及备份服务器，当主服务器故障或感染病毒时，备份服务器可自动接替主服务器进行工作，提高了系统的稳定性、可靠性。
5、服务器软件支持第三方平台开发，提供SDK第三方软件开发包，实现与大系统、大平台的系统整合。
6、软件具有全双工双向对讲、对讲自动录音、对讲日志、网络话筒自动排队、来电提醒、占线等待及转接等功能。
7、软件具有终端馈送演讲功能：可任意指定一套终端作为广播音源，把此终端本身自带线路、话筒音源实时编码成数字音频流广播到其他任意一套或多套终端。
8、软件具有消防联动报警功能，能接收并处理消防中心信号，按照预先设置，使广播系统发出报警语音；可支持临层、全区报警、分区报警等多种报警模式；内置报警语音播放模块和报警语音采集模块，可播放预存的报警语音或采集外部报警语音
9、能实现断网定时播放定时任务功能，同时能将IP网络定时任务文件定时更新到各IP终端机本地自带的SD卡中，确保IP终端本地的定时任务及时更新。
	套
	1

	3
	网络寻呼话筒
	1、桌面式设计，不少于7寸彩色显示电容触屏
2、支持一键实现寻呼对讲、广播任意终端功能，自定义32套功能快捷键
3、具有红色紧急求助按键，实现快速求助功能，同时支持自定义一键求助快捷键功能；
4、内置输入法功能，可实现文本文件本地编辑及广播功能，能在本地对文本文件进行修改和编辑，同时能直接将本地U盘或SD卡中的文本文件转换成音频文件进行广播
5、具有USB接口，自带SD卡，并支持点播或广播U盘、SD卡和服务器的音频文件。
6、≥3W全频扬声器，声音清晰，洪亮，可播放本地音频和接收远程音频信号进行本地播放，同时还可实现监听功能；
7、具有免提通话功能，支持外接耳机或有音源音箱进行外放功能；
	套
	1

	5、前端设备

	5.1、行政楼西

	1
	IP功放
	1、自带单口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）,可播放网络音频，可接收服务器及其它IP网络设备的访问与控制。
2、网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号
3、功放故障告警提示
4、≥三路线路输入，≥二路话筒输入，话筒具有强切功能线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制    
5、功率:≥150W
	套
	2

	2
	壁挂音箱
	1、额定功率≥5-10W
2、定压输出70V-100V
3、灵敏度92dB
4、频率响应90-16000Hz
	套
	14

	5.2、行政楼东

	1
	IP功放
	1、自带单口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）,可播放网络音频，可接收服务器及其它IP网络设备的访问与控制。
2、网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号
3、功放故障告警提示
4、≥三路线路输入，≥二路话筒输入，话筒具有强切功能线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制    
5、功率:≥150W
	套
	2

	2
	壁挂音箱
	1、额定功率≥5-10W
2、定压输出70V-100V
3、灵敏度92dB
4、频率响应90-16000Hz
	套
	12

	5.3、2#楼北楼

	1
	IP功放
	1、自带单口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）,可播放网络音频，可接收服务器及其它IP网络设备的访问与控制。
2、网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号
3、功放故障告警提示
4、≥三路线路输入，≥二路话筒输入，话筒具有强切功能线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制    
5、功率:≥150W
	套
	5

	2
	壁挂音箱
	1、额定功率≥5-10W
2、定压输出70V-100V
3、灵敏度92dB
4、频率响应90-16000Hz
	套
	50

	3
	网络一体化音箱
	1、自带单口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）,可播放网络音频，可接收服务器及其它IP网络设备的访问与控制。
2、网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号
3、内置不少于2*20W功放
4、不少于一路线路输入，输入音量可单独调节
5、无信号时可自动转入待机状态
6、含副音箱和2.4G蓝牙话筒
	套
	24

	5.4、2#楼南楼

	1
	IP功放
	1、自带单口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）,可播放网络音频，可接收服务器及其它IP网络设备的访问与控制。
2、网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号
3、功放故障告警提示
4、≥三路线路输入，≥二路话筒输入，话筒具有强切功能线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制    
5、功率:≥150W
	套
	5

	2
	壁挂音箱
	1、额定功率≥5-10W
2、定压输出70V-100V
3、灵敏度92dB
4、频率响应90-16000Hz
	套
	45

	3
	网络一体化音箱
	1、自带单口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）,可播放网络音频，可接收服务器及其它IP网络设备的访问与控制。
2、网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号
3、内置不少于2*20W功放
4、不少于一路线路输入，输入音量可单独调节
5、无信号时可自动转入待机状态
6、含副音箱和2.4G蓝牙话筒
	套
	41

	5.5、4#楼

	1
	IP功放
	1、自带单口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）,可播放网络音频，可接收服务器及其它IP网络设备的访问与控制。
2、网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号
3、功放故障告警提示
4、≥三路线路输入，≥二路话筒输入，话筒具有强切功能线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制    
5、功率:≥150W
	套
	6

	2
	壁挂音箱
	1、额定功率≥5-10W
2、定压输出70V-100V
3、灵敏度92dB
4、频率响应90-16000Hz
	套
	34

	5.6、5#楼

	1
	IP功放
	1、自带单口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）,可播放网络音频，可接收服务器及其它IP网络设备的访问与控制。
2、网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号
3、功放故障告警提示
4、≥三路线路输入，≥二路话筒输入，话筒具有强切功能线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制    
5、功率:≥150W
	套
	5

	2
	壁挂音箱
	1、额定功率≥5-10W
2、定压输出70V-100V
3、灵敏度92dB
4、频率响应90-16000Hz
	套
	49

	3
	网络一体化音箱
	1、自带单口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）,可播放网络音频，可接收服务器及其它IP网络设备的访问与控制。
2、网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号
3、内置不少于2*20W功放
4、不少于一路线路输入，输入音量可单独调节
5、无信号时可自动转入待机状态
6、含副音箱和2.4G蓝牙话筒
	套
	24

	5.7、6#楼

	1
	IP功放
	1、自带单口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）,可播放网络音频，可接收服务器及其它IP网络设备的访问与控制。
2、网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号
3、功放故障告警提示
4、≥三路线路输入，≥二路话筒输入，话筒具有强切功能线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制    
5、功率:≥150W
	套
	3

	2
	壁挂音箱
	1、额定功率≥5-10W
2、定压输出70V-100V
3、灵敏度92dB
4、频率响应90-16000Hz
	套
	30

	5.8、7#楼

	1
	IP功放
	1、自带单口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）,可播放网络音频，可接收服务器及其它IP网络设备的访问与控制。
2、网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号
3、功放故障告警提示
4、≥三路线路输入，≥二路话筒输入，话筒具有强切功能线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制    
5、功率:≥150W
	套
	1

	2
	壁挂音箱
	1、额定功率≥5-10W
2、定压输出70V-100V
3、灵敏度92dB
4、频率响应90-16000Hz
	套
	8

	5.9、8#学术宿舍北

	1
	IP功放
	1、自带单口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）,可播放网络音频，可接收服务器及其它IP网络设备的访问与控制。
2、网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号
3、功放故障告警提示
4、≥三路线路输入，≥二路话筒输入，话筒具有强切功能线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制    
5、功率:≥150W
	套
	6

	2
	壁挂音箱
	1、额定功率≥5-10W
2、定压输出70V-100V
3、灵敏度92dB
4、频率响应90-16000Hz
	套
	30

	5.10、8#学术宿舍中

	1
	IP功放
	1、自带单口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）,可播放网络音频，可接收服务器及其它IP网络设备的访问与控制。
2、网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号
3、功放故障告警提示
4、≥三路线路输入，≥二路话筒输入，话筒具有强切功能线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制    
5、功率:≥150W
	套
	6

	2
	壁挂音箱
	1、额定功率≥5-10W
2、定压输出70V-100V
3、灵敏度92dB
4、频率响应90-16000Hz
	套
	54

	5.11、8#学术宿舍南

	1
	IP功放
	1、自带单口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）,可播放网络音频，可接收服务器及其它IP网络设备的访问与控制。
2、网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号
3、功放故障告警提示
4、≥三路线路输入，≥二路话筒输入，话筒具有强切功能线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制    
5、功率:≥150W
	套
	6

	2
	壁挂音箱
	1、额定功率≥5-10W
2、定压输出70V-100V
3、灵敏度92dB
4、频率响应90-16000Hz
	套
	36

	5.12、9#学术宿舍北

	1
	IP功放
	1、自带单口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）,可播放网络音频，可接收服务器及其它IP网络设备的访问与控制。
2、网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号
3、功放故障告警提示
4、≥三路线路输入，≥二路话筒输入，话筒具有强切功能线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制    
5、功率:≥150W
	套
	6

	2
	壁挂音箱
	1、额定功率≥5-10W
2、定压输出70V-100V
3、灵敏度92dB
4、频率响应90-16000Hz
	套
	36

	5.13、9#学术宿舍中

	1
	IP功放
	1、自带单口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）,可播放网络音频，可接收服务器及其它IP网络设备的访问与控制。
2、网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号
3、功放故障告警提示
4、≥三路线路输入，≥二路话筒输入，话筒具有强切功能线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制    
5、功率:≥150W
	套
	6

	2
	壁挂音箱
	1、额定功率≥5-10W
2、定压输出70V-100V
3、灵敏度92dB
4、频率响应90-16000Hz
	套
	48

	5.14、9#学术宿舍南

	1
	IP功放
	1、自带单口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）,可播放网络音频，可接收服务器及其它IP网络设备的访问与控制。
2、网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号
3、功放故障告警提示
4、≥三路线路输入，≥二路话筒输入，话筒具有强切功能线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制    
5、功率:≥150W
	套
	6

	2
	壁挂音箱
	1、额定功率≥5-10W
2、定压输出70V-100V
3、灵敏度92dB
4、频率响应90-16000Hz
	套
	18

	5.15、10#楼

	1
	IP功放
	1、自带单口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）,可播放网络音频，可接收服务器及其它IP网络设备的访问与控制。
2、网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号
3、功放故障告警提示
4、≥三路线路输入，≥二路话筒输入，话筒具有强切功能线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制    
5、功率:≥150W
	套
	3

	2
	壁挂音箱
	1、额定功率≥5-10W
2、定压输出70V-100V
3、灵敏度92dB
4、频率响应90-16000Hz
	套
	21

	5.16、11#学术宿舍北

	1
	IP功放
	1、自带单口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）,可播放网络音频，可接收服务器及其它IP网络设备的访问与控制。
2、网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号
3、功放故障告警提示
4、≥三路线路输入，≥二路话筒输入，话筒具有强切功能线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制    
5、功率:≥80W
	套
	6

	2
	壁挂音箱
	1、额定功率≥5-10W
2、定压输出70V-100V
3、灵敏度92dB
4、频率响应90-16000Hz
	套
	24

	5.17、11#学术宿舍南

	1
	IP功放
	1、自带单口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）,可播放网络音频，可接收服务器及其它IP网络设备的访问与控制。
2、网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号
3、功放故障告警提示
4、≥三路线路输入，≥二路话筒输入，话筒具有强切功能线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制    
5、功率:≥80W
	套
	6

	2
	壁挂音箱
	1、额定功率≥5-10W
2、定压输出70V-100V
3、灵敏度92dB
4、频率响应90-16000Hz
	套
	31

	5.18、12#教工宿舍北

	1
	IP功放
	1、自带单口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）,可播放网络音频，可接收服务器及其它IP网络设备的访问与控制。
2、网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号
3、功放故障告警提示
4、≥三路线路输入，≥二路话筒输入，话筒具有强切功能线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制    
5、功率:≥80W
	套
	6

	2
	壁挂音箱
	1、额定功率≥5-10W
2、定压输出70V-100V
3、灵敏度92dB
4、频率响应90-16000Hz
	套
	24

	5.19、12#教工宿舍南

	1
	IP功放
	1、自带单口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）,可播放网络音频，可接收服务器及其它IP网络设备的访问与控制。
2、网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号
3、功放故障告警提示
4、≥三路线路输入，≥二路话筒输入，话筒具有强切功能线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制    
5、功率:≥80W
	套
	6

	2
	壁挂音箱
	1、额定功率≥5-10W
2、定压输出70V-100V
3、灵敏度92dB
4、频率响应90-16000Hz
	套
	30

	5.20、13#实训楼

	1
	IP功放
	1、自带单口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）,可播放网络音频，可接收服务器及其它IP网络设备的访问与控制。
2、网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号
3、功放故障告警提示
4、≥三路线路输入，≥二路话筒输入，话筒具有强切功能线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制    
5、功率:≥80W
	套
	3

	2
	壁挂音箱
	1、额定功率≥5-10W
2、定压输出70V-100V
3、灵敏度92dB
4、频率响应90-16000Hz
	套
	16

	3
	网络一体化音箱
	1、自带单口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）,可播放网络音频，可接收服务器及其它IP网络设备的访问与控制。
2、网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号
3、内置不少于2*20W功放
4、不少于一路线路输入，输入音量可单独调节
5、无信号时可自动转入待机状态
6、含副音箱和2.4G蓝牙话筒
	套
	9

	5.21、14#实训楼

	1
	IP功放
	1、自带单口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）,可播放网络音频，可接收服务器及其它IP网络设备的访问与控制。
2、网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号
3、功放故障告警提示
4、≥三路线路输入，≥二路话筒输入，话筒具有强切功能线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制    
5、功率:≥150W
	套
	4

	2
	壁挂音箱
	1、额定功率≥5-10W
2、定压输出70V-100V
3、灵敏度92dB
4、频率响应90-16000Hz
	套
	29

	3
	网络一体化音箱
	1、自带单口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）,可播放网络音频，可接收服务器及其它IP网络设备的访问与控制。
2、网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号
3、内置不少于2*20W功放
4、不少于一路线路输入，输入音量可单独调节
5、无信号时可自动转入待机状态
6、含副音箱和2.4G蓝牙话筒
	套
	29

	5.22、地下室1#

	1
	IP功放
	1、自带单口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）,可播放网络音频，可接收服务器及其它IP网络设备的访问与控制。
2、网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号
3、功放故障告警提示
4、≥三路线路输入，≥二路话筒输入，话筒具有强切功能线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制    
5、功率:≥150W
	套
	1

	2
	壁挂音箱
	1、额定功率≥5-10W
2、定压输出70V-100V
3、灵敏度92dB
4、频率响应90-16000Hz
	套
	6

	5.23、地下室2#

	1
	IP功放
	1、自带单口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）,可播放网络音频，可接收服务器及其它IP网络设备的访问与控制。
2、网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号
3、功放故障告警提示
4、≥三路线路输入，≥二路话筒输入，话筒具有强切功能线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制    
5、功率:≥150W
	套
	1

	2
	壁挂音箱
	1、额定功率≥5-10W
2、定压输出70V-100V
3、灵敏度92dB
4、频率响应90-16000Hz
	套
	6

	5.24、看台#

	1
	广播解码终端
	1、机架式单通道IP网络音频编、解码终端机，带LCD显示屏、带按键
2、终端机本地可外接音源及话筒，同时可远程点播、U盘播放、录音等
3、音频采用硬解码形式，内置硬件编解码芯片，实现本地实时信号采集功能以及音频解码功能
4、具有接收广播呼叫、广播功能：通过电脑可对单套或多套IP终端、分区、全区呼叫；
5、面板集成19位操作按键，可点播服务器中音频文件，可轻松控制节目的快进、快退，播放、暂停及书签设置；具有顺序、循环等多种播放模式；
6、具有1路本地话筒、1路本地线路输入接口、1路线路输出接口，自带2*20W功放，能外接定阻音箱；支持DHCP自动获取IP地址；
7、终端具有远程优先功能，能实现自动强插功能，实现分级优先、紧急播音等
8、终端内置智能电源管理功能，能外接周边设备，如功放等设备，根据声音自动开启或关闭外接功率放大器的电源；
9、具有功放后控接口：具有功放软开启关闭控制接口，能外接多套带后控的大功率功放，无需配置电源时序设备，可直接控制多套大功率功放电源开关；
10、具有三级信号优先功能,高级别可打断低级别的广播；
11、标配2路10/100M RJ45网络交换机接口，接口无输入输出之分；
12、终端机能任意设置待机时间长短，时间可从：1—99分钟之间任意设定，用户可根据各套分区具体情况，来任意设定在任务结束后，多长时间关闭功放，以方便用户举行各类活动
13、具有终端馈送功能，可直接通过终端本地操作或通过IP广播软件操作将能将任意一套终端的声音通过网络传送到其他指定的一套或多套终端
14、标配1路USB接口，支持U盘播放和录音，能将本地的内容进行实时录制；
15、支持全双工双向对讲,自带回声消除功能；
16、具有1路RS232串口以及1路短路接口，RS232串口可外控电源时序器、分区控制器、24V强切电源等设备，短路接口可实现联动控制
	套
	1

	2
	纯后级功放
	1、具有过载、短路、抗雷击等保护
2、额定功率：≥1500W
3、输出形式：定压120V/240V
4、频率响应：40Hz-18KHz±0.5dB
5、信噪比：＞84dB
	套
	1

	3
	室外防水音柱
	1、额定功率：≥100W 
2、定压输出：70V-100V 
3、灵敏度：91dB 
4、频率响应：200Hz-10KHz
	套
	6

	4
	前置放大器
	1、五路话筒信号输入,三路线路信号输入,二路紧急信号输入
2、四路线路信号输出
3、具有默音强切功能
4、分路音量控制,高低音调节
	套
	1

	5
	专业调音套
	1、≥两编组调音套
2、≥6路单声道与≥2组立体声输入
3、高品质、低噪音的平衡式话筒输入
4、每路麦克风输入都配备优质+48V幻像电源
5、≥2组AUX辅助输出，可以外接处理器
6、≥DSP数字24bit效果器
7、MP3播放器带USB接口带录音(可选带蓝牙功能）
	套
	1

	6
	普通远距离无线话筒
	1、通道组数：双通道
2、频率稳定性：± 0.005% 
3、载波频段：UHF 470-960MHz
4、工作有效距离： 双通道无线系统80米   
5、灵敏度 ：>95dB
6、频带宽度：300MHz  
7、最大偏移度：±50KHz
	套
	1

	7
	话筒天线放大器
	1、频率范围：450-970MHz
2、输入截断点：+22dBm
3、噪声比：4.0dB TBCpe(Center Band)
4、增益：+3-12dB(Center Band)
5、输出阻抗：15dB min
5、阻抗：50Ω
6、频宽：300MHz
	套
	1

	8
	反馈抑制器
	1．超宽频响电路技术，无变音，无金属尾音，强力抑制回声
2、数字移频技术，超强防啸叫，声音圆润稳定，无发飘和发干等现象。
3、额定电压: 220V±10% 50Hz
4、取样频率: 32KHz 
5、频率响应: 125Hz~15KHz
6、失真:0.1%@ 1KHz
7、信噪比:>90dB
8、输入阻抗:20K ohm
	套
	1

	9
	电源管理器
	1、按顺序开启/关闭，时间间隔1秒
2、≥16路受控设备电源
3、通过定时器做自动/人工控制
4、插座总容量达3KVA输出电压：220V
5、同时机器上装有电压表，可直观电源电压。
	套
	1

	5.25、室外#

	1
	IP网络音柱
	1、自带单口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）,可播放网络音频，可接收服务器及其它IP网络设备的访问与控制。
2、网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号
3、可接受主控室服务器的控制，分控点计算机的控制，而且它还可以脱离服务器直接接受网络消防矩阵、网络寻呼话筒等内部通讯对讲设备的直接控制
4、可匹配频道选择器，可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听, 音频频道节目可来自服务器，也可来自IP网络音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD。
5、额定功率≥30W
	套
	22

	5.26、线缆及辅材

	1
	音频连接线
	1.5米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA）、1.5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）、1.5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头
	根
	15

	2
	24口接入交换机
	1、交换容量≥336Gbps
2、转发性能≥126Mpps
3、固化10/100/1000M以太网端口≥24套，SFP非复用口≥4套
4、所投设备MAC地址≥16K
	套
	1

	3
	六类非屏蔽双绞线
	低烟无卤C级阻燃 六类非屏蔽双绞线，燃烧等级B1级，产烟毒性t1级，燃烧滴落物d1级
	箱
	4

	4
	镀金3U
	镀金3U
	盒
	40

	5
	室内喇叭线
	WDZ-RYY2*1.5mm²
	米
	14000

	6
	室外喇叭线
	WDZ-RYY2*2.5mm²
	米
	2500

	7
	JDG线管
	JDG25国标
	米
	3850

	8
	安装辅材
	电工胶带、固定螺丝、扎带、插排、配套接插件水晶头等
	批
	1

	6、系统集成

	1
	系统集成费
	以上各系统在交付期内要完成集成、调试、上线
	项
	1

	合计
	
	
	


	多媒体会议系统

	序号
	名 称
	参 数
	单位
	数量

	1、行政楼一层会议室

	1.1、显示系统

	1
	86寸会议一体机
	1、显示尺寸：≥86寸；分辨率：≥3840*2160，A级屏幕
2、支持采用全贴合工艺，钢化玻璃与液晶面板之间距离为0mm，书写无悬空感，触控无偏移，侧视无重影。
3、背光形式：DLED背光，采用直流调光无频闪技术。
4、显示比例：16:9；可视角度：≥178°；亮度：≥500cd/m²；对比度：≥5000:1
5、支持整机前置一颗多功能物理按键，支持一键亮熄屏、一键整机开关机、一键电脑开关机；整机状态指示灯支持不同灯效显示。
6、支持前置接口：Android和Windows智能识别USB3.0≥2，USB2.0≥1，全功能Type-C接口（Android、Windows；业务支持充电、数据传输、音频传输、视频传输）≥1，HDMI IN（HDMI2.0）≥1。
7、支持侧置接口：Android和Windows智能识别USB3.0≥1，Touch USB ≥1，Intel国际标准OPS接口≥1，HDMI输入（其中1路支持eARC）≥2，HDMI输出（HDMI2.0）≥1，数字音频输出(AUDIO OUT)≥1，模拟音频输出(LINE OUT)≥1，模拟音频输入（LINE IN）≥1，以太网口 RJ45≥1（支持IPV6），串口（RS232）≥2。
8、支持内置2.2声道：功率为15W*2（全频）+15W*2（高频），拥有4个发音单元，支持DTS+Dolby双解码。
9、支持≥安卓系统版本13.0，安卓系统CPU采用12nm制程≥8核处理器：≥4核A73+≥4核A53 主频高达2.2GHz，NPU算力3.2 TOPS，GPU采用8核Mali-G52，支持4K 60FPS编解码能力，系统内存≥4GB，存储容量≥64GB。
10、支持内置麦克风：内置6麦克风阵列对称式设计，支持自动控制：自动回声消除（AEC)、自动波束形成（ABF）、自动增益控制（AGC)、自动噪声消除 (ANS)，3A智能滤噪，≥180度广角拾音、≥10米长距离拾音。
11、支持采用红外触控技术，支持32点触控，支持32点同时书写，支持边写边擦，触控高度≤3mm,定位精度：±1mm，书写延迟时间≤25ms。
12、在屏幕群组：通过无线传屏，实现两个及以上多个大屏之间的连接，进行屏幕复制。
13、支持全内置4K高清5000W广角会议摄像头，视场角范围可调节，全链条4K点对点成像，支持自动调节，自动白平衡（AWE），自适应环境亮度，自动曝光（AE）；可视角DFOV≥107。
14、支持无需任何实体按键，使用者在任意信号源通道下、屏幕的任意位置均可通过五指手势触控方式或悬浮球工具直接开启，在屏幕上调取中控菜单。功能入口包括：返回、主页、批注、设置、音量+、音量-、信号源、电脑、截图
	台
	2

	2
	移动支架
	1、满足一体机安装要求
	套
	
	2

	1.2、线材及辅材
	

	1
	多媒体地插盒
	多媒体地插盒
	套
	2

	2
	HDMI视频线
	HDMI2.0；10米
	根
	1

	3
	HDMI视频线
	HDMI2.0；1.5米
	根
	2

	4
	电源线
	WDZN-RYY3*2.5
	米
	60 

	5
	线管
	JDG25
	米
	100

	6
	安装辅材
	电源插头、电工胶带、固定螺丝、扎带、插排、配套接插件等
	项
	1

	2、行政楼二层会议室

	2.1、显示系统

	1
	86寸会议一体机
	1、显示尺寸：≥86寸；分辨率：≥3840*2160，A级屏幕
2、支持采用全贴合工艺，钢化玻璃与液晶面板之间距离为0mm，书写无悬空感，触控无偏移，侧视无重影。
3、背光形式：DLED背光，采用直流调光无频闪技术。
4、显示比例：16:9；可视角度：≥178°；亮度：≥500cd/m²；对比度：≥5000:1
5、支持整机前置一颗多功能物理按键，支持一键亮熄屏、一键整机开关机、一键电脑开关机；整机状态指示灯支持不同灯效显示。
6、支持前置接口：Android和Windows智能识别USB3.0≥2，USB2.0≥1，全功能Type-C接口（Android、Windows；业务支持充电、数据传输、音频传输、视频传输）≥1，HDMI IN（HDMI2.0）≥1。
7、支持侧置接口：Android和Windows智能识别USB3.0≥1，Touch USB ≥1，Intel国际标准OPS接口≥1，HDMI输入（其中1路支持eARC）≥2，HDMI输出（HDMI2.0）≥1，数字音频输出(AUDIO OUT)≥1，模拟音频输出(LINE OUT)≥1，模拟音频输入（LINE IN）≥1，以太网口 RJ45≥1（支持IPV6），串口（RS232）≥2。
8、支持内置2.2声道：功率为15W*2（全频）+15W*2（高频），拥有4个发音单元，支持DTS+Dolby双解码。
9、支持≥安卓系统版本13.0，安卓系统CPU采用12nm制程≥8核处理器：≥4核A73+≥4核A53 主频高达2.2GHz，NPU算力3.2 TOPS，GPU采用8核Mali-G52，支持4K 60FPS编解码能力，系统内存≥4GB，存储容量≥64GB。
10、支持内置麦克风：内置6麦克风阵列对称式设计，支持自动控制：自动回声消除（AEC)、自动波束形成（ABF）、自动增益控制（AGC)、自动噪声消除 (ANS)，3A智能滤噪，≥180度广角拾音、≥10米长距离拾音。
11、支持采用红外触控技术，支持32点触控，支持32点同时书写，支持边写边擦，触控高度≤3mm,定位精度：±1mm，书写延迟时间≤25ms。
12、在屏幕群组：通过无线传屏，实现两个及以上多个大屏之间的连接，进行屏幕复制。
13、支持全内置4K高清5000W广角会议摄像头，视场角范围可调节，全链条4K点对点成像，支持自动调节，自动白平衡（AWE），自适应环境亮度，自动曝光（AE）；可视角DFOV≥107。
14、支持无需任何实体按键，使用者在任意信号源通道下、屏幕的任意位置均可通过五指手势触控方式或悬浮球工具直接开启，在屏幕上调取中控菜单。功能入口包括：返回、主页、批注、设置、音量+、音量-、信号源、电脑、截图
	台
	1

	2
	移动支架
	满足一体机安装要求
	套
	1

	3
	电动投影幕布
	屏幕比例16：9，电动玻纤幕布，投影面积：2635×1480mm，带遥控功能
	幅
	1

	4
	高清宽屏投影机
	0.65"DLP投影系统，3D投影，亮度4200流明，分辨率1920×1080，16:9，对比度50000:1
	台
	1

	2.2、扩声系统

	1
	柱形音箱
	1、单元配置：≥4x4”全频喇叭单元
2、频率响应：≥100Hz–20kHz 
3、额定功率(AES)：≥120W
4、灵敏度：(1W/1m）：≥98dB±3dB
5、最大声压级（SPL)：≥119dB
6、阻抗：8Ω   
7、辐射角度：≥100°x 30°-50°(角度可调）
	只
	4

	2
	双通道专业功放
	1、立体声输出功率 ≥2×300w/8Ω、≥2×500w/4Ω；桥接≥1000W/8Ω；
2、频率响应≥ 20Hz-20KHz(±0.5dB) ；
3、信噪比≥100dB ；
4、.声道分离度≥70dB；
	台
	2

	3
	双手持无线话筒
	1、频道组数 双频道      
2、装配方式 固定式接收模组   
3、面板显示 LCD液晶显示可同时显示RF/AF信号强度,自动选讯,可设定频道/频率
4、振荡模式 PLL相位锁定频率合成     
5、射频稳定度 ±0、005%(-10~50°C)  
6、载波频段 UHF：780、125MHz -830、000MHz；
7、可切换频率数 400组   
8、接收方式 双调谐器自动选讯
9、灵敏度 在偏移度等于40KHz,输入6dBμ V时，S/N>80dB     
10、最大偏移度 ±68KHz具有音量扩展   
11、综合S/N比 ±105dB(1KHz-A)
12、综合失真度 <0、5% @ 1KHz   
13、输出插座 XLR平衡式插座独立输出及Φ6、3不平衡式插座混合输出  
14、音量输出调整 输出电平可随意调整 
15、静音控制模式 独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制    
16、灵敏度调整 使用后板控制旋钮，同时调节接收距离
	套
	2

	4
	有线数字手拉手主机
	1、具备多种发言方式的讨论功能
2、数量限制；先进先出；申请发言；
3、列席话筒可1-9只任意设置
4、可同时接5个主席话筒，主席任意位置可摆放
5、主机有电源过载和短路保护功能
6、主机有四路输入接口，可接115只话筒
7、信噪比：≧80DB 
8、灵敏度：5WV 
9、频率响应：80Hz-15KHz±3dB  
10、平衡输出：-50dB 
11、非平衡输出：0dB 
12、RCA输出：0dB 
13、低音：±10dB/100Hz 中音：±10dB/10Khz 高音：±10d/10Khz 系统工作电压：+24v DC
	台
	1

	5
	有线手拉手主席单元
	1、具有DSP处理，支持扩展和控制，减少高频衰减
2、单元间“丁”字型连接线，稳固
3、主席单元可随意安排串联在线路中的任何位置
4、主席单元设有允许/中断键，可以在任何情况下控制各列席机的开或者关
5、最大输出电平 1Vpp 
6、频率响应 主席机、列席机：80-15KHz 辅助输入：80Hz-20KHz
7、高低音调节 低音：±l0dB/100Hz 高音：±l0dB/10KHz
8、灵敏度 主席机／列席机：5mV 助输入：300mV
9、信噪比 主席机／列席机MIC：≥70dB 辅助输入：≥90dB
	只
	1

	6
	有线手拉手代表单元
	1、具有DSP处理，支持扩展和控制，减少高频衰减
2、单元间“丁”字型连接线，稳固
3、主席单元可随意安排串联在线路中的任何位置
4、主席单元设有允许/中断键，可以在任何情况下控制各列席机的开或者关
5、最大输出电平 1Vpp 
6、频率响应 主席机、列席机：80-15KHz 辅助输入：80Hz-20KHz
7、高低音调节 低音：±l0dB/100Hz 高音：±l0dB/10KHz
8、灵敏度 主席机／列席机：5mV 助输入：300mV
9、信噪比 主席机／列席机MIC：≥70dB 辅助输入：≥90dB
	只
	13

	7
	会议延长线
	20米航空延长线
	只
	1

	8
	会议地插盒
	八芯会议地插盒
	只
	1 

	9
	音频处理器
	1、模拟输入通道：≥8
2、模拟输出通道：≥8
3、采样率:≥48 kHz
4、输入动态范围：≥110dB
5、输出动态范围：≥112dB
6、处理模块为可配置式，根据需求自由更换；
7、提供≥8台设备同时在线操作；
9、支持内置一进一出的USB声卡，支持音乐播放、录制和视频会议;
10、支持≥12段英式参量均衡，提供5种滤波器选择：Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass；
11、提供终端用户定制操作界面，最大支持≥30台设备同一个界面管理；
12、支持摄像跟踪；
13、支持具有8路GPIO；
14、支持具有中央控制功能，支持RS232、RS485、UDP三种控制方式，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能。
	台
	1

	10
	八路电源管理器
	1、1U机箱，带电压显示。
2、按顺序开启或关闭8路受控设备的电源。
3、每通道可以单独受控。
4、电压适应范围 交流245V—90V, 50Hz 。
5、有5V工程灯，USB插口。
6、单机工作，可级联工作，级联255台。
7、可外接线控。
8、有中控接口RS232，可通过RS232接口联电脑控制。
	台
	1

	2.3、线材及辅材

	1
	24口接入交换机
	1、交换容量≥336Gbps
2、转发性能≥126Mpps
3、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，SFP非复用口≥4个
4、所投设备MAC地址≥16K
	台
	1

	2
	设备机柜
	600*600*2000 含PDU，底座
	台
	1

	3
	多媒体地插盒
	多媒体地插盒，含网络、HDMI、电源等模块
	套
	2

	4
	壁挂支架
	配套
	只
	6

	5
	专业音箱线
	WDZN-RYYH2*1.5
	米
	300

	6
	音频线
	WDZN-RYYP2*1.0
	米
	200

	7
	电源线
	WDZN-RYY3*2.5
	米
	200

	8
	公母卡侬线
	1.5米音频连接线
	条
	40

	9
	莲花线转3.5
	5米
	条
	4

	10
	音箱接头
	配套
	个
	12

	11
	HDMI视频线
	HDMI2.0；10米
	根
	2

	12
	六类非屏蔽双绞线
	低烟无卤C级阻燃 六类非屏蔽双绞线，燃烧等级B1级，产烟毒性t1级，燃烧滴落物d1级
	箱
	1

	13
	线管
	JDG20
	米
	300

	14
	安装辅材
	电源插头、电工胶带、固定螺丝、扎带、插排、配套接插件等
	项
	1

	3、系统集成

	1
	系统集成费
	以上各系统在交付期内要完成集成、调试、上线
	项
	1

	合计
	
	
	


	多功能厅

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1.显示系统

	1
	LED显示屏
	1、点间距(mm)：≤2；屏体面积：≥9.6m*5.44m=52.22㎡
2、像素密度(点/m²)：≥250,000
3、像素构成：1R1G1B
4、模组尺寸(mm)：320×160×16、6
5、模组分辨率：≥160x80
6、亮度(nits)：≥600
7、刷新频率(Hz)：≥3840
8、最大功耗(W/m²):≤468
	㎡
	52.22 

	2
	备用单元板
	1、点间距(mm)：≤2；屏体面积：≥9.6m*5.44m=52.22㎡
2、像素密度(点/m²)：≥250,000
3、像素构成：1R1G1B
4、模组尺寸(mm)：320×160×16、6
5、模组分辨率：≥160x80
6、亮度(nits)：≥600
7、刷新频率(Hz)：≥3840
8、最大功耗(W/m²):≤468
	张
	10.00 

	3
	接收卡
	1、集成≥16个HUB75，无需再配转接板
2、单卡最大带载≥256×1024像素，最多支持≥32组并行数据
3、支持≥8bit色深视频源输入输出，单色灰阶为≥256，可搭配出≥16777216种混合色彩。
4、支持自适应帧率技术
	张
	90.00 

	4
	控制器
	1、支持HDMI 音频输入/外部音频输入； 
2、≥4网口输出； 单路网口最大带载为≥65万像素点
3、支持高位阶视频输入，12bit/10bit/8bit； 
4、普通视频源带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960； 
5、高位阶视频源带载能力：1440×900；
	台
	6.00 

	5
	可视化智控平台
	1、支持对大屏系统的统一管理，包括大屏电视墙创建、信号源管理、信号一键上墙、信号切换、信号轮巡、预案创建和保存、预案切换和轮巡，支持任意开窗、漫游、缩放、叠加、画中画、拼接等。
2、支持信号源状态监测功能，可通过信号源列表的信号源图标判断信号源的在线、离线、分辨率不兼容等状态。
3、支持控制大屏的开关机、具备实时、定时开关机、倒计时关机等模式。
4、具备多种开窗方式，支持鼠标拖曳开窗、固定布局开窗、一键批量开窗、坐标精确开窗等。
5、支持上墙码流自适应功能，可根据视频窗口的分屏数量，自适应主/辅流上墙。
	套
	1.00 

	6
	安全接入终端
	1、支持ONVIF、GB28181、SDK等多种接入方式；
2、支持高安全防护等级；
3、支持不同安全等级防护机制，支持MAC地址过滤、监控内容检测、深度防御
4、支持远端维护，升级、重启、配置导入导出和系统运行状态查询
5、可根据自动列表选择需要接入的资源，添加后自动推送至平台，屏蔽对无效资源的接入；
6、支持对重要视频及码流加密传输；
	台
	1.00 

	7
	电源
	1、输入电压：200-240VAC
2、输出功率：200W
3、效率：≥88%
	只
	270.00 

	8
	多媒体服务器
	1、采用1U金属结构机箱；外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20的要求。
2、具备独立的≥1路DP输出，接口分辨率可设置为≥4096*2160@60Hz。≥4路HDMI输出。
3、设备出厂配置6核12线程3、30GHz主频的高速处理器、16G DDR42 666高速内存、250固态硬盘，企业版操作系统。
4、支持一键硬件开关机控制和一键软件远程开关机控制，整机自带≥6路USB接口。≥1路3、5mm麦克风音频输入接口，≥1路3、5mm音频输出接口。支持千兆网口通讯，可支持第三方通过TCP、UDP进行集成控制。
5、可满足至少1个4K2K@60fps或4个2K1K@60fps视频的硬件解码播放，且播放流畅不卡顿。
6、支持在媒体库中添加本地的视频文件、图片文件、音频文件、字幕、数字时钟、PPT 文件、NDI 媒体、采集设备、多网页、 流媒体、播放合集。
7、支持将不同素材的声音输出到不同的音频口。
	台
	1.00 

	9
	结构框架
	定制屏体钢结构、满足现场屏体安装
	㎡
	53.74 

	10
	工程线缆
	阻燃电缆、网线、信号线、串口线等；
	项
	1.00 

	11
	多功能卡
	1、使用 RS232 串口或千兆网口通信；
2、支持用网口级联在接收卡之间或最后；
3、具有定时功能，可以替代定时器和延时器；
4、支持配电箱温度检测；
5、支持音频输出；
6、支持接 4 路光探头实现自动亮度调节；
	张
	1.00 

	12
	配电柜
	1、手动控制设备开启和关闭（预留自动远程控制接口）；
2、面板配备电源、运行指示灯、相位电压数显指示灯；
3、控制方式可选配三种：时控开关、多功能卡、PLC、电脑联网远程与手机APP远程控制（PLC控制方式下具备）等；
4、每组自动延时上电；
5、具备短路、过载、过流保护功能
6、户外系列标配浪涌保护、检修插座、照明开关
	台
	1.00 

	13
	会标屏
	1、像素点间距：≤4、75mm 基色：红色；屏体面积：≥11、25m*0、456m=5、13㎡
2、发光点颜色组合：1R
3、物理密度：44300 点/m2 显示模块分辨率：长64高32点
4、扫描方式：1/16扫刷新频率：240-1000HZ/S 视角：≥水平160°，垂直≥160°
	㎡
	5.13 

	14
	安装辅材
	电源插头、电工胶带、固定螺丝、扎带、插排、配套接插件等
	批
	1.00 

	2.扩声系统

	2.1扬声器系统

	1
	双8寸高音钕磁线阵扬声器
	1、频率响应：60Hz-20KHz
2、额定阻抗：8Ω
3、额定功率：≥400W
4、峰值功率：≥1600W
5、指向性:水平≥100°，垂直≥10°
6、吊挂角度支持0-10°可调
7、低音单元配置：≥8"×2
8、高音单元配置：≥1"×2
9、最大声压级：≥130dB
	只
	8

	2
	18寸低音线阵扬声器
	1、类型：超低音
2、频率响应：≥35Hz-150Hz
3、额定阻抗：8Ω
4、额定功率：≥600W
5、最大功率：≥2400W
6、最大声压级：≥133dB
7、低音单元配置：≥15"×1
	只
	2

	3
	舞台返听扬声器
	1、频率响应：≥55Hz-20KHz；
2、指向性：≥85°×60°；
3、额定阻抗：8Ω；
4、额定功率（AES）：≥450W；
5、灵敏度：≥99dB；
6、最大声压级：≥128dB；
7、低音单元配置：≥12"×1；
8、高频单元配置：≥3" ×1；
	只
	4

	4
	单18寸超重低音
	1、频率响应：≥32Hz-500Hz；
2、额定阻抗：8Ω；
3、额定功率（AES）：≥800W；
4、灵敏度：≥99dB；
5、最大声压级：≥130dB；
6、低音单元配置：≥18"×1；
	只
	2

	5
	补声扬声器
	1、频率响应：≥60Hz-20KHz；
2、指向性：≥80°×60°；
3、额定阻抗：8Ω；
4、额定功率（AES）：≥450W；
5、灵敏度：≥96dB；
6、最大声压级：≥128dB；
7、低音单元配置：≥12"×1；
8、高频单元配置：≥3" ×1；
	只
	6

	6
	台唇扬声器
	1、频率响应：≥65Hz-20KHz；
2、指向性：≥80°×60°；
3、额定阻抗：8Ω；
4、额定功率（AES）：≥250W；
5、灵敏度：≥95dB；
6、最大声压级：≥122dB；
7、低音单元配置：≥8"×1；高频单元配置：≥1.35" ×1；
	只
	4

	7
	双8寸高音钕磁线阵扬声器功放
	1、输出功率：≥2×700W/8Ω、 ≥2×950W/4Ω。
2、频率响应：≥20Hz～20kHz ±0、5dB；
3、输入阻抗：20KΩ（平衡）、10KΩ（不平衡）；
4、支持灵敏度：0.7V/1V/1、4V ；谐波失真THD≤0. 1％；
5、信噪比：≥102dB；
6、阻尼系数：≥250；
7、电压增益：≥35dB；
	台
	4

	8
	18寸低音线阵扬声器功放
	1、输出功率：≥2×900W/8Ω、 ≥2×1150W/4Ω。
2、频率响应：≥20Hz～20kHz ±0、5dB；
3、输入阻抗：20KΩ（平衡）、10KΩ（不平衡）；
4、灵敏度：0.7V/1V/1.4V ；
5、谐波失真：THD≤0.1％；
6、信噪比：≥103dB；
7、阻尼系数： ≥250；
8、电压增益： ≥35dB ；
	台
	1

	9
	舞台返听扬声器功放
	1、输出功率：≥2×700W/8Ω、 ≥2×950W/4Ω；
2、桥接功率：≥900W/8Ω、≥1200W/4Ω。
3、频率响应：≥20Hz～20kHz ±0、5dB；
4、输入阻抗：20KΩ（平衡）、10KΩ（不平衡）；
5、灵敏度：0.7V/1V/1.4V ；谐波失真THD≤0、 1％；
6、信噪比≥98dB；阻尼系数≥250；
7、电压增益≥35dB ；
	台
	2

	10
	单18寸超重低音功放
	1、输出功率：2×1200W/8Ω、 2×1750W/4Ω。
2、频率响应20Hz～20kHz ±0、5dB；
3、输入阻抗20KΩ（平衡）、10KΩ（不平衡）；
4、灵敏度0、7V/1V/1、4V ；谐波失真THD<0、 1％；
5、信噪比≥105dB；
6、阻尼系数＞250；
7、电压增益 35dB ；
	台
	1

	11
	补声扬声器功放
	1、输出功率：≥2×700W/8Ω、 ≥2×950W/4Ω；
2、桥接功率：≥900W/8Ω、≥1200W/4Ω。
3、频率响应：≥20Hz～20kHz ±0、5dB；
4、输入阻抗：20KΩ（平衡）、10KΩ（不平衡）；
5、灵敏度：0.7V/1V/1.4V ；谐波失真THD≤0、 1％；
6、信噪比≥98dB；阻尼系数≥250；
7、电压增益≥35dB ；
	台
	3

	12
	台唇扬声器功放
	1、输出功率：≥2×500W/8Ω、 ≥2×750W/4Ω；
2、桥接功率：≥900W/8Ω、≥1200W/4Ω。
3、频率响应：≥20Hz～20kHz ±0.5dB；
4、输入阻抗：20KΩ（平衡）、10KΩ（不平衡）；
5、灵敏度：0.7V/1V/1.4V ；谐波失真THD≤0. 1％；
6、信噪比：≥98dB；阻尼系数≥250；
7、电压增益：≥35dB ；
	台
	2

	2.2调音控制系统

	1
	数模结合多功能调音台
	1、支持≥24路话筒输入，带有48V幻象供电，每通道带有HPF
2、支持≥32个线路输入 (≥24个单声道和≥4个立体声)
3、支持≥6个AUX发送 + ≥2个FX发送
4、支持≥4 GROUP母线 + ST母线
5、支持≥2 Matrix 输出
6、支持≥1个单声道输出
7、支持“D-PRE”话放，具有复合晶体管倒相电路
8、支持单旋钮压缩器，具有LED指示灯
9、支持高级双重数字效果处理器
10、支持iPod/iPhone的数字式连接， 音频播放与DSP控制
11、支持≥31段 GEQ，具备可选的 ≥9 个 flex 频段或 ≥14 个固定频段模式
12、支持三段式主压缩器可以分配到立体声母线
	台
	1

	2
	数字音频处理器
	1、模拟输入通道：≥8
2、模拟输出通道：≥8
3、采样率:≥48 kHz
4、输入动态范围：≥110dB
5、输出动态范围：≥112dB
6、处理模块为可配置式，根据需求自由更换；
7、提供≥8台设备同时在线操作；
9、支持内置一进一出的USB声卡，支持音乐播放、录制和视频会议;
10、支持≥12段英式参量均衡，提供5种滤波器选择：Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass；
11、提供终端用户定制操作界面，最大支持≥30台设备同一个界面管理；
12、支持摄像跟踪；
13、支持具有8路GPIO；
14、支持具有中央控制功能，支持RS232、RS485、UDP三种控制方式，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能。
	台
	2

	3
	反馈抑制器
	1、输入：XLR-F平衡
2、输出：XLR-M平衡
3、输入电平：9 dBu 
4、输出电平：9 dBu 
5、失真：＜0.01％ 
6、信噪比：＞90 dBA 
7、频率响应：20 Hz 20 KHz＋／-0.25 dB 
8、A／D和D／A的解析度：20比特 
9、处理解析度：24×32比特
	台
	1

	2.3拾音系统

	1
	双手持无线话筒
	无线接收机：  
1、机箱规格:标准1U
2、通道组数:真分集两通道
3、频率稳定性: ±0、005%(10~ 50℃), PLL 锁相回路频率控制
4、载波频段:UHF 780、125MHZ-838、000MHZ
5、频率组数:400（50*2*4）CH
6、工作有效距离:一般120米（空阔地方）
7、振荡方式:PLL 锁相回路频率控制
8、灵敏度:-105dBm（12dB S/N）
9、频带宽度:50MHz（6、25MHZ×2×4）
10、最大偏移度:±45KHz
11、综合S/N比:S/N≥105dB（1KHz-A）
12、综合T、H、D、:≤0、5%
13、综合频率响应:60Hz-16KHz（±3db)
14、供电:DC12V/1A
15、输出插座: XLR平衡式及Ø6、3不平衡式插座
话筒参数：
1、载波频段:UHF 780、000MHz — 830、000MHZ
2、振荡方式:PLL相位锁定频率合成
3、谐波辐射:＜-65dBm
4、频带宽度:120MHz
5、最大偏移度:±45KHz
6、音头:动圈式/心型指向性
7、输出功率：高功率16mW   低功率3mW 
8、电池耗电/寿命:AA X 2  >8个小时
腰包发射器 ：
1、载波频段：UHF 780、000MHz — 830、000MHZ
2、振荡方式：PLL相位锁定频率合成   
3、谐波幅射：<-65dBm   
4、最大偏移度：±45KHz   
5、频率响应：60Hz-16KHz（±3dB）   
6、频带宽度：50 Mhz   
7、拾音头：电容式   
8、输出功率：高功率16mW   低功率3mW
	套
	2

	2
	双头戴无线话筒
	无线接收机：  
1、机箱规格:标准1U
2、通道组数:真分集两通道
3、频率稳定性: ±0、005%(10~ 50℃), PLL 锁相回路频率控制
4、载波频段:UHF 780、125MHZ-838、000MHZ
5、频率组数:400（50*2*4）CH
6、工作有效距离:一般120米（空阔地方）
7、振荡方式:PLL 锁相回路频率控制
8、灵敏度:-105dBm（12dB S/N）
9、频带宽度:50MHz（6、25MHZ×2×4）
10、最大偏移度:±45KHz
11、综合S/N比:S/N≥105dB（1KHz-A）
12、综合T、H、D、:≤0、5%
13、综合频率响应:60Hz-16KHz（±3db)
14、供电:DC12V/1A
15、输出插座: XLR平衡式及Ø6、3不平衡式插座
话筒参数：
1、载波频段:UHF 780、000MHz — 830、000MHZ
2、振荡方式:PLL相位锁定频率合成
3、谐波辐射:＜-65dBm
4、频带宽度:120MHz
5、最大偏移度:±45KHz
6、音头:动圈式/心型指向性
7、输出功率：高功率16mW   低功率3mW 
8、电池耗电/寿命:AA X 2  >8个小时
腰包发射器 ：
1、载波频段：UHF 780、000MHz — 830、000MHZ
2、振荡方式：PLL相位锁定频率合成   
3、谐波幅射：<-65dBm   
4、最大偏移度：±45KHz   
5、频率响应：60Hz-16KHz（±3dB）   
6、频带宽度：50 Mhz   
7、拾音头：电容式   
8、输出功率：高功率16mW   低功率3mW
	台
	1

	3
	双领夹无线话筒
	无线接收机：  
1、机箱规格:标准1U
2、通道组数:真分集两通道
3、频率稳定性: ±0、005%(10~ 50℃), PLL 锁相回路频率控制
4、载波频段:UHF 780、125MHZ-838、000MHZ
5、频率组数:400（50*2*4）CH
6、工作有效距离:一般120米（空阔地方）
7、振荡方式:PLL 锁相回路频率控制
8、灵敏度:-105dBm（12dB S/N）
9、频带宽度:50MHz（6、25MHZ×2×4）
10、最大偏移度:±45KHz
11、综合S/N比:S/N≥105dB（1KHz-A）
12、综合T、H、D、:≤0、5%
13、综合频率响应:60Hz-16KHz（±3db)
14、供电:DC12V/1A
15、输出插座: XLR平衡式及Ø6、3不平衡式插座
话筒参数：
1、载波频段:UHF 780、000MHz — 830、000MHZ
2、振荡方式:PLL相位锁定频率合成
3、谐波辐射:＜-65dBm
4、频带宽度:120MHz
5、最大偏移度:±45KHz
6、音头:动圈式/心型指向性
7、输出功率：高功率16mW   低功率3mW 
8、电池耗电/寿命:AA X 2  >8个小时
腰包发射器 ：
1、载波频段：UHF 780、000MHz — 830、000MHZ
2、振荡方式：PLL相位锁定频率合成   
3、谐波幅射：<-65dBm   
4、最大偏移度：±45KHz   
5、频率响应：60Hz-16KHz（±3dB）   
6、频带宽度：50 Mhz   
7、拾音头：电容式   
8、输出功率：高功率16mW   低功率3mW
	台
	1

	4
	天线放大系统
	分配器参数：
超宽频470-999MHz，能完全覆盖世界各国对无线麦克风新电波法规的频段,无线输入端口带有DC12V供电，可供给外置放大器使用,带有4个独立输出DC电源，可供给4台无线接收机同时使用,共有8个信号输出端口（A、B通道各四个）
天线分配器：
机箱规格：EIA标准1U,频率范围：470-999MHz,RF输出增益：1dB±1dB
输出三阶交调截取点：+14dBm,噪声指数：﹤2dB,天线输入接头供电：12V/150mA DC
输出供电：每通道输出：12V/1000mA DC,主机供电：110-220V AC 50/60Hz,接头：BNC
宽频定向带放大天线：
频率范围：470-1000MHz，天线增益：7、5dBi，放大器增益：10dB±1dB，驻波比：﹤2：1
3dB波速度：垂直面90度，水平面：120度，阻抗：50欧姆，接头：BNC
	套
	2

	5
	有线数字手拉手主机
	1、支持具备多种发言方式的讨论功能
2、支持数量限制；先进先出；申请发言；
3、支持列席话筒可1-9只任意设置
4、支持可同时接≥5个主席话筒，主席任意位置可摆放
5、支持主机有电源过载和短路保护功能
6、支持主机有≥4路输入接口，可接≥115只话筒
7、信噪比：≧80DB 
8、灵敏度：≥5WV 
9、频率响应：≥80Hz-15KHz±3dB  
	台
	1

	6
	有线手拉手主席单元
	1、支持具有DSP处理，支持扩展和控制，减少高频衰减
2、支持单元间“丁”字型连接线，稳固
3、主席单元可随意安排串联在线路中的任何位置
4、主席单元设有允许/中断键，可以在任何情况下控制各列席机的开或者关
5、最大输出电平 1Vpp 
6、频率响应 主席机、列席机：80-15KHz 辅助输入：80Hz-20KHz
7、高低音调节 低音：±l0dB/100Hz 高音：±l0dB/10KHz
8、灵敏度 主席机／列席机：5mV 助输入：300mV
9、信噪比 主席机／列席机MIC：≥70dB 辅助输入：≥90dB
	只
	1

	7
	有线手拉手代表单元
	1、支持具有DSP处理，支持扩展和控制，减少高频衰减
2、支持单元间“丁”字型连接线，稳固
3、主席单元可随意安排串联在线路中的任何位置
4、主席单元设有允许/中断键，可以在任何情况下控制各列席机的开或者关
5、最大输出电平 1Vpp 
6、频率响应 主席机、列席机：80-15KHz 辅助输入：80Hz-20KHz
7、高低音调节 低音：±l0dB/100Hz 高音：±l0dB/10KHz
8、灵敏度 主席机／列席机：5mV 助输入：300mV
9、信噪比 主席机／列席机MIC：≥70dB 辅助输入：≥90dB
	只
	10

	8
	会议延长线
	20米航空延长线
	只
	1 

	9
	会议地插盒
	八芯会议地插盒
	只
	1 

	2.4辅材及线材

	1
	电源时序器
	1、支持带电压显示。
2、支持按顺序开启或关闭≥8路受控设备的电源。
3、支持每通道可以单独受控。
4、支持电压适应范围 交流245V—90V, 50Hz 。
5、支持5V工程灯，USB插口。
6、支持单机工作，可级联工作，级联255台。
7、支持可外接线控。
8、支持中控接口RS232，可通过RS232接口联电脑控制。
	台
	4 

	2
	线阵吊装支架
	原厂配件
	套
	2 

	3
	线阵吊装葫芦
	线阵吊装葫芦
	套
	2 

	4
	壁挂音箱支架
	音箱配套支架
	套
	6 

	5
	高杆话筒架
	黑色落地式高杆话筒支架
	只
	2 

	6
	低杆话筒架
	黑色落地式低杆话筒支架
	只
	2 

	7
	音箱接口地插
	类型：N86型  材质：PC材料  安装孔距：60mm  接线方式：焊接式
	套
	10

	8
	多媒体地插盒
	多媒体地插盒，含网络、HDMI、电源等模块
	套
	2

	9
	扬声器线缆
	EVJV 外径：10、0mm；2芯绞合加护套，                                              
导体截面积：2、5mm2；        
	批
	1

	10
	扬声器线缆
	EVJV 外径：11、2mm；2芯绞合加护套，                                                
导体截面积：1、5、0mm2；        
	批
	1

	11
	音频信号线
	音频安装线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚乙烯绝缘；灰色聚氯乙烯护套，护套为绞形，较细，硬线，适合机柜后面使用；                                                          外径：4、4mm；2芯加铝箔屏蔽，                                               
导体截面积：0、37mm2；       
	批
	1

	12
	高清视频线
	标准无氧铜导体HDMI，采用19+1稳定工艺 黑色外被 金色头壳
分辨率：3840*2160
	根
	4

	13
	高清视频线
	标准无氧铜导体HDMI，采用19+1稳定工艺 黑色外被 金色头壳
分辨率：3840*2161
	根
	4

	14
	专用音频接插件
	专用音频接插件
	个
	60 

	15
	六类非屏蔽双绞线
	低烟无卤C级阻燃 六类非屏蔽双绞线，燃烧等级B1级，产烟毒性t1级，燃烧滴落物d1级
	箱
	1 

	16
	电源线
	WDZN-RYY3*2.5mm²
	米
	100 

	17
	设备机柜
	600*600*2000 含PDU2条，底座
	台
	2

	18
	JDG管
	D25
	米
	1500

	19
	其他辅材
	安装及调试所需紧固件等
	批
	1

	3、智能中控、视频矩阵系统

	3.1中控系统

	1
	中控主机
	1、独立的模块化编程架构，CPU ARM Cortex 32 位工业级处理器；
2、支持自带LCD彩色液晶屏，分辨率≥220x176，支持可实时查看监控设备接口状态及IP地址等信息；
3、支持采用纯硬件设计架构，开机启动响应时间≤3s，平均故障间隔时间（MTBF）≥100000小时；
4、控制接口包括≥11×可编程RS422/RS485/RS232，≥12×可编程 I/O 接口，≥12×可编程弱继电器接口和≥12×红外发射接口等；
5、支持不间断地进行红外学习功能，可学习≥1000个红外按键功能，满足多端多功能控制应用需求；
6、支持上位机控制软件可适配支持在Windows、iOS、Android等操作系统环境下进行同时操作，实现跨平台、跨系统的交互与访问控制。
	台
	1

	2
	平板电脑
	1、11.5英寸平板电脑
2、内存容量：128GB
3、运行内存：8GB
4、分辨率：2200*1440
	只
	1

	3
	中控软件与编程
	1.行业新一代中控编程系统，一次设计界面，即可运行在IPAD、安卓、windows等平台上，并且支持任何字体；不需编写任何复杂逻辑命令，即可实现复杂的控制功能，支持 3D 按钮、图片按钮等，支持自锁、互锁、连续发码、通讯反馈、一键（按钮）执行多动作，控制多个设备；
	只
	1

	4
	无线路由
	1、1800M双频全千兆家用Wi-Fi6无线路由器，企业级芯片方案，千兆宽带接入能力
2、双核4线程CPU，支持硬件NAT，推荐带机48台终端，
3、无线：双频1800Mbps；有线：1WAN+4LAN共5个千兆网口，支持最新802.11ax标准
	台
	1

	3.2混合矩阵系统

	1
	视频拼接服务器
	1、纯硬件设计架构，19英寸标准机架式安装，金属结构机箱;
2、支持对输入图像画面添加台标，可调整台标文字背景、位置；支持 OSD 文字叠加显示，并可对OSD属性进行调节，包括但不限于字体间距、颜色、透明度等;
3、支持2000个用户场景，支持多场景分组合、场景一键轮巡等;
4、支持通过移动终端进行无线控制，实现图层编辑、信号更换，场景保存／调取、画面控制等操作;
5、支持实时上屏和预编上屏两种模式，实时上屏模式可实现用户编辑实时上屏显示； 预编上屏模式支持在软件端进行显示内容预编辑后，再上屏显示;
6、支持用户权限分级管理和设置，超级管理员用户可分配用户使用权限，支持多用户同时在线编辑、 控制、 上屏操作， 可预览其他用户操作;
7、支持输入源画面任意截取，可对截取的画面开窗调用，并可作为一个新的输入源， 不影响原输入源的使用;
8、支持监测设备温度、电压、 风扇在线状态，可监测板卡信号状态，输入源信号丢失时，可上报预警提示信息；
9、最大规模： 28路输入，16路输出。
	台
	1

	2
	4路HDMI无缝输入卡
	1、4路HDMI信号输入，分辨率支持2K@60并向下兼容；
2、支持单/双链路切换，双链模式下支持4K@30并向下兼容；
3、单链路模式极限宽高为2048，双链路模式极限宽高为3840；
4、支持HDCP协议。
	张
	2

	3
	4路HDMI无缝输出卡
	1、4路HDMI信号输出，分辨率支持2K@60并向下兼容；
2、支持RGB4:4:4/YCbCr4:4:4/YCbCr4:2:2 8bit格式输出；
3、分辨率支持极限宽度：2560，极限高度：2560。
	张
	2

	3.3辅材及线材

	1
	高清视频线
	标准无氧铜导体HDMI，采用19+1稳定工艺 黑色外被 金色头壳
分辨率：3840*2160
	根
	3

	2
	高清视频线
	标准无氧铜导体HDMI，采用19+1稳定工艺 黑色外被 金色头壳
分辨率：3840*2160
	根
	4

	4、舞台灯光系统

	4.1一顶光

	1
	固定染色灯
	1、工作电压：100V-240V~,50-60Hz1；
2.功率：≥200W
3.光源：≥18颗10W四合一
4.透镜角度：≥25℃（15℃、45℃可选）
5.通道数量：≥8个标准国际DMX512通道
6.控制方式：支持DMX512、手动、自动、具有主从模式控制功能
7.二次光学采用了高透光性的亚克力透镜。
8.LED采用静态恒流驱动方式，横流精度高。
9.RGBW分别单独调光、256级亮度控制，无闪烁。
10.多种频闪效果和颜色彩虹功能。
11.调用各种场景。内置程序可以直接调用执行
12.灯具采用APFC功率因数校正的开关电源，PF=0.99/效率高达90%，。
13.防护等级：IP20
14.使用寿命：大于50,000H
15.调 光：0-100％线性调光
	台
	7 

	2
	影视灯
	1、额定电压：AC110V-230V  50HZ-60HZ
2、额定功率：200W ，光源：0.5W 5730LED灯珠
3、灯珠数量：432颗贴片式灯珠
4、颜色：暖白色 正白 双色
5、通道数：2/4个DMX512通道
6、色温：3200K 5600K 3200K-5600K
	台
	6

	4.2二顶光

	1
	固定染色灯
	1、工作电压：100V-240V~,50-60Hz1；
2.功率：≥200W
3.光源：≥18颗10W四合一
4.透镜角度：≥25℃（15℃、45℃可选）
5.通道数量：≥8个标准国际DMX512通道
6.控制方式：支持DMX512、手动、自动、具有主从模式控制功能
7.二次光学采用了高透光性的亚克力透镜。
8.LED采用静态恒流驱动方式，横流精度高。
9.RGBW分别单独调光、256级亮度控制，无闪烁。
10.多种频闪效果和颜色彩虹功能。
11.调用各种场景。内置程序可以直接调用执行
12.灯具采用APFC功率因数校正的开关电源，PF=0.99/效率高达90%，。
13.防护等级：IP20
14.使用寿命：大于50,000H
15.调 光：0-100％线性调光
	台
	7

	2
	影视灯
	1、额定电压：AC110V-230V  50HZ-60HZ
2、额定功率：200W ，光源：0.5W 5730LED灯珠
3、灯珠数量：432颗贴片式灯珠
4、颜色：暖白色 正白 双色
5、通道数：2/4个DMX512通道
6、色温：3200K 5600K 3200K-5600K
	台
	6

	4.3三顶光

	1
	固定染色灯
	1、工作电压：100V-240V~,50-60Hz1；
2.功率：≥200W
3.光源：≥18颗10W四合一
4.透镜角度：≥25℃（15℃、45℃可选）
5.通道数量：≥8个标准国际DMX512通道
6.控制方式：支持DMX512、手动、自动、具有主从模式控制功能
7.二次光学采用了高透光性的亚克力透镜。
8.LED采用静态恒流驱动方式，横流精度高。
9.RGBW分别单独调光、256级亮度控制，无闪烁。
10.多种频闪效果和颜色彩虹功能。
11.调用各种场景。内置程序可以直接调用执行
12.灯具采用APFC功率因数校正的开关电源，PF=0.99/效率高达90%，。
13.防护等级：IP20
14.使用寿命：大于50,000H
15.调 光：0-100％线性调光
	台
	7

	2
	摇头灯
	1、电压: AC220V-240V 50/60Hz
2、灯泡: ≥280W
3、色温: ≥8500K
4、平均寿命: ≥2000H
5、控制信号:DMX512
6、控制通道:≥16CH
7、颜色: 带有≥14种颜色+白光，彩虹效果
8、图案: 带有≥17个固定图案片+空白
9、棱镜: ≥16面棱镜，可以双向旋转，光束效果可以放大与缩小
10、镜头: 高精密胶合光学镜头
11、柔光效果: 可调节柔光的光斑角度
12、光圈: 七级光束调节   调焦: 线性调焦
13、调光: 1-100%线性调节投射光范围: X向540度，Y向270度，可自动校正定位
	台
	6

	4.4四顶光

	1
	固定染色灯
	1、工作电压：100V-240V~,50-60Hz1；
2.功率：≥200W
3.光源：≥18颗10W四合一
4.透镜角度：≥25℃（15℃、45℃可选）
5.通道数量：≥8个标准国际DMX512通道
6.控制方式：支持DMX512、手动、自动、具有主从模式控制功能
7.二次光学采用了高透光性的亚克力透镜。
8.LED采用静态恒流驱动方式，横流精度高。
9.RGBW分别单独调光、256级亮度控制，无闪烁。
10.多种频闪效果和颜色彩虹功能。
11.调用各种场景。内置程序可以直接调用执行
12.灯具采用APFC功率因数校正的开关电源，PF=0.99/效率高达90%，。
13.防护等级：IP20
14.使用寿命：大于50,000H
15.调 光：0-100％线性调光
	台
	7

	2
	摇头灯
	1、电压: AC220V-240V 50/60Hz
2、灯泡: ≥280W
3、色温: ≥8500K
4、平均寿命: ≥2000H
5、控制信号:DMX512
6、控制通道:≥16CH
7、颜色: 带有≥14种颜色+白光，彩虹效果
8、图案: 带有≥17个固定图案片+空白
9、棱镜: ≥16面棱镜，可以双向旋转，光束效果可以放大与缩小
10、镜头: 高精密胶合光学镜头
11、柔光效果: 可调节柔光的光斑角度
12、光圈: 七级光束调节   调焦: 线性调焦
13、调光: 1-100%线性调节投射光范围: X向540度，Y向270度，可自动校正定位
	台
	6

	4.5面光

	1
	影视灯
	1、电源：AC100-240V，50-60Hz 
2、额定功率：200W 
3、光源：光源规格： LED200W 
4、显色指数：≥95 
5、光源寿命：≥50000 小时 
6、光学材料：光学透镜 
7、色温：≥3200K/5600K/RGBW 可选 
8、光学角度：≥19°、26°、36°可选 
9、调光：≥0-100%线性调光 
10、频闪：≥25Hz 电子频闪 
11、防护等级：IP20 
12、刷新频率：≥20000Hz 
14、通道模式:≥2个国际标准通道 
15、控制：国际标准 DMX512 信号、自走、主从 
	台
	13

	4.6外围设备及控制系统

	1
	控台
	1、4个光隔离DMX512信号输出端口。2048个通道；可扩展至8个DMX输出，4096个DMX通道。
2、支持多种格式灯库：R20灯库/D4灯库/xml灯库格式；控台自带灯库编辑器，方便用户在控台上创建灯库。
3、1个Art-NET网络接口，支持扩展DMX输出口，也可通过网线传输DMX512信号以及连接3D模拟软件。
4、1个10.4寸TFT-LCD电容触摸屏，支持多点电容触摸屏。 
5、内置中文，英文，俄语，德语，西班牙语，日语等多种语言，语言可随意切换，并支持定制其他语言。
6、12个重演程序推杆*60页，12个点控键*60页，≥1400个重演程序。
7、8个预置重演推杆，可同时输出32个重演程序。
8、4个进口工业级耐磨编码器，自带背光颜色调节。
9、三色背光机械耐磨按键，支持多种颜色背光组合搭配。
10、重演推杆支持自定义设置背景颜色。
11、拥有矢量灯位布局功能，呈现现场布局排放，选灯操控更直接便捷。
12、支持创建工作区，快速调取界面。
13、自带内置图形，并支持修改图形方向、偏移效果等参数，方便快捷做出绚丽的灯光效果。
14、多种发散效果，提供手绘式扇形模式快速给灯具做造型。
15、支持文字，手写涂鸦，外框颜色等命名功能。
16、时间码（灯光秀）支持内部播放器，外部MIDI,支持LTC时间码触发，一键启动多种触发模式。
17、内置音乐播放器，兼容 MP3  WAV  FLAC  APE 等格式音乐。
18、独立CMY或RGB混色系统，支持色块分类。
19、程序优先级别功能，允许设置多个不同级别的重演，高级别优先运行。
20、支持属性时间修改，延时、渐入渐出、灯具交叠等功能。
21、重演程序支持调光，点控，暂停等多种模式选择。
22、控台自带常用电脑灯库。
23、≥1000个灯具，≥600个灯具组。
24、≥600个素材；素材支持分类别。
25、≥1组音频输出口，≥1个耳机监听口，1个12V工作灯接口。
26、安装专用移动app，控台可实现手机，平板等移动设备控制，实现重演控制和节目播放控制。
27、控台可远程升级，我们将不定期优化和升级功能。
	台
	1

	2
	直通箱
	1、供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％
2、额定功率：12路×4kW，可适用于任何负载。
	台
	1

	3
	信号放大器
	1、输入电压:AC 110-240V 50/60Hz
2、输出:DMX512/1990信号
	台
	1

	4.7安装材料及配件

	1
	灯杆配件
	1、规格：28mm厚；承重：50kg；卡管;40-58mm。
	个
	53

	2
	灯杆配件
	1、规格：30mm厚；承重：150kg；卡管;40-52mm。
	个
	24

	3
	灯杆配件
	1、规格：4mm；长度：800mm；承重：150kg。
	条
	77

	4
	电源线
	符合国家相关标准
	批
	1

	5
	信号线
	符合国家相关标准
	批
	1

	6
	辅材
	卡农座，胶木插，符合国家相关标准
	批
	1

	5、舞台机械系统

	1
	舞台机械控制台
	1路控制台：控制任何一个线路上的开限到位和闭限到位，具有点控、急停控制保护等功能，
设有电锁，电源指示等设施
	台
	1

	2
	电动对开幕电机
	拉幕机最大牵引力：600N                                                             
对开额定速度：0.40m/s（单边）匀速
单开行程：14m（单边行程）                                    
减速机：Ф63铝合金减速机                                    
速比1：20                                                         
铝壳电机功率: 1.1kW                                                 
重复定位精度：对开：≤±10mm
运行噪音：≤45dB
重叠部分长度：〉2m（会议幕）
	台
	1

	3
	大幕轨道
	1.名称:对开导轨
2.规格:40*40角钢+100槽钢                    
3.尺寸：轨道20m，单边对开10m，
4.其他:稳定结构轨道，钢缆与框架之间通过鸡心扣连接低噪音导轨，用于对开幕布的悬挂、开闭运动轨道
	套
	1

	4
	幕布吊杆
	￠50桁架结构，防锈底漆、黑色面漆
	道
	1

	5
	灯光吊杆
	￠50双管桁架结构，分上、下两层，中间采用40*20方管连接，防锈底漆、黑色面漆
	道
	4

	6
	面光吊杆
	￠50双管桁架结构，分上、下两层，中间采用40*20方管连接，防锈底漆、黑色面漆
	道
	1

	7
	滑轮
	国产优质轴承，轮槽优质，光洁表面
滑轮、底座、轴等组成
螺栓紧固安装，方便位置可调。
哑光黑色烤漆
配备：8.8级紧固件
满足现场需求
	个
	5

	8
	航空钢丝绳
	国标不旋转钢丝绳，1870MPA，国际一流品牌，质量更有
保证，满足现场需求φ5.1钢丝绳
	米
	400

	9
	线材、桥架
	RYY3×2.5mm²、RYY3×1.0mm²、100*50桥架
	项
	1

	10
	安装辅材
	含金属桥架、五金配件、焊条油漆、切割片、打磨片、钢丝绳卡子等
	项
	1

	11
	大幕
	采用防火阻燃处理，垂直法达到防火B1级；经过国家质量监督检测中心检测为合格产品，面料无破损、烫黄、污渍，色泽一致。
缝纫轨迹要均、直、牢固，缝纫接针要套正，缝到边口处必须打加针。
针迹密度：(11～13)针/3cm。
幕布整体倒顺光顺向一致。
褶间距应均匀。                        
舞台幕布防火要求达到B1级。
幕布280g/平方米。
	平方米
	401

	12
	大幕衬里
	面料：制服妮，布料重量：200g/㎡，颜色：枣红色，阻燃B1级
	平方米
	134

	13
	前沿幕
	采用防火阻燃处理，垂直法达到防火B1级；经过国家质量监督检测中心检测为合格产品，面料无破损、烫黄、污渍，色泽一致。
缝纫轨迹要均、直、牢固，缝纫接针要套正，缝到边口处必须打加针。
针迹密度：(11～13)针/3cm。
幕布整体倒顺光顺向一致。
褶间距应均匀。                        
舞台幕布防火要求达到B1级。
幕布280g/平方米。
	平方米
	94

	14
	前沿幕衬里
	面料：制服妮，布料重量：200g/㎡，颜色：枣红色，阻燃B1级
	平方米
	31

	15
	钢结构
	栅顶钢结构，含滑轮梁、承重梁、吊杆机座梁等。100*50方管制作；化学锚栓：1项；连接吊筋：1项；辅料：1项等
	套
	1

	6、系统集成

	1
	系统集成费
	以上各系统在交付期内要完成集成、调试、上线
	项
	1

	合计
	
	
	


	升降式防撞柱系统

	序号
	名 称
	参 数
	单位
	数量

	1
	液压升降柱
	1、系统控制 ：电动液压。机电液压一体式埋地柱采用先进的分体式机芯制作.防水达到IP68以上.电机含有热保护装置.
2、升起高度：600mm±1，柱体厚度：6mm±1
3、柱体直径：219mm±1
4、盖板厚度：8mm±1，
5、材质：304不锈钢。
6、重量：60KG左右。
7、上升速度：≤4S，下降速度：≤2S 
8、供电电源：220V。
9、工作温度：-35℃~75℃（适合）
10、存储环境：-10℃~65℃, 防雨防潮防尘
	根
	16

	2
	固定柱
	1、柱体直径：219mm
2、预埋规格：预埋深度200mm*直径320mm
3、露出高度：600mm±1，柱体厚度：6mm±1。
4、材质：304不锈钢。
5、重量：26KG左右。
6、防水、防尘等级：IP68
7、拦截方式：固定式不可升降
8、工作温度：-35℃~75℃（适合）
9、存储环境：-10℃~65℃, 防雨防潮防尘
	根
	28

	3
	气泵控制柜
	1.控制系统是多功能一体式集成数码编程系统.控制器设有3种工作模式控制器（此功能属行业首创）
2.控制箱规格尺寸：500*400*200mm
3.预留有车牌识别、读卡器开闸及地感检测、红外对射信号接口，配合车牌识别、冲卡防撞，可以兼容任何的开闸信号.工作电压220v. 控制电压12V. 与地柱分体安装.
4.有应急蓄电池，停电后可供柱体下降一次。5.控制箱标配2个遥控
6.一个控制箱可以控制8根升降柱；
	套
	2

	4
	3键手控按钮
	手动控制按钮
	只
	2

	5
	气管
	高压尼龙管，外径10mm，内径8mm
	米
	200

	6
	排水泵
	电压220V，吸入口直径≥60mm，排出口直径≥60mm，额定流量≥23立方米/h
	台
	1

	7
	升降柱连线
	RYY6*0.75每个柱子连接到控制柜的用线
	米
	900

	8
	手控线
	RYYP6*0.5控制柜到受手控盒用线
	米
	100

	9
	电源线
	RYY3*2.5控制柜到配电箱用线
	米
	200

	10
	电气配管
	PVC32
	米
	300

	11
	开挖
	深1200*宽2800
	米
	35

	12
	基坑浇筑
	C25混凝土 深1200*宽2800
	米
	35

	13
	集水坑
	深1500 宽1750
	座
	1

	14
	排水管
	升降柱至排水井、每根升降柱底部，与排水管连接110PVC
	米
	50

	15
	系统集成费
	以上各系统在交付期内要完成集成、调试、上线
	项
	1

	合计
	
	
	


	图书管理系统

	序号
	名 称
	参 数
	单位
	数量

	1
	超高频RFID图书标签（含标签粘贴、数据转换、首次定位）
	1.工作频率：920～925MHz
2.符合标准：EPCGlobal C1\G2、ISO18000-6C
3.标签尺寸：120×3×0.23mm
4.工作模式：可读写
5.存储容量：TID96bits、EPC128bits
6.双面不干胶，不易撕损、脱落
7.标签部分涂胶，两端无粘性，便于手捏提拉
8.防盗标识：采用AFI作为防盗的安全标志方法，且AFI标志位用户可以自由修改
9.防冲突性：能保证工作区间内多个标签的同时可靠识读
10.读取距离：读取距离≥120cm
11.环境温度：-20℃～80℃
12.存储温度：-20℃～80℃
13.使用寿命：>10年、10万次读写
14.极化方向：线极化
15.标签具备防磁条干扰设计，减小磁条对标签的干扰"
	个
	100000

	2
	书架的RFID层架标
	1.工作频率：920～925MHz
2.符合标准：EPCGlobal C1\G2、ISO18000-6C
3.标签尺寸：102×18×3.5mm
4.工作模式：可读写
5.防冲突性：能保证工作区间内多个标签的同时可靠识读
6.安装到金属层架板后，读取距离≥10cm
7.材质：透明亚克力、不干胶面纸、3M强力背胶
8.可定制打印层架信息、馆徽标等
9.环境温度：-20℃～80℃
10.存储温度：-20℃～80℃
11.使用寿命：>10年、10万次读写
12.极化方向：线极化"
	个
	5000

	3
	超高频RFID馆员工作站
	1.具备标签转换功能，可将图书的索书号等信息写入RFID标签
2.支持档案的借阅、归还、续借等功能
3.可以非接触式的快速识别粘贴在图书上的RFID标签，可同时读取多本图书
4.可以对图书标签防盗位进行复位或置位
5.提供设备配套驱动程序文件、相关图书馆业务应用程序文件
6.提供档案规范放置辅助功能
技术要求：
1.工作频率：920～925MHz
2.符合标准：EPCGlobal C1\G2、ISO18000-6C
3.产品尺寸：470×510×400mm
4.通讯接口：USB 6个、网口1个、串口1个、Wi-Fi
5.标签读取：>100次/秒
6.写入成功率：>99%
7.读写距离：0～10cm（根据需求配置）
8.材质：整机铝+钢化玻璃
9.电源供电：AC220±10%
10.工作温度：-10℃～50℃
11.存储温度：-20℃～60℃"
	台
	3

	4
	超高频RFID自助借还机（含UPS）
	系统通过SIP2或NCIP接口与图书管理集成管理系统对接，实现图书查询、读者认证、借阅、归还等功能
2.可快速、非接触式地识别粘贴在图书上的RFID标签，并显示图书题名、责任者、图书流通状态、应还日期等信息
3.支持一次多本图书的借还操作，最多可操作20本
4.可实现远程诊断、监控、远程开关机等功能
5.可嵌入式安装读者识别模块，如高频卡、IC卡、条码卡、身份证等
6.具有语音播放功能，对读者操作进行详细指引，音量可调节
7.读者操作完成后，可手动或自动打印凭条，凭条打印内容可定制。可显示包括馆别、读者姓名、操作日期、题名、应归日期、注意事项等信息
8.提供读者隐私保护，对读者姓名、证件号、在借数量、超期数量等信息，可设置为显示、部分隐藏或隐藏
9.提供准确的工作统计，如借还数量、借还类型、成功与否的借还统计等
10.系统具有断网还书功能，网络恢复后自动恢复服务，并上传数据
11.提供定时开关机功能
12.提供中英文等多语言版本，读者在界面上可快速切换
13.自助借还机配套设备运行远程监视器专用模块，该模块集成ARM微处理器、触摸液晶显示器（显示器尺寸≤4.3寸）、RJ45网口，1个console串口、1个通信串口、4路隔离输入端口、2路隔离输出端口于一体。能在自助设备需要干预时（例如打印机缺纸、网络不通、系统故障等）发出声音、灯光、文字远程提醒工作人员，适应7*24小时监控运行。
技术要求：1.工作频率：920～925MHz
2.符合标准：EPCGlobal C1\G2、ISO18000-6C
3.交互方式：21.5寸电容触摸显示屏，分辨率：1920×1080
4.产品尺寸：1680×910×450mm
5.放书平台采用V型槽设计，符合读者操作习惯
6.读者操作平台采用钢化玻璃面板，耐磨、防刮伤、易清理
7.借还成功率：＞99.5%（按一次10本）
8.内置LED氛围灯，科技、时尚
9.可内置二维码扫描功能，实现微信借书证的快速扫描借书
10.可内置人脸识别模块，实现读者刷脸借书
11.设备两侧提供置物平台，可放置读者随身携带的包、水杯等物品
12.通讯接口：USB、TCP\IP、Wi-Fi
13.辅件：键盘鼠标套件"

电动摄像头：要求摄像头自带电动调节功能，仅通过软件操作即可实现摄像头上下角度调节，方便不同身高用户使用
	台
	3

	5
	图书定位导航系统
	1.窗口尺寸：43英寸
2.触摸屏：多点触控
3.显示器：43""液晶显示屏
4.机柜：钢制柜体，外表面金属烤漆，防磁、防静电
5.控制面板：电源开关（主机、显示器、音响、风扇）音量调谐
6.控制主机：内存4g,硬盘128G固态硬盘       
7.音响：采用双声道，立体声环绕功放系统，
8.风扇：工控正轴流风扇，无噪音，循环散热.
9.网络接口：RJ45
10.实现图书馆场景的3D图形化展示，要求书架能够直观展示；
11.与OPAC系统对接，实现OPAC查询图书副本后，可以实现3D图形化定位；
12.提供3D图形的放大、缩小、平移等操作；
13.能够兼容IE、Chorm等主流浏览器；"
	套
	1

	6
	手持式盘点仪
	工作频率：920～925MHz
2、符合标准：EPCGlobal C1\G2、ISO18000-6C
3、操作系统：Android6.0以上
4、CPU：Cortex-A53 四核 1.45GHz
5、RAM+ROM：2GB+16GB
6、显示屏：5.2寸，支持多点触控，分辨率1920×1080
7、尺寸：164.2×80×24.3mm
8、电池容量：8000mAh，工作时间>12小时，待机时间>24小时
9、通讯接口：USB2.0 type-C、蓝牙4.0、Wi-Fi
10、防护等级：IP65，达到IEC密封标准
11、RFID天线：圆极化4dBi
12、功率：1w（30dBm，支持+5dBm～30dBm调节）
13、群读速率：>200标签每秒
14、工作温度：-20℃～50℃
15、存储温度：-40℃～85℃
16、选配：条码扫描、摄像头、NFC读取、GPS定位"
	台
	1

	7
	超高频RFID双通道安全门
	具备RFID标签检测与防盗报警功能
2.具备门禁软件监控系统，实时显示非法出入图书详细信息。
3.内置红外检测装置，可识别运动方向，并进行人员双向计数。
4.具备离线报警功能，在网络断开时能够检测图书是否办理出库手续，并正常报警。
5.系统需提供接口以实现远程诊断、监控。
技术要求：
1.工作频率：920～925MHz
2.符合标准：EPCGlobal C1\G2、ISO18000-6C
3.通讯接口：TCP\IP、USB
4.充电接口：AC220±10%
5.材质：防火ABS、钢化玻璃、钣金
6.采用钢化玻璃面板，具有防爆性质、耐磨损、防划伤
7.内嵌10.1寸安卓显示屏，分辨率1280*800
8.CPU RK3288，存储2G，存储8G
9.安装方式：膨胀螺丝固定安装、固定踏板两种方式可选
10.走线方式：地面埋线管、天花板走线两种方式可选
11.提供声光报警模式，声音大小可调节；蓝红两种LED灯（通电正常为蓝灯，报警显示红灯）
12.单通道监测宽度：80～200cm
13.单片门的尺寸：1485×380×65mm
14.门禁通过红外触发启动读取，可降低功耗，延长使用寿命
15.提供设备配套驱动程序文件和相应工作软件"

16、自带氛围灯，且支持呼吸灯和七种以上单色灯设置
	台
	6

	8
	升降式还书箱
	1.外观美观，结构牢固，整体设计不易攀爬，防止倾倒。前两万向耐磨静音轮，后两万向带刹车耐磨静音轮，方便载重时推动转向。
2.移动轻便，可方便移动，适用不同环境。
3.图书容量≥100册。
4.内部要求采用升降结构，根据负载自动升级，有效降低书籍滑落的撞击力，承载板可在图书重力作用下自行适度升降。
5.书箱内部隔板铺有毛毯保护书本，还书时，静音效果好。
6.采用线性压簧机构，使得托架能随图书重量成线性比例升级。
7.设备尺寸≤700(L)* 600(W)* 800(H) mm。
8.书箱重量≤35kg。
9.材质要求：电泳铝型材，铝塑纤维板，毛毯，超静音耐磨脚轮，不锈钢无缝拉手。"
	台
	1

	9
	系统接口费
	
	套
	1

	10
	智慧图书馆数据服务平台
	1.支撑平台要求：投标方提供的平台和系统均要求采用B/S结构，可运行于Unix、Linux、Windows等高安全性操作系统。
2.系统架构要求：系统应使用微服务分布式架构。应提供服务治理模块管理各微服务模块，提供服务间的相互发现和故障转移。系统应可通过添加硬件设施的方式实现系统的扩容，可提供模块访问的负载均衡。
3.系统应提供多租户的方式，同时能通过应用共享的方式保障系统的快速迭代响应。
4.兼容性要求：系统必须兼容Google、火狐等主流浏览器，且提供浏览器兼容清单；电脑端支持常用终端设备PC（Windows Xp、windows 7、windows 8、windows 10）。
5.移动端标准:提供移动端APP客户端，移动端APP应用支持安卓、IOS。
6.系统性能要求：
（1）系统运行支持至少100万级注册用户量。
（2）系统保证7×24小时运行。
（3）支持负载均衡、可扩展性强。
7.系统扩展性要求：
（1）支持与单位数据平台进行交互的功能。
（2）系统完全采用模块化的设计框架，具有灵活方便的添加新模块和变更模块的功能。
（3）支持开放的开发者平台服务。
8.系统可靠性要求：系统设计满足高可靠性要求，具有良好的灾难恢复机制，配合提供的自动化运维和人工响应，保证运行安全可靠，避免系统出现性能瓶颈和由于系统崩溃造成的数据丢失。
9.云端部署：主要模块均为云端部署，本地仅需提供中转服务器1-2台。

智慧图书馆管理平台主要包含用户管理系统、新一代图书馆管理系统、数据中心运行系统、大数据分析与运行监控系统、智能采选系统、智慧图书馆应用管理系统、智慧图书馆应用开发引擎组件、全终端一体化管理系统（含智慧门户管理系统）和智慧服务应用群。
1.本项目智慧图书馆管理必须采用微服务架构设计，设置用户统一管理、应用统一管理、数据统一管理和终端统一管理的功能模块。
2.平台须配备全终端统一的用户管理和认证系统，平台统一管理的终端和应用，可实现统一认证、单点认证；门户可通过App扫码登录。
3.平台须配备具有纳入统一管理的开放应用市场，提供公开的开发文档；其中，应用市场需提供不少于100个图书馆应用；图书馆可以按需自由从市场选择应用并配置到对应的终端发布；平台支持第三方上传应用。
4.须提供嵌入的微应用开发工具引擎，以帮助图书馆无须写代码就可以便捷、按需快速生成本馆特定场景的微应用，其中必需的开发引擎包括预约引擎、表单引擎、审批引擎、网页引擎、图表引擎、查询引擎、资源引擎、资讯引擎、共读引擎、小组引擎等10个基础工具引擎。
5. 平台须提供全终端一体化的界面创建与管理系统，依托平台内置的应用市场和可视化页面创建设置功能，通过应用添加与拖拽自主搭建包含门户、App客户端、微信应用、个人空间、大屏展示系统等数字展示终端的应用发布，形成互联互通有机融合的智慧服务与管理体系；平台同时为图书馆提供这些发布终端界面的自主修改和维护管理功能，包括且不限于自由增加、删除、修改栏目，布局等的自由调整优化。
6.平台整合新一代图书馆管理系统，业务管理实现对纸、电、数三大资源的管理及读者管理、业务数据、运行数据等的统一管理。
	套
	1

	11
	移动管理终端
	I7-10510U/8G/512G/2G/w10
	套
	1

	12
	数据服务器
	规格：2U；CPU 2颗 ≥2.4 GHz（≥10核）；内存≥128G；硬盘≥4*6T；双电源；RAID卡；原厂三年整机质保。(rfid系统服务器、自助借书机服务器、门禁服务器、汇文数据备份、数字校园对接系统)
	套
	2

	13
	系统集成费
	以上各系统在交付期内要完成集成、调试、上线
	项
	1

	合计
	
	
	


	BA系统

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	一、中央工作站

	1
	管理电脑
	i5-7400/8G/1T/2G独显/21.5英寸LED显示器
	台
	1

	2
	打印机
	激光打印机
	台
	1

	3
	楼宇控制系统软件
	WEB组态可视化系统WEBVISION-1000。支持10000点位号数据管理。四核CPU，LINUX操作系统，1T存储空间；内嵌WEB组态软件、可视化软件，自带图形库、基础组件、可扩展高级组件。支持WEB浏览访问、图形化组态、界面友好，简单易学。
	套
	1

	二、DDC控制器

	1
	系统专用电源
	1、输入电压范围：85-264VAC/120-370VDC
2、输出电压及功率：24VDC/60W
3、电压调整范围：21.6~29V
4、工作温度:-40~+70℃
5、外壳材料：阻燃PC+ABS
6、外形尺寸：54mm*95mm*64mm(W*H*D)
7、35mm标准导轨式安装
	台
	11

	2
	IP型智能DDC
	1、1路Pyxos、2路RS485、1路10/100以太网通信接口、支持通信链路供电。
2、4路通用输入、12路数字量输入、8路数字量输出。
3、以太网口支持BACnet IP、Modbus TCP、UDP、TCP、FTP等。
4、串口支持万能协议转发、BACnet MSTP、Modbus-RTU、DL/T645-2007电表协议等
5、Modbus网关支持，内置WEB服务，固件升级
6、可实现逻辑组态，能完成时钟、逻辑、排程、网关等功能于一体。
7、外形尺寸：162mm(W)*95mm(H)*56mm(D)。
8、35mm标准导轨式安装
	台
	11

	3
	扩展模块
	1、1路Pyxos、1路RS485通信接口、支持通信链路供电。
2、12路数字量输入，带光电隔离。
3、串口支持Modbus-RTU协议，内含嵌入式软件
4、外形尺寸：108mm(W)*95mm(H)*56mm(D)。
5、35mm标准导轨式安装
	台
	7

	4
	DDC控制箱
	内部电气成套，符合控制箱体电气成套规范，包含箱内成套元器件、标准接线图纸，400*500*150
	台
	6

	5
	DDC控制箱
	内部电气成套，符合控制箱体电气成套规范，包含箱内成套元器件、标准接线图纸，500*600*150
	台
	5

	三、前端传感器

	1
	室内一氧化碳传感器
	室内一氧化碳传感器 ，供电：24VAC/DC，精度：±10ppm， 量程：0-500ppm，输出：4-20mA&0-10VDC，无显示
	台
	6

	2
	风管温度传感器
	风管温度传感器，工作温度-30℃~70℃，热电阻：NTC10K-Ⅱ±0.4℃@25℃，探头长度：125mm
	台
	18

	3
	浮球液位开关
	浮球液位开关，输出：SPDT，10A/250VAC，3M电缆，防护等级：IP68
	台
	28

	四、线材及辅材

	1
	信号线
	RVV2*1.0
	米
	8500

	2
	信号线
	RVV6*1.0
	米
	5000

	3
	信号线
	RVVP2*1.0
	米
	3200

	4
	信号线
	RVVP4*1.0
	米
	900

	5
	电源线
	RVV3*1.5
	米
	900

	五、系统集成

	1
	系统集成费
	以上各系统在交付期内要完成集成、调试、上线
	项
	1

	合计
	
	
	


	能耗系统

	序号
	名 称
	参 数
	单位
	数量
	备注

	一、中央工作站

	1
	管理电脑
	i5-7400/8G/1T/2G独显/21.5英寸LED显示器
	台
	1
	

	2
	打印机
	激光打印机
	台
	1
	

	3
	UPS电源
	1kW,30分钟
	台
	1
	

	4
	能源计量管理软件V4.0
	WEB组态可视化系统能效版，采用B/S架构，支持10000点位授权，包含基础、通用、图表、监控、图标、图素、系统、装饰、定制组件；增强图库及能效组件功能（包含常用空调设备、冷热源设备、末端设备图元及能效专用组件）支持设备监控、实时数据展示、历史数据存储、报警管理、用户管理等功能；服务器内置Linux操作系统，支持32G内存并标配512G固态硬盘；
	套
	1
	

	二、EMC能源网关

	1
	能耗数据采集器
	1、ARM9+Linux软硬件平台，2路RS485，2路MBUS接口
2、内嵌WEBServer服务功能，具有LED工作状态指示功能
3、支持水电气暖多种计量仪协议，通信参数可灵活配置
4、支持非标准仪表协议的定制
5、支持能耗数据加密传输，保证信息安全
6、支持能耗数据断点续传，保证分析完整准确
7、支持远程ftp\telent管理，方便维护
8、符合国家住建部相关技术导则和地方省市制定的技术规范
9、外形尺寸：162mm（W）*95mm（H）*56mm（D）
	套
	40
	

	2
	电源
	1、输入电压范围：85-264VAC/120-370VDC
2、输出电压及功率：24VDC/60W，电压调整范围：21.6~29V
3、输出短路、过流、过压保护功能
4、工作温度:-40~+70℃
5、外壳材料：阻燃PC+ABS
6、外形尺寸：54mm(L)*95mm(W)*64mm(H)
7、35mm标准导轨式安装
	套
	40
	

	3
	DDC控制盘
	室内安装，内部电气成套，包含箱内成套元器件、导轨、线槽，线材等，400*500*150
	台
	40
	

	三、智能水电表

	1
	智能远传式水表（冷水）
	1、水表具有水量远传等功能；
2、符合国家或行业相关标准：
       《封闭管道中水流量的测量饮冷水水表和热水水表》（GB/T 778.1~3-2007）
       《电子远传水表》（CJ/T 224-2012）
       《户用计量仪表数据传输技术条件》（CJ/T 188-2004）
       《冷水水表》（JJG162-2009）
3、通信接口为RS485或M-BUS，默认通讯速率：2400bps；
4、通信协议为标准的Modbus或TI88协议，通信协议可开放给第三方集成。
5、计数器部分经真空处理，与外界空气和被测水隔离，保持计数器清晰，无雾化；
6、表头部分采用防水处理，具有防磁功能；
	个
	480
	DN32

	2
	智能远传式水表（冷水）
	1、水表具有水量远传等功能；
2、符合国家或行业相关标准：
       《封闭管道中水流量的测量饮冷水水表和热水水表》（GB/T 778.1~3-2007）
       《电子远传水表》（CJ/T 224-2012）
       《户用计量仪表数据传输技术条件》（CJ/T 188-2004）
       《冷水水表》（JJG162-2009）
3、通信接口为RS485或M-BUS，默认通讯速率：2400bps；
4、通信协议为标准的Modbus或TI88协议，通信协议可开放给第三方集成。
5、计数器部分经真空处理，与外界空气和被测水隔离，保持计数器清晰，无雾化；
6、表头部分采用防水处理，具有防磁功能；
	个
	51
	DN40

	3
	智能远传式水表（冷水）
	1、水表具有水量远传等功能；
2、符合国家或行业相关标准：
       《封闭管道中水流量的测量饮冷水水表和热水水表》（GB/T 778.1~3-2007）
       《电子远传水表》（CJ/T 224-2012）
       《户用计量仪表数据传输技术条件》（CJ/T 188-2004）
       《冷水水表》（JJG162-2009）
3、通信接口为RS485或M-BUS，默认通讯速率：2400bps；
4、通信协议为标准的Modbus或TI88协议，通信协议可开放给第三方集成。
5、计数器部分经真空处理，与外界空气和被测水隔离，保持计数器清晰，无雾化；
6、表头部分采用防水处理，具有防磁功能；
	个
	12
	DN50

	4
	智能远传式水表（冷水）
	1、水表具有水量远传等功能；
2、符合国家或行业相关标准：
       《封闭管道中水流量的测量饮冷水水表和热水水表》（GB/T 778.1~3-2007）
       《电子远传水表》（CJ/T 224-2012）
       《户用计量仪表数据传输技术条件》（CJ/T 188-2004）
       《冷水水表》（JJG162-2009）
3、通信接口为RS485或M-BUS，默认通讯速率：2400bps；
4、通信协议为标准的Modbus或TI88协议，通信协议可开放给第三方集成。
5、计数器部分经真空处理，与外界空气和被测水隔离，保持计数器清晰，无雾化；
6、表头部分采用防水处理，具有防磁功能；
	个
	3
	DN65

	5
	智能远传式水表（冷水）
	1、水表具有水量远传等功能；
2、符合国家或行业相关标准：
       《封闭管道中水流量的测量饮冷水水表和热水水表》（GB/T 778.1~3-2007）
       《电子远传水表》（CJ/T 224-2012）
       《户用计量仪表数据传输技术条件》（CJ/T 188-2004）
       《冷水水表》（JJG162-2009）
3、通信接口为RS485或M-BUS，默认通讯速率：2400bps；
4、通信协议为标准的Modbus或TI88协议，通信协议可开放给第三方集成。
5、计数器部分经真空处理，与外界空气和被测水隔离，保持计数器清晰，无雾化；
6、表头部分采用防水处理，具有防磁功能；
	个
	4
	DN80

	6
	智能远传式水表（冷水）
	1、水表具有水量远传等功能；
2、符合国家或行业相关标准：
       《封闭管道中水流量的测量饮冷水水表和热水水表》（GB/T 778.1~3-2007）
       《电子远传水表》（CJ/T 224-2012）
       《户用计量仪表数据传输技术条件》（CJ/T 188-2004）
       《冷水水表》（JJG162-2009）
3、通信接口为RS485或M-BUS，默认通讯速率：2400bps；
4、通信协议为标准的Modbus或TI88协议，通信协议可开放给第三方集成。
5、计数器部分经真空处理，与外界空气和被测水隔离，保持计数器清晰，无雾化；
6、表头部分采用防水处理，具有防磁功能；
	个
	5
	DN100

	8
	三相四线电子式导轨电能表（互感）
	参比电压：3x220/380V 参比频率：50Hz
显示方式：段码液晶显示；
外形尺寸：4P，100mm（长）x72mm（宽）x 65mm（高），DIN35mm标准导轨安装；
准确度等级：有功1级；
测量参数：有功、无功电能计量及电压、电流、功率、功率因素、频率等电参量测量功能；
                具有RS485通讯接口，通信规约支持Modbus-RTU及DL/T645-2007;
工作温度：-25℃-55℃；极限工作温度：-40℃-70℃
互感式接入： AC 3x1.5(6)A；
	个
	19
	

	9
	三相四线电子式导轨电能表（直入）
	参比电压：3x220/380V 参比频率：50Hz
显示方式：段码液晶显示；
外形尺寸：4P，100mm（长）x72mm（宽）x 65mm（高），DIN35mm标准导轨安装；
准确度等级：有功1级；
测量参数：有功、无功电能计量及电压、电流、功率、功率因素、频率等电参量测量功能；
                具有RS485通讯接口，通信规约支持Modbus-RTU及DL/T645-2007;
工作温度：-25℃-55℃；极限工作温度：-40℃-70℃
直接接入： AC 3x5(80)A；
	个
	21
	

	四、线材及辅材

	1
	通讯线缆
	RVSP2*1.0
	米
	5000
	

	2
	通讯线缆
	RVVP2*1.0
	米
	2000
	

	3
	电源线
	RVV3*1.5
	米
	900
	

	4
	六类非屏蔽双绞线
	低烟无卤C级阻燃 六类非屏蔽双绞线，燃烧等级B1级，产烟毒性t1级，燃烧滴落物d1级
	箱
	5
	

	五、系统集成

	1
	系统集成费
	以上各系统在交付期内要完成集成、调试、上线
	项
	1
	

	合计
	
	
	
	
	


注：以上技术要求为采购人最低需求，必须全部满足，有一项不满足视为无效投标。投标人也可提供更优的技术要求参与投标。投标人须针对以上需求一一做出响应，否则作无效处理。



