上饶市铜钹山生态林场松材线虫病新型药剂应用防治服务

一、项目概况

防治总面积：约 3463.71亩（以实际作业小班图为准）

防治区域：上饶铜钹山国家级自然保护区综合防治重点区域（核心区最深处疫木基点连线两侧扩展区域）

服务期限：合同签订之日起至2027年4月底（含效果验收）

二、防治目标与效果要求

施药后12个月内，防治区域内的松树因松材线虫病死亡率较上一年度（2025年普查基数）下降60%。

说明：死亡率下降60%的计算方式：当年松材线虫病致死松树株数÷上年松材线虫病致死松树株数≤ 40%

或等效表述为：当年病死松树数量较上一年度下降高于60%

三、防治作业要求

防治方法：无人机飞防，本项目最少不得低于4台无人机。

施药时间：6月20日—6月30日之间，连续作业不超过3个晴天

作业周期：自开工之日起 3天内完成全部3463.71亩飞防作业

飞行高度：根据地形设定，确保药液均匀覆盖松树冠层

环境要求：避开雨天、大风（≥4级）、蜜蜂授粉期及水源保护区

四、作业质量与安全要求

1.雾滴沉降检测：作业后需在防治区域内布设雾滴测试卡，确保冠层均匀覆盖

2.安全责任：供应商承担飞防期间的全部安全责任（包括对周边农作物、蜜蜂养殖、水源地的影响）

3.作业记录：提供每次飞行的航线图、作业轨迹、用药记录、影像资料

4.防火要求：严格遵守当地森林防火规定