技术需求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、网上巡查系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清SIP转发管理三合一平台 | 1） 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》相关技术规范； 2） 支持国产操作系统； 3） 采用单路国产 CPU 芯片； 4） 支持同时管理网上巡查系统资源与平安校园系统资源，实现一平台双系统应用； 5） 支持标准 SIP2.0；SIP URI 统一命名规则、分级命名、联合定位；SIP URI 组、用户、树形列表管理；SIP URI 地址解析；支持 TS（Transition Stream）、PS（Program Stream）流封装； 6） 支持 MPEG4、H.264、H.264H、H.264M、H.264B、H.265、MJPEG 视频格式； 7） 支持 G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC 音频格式； 8） 支持 SIP 网关向上级的主动注册与多级注册的管理，支持 NAT 穿越控制； 9） 建立 SIP 网关间的信任关系；路由控制功能；视频访问呼叫过程控制；视频远程访问权限控制； 10） 支持客户端本级语音对讲、级联语音对讲以及与前端摄像机(需要前端摄像机有音频的输入输出设备)进行语音对讲； 11） 用户和权限管理，设定管辖范围内用户、组、角色的权限。用户管理可包括用户注册、用户查询、用户增加删除、用户访问权限管理、用户锁定和解锁、用户分组管理、用户访问记录查看功能； 12） 系统管理员，可添加、删除、修改组、用户、设备；可对远程用户设定视频浏览权限、前端设备控制权限和历史数据的删除、复制、浏览等操作权限，也可收回权限；远程用户的权限可精确到每一个教室（考场）的图像访问、控制、历史数据播放； 13） 支持用户的接入认证以及安全锁定；用户、设备在线信息统计，下级设备数据同步到上级机构； 14） 支持机构拓扑、设备拓扑图形化操作及呈现；下属机构支持跑马灯式呈现；支持电子地图呈现；支持机构拓扑图实时显示网络视频流量； 15） 支持通过 Web 端无需安装任何播放插件的情况下跨平台直接播放本级和下级的实时音视频图像； 16） 支持巡查督导向导展示，支持故障诊断及定位分析，支持生成设备清单报表； 17） 支持考场编排报表，并可打印考场编号； 18） 支持日志管理查询，系统日志、告警日志、操作日志的搜索查看； 19） 支持设置下级平台是否允许上传通道列表的功能； 20） 支持设备主动注册到管理平台进行设备管理的功能； 21） 支持保密室智能管理，可实现行规则设置、报警管理、值班计划管理、在岗检查、人数统计、门禁记录、违规出入记录； 22） 支持查看下属机构通道资源分布统计图； 23） 支持巡查事务功能，包括考试计划管理、编排任务管理、考点巡检及统计、机构或设备注册情况查看； 24） 支持北斗时钟同步、NTP 时钟同步多种方式； 25） 支持对静态列表进行访问并可向本级以及向上级传输； 26） 支持管理、绑定考试应急指挥终端，实现应急指挥功能； 27） 支持理化生系统和动静巡课系统视频拉流等业务支撑； 28） 支持对接“国家教育考试综合管理平台”系统。 29）▲采用无风扇设计。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖投标人公章进行佐证。） | 1 | 台 |  |
| 2 | 网络流媒体存储平台 | 1)符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2)支持WEB、本地GUI界面操作； 3）支持最大64路网络视频接入，网络性能≥1024Mbps、储存≥1280Mbps； 4)支持不开智能：2路32M@30fps；2路24M@30fps；4路16MP@30fps；5路12MP@30fps；8路8MP@30fps；12路5MP@30fps；16路4MP@30fps解码。或开智能：1路32MP@30fps；1路24MP@30fps；2路16MP@30fps；2路12MP@30fps；3路8MP@30fps；6路5MP@30fps；7路4MP@30fps解码； 5)最大支持16路视频回放； 6)支持2路HDMI输出。同源模式：HDMI1和HDMI2最大支持4K显示；异源模式：HDMI1、HDMI2最大支持4K显示； 7)支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、智能动检； 8)每个通道可单独配置一种后智能应用； 9)支持后智能：人脸检测比对、视频结构化、周界防范、智能动检； 10)支持8路后智能人脸检测比对；或8路后智能视频结构化；或32路后智能周界防范；或32路后智能智能动检； 11)支持最大40个人脸库，共30万张人脸图片； 12)支持32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；960p；720p；D1；CIF；QCIF IPC分辨率接入； 13)支持Smart IPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持智能动检、人群分布、热度图、人数统计、智能跟踪球； 14)支持接入热成像相机，当触发火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片； 15)支持4路报警输入、4路报警输出； 16)支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264，支持一键添加IPC并自动切换到H.265； 17)支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、RTSP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF网络协议； 18)支持4个USB接口； 19)支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将多网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余； 20)支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式； 21)支持8个内置SATA接口，单盘最大容量支持16T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式； 22)支持N+M集群管理功能，当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机； 23)支持iSCSI扩展存储功能，支持iSCSI方式对接IP SAN设备，实现扩容存储； 24)支持电子云台，将全景画面中多个感兴趣区域提取成单独细节画面，当区域内有人、车目标经过时对应细节画面随目标跟踪展示； | 1 | 台 | 64路 |
| 3 | 硬盘 | ≥4TB | 8 | 块 | 1台存储8块硬盘 |
| 4 | 自安全核心交换机 | 产品类型：智能交换机 应用层级：三层 传输速率：1000Mbps 端口数量：28个 背板带宽：192Gbps VLAN：支持基于端口的VLAN（ 网络管理：支持XModem/FTP/TFTP 包转发率：42Mpps | 1 | 台 |  |
| 5 | 网上巡查管理软件 | 1)符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2)通过配置电视墙布局及视频源连接关系，实现所见即所得，即屏幕上的布局和控制可完美的与电视墙的显示同步； 3)提供鹰眼地图对电视墙局部显示进行放大、缩小或全局查看，可查看每个窗口、通道图像的状态信息； 4)支持GIS地图信息查看； 5)支持双屏扩展显示； 6)支持灵活的屏幕、窗口控制特性； 7)支持输出屏幕的自由绑定、自由开窗、窗口放缩融合拼接以及漫游； 8)支持远程控制解码矩阵和电视墙管理平台对音视频图像以及编码图像的上墙解码和管理； 9)分屏方式：支持控制电视墙1分屏、4分屏、6分屏、8分屏、9分屏、16分屏多种模式； 10)画面轮巡：支持设置多种自定义的轮巡设置； 11)轮巡模式：独立轮巡和组合轮巡，同步轮巡和异步轮巡，定点轮巡和定长轮巡； 12)状态展示：支持显示当前受控设备的状态，包括：当前屏幕的布局信息、窗口获取的图像信息、窗口全屏、码流信息、音频开启标志； 13)方案控制：支持设置，计划，载入与保存方案，并支持多种不同方案，包括屏幕布局方案、窗口图像轮巡方案、预置场景方案及时间计划方案； 14)云台控制：支持云台设置方向、焦距、步长、自由旋转、左右边界以及预置点和3D快速定位； 15)大屏融合：支持屏幕的拼接融合； 16)报警功能：具有接收视频丢失、遮挡、动检、远程报警（报警器报警）、系统自诊断和网络中断报警，并可及时控制其报警图像上墙以及弹窗或者蜂鸣提示；并支持报警联动； 17)常规列表：非考试期间查看所有监控点列表信息，考试期间自动切换到对应考试列表； | 1 | 套 |  |
| 6 | 主控制台 | 双联主控台，美观大方，符合人体力学 | 1 | 套 |  |
| 7 | 拼接屏 | 1.液晶显示单元面板采用≥55寸LED背光模式，物理拼缝≤3.5mm，最高分辨率1920*1080，对比度≥4000:1，亮度≥500cd/m2，亮度一致性≥85%，色彩均匀性≥95%，可视角度≥178°，响应时间≤4mm； 2.视频输入接口：≥1个DVI接口，≥1个HDMI接口，≥1个VGA接口；视频环出：≥1个HDMI接口； 3.控制接口：≥1个输入RS-232接口，≥1个输出RS-232接口, ≥1个红外接口，≥1个USB接口，具备U盘内视频，文档等文件的直接播放功能，液晶单元软件程序支持通过USB口升级； 4.液晶显示单元必须具备一键开启或关闭背光灯功能，实现节能环保效果，具备有效监控、断电保护功能； 5.液晶显示单元具备智能光感护眼功能，液晶单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度； 6.液晶单元采用3D高画质图像数字处理技术，可有效消除杂波干扰，边缘锯齿现象，显示单元的图像重显率应为100%； 7.液晶单元具备CVBS信号环接功能，具备超强解码性能，单屏可解4路1080P； 8.液晶单元具备色彩快速调节功能，可快速调节屏幕色差，液晶单元具备图像倍增畅显功能，可将输入的25/30帧图像备增成30/60帧图像输出，使图像更加流畅，内置图像处理模块； 9.VGA信号具备自动校正显示位置，效果，水平，垂直位置自动偏移调整等功能； 10.液晶显示单元可抵抗太阳光等强光干扰，照度在95K Lux能正常工作，具备防炫光功能； 11.液晶显示单元必须具备有效监控、断电保护功能，具备自动开启风扇功能，自动温感报警功能； 12.液晶显示单元漏光不大于0.02cd/m²，支持图像冻结功能，支持特殊技术，可提高图像锐度。 | 9 | 台 |  |
| 8 | 拼接屏挂架 | 优质冷轧钢板，绿色环保； 任意拼接、灵活组合，适用于55寸液晶拼接屏； 独特挂墙安装结构，正面布线调试和维护，拼接简易，维护轻松； 伸缩自如不卡顿，液压强度合适，支撑重力不变形，每个拼接单元可单独弹出和推入；可以壁挂、嵌入式安装，适应不同场地需求。 | 1 | 套 |  |
| 9 | 网络视频解码器 | 1）符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》相关技术规范； 2）支持 12路 HDMI 信号输出；整机最大支持 47 路 1920×1080@25 及以下常规分辨率解码输出； 3）完美适配 LED 屏：支持超高超宽自定义分辨率输出设置，水平分辨率最宽可达3840 像素，垂直分辨率最高可达 3840 像素； 4）支持 2 路 HDMI 信号输入；最大支持 3840×2160@60 及以下常规分辨率采集； 5）具备 1 对语音对讲接口： 6）整机解码 H265 支持 3 路 32MP@25fps/9 路 12MP@25fps/14 路 8MP@25fps/18 路 6 MP@25fps/24 路 5MP@25fps/29 路 4MP@25fps/37 路 3MP@25fps/57 路 1080p@25fps/192路 D1@25fps（H264 支持 47 路 1080p@25fps 解码能力； 7）支持 MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG 标准网络视频流解码； 8） 支持 QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/960H/720p/1080p/3MP/4MP/5MP/6MP/8MP/ 12MP /32MP 视频解码； 9） 支持音频压缩格式：PCM/G711/AAC； 10）支持每屏 1/4/6/8/9/16/25/36 分割，支持 M×N 自由分割； 11）支持任意开窗、漫游，每屏最大支持 36 路开窗； 12）支持电视墙默认底色设置，支持高清底图显示； 13）支持预案轮巡； 14）支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步； 15）支持在大屏上叠加 OSD 文字信息，支持位置，字体大小等自定义设置； 16）支持 Onvif，GB/T28181 协议接入。 | 1 | 台 | 9路 |
| 10 | 管理主机 | 处理器不低于4核心2.5HZ.内存8G，1000M网卡，19液晶显示器 | 1 | 套 |  |
| 11 | 红外高清半球摄像机 | 1）符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2）采用高性能≥200万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 3）最大可输出200万（1920×1080）@25fps； 4）支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 5）支持绊线入侵，区域入侵； 6）内置高效红外补光灯，最大红外监控距离30米； 7）支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 8）支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 9）支持报警1进1出，音频1进1出，最大支持256 GB Micro SD卡； 10）支持MIC； 11）支持DC12V/POE供电方式，最大电流165mA，方便工程安装； 12）支持IP67、IK10防护等级； | 32 | 台 | 教室14*2个、广播室1个、监控室1个、考务室2个 |
| 12 | 拾音器 | 1.基本要求：采用高灵敏度全指向性电容咪头，全面拾音，保真度高，回放的语音清晰、干净、低噪音；咪头经过防潮技术处理，寿命更长。自适应动态降噪处理，内置高速DSP数字信号处理器，有效防止语音信号失真及衰减。内置自动识别噪声模块，最大限度降低环境噪音。自动抑制高强度声音，可靠保护后端音频监控设备。回声消除技术有效减少空旷房间的严重回音。 2.工作电压：DC 6-15V。 3.灵敏度：-33dB。 4.频率范围：20Hz-20kHz。 5.其它：具有80平方米的拾音面积，有效距离可手动调节。具有雷击保护、电源极性反接保护、ESD静电防护等。 | 14 | 台 |  |
| 13 | 接入交换机 | 产品类型：千兆以太网交换机 应用层级：二层 传输速率：10/100/1000Mbps 端口数量：24个 背板带宽：48Gbps VLAN：不支持 包转发率：35.7Mpps MAC地址表：8K | 2 | 台 |  |
| 14 | 机柜 | 42U | 1 | 台 |  |
| 15 | 墙柜 | 9U | 2 | 台 |  |
| 16 | 小耳朵电源 | DC 12V | 32 | 个 |  |
| 17 | 电源线 | RVV2*1 | 500 | 米 |  |
| 18 | 网线 | 六类UTP | 3 | 箱 |  |
| 19 | 辅材 | 国产 | 1 | 批 |  |
| 2、身份验证系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 身份验证终端 | 1. 验证方法：支持混合验证模式，包括：身份证、人脸、指纹。 2. 配有符合公安部《GA 1153-2014手持式居民身份证阅读器》或符合公安部 ((GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》标准的居民身份证读卡器， 内置公安部指定安全模块，非接触性自动读取身份证芯片中的指纹、照片、文字 等信息。 3. 指纹识别：指纹识别时间＜2s。为确保身份认证的准确性，防止误识，当错误拒绝率为0.5% 时错误接受率不大于0.05%。指纹模组为公安部居民身份证指纹采集设备所用的指 纹模组。指纹采集设备接口按照《GA/T 1011-2012居民身份证指纹采集器通用技术要求》。支持活体指纹识别。 4. 屏幕：≥8吋显示屏，触控；屏幕分辨率：1280*720。 5. 内置存储：≥2G内存、≥16G存储。 6. 网络接口: WiFi和以太网。 7. 摄像头：前后双摄像头≥ 500万像素，具有自动对焦功能，对暗光、逆光有一定 克服能力，保证拍照效果满足身份验证需要。 8. 人脸识别时间：＜2s,在一般考场环境下，人脸准确率＞99%。 9. 自带扬声器，能够进行语音提示，语音提示声音清晰，音量合适。 10. 电池容量≥ 6000mah。 11. 可放置于桌面上，高度适合进行人脸识别；同时支持壁挂式安装，按照要求提 供相应的支撑装置或者是壁挂装置，2选1。 12. 含集中的存储和供电装置，方便存储和集中供电。 13. 既可以用于验证也可以用于采集。 14. 验证时显示当前考生的考场、座位、报名照片等，支持离线验证。 15. 人证合一比对：支持身份证内照片与现场本人照片一致性比对；支持身份证内 指纹与现场本人指纹一致性比对。 16. 考场验证：支持验证的对象仅仅是具体考场的考生。 17. 考点验证：支持验证的对象为整个考点的考生。 18. 缺考确认：支持对未参加考试的考生作缺考确认。 19. 违纪登记：支持对违纪的考生作违纪登记。 20. 验证进度查看：支持查看当前机器已验证的考生、未验证的考生、缺考考生、 违纪考生。 21. 验证数据下载：支持联网下载或手动通过U盘下载。支持通过插入U盘自动检 测升级软件和自动下载数据文件。 22. 数据上传：支持将验证数据、缺考确认、违纪登记的数据通过网络上传或U盘 导出上传。 23. 验证软件根据用户要求提供二次开发，适应不同考试的刷身份证、比对人脸、 比对指纹的不同流程和功能需求。 24. 提供配套的考点级验证平台软件，并可实现与省级验证平台的数据交互。 | 14 | 台 |  |
| 3、作弊防控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 作弊防控管理软件 | 1.对本地所有的终端设备进行集中调试、查看和管理。 2.支持智能化、自动化考试模式管理，提供考前、考中及考后自动工作模式，可根据考试计划实现无人值守式管理。 3.支持作弊信息的汇总统计和上报。 4.支持本级黑白名单的管理。 5.提供二次开发实现与省平台的互联，开发数据接口，自动下载考试计划，上传侦测结果。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 作弊防控侦测服务器 | 1. 侦测频率范围:无缝覆盖30MHz-3000MHz。 2. 侦测引导阻断频率范围:无缝覆盖30MHz-3000MHz。 3. 扩展升级:支持频段扩展，应对将来新型无线电作弊信号。 4. 工作模式:支持无人值守式侦测引导阻断工作模式，可完成无线电信号实时侦测、可疑信号自动采集还原和自动引导阻断。支持自动保存捕获信号文件和还原内容生成。 5. 双通道:采用双通道技术，侦测扫描/引导阻断和作弊信号还原并行工作,互不影响。 6. 语音信号还原能力:支持对语音类作弊信号的内容还原，包含广播电台、对讲机信号和语音作弊信号等。 7. 数传信号还原能力:支持对数传类作弊信号的内容还原，包含采用FSK、LoRa等调制方式的数传作弊信号。 8. 实时监听:在持续开展频谱扫描和侦测引导阻断的同时能对语音作弊信号进行实时监听。 9. 背景学习:系统自动进行无线电频谱背景采集分析，并可存储多个无线电频谱背景模板供作弊信号分析使用。 10. 频谱显示:可实时显示侦测频率范围内的频谱图，支持频谱显示放大缩小、测量频率与强度等操作。 11.黑白名单:可手动设置黑白名单，也可接收考点级管理平台下发的黑白名单库。在黑名单频点/频段上作弊信号出现时优先发射阻断信号。在白名单频点/频段上不主动发射阻断信号，不干扰其正常通信。 12. 考试计划:可设置考试计划，在考试计划时间开始时系统自动进入工作状态，考试计划时间结束时系统自动停止工作，提供考前、考中及考后自动工作模式，实现无人值守式管理。也可支持手动操作。 13. 故障检测:支持运行过程中故障自动检测并实时反馈至平台。 14. 数据上报:支持与考点级管理平台连接，支持对可疑作弊信号频点信息的平台上传及管理。 15. 远程管理:支持考点管理平台远程管理，查看工作状态等。 16. 数据接口:RJ-45接口，支持与考点级管理平台及高科技屏蔽终端组网。 17. 可靠性:MTBF≥3000小时。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 高科技屏蔽终端 | 1. 阻断工作频率范围：30MHz-5850MHz； 2. 侦测引导阻断频率范围：无缝覆盖30MHz-3000MHz（支持扩展）； 3. 手机信号屏蔽：能够屏蔽电信、移动、联通的2G/3G/4G/5G手机信号(视当地环境手机基站＞300米时，可有效屏蔽)； 4. ▲蓝牙/WIFI信号屏蔽：能够屏蔽2400MHz-2483.5MHz（2.4G）蓝牙信号以及2400MHz-2483.5MHz（2.4G）、5725MHz-5850MHz（5.8G）WIFI信号、5.4G WiFi频率：5470MHz~5725MHz 、5.2G WiFi频率： 5150MHz~5350MHz；（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖投标人公章进行佐证。） 5. 阻断方式：对侦测引导阻断频率范围内的专业作弊信号，采用侦测引导阻断方式，对专业作弊信号实现点对点的精准阻断；对2G/3G/4G各种制式的手机信号和蓝牙/WIFI信号采用直接阻断方式； 6. 智能绿色阻断控制：根据专业作弊信号的带宽、调制方式及功率等特征自动调整阻断信号带宽和功率，确保对作弊信号的有效阻断。根据作弊信号持续时间，自动调整屏蔽时长，减少非必要辐射，符合节能环保要求； 7. 点频阻断：支持对专业作弊信号采用瞄准式点频精准阻断方式，阻断信号3dB带宽≤200KHz； 8. 专业作弊阻断效果：具备数传作弊设备接收答案的远程清除功能； 9. 批量升级：支持通过考点级管理平台对高科技屏蔽终端软件进行一键式集中批量升级； 10. 考试计划：可根据考点级管理平台的考试计划，在考试计划时间开始时系统自动进入工作状态，考试计划时间结束时系统自动停止工作，提供考前、考中及考后自动工作模式，实现无人值守式管理；也可支持手动操作； 11. 温度监控：支持远程对设备的工作温度进行监控； 12. 远程管理：支持通过考点级管理平台实现远程集中控制，可根据需要实现分组、单台设备的远程开关控制；可远程对工作模块进行开关控制； 13. 状态上报：可向考点级管理平台上报设备工作状态、故障状态等信息； 14. 扩展机制：设备具备扩展模块插槽，通过扩展模块可对系统功能和性能进行扩展升级； 15. 隐藏式接口设计：设备开关、电源接口、网络接口均采用隐蔽式设计，设备安装完成后可视表面无任何接口、开关，避免学生误动设备对系统造成影响； 16. ▲屏蔽终端内置交换模块：RJ45网络接口不少于3个。交换模块支持独立供电。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖投标人公章进行佐证。）； 17. 可靠性：MTBF≥3000小时； | 14 | 台 |  |
| 4 | 管理主机 | 处理器不低于4核心2.5HZ.内存≥8G，≥1000M网卡，≥19寸液晶显示器 | 1 | 套 |  |
| 5 | 交换机 | 产品类型：千兆以太网交换机 应用层级：二层 传输速率：10/100/1000Mbps 端口数量：24个 背板带宽：48Gbps VLAN：不支持 包转发率：35.7Mpps MAC地址表：8K | 1 | 台 |  |
| 6 | 网线 | 超五类UTP | 3 | 箱 |  |
| 7 | 电源线 | RVV2*1 | 500 | 米 |  |
| 8 | 辅材 | 国产 | 1 | 批 |  |
| 4、集中式干扰设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 集中式干扰设备 | 1.具备对现阶段主流数字作弊信号的管制能力：通过对作弊信号的解析，以对应的协议进行欺骗式干扰，清除作弊器已接收到的答案信息，发送警告信息或伪答案信息，同时能够对其它未知作弊信号进行捕获、识别分析以及存储举证，也可对模拟作弊信号进行解调监听。 2.智能取证干扰：设备具备无人值守工作方式，开机后无需软件配置，能够自动对主流考场作弊信号进行解码、干扰、阻断、告警等一系列考场管制手段，并将相关截获信息存储在主机端，也可同时自动推送至上级控制中心。解码内容包括作弊信号频率、发送时间、发送次数以及发送内容。设备能够将相关截获信息存储在设备内，也可同时自动推送至上级平台。 3.频段扫描：具有频段扫描功能，可根据设定的扫描起始频率、终止频率、判定门限等参数进行全频段、指定重点频段扫描监测。 4.信号分析：能够对CW、AM、FM、2FSK、BPSK、QPSK、8PSK、ASK、16QAM等信号的调制样式识别。能够实现对信号的频率、电平、码速率、调制度（频偏、调幅度）等参数的测量，满足ITU-R规范。 5.信号监听：能够对FM话音信号进行解调监听。 6.数据管理功能：具有数据存储功能，数据包括：基带IQ数据、音频数据、解码信息等。能够按设定条件对存储的解码信息检索、显示、按默认格式Excel表格导出。设备还可自动生成考场保障日志，日志的内容至少包括考试名称、保障地点、设备工作状态、监测频段、监测时长、异常情况统计（作弊信号频点、发送时间、发送次数、信息内容等）。 7.权限管理功能：敏感数据（作弊解码信息）自动加密，需要通过输入口令显示明文。 8.人工干扰：能够对指定频点进行NFM、2FSK、QPSK、CW等信号样式干扰。 | 1 | 套 |  |
| 5、广播中心机房主控设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制主机 | 产品介绍 该控制器将公共广播系统的功能全部集于一身，同时具有RS485总线，串口COM二种通信协议，方便与外围其他系统对接，强大的编程自动控制功能。只要将所需广播内容编入程序，设置自动运行，系统就可以实现定时开关机；自动寻址播放背景音乐；准时播放上、下（课）班铃声等。系统无论在开启或关闭状态下，只要有消防信号输入都能自动强行插入报警广播。智能控制中心集众多广播功能于一身，功能强大，可适应于不同场所的广播要求，是大小工程项目首选控制设备。 产品特点 1. 操作简单方便，系统线路连接完毕后，只需在控制器上操作即可满足日常的广播需求。 2. 超强的编程自动控制，内置4套主程序，每天可编多达120步。 3. 内置强大灵活的音频矩阵，8路输入，16路输出，可手动或自动任意切换；各区可同时播放不同节目，互不干扰。 4. 输入信号带独立的音量调节，可适用于不同的音源设备。 5. 内置可编程控制的MP3音源；采用SD卡存储，最大支持32GB内存卡，随机附送读卡器，下载曲目简单方便。 6. 强大的电源管理，内置6路可编程控制的电源，并可外控电源时序器进行扩充。 7. 本地广播寻呼功能，可灵活的实现全区，分区广播寻呼。 8. 配合呼叫站可进行远程寻呼广播；通过呼叫站的音频接入口，可将异地广播节目回传到机房进行广播。 9. 与电话寻呼器连接则可实现电话远程全区，分区寻呼广播。无论您在何地只需要拿起电话即可进入系统进行广播。 10.内置监听，可对各种输入信号进行选择监听。 技术参数： 1.电源：~220V 50Hz 2.功耗：≥30W 3.音频输入：LINE 10KΩ 775mV 不平衡 4.音频输出：1KΩ 0~1.5V 不平衡 5.频响：20Hz~20kHz 6.信噪比：≤90dB 7.失真度：≤0.1% 8.电源控制输出电平：≥0V 9.监听喇叭功率：≥0.5W 10.通信接口：RJ45 11.通信协议：串口COM、RS-485 12.通信速度：≥4800bps 13.MP3存储介质：SD卡 | 1 | 台 |  |
| 2 | 寻呼器 | 产品功能 1.专业的远程寻呼话筒，可进行分区或全区广播； 2.安装在主控室、值班室或领导办公室。 产品特点 1.桌面式设计，黑色氧化铝拉丝面板； 2.液晶屏和分区指示灯配合显示每个分区工作状态，操作简单； 3.带有钟声提示音提醒及音量调节； 4.1路话筒（MIC）以及独立的音量调节；一路辅助线路输入；一路音频辅助输出，外扩有源音箱； 5.可扩展到16台远程呼叫话筒进行寻呼广播，最大接线距离1Km。 技术参数： 1.电源：～220V/50Hz 2.通讯接口：RJ45 3.通讯协议：RS-485 4.功耗：≥10W | 1 | 台 |  |
| 3 | 前置放大器 | 产品功能 1.标准机箱设计，2U铝合金面板；人性化的抽手设计；1组MIC话筒输入，有自动和手动选择呼叫功能开关。在自动呼叫状态由MIC通道调校音调和音量。具有第一优先。在手动呼叫状态可由各自通道自由选择。优先权大于EMC，当强插信号中断时，自动恢复各路对应输入；2组紧急输入具有第二优先，当有紧急信号输入时便自动切入播放紧急音频信号，当紧急信号中断时，自动恢复各路对应输入。 产品特点 1.3路line输入，独立控制, 2.话筒/line具有独立高/低音调节, 3.2路EMC输入，可以切换5路line信号, 4.MIC输入可切断EMC输入信号, 5.5路非平衡输出。 技术参数 1.输入：MIC: 5mV/600Ω, 非平衡输入 CH1-CH8: 350mV/10KΩ；非平衡输入 EMC: 775mV/10KΩ, 非平衡输入 2.输出：1V, 600Ω 3.频率响应：线路/EMC频响：20Hz-20KHz (±2dB) 话筒频响：50Hz-16KHz (±2dB) 4.信噪比：MIC: 66dB, LINE: 80dB 5.失真度：0.01% 6.串音：MIC: 80dB, LINE: 85dB 7.默音功能：MIC对EMC1-2有默音作用；EMC对CH1-CH8；有自动默音作用 8.控制功能：LINE, MIC 独立音量调节, 高低音调调节，话筒切换选择，电源开关 9.指示灯：电源指示灯，通道选择指示灯 10.电源电压范围：~220V/60Hz or ~230V/50Hz 11.电源功耗：12-15W | 1 | 台 |  |
| 4 | 数字功放 | 产品介绍 为广播系统提供区域功率放大，适用于有多通道大功率纯后级功放需求的俱乐部、场馆、购物中心等广播系统。 产品特点 1.采用高效D类放大电路，内置高效率开关电源，使得整机效率高达85%。 2.产品内部采用合理的散热布局，使得产品即使在极其恶劣的工作环境下内部仍能保持低于55度的工作温度，大大地延长了设备的使用寿命。 3.1通道数字功率放大器提供1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。 4.不带变压器输出100V和可以切换定阻4-16Ω输出。 5.支持故障输出功能，可远程监控功放设备工作状态。 6.产品具有短路、过载、过热保护。 7.支持1通道独立电源供电功能。 8.85%高效放大器，电源损耗小，发热量小。 9.具有1通道欧式端子平衡输入，1通道欧式端子输出。 技术参数 1.额定功率输出：≥650W 2.额定输出：100V/4-16Ω 3.输入灵敏度(阻抗）：±385mV/20KΩ，平衡输入 4.过载源电动势：>11dB 5.频率响应：80Hz~16KHz (+1, -3dB) 6.信噪比：≥85dB 7.THD：≤0.1% at 1KHz, 1/3 额定功率 8.控制：远程电源控制和故障指示 9.指示灯：信号、峰值、保护、电源 10.保护：高温、过载、短路 11.冷却：风机强制散热 12.电源供电：220V/50Hz 13.功耗：≥900W | 2 | 台 |  |
| 5 | 主备切换器 | 产品介绍： 8主1备功放自动检测切换器，降低功放故障的影响，加强保障广播系统的稳定性。 产品特点： 1.采用2U机箱，高集成化的设计。 2.设备关闭与掉电，不影响正常广播。 3.功放4备4主，合理整合资源，节省成本。 4.实时功放状态检测，并且以不同的LED颜色指示。 6.主备功放切换时间小于0.2S，音源无间断切换。 7.功放通道切换能力最大支持100V,20A。 8.4个主功放通道可设置启用或关闭检测功能，通道设置立即生效，不必重启设备。 技术参数 1.交流供电电压：AC 220V±10% 50-60Hz 2.交流供电最大电流：小于0.5A 3.保险丝规格：250V/1A，慢速型 4.交流供电功耗：≥12W 5.直流供电电压：24V DC, ±20% 6.直流供电最大电流：0.5 A 7.线路输入灵敏度：≤775mV 8.线路输入阻抗：≤10KΩ 9.线路输出幅度：≥775mV 10.线路输出阻抗：≤470Ω 11.失真：＜0.1% （额定输出功率）,1KHz 12.频响：20Hz-16KHz 13.信噪比：>70dB 14.可控切换通道数：≥8 15.通道切换能力：≥100V 20A 16.功放切换时间：＜0.2S 17.冷却方式：自然散热 18.操作温度：+ 5℃ ～+ 4 0℃ 19.存储温度：- 20℃ ～+ 70℃ 20.相对湿度：< 9 5 %（无凝露） | 1 | 台 |  |
| 6 | 电源管理器 | 产品介绍 为广播系统其它设备提供电源供电，并可结合系统主机进行电源上、断电管理的设备。 产品特点 1.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手。 2.16路电源输出，具有16个AC220V(10A)接口，电源插口总容量达6000W。 3.设有船型开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.16路电源插座依次间隔1秒打开。 5.1路消防短路报警触发信号输出。 技术参数 1.电源：AC 220V±10% 50-60Hz 2.电源功耗：≥50W | 1 | 台 |  |
| 8 | 蓝光DVD | 功能特点 1、超强纠错功能,强大解码播放 2、遥控操作,菜单提示,一目了然 3、CD、DVD、U盘 MP3自动播放功能。 4、高亮度动态VFD显示，清晰醒目。 5、具有曲目直选功能。 6、具有通电后自动播放功能。 技术参数 1、频率响应：20Hz-20kHz 2、抖晃：可测极限之下 3、电源：AC 220 –240 V / 50～60 Hz 4、兼容多种格式(CD/VCD/VCD/Mp3等) | 2 | 台 | 中高考听力系统推荐，需要外接显示屏，显示屏搭配使用 |
| 9 | 显示器 | 屏幕尺寸：21.5 分辨率：优于1920*1080 | 1 | 台 |  |
| 11 | 机柜 | 32U机柜 | 1 | 台 |  |
| 6、前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 壁挂音箱 | 产品特点： 室内壁挂音箱，流线型外观，声音辐射角度大，采用全频设计，使用于学校，酒店，宾馆，超市等。 技术参数： 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．阻抗：COM/3.3KΩ/1.7KΩ/1KΩ 5．频率响应：130Hz-18KHz 6．喇叭单元：6"×1 7．防护等级：优于IP5X 8．材料：ABS塑料 | 29 | 只 | 每间教室两只、播音室监听一只。 |
| 7、辅助材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）*2,线径：0.3mm | 5 | 根 |  |
| 2 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）*1，6.35话筒插头*1，线径：0.3mm | 10 | 根 |  |
| 3 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,双莲花（RCA）*1,线径：0.3mm | 1 | 根 | 供给给电源时序器、节目定时器用，便于与机柜的PDU连接或者机房强电插座连接 |
| 4 | 电源插头 | 10A三脚插头T-10 | 29 | 个 | 设备供电用线 |
| 5 | 电源线 | RVV电线电缆 国标纯铜环保 RVV2*2.5 | 500 | 米 | 模拟喇叭到功放之间工程线，网络音箱主箱接副箱用线 |
| 6 | 广播线(室内) | RVV2*1平方二芯软护套线 黑色 | 900 | 米 | 根据实际情况配置，用于给线材穿管 |
| 7 | PVC管 | 白色线管A管DN25/DN32 | 500 | 米 | 根据现场实际情况 |
| 8 | 其他配件 | 卡农座，单插头，莲花头，电工胶布等 | 1 | 批 |  |
| 8、安装调测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统安装调测 | 包含整体系统集成、设备安装上架、系统调测与运维 | 1 | 套 |  |
| 注： 1.本次新建考场：考场20+1间，监控中心1间，考务室1间，广播室1间。 2.考场/考务室：2个摄像机+1拾音器，监控中心、广播室：1个摄像机+1拾音器。 3.作弊防控系统需要联网，本配置清单不含楼栋间光纤链路，可复用校园网冗余光纤。 ▲4、预中标方与业主签订合同时，业主有权要求预中标方出具检测报告原件，预中标方出具的检测报告不符招标要求，作废标处理 ▲5、红外高清半球摄像机、作弊防控侦测服务器需与南昌市标准化考场网上巡查系统无缝对接，并与江西省国家教育考标准化考点系统，实现互联互通，如实现不了作废标处理（提供承诺函）。 |  |  |  |  |  |