# 第五章、技术要求

## 第一部分、技术要求

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 室内靶场靶标设备 |  |  |
| 1 | 侧转声电定位靶 | 套 | 6 |
| 2 | 射击位分控成绩显示系统 | 套 | 6 |
| 3 | 移动式成绩讲评系统 | 套 | 1 |
| 4 | 机器人靶标（每台携带一台多功能战术靶机） | 台 | 2 |
| 5 | 室内靶场总控系统-总控台、主控计算机、打印机 | 套 | 1 |
|  | 室内靶场总控系统-靶标控制、成绩处理及发布软件系统 | 套 | 1 |
|  | 室内靶场总控系统-监控系统 | 套 | 1 |
|  | 室内靶场总控系统-广播语音对讲系统 | 套 | 1 |
| 二 | 室内靶场防护设施 |  |  |
| 1 | 垂帘式收弹器（14*2.5） | ㎡ | 35 |
| 2 | 吸附式收弹器（14*1.8） | ㎡ | 25.2 |
| 3 | 收弹器下部风口斜面（14*1.3） | ㎡ | 18.2 |
| 4 | 靶机底防弹墙 | 米 | 14 |
| 5 | 多功能安全射击棚 | 套 | 6 |
| 6 | 防弹玻璃基座及上下立面 | 米 | 14 |
| 7 | 防弹玻璃（2.2*12） | 平米 | 26.4 |
| 8 | 防弹玻璃门（2.2*1） | 扇 | 2 |
| 三 | 室内靶场辅助设施 |  |  |
| 1 | 地面环保防跳弹橡胶砖（58*14） | ㎡ | 812 |
| 2 | 室内靶场顶面消音处理（43*14） | ㎡ | 602 |
| 3 | 室内靶场收弹区顶面消音处理（橡胶砖14*15） | ㎡ | 210 |
| 4 | 收弹区吊顶内钢板防护（14*0.5*2） | ㎡ | 14 |
| 5 | 收弹器两侧收弹墙（12*4.5*2） | ㎡ | 108 |
| 6 | 墙壁消音处理（46*4.5*2） | ㎡ | 414 |
| 7 | 室内靶场泛光照明设备 | 道 | 6 |
| 8 | 室内靶场靶面照明设备 | 道 | 6 |
| 9 | 室内靶场通风设备（管道通风，3进11出） | 套 | 1 |
| 10 | 观摩显示系统（55寸电视机） | 套 | 6 |
| 11 | 白昼黑夜环境模拟系统 | 套 | 1 |
|  | 环境模拟系统顺光灯 | 套 | 1 |
|  | 环境模拟系统逆光灯 | 套 | 1 |
|  | 环境模拟系统闪光灯 | 套 | 1 |
|  | 环境模拟系统星光灯 | 套 | 1 |
|  | 环境模拟智能集控柜及系统 | 套 | 1 |
| 12 | 射击区立柱迎弹面防护 | 套 | 14 |
| 四 | 观摩室装修 |  |  |
| 1 | 观摩室地面瓷砖（14*8） | 平米 | 112 |
| 2 | 观摩室墙壁木质吸音板装修及背景墙 | 平米 | 150 |
| 3 | 石膏板吊顶 | 平米 | 112 |
| 4 | 照明灯以及灯带辅材 | 项 | 1 |
| 5 | 观摩区单人位沙发 | 个 | 10 |
| 6 | 观摩区不锈钢3人座 | 个 | 18 |
| 7 | 3匹吸顶空调 | 台 | 2 |
| 8 | 管道除湿机系统 | 台 | 2 |
| 9 | 控制区玻璃隔断 | 项 | 1 |
| 10 | 观摩区防盗门 | 扇 | 2 |

| 序号 | 项目 内容 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、室内靶场靶标设备 |  |  |  |  |
| 1 | 侧转声电定位靶 | 套 | 6 | 主要技术指标： 1.报靶方式：超声波精确定位报靶； 2.报靶精度：≤3mm； 3.转靶功能：靶板可进行隐靶、正显靶90°、反显靶180°旋转； 4.转靶时间：90°转靶≤0.7秒，至少五档速度可调； 5.支持靶型：种类丰富的靶型库，靶标种类≥5种，可根据训练需求添加； 6.报靶显示：实时显示及语音报靶，显示着弹点位置、着弹顺序、单发成绩、射击时间（毫秒级）、总成绩等，具备人员信息录入、编辑、成绩查询、保存、打印等功能； 7.智慧管控：靶标系统设备智慧化设计，可通过主控、分控一键查询靶标设备状态，方便参数化设置与应用； 8.耗材：靶板采用高收缩性发泡材料，受弹量平均9发/CM²，不干胶胸环靶纸受弹量大，无需频繁更换靶纸；每靶位含4套靶腔、50张靶纸； 9.安全防护：靶机采用专用防弹钢板防护，防弹钢板表面具备安全合理的防跳弹设计； 10.安装方式：地面摆放； 11.设备控制：单控和多控； 12.使用维护：模块化组件设计，可互换部件便于升级或定制，操作简单便捷，易损件更换维护方便； 13.适用弹径：轻武器弹径≤9mm； 14.供电方式：24VDC输入，采用电源适配器或电池供电，电池供电时，充满电待机10小时，可连续运行≥600次； 15.无线遥控距离：≥1km (通视)； 16.环境适应性：工作温度：-20～50℃；储存温度：-30～＋60℃,相对湿度：不大于85%(35℃)。 |
| 2 | 射击位分控成绩显示系统 | 套 | 6 | 1.终端设备：国产平板电脑，国产操作系统，处理器主频≥2.8GHz八核，存储≥8GB+128GB，屏幕尺寸≥11英寸，材质LCD，分辨率≥1920×1200，电池容量≥7700mAh，支持有线快充，支持WiFi5和蓝牙5.1； 2.主要功能：显示弹着点、环数（精确到小数点后1位）、弹序、命中时间、弹点偏向、脱靶信息，具有语音报靶功能，自动成绩统计； 3.开机自动连接对应靶位号，根据训练场景的靶型自动切换靶位界面； 4.可与射击成绩同屏显示系统同步显示射手成绩； 5.支持靶型：种类丰富的靶型库，靶标种类≥50种，且能够语音报靶，可根据训练需求添加； 6.报靶速度：报靶响应时间≤0.2秒； 7.待机时间：≤12小时； 8.工作温度：-20℃～+50℃； |
| 3 | 移动式成绩讲评系统 | 套 | 1 | 移动式成绩讲评系统1套，显示训练成绩，播放教学视频及课件等。 （1）内存容量: 8GB （2）CPU：六核处理器、主频2.8GHz （3）硬盘容量: 256GB （4）屏幕尺寸: 不小于65英寸，I78G,内存256G，2.2声道，win10操作系统，分辨率3840*2160。 |

| 4 | 机器人靶标（每台携带一台多功能战术靶机） | 台 | 2 | 1、配置起倒靶机或多功能战术靶机（侧转、起倒、摇摆、旋转等）的无轨靶车技术，可模拟暴徒挥刀向训练者砍杀的冲撞训练，3面实弹防护，共包含50根靶杆，50个靶板，500张靶纸。 2、仿生能力：可模拟人员攻击和命中叫声； 3、行走方式：具备车体在不转向情况下 360º任意方向直线、斜线、曲线等全向行走功能； 4、路径寻迹：靶车可对设置或存储的任意形状曲线进行跟踪寻迹，跟踪偏差不大于0.3m； 5、智能追踪功能：靶车可对特定人员进行任意路径的追踪，并可实现规定距离内的人靶对峙，靶面始终朝向人员(人员靠近靶车后退，人员后退靶车追踪) ； 6、爬坡能力：靶车可爬上角度不小于 15°斜坡； 7、续航能力待机 8H 后可连续行驶 5KM 以上； 8、报靶方式：命中报靶/区位报靶，误报率≤1%； 9、避障功能：360º全方向避障； 10、行驶速度：可设置，最高速度不小于 5m/s ； 11、状态指示：电量指示、故障指示、定位指示、路径采 集状态指示。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 室内靶场总控系统-总控台、主控计算机、打印机 | 套 | 1 | 总控设备由控制台、办公椅、主控计算机、显示器、打印机等组成。 1、操作台1个： （1）操作台宽1800mm*深1000mm*高750mm，框架结构：主框架为2.0mm冷轧钢板，前后门板为1.2mm冷轧钢板，背墙采用铝型材，防静电喷塑处理,配显示器悬挂支架。 （2）台面板：实木颗粒板，E1级环保标准。上下表面为高压耐磨耐火板。整体厚度为27mm，安全负荷大于250kg； （3）控制室配5轮透网优质操作椅2张； （4）配置USB分配器1个。 2、终端控制系统1台 （1）CPU：6核十二线程 （2）显卡：独立、4GB显存 （3）内存：16GB （4）操作系统：win10 （5）存储：SSD128G+HDD 1T、7200转/分钟 （6）显示器：液晶显示器≥23寸，分辨率1920*1080(全高清)，屏幕比例 16:9，接口类型为 HDMI、VGA； （7）打印机：采用国产黑白激光打印机1台； |
|  | 室内靶场总控系统-靶标控制、成绩处理及发布软件系统 | 套 | 1 | 1.系统具备能够智能编组,控制所有设备开始、结束射击,显示、统计、查询、分析、打印射击成绩等相关信息;设备带有外接接口,可根据需要提供相关数据。可外接大型显示设备进行成绩集中显示； 2.能够对超声靶系列产品进行统一控制、成绩显示； 3.具有射击任务管理,包括任务新增、修改、删除、导出等功能； 4.具有射手信息手动录入和Excel格式射手信息文件导入功能； 5.根据射击任务,可快速选择参加当前任务射手,并可将选择任务及任务包含射手信息下发给靶位控制终端软件； 6.具有射击成绩分割画面显示,在射击过程中,实时查看显示在靶纸模拟图像上的射击成绩,提供中弹顺序显示,并可对单一靶位进行放大显示； 7.具有射击成绩查询及导出功能,提供射击成绩的靶纸模拟图片,可打印成绩图文列表； 8.射击距离：可设置各靶位射击距离或控制移动设备运行至相应的射距位置； 9.环境控制：配合场地硬件设施，可控制靶场内模拟环境设施、设备，调整灯光照明环境，系统自带多种天候设置； |
|  | 室内靶场总控系统-监控系统 | 套 | 1 | 场区全面无死角监控，可在总控室录像，查询和回放，含： 1.射击位监控6套，依托安装在移动射击棚上的监控半球实现（400万红外定焦半球型摄像机），观摩室监控1套（7寸红外1080P同轴高清智能球机）。 2.场馆监控8套（0米射距各2套、15米射距处各2套、25米射距处各2套、50米射距处各2套），通过安装在场馆的同轴360度球机实现（7寸红外1080P同轴高清智能球机）； 3.8T硬盘存储，满足1个月的存储调阅功能； |
|  | 室内靶场总控系统-广播语音对讲系统 | 套 | 1 | 1.音箱：≥12寸 2台，二分频音箱，频率响应（±3DB）65HZ-18KHZ；低音单元： 12INx1 65 芯/170 磁；高音单元: 1.75INx1 44 芯/126 磁；输入阻抗:8ohms；灵敏度 (1w@1m):97dB spl；最大声压级 SPL:128dB；连续功率:350w；最大功率:700w； 2.功放：1台，二U专业功放；功率：600W；桥接功率： 1100W；信噪比：105db；转换速率：80；频率响应：20Hz-20KHz；输入灵敏度：0.775V；输入阻抗：20K-40KΩ； 3.调音台：1台，专业调音台提供8路单声道输入；八路平衡输入，并带有单独48V供电开关，超低噪音线路设计，动态余量大；每通道带3段均衡调节，MUTE静音开关，60MM平滑推子衰减器；1组立体声母线，3组AUX母线输出和2编子输出；带有七段均衡调节；自带320种DSP数字效果器；USB音频播放MP3；内置蓝牙5.0播放；LED显示屏清淅显示播放状态；十二段三色电平灯显示；XLR平衡输入话放噪声极低；每路带有一键静音开关； 4.真分集一拖二手持和头戴话筒：1套，含1个手持无线话筒，1个头戴无线话筒；两通道真分集无线话筒，两通道接收信号,每通道有100个信道可选；每通道有单独音量调节大少，精准度更高且可控，杜绝电位器的电阻噪音；工作频率:600~690MHz 采用微电脑CPU控制；锌铝合金结构；使用电池：2节AA电池-可连续使用约8-10小时；工作范围：在典型条件下150米，室外直线距离时250米以上，实际工作范围取决射频信号吸收反射和干扰。5.越线报警系统，越过射击地线会进行报警。 |
| 二、室内靶场防护设施 |  |  |  |  |
| 1 | 垂帘式收弹器 | ㎡ | 35 | 14米宽，高2.5米。 垂帘式收弹器可承受各种手枪弹、步枪弹的撞击并有效避免上述弹丸从收弹器内部逸出。收弹器采用重复阻挡方式使受阻的弹头在挡弹隔层中经过多次碰撞耗尽能量，最终掉落到底部集弹抽屉内，从而确保射击安全。 收弹器分别平挂4层12mm厚PU板和斜挂2层12mm厚PU板，每组CPU板为上下分段式设计，平挂PU板采用滑轨式安装，左右位置可进行互换，无需专业人员，即可在不整体拆装的情况下，对个别损坏的CPU板进行更换。外表面悬挂一层5mm橡胶帘以达到安全美观的效果。 主要技术指标： ★1.内侧防弹钢板（背板）规格：采用8mm及以上厚防弹钢板制作； 2.弹头收集装置：收弹器底部具有弹头、弹片等集中收集装置，具备快速清理功能； 3.适用弹径：5.8mm、7.62mm或9mm； 防弹钢板检验标准参照GA668-2006。 ★①PU 板性能指标 A 邵氏硬度：≥81 Shote A； B 撕裂强度：≥48kN/m； C 拉伸强度：≥17MPa ； D 拉断伸长率：≥440%； ★②橡胶帘性能指标 A 回弹性：≥70%； B 拉伸强度：≥18Mpa； C 拉断伸长率：≥600%； 橡胶帘环保性能指标 ： A铅 (pb) ：不超过 100mg/kg； B 镉 (Cb) ：不超过 100mg/kg； C汞 (HG) ：不超过 1000mg/kg； D多溴联苯（PBBS）：不超过 1000mg/kg； E邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）不超过 1000mg/kg； 注：标注★的技术要求需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章佐证，未提供做无效投标处理。 |
| 2 | 吸附式收弹器 | ㎡ | 25.2 | 宽14米，高1.8米。 吸附式收弹器背面为一层8mm高强度防弹钢板，弹头穿过25mm高弹性橡胶砖与高强度钢板正面直接碰撞，弹头破碎消耗能量，形成的碎片被橡胶砖阻挡无法反弹，最终落到地面，暴露在受弹面的橡胶砖弹性佳，耐撞击，子弹穿透后，弹孔闭合。橡胶砖美观易维护，在不整体拆装的情况下可对局部损坏的橡胶砖进行更换。 主要技术指标： ★1）防弹钢板规格：采用8mm及以上厚防弹钢板制作（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章佐证，未提供做无效投标处理。） ★2）高弹性橡胶砖规格：采用25mm及以上厚高弹性橡胶砖制作（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章佐证，未提供做无效投标处理。） 2）适用弹径：5.8mm、7.62mm或9mm； 3）维护便捷性：可对橡胶砖进行局部更换； 防弹钢板检验标准参照GA668-2006。 橡胶砖性能指标 (以下设备涉及橡胶砖的要求均需满足本指标) A 可溶性铅 (pb):不超过 90mg/kg； B 可溶性锑 (Sb):不超过 60mg/kg； C 可溶性钡 (Ba):不超过 1000mg/kg； D 可溶性汞 (HG):不超过 60mg/kg； E 20%应变压缩应力:≥450kPa； F 回弹性：≥40%； G 撕裂强度：≥3.5kN/m； H 符合 B1 级阻燃材料要求。 注：收弹器用橡胶砖防碎片飞出（以95式5.8mm步枪枪口距离橡胶砖面7米不低于10发实弹检测为准）需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章佐证，未提供做无效投标处理。 |
| 3 | 收弹器下部风口斜面 | ㎡ | 18.2 | 长14米，宽1.3米。 收弹器下方为一层2mm钢板，弹头从上方垂帘掉落后斜坡滚落集中，方便弹头清扫。 |
| 4 | 靶机底 防弹墙 | 米 | 14 | 长14米，高0.9米。 正面底防弹墙主要用于保护设置于靶场远端、正面收弹器前方的靶机设备。底防弹墙主体采用钢架结构，主收弹层为呈一定角度倾斜安装的高强度防弹钢板，防弹钢板前侧悬挂5mm橡胶板，既能有效截弹击中底防弹内部的子弹，又能避免子弹与钢板碰撞后产生的反弹，而且可以保证击中地面并沿地面向前飞行的子弹不回弹。 主要技术指标： 主体结构：角钢支架+8mm防弹钢板+12mm厚阻燃木板+25mm厚环保橡胶砖+5mm橡胶板 ★防弹钢板规格：采用8mm及以上厚防弹钢板制作（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章佐证，未提供做无效投标处理。） 钢板防弹能力：使用95步枪（配5.8mm钢芯弹）在离收弹器15m距离进行射击5发，射击部位的防弹钢板凹槽（划痕）的深度应小于1.2mm，射击方向钢板背部平整无凸起； 钢板适用弹径：5.8mm、7.62mm或9mm 防弹钢板检验标准参照GA668-2006。 ★红胶帘性能指标 A 邵氏硬度：≥36Shore A； B 撕裂强度：≥34N/mm； C 拉伸强度：≥18Mpa； D 断裂伸长率：≥750%； 注：标注★的技术要求需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章佐证，未提供做无效投标处理。 |
| 5 | 多功能安全射击棚 | 套 | 6 | 数量：移动射击棚6个。 - 可活动设计（改变射距），使射手之间有可靠的安全保护空间，单个射击棚有效防弹尺寸为高≥1.8m、宽≥1.15m。 2、防弹隔离板主材为防弹玻璃（防弹玻璃厚度≥24mm，采用8+8+8mm防弹玻璃）组成。每套射击棚提供可折叠台板一套，电子拾音耳罩、护目镜两副，组件一套。 - ★3、防弹隔离板规格：防弹玻璃厚度≥24mm，采用8+8+8mm防弹玻璃组成（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章佐证，未提供做无效投标处理。） 4、移动射击棚需提供射手位监控、靶标分控电脑支架。 5、防弹玻璃符合GA165-2016中3级B类、环境温度适应性I级防弹要求。 |
| 6 | 防弹玻璃基座及上下立面 | 米 | 14 | 1、防弹玻璃上下部制作框架隔断，用于固定防弹玻璃，安装观摩电视等，框架内外饰面美观实用。 2、钢制框架+木龙骨框架+木工板基层+外侧饰面板+内侧吸音板。 |
| 7 | 防弹玻璃 | 平米 | 26.4 | 高2.2米，宽12米。 - 在射击区和观摩控制室之间建防弹玻璃隔断两侧各一处防弹玻璃门用于人员出入。 ★2、防弹玻璃厚度≥24mm（8+8+8mm）。 3、防弹玻璃上下部制作框架隔断，用于固定玻璃，安装观摩显示系统，框架内外饰面美观实用。 4、防弹玻璃符合GA165-2016中3级B类、环境温度适应性I级防弹要求。 - 注：标注★的技术要求需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章佐证，未提供做无效投标处理。 |
| 8 | 防弹玻 璃门 | 扇 | 2 | 两侧各一处防弹玻璃门（1米宽单开门，高2.2米），用于人员出入，带门禁。 ★1、防弹玻璃厚度≥24mm（8+8+8mm）。 2、防弹玻璃符合GA165-2016中3级B类、环境温度适应性I级防弹要求。 注：标注★的技术要求需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章佐证，未提供做无效投标处理。 |
| 三、室内靶场辅助设施 |  |  |  |  |
| 1 | 地面环保防跳弹橡胶砖 | ㎡ | 812 | 长58米，宽14米。 - 1、主材为1000mm*1000mm*30mm防护橡胶砖。 ★2、地面防护用橡胶砖参数： 橡胶砖性能指标 (以下设备涉及橡胶砖的要求均需满足本指标) A 可溶性铅 (pb):不超过 90mg/kg； B 可溶性锑 (Sb):不超过 60mg/kg； C 可溶性钡 (Ba):不超过 1000mg/kg； D 可溶性汞 (HG):不超过 60mg/kg； E 20%应变压缩应力：≥450kPa； F 回弹性：≥40%； G 撕裂强度：≥3.5kN/m； - H 符合 B1 级阻燃材料要求。 3、含品字形铺设。 注：标注★的技术要求需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章佐证，未提供做无效投标处理。 |
| 2 | 室内靶场顶面消音处理 | ㎡ | 602 | 长43米，宽14米。 1、防护消音要求：满足场馆吸音降噪功能，阻燃、防潮，吸音效果好、损坏后更换方便。 2、主要材料及做法：安装 12mm 厚的聚酯纤维板，每片600*600mm。 3、注意事项：配合各种管线及设备。 |
| 3 | 室内靶场收弹区顶面消音处理（橡胶砖） | ㎡ | 210 | 宽14米，长15米。 主体结构：40*4角钢支架 +竖向龙骨：50*50防腐实木骨架 +12mm厚阻燃木板+500*500*25mm厚环保橡胶砖。 ★环保橡胶砖规格：采用500*500*25mm及以上厚环保橡胶砖（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章佐证，未提供做无效投标处理。） 橡胶砖性能指标(以下设备涉及橡胶砖的要求均需满足本指标) A 可溶性铅 (pb) ：不超过 90mg/kg； B 可溶性锑 (Sb) ：不超过 60mg/kg； C 可溶性钡 (Ba) ：不超过 1000mg/kg； D 可溶性汞 (HG) ：不超过 60mg/kg； E 20%应变压缩应力：≥450kPa； F 回弹性：≥40%； G 撕裂强度：≥3.5kN/m； H 符合 B1 级阻燃材料要求。 |
| 4 | 收弹区吊顶内钢板防护 | ㎡ | 14 | 宽14米，高0.5米，共2道。 用于保护顶部灯具、通风管道等设备设施； 主体结构：角钢支架+6mm厚防弹钢板+12mm厚阻燃木板+25mm厚环保橡胶砖。 ★防弹钢板规格：采用6mm及以上厚防弹钢板（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章佐证，未提供做无效投标处理。） |
| 5 | 收弹器两侧收弹墙 | ㎡ | 108 | 长12米，高4.5米，左右两侧。 吸附式收弹器背面为一层8mm高强度防弹钢板，弹头穿过25mm高弹性橡胶砖与高强度钢板正面直接碰撞，弹头破碎消耗能量，形成的碎片被橡胶砖阻挡无法反弹，最终落到地面，暴露在受弹面的橡胶砖弹性佳，耐撞击，子弹穿透后，弹孔闭合。橡胶砖美观易维护，在不整体拆装的情况下可对局部损坏的橡胶砖进行更换。 主要技术指标： ★1）防弹钢板规格：采用8mm及以上厚防弹钢板制作（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章佐证，未提供做无效投标处理。） ★2）高弹性橡胶砖规格：采用25mm及以上厚高弹性橡胶砖制作（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章佐证，未提供做无效投标处理。） 3）适用弹径：5.8mm、7.62mm或9mm； 4）维护便捷性：可对橡胶砖进行局部更换； 防弹钢板检验标准参照GA668-2006。 橡胶砖性能指标 (以下设备涉及橡胶砖的要求均需满足本指标) A 可溶性铅 (pb) ：不超过 90mg/kg； B 可溶性锑 (Sb) ：不超过 60mg/kg； C 可溶性钡 (Ba) ：不超过 1000mg/kg； D 可溶性汞 (HG) ：不超过 60mg/kg； E 20%应变压缩应力：≥450kPa； F 回弹性：≥40%； G 撕裂强度：≥3.5kN/m； H 符合 B1 级阻燃材料要求。 |
| 6 | 墙壁消音 处理 | ㎡ | 414 | 长46米，高4.5米，左右两侧。 1、防护消音要求：满足场馆吸音降噪功能，防潮，吸音效果好、损坏后更换方便。 2、主要材料及做法：使用龙骨框架支撑，安装12mm 厚的聚酯纤维板，下方装踢脚线。 3、注意事项：配合各种管线及设备。 |
| 7 | 室内靶场泛光照明设备 | 道 | 6 | 1、靶区泛光照明设备采用264个48W的LED平板调光灯，10V电压调光，色温6000K；筒灯220个，18w，中性光。 2、距地面1.5米高度照度不低200Lux。 3、亮度符合GB50034-2013亮度要求，7米、15米、25米、50米分区控制开关。 |
| 8 | 室内靶场靶面照明设备 | 道 | 6 | 1、安装在顶部挡弹梁内侧。 2、由6套200WLED投光灯组成靶面照明，全打开时，靶面照度≥800 Lux。 |
| 9 | 室内靶场通风设备（管道通风，3进11排） | 套 | 1 | 1、数量：1套，五台定制高压静音风机。 2、射击地线沿射击方向的空气流动速度不低于0.17m/s，场内空气平均每3分钟循环一次，以排除场内因枪械发射产生的铅蒸汽、未燃尽火药的剩余物与其它废气，控制场内的空气污染。 3、射击区安装不少于3道进风装置，防弹玻璃上下各有一道进风，25米射击位后2米左右顶部一道进风。 4、收弹器处有上下排风，50米、25米、15米、10米与7米处有4道顶排风及4道地排风，具体位置根据现场实际情况定。 5、风机采用高压静音风机。进排风系统包括风管、风机、风口、软接头、管道电控风阀、防鼠网、消音箱等需按施工标准完成。 |
| 10 | 观摩显示 系统 | 套 | 6 | 1、国产55寸电视6台，分辨率3840*2160，内存4G+64G，色域95%DCI-P3，安装在观摩控制室，实时显示射击区域的成绩。 2、类似画中画，可实时显示监控下的射手姿态、靶面状况和打靶成绩。 |
| 11 | 白昼黑夜环境模拟系统 | 套 | 1 | 电脑系统控制，软件控制系统：1.白昼：打开所有泛光照明，调节平板灯亮度 2.黑夜：关闭所有泛光照明或调节泛光照明亮度模拟夜晚 |
|  | 环境模拟系统顺光灯 | 套 | 1 | 每个射手后方加装定制灯具，每个射距均布置6个定制灯具，模拟己方灯光向敌方照射时的情景。 |
|  | 环境模拟系统逆光灯 | 套 | 1 | 每个射手后方加装定制灯具，每个射距均布置6个定制灯具，模拟出有敌方灯光向我方照射时的情景。 |
|  | 环境模拟系统闪光灯 | 套 | 1 | 50米及7米射距，射手位侧墙上加装定制2个定制频闪灯，模拟出有闪电或有爆闪弹照射时的情景。 |
|  | 环境模拟系统星光灯 | 套 | 1 | 25米射距内装定制星光灯，调节泛光照明亮度模拟夜晚时的场景，加装定制星光灯模拟星光。 |
|  | 环境模拟智能集控柜及系统 | 套 | 1 | 环境模拟系统含智能集控柜，智能集控柜要求：尺寸1.8米*0.6米*0.6米，集控柜是自动和手动控制设备，触摸液晶显示，三相电力控制设备专用机柜。设备具有自动/手动双模控制，在计算机控制失灵的情况下可以采用手动方式控制各路设备的供电。设备内装计算机网络 通讯信号处理嵌入式主板，信号光隔处理，采用非触电方式进行强电的通断，可由计算机软件命令转为动力输出，根据不同型号可控制30路 1-4千瓦设备；可控制的设备包括训练设备供给电、场馆灯 光分路分模式照明等；计算机控制与辅助单元控制器相连。设备的 智能包括可实现单控、组控、群控、随机控、时间控等功能；设备 带有自我保护功能，包括带有自动感应电显示、雷击保护等功能。总控计算机或分控平板可以通过集控柜分路控制灯光的强弱，并利用各种灯具在射击场中模拟出不同光照环境，如顺逆光、清晨、白天、黄昏、夜晚、闪电、车灯照射等，使受训人员能够在较为逼真的自然环境中进行训练，增强现实感受，提高受训人员实战适应能力。利用总控台安装的战场音源管理软件，能在射击区域播放预设的复杂环境下的各种声音，模拟具有当地特色的街市喧闹声、车辆声、牲畜叫声、火炮射击声、爆炸声等典型背景声响，提升对抗训练环境的逼真度。 |
| 12 | 射击区立柱迎弹面防护 | 套 | 14 | 1、M10*80膨胀螺栓固定40*40*4角钢支架到墙面。 2、平头自攻螺丝固定50*50防腐实木竖向龙骨架到角钢支架。 3、平头自攻螺丝固定15mm厚阻燃木工板到竖向木龙骨架 ，满铺，留2-3伸缩缝。 4、环保胶水黏贴25mm橡胶砖到阻燃木工板，304不锈钢气钉加固。 |
| 四、观摩室装修 |  |  |  |  |
| 1 | 观摩室地面瓷砖 | 平米 | 112 | 宽14米，长8米。 1、800mm*800mm米黄色地砖铺贴。 2、瓷砖踢脚线100mm高。 |
| 2 | 观摩室墙壁木质吸音板装修及背景墙 | 平米 | 150 | 观摩室墙壁木质吸音板装修及背景墙。 |
| 3 | 石膏板吊顶 | 平米 | 112 | 石膏板吊顶。 |
| 4 | 照明灯以及灯带辅材 | 项 | 1 | 泛光照明，32个36W600*600LED平板灯，LED灯带支持白黄光切换。 |
| 5 | 观摩区单人位沙发 | 个 | 10 | 单人位沙发。 |
| 6 | 观摩区不锈钢3人座 | 个 | 18 | 不锈钢带软垫三座联排座椅。 |
| 7 | 3匹吸顶空调 | 台 | 2 | 3P吸顶空调，一级能效。 |
| 8 | 管道除湿机系统 | 台 | 2 | 大功率除湿机，满足场馆除湿要求，日常除湿380L/D（30C-RH80%）,循环风量3000m³/h。 |
| 9 | 控制区玻璃隔断 | 项 | 1 | 1、厚12㎜，一侧配钢化玻璃门宽900㎜*高2200㎜，1樘。 2、不锈钢边框。 |
| 10 | 观摩区防盗门 | 扇 | 2 | 观摩区防盗门，带指纹密码锁。 |

注：投标人必须完全满足或优于以上技术要求，否则视为无效投标。