## 采购需求

（一） 技术需求

（1）本项目为交钥匙工程。报价内容包含招标文件规定的货物附属售后服务，标准附件、辅材备品备件，专用工具；安装、调试、检验，培训，技术服务，三通一平、运至最终目的地的运费和保险费等完成本项目所需的全部费用及相关税费。采购人不支付其他费用。

（2）采购标的名称、技术参数要求及数量（包括主件及附件，含安装）

| 序号 | 名称 | 基础参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、五期智能化系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室外枪型摄像机 | 400万双光筒型 网络摄像机 像素:400万 最高分辨率:2560*1440 变焦方式:定焦 焦距:4.0 mm 补光模式:红外补光，暖光补光， 智能双光 补光距离:红外补光≥50m，暖光补光≥10米 宽动态:数字宽动态 OSD字库:点阵字库 隐私遮盖区域数目:≥4个 最大实况流路数:≥6路 测光模式:中央权重、区域测光、点测光 音频编码格式:G.711A、G.711U 内置Mic:≥1个 周界布防:越界检测、区域入侵 兼容接入:ONVIF;API;GB/T 28181 国标:支持 电源:DC12V±25%;POE(IEEE802.3af) 防水防尘:IP67 | 台 | 53 |
| 2 | 半球摄像机 | 400万双光警戒碟形半球网络摄像机 传感器靶面:1/3.0 光圈:F1.6 变焦方式:定焦 焦距:2.8 mm 补光模式:红外补光 补光距离:红外补光≥30m 宽动态:光学宽动态≥120dB 视频编码格式:超级265;H.265;H.264;MJPEG OSD字库:点阵字库 隐私遮盖区域数目:≥4个 最大实况流路数:20路 音频编码格式:G.711U、G.711A、AAC 内置Mic:1个 内置扬声器:1个 运动检测:支持 音频输入:1路音频输入； 输入口：阻抗35KΩ，幅值2V[p-p] 音频输出:1路音频输出； 输出口：阻抗600Ω，幅值2V[p-p] 告警输入:1入 告警输出:1出 SD卡接口:Micro SD插槽*1,最大支持512GB RTC:支持 复位按键:支持 电源:DC12V±25%;POE(IEEE802.3af) 防水防尘:支持 外壳材质:塑胶 | 台 | 5 |
| 3 | 高清电梯专用摄像机 | 400万双光警戒碟形半球网络摄像机 变焦方式:定焦 补光模式:红外补光 补光距离:红外补光≥30m 宽动态:光学宽动态≥120dB 视频编码格式:超级265;H.265;H.264;MJPEG OSD字库:点阵字库 隐私遮盖区域数目 区域增强:≥4个 最大实况流路数:20路 音频编码格式:G.711U、G.711A、AAC 内置Mic:1个 内置扬声器:1个 运动检测:支持 音频输入:1路音频输入； 输入口：阻抗35KΩ，幅值2V[p-p] 音频输出:1路音频输出； 输出口：阻抗600Ω，幅值2V[p-p] 告警输入:1入 告警输出:1出 SD卡接口:Micro SD插槽*1,最大支持512GB RTC:支持 复位按键:支持 电源:DC12V±25%;POE(IEEE802.3af) 防水防尘:支持 外壳材质:塑胶 | 台 | 10 |
| 4 | 6寸筒机壁装支架 | 6寸筒机壁装支架 使用环境:室内、室外 尺寸:193mmx60mmx77mm(7.6”x 2.4”x 3.0”) 重量:0.2kg(0.384lb) 材质:铝合金 使用范围:筒机壁装 调节范围:水平：360°， 垂直：90° | 台 | 68 |
| 5 | 监控立杆 | 3.5米室外立杆含地笼、防水箱、支臂 | 台 | 10 |
| 6 | 16口POE交换机 | 1、端口：≥16个千兆电口+2个千兆光口； 2、支持POE+，整机POE功率≥250W； 3、支持静态MAC配置，MAC地址学习数目限制(MAC地址深度最大支持8K)； 4、支持黑洞MAC； 5、无风扇设计，自然散热； 6、防雷等级≥6KV。 | 台 | 4 |
| 7 | 24口POE交换机 | 1、接口类型：≥24个GE端口，≥2个千兆SFP口（非复用）； 2、支持PoE+供电，整机POE输出功率≥370W； 3、支持802.1Q(最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN； 4、动态链路聚合(802.3ad)/静态端口聚合、802.1p、802.1Q、电缆诊断； 5、支持STP(802.1D)/RSTP(802.1w)/MSTP(802.1s)； 6、支持Diff Serv QoS、支持SP/WRR/SP+WRR； 7、支持流控(802.3x)、支持绿色以太网（EEE）、端口自动节能； 8、支持多种DoS攻击检测功能，ARP防攻击、TCP攻击防御、端口安全功能； 9、支持≥6KV业务端口防雷能力； 10、支持中文WEB管理、支持SNMP协议管理。 | 台 | 2 |
| 8 | 核心交换机 | 1、端口：≥24个千兆光口（其中8个Combo口）+4个万兆SFP光，1个业务扩展槽口，≥1个micro USB+1USB； 2、硬件可靠：支持可热插拔模块电源冗余和可热插拔模块化风扇冗余； 3、支持STP、RSTP、MSTP； 4、支持DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping； 5、支持WRR、WFQ、SP+WRR、WDRR、SP+WDRR、SP+WFQ； 6、支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持静态路由、RIPv1/v2、RIPng、OSPFv1/v2、OSPFv3、BGP4、BGP4+for IPv6、等价路由、策略路由； 7、支持VRRP、VRRPv3、802.1X认证、集中式MAC地址认证、支持PORTAL认证、动态ARP检测、防止中间人攻击和ARP拒绝服务； 8、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL，整机提供ACl条目数≥3000条； 9、符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源； 10、本次实配双电源+双风扇冗余。 | 台 | 1 |
| 9 | 模块(模块箱） | 光模块-SFP-GE-单模模块nm,10km,LC)-(1310 | 个 | 14 |
| 10 | 无线网桥 | 无线网桥,单频2.4G,1个百兆自适应网口,无线速率300M,最大传输距离500米,支持DC/24V PoE供电，防水防尘等级IP64。 套装，包含发射端和接收端两个设备，出厂默认配对。 | 台 | 10 |
| 11 | 双绞线缆 | 符合标准：ANSI∕TIA-568.2-D，ISO/IEC 11801、YD/T926.2-2009 1.成卷方式采用专用八字打卷设备 2.外箱带有出线口，无需拆箱即可进行布线 3.软圆铜线：0.52±0.01mm， 4.绝缘：HDPE 0.9±0.05mm， 5.高纯度无氧铜（纯度99.99%）十字骨架设计 6.传输延时差：≤45ns/100m 7.护套材料：PVC 8.护套外径：5.6±0.2mm 9.敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内 10.安装温度：0℃～+50℃，工作温度：-20℃～+75℃ | m | 3660 |
| 12 | 8芯室外单模光 纤 | 1.参考标准：YD/T769-2018 2.将单模光纤套入PBT松套管中，套管内填充防水化合物 3.松套管外用一层双面涂塑钢带（PSP）纵包，钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水 4.两侧放置两根平行钢丝后聚乙烯（PE）护套 5.全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能 6.敷设方式：管道、非自承架空 7.安装温度：＞-15℃，工作温度：-30℃～+60℃ | m | 2000 |
| 13 | 配线架 | 含24个LC耦合器，24条LC尾纤 1、符合标准：YD/T 778-2011 2、19英寸机架式，1.2mm冷扎板材料，静电喷涂，全密封 5、规格可选1U：24-48芯 6、适配器可选:ST、FC、SC、LC双联、SC双联机架固定式、集光缆、尾纤接续、尾纤、跳线收容等功能为一体 7、绝缘电阻：光缆终端和金属构件与光缆金属加强芯之间、光缆金属构件之间、光缆金属构件与地之间的绝缘电阻应大于2×104MΩ 8、抗电强度：光缆终端和金属构件与光缆金属加强芯之间、光缆金属构件之间、光缆金属构件与地之间在15kV直流电压作用下，1min不飞狐。 9、工作温度：-40℃～+85℃ | 个 | 10 |
| 14 | 室外防水设备柜 | 尺寸：800*600*200mm源空开、插排等 | 台 | 3 |
| 15 | 弱电壁挂设备箱 | 弱电壁挂设备箱，包含电源空开、插排 | 个 | 3 |
| 16 | 机柜、机架 | 600*1200/42U | 台 | 1 |
| 17 | 配线 | 管内穿线RVV3*2.5 | m | 800 |
| 18 | 配线 | 管内穿线穿动力线铜芯导线截面(mm2)≤4 RVV3*4 | m | 1000 |
| 19 | 配管 | KBG20 | m | 600 |
| 20 | 光纤连接 | 光纤连接熔接法单模 | 芯 | 112 |
| 21 | 人(手）孔砌筑 | 砖砌400*500*500内外粉刷 | 个 | 5 |
| 22 | 挖沟槽土方 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土 | m3 | 160 |
| 23 | 回填方 | 机械填土夯实槽、坑 | m3 | 160 |
| 24 | 安全防范分系统 调试 | 安全防范分系统调试统调试 | 系统 | 1 |
|  | 五期五方通话系统 |  |  |  |
| 25 | 配线 | 电缆产品名称:RVVP 规格：RVVP4*1.0 护套线产品颜色:黑色 导体材料:无氧铜 绝缘材料:聚氯乙烯(PVC) 屏蔽:镀锡铜丝编制屏蔽 | m | 1600 |
| 26 | 配管 | KBG20 | m | 250 |
| 27 | 扩声系统试运行 | 五方通话设备系统调试 | 系统 | 1 |
| 28 | 脚手架搭拆 | 定制 | 项 | 1 |
| 二、六期智能化系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室外枪型摄像机 | 400万双光筒型 网络摄像机 像素:400万 最高分辨率:2560*1440 变焦方式:定焦 焦距:4.0 mm 补光模式:红外补光，暖光补光， 智能双光 补光距离:红外补光≥50m，暖光补光≥10米 宽动态:数字宽动态 OSD字库:点阵字库 隐私遮盖区域数目:≥4个 最大实况流路数:≥6路 测光模式:中央权重、区域测光、点测光 音频编码格式:G.711A、G.711U 内置Mic:≥1个 周界布防:越界检测、区域入侵 兼容接入:ONVIF;API;GB/T 28181 国标:支持 电源:DC12V±25%;POE(IEEE802.3af) 防水防尘:IP67 | 台 | 54 |
| 2 | 半球摄像机 | 400万双光警戒碟形半球网络摄像机 传感器靶面:1/3.0 光圈:F1.6 变焦方式:定焦 焦距:2.8 mm 补光模式:红外补光 补光距离:红外补光≥30m 宽动态:光学宽动态≥120dB 视频编码格式:超级265;H.265;H.264;MJPEG OSD数量:最大8行 OSD字库:点阵字库 隐私遮盖区域数目:≥4个 最大实况流路数:20路 音频编码格式:G.711U、G.711A、AAC 内置Mic:1个 内置扬声器:1个 运动检测:支持 音频输入:1路音频输入； 输入口：阻抗35KΩ，幅值2V[p-p] 音频输出:1路音频输出； 输出口：阻抗600Ω，幅值2V[p-p] 告警输入:1入 告警输出:1出 SD卡接口:Micro SD插槽*1,最大支持512GB RTC:支持 复位按键:支持 电源:DC12V±25%;POE(IEEE802.3af) 防水防尘:支持 外壳材质:塑胶 | 台 | 8 |
| 3 | 室外热成像摄像机 | 热成像双光谱筒型网络摄像机 像素:400万 传感器靶面:1/2.9 原始分辨率-热成像:256*192 像元尺寸-热成像:≥12μm 测温精度:±8℃或±8%(取大值) 测温范围:-20℃~150℃，100℃~550℃，两档可选 视场角-热成像:58.0°*42.5° 水平视场角:±74.9° 垂直视场角:±44.4° 补光模式:红外补光 补光距离:≥40m 周界布防:支持双通道周界布防，包括越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域； 可见光通道支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防 热成像通道支持机动车、行人目标分类检测抓拍及布防，目标报警过滤功能检验：可对触发高温报警的目标进行识别和过滤可过滤的目标类型包括卡车、吊车。 烟雾检测:可见光支持烟火检测，可识别环境中的烟雾，实现单独或者辅助热成像火点进行告警，提高准确性 吸烟报警:仅热成像通道支持： 支持检测出环境中吸烟行为，并支持联动报警 火点检测:仅热成像通道支持： 支持检测环境中多个火点，并支持联动报警； 支持多火点检测区域屏蔽功能，同时检测火点≥10个，火点检测距离:≥13m（目标尺寸0.1m×0.1m） 温度检测:仅热成像通道支持： 支持规则测温，支持以点、线、多边形来设置测温规则，最多支持同时设置12个规则； 支持联动声光告警，告警支持上报平台，告警图片可叠加温度信息； 支持在规则画面中实时显示最高温、最低温和平均温 | 台 | 4 |
| 4 | 高清电梯专用摄像机 | 400万双光警戒碟形半球网络摄像机 变焦方式:定焦 补光模式:红外补光 补光距离:红外补光≥30m 宽动态:光学宽动态≥120dB 视频编码格式:超级265;H.265;H.264;MJPEG OSD字库:点阵字库 隐私遮盖区域数目 区域增强:≥4个 最大实况流路数:20路 音频编码格式:G.711U、G.711A、AAC 内置Mic:1个 内置扬声器:1个 运动检测:支持 音频输入:1路音频输入； 输入口：阻抗35KΩ，幅值2V[p-p] 音频输出:1路音频输出； 输出口：阻抗600Ω，幅值2V[p-p] 告警输入:1入 告警输出:1出 SD卡接口:Micro SD插槽*1,最大支持512GB RTC:支持 复位按键:支持 电源:DC12V±25%;POE(IEEE802.3af) 防水防尘:支持 外壳材质:塑胶 | 台 | 8 |
| 5 | 人脸识别摄像机 | 400万全彩定焦智能抓拍筒型网络摄像机 像素:400万 最高分辨率:2688*1520 焦距:6.0 mm 变焦方式:定焦 光圈:F1.0 水平视场角:±52.1° 垂直视场角:±29.4° 补光距离:≥10m人脸补光、≥50m普通监控 最低照度:0.0003lux（F1.0，AGC ON，彩色），0.0002lux（F1.0，AGC ON，黑白） 视频编码格式:超级265;H.265; H.264;MJPEG 视频参数:主码流：2688*1520，2560*1440，2304*1296，1920*1080，1280*720，D1，640*360，2CIF，CIF； 辅码流：1920*1080，1280*720，D1，640*360，2CIF，CIF； 第三流：D1，640*360，2CIF，CIF； 最高帧率:≥30帧 最大实况流路数:≥35路 内置Mic:≥2个 内置扬声器:≥1个 人脸检测:最多可同时检测≥40个人脸目标； 支持效果优先、速度优先、周期优选三种人脸抓拍优选模式，支持人脸角度过滤； 支持人脸、人体抓拍及关联，支持人脸、人体属性提取； 人脸属性：性别、年龄段、戴眼镜、戴口罩、帽子款式、帽子颜色； 人体属性：性别、年龄段、戴口罩、上衣颜色、下衣颜色、上衣款式、下衣款式、上衣纹理、携包、身姿、鞋子、发型、移动方向； 混行检测:支持机动车、非机动车、行人、人脸检测抓拍及布防； 机动车属性：车牌号码、车牌颜色、车牌类型； 周界布防:支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域； 支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防； 人数统计:人流量 统计：支持总人数、进入人数、离开人数统计，支持滞留人数三级报警，支持人数统计清零； 人员密度检测：支持人员密度三级报警； 道路监控:支持车道设置，可分车道检测抓拍机非人不同类别目标； 支持高低杆设置切换：高杆适用于道路卡口抓拍，低杆适用于园区出入口抓拍； 机动车属性：车牌号码、车牌颜色、车牌种类、车辆类型、车身颜色、车辆品牌、车款； 普通事件:运动检测;遮挡检测;声音检测;报警输入;报警输出 兼容接入:ONVIF;GB/T 28181;GA/T 1400;API SD卡接口:MicroSD插槽*1,最大支持256GB 音频输入:1入 音频输出:1出 告警输入:1入 告警输出:1出 网口:RJ45 10M/100M自适应以太网电口 电源:DC12V±25%;POE(IEEE802.3af) 电源反送:支持（DC12V，100mA） 防水防尘:IP67 温度:-30℃~60℃ | 台 | 2 |
| 6 | 摄像机支架 | 摄像机支架 | 台 | 76 |
| 7 | 监控立杆 | 3.5米室外立杆含地笼、防水箱、支臂 | 台 | 10 |
| 8 | 智慧物联综合管理一体机 | 智慧物联综合管理一体机融视频、人行、车行、运维、安保、智能等各类管理业务于一体； 支持局域网接入并管理IPC、NVR、AIBox智能分析盒、解码器、人脸门禁、通用门禁、可视对讲设备、出入口设备、巡更设备、消防主机报警、动环主机报警、访客设备、雷达设备、第三方厂商（报警、门禁）设备； 支持云端设备接入：IPC、NVR和人脸门禁； 支持私有协议、GB/T28181国标协议、GA/T1400视图库协议、ONVIF标准协议； 支持实况、回放、轮巡、视图、电视墙、电子地图、语音对讲、语音广播、报警联动等基础功能，还支持门禁控制、访客管理、园区车辆业务、人员管理业务、客流统计、停车管理、报警系统、运维等扩展功能； 支持大屏控制，可对大屏进行分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景，支持监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作. 支持第三方厂商报警、门禁、访客机等各类设备对接协议套数限制3套，包含2套SDK； 支持IPSAN管理，管理设备数5台; 转码能力：国标流转RTSP带宽（Mbps）200、RTSP转国标流带宽（Mbps）200； 国标GB/T28181互联能力：下级域视频设备接入数下级域视频设备接入数：≥1000；下级域告警事件（条/秒）≥50；视音频接入带宽≥400（Mbps）、视音频转发带宽≥400（Mbps）； 视图库GA/T1400互联能力：注册路数≥1000、带宽≥130（Mbps）； P2P能力：转发带宽≥200（Mbps）、接入带宽≥200（Mbps）； 支持设备主从扩展，转发性能、存储容量线性增加； 支持PC客户端（C/S、B/S）、移动客户端（iOS、Android）； 支持网络容错、负载均衡、多IP设定、安全密码、IP地址过滤； 支持查看服务器状态、设备通道在线情况、在线用户、带宽统计、日志查询等运维统计功能； 内存：≥16GB；系统盘：SSD ≥128GB；存储盘：SATA槽位 x 8 eSATA槽位 x 1； | 台 | 1 |
| 9 | 存储服务器 | 磁盘通道数：≥24，磁盘类型：SATA/SSD，磁盘容量：4TB~20TB 磁盘阵列级别：支持JBOD、RAID 0、1、5、6 标配1个RS232串口/CONSOLE接口，1个VGA接口，1个HDMI接口，1个USB2.0接口，1个USB3.0接口，1个2.5G网口，1个2.5G管理网口，1个Esata接口，支持PCIe插槽，采用可热插拔1+1AC220V电源. 支持自动空白盘全局热备、专有热备等多种热备方式 控制器个数：≥1 CPU处理器：Intel 64位多核处理器，CPU主频：4核2.0GHz 内存：≥4GB，内存类型：DDR4 网络接口：≥3个千兆以太网接口 客户端操作系统类型：Windows、Linux、AIX、HP-UNIX、Solaris、VMware等 | 台 | 2 |
| 10 | 视频传输设备 | 输入路数:2路HDMI 视频输入分辨率:1920*1080（1080P）@60Hz、1920*1080（1080P）@50Hz、1600*1200（UXGA）@60Hz、1440*900（WXGA）@60Hz、1280*1024（SXGA）@60Hz、1280*720（720P）@60Hz、1280*720（720P）@50Hz、1024*768（ XGA）@60Hz 输出路数:6路HDMI 视频输出分辨率:4K 接口：3840*2160（4K）@60Hz、3840*2160（4K）@30Hz、1920*1080（1080P）@60Hz、1600*1200（UXGA）@60Hz、1440x900（WXGA+）@60Hz、1280*1024（SXGA）@60Hz、1280*720（720P）@60Hz、1024*768（XGA）@60 Hz； 1080P接口:1920*1080（1080P）@60Hz、1600*1200（UXGA）@60Hz、1440x900（WXGA+）@60Hz、1280*1024（SXGA）@60Hz、1280*720（720P）@60Hz、1024*768（XGA）@60Hz 解码能力:6*800W@30Hz、24*1080P@30Hz、54*720P@30Hz、96*D1 音频输入:1路凤凰端子音频输入（预留） 1路3.5mm音频输入（预留） 音频输出:1路3.5mm音频输出，支持G.711A、G.711U的音频格式 告警输入:6路凤凰端子告警输入（预留） 告警输出:3路凤凰端子告警输出（预留） 串口:1个RJ45接口的RS232串口，1个RJ45接口的RS485接口 网络接口:1个RJ45接口的半双工/全双工以太网接口，支持10M/100M/1000M Base T自适应 USB接口:1个USB 3.0接口 | 台 | 1 |
| 11 | 存储设备 | 容量:≥6TB 转速:≥5400转 缓存:≥256M 接口类型:SATA 6Gb/SRAID:支持 SMR:否 | 台 | 34 |
| 12 | 录像设备 | 屏幕尺寸:4英寸 摇杆:四维摇杆 串口:1个RS232串口（DB9，预留）、2个RS485串口（半双工，预留） Console接口:1个RJ45接口（Console/RS485复用） USB接口:2个USB接口（预留） 网络接口:1个RJ45接口，支持10M/100M/1000M Base-T自适应 复位按键:1个RST按键 | 台 | 1 |
| 13 | 16口POE交换机 | 1、端口：≥16个千兆电口+2个千兆光口； 2、支持POE+，整机POE功率≥250W； 3、支持静态MAC配置，MAC地址学习数目限制(MAC地址深度最大支持8K)； 4、支持黑洞MAC； 5、无风扇设计，自然散热； 6、防雷等级≥6KV。 | 台 | 6 |
| 14 | 24口POE交换机 | 1、接口类型：≥24个GE端口，≥2个千兆SFP口（非复用）； 2、支持PoE+供电，整机POE输出功率≥370W； 3、支持802.1Q(最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN； 4、动态链路聚合(802.3ad)/静态端口聚合、802.1p、802.1Q、电缆诊断； 5、支持STP(802.1D)/RSTP(802.1w)/MSTP(802.1s)； 6、支持Diff Serv QoS、支持SP/WRR/SP+WRR； 7、支持流控(802.3x)、支持绿色以太网（EEE）、端口自动节能； 8、支持多种DoS攻击检测功能，ARP防攻击、TCP攻击防御、端口安全功能； 9、支持≥6KV业务端口防雷能力； 10、支持中文WEB管理、支持SNMP协议管理。 | 台 | 3 |
| 15 | 核心交换机 | 1、端口：≥24个千兆光口（其中8个Combo口）+4个万兆SFP光，1个业务扩展槽口，≥1个micro USB+1USB； 2、硬件可靠：支持可热插拔模块电源冗余和可热插拔模块化风扇冗余； 3、支持STP、RSTP、MSTP； 4、支持DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping； 5、支持WRR、WFQ、SP+WRR、WDRR、SP+WDRR、SP+WFQ； 6、支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持静态路由、RIPv1/v2、RIPng、OSPFv1/v2、OSPFv3、BGP4、BGP4+for IPv6、等价路由、策略路由； 7、支持VRRP、VRRPv3、802.1X认证、集中式MAC地址认证、支持PORTAL认证、动态ARP检测、防止中间人攻击和ARP拒绝服务； 8、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL，整机提供ACl条目数≥3000条； 9、符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源； 10、本次实配双电源+双风扇冗余。 | 台 | 1 |
| 16 | 模块(模块箱） | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 个 | 18 |
| 17 | 无线网桥 | 无线网桥,单频2.4G,1个百兆自适应网口,无线速率300M,最大传输距离500米,支持DC/24V PoE供电，防水防尘等级IP64。 套装，包含发射端和接收端两个设备，出厂默认配对。 | 台 | 8 |
| 18 | 控制电脑 | 12代酷睿i5-12450H/16G内存/512G固态出厂标配 | 台 | 1 |
| 19 | 双绞线缆 | 符合标准：ANSI∕TIA-568.2-D，ISO/IEC 11801、YD/T926.2-2009 1.成卷方式采用专用八字打卷设备 2.外箱带有出线口，无需拆箱即可进行布线 3.软圆铜线：0.52±0.01mm， 4.绝缘：HDPE 0.9±0.05mm， 5.高纯度无氧铜（纯度99.99%）十字骨架设计 6.传输延时差：≤45ns/100m 7.护套材料：PVC 8.护套外径：5.6±0.2mm 9.敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内 10.安装温度：0℃～+50℃，工作温度：-20℃～+75℃ | m | 4880 |
| 20 | 8芯室外单模光 纤 | 1.参考标准：YD/T769-2018 2.将单模光纤套入PBT松套管中，套管内填充防水化合物 3.松套管外用一层双面涂塑钢带（PSP）纵包，钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水 4.两侧放置两根平行钢丝后聚乙烯（PE）护套 5.全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能 6.敷设方式：管道、非自承架空 7.安装温度：＞-15℃，工作温度：-30℃～+60℃ | m | 3000 |
| 21 | 配线架 | 含24个LC耦合器，24条LC尾纤 1、符合标准：YD/T 778-2011 2、19英寸机架式，1.2mm冷扎板材料，静电喷涂，全密封 5、规格可选1U：24-48芯 6、适配器可选:ST、FC、SC、LC双联、SC双联机架固定式、集光缆、尾纤接续、尾纤、跳线收容等功能为一体 7、绝缘电阻：光缆终端和金属构件与光缆金属加强芯之间、光缆金属构件之间、光缆金属构件与地之间的绝缘电阻应大于2×104MΩ 8、抗电强度：光缆终端和金属构件与光缆金属加强芯之间、光缆金属构件之间、光缆金属构件与地之间在15kV直流电压作用下，1min不飞狐。 9、工作温度：-40℃～+85℃ | 个 | 12 |
| 22 | 室外防水设备柜 | 尺寸：800*600*200mm源空开、插排等 | 台 | 5 |
| 23 | 机柜、机架 | 600*1200/42U | 台 | 1 |
| 24 | 弱电壁挂设备箱 | 弱电壁挂设备箱，包含电源空开、插排 | 个 | 4 |
| 25 | 配线 | 管内穿线RVV3*2.5 1、符合标准：GB/T 5023.5-2008、JB/T 8734.3-2016、 2、导体为多芯退火裸铜绞合 3、绝缘；聚氯乙烯 4、护套；聚氯乙烯 5、护套颜色：黑色 6、正常工作温度不超过70℃ 7、电缆敷设温度应不低于0℃ 8、额定电压为300/300V、300/500V 9、100m/卷、200m/卷或按用户要求 10、产品通过3C认证 11、静态最小弯曲半径：6D 12、安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃ | m | 700 |
| 26 | 配线 | 管内穿线穿动力线铜芯导线截面(mm2)≤4 RVV3*4 | m | 1800 |
| 27 | 配管 | KBG20 | m | 800 |
| 28 | 光纤连接 | 光纤连接熔接法单模 | 芯 | 144 |
| 29 | 视频系统设备 | 55寸高清监控专用 基本参数：面板尺寸（寸）55；分辨率1920×1080； 物理拼缝(mm)≤1.8； 色彩数16.7M； 亮度(cd/m2)500； 对比度1200:1； 视频输入1个 DVI接口，1个HDMI接口；控制接口1个输入RS-232接口，1个输出RS-232接口，1个红外接口.采用工业级面板，高可靠性一体化设计,长时间稳定运行 直下式LED背光源，显示单元亮度更加均匀，无边界暗影现象支持白平衡调整，画面细腻，色彩丰富超宽视角，视角可达178°内置图像拼接 显示功能支持屏幕防灼，图像翻转，横屏竖屏兼容支持通电后延时启动功能先进局部背光控光技术，低功耗，节能省电金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干 | 台 | 9 |
| 30 | 设备支架 | 55寸后维护配套壁挂支架 | 套 | 1 |
| 31 | 跳线 | HDMI电缆,,黑色,仅限国内使用端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。 即插即用，无需驱动程序。 环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。 产品经过多项专业测试，有品质保证。 产品特性接口类型：HDMI 视频版本：HDMI 1.3，长度15m/条 支持最大分辨率：1080P 60Hz 线缆类型（音视频线）：铜缆 | 条 | 1 |
| 32 | 控制设备 | 三位操作台1800*900*750 | 台 | 1 |
| 33 | 人(手）孔砌筑 | 砖砌400*500*500内外粉刷 | 个 | 8 |
| 34 | 挖沟槽土方 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土 | m3 | 240 |
| 35 | 回填方 | 机械填土夯实槽、坑 | m3 | 240 |
| 36 | 安全防范分系统 调试 | 安全防范分系统调试统调试 | 系统 | 1 |
|  | 六期一卡通系统 |  |  |  |
|  | 车辆出入口 |  |  |  |
| 37 | 停车场管理设备 | 3秒快速开闸，配≤4米直杆, 电机功率：AC 300W, 电源电压：AC220V±10%,50Hz,闸杆起落时间小于6秒, 使用温度：-25℃～+65℃, 相对湿度：小于95%,车辆防砸,双重机械自锁,断电手动开闸功能 | 台 | 2 |
| 38 | 停车场管理设备 | 含设备箱体、电源、控制系统、语音模块、车辆检测器、高清车牌识别一体机、 摄像机固定支架、LED补光灯、户外信息显示屏 | 台 | 2 |
| 39 | 停车场管理设备 | 工作在77-81GHz频段，线性调频4G带宽，距离分辨率≥4cm，测距精度≥2cm，收发天线采用多发多收方式，具有极高的角度分辨 | 台 | 2 |
| 40 | 软件 | 嵌入式B/S架构，无需客户端，远程升级； 安装位数简单；支持多种收费模式：出口收费、中央收费、缴费机、移动客户端缴费； 支持线上应用如移动支付、车位预定、车位共享等 | 套 | 1 |
| 41 | 交换机 | 1、端口：≥16*千兆电口+2*千兆光； 2、支持共享缓存架构（4M），支持拨码开关一键模式切换，支持“标准交换、网络克隆、汇聚上联、端口隔离”四种工作模式； 3、支持≥6KV端口防雷，自然散热无风扇设计。 | 台 | 1 |
| 42 | 控制电脑 | 12代酷睿i5-12450H/16G内存/512G固态出厂标配 | 台 | 1 |
| 43 | 双绞线缆 | 符合标准：ANSI∕TIA-568.2-D，ISO/IEC 11801、YD/T926.2-2009 1.成卷方式采用专用八字打卷设备 2.外箱带有出线口，无需拆箱即可进行布线 3.软圆铜线：0.52±0.01mm， 4.绝缘：HDPE 0.9±0.05mm， 5.高纯度无氧铜（纯度99.99%）十字骨架设计 6.传输延时差：≤45ns/100m 7.护套材料：PVC 8.护套外径：5.6±0.2mm 9.敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内 10.安装温度：0℃～+50℃，工作温度：-20℃～+75℃ | m | 305 |
| 44 | 配线 | 管内穿线RVV3*2.5 | m | 200 |
| 45 | 凿（压)槽 | 凿（压)槽基础辅助工程凿混凝土槽(管径mm)≤40 | m | 20 |
| 46 | 安全岛 | 长3.5米宽50公分米高20公分 | 台 | 1 |
| 47 | 安全防范分系统 调试 | 停车场智能停车系统调试 | 系统 | 2 |
|  | 人行通道 |  |  |  |
| 48 | 人行门 | 1、支持延时关门功能； 2、支持外置雷达感应 3、支持智能遇阻、推门反转保护； 4、支持最大功率、防夹灵敏度设置 5、支持关门力度、开门保持时间调节 6、开门方式；可通过遥控器、按钮、刷卡、人脸组件等方式控制广告门开关； 广告门各结构功能： 1）主立柱：作为广告门承重体，上方包括控制装置及传动装置； 广告门各结构功能： 2）副立柱：副立柱上有电磁铁，起到与门吸合的作用； 广告门各结构功能： 3）中框：广告纸载体，内含灯条； 广告门各结构功能： 4）护栏：起到阻挡作用，可以通过改变伸缩杆的长度改变门的宽度。 | 台 | 1 |
| 49 | 出入口目标识别 设备 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数：≥7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能； 支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持≥10000人脸库、≥50000张卡，≥15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand*1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 功能介绍： 可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲； 支持配置一键呼叫室内机或管理机； 支持副门口机或围墙机模式； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频录像，编码格式H.264； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 安全帽检测：支持工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，关联门禁控制； 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划； 支持常开、常闭时段管理； 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 | 台 | 1 |
| 50 | 遮阳罩 | 遮阳罩 | 台 | 1 |
| 51 | 安全防范分系统 调试 | 安全防范分系统调试系统 | 系统 | 1 |
|  | 六期五方通话系统 |  |  |  |
| 52 | 配线 | 电缆产品名称:RVVP 规格：RVVP4*1.0 护套线产品颜色:黑色 导体材料:无氧铜 绝缘材料:聚氯乙烯(PVC) 屏蔽:镀锡铜丝编制屏蔽 | m | 2400 |
| 53 | 配管 | KBG20 | m | 400 |
| 54 | 扩声系统试运行 | 五方通话设备系统调试 | 系统 | 1 |
|  | 六期机房工程 |  |  |  |
| 55 | 配电箱 | 输入300A4P ATS电源双路自动切换、电量仪、输出空开100A3P3位、63A3P2位、32A3P1位、32A1P8位，含一级防雷空开德力西 | 台 | 1 |
| 56 | 不间断电源 | UPS类型在线式额定容量30KVA整机效率输入输出≥95%输入配线三相五线 | 系统 | 1 |
| 57 | UPS电池 | 12V/200AH 自放电小：≦3% /月密封反应效率：≥98%； 充电接受能力强：电池充电接受能力强，低电流状况下电池也可以充饱电 工作温度范围宽：0-40℃使用说明 | 节 | 32 |
| 58 | 蓄电池屏（柜） | C-32 | 台 | 1 |
| 59 | 电池柜底座支架 | 定制 | 台 | 1 |
| 60 | 电力电缆 | YJV4*35+1*16 | m | 100 |
| 61 | 电力电缆头 | 电力电缆终端头制作与安装1kV以下室内干包式铜芯电力电缆电缆截面(mm2)≤35 | 个 | 10 |
| 62 | 微孔铝扣板吊顶 | 微孔铝扣板吊顶600*600 | m2 | 20 |
| 63 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线10CM*1CM | m2 | 2 |
| 64 | 普通灯具 | 600*600/25W | 套 | 4 |
| 65 | 防静电活动地板 | 铝合金防静电活动地板安装600*600*35MM | m2 | 21 |
| 66 | 接地母线 | 铜条4*40 | m | 35 |
| 67 | 配线 | BVR6接地线/16M² | m | 80 |
| 68 | 配线 | BV-2.5 | m | 80 |
| 69 | 钢质防火门 | 钢质防火门单开900*2400 | m2 | 2 |
| 70 | 配管 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设砖、混凝土结构暗配外径(mm)20 | m | 50 |
| 71 | 接地装置 | 接地系统测试 | 系统 | 1 |
| 72 | 不间断电源 | 保安电源系统调试不间断电源 | 系统 | 1 |
| 73 | 脚手架搭拆 | 定制 | 项 | 1 |

（二） 商务条件

1、交货地点、时间：

（1）交货地点：采购人指定地点。

（2）交货时间：合同签订后3个月内完成所有设备的供货及安装调试。

2、采购合同签订：

采购人与中标供应商应在中标结果公告发出之日起5个工作日内，按照采购文件中的采购需求、拟签订的合同文本及投标文件确定的事项，签订政府采购合同，不得向中标供应商提出超出采购文件确定事项的其他要求作为签订合同的条件。同时，将合同信息在地方政府采购信息统计管理系统中进行录入，否则当事方将承担由此引起的相关法律责任和后果。

3、货款支付方式：

合同签订且设备到场并初验合格后支付70%，项目整体竣工验收合格后支付至合同金额的 97%，剩余尾款3%，待质保期（12个月）满后一次性付清。

4、包装和运输：

（1）除合同另有规定外，中标供应商提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，包装应适应于海运或空运或陆上长距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等后果均由中标供应商承担；

（2）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证；

（3）货物包装要求坚固、完好、轻便，产品包装要求需符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》标准要求；

（4）运输：在一般运输过程中能防止包装破裂、内件漏出散失；不准夹带禁止运输或控制运输的物品、危险品。如行业或国家另有规定的从其规定；

（5）货物从制造商到采购人最终指定安装地点所发生的运输、保险等一切费用由中标供应商承担。中标供应商自行对提供的货物在购置、运输、存放及交货过程中的丢失和损坏等办理保险。如不投保，中标供应商须承担交付前可能发生的一切费用及风险。

5、质 保 期：整体竣工验收合格之日起算12个月。

6、违约责任与解决争议的方法：

（1）中标人必须按照约定时间和内容交货，未按时交货每逾期一天按合同总价3‰支付违约金，未按约定履行义务，按标的价承担违约责任；

（2）买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国民法典》规定提交调解和仲裁；

（3）仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力；

（4）仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担；

（5）仲裁机构为合同履行地经济仲裁机构；

（6）在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

7、不可抗力事件处理：

不可抗力事件系指签约双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、洪水、台风、地震等。

（1）在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同；

（2）因不可抗力不能履行义务的一方，在不可抗力事件发生后应当立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明；

（3）如果不可抗力事件延续并超过30天，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同；

（4）因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方相应的责任；

（5）双方确定，因发生不可抗力致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同。

8、权利保证：

中标供应商应保护采购人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯所有权、工业产权、专利权、商标权、著作权或其它知识产权起诉的指控。如果任何第三方提出侵权指控，中标供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。若采购人先行向第三方权利人赔付，则中标供应商在采购人赔付范围内承担全部清偿责任，同时承担因此给采购人造成的其他损失（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、鉴定费等）。

9、验收方案：

采购人按照相关规定组织验收工作，中标供应商为验收提供必要的条件及承担相关验收、检测费用等，对产品技术性能指标验收不合格的，采购人将按国家相关法律法规对中标供应商进行违约处理。

（1）验收标准

符合相关国家标准、行业标准、地方标准、本项目招标文件、签订的合同和中标供应商投标文件的承诺等。

（2）货物质量

1）中标供应商须提供全新的、符合国家有关质量标准和规范、环保要求的货物，其质量、规格及技术特征符合招标文件要求；

2）货物必须具备出厂合格证和原厂保修卡。中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给采购人。中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定付货，中标供应商必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标供应商承担相关的违约责任；

3）合同验收完成后，质量保证期内，货物出现质量问题，中标供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由中标供应商负责；

4）货物交付后中标供应商应对货物如何保管进行明确的书面提示告知，在中标供应商已经提示告知采购人保管注意事项后由于采购人保管不当造成的问题，中标供应商亦应负责修理，但费用由采购人负担。

（3）到货验收

采购人根据与中标供应商所签订的合同内容组织到货验收，对货物的型号规格、数量、附件及备件等是否齐全进行核验，确认无误后进行到货验收。

10、供应商在项目实施或服务过程中发生的重大人员、产品质量事故，或因供应商企业管理不善等原因造成的人员伤亡等责任事故均由供应商负责，采购人不承担任何法律及经济责任。

11、其他未尽事宜，双方在合同中约定。

注：以上技术及商务要求均不允许负偏离，否则按无效响应处理。