政府采购需求

项目名称：泰和县浙大求是学校围墙新建和场地平整及运动场改造项目

采购单位：泰和县浙大求是学校（公章）

二0二六年五月

泰和县浙大求是学校围墙新建和场地平整及运动场改造项目

采购需求

- 项目基本情况

- 项目名称：泰和县浙大求是学校围墙新建和场地平整及运动场改造项目

- 预算金额：865539.29元

- 最高限价：865539.29元

- 采购需求：详见“采购服务技术要求及商务要求”

- 本项目专门面向中小微企业。

第一部分采购需求

一、工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分部分项工程费 |  |  |  |
|  |  | 运动场改造 |  |  |  |
| 1 | 011608001001 | 铲除原有球场 | 1.铲除球场原有硅P u面层 2.含建筑垃圾外运 ,运距包干 | M2 | 3361.000 |
| 2 | 011101002002 | 运动场基层处理 | 1.球场地面打磨 1.球场原有裂缝修 复清理 2.球场原有裂缝填 充新型材料 | M2 | 3361.000 |
| 3 | 040203009001 | 弹性面层 | 5mm厚硅PU运动场 1.运动场地面打磨 2.醋洗地面，裂缝 修复清理 3.硅PU防滑耐磨底 涂1道 4.硅PU塑胶2道 5.划线、养护 | M2 | 3361.000 |
|  |  | 围墙新建 |  |  |  |
|  |  | 围墙1、围墙2、刷白 立面图 |  |  |  |
| 4 | 011608001002 | 抹灰而铲除 | 1.抹灰层铲除； 2.墙面清洗： 3.建筑垃圾外运， 运距包干； | M2 | 114.200 |
| 5 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：砖墙； 2.底层厚度、砂浆 配合比：≥14mm厚水泥 砂浆： 3.面层厚度、砂浆 配合比：≥6mm厚水泥 砂 浆 ； | M2 | 114.200 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泰和浙大求是学校围墙新建和场地平整及运动场改造项目 标段：      第2页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分部分项工程费 |  |  |  |
|  |  | 运动场改造 |  |  |  |
| 1 | 011608001001 | 铲除原有球场 | 1.铲除球场原有硅P u面层 2.含建筑垃圾外运 ,运距包干 | M2 | 3361.000 |
| 2 | 011101002002 | 运动场基层处理 | 1.球场地面打磨 1.球场原有裂缝修 复清理 2.球场原有裂缝填 充新型材料 | M2 | 3361.000 |
| 3 | 040203009001 | 弹性面层 | 5mm厚硅PU运动场 1.运动场地面打磨 2.醋洗地面，裂缝 修复清理 3.硅PU防滑耐磨底 涂1道 4.硅PU塑胶2道 5.划线、养护 | M2 | 3361.000 |
|  |  | 围墙新建 |  |  |  |
|  |  | 围墙1、围墙2、刷白 立面图 |  |  |  |
| 4 | 011608001002 | 抹灰而铲除 | 1.抹灰层铲除； 2.墙面清洗： 3.建筑垃圾外运， 运距包干； | M2 | 114.200 |
| 5 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：砖墙； 2.底层厚度、砂浆 配合比：≥14mm厚水泥 砂浆： 3.面层厚度、砂浆 配合比：≥6mm厚水泥 砂 浆 ； | M2 | 114.200 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泰和浙大求是学校围墙新建和场地平整及运动场改造项目 标段：      第2页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.满刮腻子两遍 2.刮腻子遍数：两遍 : 3.油漆品种、刷漆 遍数：外墙乳胶漆； | M2 | 114.200 |
|  |  | 拆除围墙3重建 |  |  |  |
| 7 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.拆除原有围墙和 基础 2.建筑垃圾外运， 运距包干 | M3 | 223.200 |
| 8 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖槽坑土 方三类土； | M3 | 288.300 |
| 9 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：回填 方 ； | M3 | 191.188 |
| 10 | 010103002001 | 余方弃置 | 1. 自卸汽车运土方 ,运距包干 | M3 | 97.112 |
| 11 | 010501002003 | 带形基础 | 1.混凝土强度等级： C30; | M3 | 27.900 |
| 12 | 041102002001 | 基础模板 |  | M2 | 93.000 |
| 13 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土强度等级： C15; | M3 | 12.400 |
| 14 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.横向钢筋（带肋）φ12@150,纵向钢筋直径12 @200 | t | 1.195 |
| 15 | 040305004001 | 砖砌基础 | 基础，普通砖 水泥砂浆 | M3 | 56.812 |
| 16 | 040305004002 | 砖砌围墙 | 围墙，普通砖 水泥砂浆 | M3 | 99.269 |

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泰和浙大求是学校围墙新建和场地平整及运动场改造项目 标段：    第3页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：外墙； 2.底层厚度、砂浆 配合比：≥14mm厚1:2水泥砂浆 ； 3.面层厚度、砂浆 配合比：≥6mm厚水泥 砂 浆 ； | M2 | 914.500 |
| 18 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.现浇混凝土 扶手、压顶； | M3 | 3.720 |
| 19 | 010401009001 | 实心砖柱 | 1.混水砖方柱 普通砖 ； | M3 | 23.380 |
| 20 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1.乳胶漆室外 墙面二遍； | M2 | 923.210 |
|  |  | 拆除围墙4重建 |  |  |  |
| 21 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.拆除原有围墙和 基础 2.建筑垃圾外运， 运距包干 | M3 | 10.296 |
| 22 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖槽坑土 方三类土； | M3 | 24.180 |
| 23 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：回填 方 ： | M3 | 15.940 |
| 24 | 010103002002 | 余方弃置 | 1. 自卸汽车运土方 运距≤1km; | M3 | 8.240 |
| 25 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土强度等级： C15; | M3 | 1.040 |
| 26 | 010501002004 | 带形基础 | 1.混凝土强度等级： C30; | M3 | 2.340 |
| 27 | 041102002002 | 基础模板 |  | M2 | 7.800 |

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泰和浙大求是学校围墙新建和场地平整及运动场改造项目 标段：    第4页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.横向钢筋（带肋）φ12@150,纵向钢筋直径12 @200 | t | 0.104 |
| 29 | 040305004003 | 砖砌基础 | 基础，普通砖 水泥砂浆 | M3 | 4.863 |
| 30 | 040305004004 | 砖砌围墙 | 围墙，普通砖 水泥砂浆 | M3 | 6.686 |
| 31 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：外墙； 2.底层厚度、砂浆 配合比：≥14mm厚1:2水 泥砂浆 ； 3.面层厚度、砂浆 配合比：≥6mm厚水泥 砂 浆 ； | M2 | 59.800 |
| 32 | 010507005002 | 扶手、压顶 | 1.现浇混凝土 扶手、压顶； | M3 | 0.312 |
| 33 | 010401009002 | 实心砖柱 | 1.混水砖方柱 普通砖 ； | M3 | 1.970 |
| 34 | 011406001009 | 抹灰面油漆 | 1.乳胶漆室外 墙面二遍； | M2 | 56.680 |
|  |  | 新建围墙 |  |  |  |
| 35 | 010101003004 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖槽坑土 方三类土； | M3 | 68.000 |
| 36 | 010103001004 | 回填方 | 1.密实度要求：回填 方 ： | M3 | 50.900 |
| 37 | 010103002004 | 余方弃置 | 1. 自卸汽车运土方 运距包干； | M3 | 17.100 |
| 38 | 010501001004 | 垫层 | 1.混凝土强度等级： C15; | M3 | 1.700 |
| 39 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土强度等级： C30; | M3 | 4.080 |

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泰和浙大求是学校围墙新建和场地平整及运动场改造项目 标段：          第5页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 041102002003 | 基础模板 |  | M2 | 10.200 |
| 41 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.横向钢筋（带肋）φ12@150,纵向钢筋直径12 @200 | t | 0.519 |
| 42 | 040305004005 | 砖砌基础 | 基础，普通砖 水泥砂浆 | M3 | 11.322 |
| 43 | 040305004006 | 砖砌围墙 | 围墙，普通砖 水泥砂浆 | M3 | 9.262 |
| 44 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：外墙； 2.底层厚度、砂浆 配合比：≥14mm厚1:2水 泥砂浆： 3.面层厚度、砂浆 配合比：≥6mm厚水泥 砂 浆 ； | M2 | 74.120 |
| 45 | 010507005004 | 扶手、压顶 | 1.现浇混凝土 扶手、压顶； | M3 | 0.408 |
| 46 | 010503004002 | 图梁混凝土 | 1.现浇混凝土 C30; | M3 | 1.887 |
| 47 | 011702008002 | 图梁模板 | 1.圈梁直形 复合模板 钢支撑； | M2 | 10.200 |
| 48 | 010502001001 | 矩形柱混凝土 | 1.现浇混凝土 矩形柱： | M3 | 3.943 |
| 49 | 011702002001 | 矩形柱模板 | 1.矩形柱复合模板 钢支撑 ； | M2 | 42.624 |
| 50 | 011406001010 | 抹灰面油漆 | 1.乳胶漆室外 墙面二遍； | M2 | 74.120 |
|  |  | 围墙加高 |  |  |  |
| 51 | 010101003005 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖槽坑土 方三类土： | M3 | 31.500 |

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泰和浙大求是学校围墙新建和场地平整及运动场改造项目 标段：   第6页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 010103001005 | 回填方 | 1.密实度要求：回填 方 ： | M3 | 20.076 |
| 53 | 010103002005 | 余方弃置 | 1. 自卸汽车运土方 运距包干； | M3 | 11.424 |
| 54 | 010501001005 | 垫层 | 1.混凝土强度等级： C15; | M3 | 1.470 |
| 55 | 010501002002 | 带形基础 | 1.混凝土强度等级： C30; | M3 | 4.410 |
| 56 | 041102002004 | 基础模板 |  | M2 | 12.600 |
| 57 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.横向钢筋（带肋） 12@150,纵向钢筋直径12 @200 | t | 0.416 |
| 58 | 040305004007 | 砖砌基础 | 基础，普通砖 水泥砂浆 | M3 | 5.544 |
| 59 | 040305004008 | 砖砌围墙 | 围墙，普通砖 水泥砂浆 | M3 | 10.430 |
| 60 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：外墙； 2.底层厚度、砂浆配合比：≥14mm厚1:2水泥砂浆 ； 3.而层厚度、砂浆 配合比：≥6mm厚水泥砂浆 ； | M2 | 108.360 |
| 61 | 010507005005 | 扶手、压顶 | 1.现浇混凝土 扶手、压顶； | M3 | 0.504 |
| 62 | 010503004001 | 图梁混凝土 | 1.混凝土强度等级： C30; | M3 | 1.512 |
| 63 | 011702008001 | 圈梁模板 | 1.圈梁直形 复合模板钢支撑； | M2 | 12.600 |
| 64 | 010502001002 | 矩形柱混凝土 | 1.现浇混凝土 矩形柱 ； | M3 | 4.020 |

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泰和浙大求是学校围墙新建和场地平整及运动场改造项目 标段：       第7页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 011702002002 | 矩形柱模板 | 1.矩形柱复合模板 钢支撑 ； | M2 | 49.728 |
| 66 | 011406001011 | 抹灰面油漆 | 1.乳胶漆室外 墙面二遍； | M2 | 57.960 |
|  |  | 围墙加顶 |  |  |  |
| 67 | 010901001010 | 瓦屋面 | 1、围墙压顶造型： 2、脊瓦40*140*200mm（±5mm） 3、≥60mm厚1:3水泥砂 浆粘贴层： 4、C20混凝土压顶 造型，含钢筋； 5、筒瓦100*75mm（±5mm） 6、青瓦200*190*12mm（±5mm） | m | 21.000 |
|  |  | 杂物间拆除硬化 |  |  |  |
| 68 | 040202011001 | 碎石 | 1.碎石摊铺 厚度(20cm)~厚度(c m):15; 2.碎石摊铺 厚度(cm)每减1; | M2 | 100.000 |
| 69 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.水泥混凝土路面 C25混凝土 厚度(≥15cm) 2.水泥混凝土路面 养生塑料膜养护； | M2 | 100.000 |
| 70 | BCZM0001 | 杂物间拆除 | 1.杂物间拆除 2.建筑垃圾外运，运距包干 | M2 | 100.000 |
|  |  | 老大门粉刷、墙面清 理刷白、雨水管 |  |  |  |

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泰和浙大求是学校围墙新建和场地平整及运动场改造项目 标段：       第8页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.铲除大门现有抹灰面层： 2.垃圾外运，运距包干 | M2 | 13.920 |
| 72 | 011406003002 | 乳胶漆墙面 | 1.刮腻子墙而满刮二遍~: 2.乳胶漆室外墙面二遍~; | M2 | 13.920 |
|  |  | 场地平整 |  |  |  |
| 73 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | 1.路床整形 路床碾压检验； | M2 | 530.000 |
| 74 | 040202011004 | 碎石垫层 | ≥150mm厚碎石垫层 | M2 | 530.000 |
| 75 | 040203007005 | 水泥混凝土 | ≥100mm厚C15混凝土 | M2 | 530.000 |
| 76 | 040203008001 | 块料面层 | 1.块料品种、规格： 300*600*30mm（±5mm）花岗岩 ； | M2 | 530.000 |
|  |  | 单价措施项目费 |  |  |  |
| 77 | 011705001001 | 大型机械设备进出场 及安拆 | 1.履带式挖掘机进出场费1m3以内： | 台次 | 1.000 |
| 78 | 011701003001 | 里脚手架 | 围墙脚手架 | M2 | 711.700 |

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泰和浙大求是学校围墙新建和场地平整及运动场改造项目 标段：     第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 总价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.1 | 安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.1.1 | 安全文明环保费(环境保 护、文明施工、安全施工 费 ) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.1.1.1 | 安全文明环保费(环境保 护、文明施工、安全施工 费)_建筑 | 定额人工费×相应 费率 | 10.20 |  |  |  |  |
| 5 | 1.1.1.2 | 安全文明环保费(环境保 护、文明施工、安全施工 费)_装饰 | 定额人工费×相应 费率 | 9.03 |  |  |  |  |
| 6 | 1.1.1.4 | 安全文明环保费(环境保 护、文明施工、安全施工 费)_市建 | 定额人工费×相应 费率 | 7.39 |  |  |  |  |
| 7 | 1.1.2 | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.1.2.1 | 临时设施费_建筑 | 定额人工费×相应 费率 | 4.04 |  |  |  |  |
| 9 | 1.1.2.2 | 临时设施费_装饰 | 定额人工费×相应 费率 | 3.54 |  |  |  |  |
| 10 | 1.1.2.4 | 临时设施费_市建 | 定额人工费×相应 费率 | 2.89 |  |  |  |  |
| 11 | 1.2 | 其他总价措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1.2.1 | 共他总价措施费_建筑 | 定额人工费×相应 费率 | 4.16 |  |  |  |  |
| 13 | 1.2.2 | 其他总价措施费_装饰 | 定额人工费×相应 费率 | 2.38 |  |  |  |  |
| 14 | 1.2.4 | 其他总价措施费_市建 | 定额人工费×相应 费率 | 6.88 |  |  |  |  |

编制人(造价人员):                                             复核人(造价工程师):

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：泰和浙大求是学校围墙新建和场地平整及运动场改造项目 标段：     第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额 (元) | 结算金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 20000.00 |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 索赔与现场签证 |  |  | 叨细详见表-12-6 |
| 6 | 其他子目 |  |  |  |
| 合计 |  | 20000.00 |  |  |

表12

暂列金额明细表

工程名称：泰和浙大求是学校围墙新建和场地平整及运动场改造项目        第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂列金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金 | 项 | 20000 |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 20000 |  |

表12-1

规费、税金项目清单与计价表

第1页 共1页

工程名称：泰和浙大求是学校围墙新建和场地平整及运动场改造项目

标段：

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 费率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | [(1)+(2)+(3)+(4)]×费率 |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | [(1)+(2)+(3)+(4)]×费率 |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 | [(1)+(2)+(3)+(4)]×费率 |  |  |
| 2 | 税金 | [(一)+(二)+(三)+(四)+( 五)]×税率 |  |  |

注：详见设计施工图，以设计施工图为准。