## 二、采购需求

### （一） 服务需求

（1）省政务外网线路基本情况

目前江西省电子政务外网省到市主用广域网为11条联通3G OTN传输线路、省到市备用广域网为11条移动1G OTN传输线路、市到县主用广域网为126条电信400M OTN传输线路、市到县备用广域网为126条移动200M OTN传输线路、省级互联网出口带宽为30.2G。

（2）总体要求

为满足电子政务外网日益增长的带宽需求和数据异地备份需求，计划在现有带宽基础上进行带宽扩容，将11条省到市主用广域网3G OTN线路扩容至10G OTN线路，将11条省到市备用广域网1G OTN线路扩容至10G OTN线路，将126条市到县主用广域网400M OTN线路扩容至1G OTN线路，将126条市到县备用广域网200M OTN线路扩容至1G OTN线路；新增赣州至南昌、赣州至九江、赣州至景德镇、赣州至新余、赣州至抚州、赣州至鹰潭、赣州至赣江新区、南昌至萍乡、南昌至宜春、南昌至吉安10条1G OTN线路；新增6G省电子政务外网互联网线路带宽。为保障省政务外网线路稳定，扩容后的广域网线路继续采用异构架构，具体为省至市主用广域网线路与市至县主用广域网线路应由不同运营商提供，主用广域网线路与备用广域网线路应由不同运营商提供。

（3）具体要求

| 序号 | 采购内容 | 详细要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省至市主用广域网线路带宽扩容 | 1.线路带宽：通过迭代升级等方式，最终形成各条链路带宽均达到10G。 2.模式：OTN波分线路。 3.起止点：省-市（具体各条链路部署位置由采购人指定）。 4.保证线路连通，供应商负责在采购人指定使用网络设备之前的所有网络设备和线缆。 5.平均时延：市域线路小于3ms；省域线路小于10ms；由于故障抢修导致的链路延时增加，不应大于150ms，且应在24小时内将延时恢复到正常值。 6.线路可用率：≥99.95%。 7.每条线路最大传输单元（MTU）值：≥1542。 | 11 | 条 |
| 2 | 省至市备用广域网线路带宽扩容 | 1.线路带宽：通过迭代升级等方式，最终形成各条链路带宽均达到10G。 2.模式：OTN波分线路。 3.起止点：省-市（具体各条链路部署位置由采购人指定）。 4.保证线路连通，供应商负责在采购人指定使用网络设备之前的所有网络设备和线缆。 5.平均时延：市域线路小于3ms；省域线路小于10ms；由于故障抢修导致的链路延时增加，不应大于150ms，且应在24小时内将延时恢复到正常值。 6.线路可用率：≥99.95%。 7.每条线路最大传输单元（MTU）值：≥1542。 | 11 | 条 |
| 3 | 市至县主用广域网线路 | 1.线路带宽：通过迭代升级等方式，最终形成各条链路带宽均达到1G。 2.模式：OTN波分线路。 3.起止点：市-县（具体各条链路部署位置由采购人指定）。 4.保证线路连通，供应商负责在采购人指定使用网络设备之前的所有网络设备和线缆。 5.平均时延：市域线路小于3ms；省域线路小于10ms；由于故障抢修导致的链路延时增加，不应大于150ms，且应在24小时内将延时恢复到正常值。 6.线路可用率：≥99.95%。 7.每条线路最大传输单元（MTU）值：≥1542。 | 126 | 条 |
| 4 | 市至县备用广域网线路 | 1.线路带宽：通过迭代升级等方式，最终形成各条链路带宽均达到1G。 2.模式：OTN波分线路。 3.起止点：市-县（具体各条链路部署位置由采购人指定）。 4.保证线路连通，供应商负责在采购人指定使用网络设备之前的所有网络设备和线缆。 5.平均时延：市域线路小于3ms；省域线路小于10ms；由于故障抢修导致的链路延时增加，不应大于150ms，且应在24小时内将延时恢复到正常值。 6.线路可用率：≥99.95%。 7.每条线路最大传输单元（MTU）值：≥1542。 | 126 | 条 |
| 5 | 市至市数据备份线路 | 1.线路带宽：1G。 2.模式：OTN波分线路。 3.起止点：市-市（具体各条链路部署位置由采购人指定）。 4.保证线路连通，供应商负责在采购人指定使用网络设备之前的所有网络设备和线缆。 5.平均时延：市域线路小于3ms；省域线路小于10ms；由于故障抢修导致的链路延时增加，不应大于150ms，且应在24小时内将延时恢复到正常值。 6.线路可用率：≥99.95%。 7.每条线路最大传输单元（MTU）值：≥1542。 | 10 | 条 |
| 6 | 互联网线路 | 1.线路带宽：6G。 2.光缆收发光功率光衰范围：-5至-19db。 3.专线丢包率≦0.1%。 4.提供不少于512个互联网公网IPv4地址和不少于256段::/64个IPv6地址。 5.每条线路同时提供IPv4和IPv6双栈访问服务。 | 1 | 项 |